建设项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位： 淄博穆光塑料制品有限公司

项目名称：3000t/a塑料编织布、吊带技改项目（一期）

编制单位：淄博穆光塑料制品有限公司

编制时间：二〇二〇年十二月

建设单位:淄博穆光塑料制品有限公司

法人代表:张军

联系人:张军

电话:13806487706

邮编:255400

地址:临淄区齐鲁化学工业园纬六路66号

检测单位： 淄博国源检测有限公司

电话：（0536）7859830

邮编：255400

地址：山东省淄博市临淄区齐陵路56号

# 前  言

淄博穆光塑料制品有限公司成立于2005年06月20日，位于临淄区齐鲁化学工业园纬六路66号，公司现有项目为“3000t/a塑料编织布、吊带项目”，产品为2500t/a编织布、500t/a吊带，产品结构单一，不能满足广大客户需求，故建设“3000t/a塑料编织布、吊带技改项目”，改造后，不改变原有编织布、吊带的生产产能，对原有编织布进行深加工，将部分编织布（1000t/a）进行复膜处理，将部分编织布（200t/a）加工成编织袋，并新增2000t/a的重包装膜生产能力；

3000t/a塑料编织布、吊带技改项目于2020年07月由山东美陵中联环境工程有限公司编写了《3000t/a塑料编织布、吊带技改项目环境影响报告表》，并于2020年09月25日取得淄博市生态环境局临淄分局《关于淄博穆光塑料制品有限公司3000t/a塑料编织布、吊带技改项目环境影响报告表的审批意见》（临环审字【2020】121号）。

公司根据目前市场需求及公司规划，计划将项目进行分期建设，一期建设内容为增加热切机3台、造粒机1台及活性炭处理设施1套，进行编制袋片生产及边角料、下脚料的造粒生产，袋片外协加工成编织袋，等公司资金到位再增加缝纫机设备自行加工，编织袋产能为200t/a，造粒设计能力为0.2t/h，间歇式生产，目前造粒量为60t/a；二期建设内容包括重包装吹膜机2台、重包装印刷机1台、复膜机组2台、打包机2台等剩余审批内容；本次验收针对一期内容进行，一期项目于2020年10月开工建设，2020年11月建成。

淄博穆光塑料制品有限公司按照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）开展相关验收调查工作，委托淄博国源检测有限公司于2020年11月27日-2020年11月28日对项目厂区内环保设施及污染物排放情况进行监测，淄博穆光塑料制品有限公司根据实际建设情况并按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》要求编写3000t/a塑料编织布、吊带技改项目（一期）验收报告表。

目  录

表一 验收项目概况	3

表二 验收依据	6

表三 工程建设情况	7

表四 主要污染治理措施	13

表五 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	16

表六 环境管理检查	21

表七 监测内容及污染物排放标准限值	24

表八 质量保证与质量控制	25

表九 验收监测结果及分析评价	27

表十 验收结论及意见	31

附件：

1、营业执照；

2、环境保护管理制度；

3、环评审批意见；

4、验收监测方案；

5、验收监测委托书；

6、工况证明；

7、验收监测报告；

附图：

- 地理位置图

- 周边关系图

表一 验收项目概况

| 建设项目名称 | 3000t/a塑料编织布、吊带技改项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 淄博穆光塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 技改 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 临淄区齐鲁化学工业园纬六路66号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项时间 | 2020.06.10 |  |  | 立项文号 |  |  | 2020-370305-29-03-053078 |  |  |
| 环评时间 | 2020.07 |  |  | 环评报告表编写单位 |  |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 淄博市生态环境局临淄分局 |  |  | 审批文号 |  |  | 临环审字【2020】121号 |  |  |
| 开工时间 | 2020年10月 |  |  | 竣工时间 |  |  | 2020年11月 |  |  |
| 调试时间 | —— |  | 申领排污许可证情况 |  |  | 已申领（91370305776347159F001X） |  |  |  |
| 验收工作组织 与启动时间 | 2020年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测 方案编制 | 是 √ 否 （划√） |  |  |  | 验收监测方案 编制时间 |  |  | 2020年11月23日 |  |
| 现场验收 监测时间 | 2020.11.27-2020.11.28 |  |  |  | 环保设施 设计单位 |  |  | — — |  |
| 一期投资总概算 | 100万元 | 环保投资概算 |  |  |  | 8万元 |  | 比例 | 8% |
| 一期实际总投资 | 100万元 | 环保投资 |  |  |  | 8万元 |  | 比例 | 8% |
| 占地面积 | 12414m2 |  |  |  |  | 建筑面积 |  | —— |  |
| 验收工作由来 | 公司根据目前市场需求及公司规划，计划将项目进行分期建设，一期建设内容为增加热切机3台、造粒机1台及活性炭处理设施1套，进行编制袋片生产及边角料、下脚料的造粒生产，袋片外协加工成编织袋，等公司资金到位再自行增加缝纫机设备，编织袋产能为200t/a，造粒设计能力为t/h，间歇式生产，目前造粒量为20t/a；二期建设内容包括重包装吹膜机2台、重包装印刷机1台、复膜机组2台、打包机2台等剩余审批内容；本次验收针对一期内容进行，一期项目于2020年10月开工建设，2020年11月建成。 山东美陵中联环境工程有限公司对项目进行现场调查，结合项目设计方案，编制了《3000t/a塑料编织布、吊带技改项目环境影响报告表》，并于2020年09月25日获得淄博市生态环境局临淄分局《关于3000t/a塑料编织布、吊带技改项目环境影响报告表的审批意见》（审批文号为：临环审字【2020】121号）。一期项目于2020年10开工建设，2020年11月建设完毕，按照中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】04号），建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收范围与内容 | 此次竣工验收监测是对3000t/a塑料编织布、吊带技改项目（一期）的环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产负荷大于75%，满足建设项目验收监测要求。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测报告形成过程 | 2020年11月20日，企业委托淄博国源检测有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，淄博国源检测有限公司于2020年11月23日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。 淄博国源检测有限公司于2020年11月27日～2020年11月28日对该项目排气筒有组织非甲烷总烃，厂界无组织非甲烷总烃，噪声、废水进行了现场监测及检查，企业根据淄博国源检测有限公司监测报告及现场检查的结果，淄博穆光塑料制品有限公司编制了本项目验收报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二 验收依据

| 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订，2018年1.1施行）； 5、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修改）； 6、《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020.4.29修订版）； 7、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； 8、《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.01）； 9、《临淄区关于规范建设单位自主开展建设项目环境保护竣工验收的通知》； 10、鲁环发【2013】04号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（2013.1）； 11、环保部环发【2012】77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》 12、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函【2020】688号） 13、国环规环评【2017】04号《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》 14、生态环境部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 |
| --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收技术规范 | 1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 2、《排污单位自行监测技术指南 导则》； 3、《排污许可证管理暂行规定》； 4、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 5、《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 6、《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ/T 55-2000； 7、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T 373-2007； 8、《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007； 9、《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014； |
| 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 | 山东美陵中联环境工程有限公司2020年07月编制《3000t/a塑料编织布、吊带技改项目》环境影响报告表。 淄博市生态环境局临淄分局2020年09月25日出具《关于3000t/a塑料编织布、吊带技改项目环境影响报告表的审批意见》（临环审字【2020】121号），详见附件。 |

表三 工程建设情况

3.1项目概况 项目名称：3000t/a塑料编织布、吊带技改项目（一期） 建设单位：淄博穆光塑料制品有限公司 建设地点：临淄区齐鲁化学工业园纬六路66号 建设性质：技改 建设内容：热切机3台、造粒机1套、活性炭吸附装置1套 3.2项目工程建设内容 项目组成及内容见表3-2。 表3-2 验收项目工程状况一览表 工程名称; 项目名称; 环评批复内容; 实际内容. 主体工程; 1#车间; 1#生产车间，1层，占地面积2900平方米，主要布置拉丝机、织布机、吊带机，新增热切机、造粒机; 新增热切机3台和造粒机1台. 辅助工程; 办公室，1座，3层，占地面积672m2; 办公室，1座，3层，占地面积672m2. 门卫，1座，占地面积30m2; 门卫，1座，占地面积30m2. 公用工程; 供水系统; 临淄区自来水管网提供; 临淄区自来水管网提供. 供电系统; 临淄区供电电网提供; 临淄区供电电网提供. 储运工程; 储存; 1#仓库，1座，1层，占地面积1000m2; 1#仓库，1座，1层，占地面积1000m2. 危废库，1座，1层，占地面积10m2; 危废库，1座，1层，占地面积10m2. 运输; 原辅材料和产品采用公路运输; 原辅材料和产品采用公路运输. 环保工程; 废气治理; 有机废气经集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放; 有机废气经集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放. 噪声治理; 隔音、减震; 隔音、减震. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后，排入市政管网，最终进入齐城污水处理厂处理; 生活污水经化粪池处理后，排入市政管网，最终进入齐城污水处理厂处理. 固废处理; 固废分类处理，在厂区东南设置10m2的危废库1间; 固废分类处理，在厂区东南设置10m2的危废库1间. 表3-3 项目新增生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 环评批复数量; 实际建设数量; 符合性. 1; 造粒机组; 台/套; 1; 1; 符合. 2; 自动热切机; 台/套; 3; 3; 符合. 3; 活性炭装置; 台/套; 1; 1; 符合. 3.3项目原辅材料 本项目一期内容主要针对编织布进行热切成袋片，外协加工成编织布，以及边角料、下脚料的造粒生产，原辅材料与现有项目一致，未发生改变。 3.4项目给排水 1、给水 生产用水：生产过程中的用水环节主要为拉丝、造粒、重包装膜冷却过程循环水冷却水，造粒共用现有拉丝循环水池，重包装膜新增循环水池1座，冷却水存于循环水池内，循环利用，因蒸发损耗等需定期补充，技改项目冷却水新增补充量约为50t/a，循环利用，定期清垢。 生活用水：公司现有职工75人，不新增职工，根据企业提供资料，生活用水量为675t/a。 地面清洗水：公司厂区运输道路无变化，则冲洗量不变，约为30t/a，蒸发损耗。 综上所述，现有项目全厂用水量为805t/a，由临淄区自来水管网提供。 2、排水 项目生产过程冷却水循环使用，不外排；项目废水主要为职工生活污水，生活污水产生量约540t/a，生活污水进入化粪池处理后，排入市政管网，最终进入齐城污水处理厂处理。 附图1 全厂水平衡图（t/a） 3.5项目工艺流程 公司根据目前市场需求及公司规划，计划将项目进行分期建设，一期建设内容为增加热切机3台、造粒机1台及活性炭处理设施1套，进行编制袋片生产及边角料、下脚料的造粒生产，袋片外协加工成编织袋，等公司资金到位再自行增加缝纫机设备，编织袋产能为200t/a，造粒设计能力为t/h，间歇式生产，目前造粒量为20t/a；二期建设内容包括重包装吹膜机2台、重包装印刷机1台、复膜机组2台、打包机2台等剩余审批内容；一期建设内容工艺流程如下 ①编织袋深加工生产工艺如下： 外协 废气 裁切 编织布 产品 缝纫 图4 编织袋深加工生产工艺及产污环节 生产工艺流程简述： 项目生产好的编织布经剪裁、缝纫后得到编织袋产品，目前项目因资金原因未上缝纫机设备，缝纫采用外协方式进行，待企业资金到位之后，再增加缝纫机设备进行缝纫。 ④造粒工序 废气 造粒机 回用于生产 拉丝下脚料及边角料 图5 造粒生产工艺及产污环节 生产工艺流程简述： 项目拉丝产生的下脚料、边角废料集中收集后，经造粒机造粒后回用于生产（注：项目造粒机仅用于厂区项目产生的边角废料，不使用外来废料）。 本次验收内容仅为编织袋片生产及造粒设备使用，目前项目因资金原因未上缝纫机设备，缝纫采用外协方式进行，待企业资金到位之后，再增加缝纫机设备进行缝纫，编织袋产能为200t/a；造粒机设计能力为0.2t/h，企业目前造粒约为60吨/年； 3.6平面布置 本项目厂区大门朝南，大门西侧为门卫、车棚、进入大门东侧为3层办公楼，办公楼北侧依次是2#生产车间、1#生产车间，办公楼西侧为3#生产车间，厂区功能分区明确、流线组织合理，利于厂区管理。 3.7工作制度； （1）工厂组织 实行总经理负责制。 （2）生产班制及定员 本次验收项目定员75人，拉丝、编织实行三班工作制，每班工作8小时，年工作300天；热切及造粒采用间歇式生产，热切年工作时间约为1000小时，造粒年工作时间约为300小时。 3.8项目主要环境敏感目标 该项目主要环境保护目标详见下表。 表3-9 环境保护敏感目标表 序号; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 环境保护级别. 1; 金岭南村; 北; 251; 《环境空气质量标准》二级标准. 2; 金陵六村; 北; 1158. 3; 金岭一村; 东北; 1036. 4; 金岭三村; 东北; 1156. 5; 金岭二村; 东北; 1262. 6; 金岭五村; 西北; 852. 7; 金岭四村; 西北; 748. 8; 艾庄村; 西北; 2248. 9; 刘辛庄村; 西北; 2335. 4; 乌河; 东北; 4561; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）II类. 5; 大武地下水富集区; 控制区; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 6; 厂界四周外200米; 四周外200米内无敏感目标; 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）3类. 3.9项目变动情况 本次一期验收内容为编织袋片生产和边角料、下脚料造粒生产，与环境影响报告表相比，目前袋片需要委外加工成编织袋，缝纫工序采用委外的方式进行，后期资金到位后上缝纫机进行自行加工，其他建设内容与环评内容基本一致。 根据环境保护部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函【2020】668号）相关规定，上述变动不属于重大变动。

表四  主要污染治理措施

4.1污染物治理/处置设施 4.1.1废水 本项目生产过程冷却循环水循环使用，不外排。职工人数没有增加，生活污水量不变，根据企业提供资料，生活用水量为675t/a，职工生活污水排放量为540t/a，生活污水进入化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入齐城污水处理厂处理 综上所述，本项目废水对项目所在地水环境质量影响较小。 4.1.2废气 本项目废气主要为热切、造粒产生的有机废气，通过集气罩收集后引入同一根不低于15m高排气筒排放。 4.1.3噪声 本项目噪声源主要来自造粒机、热切机、风机等设备运行，而且采取了设备减振基础、隔音等措施，这些措施已经普遍应用，且成熟可行。 4.1.4固体废物 本项目固废为职工日常生活产生的生活垃圾，造粒机废过滤网，厂区设备维修保养产生的废机油、废机油桶，环保设备产生的废活性炭。 （1）生活垃圾 项目职工人数不变，生活垃圾产生量不变，产生量11.25t/a，生活垃圾委托环卫部门定期清运。 （2）造粒机产生的废过滤网约0.2t/a，集中收集外卖。 （3）废机油 设备日常维护保养不产生废机油，约每3年维护更换一次废机油，每次更换量约为0.12t，废机油属于危废（危废类别：HW08，危废代码900-249-08），产生量约0.12t/3a（0.04t/a），委托资质单位处理。废机油桶属于危废（危废类别：HW49，危废代码：900-041-49），产生量约为0.06t/3a（0.02t/a），委托资质单位处理。 （4）废活性炭 一期配套建设1个二级活性炭吸附箱，更换周期为1次/年，则更换量约为0.5t/a，环保设备产生的废活性炭属于危废（危废类别：HW49，危废代码：900-041-49），委托资质单位处理。 本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 4.1.5污染治理措施实际与环评对照 本项目环评与实际情况对照详见下表。 表4-3 污染治理措施实际与环评对照表 环评; 实际. 废水; 按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，完善循环水池、事故水池及化粪池并采用有效的防渗措施，地面冲洗废水蒸发损耗，不得随意外排；冷却水循环使用，不得随意外排；生活污水经化类池处理后排入市政污水管网最终进入齐城污水处理厂处理。; 与环评一致. 废气; 复膜，热切、造粒工序产生的有机质气由集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气简(P2)排放，确保废气有组织排放浓度满足《合成树脂工污染物排放标准》(GB31572- -2015)表5中大气污染物排放限值要求，同时满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018) 表1中I时段排放限值要求; 与环评一致. 噪声; 加强运行过程管理，采取降噪措施，控制设备噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类区标准要求。; 与环评一致. 固废; 按固体废物“资源化。减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。度包装物集中收集后外卖；不合格品集中收集后经造粒机造粒后回用于生产：生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；废机油、废机油桶、废活性炭属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599 2001)标准及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中要求管理，危险废物按照《危险皮物贮存污染控制标准》(GB18597 2001)及其修改单的相关规定进行储存，固度转移建立完善的记录台帐，危险度物严格执行(危险废物转移联单管理办法》; 与环评一致. 4.2其他环保设施 4.2.1环境风险防范设施 项目主要风险事故为电气设备使用过程中可能出现的火灾事故，厂区配置工作人员定期检查设备线路，同时配备便携式灭火器。 4.3环保机构设置及环保管理规章制度 淄博穆光塑料制品有限公司设置环保管理专职人员1名。环保相关事宜由环保管理专职人员统一负责管理。 4.4环保设施投资及“三同时”落实情况 该工程环保投资为8万元，占工程总投资的8%，环保建设内容见下表。 表4-4 工程环保设施（措施）及投资一览表 序号; 项目名称; 处理方式; 投资（万元）. 1; 废气; 新上活性炭1套、排气筒1根; 5. 2; 废水; 化粪池; 依托原有. 3; 噪声; 隔音、减振、吸声; 2. 4; 固废; 危废暂存库; 1. 合计; 8. 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。

表五 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议 5.1.1环评报告主要结论： 1、项目概况 淄博穆光塑料制品有限公司投资建设的3000t/a塑料编织布、吊带技改项目（一期）位于临淄区齐鲁化学工业园纬六路66号，项目占地面积12414m2，总投资100万元。 2、环境质量现状及保护目标 （1）环境空气质量现状 该项目区域无法满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值。 （2）水环境 该区域地表水为乌河，该河段地表水达不到《地表水环境质量标准》（GB33838-2002）类标准；该项目区域浅层地下水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求； （3）声环境 该区域符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求 3、采取的环保措施及达标排放 （1）废水 本项目生产过程冷却循环水循环使用，不外排。项目废水主要为生活污水，生活用水量为675t/a，职工生活污水排放量为540t/a，生活污水进入化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入齐城污水处理厂处理。 综上所述，本项目废水对项目所在地水环境质量影响较小。 （2）废气 项目热切、造粒有机废气经集气罩收集、废气处理设备处理后通过15m高排气筒有组织排放，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中大气污染物排放限值（60mg/m3），同时满足《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值，VOCs（以非甲烷总烃计）：60mg/m3、3.0kg/h；未收集的有机废气无组织排放，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放监控浓度限值要求（非甲烷总烃4.0mg/m3），同时满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值，VOCs（以非甲烷总烃计）：2.0mg/m3。 综上，项目废气都能达标排放，对周围大气影响较小。 （3）噪声 噪声主要来源造粒机、热切机、风机等产生的噪声。通过选用低噪声设备，设备全部设置在室内，对设备采取有效的减振、隔声等降噪措施，并对机动车采取禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速行驶，并经距离衰减及合理布局后，厂界位置噪声级达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 （4）固体废物 本项目固废为职工日常生活产生的生活垃圾，生产过程中产生的不合格品，原材料废包装物，设备维修保养产生的废机油、废机油桶，环保设备产生的废活性炭。 （1）生活垃圾 技改后职工人数不变，生活垃圾产生量不变，产生量11.25t/a，生活垃圾委托环卫部门定期清运。 （2）生产过程中产生的不合格品 技改后生产过程中产生的不合格品产生量约为250t/a，全部集中收集经造粒机造粒后回用于生产。 （3）废包装物 本项目原料使用过程会产生一定量的废包装物，原材料废包装物产生量约为0.2t/a，全部集中收集后外卖。 （4）废机油 设备日常维护保养不产生废机油，约每3年维护更换一次废机油，每次更换量约为0.12t，废机油属于危废（危废类别：HW08，危废代码900-249-08），产生量约0.12t/3a（0.04t/a），委托资质单位处理。 （5）废机油桶 废机油桶属于危废（危废类别：HW49，危废代码：900-041-49），产生量约为0.06t/3a（0.02t/a），用于盛放废机油，一起委托资质单位处理。 （6）废活性炭 本项目新增3个活性炭吸附箱，P1排气筒填充量约为0.1t，P2和P3填充量约为0.2t/a，更换周期为1次/月，则更换量约为6t/a，处理废气量为6.64t/a，则废活性炭年产生量约12.64t/a，环保设备产生的废活性炭属于危废（危废类别：HW49，危废代码：900-041-49），委托资质单位处理。 本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 4、项目建设的环境可行性 （1）符合产业政策要求 根据《产业结构调整指导目录》（2019 ）规定，本项目不属于国家发展和改革委员会第21号令发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，为“允许类”建设项目，符合国家产业政策。 （2）选址合理可行 项目位于临淄区齐鲁化学工业园纬六路66号，厂区周围主要为企业、道路，周围敏感点较少。项目所在地交通便利、信息发达、位置优越、电力配套齐全、水资源充足、环境空气质量较好，项目选址得当。 （3）环境风险 以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别可知，本项目原辅材料不构成重大危险源，不产生有毒有害物质。在采取加强管理、严格操作规范、落实本环评提出的建议等措施后，该项目环境风险在可接受范围内。 （4） 清洁生产及循环经济 建设项目在采取了相应的防范措施后，可保证生产安全和环境安全；该项目所用动力清洁，符合我国的能源政策要求；单位产品综合物耗、能耗水平较低；所选用的生产工艺具有国内先进水平，所选用设备具有国内先进水平，污染物排放浓度和排放量，满足相应的标准要求，总体符合清洁生产的要求。 5、总结论 建设项目符合国家产业政策及地方产业政策，符合国家和地方相关文件的要求；项目位于临淄区齐鲁化学工业园纬六路66号，卫生防护距离范围内无敏感点。项目用地符合要求，与当地环境功能区划不冲突。工程采用清洁的先进的生产工艺和设备；三废治理措施可靠，全厂排放的各类污染物浓度符合国家相应的排放标准，能够充分利用废水和固体废物资源；工程对环境空气、水环境和声环境的影响较小；项目建设具有较好的经济效益、环境效益和社会效益；符合清洁生产、总量控制和达标排放的要求。项目在落实好本报告提出的措施的条件下，从环境保护的角度分析其建设是可行的。 5.1.2环评报告建议 1、加强环境监测，防止污染物超标排放。 2、应采用同行业中先进生产工艺和技术装备，减少污染环节，符合清洁生产的要求。 3、严格规范厂区卫生，并设置相应的管理制度。 5.2审批部门审批决定 经审查，对你公司《淄博穆光塑料制品有限公司3000t/a塑料编织布、吊带技改项目环境影响报告表》(山东美陵中联环境工程有限公司编制)，提出审批意见如下： 一、该项目建设地点位于临淄区齐鲁化学工业园纬六路66号。项目总投资1500万元，环保投资15万元。该项目以聚乙烯、聚丙烯颗粒、母料、助剂、水性油墨等为原料，通过上料，搅拌、加热、吹膜、冷却、卷曲、包装等工序生产2000t/a的重包装膜；对现有项目2500t/a 塑料编织布进行深加工，外售1300t/a后剩余的1000t/a深加工成复膜编织布，200t/a深加工成编织袋。根据环评结论，该项目符合《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案的通知》(淄政办字(2018) 18号)、《淄博市人民政府关于同意调整大武地下水富集区保护修复区划分范围的批复》(淄政字(2019) 26号)、《淄博市人民政府关于大武地下水富集区控制区，缓冲区内企业新建项目和技术改造事项的批复》淄政(2019) 36号以及(淄博市人民政府办公厅关于 印发淄博市大武地下富集区建设项目准入实施细则的通知》(潘政办字(2018) 46号)的要求，该项目符合国家及当地政策要求，在落实各项污染防治推施的基础上，从环境保护角度可行，经研究，同意该项目按照环评工艺及地点进行建设。 二、该项目在建设及运营过程中必须严格落实环境影响评价报告表提出的各项环保要求，并须做好以下工作： 1.加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保广区地面干净、整洁。 2.按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，完善循环水池、事故水池及化粪池并采用有效的防渗措施，地面冲洗废水蒸发损耗，不得随意外排；冷却水循环使用，不得随意外排；生活污水经化类池处理后排入市政污水管网最终进入齐城污水处理厂处理，确保外排污水排放浓度满足《污木排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962 -2015)中相关标准要求及齐城污水处理厂纳管标准。 3.加强生产管理，强化源头控制。现有拉丝工序产生的有机废气由集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气简(P1)排放，复膜，热切、造粒工序产生的有机质气由集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气简(P2)排放，确保废气有组织排放浓度满足《合成树脂工污染物排放标准》(GB31572- -2015)表5中大气污染物排放限值要求，同时满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018) 表1中I时段排放限值要求：重包装吹膜、印刷工序有机废气由集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气简(P3)排放，确保度气有组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》(DB37/2801.4-2017)表2中标准要求。 加强设备与场所密闭管理，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822 2019)以及《重点行业挥发性有机物综合治理措施》中相关要求管理。确保度气无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中企业边界大气污染物浓度限值，同时满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3厂界监控点浓度限值要求及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》(D837/2801. 4-2017)表3中排放限值要求。 4.按固体废物“资源化。减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。度包装物集中收集后外卖；不合格品集中收集后经造粒机造粒后回用于生产：生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；废机油、废机油桶、废活性炭、废灯管属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599 2001)标准及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中要求管理，危险废物按照《危险皮物贮存污染控制标准》(GB18597 2001)及其修改单的相关规定进行储存，固度转移建立完善的记录台帐，危险度物严格执行(危险废物转移联单管理办法》。 5.对主要高噪声设备采取隔音、减震、降噪等措施，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声接放标准)(GB12348 2008)中的3类标准。 6.仅限对该项目生产过程中产生的不合格品回收造粒。 7.该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法(试行)》及《固定污染源排污许可分类管理名录)等相关要求，做好排污许可证的申请，变更工作。各有组织排气简须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监利安装要求的必须安装在线监控设施。 8.加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养:加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和历范能力。 三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。 四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环境部门报批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。 五、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。

表六 环境管理检查

6.1环保审批意见执行情况 - 按照淄博市生态环境局临淄分局对该项目环境影响报告表意见的要求，现场进行了检查，检查情况见下表。 表6-1 环保审批意见执行情况 审批意见要求; 落实情况. 加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保广区地面干净、整洁。; 已落实. 按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，完善循环水池、事故水池及化粪池并采用有效的防渗措施，地面冲洗废水蒸发损耗，不得随意外排；冷却水循环使用，不得随意外排；生活污水经化类池处理后排入市政污水管网最终进入齐城污水处理厂处理，确保外排污水排放浓度满足《污木排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962 -2015)中相关标准要求及齐城污水处理厂纳管标准。; 已落实. 加强生产管理，强化源头控制。现有拉丝工序产生的有机废气由集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气简(P1)排放，复膜，热切、造粒工序产生的有机质气由集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气简(P2)排放，确保废气有组织排放浓度满足《合成树脂工污染物排放标准》(GB31572- -2015)表5中大气污染物排放限值要求，同时满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018) 表1中I时段排放限值要求；重包装吹膜、印刷工序有机废气由集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气简(P3)排放，确保度气有组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》(DB37/2801.4-2017)表2中标准要求。 加强设备与场所密闭管理，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822 2019)以及《重点行业挥发性有机物综合治理措施》中相关要求管理。确保度气无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中企业边界大气污染物浓度限值，同时满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3厂界监控点浓度限值要求及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》(D837/2801. 4-2017)表3中排放限值要求。; 本次验收内容热切、造粒产生的有机质气由集气罩收集经活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气简(P2)排放，. 按固体废物“资源化。减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。度包装物集中收集后外卖；不合格品集中收集后经造粒机造粒后回用于生产：生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；废机油、废机油桶、废活性炭、废灯管属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599 2001)标准及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中要求管理，危险废物按照《危险皮物贮存污染控制标准》(GB18597 2001)及其修改单的相关规定进行储存，固度转移建立完善的记录台帐，危险度物严格执行(危险废物转移联单管理办法》。; 已落实. 对主要高噪声设备采取隔音、减震、降噪等措施，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声接放标准)(GB12348 2008)中的3类标准。; 已落实. 仅限对该项目生产过程中产生的不合格品回收造粒。; 已落实. 该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法(试行)》及《固定污染源排污许可分类管理名录)等相关要求，做好排污许可证的申请，变更工作。各有组织排气简须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监利安装要求的必须安装在线监控设施。; 已落实. 加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养:加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和历范能力。; 已落实. 建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。; 已落实. 6.2环保“三同时”验收一览表执行情况 表6-2 验收“三同时”一览表 项目; 污染物; 环保措施; 监测位置; 验收标准. 废 水; 生活污水; 生活污水进入化粪池处理后，排入市政管网，最终进入齐城污水处理厂处理; ——; 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 噪 声; 设备噪声; 采用隔声和减振等措施; 厂界; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求. 固 废; 生活垃圾; 环卫部门定期清运; ——; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单（环境保护部公告2013 年第 36 号）；. 不合格品; 集中收集后回用; ——. 废包装物; 集中收集后外卖; ——. 废机油; 委托资质单位处理; ——; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部 2013.6.8）。. 废机油桶; ——. 废活性炭; ——. 废灯管; ——. 废 气; 有组织VOCs（以非甲烷总烃计）; 经二级活性炭吸附装置处理后经1根15米排气筒（P2）排放; 排气筒; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中大气污染物排放限值（60mg/m3）、《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值：VOCs60mg/m3、3.0kg/h. 有组织VOCs; 经二级活性炭吸附装置处理后经1根15米排气筒（P3）排放; 排气筒; 满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准要求（50mg/m3）. 无组织VOCs（以非甲烷总烃计）; 加强车间管理; 厂界; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中大气污染物排放限值（4.0mg/m3）《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值：VOCs2.0mg/m3. 无组织VOCs; 加强车间管理; 厂界; 满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3中标准要求（2.0mg/m3）。. 6.3 环保管理机构情况 淄博穆光塑料制品有限公司环境管理由公司安环科负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，进行有关环境保护法规宣传工作。 6.4运行期环境管理情况 淄博穆光塑料制品有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。 6.5社会环境影响情况调查 经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。 6.6现场检查情况 该项目按照国家相关环境保护的法律法规要求，进行了环境影响评价，目前项目已建成，环保设施运转正常。

表七  监测内容及污染物排放标准限值

7.1监测内容 7.1污染源监测 7.1.1有组织废气 ①监测点位：排气筒进口、出口 监测项目：VOCs（以非甲烷总烃计） 监测频次：监测2天，每天3次 7.1.2无组织废气 监测点位：厂界外1.0m内布置4个监测点，上风向1个对比点，下风向3个监控点。 监测项目：VOCs（以非甲烷总烃计） 监测频次：监测2天，每天4次 7.1.3厂界噪声 监测点位：厂界四周东、南、西、北厂界外1m各设置1个监测点，共4个监测点 监测项目：等效连续A声级 监测频次：监测2天，每天昼夜间各监测1次 7.1.4 废水 监测位置：化粪池出口 监测项目：pH、氨氮、COD、SS、总磷、总氮。 监测时间和频率：监测两天，采样4次。 监测分析方法：按国家标准《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水污染排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）、《水和废水监测分析方法》（第四版）。 7.2污染物排放标准限值 表7-2 污染物排放标准一览表 项目; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 废气; 有组织; VOCs（以非甲烷总烃计）; 60; mg/m3; 《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值. 无组织; VOCs（以非甲烷总烃计）; 2.0; mg/m3; 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值，VOCs（以非甲烷总烃计）：2.0mg/m3。. 噪声; 等效声级; 昼间≤65 夜间≤55; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准. 废水; 生活污水; CODCr; 500; mg/L; 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. BOD5; 350; mg/L. 悬浮物（SS）; 400; mg/L. 氨氮; 45; mg/L. 总氮; 70; mg/L. 总磷; 8; mg/L.

表八 质量保证及质量控制

8.1监测分析依据方法 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T373-2007； 《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ706-2014； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》G12348-2008； 《环境空气质量标准》GB3095-2012； 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996。 8.2监测仪器 表8-1 监测分析方法和仪器设备一览表 项目类型; 检测项目; 方法依据; 检测仪器及型号; 检出限. 有组织; 非甲烷总烃; HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; 大气流量烟尘（气）测试仪YQ3000-D（GY-IE-074） Agilent7820A气相色谱分析仪（GY-IE-037）; 0.07mg/m3. 无组织; 非甲烷总烃; HJ 604-2017 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法; Agilent7820A气相色谱分析仪（GY-IE-037）; 0.07mg/m3. 噪声; 等效连续A声级; GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准; AWA6228+型多功能声级计（GY-IE-031）; /. 生活污水; pH值; GB/T 6920-1986 水质pH值的测定 玻璃电极法; F2型 便携式pH计（GY-IE-023）; /. 化学需氧量; HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; 25mL 具塞滴定管（812084196-002）; 4 mg/L. 悬浮物; GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法; QUINTIX224-1CN电子天平（GY-IE-029）; /. 氨氮; HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; SP-752紫外可见分光光度计（GY-IE-100）; 0.025 mg/L. 总氮; HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; UV1800紫外可见分光光度计（GY-IE-007）; 0.05mg/L. 总磷; GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; SP-752紫外可见分光光度计（GY-IE-100）; 0.01mg/L. 生化需氧量; HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法; 生化培养箱 （GY-IE-038）; 0.5mg/L. 8.3人员资质 检测、计量设备强检合格；人员拥有资质：监测人员进行持证上岗。 8.4监测分析过程中的质量保证和质量控制 检测采样、分析测定、数据处理等，均按国家环境检测的有关标准、方法、规范进行。检测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，检测仪器经计量部门检定并在有效使用期内，检测数据及检测报告执行三级审核制度。

表九  验收监测结果及分析评价

9.1生产工况 验收监测期间生产负荷均大于75%，环保设施稳定运行，满足环境保护验收要求。 表9-1 监测期间生产负荷 日期; 产品; 设计产生量（吨/年）; 实际产生量（吨/年）; 生产负荷（%）. 2020.11.27; 编织袋; 200; 160; 80. 造粒; 250; 200; 80. 2020.11.28; 编织袋; 200; 160; 80. 造粒; 250; 200; 80. 9.2验收监测结果及分析评价 9.2.1监测期间气象参数 淄博国源检测有限公司于2020.11.27~2020.11.28对3000t/a塑料编织布、吊带技改项目（一期）监测期间气象参数进行监测，监测结果如下。 表9-2 监测期间气象参数表 时间; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 测量风向; 总云量; 低云量. 2020.11.27; 第1次; 5.4; 102.6; 1.1; 北; 6; 6. 第2次; 5.8; 102.6; 1.0; 北; 6; 6. 第3次; 6.1; 102.5; 1.1; 北; 5; 5. 第4次; 6.4; 102.4; 1.2; 北; 5; 4. 2020.11.28; 第1次; 4.3; 102.8; 0.7; 南; 7; 6. 第2次; 4.7; 102.6; 0.7; 南; 6; 5. 第3次; 5.2; 102.5; 0.9; 南; 6; 4. 第4次; 5.6; 102.3; 0.8; 南; 5; 4. 9.2.2有组织废气 表9-3.1 有组织废气检测一览表 采样点位; 监测项目; 2020年11月27日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. P2排气筒进口; 烟气流速（m/s）; 8.8; 8.7; 8.9; 15/0.5×0.4. 烟气温度（℃）; 16; 17; 17. 含湿量%; 1.7; 1.6; 1.7. 标干流量（Nm3/h）; 5946; 5855; 5977. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 21.7; 19.1; 17.9. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.13; 0.11; 0.11. 采样点位; 监测项目; 2020年11月27日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. P2排气筒出口; 烟气流速（m/s）; 10.9; 10.7; 11.0; 15/0.5×0.4. 烟气温度（℃）; 17; 18; 18. 含湿量%; 1.4; 1.4; 1.5. 标干流量（Nm3/h）; 7235; 7121; 7318. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 4.90; 5.27; 4.74. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.035; 0.038; 0.035. 采样点位; 监测项目; 2020年11月28日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. P2排气筒进口; 烟气流速（m/s）; 9.2; 9.3; 9.1; 15/0.5×0.4. 烟气温度（℃）; 17; 18; 17. 含湿量%; 1.5; 1.5; 1.4. 标干流量（Nm3/h）; 6253; 6323; 6176. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 17.1; 20.2; 15.6. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.11; 0.13; 0.096. 采样点位; 监测项目; 2020年11月28日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. P2排气筒出口; 烟气流速（m/s）; 11.2; 11.5; 11.4; 15/0.5×0.4. 烟气温度（℃）; 18; 18; 19. 含湿量%; 1.2; 1.2; 1.3. 标干流量（Nm3/h）; 7521; 7714; 7599. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 6.04; 5.23; 4.77. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.045; 0.040; 0.036. 由上表数据可知，排气筒出口非甲烷总烃最大排放浓度为6.04mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中大气污染物排放限值（60mg/m3），同时满足《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值，VOCs（以非甲烷总烃计）：60mg/m3、3.0kg/h；按热切工作时间1000小时计，排气筒进口非甲烷总烃排放量为114.3kg/a，排气筒出口非甲烷总烃排放量为38.2kg/a；则活性炭处理装置处理效率为66.6%。 9.2.2无组织废气 淄博国源检测有限公司于2020.11.27~2020.11.28对3000t/a塑料编织布、吊带技改项目（一期）无组织废气进行监测，监测结果如下。 表9-5 厂界无组织废气检测一览表 检测时间; 厂界无组织颗粒物（mg/m3）. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 2020.11.27; 第一次; 0.65; 0.83; 1.07; 1.34. 第二次; 0.59; 1.09; 0.98; 0.73. 第三次; 0.60; 0.77; 0.98; 1.19. 第四次; 0.77; 0.81; 0.97; 1.16. 2020.11.28; 第一次; 0.69; 1.21; 0.95; 0.86. 第二次; 0.60; 0.76; 1.00; 1.26. 第三次; 0.57; 0.71; 0.99; 1.24. 第四次; 0.58; 0.70; 0.98; 1.14. 由监测结果可知：厂界无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为1.34mg/m3，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放监控浓度限值要求（非甲烷总烃4.0mg/m3），同时满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值，VOCs（以非甲烷总烃计）：2.0mg/m3。 9.2.3厂界噪声 淄博国源检测有限公司于2020.11.27~2020.11.28，对厂区厂界，监测结果见下表。 表9-6 噪声检测结果一览表 采样时间; 采样点位; 检测项目; 测量时段; 检测结果dB(A). 2020.11.27; 1#东厂界; 厂界 噪声; 昼间; 54.5. 夜间; 44.3. 2#南厂界; 昼间; 54.9. 夜间; 44.6. 3#西厂界; 昼间; 52.8. 夜间; 44.2. 4#北厂界; 昼间; 52.4. 夜间; 42.5. 2020.11.28; 1#东厂界; 昼间; 53.0. 夜间; 42.9. 2#南厂界; 昼间; 54.6. 夜间; 44.7. 3#西厂界; 昼间; 52.5. 夜间; 41.8. 4#北厂界; 昼间; 52.0. 夜间; 41.4. 检测点位示意图： 厂界四周界外1m处测量. 根据以上验收监测结果，淄博穆光塑料制品有限公司的四个厂界昼间噪声最大值为54.9dB(A)，夜间噪声最大值为44.7dB(A)，均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 9.2.4废水 淄博国源检测有限公司于2020.11.27~2020.11.28，对厂区化粪池进行检测，检测结果见下表。 表9-6 废水检测结果一览表 采样点位; 检测项目; 2020年11月27日采样检测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 污水; pH值; 7.43; 7.40; 7.41; 7.41; —. 化学需氧量; 207; 184; 240; 224; mg/L. 悬浮物; 37; 45; 50; 32; mg/L. 氨氮; 15.7; 16.8; 15.3; 14.5; mg/L. 总氮; 27.6; 29.4; 28.6; 30.6; mg/L. 生化需氧量; 10.4; 11.1; 10.0; 10.3; mg/L. 总磷; 2.46; 2.73; 2.54; 2.60; mg/L. 采样点位; 检测项目; 2020年11月28日采样检测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 污水; pH值; 7.39; 7.37; 7.37; 7.38; —. 化学需氧量; 178; 196; 211; 227; mg/L. 悬浮物; 35; 55; 43; 52; mg/L. 氨氮; 14.6; 16.1; 15.9; 15.6; mg/L. 总氮; 27.8; 29.1; 30.4; 32.3; mg/L. 生化需氧量; 10.8; 11.0; 11.6; 10.2; mg/L. 总磷; 2.80; 2.65; 2.58; 2.50; mg/L. 根据以上验收检测结果，项目生活废水总排口化学需氧量最大排放浓度为240mg/L、生化需氧量氨氮最大排放浓度为11.6mg/L、悬浮物最大排放浓度为55mg/L、总磷最大排放浓度为2.80mg/L、总氮最大排放浓度为32.3mg/L、pH在7.37~7.43之间，满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中 B级标准要求； 9.2.5总量控制章节 由上文可知，项目颗粒物排气筒排放量为38.2kg/a，企业于2020年09月08日通过淄博市生态环境局临淄分局审批总量为VOCs11.64t/a，符合要求；项目已取得排污许可证并已进行变更，登记编号：91370305776347159F001X。 9.2.6固废 根据现场调查，企业近一个月试运行生产情况，一期项目废过滤网年产生约0.1t/a，集中收集外卖；废机油0.04t/a、废活性炭0.5t/a，桶装收集于公司危废间暂存，定期交由资质单位处理；生活垃圾11.25t/a，由环卫部门清运。 9.3.工程变动情况 本次一期验收内容为编织袋片生产和边角料、下脚料造粒生产，与环境影响报告表相比，目前袋片需要外协加工成编织袋，后期资金到位后购买缝纫机自行加工，其他建设内容与环评内容基本一致。 根据环境保护部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函【2020】668号）相关规定，上述变动不属于重大变动。

表十  验收结论

- 10.1工程建设对环境的影响 - 项目选址于临淄区齐鲁化学工业园纬六路66号，项目符合土地利用规划及城市发展总体规划。项目周围无名胜古迹、自然保护区和风景名胜区等需特殊保护的环境敏感点。该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。项目区交通便利，物流发达。因此项目选址满足相关规定和要求，是较为合理、适宜、可行的。 - 10.2验收监测结论 - 根据淄博国源检测有限公司提供的淄博穆光塑料制品有限公司3000t/a塑料编织布、吊带技改项目（一期）监测报告，生产负荷满足75%及以上的环保验收监测工况要求，废气及噪声满足环评要求的标准要求，验收监测结果：合格。 - 10.3现场检查结论 - 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，淄博穆光塑料制品有限公司组织成立验收组，对淄博穆光塑料制品有限公司3000t/a塑料编织布、吊带技改项目（一期）进行检查，检查结果如下： - 10.3.1验收工况结论 - 验收期间淄博穆光塑料制品有限公司淄博穆光塑料制品有限公司3000t/a塑料编织布、吊带技改项目（一期）的各项生产设备均运行正常，生产负荷80%。 - 10.3.2废气监测结论 由检测数据可知，排气筒出口非甲烷总烃最大排放浓度为6.04mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中大气污染物排放限值（60mg/m3），同时满足《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值，VOCs（以非甲烷总烃计）：60mg/m3、3.0kg/h； 厂界无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为1.34mg/m3，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放监控浓度限值要求（非甲烷总烃4.0mg/m3），同时满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值，VOCs（以非甲烷总烃计）：2.0mg/m3。 - 10.3.3噪声监测结论 - 根据监测报告及现场查看，淄博穆光塑料制品有限公司的四个厂界昼间噪声最大值为54.9dB(A)，夜间噪声最大值为44.7dB(A)，均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 - 10.3.4废水监测结论 - 项目生活废水总排口化学需氧量最大排放浓度为240mg/L、生化需氧量氨氮最大排放浓度为11.6mg/L、悬浮物最大排放浓度为55mg/L、总磷最大排放浓度为2.80mg/L、总氮最大排放浓度为32.3mg/L、pH在7.37~7.43之间，满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中 B级标准要求； - 10.3.5固废调查结论 - 通过现场检查，项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后，不会造成二次污染，对周围环境影响较小，满足“减量化、无害化、资源化”要求。 - 10.3.5环评批复落实情况调查结论 - 通过现场查看，环评批复要求基本得到落实。 - 10.3.6环保管理检查结论 - 通过现场查看，该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目已经设置了专门环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 - 10.3.7验收总结论 - 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，提出了整改意见。专家组一致认为该项目经补充完善相关资料，现场整改合格后，可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。

附件1

附件2

环  保  管  理  制  度

为搞好公司环境保护工作，提高环保水平，根据国家及地方政府的有关规定，特制定本公司环保管理制度。

- 公司环保工作的主要任务是：保证企业在生产过程中合理的利用。

- 实行环境保护责任制度，安全生产责任人负责对生产现场的环保工作，负责对各岗位环保问题的巡检及事故处理。

- 各岗位工作人员要严格遵守各操作规程。

- 设备在停车检修时要将设备内的物料用干净，清理出来的物料要进行回收再利用，严禁乱排、乱放。

- 公司在两季生产总结情况时，同时总结环保工作，使之逐步完善。

- 加强对车间密闭性的管理，减少设备噪声，加强对生产各环节的管理，减少有机废气排放。

- 公司对环保工作有功人员要进行奖励，对违反本规定操作，视情节轻重给予处罚，对造成环境污染事故的责任人要加重处罚力度。

- 凡本厂职工应做到：爱护环境、保护环境，每个职工应各负其责，车间、院内及院外所辖必须保持卫生清洁，生活垃圾及生产过程中所产生的垃圾应集中堆放、集中处理，以做到保护人类赖以生存的地球。

淄博穆光塑料制品有限公司

2020年12月01

附件3审批意见

附件4

- 淄博穆光塑料制品有限公司3000t/a塑料编织布、吊带技改项目（一期）环境现状监测方案

一、污染源监测

1、无组织污染源监测

①监测位置

厂界外上风向设1个参照点，厂界外下风向设3个监控点。

②监测项目、时间、频次

监测因子：非甲烷总烃。

监测项目：上述污染因子在厂界的浓度值。

监测时间、频次：监测两天，每天2小时采集一次，采集4次。

③监测分析方法

监测及分析方法均按照《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》等要求的方法进行。

2、有组织污染源监测

（1）排气筒

①监测位置

监测进出口。

②监测因子、项目、时间、频次

监测因子：非甲烷总烃

监测项目：排放速率，排放浓度，同时测量排气筒的内径、高度、烟气出口温度、烟气流量。

监测时间、频次：正常生产时，2天，1天3次。

③监测分析方法

监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等要求的方法进行。

3、噪声

①监测布点

共布设4个监测点，厂界四周东、南、西、北厂界各设置1个监测点。

②监测项目

等效连续A声级Leq。

③监测时间和频率

监测2天，昼间和夜间各进行一次监测，测量均在无雨天气进行，风力小于四级，监测仪器采用噪声统计仪。

④监测分析方法

监测工作按照《环境监测技术规范》进行，监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求的方法进行。

4、废水

（1）监测位置

化粪池出口

（2）监测项目、时间、频次

监测项目为pH、氨氮、COD、SS、总磷、总氮。

（3）监测时间和频率

监测两天，采样4次。

（4）监测分析方法

按国家标准《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水污染排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）、《水和废水监测分析方法》（第四版）。

附件5

验收监测委托书

淄博国源检测有限公司：

根据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），3000t/a塑料编织布、吊带技改项目（一期）需执行环境保护验收工作，今委托贵公司承担本项目环境保护验收监测。

委托方： 淄博穆光塑料制品有限公司

委托时间：2020年11月20日

附件6 检测报告

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                        填表人（签字）：                                                               项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 3000t/a塑料编织布、吊带技改项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | —— | 建设地点 |  | 临淄区齐鲁化学工业园纬六路66号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 十八、橡胶和塑料制品业、47条塑料制品制造、其他”项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 □改扩建 ☑技术改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 环评单位 |  |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 淄博市生态环境局临淄分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 临环审字【2020】121号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2019.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020.11 | 排污许可证申领时间 |  |  | 已申领 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | —— | 本工程排污许可证编号 |  |  | —— |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 淄博穆光塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 淄博国源检测有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | ≥75% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 8 | 所占比例（%） |  |  | 8 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 8 | 所占比例（%） |  |  | 8 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） |  |  | 5 | 噪声治理（万元） |  |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  |  | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | —— | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91370305776347159F | 验收时间 |  |  | 2020.12 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升，水污染物排放浓度——毫克/立方米；废气污染物排放量——吨/年；废水污染物排放量——吨/年；