淄博文熙包装制品有限公司

年产300吨/年阻隔膜包装袋技改项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：淄博文熙包装制品有限公司

二零二三年十月二十五日

验收报告内容介绍

第一部分

淄博文熙包装制品有限公司年产300吨/年阻隔膜包装袋技改项目（一期）竣工环境保护验收监测报告

第二部分

淄博文熙包装制品有限公司年产300吨/年阻隔膜包装袋技改项目（一期）竣工环境保护验收意见

第三部分

淄博文熙包装制品有限公司年产300吨/年阻隔膜包装袋技改项目（一期）其他需要说明的事项

淄博文熙包装制品有限公司

年产300吨/年阻隔膜包装袋技改项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告表

淄博文熙包装制品有限公司

二〇二三年十月

建设单位:淄博文熙包装制品有限公司

法人代表:曹译文

电话:15805339399

邮编:255400

地址:山东省淄博市临淄区乙烯南路与乙烯东路交叉口往东500米路北

山东正诺检测有限公司

通讯地址：山东市临淄区齐陵街道北齐路4号3-1

邮政编码：255430

客服专线：0533-7089668

服务投诉：13969330668

电子信箱：zhengnuo@163.com

表一、验收项目概况

| 建设项目名称 | 年产300吨/年阻隔膜包装袋技改项目（一期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 淄博文熙包装制品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 淄博市生态环境局临淄分局 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省淄博市临淄区乙烯南路与乙烯东路交叉口往东500米路北 |  |  |  |  |  |
| 立项时间 | 2021.11.3 |  | 立项文号 |  | 2111-370305-89-02-804711 |  |
| 环评时间 | 2022.4 |  | 环评报告表 编写单位 |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 淄博市生态环境局临淄分局 |  | 审批时间 与文号 |  | 临环审字【2022】028号 |  |
| 开工时间 | 2022.10 |  | 竣工时间 |  | 2023.8.20 |  |
| 调试时间 | 2023.8.25-2023.9.5 |  | 申领排污许可证情况 |  | 91370305MA3RKB5G9X001X |  |
| 验收工作的组织与启动时间 | 2023.9.10 |  |  |  |  |  |
| 验收监测方案编制 | 是 √ 否（划√） |  | 验收监测方案 编制时间 |  | 2023.9.10 |  |
| 现场验收监测时间 | 2023.10.12-2023.12.13 |  | 环保设施 设计单位 |  | 无 |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资概算 |  | 20万元 | 比例 | 2% |
| 实际总投资 | 500万元 | 环保投资 |  | 20万元 | 比例 | 4% |
| 占地面积 | / |  | 建筑面积 |  | / |  |
| 主要产品名称 | 阻隔膜包装袋 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 300吨/年阻隔膜包装袋 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 150吨/年阻隔膜包装袋 |  |  |  |  |  |
| 验收工作由来 | 淄博文熙包装制品有限公司位于山东省淄博市临淄区乙烯南路与乙烯东路交叉口往东500米路北，“年产300吨/年阻隔膜包装袋技改项目”其环境影响报告表已由淄博市生态环境局临淄分局以“临环审字【2022】028号”批准通过，项目拆除1台泡沫成型机，1台发泡机，泡沫塑料产品产能减少至25万套/年；利用现有阻隔膜生产线，进行产业技术升级和下游延伸，在厂区西侧现有车间内，设置制袋机、复合机、印刷机等设备，利用现有产品阻隔膜生产塑料阻隔膜包装袋，项目建成后达到年产300吨阻隔膜包装袋的产能。 一期项目（150吨产能）已于2023年8月底建设完成，总投资500万元。项目建成后，按照《国务院关于修改（建设 项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |  |
| 验收范围与内容 | 此次竣工验收监测是对淄博文熙包装制品有限公司年产300吨/年阻隔膜包装袋技改项目（一期）环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产运行负荷已经达到设计生产能力。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测报告 形成过程 | 2023年9月10日，委托山东正诺检测有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东正诺检测有限公司于2023年9月20日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。 山东正诺检测有限公司于2023.10.12-2023.12.13对该项目进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。 |  |  |  |  |  |

表二、验收依据

| 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和 规范 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020.4.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版）； 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收技术规范 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）； 《临淄区关于规范建设单位自主开展建设项目环境保护竣工验收的通知》； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《排污单位自行监测技术指南 导则》； 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T373-2007； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014。 |
| 建设项目环境影响报告书（表）及审批 部门审批决定 | 山东美陵中联环境工程有限公司于2022年4月编制《淄博文熙包装制品有限公司年产300吨/年阻隔膜包装袋技改项目环境影响报告表》。 淄博市生态环境局临淄分局于2022年6月13日出具《关于淄博文熙包装制品有限公司年产300吨/年阻隔膜包装袋技改项目环境影响报告表的审批意见》，临环审字【2022】028号。 |
| 主要污染物 总量审批文件 | 2022年5月9日淄博市生态环境局临淄分局总量办出具总量确认书》，本项目为总量指标为VOCs1.1t/a。 |
| 环境保护部门其他审批文件 | 无 |

表三、工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置 淄博文熙包装制品有限公司位于山东省淄博市临淄区乙烯南路与乙烯东路交叉口往东500米路北。项目东侧为空地、西侧为嘉木生物、北侧为隆信化工、南侧为乙烯南路。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目厂界外500米范围内无环境敏感保护。项目地理位置图见图1，项目周边关系图见图2。 3.2 建设内容 项目拆除1台泡沫成型机，1台发泡机，泡沫塑料产品产能减少至25万套/年；利用现有阻隔膜生产线，进行产业技术升级和下游延伸，在厂区西侧现有车间内，设置制袋机、复合机、印刷机等设备，利用现有产品阻隔膜生产塑料阻隔膜包装袋，项目建成后达到年产150吨阻隔膜包装袋的产能。项目建设内容对比一览表见下表。 表3-1 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表 环评要求; 批复要求; 实际建设; 备注. 主体工程; 5#厂房 1层，占地面积1500m2 增加制袋机8台，复合机2台，印刷机2台，分切机2台; 5#厂房 1层，占地面积1500m2 增加制袋机8台，复合机2台，印刷机2台，分切机2台; 5#厂房 1层，占地面积1500m2 增加制袋机2套、干式复合机1台、无溶剂复合机1台、九色印刷机1台、分切机1台、熟化室2间; 项目设备减少，产能为150吨，作为一期项目验收. 环保工程; 废气：阻隔膜包装袋生产有机废气经集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后经DA002排气筒排放; 废气：阻隔膜包装袋生产有机废气经集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后经DA002排气筒排放; 废气：阻隔膜包装袋生产有机废气经集气罩收集经二级活性炭吸附装置处理后经DA002排气筒排放; 一致. 废水：项目无新增废水，生活污水进入化粪池处理后，由环卫部门定期清运; 废水：项目无新增废水，生活污水进入化粪池处理后，由环卫部门定期清运; 废水：项目无新增废水，生活污水进入化粪池处理后，由环卫部门定期清运; 一致. 噪声：新增设备增加隔声、减震设施; 噪声：新增设备增加隔声、减震设施; 噪声：新增设备增加隔声、减震设施; 一致. 固废：固废分类处理，一般固废存放区、危废库不变; 固废：固废分类处理，一般固废存放区、危废库不变; 固废：固废分类处理，一般固废存放区、危废库不变; 一致. 3.3 平面布置情况 项目厂区大门朝南，位于厂区西南角，进门西南侧为门卫，厂区南侧由西向东依次为办公楼、仓库、更衣室，1#~3#厂房位于厂区北侧，4#厂房位于厂区中央。本次技改项目所在的5#厂房位于厂区西侧。厂区功能分区明确、流线组织合理，利于厂区管理。本项目验收平面布置情况与环评一致。 3.4 主要原辅材料及能源消耗情况 表3-2 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗定额; 备注. 环评审批用量; 实际用量. 1; 阻隔膜; t/a; 300; 150; 现有项目产品，产品产能减少，原料用量减少. 2; 水性油墨; t/a; 1; 0.5; 外购，桶装，用量与环评一致. 3; 设备机油; t/a; 0.02; 0.01; 外购，桶装，用量与环评一致. 能源消耗. 1; 电; 万kWh/a; 50; 50; 与环评一致. 2; 新鲜水; m3/a; 548; 548; 与环评一致. 3.5 水源及水平衡 项目不新增员工，无新增生活用水。现有塑料泡沫产品产量减少后，冷却水补水量减少为40t/a。技改项目用水环节主要为包装袋设备冷却水，冷却水存于循环水池内，循环利用，因蒸发损耗需定期补充，新增冷却水补充量为40t/a。 图1 项目用水平衡图（单位：t/a） 3.6 生产工艺 项目生产工艺流程及产污节点图见下图。 - 图2 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 印刷：现有项目生产的阻隔膜通过印刷机印上客户所需图案、文字，项目采用水性油墨进行印刷，印刷过程中溶剂挥发产生少量的有机废气。 复合：现有项目生产的阻隔膜通过人工运输进入复合机，在复合机中将两层阻隔膜热压贴合成复合薄膜（采用电加热，加热温度100℃，加热时间2min）。 分切：印刷复合完成后的半成品膜根据制袋机的制袋尺寸通过分切机裁剪裁剪成为不同规格的膜片。 制袋：制袋工序是根据客户要求将复合膜热封成袋形的工艺，复合膜内层必须是有热封性能的薄膜；软包装制袋工序分背封制袋和边封制袋两类，其中背封制袋方式是分体式，先合掌成形后切袋完成制袋；生产时，制袋材料经放卷装置放出后，进入成形阶段，主要由光电控制系统、成形板、调节装置完成。制袋材料进入热封阶段，由纵向和横向热封装置完成袋的热封，并把刚热封好的部位冷却定形，然后由光电控制系统控制已热封好的材料的送出位置，再由切刀装置把送出的连续的袋料切断成单个的袋。 成品：制袋完成后的得到最终产品阻隔膜包装袋，储存于厂房内的成品区待售。 3.7 项目主要生产设备 项目主要生产设备与环评对比情况，见下表。 表3-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 环评设计数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 备注. 1; 制袋机; /; 8; 2; 6台未安装. 2; 复合机; /; 2; 2; 无增减，与环评一致. 3; 印刷机; /; 2; 1; 1台未安装. 4; 分切机; /; 2; 1; 1台未安装. 5; 熟化室; 0; 2; 新增，属于辅助设施，无污染物产生. 6; 二级活性炭吸附装置; /; 1; 1; 无增减，与环评一致. 3.8 生产制度 厂区人员总数为12人，实行一班工作制，工作8小时，年工作300天，年工作2400小时。 3.9 项目变动情况 项目工程现状与环境影响报告表内容相比变化为：环境影响报告表建设规模为年产300吨/年阻隔膜包装袋，实际建成规模为年产1500吨/年阻隔膜包装袋，作为本次一期工程进行验收，其余规模建成后再行验收；新增2套熟化室，温度40℃，便于阻隔膜包装，无污染物产生。其他内容基本一致。 根据生态环境部《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，上述变动不属于重大变动。

表四、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施 4.1.1 废水 项目不新增员工，无新增生活用水。现有塑料泡沫产品产量减少后，冷却水补水量减少为40t/a。技改项目用水环节主要为包装袋设备冷却水，冷却水存于循环水池内，循环利用，因蒸发损耗需定期补充，新增冷却水补充量为30t/a。 4.1.2 废气 1、有组织废气 项目废气主要为阻隔膜包装袋生产复合、印刷工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）；有机废气通过集气罩收集采用二级活性炭吸附装置处理。处理后的废气经DA002排气筒排放。 2、无组织废气 项目无组织废气主要为未收集的废气，经车间围挡、沉降后无组织排放。 4.1.3 噪声 项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在70~85dB（A）之间。本项目采取的降噪措施为合理布局、减震、距离衰减等。 4.1.3 固体废物 项目固废为生产过程中不合格品，水性油墨使用过程中产生的废油墨桶，设备维护保养产生的废机油、废机油桶，环保设施产生的废活性炭。 生产过程中产生的不合格品量约为2t/a，主要为废包装袋，收集后外卖。 设备维护保养产生的废机油，产生量约0.01t/a；水性油墨使用过程中产生的废油墨桶属于危废，产生量为0.05t/a；废机油桶产生量约为0.02t/a；废活性炭年产生量约12t/a，在危废间暂存后，委托资质单位处理。 项目依托厂区现有危废库，厂区危废仓库占地面积约10m2，项目所涉及的危险废物为废活性炭。危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备；存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，已按规定设置危险废物标识。 4.2 其他环保设施 4.2.1 环境风险防范设施 项目主要风险事故为电气设备使用过程中可能出现的火灾事故，厂区配置工作人员定期检查设备线路，同时配备便携式灭火器。 4.2.2分区防渗情况 厂区已落实分区防渗要求，具体防渗情况如下： 1、重点污染防治区 （1）地面防渗 生产车间、危废仓库抗渗混凝土的抗渗等级大于P10，其厚度大于150mm。汽车装卸及检修作业区地面宜采用抗渗钢筋（钢纤维）混凝土，其厚度大于200mm。抗渗混凝土地面应设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造应做防渗处理。 2、一般污染防治区 在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级大于P8，其厚度大于100mm。 3、非污染防治区 本区不采取专门针对地下水污染的防治措施。 4.2.3规范化排污口、监测设施及在线监测装置 该项目排气筒满足不低于15m要求；排气筒均设置手工监测孔，设置监测斜梯及监测平台。 4.2.4在线监测装置 项目无大型锅炉、窑炉等排污设备，亦非重点排污单位，项目未安装在线监测装置。 4.2.3环保机构设置及环保管理规章制度 淄博文熙包装制品有限公司设置环保管理专职人员1名，负责厂内环保事宜。 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况 项目环保投资为20万元，占工程总投资的2%，主要用于废气处理、固废清运、噪声的防治等。环保投资一览表见下表： 表4-1 环保投资一览表 序号; 项目名称; 环保设施名称; 实际投资. 1; 废气; 集气罩、二级活性炭吸附、废气收集管道、排气筒; 18. 2; 噪声; 隔音、减震; 1. 3; 固废; 一般固废库、危废仓库、垃圾桶等，危废委托处理; 依托现有. 4; 防渗; 车间防渗处理; 1. 合计; 20. 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。 表4-2 “三同时”验收情况一览表 项目; 治理内容; 治理措施; 监测位置; 监测项目; 验收标准. 废气; 阻隔膜包装袋生产废气; 废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置，处理达标后经1根15m高排气筒排放; DA002; 有组织VOCs（以非甲烷总烃计）; 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准要求：VOCs：50mg/m3、1.5kg/h. 加强操作管理; 厂界; 无组织VOCs（以非甲烷总烃计）; 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准（VOCs：2.0mg/m3）； 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3中标准要求：VOCs：2.0mg/m3. 噪声; 设备噪声; 采用隔声和减振等措施; 厂界; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后由环卫部门清理外运; ——; ——; 不外排. 固废; 下脚料; 收集后外售; ——; ——; 合理处置，不会造成二次污染. 废机油; 委托有资质单位处理; ——; ——. 废机油桶; ——; ——. 废油墨桶; ——; ——. 废活性炭; ——; ——.

表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议 拟建项目建设符合国家及当地政策要求；选址基本合理；生产工艺较先进；采取了有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；项目具有较好的经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，拟建项目从环境保护角度考虑是可行的。 5.2 审批部门审批决定 本项目于2022年6月13日由淄博市生态环境局临淄分局审批通过，并出具审批意见。其审批意见如下： - 淄博文熙包装制品有限公司： - 经审查，对你公司《淄博文熙包装制品有限公司年产300吨/年阻隔膜包装袋技改项目（一期）环境影响报告表》（山东美陵中联环境工程有限公司编制)，提出审批意见如下： - 一、该项目位于淄博市临淄区乙烯南路与乙烯东路交叉口往东500米路北，淄博文熙包装制品有限公司现有厂区内。本项目总投资1000万元，其中环保投资20万元。主要建设内容为拆除现有生产设备泡沫成型机及发泡机各一台，现有产品泡沫塑料产品产能由30万套/年减少至25万套/年；利用现有阻隔膜生产线，进行产业技术升级和下游延伸，购置制袋机、复合机、印刷机等设备，利用现有产品阻隔膜生产塑料阻隔膜包装袋，项目建成后达到年产300吨阻隔膜包装袋的产能。项目位于淄博市大武地下水富集区保护修复区中的控制区，根据环评结论，该项目符合《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案的通知》（淄政办字〔2018〕18号）、《淄博市人民政府关于同意调整大武地下水富集区保护修复区划分范围的批复》（淄政字〔2019〕26号）、《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下富集区建设项目准入实施细则的通知》（淄政办字〔2018〕46号）的要求以及《淄博市人民政府关于大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业新建项目和技术改造事项的批复》（淄政字〔2019〕36号）要求。该项目符合国家及当地政策要求,在落实各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度可行，经研究，同意该项目按照环评工艺及地点进行建设。 - 二、该项目在日常环境管理中必须严格落实环境影响报告表提出的各项环保要求，并须做好以下工作： - 1.加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保厂区干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统及其导流设施,并采用有效的防渗措施。 - 2.加强生产管理，强化源头控制。项目阻隔膜包装袋生产中复合、印刷环节产生的VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经15m排气筒排放。有组织VOCs排放浓度及速率执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准要求。 - 加强设备与场所密闭管理，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保废气无组织排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求。 - 3.合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境2类功能区排放限值要求。 - 4.按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。废机油（桶）、废油墨桶、废活性炭等均属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求管理，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定进行储存，固废转移建立完善的记录台帐，危险废物严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 - 5.该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。 - 6.该项目建成后，主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。 - 7.加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。 - 三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。 - 四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环境部门报批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。 - 五、你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。 - 六、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。 - 项目环评批复落实情况见下表。 - 表5-1 项目环评批复落实情况一览表 - 序号; - 环评批复要求; - 落实情况; - 结论. - 1; - 加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保厂区干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统及其导流设施,并采用有效的防渗措施; - 现有生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运，无其他废水; - 已落实. - 2; - 加强生产管理，强化源头控制。项目阻隔膜包装袋生产中复合、印刷环节产生的VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经15m排气筒排放。有组织VOCs排放浓度及速率执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准要求。 - 加强设备与场所密闭管理，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保废气无组织排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值要求; - 项目废气主要为阻隔膜包装袋生产复合、印刷工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）；有机废气通过集气罩收集采用二级活性炭吸附装置处理。处理后的废气经DA002排气筒排放; - 已落实. - 3; - 合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境2类功能区排放限值要求; - 设备运行过程中会产生一定的机械噪声，采用隔声、减振等措施，降低噪声; - 已落实. - 4; - 按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。废机油（桶）、废油墨桶、废活性炭等均属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求管理，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定进行储存，固废转移建立完善的记录台帐，危险废物严格执行《危险废物转移联单管理办法》; - 不合格品收集后外卖，废机油、废机油桶、废活性炭、废油墨桶在危废仓库收集暂存后委托资质单位处理; - 已落实. - 5; - 该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施; - 企业已变更排污许可登记，登记编号：91370305MA3RKB5G9X001X; - 已落实. - 6; - 加强环境风险防范措施。企业应设置三级防控体系，并对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力; - 已设置三级防控体系，并对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发；并定期开展了环境风险应急培训和演练; - 已落实.

表六、验收执行标准

| 验收执行标准 | - 6.1废气 复合工序有组织有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值，其他行业：60mg/m3，3.0kg/h，印刷工序有组织有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准要求：VOCs：50mg/m3、1.5kg/h；复合工序无组织有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）浓度限值：2.0mg/m3，印刷工序无组织有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3中标准要求：VOCs：2.0mg/m3。 项目废气收集后经同一根排气筒排放，废气排放标准从严执行，有组织有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准要求：VOCs：50mg/m3、1.5kg/h。 6.2噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 表6-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 级别; 等效声级; 昼间; 夜间. 2; dB(A); 60; 50. 6.3固体废物 一般固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 主要污染物总量控制指标 | 根据淄博市生态环境局临淄分局总量批复意见，本项目总量指标为VOCs1.1t/a。 |

表七、验收监测内容

| 环境保护设施调试效果 | 7.1废气 有组织排放废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关规定进行。 表7-1 废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 阻隔膜包装袋车间排气筒进出口; VOCs; 3次/天，连续监测两天. 无组织排放废气采样、布点按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。 表7-2 无组织排放废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界上风向一个点，下风向三个点; VOCs; 4次/天，连续监测两天. 2; 厂界内监测点; VOCs; 4次/天，连续监测两天. 7.2噪声 厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。 表7-3 噪声布点一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界外1米东、西、南、北方向各设一个点，共布设四个点位; LAeq; 昼间夜间进行两次监测，连续监测两天. 7.3固废 根据建设单位台账进行。 |
| --- | --- |
| 环境质量监测 | 未进行环境质量监测 |

表八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法及仪器 监测分析方法及仪器见下表。 表8-1 监测分析方法及仪器一览表 样品 类别; 检测项目; 检测标准; 检验设备及编号; 检出限. 有组织废气; VOCs; HJ 734-2014; KB-6120-E综合大气采样器（ZNJC-072-073） GC-9790II气相色谱仪 （ZNJC-029）; 0.001-0.01mg/m3. 无组织废气; VOCs; HJ 644-2013; KB-6120-E综合大气采样器（ZNJC-071-072-073-074） GC-9790II气相色谱仪 （ZNJC-029）; 0.3-1.0 µg/m3. 噪声; 厂界噪声; GB 12348-2008; AWA5688多功能声级计(ZNJC-006); -. 8.2 人员资质 检测、计量设备强检合格；人员资质：人员持证上岗。 8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）及修改单、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）等技术规范和标准，对监测的全过程进行质量保证和控制； （1）参加监测的工作人员，均经过公司正规培训，均持有上岗证书。 （2）使用的监测仪器设备经计量部门检定合格，并在有效期内，采样器在使用前均进行流量校准，保证采样系统不漏气，声级计在使用前后均经过校准。 （3）检测报告实行三级审核制度。

表九、验收监测结果

9.1 生产工况 验收监测期间生产设备以及环保设施设备稳定运行，满足环境保护验收监测要求。验收检测期间本次验收项目“年产300吨/年阻隔膜包装袋技改项目（一期）”正常运行。 9.2 环境保护设施调试效果 9.2.1 污染物达标排放监测结果 9.2.1.1 废气 1）有组织废气 2023.10.12-2023.12.13，山东正诺检测有限公司对DA002排气筒废气进行检测，检测结果如下： - 表9-1 项目废气检测结果一览表 - 检测 - 项目; - 采样点位; DA002废气排气筒进口. - 采样日期; 2023.10.12. - 采样频次; - 频次一; - 频次二; - 频次三. - VOCs; - 实测浓度（mg/m3）; - 14.4; - 28.3; - 28.3. - 排放速率（kg/h）; - 7.40×10-2; - 0.150; - 0.134. - 标干流量（m3/h）; - 5141; - 5301; - 4276. - 烟气温度（℃）; - 29.6; - 25.2; - 25.7. - 平均流速（m/s）; - 11.6; - 11.3; - 11.8. - 检测 - 项目; - 采样点位; DA002废气排气筒出口. - 采样日期; 2023.10.12. - 采样频次; - 频次一; - 频次二; - 频次三. - VOCs; - 实测浓度（mg/m3）; - 0.623; - 2.39; - 2.42. - 排放速率（kg/h）; - 3.13×10-3; - 1.18×10-2; - 1.10×10-2. - 标干流量（m3/h）; - 5022; - 4948; - 4564. - 烟气温度（℃）; - 30.0; - 28.7; - 29.4. - 平均流速（m/s）; - 11.1; - 10.5; - 10.3. - 排气筒高度（m）; - 15. - 排气筒内径（m）; - 0.4. - 检测 - 项目; - 采样点位; DA002废气排气筒进口. - 采样日期; 2023.10.13. - 采样频次; - 频次一; - 频次二; - 频次三. - VOCs; - 实测浓度（mg/m3）; - 8.88; - 10.5; - 6.60. - 排放速率（kg/h）; - 4.04×10-2; - 4.90×10-2; - 3.21×10-2. - 标干流量（m3/h）; - 4554; - 4662; - 4864. - 烟气温度（℃）; - 27.2; - 24.4; - 27.0. - 平均流速（m/s）; - 10.3; - 10.5; - 11.0. - 检测 - 项目; - 采样点位; DA002废气排气筒出口. - 采样日期; 2023.10.13. - 采样频次; - 频次一; - 频次二; - 频次三. - VOCs; - 实测浓度（mg/m3）; - 0.778; - 2.72; - 3.32. - 排放速率（kg/h）; - 3.58×10-3; - 1.20×10-2; - 1.54×10-2. - 标干流量（m3/h）; - 4596; - 4399; - 4648. - 烟气温度（℃）; - 27.6; - 29.0; - 29.8. - 平均流速（m/s）; - 10.4; - 10.0; - 10.6. - 排气筒高度（m）; - 15. - 排气筒内径（m）; - 0.4. 检测结果表明，验收检测期间，DA002排气筒VOCs排放浓度最大值为3.32mg/m3，最大排放速率为1.54×10-2kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准要求：VOCs：50mg/m3、1.5kg/h。 - 2）无组织废气 山东正诺检测有限公司于2023.10.12-2023.12.13对厂区厂界无组织废气排放浓度进行监测，验收检测期间，同时对气象参数进行检测，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。 表9-2 检测期间气象参数 检测 环境 条件; 采样日期; 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三; 频次四. 2023.10.12; 气温（℃）; 22.0; 21.0; 21.0; 20.0. 湿度（%）; 41.0; 43.0; 44.0; 45.0. 气压（KPa）; 101.8; 101.9; 101.9; 102.0. 风速(m/s); 1.5; 1.5; 1.5; 1.5. 风向; 东风; 东风; 东风; 东风. 检测 环境 条件; 采样日期; 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三; 频次四. 2023.10.13; 湿度（%）; 21.0; 21.0; 21.0; 20.0. 气压（KPa）; 50.0; 51.0; 25.0; 54.0. 风速(m/s); 101.4; 101.5; 101.6; 101.8. 风向; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5. 气温（℃）; 东风; 东风; 东风; 东风. - 废气无组织监测结果见下表。 表9-3 厂界废气检测结果一览表 检测项目; 采样日期; 采样点位; 采样时间; 检测结果. VOCs （µg/m3）; 2023.10.12; 1#上风向; 14:26-14:29; 2.1. 2#下风向; 23.7. 3#下风向; 14.9. 4#下风向; 4.1. 1#上风向; 15:11-15:24; 2.4. 2#下风向; 10.6. 3#下风向; 8.3. 4#下风向; 9.7. 1#上风向; 15:47-16:00; 13.9. 2#下风向; 37.9. 3#下风向; 20.3. 4#下风向; 22.7. 1#上风向; 16:37-16:50; 1.8. 2#下风向; 3.3. 3#下风向; 2.4. 4#下风向; 4.0. 检测项目; 采样日期; 采样点位; 采样时间; 检测结果. VOCs （µg/m3）; 2023.10.13; 1#上风向; 12:14-12:28; 15.5. 2#下风向; 31.2. 3#下风向; 54.6. 4#下风向; 60.6. 1#上风向; 12:48-13:02; 11.6. 2#下风向; 41.9. 3#下风向; 36.4. 4#下风向; 20.9. 1#上风向; 13:42-13:45; 13.0. 2#下风向; 93.3. 3#下风向; 19.4. 4#下风向; 25.7. 1#上风向; 14:25-14:39; 17.7. 2#下风向; 71.3. 3#下风向; 37.0. 4#下风向; 21.0. 检测结果表明，验收检测期间，厂界无组织VOCs浓度最大值为0.0933mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值。 表9-4 厂区内无组织废气检测结果一览表 检测项目; 采样日期; 采样点位; 采样时间; 检测结果. VOCs （µg/m3）; 2023.10.12; 车间门口一点位; 14:46-14:56; 2.3. 15:31-15:41; 19.6. 16:04-16:14; 16.0. 16:51-17:01; 2.9. 检测项目; 采样日期; 采样点位; 采样时间; 检测结果. VOCs （µg/m3）; 2023.10.13; 车间门口一点位; 12:33-12:43; 36.0. 13:17-13:27; 26.7. 14:07-14:17; 38.9. 14:43-14:53; 28.2. 厂区内无组织VOCs浓度最大值为0.036mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）规定的限值。 9.2.1.2 厂界噪声 山东正诺检测有限公司于2023.10.12-2023.12.13对厂界噪声值进行监测，监测结果见下表。 表9-5 噪声检测结果一览表 检测日期; 检测点位; 编号; 检测时间; 检测结果Leq dB(A); 检测时间; 检测结果Leq dB(A). - 2023.10.12; - 厂界东; - 1#; - 20:44:17; - 51.9; - 22:00:23; - 45.5. - 厂界北; - 2#; - 20:54:02; - 52.1; - 22:11:03; - 45.5. - 厂界西; - 3#; - 21:05:43; - 53.5; - 22:21:36; - 46.7. - 厂界南; - 4#; - 21:12:14; - 56.3; - 22:31:56; - 47.0. - 测间风速（m/s）; - 1.5; - 1.5. 检测日期; 检测点位; 编号; 检测时间; 检测结果Leq dB(A); 检测时间; 检测结果Leq dB(A). - 2023.10.13; - 厂界东; - 1#; - 15:55:22; - 58.3; - 22:00:07; - 43.5. - 厂界北; - 2#; - 16:04:23; - 54.0; - 22:07:37; - 46.8. - 厂界西; - 3#; - 16:16:26; - 56.3; - 22:16:09; - 43.7. - 厂界南; - 4#; - 16:29:05; - 57.6; - 22:23:41; - 45.6. - 测间风速（m/s）; - 1.5; - 1.5. - 检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为58.3dB(A），夜间噪声最大值47.0dB（A）。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 9.2.1.3 固体废物 本次验收根据厂区实际转运台账和调研，固体废物处理情况如下： 本项目职工由原有项目调配，不新增职工，无新增生活垃圾产生；不合格品收集后外卖，废机油、废机油桶、废活性炭、废油墨桶在危废仓库收集暂存后委托资质单位处理。 - 9.2.1.4 污染物排放总量核算 - 本项目已取得总量批复文件，根据淄博市生态环境局临淄分局总量批复意见，本项目总量指标为： VOCs1.1t/a。 - 根据验收检测数据，排气筒VOCs最大排放速率为0.0154kg/h，按照2400小时计算，则VOCs最大排放量为0.037t/a。满足总量指标要求。 9.2.1.5 环保设备处理效率核算 - 根据验收检测数据，阻隔膜包装袋生产复合、印刷工序产生废气处理设备VOCs平均去除效率为87.37%。 9.3工程建设对环境的影响 - 本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。

表十、验收监测结论

10.1 工程建设对环境的影响 淄博文熙包装制品有限公司投资500万元建设年产300吨/年阻隔膜包装袋技改项目（一期），位于山东省淄博市临淄区乙烯南路与乙烯东路交叉口往东500米路北。项目符合国家及淄博市产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整，场区地基土分布稳定，无不良地质作用，适合建筑；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；本项目产生废气、废水、噪声、固废等污染物较少，而且能够得到合理处置；项目周围2km内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。 该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 10.2 验收监测结论 - 验收监测期间，淄博文熙包装制品有限公司年产300吨/年阻隔膜包装袋技改项目（一期）的各项设备均运行正常，满足环保验收监测工况要求。 - 废气监测结论 - 检测结果表明，验收检测期间，DA002排气筒VOCs排放浓度最大值为3.32mg/m3，最大排放速率为1.54×10-2kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中标准要求：VOCs：50mg/m3、1.5kg/h。 厂界无组织VOCs浓度最大值为0.0933mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值。 厂区内无组织VOCs浓度最大值为0.036mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）规定的限值。 本项目已取得总量批复文件，根据淄博市生态环境局临淄分局总量批复意见，本项目总量指标为： VOCs1.1t/a。 根据验收检测数据，排气筒VOCs最大排放速率为0.0154kg/h，按照2400小时计算，则VOCs最大排放量为0.037t/a。满足总量指标要求。 根据验收检测数据，阻隔膜包装袋生产复合、印刷工序产生废气处理设备VOCs平均去除效率为87.37%。 - 噪声监测结论 - 项目厂界噪声昼间最大值为58.3dB(A），夜间噪声最大值47.0dB（A）。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 环评批复落实情况调查结论 - 通过对淄博文熙包装制品有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。 - 环保管理检查结论 - 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”。 - 项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 - 10.3验收结论 - 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，专家组一致认为该项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。 - 10.4 建议 - 1、完善排气筒标识牌，符合相关规范要求。 - 2、一般固废应分类存放在车间内或棚内，并分别悬挂标识牌。 - 3、完善环保管理制度，部分环保管理制度应上墙。