淄博卓恒新型建材有限公司

绿色低碳环保建筑材料生产基地

及研发中心项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告表

淄博卓恒新型建材有限公司

二〇二三年十一月

## 建设单位:淄博卓恒新型建材有限公司

## 法人代表:孙滨

电话:15069381555

邮编:271000

地址:山东省淄博市临淄区凤凰镇大张村纬二路以南

验收承检单位：淄博国源检测有限公司

地址：山东省淄博市临淄区齐陵路56号

邮编：255430

电话：0533-7859830

表一、验收项目概况

| 建设项目名称 | 绿色低碳环保建筑材料生产基地及研发中心项目（一期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 淄博卓恒新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 淄博市临淄区 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省淄博市临淄区凤凰镇大张村纬二路以南现有厂区内 |  |  |  |  |  |
| 立项时间 | 2022.9.19 |  | 立项文号 |  | 2209-370305-89-01-887097 |  |
| 环评时间 | 2023.2 |  | 环评报告表 编写单位 |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 淄博市生态环境局临淄分局 |  | 审批时间 与文号 |  | 2023.4.7 临环审字[2023]022号 |  |
| 开工时间 | 2023.4.8 |  | 竣工时间 |  | 2023.8.28 |  |
| 调试时间 | 2022.8.30 |  | 申领排污许可证情况 |  | 已申领 |  |
| 验收工作的组织与启动时间 | 2023年10月25日 |  |  |  |  |  |
| 验收监测方案编制 | 是 √ 否（划√） |  | 验收监测方案 编制时间 |  | 2023.10.17 |  |
| 现场验收监测时间 | 2023年10月28日~29日 |  | 环保设施 设计单位 |  | 无 |  |
| 投资总概算 | 3000万元 | 环保投资概算 |  | 200万元 | 比例 | 6.7% |
| 实际总投资 | 3000万元 | 环保投资 |  | 200万元 | 比例 | 6.7% |
| 占地面积 | 4000m2 |  | 建筑面积 |  | 4000m2 |  |
| 主要产品名称 | 节材预混合料 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 10万m3/a |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 10万m3/a |  |  |  |  |  |
| 验收工作由来 | 淄博卓恒新型建材有限公司位于山东省淄博市临淄区凤凰镇大张村纬二路以南，“绿色低碳环保建筑材料生产基地及研发中心项目”其环境影响报告表已由淄博市临淄区以“临环审字[2023]022号”批准通过，一期项目主要建设1条节材预混合料生产线，已于2023年9月建设完成，实际总投资3000万元。项目建成后，按照《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |  |
| 验收范围与内容 | 此次竣工验收是对淄博卓恒新型建材有限公司“绿色低碳环保建筑材料生产基地及研发中心项目（一期）”中的“南厂区10万m3节材预混合料生产线”的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产运行负荷已经达到设计生产能力。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测报告 形成过程 | 2023年10月20日，委托淄博国源检测有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，淄博国源检测有限公司于2023年10月26日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场勘查和资料收集，并出具验收监测方案，于2023年10月28日~29日对该项目进行了现场监测。2023年11月2日企业邀请两位验收专家查看了企业现场并召开了验收评审会，会后，企业根据专家现场提出的整改意见进行了整改，并根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。 |  |  |  |  |  |

表二、验收依据

| 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和 规范 | 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版）； 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收技术规范 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）； 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（国家环保部环办[2015]52号）； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 《排污单位自行监测技术指南 导则》（HJ819-2017）； 《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T373-2007； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014。 |
| 建设项目环境影响报告书（表）及审批 部门审批决定 | 山东美陵中联环境工程有限公司于2023年2月编制完成《淄博卓恒新型建材有限公司绿色低碳环保建筑材料生产基地及研发中心项目环境影响报告表》。 淄博市生态环境局临淄分局于2023年4月7日出具《关于淄博卓恒新型建材有限公司绿色低碳环保建筑材料生产基地及研发中心项目环境影响报告表的审批意见》（临环审字[2023]022号）。 |
| 主要污染物 总量审批文件 | / |
| 环境保护部门其他审批文件 | / |

表三、工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置 淄博卓恒新型建材有限公司位于山东省淄博市临淄区凤凰镇大张村纬二路以南，绿色低碳环保建筑材料生产基地及研发中心项目（一期）位于淄博卓恒新型建材有限公司厂区内（118度12分54.001秒，36度48分54.001秒）。厂址北侧为纬二路，东侧为淄博青悦建筑科技有限公司，南侧为淄博亚通机械化工程有限公司，西侧为淄博宏盛市政工程有限公司。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目区最近敏感保护目标为厂区北侧450米处的大张村。项目地理位置图见图1，项目周边关系图见图2。 图1 项目地理位置图 图2 项目周边关系图 3.2 建设内容 本项目占地面积4000m2，项目建设内容对比一览表见下表。 表3-1 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表 环评要求; 批复要求; 实际建设; 备注. 拟建项目无工艺水排放，搅拌工序用水全部进入产品；设备及地面冲洗用水循环池沉淀后回用；运输车辆冲洗用水沉淀池沉淀后回用；绿化用水全部蒸腾散失；半成品冲洗用水沉淀池沉淀后回用；生活污水经化粪池沉淀后排入齐城污水处理厂。; 1.加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保厂区地面干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统并采用有效的防渗措施。搅拌用水随产品带走，无外排；设备及地面冲洗水经沉淀后回用；运输车辆冲洗水经沉淀后循环使用；生活废水排入厂区化粪池预处理后通过污水管网，进入齐城污水处理厂处理。确保外排废水排放浓度满足《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4中三级标准及齐城污水处理厂纳管标准要求。; 搅拌工序用水全部进入产品；企业新建一座搅拌池（φ3×3m），设备及地面冲洗废水和运输车辆冲洗废水经管道流入搅拌池，搅拌均匀后经管道引入原料搅拌工序（代替部分新鲜水）；绿化用水全部蒸腾散失；生活污水经化粪池沉淀后排入齐城污水处理厂。; 无机承重组件生产线本次未建设，无半成品冲洗用水. 现有项目以及扩建项目新增的水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉产生的大小呼吸粉尘经设备自带脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内无组织排放；现有项目物料搅拌粉尘本次进行升级改造，粉尘经设备自带脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内无组织排放，新增的节材预混合料生产线物料混合搅拌粉尘经设备自带脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内无组织排放，新增1台洒水车、加强厂区内地面清扫，减少废气无组织排放。废气无组织排放满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB/T32-2373-2018) 表3中相关标准要求。; 2.加强生产管理，强化源头控制。加强设备与场所密闭管理；采取有效的防范措施，有效控制无组织排放。现有项目预拌商品混凝土生产线不变，配套的2个水泥简仓、1个粉煤灰筒仓、1个矿粉筒仓产生的粉尘分别经各自脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内无组织排放。新增的2条节材预混料生产线1条位于南厂区，1条位于北厂区，节材预混料物料混合搅拌环节产生的废气 分别经脉冲反吹袋式除尘器处理后，车间内无组织排放。每条生产线分别配套2个水泥筒仓、1个粉煤灰简仓、1个矿粉简仓各筒仓产生的粉尘分别经各自脉冲反吹除尘器处理后无组织排放。确保废气无组织排放满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB/T32-2373-2018) 表3中相关标准要求。; 现有项目以及扩建项目新增的水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉、外加剂筒仓产生的大小呼吸粉尘经设备自带脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内无组织排放；现有项目物料搅拌粉尘本次进行升级改造，粉尘经设备自带脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内无组织排放，新增的节材预混合料生产线物料混合搅拌粉尘经2台脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内无组织排放，新增1台洒水车、加强厂区内地面清扫，减少废气无组织排放。废气无组织排放满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB/T32-2373-2018) 表3中相关标准要求。; 本次新增的搅拌主机除环评阶段设计的一台脉冲反吹袋式从除尘器外，又新增一台，其他基本一致. 地面收集粉尘、除尘器收尘、沉淀池污泥回用于生产，混凝土渣块外售综合利用，废液压油、废油桶属于危险废物，暂存于危废库，交由资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。; 3.按固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾委托环卫部门定期清运。沉淀池沉渣、地面收集粉尘、除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；混凝土渣块收集后外卖综合利用。废液压油、废油桶属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集，储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置；一般固体废物暂存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的相关规定进行储存，固废转移建立完善的记录台帐，危险废物严格执行《危险废物转移管理办法》。; 地面收集粉尘、除尘器收尘、沉淀池污泥回用于生产，实验室试块外售建材回收单位；生活垃圾由环卫部门清运。; 实验室试块在环评阶段未识别，本次验收予以识别. 采用低噪声设备，采取隔声降噪措施，合理布局; 4.合理规范布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区标准要求。; 采用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，合理布局; 基本一致. 拟建项目建成后颗粒物排放总量不超过现有总量控制指标，因此不需调剂总量控制指标。对照排污许可分类管理名录，本项目行业代码为水泥制品制造3021，砼结构构件制造，实行登记管理。; 5.该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法(试行)》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按规范要求 设置永久性监测采样孔和采样平台。严格按照《淄博市污染源自动监控条例》等相关要求，凡符合安装要求的必须安装自动监控系统；排污单位应按照相关法律、法规和技术规范要求，建立健全管理制度以及运行台账，负责污染源自动监测设施的运行、维护、管理及故障维修，并接受相关部门监督管理。; 建设单位已进行排污许可登记；本项目不设置排气筒，不需设置永久性监测采样孔和采样平台。; 一致. 项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。; 6.加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。; 本项目不涉及有毒有害物质，已进行排污许可登记。厂房内配备足量灭火设备，加强日常巡查，对职工做好安全教育培训。危废间本次未建设，本项目无危废产生。; 一致. 加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。; 三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。; 已制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。厂区上风向和下风向各设置1个无组织在线监测装置，并新增4名人员专门负责厂区内的洒水降尘工作，当发现监测值超过标准值，4名人员及时开启雾炮或者洒水车进行喷洒降尘。; 一致. /; 四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环境部门报批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。; 该项目若遇规划布局调整，将无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实将立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，将重新向生态环境部门报批环境影响评价文件。; 一致. /; 五、你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。; 已开展安全风险辨识管理。; 一致. 六、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。; 本次按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求组织建设项目竣工验收。; 一致. 3.3 平面布置情况 拟建项目在现有厂区内建设，现有项目生产线以及砂石仓库保持不变，拆除办公室等附属设施建设节材预混合料生产线1套，企业已将各原料筒仓、搅拌楼等主要产尘设备全部封闭，用钢结构在其外部建设了一座高30米的厂房，达到全密封的状态（见附图7），在搅拌楼北侧新建一座搅拌池，对废水进行收集、搅拌、回用。办公区位于厂区北侧，处于常年主导风向的上风向，基本做到功能分区明确、流线组织合理，比较利于厂区管理。 厂区具体布置详见下图。本项目验收平面布置情况与环评基本一致。 图3 项目平面布置图 3.4 主要原辅材料及能源消耗情况 表3-2 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原材料名称; 消耗定额（t/a）; 备注. 环评审批用量; 实际用量. 1; 水泥; 23000; 22088; 实际用量略小，与环评总体一致. 2; 矿粉; 8000; 7946; 实际用量略小，与环评总体一致. 3; 粉煤灰; 8000; 7852; 实际用量略小，与环评总体一致. 4; 人工砂; 95000; 93600; 实际用量略小，与环评总体一致. 5; 石子; 92750; 90000; 实际用量略小，与环评总体一致. 6; 无水碳酸钠; 1000; 896; 实际用量略小，与环评总体一致. 7; 三异丙醇胺增强剂; 200; 203; 实际用量略大，与环评总体一致. 8; 聚羧酸高性能减水剂; 850; 960; 实际用量略大，与环评总体一致. 能源. 9; 电; 18; 10; 承重组件生产线未建设，相应用电量与用水量比环评预测阶段有所减少. 10; 水; 25425; 15615. 11; 蒸汽; 18; 0. 3.5 水源及水平衡 本项目用水包括生产用水和生活用水、绿化用水，生产用水包括搅拌工艺用水、设备及地面冲洗用水、运输车辆冲洗水、场地洒水降尘用水。由凤凰镇供水管网供给。日最大用水量为52.05m3，年最大用水量为15615m3。具体用水情况分析如下： ①搅拌工艺用水 根据实际建成数据，搅拌工艺用水(配料用水)每立方米产品新鲜水用量为0.105m3水，其中0.075m3为新鲜水，其余0.03m3为搅拌池产生的废水，年用新鲜水为7500m3/a，25m3/d。 ②设备及地面冲洗水 本项目实际建成产能为10万m3/a节材预混合料，根据实际建成情况，设备冲洗水用量为4m3/d，地面冲洗水用量为8m3/d，均使用自来水，故设备及地面冲洗水用量约为12m3/d，3600m3/a，冲洗废水量约为4.3475m3/d，1304.25m3/a。冲洗废水中主要含水泥、粉煤灰、矿粉等物质，呈弱碱性，SS浓度为1000-2000mg/L。项目设置1座搅拌池（直径3m，深3m），冲洗废水连同泥浆经搅拌泵搅拌均匀后回用于主体工程搅拌工序，不外排。 ③运输车辆冲洗水 根据实际建成数据，拟建项目运输车辆冲洗水用量约6.65m3/d，产生的车辆清洗废水量为5.6525m3/d，年用水量约为1995m3/a，该废水的主要水质污染因子为SS、石油类等，经搅拌泵搅拌均匀后回用于主体工程搅拌工序，不外排。 ④场地洒水降尘用水 改扩建后场地喷洒降尘用水量约为4m3/d，年运行300d，场地喷洒降尘用水量1200m3/a。场地采用喷洒降尘方式，喷洒过程做到无汇流，蒸发损耗。 ⑤绿化用水 改扩建项目绿化面积共计4000m2。绿化用水量为2L/m2次，根据业主提供的资料，用水频率为3天一次；因此项目绿化用水为8m3/次，800m3/a，最终蒸腾散失。 ⑥生活用水 项目新增劳动定员40人，根据企业提供资料，冲厕、盥洗用水用量为60m3/月，720m3/a，职工饮用水采用外购桶装水，消耗量为4桶/天，1200桶/年，全部损耗。生活污水产生量按用水量的80%计，则项目建成后生活污水产生量约为576m3/a，生活污水排入化粪池沉淀后排入齐城污水处理厂。 项目水平衡情况见下图4。 图4 项目水平衡图（m3/d） 3.6 生产工艺 项目生产工艺流程及产污节点图见下图。 （1）生产工艺流程 图5 节材预混合料生产工艺流程及产污环节图 （2）生产工艺流程简述： 生产工艺流程简述： （1）骨料（人工砂、石子）称重：人工砂、石子等原料按照生产需要进行购买，项目人工砂及石子不需要破碎，可直接投入生产，人工砂和石子通过货车运至骨料仓，当货车开进骨料仓后，无论卸料与否，料仓门随即关闭，保证料仓的密闭性。采用装载机从密闭的骨料仓送至地仓式配料站（位于骨料仓内），骨料从配料站下料斗进入地垄式骨料斗，通过计量后先后通过密封平、斜胶带输送至预加料斗，然后由预加料斗输送至搅拌机内与其他物料搅拌。拟建项目的人工砂含有一定水分，下料过程基本不会产生粉尘。 污染因子：骨料仓粉尘、装卸时产生的噪声； （2）粉料称重：所需的粉料（水泥、粉煤灰、矿粉等）由密封式罐车或其他输送装置通过压缩空气泵打入立式粉料仓，然后开启蝶阀，粉料落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称重，称重按骨料的配比进行，称好的粉料由称量斗下的气缸开启蝶阀划入搅拌机搅拌。各筒仓进料产生的粉尘采用仓顶脉冲反吹袋式除尘器进行净化处理后排放。 污染因子：筒仓粉尘； （3）水称量：采用水泵将水池的水抽入称量箱进行称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。 （4）减水剂、无水碳酸钠、三异丙醇胺称量：减水剂通过减水剂罐、无水碳酸钠和三异丙醇胺通过储料仓划入搅拌楼内的添加剂桶中，计量进入搅拌机。 人工砂、石子提升以皮带输送方式完成。水泥等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，搅拌用水采用压力供水。 （5）搅拌：骨料、粉料、水及外加剂按照设定的时间投入搅拌机，物料搅拌下使物料产生挤压、打磨、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺和，搅拌时间不少于2min不大于3min；取一部分搅拌好的混凝土进行抽测实验，检验是否满足要求。搅拌合格后，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推至运输车运往施工现场。搅拌机的加料、搅拌粉尘采用脉冲反吹袋式除尘器进行净化处理后车间内无组织排放。 污染因子：输送、搅拌过程产生的粉尘，噪声。 3.7 项目主要生产设备 本项目共建设1条节材预混合料生产线。 项目主要生产设备与环评对比情况，见下表。 表3-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 环评设计数量（台/条）; 实际数量（台/条）; 备注. 1; 节材预混合料生产线; /; 1条; 1条; 与环评一致. 1.1; 搅拌仓; Φ2.6×4.7，10.5m3; 1; 1条; 实际建成规格为3.1×2.6×2.3m，4.5m3. 1.2; 水泥筒仓; Φ4×10，280m3; 2; 1条; 与环评一致. 1.3; 粉煤灰筒仓; Φ4×10，280m3; 1; 1条; 与环评一致. 1.4; 矿粉筒仓; Φ4×10，280m3; 1; 0; 与环评一致. 1.5; 外加剂储罐; Φ3.4×4，10m3; 1; 0; 实际建成规格为60m3. 1.6; 无水碳酸钠储料仓; Φ3.4×4，10m3; 1; 0台; 与环评一致. 1.7; 三异丙醇胺储料仓; Φ3.4×4，10m3; 1; 1套; 与环评一致. 2; 无机新材料承重成型组件生产线; /; 2条; 0; 本次未建设，列入二期建设内容. 2.1; 养护窑; 6×4×4m; 1; 0; 本次未建设，列入二期建设内容. 3; 空压机; /; 1; 1台; 与环评一致. 4; 风机; /; 5; 7台; 搅拌仓新增1台4000m3/h的脉冲反吹袋式除尘器. 5; 雾森系统; /; 1; 1台; 与环评一致. 合计; 3条; 1条. 3.8 生产制度 本项目劳动人数为40人，实行单班制，每班8小时，年工作日为300天，2400小时。 3.9 项目变动情况 项目工程现状与环境影响报告表内容相比变动情况为：环境影响报告表中分南北两个厂区建设“绿色低碳环保建筑材料生产基地及研发中心项目”，南厂区位于卓恒建材公司现有厂区内，计划建设3条生产线，其中1条节材预混合料生产线、2条无机承重组件生产线及其配套设施，计划年产10万m3节材预混合料，生产出来的节材预混合料在南厂区内加工成承重组件（砌块、墙板）再外售；北厂区占地属新征地，位于现有厂区西侧170m处新征空地（淄博洁林塑料制管有限公司西邻），计划建设1栋生产车间，1条节材预混合料生产线；1栋研发中心综合楼，计划年产10万m3节材预混合料。项目建成后年产计划年产20万m3节材预混合料。 本次验收实际南厂区只建成1条节材预混合料生产线，生产出来的10万m3节材预混合料直接装车运至工地，无机承重组件生产线未建设，北厂区项目未建设。 根据环办环评函[2020]688号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，该项目不属于重大变动。 淄博卓恒新型建材有限公司已于2020年9月3日进行排污许可证登记，证号：9137030533438645X4001X，有效期限自2020年9月3日至2025年9月2日，实行登记管理，无主要排污口。

表四、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施 4.1.1 废水 本项目用水包括生产用水和生活用水、绿化用水，生产用水包括搅拌工艺用水、设备及地面冲洗用水、运输车辆冲洗水、场地洒水降尘用水，由凤凰镇供水管网供给。日最大用水量为52.05m3，年最大用水量为15615m3。搅拌工艺用水全部进入产品，设备及地面冲洗废水、运输车辆冲洗废水连同泥浆经搅拌泵搅拌均匀后回用于主体工程搅拌工序，不外排，场地洒水降尘用水除根部吸收外其余全部蒸腾，生活污水经化粪池沉淀后排入齐城污水处理厂。 4.1.2 废气 项目废气主要为水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓、外加剂筒仓产生的大小呼吸粉尘，经自带脉冲反吹袋式除尘器处理后经仓顶排气口排放；物料混合搅拌粉尘经2台脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内无组织排放，项目通过加强车间管理，减少废气无组织排放。 4.1.3 噪声 项目主要噪声源为空压机、搅拌泵、搅拌仓、风机等设备运行产生的噪声，噪声源强在75~90dB(A)左右。本项目采取的降噪措施为合理布局、基础减振、厂房隔声、距离衰减等。 4.1.4 固体废物 该项目固废主要为生产过程产生的地面收集粉尘、除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣、实验室试块以及生活垃圾。 地面收集粉尘、除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣回用于生产，实验室试块外售建材回收单位；生活垃圾由环卫部门清运。 4.2 其他环保设施 4.2.1 环境风险防范设施 以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别可知，本项目原辅材料不构成重大危险源，不产生有毒有害物质。在采取加强管理、严格操作规范、落实本环评提出的建议等措施后，该项目环境风险可防可控。 4.2.2在线监测装置 项目无大型锅炉、窑炉等排污设备，亦非重点排污单位，项目区域不设排气筒，无需安装在线监测系统，项目未安装在线监测装置。 4.2.3环保机构设置及环保管理规章制度 淄博卓恒新型建材有限公司设置环保管理专职人员2名，负责厂内环保事宜。 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况 验收项目总投资3000万元，环保投资200万元，占总投资额的6.7%，主要用于废气处理、废水处理、固废清运、噪声防治等。环保投资一览表见下表。 表4-1 环保投资一览表 序号; 项目名称; 环保设施名称; 实际投资; 合计. 1; 废气; 水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉、外加剂筒仓产生的大小呼吸粉尘经设备自带脉冲反吹袋式除尘器处理后经仓顶排气口排放；南厂区的物料混合搅拌粉尘经2台脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内无组织排放，项目通过加强车间管理，减少废气无组织排放。; 189; 200. 2; 噪声; 厂房隔声、基础减振; 10. 3; 固废; 一般固废存放点; 0.5. 4; 废水; 生活污水经化粪池沉淀后排入齐城污水处理厂; 0.5. 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。 表4-2 “三同时”验收情况一览表 项目; 治理内容; 治理措施; 监测位置; 监测 项目; 验收标准. 废气; 各筒仓粉尘、物料搅拌粉尘; 物料搅拌工序设置2台脉冲反吹袋式除尘器、砂石料仓设置雾森系统、自动感应门、搅拌站全密闭、厂区上下风向各设置1个在线监测、进出厂区车辆冲洗; 厂界; 颗粒物; 《建材工业大气污染物排放标准》DB37/2373-2018表3（颗粒物1.0mg/m3）. 噪声; 设备噪声; 采用厂房隔声和基础减振等措施; 厂界; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求. 废水; 生活污水; 化粪池沉淀后排入齐城污水处理厂; /; 生活污水; /. 固废; 地面收集粉尘; 回用于生产; /; /; /. 除尘器收尘; 回用于生产; /; /; /. 沉淀池沉渣; 回用于生产; /; /; /. 实验室试块; 外售建材回收单位; /; /; /. 生活垃圾; 环卫部门清运; /; /; /.

表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议 5.1.1主要结论 本项目建设地点在山东省淄博市临淄区凤凰镇大张村纬二路以南现有厂区内，占地面积4000m2，建设1条节材预混合料生产线。项目建成后，可实现年产节材预混合料10万m3/a。 项目营运期环境影响： 1、水环境影响分析结论 本项目搅拌用水随产品带走，无外排，设备及地面冲洗水、运输车辆冲洗水经搅拌池搅拌均匀后回用于主体工程搅拌工序，地面洒水降尘用水及绿化用水蒸发损耗，无外排，生活污水产生量约为576m3/a，COD最大排放浓度为350mg/L，氨氮浓度为35mg/L，COD产生量为0.5376t/a，氨氮产生量为0.054/a，经化粪池沉淀后排入齐城污水处理厂，基本不会对地表水环境产生不利影响。 2、环境空气影响分析结论 项目废气主要为各筒仓粉尘、物料混合搅拌粉尘、堆场起尘、厂内交通运输动力起尘等。 各筒仓粉尘经自带脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内排放，搅拌过程粉尘经管道收集后经设备自带脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内无组织排放，粉尘排放满足《建材工业大气污染物排放标准》DB37/2373-2018表3排放限值要求（颗粒物：1.0mg/m3）。 原料堆料场进行密闭，通过雾森系统进行定期喷水、保持物料表层湿润，厂区内设置空中降尘系统、洒水车、雾炮等，厂区上风向和下风向各设置1个无组织在线监测装置，配备4名专职人员负责厂区内的洒水降尘工作，厂界颗粒物排放满足《建材工业大气污染物排放标准》DB37/2373-2018表3排放限值要求（颗粒物：1.0mg/m3）。 3、声环境影响分析结论 本项目噪声主要为生产过程中的空压机、风机等设备运行时产生的噪声，其声压级约在70~90dB（A）之间。本项目通过选用优质、高效、低噪声设备，在设备基础上采取设置隔振、减振设施，再经过距离衰减，到达厂界后噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。因此，噪声对外界声环境影响很小。 4、固体废弃物影响分析结论 该项目固废主要为生产过程产生的地面收集粉尘、除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣、以及生活垃圾。 地面收集粉尘、除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣回用于生产；生活垃圾由环卫部门清运。 综上所述，本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、环境风险分析结论 本项目不构成重大危险源，在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在认真落实工程拟采取的事故对策后，事故风险对周围影响可防可控。 5.1.2建议 - 排污单位自行监测的内容及信息公开。 - 做好各废气处理设施及废水处理设施的日常维护，保证其正常运行，减少非正常工况发生。 5.2 审批部门审批决定 本项目于2023年4月7日由淄博市临淄区审批通过，并出具审批意见（临环审字[2023]022号）。其审批意见如下： 经审查，对你公司《淄博卓恒新型建材有限公司绿色低碳环保建筑材料生产基地及研发中心项目环境影响报告表》(山东美陵中联环境工程有限公司编制)，提出审批意见如下： 一、该项目建设地点在2个厂区进行，一是在山东省淄博市临淄区凤凰镇大张村纬二路以南现有厂区内（南厂区），二是在现有厂区西侧170m处新征空地（北厂区）。项目总投资30000.00万元，环保投资300.00万元。南厂区现有预拌商品混凝土生产线1条，年产20万m3预拌商品混凝土，该生产线生产工艺、原辅料等均不发生变化，正常生产。项目将南厂区办公楼拆除，建设节材预混合料生产线1条，年产10万m3预拌商品混凝土（该预拌商品混凝土不外卖，作为南厂区2条无机新材料承重成型组件生产线的原料）和无机新材料承重成型组件生产线2条，年产10万m3无机新材料承重成型组件。北厂区新建车间1栋，节材预混合料生产线1套；研发中心综合楼1栋。建设节材预混合料生产线1条，年产10万m3预拌商品混凝土。根据环评结论，符合国家及当地政策要求，在落实各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度可行，经研究，同意该项目按照环评工艺及地点进行建设。 二 、该项目在建设及运营过程中必须严格落实环境影响报告表提出的各项环保要求，并须做好以下工作： 1.加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保厂区地面干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统并采用有效的防渗措施。搅拌用水随产品带走，无外排；设备及 地面冲洗水经沉淀后回用；运输车辆冲洗水经沉淀后循环使用：生活废水排入厂区化粪池预处理后通过污水管网，进入齐城污水处理厂处理。确保外排废水排放浓度满足《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4中三级标准及齐城污水处理厂纳管标准要求。 2.加强生产管理，强化源头控制。加强设备与场所密闭管理；采取有效的防范措施，有效控制无组织排放。现有项目预拌商品混凝土生产线不变，配套的2个水泥简仓、1个粉煤灰筒仓、1 个矿粉筒仓产生的粉尘分别经各自脉冲反吹袋式除尘器处理后 车间内无组织排放。新增的2条节材预混料生产线1条位于南厂区，1条位于北厂区，节材预混料物料混合搅拌环节产生的废气分别经脉冲反吹袋式除尘器处理后，车间内无组织排放。每条生产线分别配套2个水泥筒仓、1个粉煤灰简仓、1个矿粉简仓各筒仓产生的粉尘分别经各自脉冲反吹除尘器处理后无组织排放。确保废气无组织排放满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB/T32-2373-2018）表3中相关标准要求。 3.按固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则落实各 类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾委托环卫部 门定期清运。沉淀池沉渣、地面收集粉尘、除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；混凝土渣块收集后外卖综合利用。废液压油、废油桶属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集，储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置； 一般固体废物暂存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定进行储存，固废转移建立完善的记录台帐，危险废物严格执行《危险废物转移管理办法 》。 4.合理规范布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的2类功能区标准要求。 5.该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按规范要求 设置永久性监测采样孔和采样平台。严格按照《淄博市污染源自动监控条例》等相关要求，凡符合安装要求的必须安装自动监控系统；排污单位应按照相关法律、法规和技术规范要求，建立健全管理制度以及运行台账，负责污染源自动监测设施的运行、维护、管理及故障维修，并接受相关部门监督管理。 6.加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险 应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。 三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传 栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。 四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。 若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环境部门报 批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。 五、你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。 六、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。 - 项目环评批复落实情况见下表。 - 表5-1 项目环评批复落实情况一览表 - 环评批复要求; - 落实情况; - 结论. 1.加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保厂区地面干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统并采用有效的防渗措施。搅拌用水随产品带走，无外排；设备及地面冲洗水经沉淀后回用；运输车辆冲洗水经沉淀后循环使用；生活废水排入厂区化粪池预处理后通过污水管网，进入齐城污水处理厂处理。确保外排废水排放浓度满足《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4中三级标准及齐城污水处理厂纳管标准要求。; 搅拌工序用水全部进入产品；企业新建一座搅拌池（φ3×3m），设备及地面冲洗废水和运输车辆冲洗废水经管道流入搅拌池，搅拌均匀后经管道引入原料搅拌工序（代替部分新鲜水）；绿化用水全部蒸腾散失；生活污水经化粪池沉淀后排入齐城污水处理厂。; - 新建1座搅拌池处理废水，其他均已已落实. 2.加强生产管理，强化源头控制。加强设备与场所密闭管理；采取有效的防范措施，有效控制无组织排放。现有项目预拌商品混凝土生产线不变，配套的2个水泥简仓、1个粉煤灰筒仓、1个矿粉筒仓产生的粉尘分别经各自脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内无组织排放。新增的2条节材预混料生产线1条位于南厂区，1条位于北厂区，节材预混料物料混合搅拌环节产生的废气 分别经脉冲反吹袋式除尘器处理后，车间内无组织排放。每条生产线分别配套2个水泥筒仓、1个粉煤灰简仓、1个矿粉简仓各筒仓产生的粉尘分别经各自脉冲反吹除尘器处理后无组织排放。确保废气无组织排放满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB/T32-2373-2018) 表3中相关标准要求。; 现有项目以及扩建项目新增的水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓、外加剂筒仓产生的大小呼吸粉尘经设备自带脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内无组织排放；现有项目物料搅拌粉尘本次进行升级改造，粉尘经设备自带脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内无组织排放，新增的节材预混合料生产线物料混合搅拌粉尘经2台脉冲反吹袋式除尘器处理后车间内无组织排放，新增1台洒水车、加强厂区内地面清扫，减少废气无组织排放。废气无组织排放满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB/T32-2373-2018) 表3中相关标准要求。; - 搅拌工序新增1台脉冲反吹袋式除尘器，其他措施均已已落实. 3.按固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾委托环卫部门定期清运。沉淀池沉渣、地面收集粉尘、除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；混凝土渣块收集后外卖综合利用。废液压油、废油桶属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集，储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置；一般固体废物暂存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的相关规定进行储存，固废转移建立完善的记录台帐，危险废物严格执行《危险废物转移管理办法》。; 地面收集粉尘、除尘器收尘、沉淀池污泥回用于生产，实验室试块外售建材回收单位，生活垃圾由环卫部门清运。; - 已落实. 4.合理规范布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区标准要求。; 采用低噪声设备，采取基础减振，厂房隔声措施，合理布局; - 已落实. 5.该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法(试行)》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按规范要求 设置永久性监测采样孔和采样平台。严格按照《淄博市污染源自动监控条例》等相关要求，凡符合安装要求的必须安装自动监控系统；排污单位应按照相关法律、法规和技术规范要求，建立健全管理制度以及运行台账，负责污染源自动监测设施的运行、维护、管理及故障维修，并接受相关部门监督管理。; 建设单位已进行排污许可登记；本项目建成后不设置排气筒，不需设置永久性监测采样孔和采样平台。; - 已落实. 6.加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。; 本项目不涉及有毒有害物质。厂房内配备足量灭火设备，加强日常巡查，对职工做好安全教育培训。危废间本次未建设，本项目无危废产生。; - 已落实. 三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。; 已制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。厂区上风向和下风向各设置1个无组织在线监测装置，并新增4名人员专门负责厂区内的洒水降尘工作，当发现监测值超过标准值，4名人员及时开启雾炮或者洒水车进行喷洒降尘。; - 已落实. 四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环境部门报批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。; 该项目若遇规划布局调整，将无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实将立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，将重新向生态环境部门报批环境影响评价文件。; - 已落实. 五、你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。; 已开展安全风险辨识管理。; - 已落实. 六、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。; 本次按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求组织建设项目竣工验收。; - 已落实.

表六、验收执行标准

| 验收执行标准 | - 6.1废气 根据《绿色低碳环保建筑材料生产基地及研发中心项目环境影响报告表》内容及该项目审批意见，无组织颗粒物排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》DB37/2373-2018表3排放限值要求（颗粒物：1.0mg/m3）。 6.2废水 本项目无生产性废水外排，生活污水经化粪池沉淀后排入齐城污水处理厂。 6.3噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 表6-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 级别; 等效声级; 昼间; 夜间. 2; dB(A); 60; 50. 6.4固体废物 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》中产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等相关环保要求；执行《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）。 |
| --- | --- |
| 主要污染物总量控制指标 | / |

表七、验收监测内容

| 环境保护设施调试效果 | 7.1废气 无组织排放废气采样、布点按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。 表7-2 无组织排放废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界上风向一个点，下风向三个点; 颗粒物; 4次/天，连续监测两天. 7.2噪声 厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。 表7-3 噪声布点一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界外1米东、西、南、北方向各设一个点，共布设四个点位; LAeq; 昼间夜间进行两次监测，连续监测两天. 7.3废水 在厂区总排口监测废水，监测频次为两天四次，监测项目为pH、COD、氨氮、BOD5、SS。 7.4固废 根据建设单位台账进行。 |
| --- | --- |
| 环境质量监测 | 未进行环境质量监测 |

表八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法及仪器 监测分析方法及仪器见下表。 表8-1 监测分析方法及仪器一览表 监测类别; 监测项目; 分析方法名称及依据; 方法检出限; 仪器名称型号及编号. 污水; pH值; HJ 1147-2020 水质 pH值的测 定电极法; -; F2型便携式pH计（GY-IE-023）. 化学需氧量; HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法; 4mg/L; 25mL具塞滴定管 （GY-MV-083-01） 6B-12C型智能回流消解仪 （GY-IE-022. 悬浮物; GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法; -; QUINTIX224-1CN电子天平（GY-IE-029） YH-23抽滤装置 （GY-IE-098） 101-1S电热鼓风干燥箱 （GY-IE-013）. 氨氮; HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; 0.025mg/L; SP-752紫外可见分光光度计（GY-IE-100）. 生化需氧量; HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法; 0.5mg/L; 生化培养箱 （GY-IE-038） 25mL具塞滴定管 （GY-MV-080-01）. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; 7μg/m3; MH1200全自动大气/颗粒物采样器 （GY-IE-075、GY-IE-076 GY-IE-077、GY-IE-078）QUINTIX65-1CN电子天平（GY-IE-028）. 噪声; 厂界环境 噪声; GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准; -; AWA5688型多功能声级计（GY-IE-130）. 备注; 1.“-”表示方法无检出限。. 8.2 人员资质 检测、计量设备强检合格；人员资质：人员持证上岗。 8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）等技术规范和标准，对监测的全过程进行质量保证和控制； （1）参加监测的工作人员，均经过公司正规培训，均持有上岗证书。 （2）使用的监测仪器设备经计量部门检定合格，并在有效期内，声级计在使用前后均经过校准。 （3）检测报告实行三级审核制度。

表九、验收监测结果

9.1 生产工况 验收监测期间生产设备以及环保设施设备稳定运行，运行工况50%，满足环境保护验收监测要求。 9.2 环境保护设施调试效果 9.2.1 污染物达标排放监测结果 9.2.1.1 废气 - 1）无组织废气 淄博国源检测有限公司于2023年10月28日~10月29日对厂区厂界无组织废气排放浓度进行监测，验收检测期间，同时对气象参数进行检测，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。 ①2023年10月28日~10月29日检测数据分析 表9-2 检测期间气象参数 监测日期; 监测 频次; 监测 时间; 天气; 温度 ℃; 湿度 %RH; 气压 kPa; 风速 m/s; 风向; 总云量; 低云量. 2023年10月28日; 第一次; 08:30; 晴; 21.7; 50; 101.39; 1.0; 东南; 1; 1. 第二次; 09:37; 晴; 22.3; 49; 101.35; 1.0; 东南; 1; 0. 第三次; 10:40; 晴; 24.7; 48; 101.32; 1.5; 东南; 1; 0. 第四次; 11:45; 晴; 25.9; 48; 101.32; 1.2; 东南; 1; 0. 2023年10月29日; 第一次; 07:47; 晴; 20.5; 46; 101.47; 0.9; 东南; 1; 0. 第二次; 09:05; 晴; 25.7; 44; 101.49; 1.2; 东南; 1; 0. 第三次; 10:10; 晴; 25.9; 44; 101.51; 1.0; 东南; 1; 0. 第四次; 11:17; 晴; 26.3; 43; 101.50; 1.0; 东南; 1; 0. - 无组织监测结果见下表。 表9-3 厂界废气检测结果一览表 采样点位; 监测项目; 2023年10月28日采样监测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 上风向参照点○1#; 总悬浮颗粒物; 224; 203; 269; 240; μg/m3. 下风向监测点○2#; 总悬浮颗粒物; 234; 213; 271; 246; μg/m3. 下风向监测点○3#; 总悬浮颗粒物; 227; 208; 286; 252; μg/m3. 下风向监测点○4#; 总悬浮颗粒物; 241; 221; 277; 260; μg/m3. 备注; 总悬浮颗粒物样品编号：QW2310k065-QW2310k080. 采样点位; 监测项目; 2023年10月29日采样监测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 上风向参照点○1#; 总悬浮颗粒物; 233; 288; 212; 261; μg/m3. 下风向监测点○2#; 总悬浮颗粒物; 237; 305; 224; 279; μg/m3. 下风向监测点○3#; 总悬浮颗粒物; 246; 294; 219; 270; μg/m3. 下风向监测点○4#; 总悬浮颗粒物; 252; 299; 232; 264; μg/m3. 备注; 总悬浮颗粒物样品编号：QW2310k082-QW2310k097. 检测结果表明，验收监测期间，颗粒物厂界浓度最大值为305μg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》DB37/2373-2018表3排放限值要求（颗粒物：1.0mg/m3）。 废气监测布点示意图见下图。 9.2.1.2废水 淄博国源检测有限公司于2023年10月28日~10月29日对废水厂区总排口进行了监测，监测结果见下表。 表9-6 废水检测结果一览表 采样 点位; 监测项目; 样品 编号; 2023年10月28日采样监测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 厂区污水总排口; pH值; SW2310110- SW2310113; 8.1 （17.8℃）; 8.1 （18.5℃）; 8.2 （18.7℃）; 8.2 （19.0℃）; 无量纲. 化学需氧量; SW2310114- SW2310117; 7; 14; 9; 11; mg/L. 悬浮物; SW2310118- SW2310121; 11; 3; 6; 7; mg/L. 氨氮; SW2310122- SW2310125; 1.13; 1; 1.19; 1.02; mg/L. 生化需氧量; SW2310126- SW2310129; 2.03; 4.55; 2.95; 3.5; mg/L. 采样 点位; 监测项目; 样品 编号; 2023年10月29日采样监测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 厂区污水总排口; pH值; SW2310130- SW2310133; 8.2 （18.0℃）; 8.3 （17.9℃）; 8.3 （19.4℃）; 8.2 （21.1℃）; 无量纲. 化学需氧量; SW2310134- SW2310137; 10; 17; 13; 15; mg/L. 悬浮物; SW2310138- SW2310141; 8; 10; 7; 4; mg/L. 氨氮; SW2310142- SW2310145; 1.07; 1.22; 0.97; 1.16; mg/L. 生化需氧量; SW2310146- SW2310149; 4.15; 7.4; 5.8; 6.75; mg/L. 检测结果表明，验收检测期间，废水厂区总排口各项指标监测结果均满足《污水综合排放标准》及齐城污水处理厂进水水质指标要求。。 9.2.1.3 厂界噪声 淄博国源检测有限公司于2023年10月28日~10月29日对厂界噪声值进行监测，监测结果见下表。 表9-7 噪声检测结果一览表 采样时间; 2023年10月28日. 采样环境条件; 天气状况：晴 监测期间最大风速：1.7m/s. 测点编号; 监测点位置; 主要声源; 频次1（昼）; 频次2（夜）. 监测时间; 监测结果Leq[dB(A)]; 监测时间; 监测结果Leq[dB(A)]. ▲1; 厂界东; 生产噪声; 11:54; 55.0; 22:36; 45.6. ▲2; 厂界南; 生产噪声; 13:49; 57.6; 22:12; 46.6. ▲3; 厂界西; 生产噪声; 14:03; 55.2; 22:00; 45.8. ▲4; 厂界北; 生产噪声; 12:08; 56.3; 22:25; 45.6. 采样时间; 2023年10月29日. 采样环境条件; 天气状况：晴 监测期间最大风速：1.0m/s. 测点编号; 监测点位置; 主要声源; 频次1（昼）; 频次2（夜）. 监测时间; 监测结果Leq[dB(A)]; 监测时间; 监测结果Leq[dB(A)]. ▲1; 厂界东; 生产噪声; 09:27; 54.1; 22:40; 44.2. ▲2; 厂界南; 生产噪声; 09:53; 54.6; 22:16; 44.9. ▲3; 厂界西; 生产噪声; 09:41; 56.7; 22:03; 44.7. ▲4; 厂界北; 生产噪声; 09:15; 54.1; 22:28; 43.2. - 检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为57.6dB(A），夜间噪声最大值46.6dB（A），厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 噪声监测布点示意图见下图。 9.2.1.4 固体废物 本次验收未对厂区固体废物进行监测。根据现场实地调研，该项目废液压油及废油桶未产生，地面收集粉尘、除尘器收尘、沉淀池污泥产生量为50t/a，回用于生产，实验室试块产生量约为90t/a，外售建材回收单位，生活垃圾由环卫部门定期清运。 - 9.2.1.5 污染物排放总量核算 根据原淄博市环境保护局临淄分局于2016年12月26日针对现有项目出具的《临淄区建设项目污染物总量确认书》中批准的污染物排放总量为6.785t/a，本项目建成后颗粒物排放总量不超过现有总量控制指标，因此未申请总量控制指标。 9.2.1.6 环保设施去除效率 - 本项目不设排气筒，物料搅拌工序粉尘未检测，不涉及环保设施去除效率的计算。 9.3 工程建设对环境的影响 - 本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。

表十、验收监测结论

10.1 工程建设对环境的影响 淄博卓恒新型建材有限公司投资3000万元建设绿色低碳环保建筑材料生产基地及研发中心项目（一期），位于山东省淄博市临淄区凤凰镇大张村纬二路以南现有厂区内。项目符合国家及淄博市产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整，场区地基土分布稳定，无不良地质作用，适合建设；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；本项目产生废气、废水、噪声、固废等污染物较少，而且能够得到合理处置；项目周围2km内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。 该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 10.2 验收监测结论 - 验收监测期间，淄博卓恒新型建材有限公司绿色低碳环保建筑材料生产基地及研发中心项目（一期）的各项设备均运行正常，满足环保验收监测工况要求。 - 废气监测结论 - 验收检测期间，颗粒物厂界浓度最大值为305μg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》DB37/2373-2018表3排放限值要求（颗粒物：1.0mg/m3）。 - 噪声监测结论 - 检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为57.6dB(A），夜间噪声最大值46.6dB（A），噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 环评批复落实情况调查结论 - 通过对淄博卓恒新型建材有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。 - 环保管理检查结论 - 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”。 - 项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 - 10.3验收结论 - 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，专家组一致认为该项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。 - 10.4 建议 - 1、一般固废应分类存放在车间内或棚内，并分别悬挂标识牌。 - 2、完善环保管理制度，部分环保管理制度应上墙。 - 3、危废间更新最新环保标志。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                        填表人（签字）：                                                               项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 绿色低碳环保建筑材料生产基地及研发中心项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2209-370305-89-01-887097 | 建设地点 |  | 山东省淄博市临淄区凤凰镇大张村纬二路以南现有厂区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 二十七、非金属矿物制品业30石膏、水泥制品及类似制品制造“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造” |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | £ 新建 R 改扩建 £技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 20万m3节材预混合料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 10万m3节材预混合料 | 环评单位 |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 淄博市临淄区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 临环审字[2023]022号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023.4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.8.28 | 排污许可证申领时间 |  | 已申领 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | ——/ |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | /—— | 本工程排污许可证编号 |  | 9137030533438645X4001X |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 淄博卓恒新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 淄博国源检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 50% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 200 | 所占比例（%） |  | 6.7 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 200 | 所占比例（%） |  | 6.7 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 10 | 废气治理（万元） |  |  | 189 | 噪声治理（万元） |  |  | 0.5 | 固体废物治理（万元） |  | 0.5 | 绿化及生态（万元） |  | — | 其他（万元） | — |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | —— | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | —— | 验收时间 |  | 2023.10 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升，水污染物排放浓度——毫克/立方

米；废气污染物排放量——吨/年；废水污染物排放量——吨/年；