概  述

一、公司概况及项目概况

山东国润新材料科技有限公司曾用名山东国润石化有限公司，成立于2010年11月17日注册资本2000万元整，法定代表人为于宗顺，注册住所为山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区。该公司经营范围为：正己烷、溶剂油【闭杯闪点≤60℃】、混合二甲苯（1，2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯）、1,2,4-三甲基苯、1,2,4,5-四甲苯生产、销售（有效期限以许可证为准）；芳烃橡胶填充油、增塑剂生产、销售等。

山东国润新材料科技有限公司现有两套生产装置，一套为10万吨/年环保型芳烃橡胶填充油生产装置，另一套为5万吨/年塑胶助剂生产装置。山东国润新材料科技有限公司手续情况见下表。

表1  公司环保手续情况一览表

| 环评项目名称 | 主体工程建设内容 | 环评批复单位及批复时间 | 验收单位及验收时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10万吨/年环保型芳烃橡胶填充油项目 | 建设环保型芳烃橡胶填充油生产线1条，年产环保型芳烃橡胶填充油10万t/a，副产芳烃油原料5万t/a；同时建设5吨/小时（3.5MW）的导热油炉 | 2012年12月31日原淄博市环保局审批 淄环审【2012】135号 | 2016年4月12原淄博市环保局验收 淄环验【2016】26号 |
| 5万吨/年塑胶助剂生产项目 | 包括2万吨/年6#溶剂油生产线、2万吨/年石脑油拔头油生产线，1万吨/年重整油生产线 | 《山东国润石化有限公司5万吨/年塑胶助剂生产项目现状环境影响评估报告》于2017年3月22日由原淄博市环保局进行备案 备案文号：淄环许可【2017】37号 |  |
| 8吨/小时燃气导热油炉技术改造项目 | 建设LNG设备设施和1台8吨/小时（6MW）的燃气导热油炉 | 2018年5月28日原淄博市环保局临淄分局审批 临环审字【2018】66号 | 2019年8月20日自主验收 |
| 废气经活性炭吸附处理系统 | 建设低温冷凝设备和活性炭吸附设备 | 2021年4月7日填写登记表（备案号：202137030500000078） |  |

山东国润新材料科技有限公司已按照排污许可相关条例于2024年1月16日取得新排污许可证（913703055667228118001P）。

二、拟建项目基本情况

ASA“烯基琥珀酸酐”（第三代造纸施胶剂），因其具有良好的抗水、耐高温等特性被广泛用于造纸等行业。由于国内烯烃技术的开发研究较晚，目前在国内销售和使用的大部分是外国公司的进口产品，因此，开发国产内烯烃的工业化技术，不仅可以突破外国公司的技术壁垒，同时可以利用国产化产品的优势，降低国内企业的生产成本，节约外汇。本项目建成后部分产品直接配套博汇、晨鸣、齐峰等周边及国内造纸企业，其产品可以大幅替代进口。

本项目产品烯基琥珀酸酐为制浆造纸过程中常用的化学助剂，企业拟投资30861.1万元在现有厂区内建设“40000吨/年烯基琥珀酸酐项目”，新建ASA生产装置两套，装置占地面积1080平方米，购置反应釜、分离塔、设备等设备，同时对现有污水池、事故应急池等设施进行改建，新增控制室、变配电室、RCO环保治理设备及生产配套设施。项目建成后，形成年产40000吨烯基琥珀酸酐（简称ASA）的生产能力。

三、环境影响评价工作过程

山东国润新材料科技有限公司委托山东美陵中联环境工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。环评项目组在接受环境影响评价工作委托后，立即组织人员到工程建设所在地进行了现场勘查与实地调查，收集企业有关项目基础资料，根据项目排污特点及周边地区的环境特征，开展环境现状调查、监测与评价工作，编制工程分析，对各环境要素进行影响预测与评价。期间，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》进行了公众参与，环评中引用其结论。

根据GB/T4754-2017《国民经济行业分类》（2019 修正版），项目产品国民经济行业类别辨识情况见下表2。

表2  项目产品国民经济行业类别情况一览表

| 产品名称 | 产品用途 | 国民经济行业类别 | 依据注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烯基琥珀酸酐 | 主要用作造纸施胶剂 | C2661化学试剂和助剂制造 | -造纸工业用整理剂、助剂 |

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》之有关规定，该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业”“44基础化学原料制造261”中“全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”，应编制环境影响报告书。

2024年6月，我单位依据项目有关的技术资料及《环境影响评价技术导则》要求，编制完成了《山东国润新材料科技有限公司40000吨/年烯基琥珀酸酐项目环境影响报告书》送审稿。

四、分析判定情况

拟建项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类项目，属于允许类，符合国家产业政策。

拟建项目于2024年2月进行了备案，并取得山东省建设项目备案证明（项目代码2402-370305-89-02-475339），立项主要内容为：利用原有生产装置的副产品进行产业链延伸建设40000吨/年烯基琥珀酸酐。但由于5万吨/年塑胶助剂生产装置近一年由于市场原因产量较低，无法确保为新建装置提供原料供应，因此山东国润新材料科技有限公司于2024年6月重新进行备案，不在现有副产品基础上进行产业链延伸，改为外购原料，并重新取得山东省建设项目备案证明（项目代码2406-370305-89-01-307152）。

拟建项目不涉及《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》中产品、核心装置及行业，不属于《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》中“两高”项目。

拟建项目位于齐鲁化学工业区山东国润新材料科技有限公司现有厂区内，不新增占地，项目用地符合《淄博市国土空间总体规划（2021-2035）》要求。

拟建项目不位于生态保护红线范围内，符合生态红线要求；根据《淄博市人民政府关于印发<淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（淄政字〔2021〕49号）及《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》文件要求，拟建项目占地范围属于重点管控单元，符合淄博市生态环境分区总体管控要求，满足生态环境准入清单要求。

根据《齐鲁化学工业区总体发展规划》（2023-2035年），拟建项目位于齐鲁化学工业区规划范围内，项目占地属于工业用地，项目用地满足齐鲁化学工业区土地利用规划的要求。根据《关于齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书的审查意见》（淄环审[2024]号），齐鲁化学工业区主导产业为：石油化工产业、精细化工产业，拟建项目为化工制品制造，符合齐鲁化学工业区产业定位要求。

根据项目的工程分析情况及周边环境特征以及相关导则情况，确定拟建项目大气环境影响评价等级为一级，地表水环境影响评价等级为三级B，地下水环境影响评价等级为一级，声环境影响评价等级为三级，土壤环境影响评价等级为一级，环境风险评价工作等级为大气环境风险二级、地表水风险二级、地下水风险二级。

五、关注的主要环境问题及环境影响

1、主要关注的环境问题

根据项目的特点，本次评价主要关注的环境问题包括：

（1）项目的污染防治措施和环境管理，关注项目所采用的污染防治技术措施是否能实现达标排放要求。

（2）关注大气环境影响的可接受性，本次评价重点关注项目所建设的污染防治措施是否能够实现污染物达标排放。

（3）关注项目地下水的防渗相关措施。

（4）关注项目的环境风险防范措施可行性。

2、拟建项目的主要环境影响

（1）环境空气影响

拟建项目工艺不凝气经洗气塔预处理后同储罐呼吸废气、装车废气、危废暂存间废气等经尾气收集总管收集后进入新建蓄热式催化氧化装置处理，处理后经1根25m高DA005排气筒排放，DA005排气筒非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（VOCs：60mg/m3，3.0kg/h），马来酸酐排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2标准要求（马来酸酐：10mg/m3）；DA001燃气导热油炉SO2、NOX、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求（颗粒物：10mg/m3、SO2：50mg/m3、NOx：100mg/m3）。

项目无组织排放废气主要包括装置区设备动静密封点废气。根据预测结果，厂界VOCs浓度可以满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3排放限值，厂区内VOCs无组织排放控制措施能够《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。

（2）水环境影响

拟建项目真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，外排水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准及金山污水处理场进水水质要求，排入金山污水处理场深度处理，最终通过齐鲁石化排海管线排放至小清河。

（3）声环境影响

项目噪声主要为各设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声，对噪声源将分别采取加隔声罩、基础减振等多种措施进行降噪处理，经距离衰减后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

（4）固体废物环境影响

项目固体废物主要包括生产过程产生的废吸附剂、废干燥剂、滤渣、残液、废催化剂、废滤网、废瓷球、废机油、污水池废油、污水池污泥、洗气塔废碱液、废导热油、废包装袋以及职工生活产生的生活垃圾。其中危险废物废吸附剂、废干燥剂、滤渣、残液、废催化剂、废滤网、废瓷球、废机油、污水池废油、污水池污泥、洗气塔废碱液、废导热油均委托有资质单位处理；废包装袋收集后外售；生活垃圾由环卫部门定期清运。危险废物在厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（5）土壤环境影响

拟建项目对土壤环境的影响途径主要包括大气沉降和垂直入渗，根据类比分析项目运营期对土壤环境影响较小，在落实土壤环境保护措施的条件下，拟建项目对土壤环境影响较小。

（6）环境风险

在落实三级防控体系等方面的风险防范措施及应急预案要求后，项目环境风险可防可控，工程风险能够得到有效控制。

（7）防护距离

本项目不需设置大气环境防护距离。

六、环境影响评价总结论

项目符合国家产业政策。项目选址位于齐鲁化学工业区，用地性质为工业用地，符合园区土地利用规划；项目不涉及生态保护红线，项目用地符合《淄博市国土空间总体规划（2021-2035）》要求，符合“三线一单”分区管控要求；项目在落实各项环保治理及风险控制措施后，污染物可达标排放，项目风险可防可控；项目清洁生产水平较高；公示期间未收到公众对本项目的反对意见，公众支持本项目建设；从环境保护角度而言，在充分落实本报告书提出的各项污染防治措施后，项目建设可行。

在报告书的编写过程中，得到了设计单位的大力支持，得到了建设单位、监测单位的积极配合，在此一并表示感谢！

目录

1. 总则	1-1

1.1. 编制依据	1-1

1.2. 评价目的、评价原则与评价重点	1-11

1.3. 评价工作等级、范围和重点保护目标	1-12

1.4. 环境影响因素识别与评价因子筛选	1-16

1.5. 评价标准	1-18

1.6. 区域相关规划	1-22

2. 现有项目工程分析	2-1

2.1. 公司概况	2-1

2.2. 公司装置环评及“三同时”执行情况	2-1

2.3. 现有工程写作思路	2-3

2.4. 厂区现有项目回顾性评价	2-3

2.5. 现有项目存在的环保问题及整改措施	2-26

3. 拟建项目工程分析	3-1

3.1. 项目概况及背景	3-1

3.2. 项目概况	3-1

3.3. 总平面图布置	3-5

3.4. 项目产品方案及质量指标	3-5

3.5. 项目原辅材料、动力消耗	3-7

3.6. 项目主要设备	3-9

3.7. 项目公用工程	3-12

3.8. 工程分析	3-20

3.9. 污染物产生、治理及排放情况分析	3-36

3.10. 清洁生产	3-64

3.11. 工程分析小结	3-67

4. 环境质量现状调查与评价	4-1

4.1. 区域环境概况	4-1

4.2. 环境空气质量现状调查与评价	4-5

4.3. 地表水环境质量现状调查与评价	4-22

4.4. 地下水环境质量现状调查与评价	4-29

4.5. 声环境质量现状调查与评价	4-48

4.6. 土壤环境质量现状调查与评价	4-50

4.7. 包气带	4-62

5. 环境影响预测与评价	5-1

5.1. 施工期环境影响预测与评价	5-1

5.2. 运营期大气环境影响评价	5-4

5.3. 运营期地表水环境影响评价	5-24

5.4. 运营期地下水环境影响	5-30

5.5. 运营期固体废物环境影响分析	5-88

5.6. 运营期声环境预测与评价	5-95

5.7. 运营期土壤环境影响分析	5-101

5.8. 生态环境影响分析	5-113

6. 环境风险评价	6-1

6.1. 现有项目环境风险回顾性分析	6-1

6.2. 拟建项目风险源调查	6-8

6.3. 拟建项目评价等级划分及评价范围	6-14

6.4. 风险事故情形分析	6-19

6.5. 风险预测与评价	6-24

6.6. 环境风险管理	6-36

6.7. 评价结论及建议	6-49

7. 污染防治措施及其技术经济论证	8-1

7.1. 污染防治措施情况汇总	8-1

7.2. 废气污染防治措施及其技术经济分析	8-2

7.3. 废水污染防治措施及其技术经济分析	8-5

7.4. 固体废物污染防治措施及其技术经济分析	8-5

7.5. 噪声治理措施、达标情况及运行费用经济分析	8-6

7.6. 环保投资及效益分析	8-7

7.7. 进一步减缓污染的对策	8-8

8. 污染物总量控制分析	9-1

8.1. 污染物总量控制基本原则	9-1

8.2. 总量控制对象	9-1

8.3. 污染物排放总量情况	9-1

9. 项目建设可行性分析	9-1

9.1. 政策符合性分析	9-1

9.2. 选址合理性分析	9-9

9.3. 小结	9-21

10. 环境管理与监测计划	10-1

10.1. 环境管理与机构设置	10-1

10.2. 环境监测计划要求	10-11

10.3. 小结	10-14

11. 结论与建议	11-1

11.1. 评价结论	11-1

11.2. 措施与建议	11-7

附件：

1、项目环评委托书......................................................................................................................附件-1

2、环境影响评价材料确认书......................................................................................................附件-2

3、环境影响评价公开承诺书......................................................................................................附件-3

4、材料真实性承诺书..................................................................................................................附件-4

5、营业执照..................................................................................................................................附件-5

6、企业变更情况证明..................................................................................................................附件-6

7、项目备案文件..........................................................................................................................附件-7

8、项目土地手续..........................................................................................................................附件-8

9、现有环保手续..........................................................................................................................附件-9

10、废水处理协议......................................................................................................................附件-25

11、固废处理协议......................................................................................................................附件-30

12、应急预案备案.....................................................................................................................附件-35

13、区域削减源.........................................................................................................................附件-37

14、园区审查意见.....................................................................................................................附件-38

15、建设项目环评审批基础信息表。

# 总则

## 编制依据

### 法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第104号）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29 修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修正）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26修订）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26修订）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018.8.31）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016.5.16修订）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2021.6.10）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2011年修订）；

- 国务院令第776号《节约用水条例》（2024.3.9）；

- 国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）；

- 国务院第645号令《危险化学品安全管理条例》（2013.12.7修订）；

- 生态环境部第4号令《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；

- 国务院令第736号《排污许可管理条例》（2021.3.1实施）；

- 《排污许可管理办法（试行）》（2019.8.22）；

- 环境保护部第34号令《突发环境事件应急管理办法》（2015.4.16，2015年6月5日起施行）；

- 生态环境部部令第19号《碳排放权交易管理办法（试行）》（2021.2.1实施）；

- 生态环境部、自然资源部《关于印发<建设用地土壤污染责任人认定暂行办法>的通知》（环土壤〔2021〕12号）；

- 国务院第748号令《地下水管理条例》（2021.12.1实施）；

- 《危险废物转移管理办法》（部令第23 号）；

- 国务院令776号《节约用水条例》（2024年5月1日实施）；

- 《山东省水污染防治条例》（2018.9.21修订）；

- 《山东省大气污染防治条例》（2018.12.07修正）；

- 《山东省土壤污染防治条例》（2020 年1 月1 日）；

- 《山东省环境噪声污染防治条例》（2018.1.23）；

- 《山东省环境保护条例》（2018.11.30修正）；

- 《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（2018.1.23修订）；

- 《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》（2018.1.23修正）；

- 《山东省节约用水办法》（2018.1.24修订）；

- 《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018.1.24修订）。

### 政策规划

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021.3）；

- 国办发[2024]7号《国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》；

- 国发[2023]24号《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》；

- 国办发[2022]15号《国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知》（2022.5.4）；

- 国发[2021]33号《“十四五”节能减排综合工作方案》（2021.12.28）；

- 国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015.4.2）；

- 国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016.5.28）；

- 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（2020.2.26）；

- 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》（2020.3.3）；

- 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021.11.7）；

- 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）；

- 环环评[2023]52号《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》（2023.9.20）；

- 环环评[2020]65号《关于加强产业园区规划环境影响评价的通知》（2020.11.13）；

- 环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7.3）；

- 环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.8.7）；

- 环发[2015]4号《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（2015.7.17）；

- 发改环资[2021]1524号《国家发展改革委等部门关于印发<“十四五”全国清洁生产推行方案>的通知》；

- 工信部联原[2022]34号《六部门联合印发关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》；

- 环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》；

- 环办监测[2023]5号《关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》；

- 环监测[2024]17号《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》；

- 环办监测函[2016]1686号《关于加强化工企业等重点污染排污单位特征污染物监测工作的通知》；；

- 环办环评[2017]84号《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》；

- 环环评[2022]26号《关于印发<“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案>的通知》；

- 环办大气函[2017]1709号《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》；

- 环保部公告2017年第43号《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》；

- 环大气[2024]6号《关于进一步优化重污染天气应对机制的指导意见》；

- 环大气[2019]53号关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知；

- 环大气[2021]65号《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》；

- 环土壤[2019]25号《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（2019.3.28）；

- 环办土壤函[2018]168号《重点行业企业用地调查系列工作手册》（2018.10.24）；

- 环土壤[2021]120号《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（2021.12.31）；

- 《石油和化学工业“十四五”发展指南》；

- 环大气[2023]1号关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知；

- 环大气[2023]73号《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》；

- 环固体[2019]92号《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》；

- 环环监[2018]25号关于印发《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》的通知；

- 环办环评[2018]18号《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》；

- 环环评[2020]19号《关于固定污染源排污限期整改有关事项的通知》；

- 环环评[2020]48号《生态环境部关于严惩弄虚作假提高环评质量的意见》；

- 环环评[2021]45号《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》；

- 环办土壤[2020]23号《关于加强土壤污染防治项目管理的通知》（2020.8.27）；

- 生态环境部公告2021年第1号《关于发布<重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）>的公告》（2021.1.4）；

- 关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）；

- 鲁政发[2016]37号《山东省人民政府关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》（2016.12.31）；

- 鲁政办字[2015]231号《山东省人民政府办公厅关于加强安全环保节能管理加快全省化工产业转型升级的意见》（2015.12.11）；

- 鲁政发[2020]6号《山东省人民政府关于加强和规范事中事后监管的实施意见》；

- 鲁政办字[2020]50号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省突发环境事件应急预案的通知》；

- 鲁政办字[2015]259号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省危险化学品企业安全治理规定的通知》（2015.12.18）；

- 鲁环函[2012]179号《山东省扬尘污染防治管理办法》有关问题的通知（2012.4.13）；

- 鲁环发[2020]30号《关于印发山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见的通知》（2020.6.30）；

- 鲁环发[2019]146号《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（2019.12.13）；

- 鲁环字[2021]8号《山东省生态环境厅关于进一步做好挥发性有机物治理工作的通知》；

- 鲁环发[2021]5号《山东省生态环境厅关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的实施意见》；

- 鲁政办[2023]1号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省新污染物治理工作方案的通知》；

- 鲁环发[2022]5号《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法（试行）》；

- 鲁环发[2024]2号《生态环境损害赔偿管理规定》；

- 鲁政办字[2021]57号《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》；

- 鲁政办字[2021]98号《山东省人民政府办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的若干措施的通知》；

- 鲁政办字[2022]9号《山东省人民政府办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》；

- 鲁发改工业[2022]255号《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（2022.3.31）；

- 鲁发改工业[2023]34号《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》；

- 《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》；

- 鲁环委[2022]1号《山东省生态环境委员会关于印发〈山东省贯彻落实中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见的若干措施〉的通知》；

- 鲁政办字[2018]102号《山东省人民政府办公厅关于公布第一批化工园区和专业化工园区名单的通知》（2018.6.26）；

- 鲁工信发[2022]5号文《关于印发山东省化工行业投资项目管理规定的通知》（2022年10月10日）；

- 鲁政办字[2017]168号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省化工园区认定管理办法的通知》（2017.10.27）；

- 鲁环办函[2015]12号《关于认真贯彻实施环境保护部“五个办法”的通知》（2015.1.13）；

- 鲁政发[2021]5号《山东省人民政府关于印发山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（2021.4.25）；

- 鲁环发[2019]113号《山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见》（2019.5.28）；

- 鲁政字[2020]269号《山东省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》；

- 鲁政发[2021]5号《山东省人民政府关于印发山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》；

- 鲁政发[2021]12号《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》；

- 鲁政字[2021]168号《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”自然资源保护和利用规划的通知》；

- 鲁环发[2019]132号《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（2019.9.2）；

- 鲁环发[2019]134号《山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定》（2019.9.9）；

- 鲁环字[2023]55号《山东省生态环境厅关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》；

- 鲁环发[2020]4号《山东省生态环境厅山东省自然资源厅关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》（2020.1.16）；

- 鲁环发[2020]5号《山东省生态环境厅 山东省自然资源厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位管理工作的通知》（2020.1.16）；

- 鲁环发[2022]12号《山东省生态环境厅关于印发山东省固定污染源自动监控管理规定的通知》（2022.7.27）；

- 鲁化安转办[2020]40号《山东省化工专项行动办公室印发<关于提升全省化工行业本质安全水平若干措施>的通知》；

- 鲁环发[2020]29号《关于进一步加强危险废物污染防治工作的指导意见》（2020.6.22）；

- 鲁环字[2023]55号《山东省生态环境厅关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》；

- 鲁环发[2020]48号《山东省生态环境厅关于进一步深化环评“放管服”改革的若干意见》；

- 鲁环字[2021]92号《东省生态环境厅关于落实<排污许可管理条例>的实施意见（试行）》；

- 鲁工信化工[2023]266号《关于印发<山东省化工园区管理办法>的通知》；

- 鲁环字[2021]58号《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》；

- 鲁安办字[2023]61号《山东省关于进一步加强化工企业环保设备设施安全风险管控工作的通知》；

- 鲁环发[2023]14号《关于印发山东省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》；

- 鲁环发[2023]18号《关于印发山东省“十四五”噪声污染防治行动计划的通知》；

- 山东省人民政府办公厅《关于加快推动全省化工园区高质量发展的意见》（鲁政办字〔2024〕13号）；

- 《生态环境损害赔偿管理规定》（鲁环发〔2024〕2号）；

- 《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》；

- 《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）》；

- 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》；

- 《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》；

- 《山东省“十四五”生态环境保护规划》；

- 《山东省化工产业“十四五”发展规划》；

- 《山东省扬尘污染综合整治方案》（2019.5.8）；

- 《淄博市人民政府办公室关于划定<淄博市大气污染物排放控制区>的通知》（淄政办字[2021]66号）；

- 《淄博市“十四五”生态环境保护规划》；

- 《淄博市人民政府关于印发淄博市工业“十四五”规划的通知》（淄政字[2022]48号）；

- 《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号）；

- 《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市打好小清河流域及沂河水污染防治攻坚战作战方案的通知》（淄政办字[2019]23号）；

- 《关于做好严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的函》（淄环函[2021]28号）；

- 《淄博市饮用水水源保护区划分方案》的通知（淄环发[2019]46号）；

- 《关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字[2021]49号）；

- 《淄博市生态环境委员会办公室关于印发<淄博市“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（淄环委办[2021]24号）；

- 《淄博市生态环境委员会办公室关于印发<全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案>的通知》（淄环委办[2022]10号）；

- 《淄博市生态环境委员会办公室关于印发<淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案>的通知》（淄环委[2022]1号）；

- 《淄博市污染源自动监控条例》（2022年3月1日）；

- 《关于开展全市纳入排污许可管理企业自动监控设施安装工作的通知》（淄环委办[2021]45号）

- 《淄博市生态环境委员会办公室关于印发<淄博市空气环境质量“退末位”工作方案>的通知》（淄环委办[2022]20号）；

- 《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展2023年重点工作任务的通知》（淄政办字[2023]15号）。

### 环评技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 石油化工建设项目》（HJ/T89-2003）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 中华人民共和国生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2020.11.30）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

- 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

- 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（公告2017年第72号）；

- 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

- 《污水监测技术规范（HJ 91.1-2019》（部分代替HJ/T91-2002）；

- 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

- 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

- 《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）；

- 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；

- 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

- 《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042- 2014）；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》；

- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） ；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

- 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

- 《危险化学品目录》（2015版）；

- 《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）；

- 《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生坏境的危害》（GB30000.28-2013）；

- 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）；

- 《大气污染防治先进技术汇编》；

- 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

- 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（2019. 6.26）；

- 《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》；

- 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013. 5.24）；

- 《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；

- 《石油化工环境保护设计规范》（SH/T 3024-2017）；

- 《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018版）；

- 《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T50483-2019）；

- 环保部公告[2018]14号企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）；

- 《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）；

- 《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）；

- 《突发环境事件应急监测技术指南》（DB37/T 3599-2019）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017） ；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

- 《关于印发2021年<国家先进污染防治技术目录（大气污染防治、噪声与振动控制领域）>的通知》（环办科财函[2021]607号）。

### 项目依据

- 40000吨/年烯基琥珀酸酐项目环评委托书；

- 40000吨/年烯基琥珀酸酐项目备案证明；

- 40000吨/年烯基琥珀酸酐项目简介；

- 40000吨/年烯基琥珀酸酐项目公众参与说明；

- 山东国润新材料科技有限公司现有环评审批及验收意见；

- 齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书；

- 关于《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》的审查意见》（淄环审[2024]号）。

## 评价目的、评价原则与评价重点

### 评价目的

通过对工程所在的评估区环境现状调查与评价，摸清项目所在地环境质量现状，结合国家产业政策、当地城市发展规划、环境功能区划以及厂址周围环境状况等，分析该工程与产业政策及相关规划的符合性。通过对工程的分析，达到以下目的：

1、在对工程所在地环境现状进行调查与评价的基础上，选择适当的评价因子，分析工程投产后对环境的正负效应，论证工程环保措施在技术上的可行性和经济上的合理性，提出污染物总量控制和防止污染的措施及建议，为环境管理决策和工程设计提供依据；

2、分析工程对产业政策及规划的符合性；

3、从环保角度分析项目的可行性和建设的合理性。

### 评价原则

1、评价认真贯彻执行“达标排放”、“污染物排放总量控制”、“节约用水”、“节能减排”以及是否符合城市、行业规划等环境保护政策；

2、在保证评估工作质量的前提下，尽可能利用已有的资料和近期项目区域已建、在建项目的环评资料，进行必要的补充调查、试验和监测；

3、环境影响评估要坚持为工程建设的决策服务，为环境管理服务，注重环评工作的政策性、针对性、公正性及实用性；

4、预测环境影响时，采用通用、成熟简便并能够满足准确度要求的、本地区已经使用过的方法，以数学模式法为主，结果类比调查和专业判定；

5、按照环境影响评价技术导则进行评价。

### 评价重点

根据拟建项目排污特点及周边地区环境特征，本次评价以工程分析为基础，以环境空气影响评价、地下水环境影响评价、土壤环境影响评价、环境风险评价及污染物防治措施经济技术论证为评价工作重点。

## 评价工作等级、范围和重点保护目标

### 评价等级

根据《环境影响评价技术导则》要求，结合项目所处地理位置、环境功能区划要求及项目特点，确定本项目的环境影响评价工作等级。

（1）大气环境评价等级

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求的估算模式对项目污染物的排放进行估算。本次评价以排放量大、环境质量标准严格的污染物为选取标准，对项目主要污染物的最大影响程度和最远影响范围进行估算。

根据大气环境影响评价章节项目评价等级确定情况表5.2-2估算结果，项目装置区排放的无组织非甲烷总烃最大地面浓度占标率最高，P非甲烷总烃=7.85%，1%≤P非甲烷总烃＜10%，本项目为化工项目，编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级，因此本项目大气环境评价等级为一级。

（2）地表水环境评价等级

拟建项目真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，外排水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准及金山污水处理场进水水质要求，排入金山污水处理场深度处理，最终通过齐鲁石化排海管线排放至小清河，本项目无直接外排废水，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为“三级B”。

（3）地下水环境评价等级

拟建项目类别为Ⅰ类，地下水敏感程度为较敏感，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），拟建项目地下水环境影响评价等级判定为一级。

（4）声环境评价等级

本项目所在区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）规定，本评价确定声环境影响评价工作等级为三级。

（5）土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“附录A”表A.1，本项目属于“石油、化工：石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造”，属于“Ⅰ类”项目，项目区占地面积为5hm2≤5.3892hm2＜10hm2，属于“小型”建设项目，项目东侧200m范围内现状存在耕地等敏感目标，土壤环境敏感程度为敏感，根据HJ964-2018“表4污染影响型环境影响评价等级划分表”，本项目土壤评价等级为一级。

（6）环境风险评价等级

项目涉及的危险物质数量与临界量比值Q的范围为1≤Q=3.665＜10，行业及生产工艺M值为M1，判定危险物质及工艺系统危险性分级为P2。环境空气敏感程度分级为E2，地表水敏感程度分级为E3，地下水敏感程度分级为E2。根据P及E值判定环境空气风险潜势为Ⅲ、地表水环境风险潜势为Ⅲ、地下水环境风险潜势为Ⅲ。根据导则要求，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，即Ⅲ，因此项目环境风险评价等级为二级。

（7）生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），项目符合淄博市生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

表1.3-1  环境影响评价等级判定表

| 专题 | 等级的判据 | 等级确定 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 项目装置区排放的无组织非甲烷总烃最大地面浓度占标率最高，P非甲烷总烃=7.85%，1%≤P非甲烷总烃＜10%，本项目为化工项目，编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级，因此本项目大气环境评价等级为一级 | 一级 |
| 地表水 | 属于水污染影响型项目，且不直接向地表水体外排废水 | 三级B |
| 地下水 | Ⅰ类项目，地下水环境敏感 | 一级 |
| 土壤 | Ⅰ类项目，占地规模为中型，周边土壤敏感 | 一级 |
| 声环境 | 项目厂址位于3类功能区 | 三级 |
| 环境风险 | 环境空气风险潜势为Ⅲ、地表水环境风险潜势为Ⅲ、地下水环境风险潜势为Ⅲ | 二级 |
| 生态环境 | 项目符合淄博市生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目 | 生态影响简单分析 |

### 评价范围和重点保护目标

根据工程特点、厂址周围的环境状况及人群分布情况，根据评价等级结果，并结合工程特点及建设项目所在区域环境特征，确定各评价要素的评价范围，详见表1.3-2。

表1.3-2  评价范围和重点保护目标

| 项目 | 评价范围 |  | 重点保护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 以厂址为中心边长5km的矩形区域 |  | 厂址周围居民区等敏感目标 |
| 地表水 | 金山污水处理场排污口上游500m至下游1000m处 |  | 小清河 |
| 地下水 | 评价区南部至分水岭，东部以金岭断裂为界，西北至湖田向斜，西南至四角坊断裂，为整个湖田水文地质单元，评价区面积约48.1m2 |  | 浅层地下水 |
| 噪声 | 厂界外200m范围 |  | 厂址周围居民区 |
| 土壤 | 厂区占地范围及厂界外1km范围内 |  | 项目区周边建设用地 |
| 环境风险 | 大气 | 项目区边界外5km范围 | 评价区内各单位及村庄人群 |
|  | 地表水 | 厂区雨水排口与乌河交汇处至下游2000m之间的河段 | 乌河 |
|  | 地下水 | 评价区南部至分水岭，东部以金岭断裂为界，西北至湖田向斜，西南至四角坊断裂，为整个湖田水文地质单元，评价区面积约48.1m2 | 第四系松散孔隙水和奥陶系灰岩裂隙水混合水 |

项目大气环境影响的区域内有周围村庄等大气环境保护目标，区域内无自然保护区及其它需要特殊保护的地区。项目评价区域内的环境敏感目标见表1.3-3，项目周边关系及敏感目标分布图见图1.3-1。

表1.3-3  厂址周围主要保护目标

| 名称 | 坐标° |  | 保护对象 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） | 人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N |  |  |  |  |  |
| 业旺西 | 118.179652 | 36.749957 | 居民 | 大气环境二类区、环境风险 | E | 420 | 1236 |
| 业旺东 | 118.182871 | 36.751263 | 居民 |  | E | 780 | 816 |
| 于家村 | 118.197408 | 36.738591 | 居民 |  | E | 2500 | 180 |
| 边家村 | 118.179126 | 36.740706 | 居民 |  | E | 1100 | 339 |
| 王寨 | 118.193042 | 36.74631 | 居民 |  | E | 1500 | 2477 |
| 韩家村 | 118.176278 | 36.741575 | 居民 |  | SE | 850 | 760 |
| 马家村 | 118.187495 | 36.741050 | 居民 |  | SE | 1600 | 130 |
| 路口村 | 118.182613 | 36.740603 | 居民 |  | SE | 1300 | 345 |
| 山东化工职业学院 | 118.184469 | 36.768454 | 师生 |  | NE | 2300 | 350 |
| 汞山生活区 | 118.182565 | 36.765452 | 居民 |  | NE | 2180 | 110 |
| 洋浒崖村 | 118.201013 | 36.738505 | 居民 | 环境风险 | ESE | 2700 | 380 |
| 左庄村 | 118.206517 | 36.739537 | 居民 |  | ESE | 3000 | 323 |
| 西张村 | 118.211839 | 36.722374 | 居民 |  | SE | 4470 | 438 |
| 西刘村 | 118.197548 | 36.711297 | 居民 |  | SE | 4520 | 653 |
| 边河 | 118.183654 | 36.703556 | 居民 |  | SSE | 4850 | 2671 |
| 金阳村 | 118.175683 | 36.707581 | 居民 |  | S | 4450 | 463 |
| 小寨村 | 118.169589 | 36.701251 | 居民 |  | S | 5000 | 362 |
| 赵庄村 | 118.166155 | 36.707237 | 居民 |  | S | 4500 | 584 |
| 田旺村 | 118.161091 | 36.704141 | 居民 |  | S | 4870 | 565 |
| 徐旺村 | 118.160405 | 36.713774 | 居民 |  | SSW | 3800 | 350 |
| 吴胡同 | 118.154418 | 36.709267 | 居民 |  | SSW | 4570 | 455 |
| 涧西 | 118.150792 | 36.710953 | 居民 |  | SSW | 4400 | 464 |
| 唐炳村 | 118.147122 | 36.732521 | 居民 |  | SW | 2800 | 450 |
| 张炳村 | 118.139569 | 36.732968 | 居民 |  | SW | 3250 | 550 |
| 高炳西村 | 118.139827 | 36.741979 | 居民 |  | WSW | 3200 | 600 |
| 高炳东村 | 118.141425 | 36.742048 | 居民 |  | W | 2700 | 650 |
| 梁鲁村 | 118.132547 | 36.735028 | 居民 |  | WSW | 3300 | 420 |
| 四角方村 | 118.118627 | 36.724369 | 居民 |  | WSW | 5000 | 260 |
| 河庄村 | 118.118498 | 36.743079 | 居民 |  | W | 4400 | 420 |
| 东高村 | 118.124291 | 36.757762 | 居民 |  | WNW | 4160 | 370 |
| 炒米村 | 118.131630 | 36.764157 | 居民 |  | WN | 3800 | 450 |
| 大高村 | 118.115451 | 36.752914 | 居民 |  | WNW | 4900 | 360 |
| 辛安店村 | 118.160636 | 36.794887 | 居民 |  | N | 4950 | 1350 |
| 地表水 | 小清河（纳污水体） |  |  | V类 | N | 42000 | -- |
|  | 乌河 |  |  | V类 | NE | 10000 | -- |
|  | 淄河 |  |  | V类 | SE | 6400 | -- |
| 生态 | 汞山生物多样性维护生态保护红线区 |  |  | 一类生态保护红线区、大气环境二类区 | NE | 1250 | -- |
| 地下水 | 厂址周围48.1km2范围 |  |  | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | — | — | — |
|  | 大武地下水富集区 |  |  |  | — | — | — |
|  | 刘征水源地保护区 |  |  |  | — | — | — |
|  | 湖田富水区 |  |  |  | — | — | — |
| 声环境 | 厂界外1m及周边200m范围内的敏感点 |  |  | 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）3类 |  |  |  |
| 土壤 | 厂区占地范围及厂界外1km范围内 |  |  | GB36600-2018第一类及第二类用地、GB15618-2018筛选值 |  |  |  |

## 环境影响因素识别与评价因子筛选

根据工程的特征、阶段（生产期）和所处区域的环境特征，全面分析判别本项目建设对环境可能产生影响的因素、影响途径，初步估算影响程度。通过筛选确定本次评价重点和评价因子。

### 环境影响因素识别

施工期和运营期环境影响因素识别情况分别见表1.4-1和表1.4-2。

表1.4-1  施工期主要环境影响因素一览表

| 名称 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土地平整、挖掘，土石方、建材运输、存放、使用 | 扬尘 |
| 水环境 | 清洗车辆废水、施工人员生活废水等 | CODcr、BOD、氨氮、SS |
| 声环境 | 施工机械、车辆作业噪声 | 噪声 |
| 生态环境 | 土地平整、挖掘及工程占地 | 水土流失、植被破坏 |
|  | 土石方、建材堆存 | 占压土地等 |

表1.4-2  运营期工程主要环境影响因素一览表

| 名称 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本污染物 | 特征污染物 |
| 环境空气 | 有组织废气 | 颗粒物、NOX、SO2 | VOCs（以非甲烷总烃计） |
|  | 无组织废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） |  |
| 水环境 | 热水系统废水 | CODcr、SS、全盐量 |  |
|  | 真空泵废水 | CODcr、SS |  |
|  | 循环排污水 | CODcr、SS、全盐量 |  |
|  | 滤网清洗废水 | CODcr、SS、石油类 |  |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、氨氮、SS |  |
| 固体废物 | 生产区废物 | 废吸附剂、废干燥剂、滤渣、残液、废催化剂、废滤网、废瓷球、废机油、污水池废油、污水池污泥、洗气塔废碱液、废导热油、废包装袋 |  |
|  | 职工生活垃圾 | 生活垃圾 |  |
| 声环境 | 各类泵、风机等噪声 | LeqdB（A） |  |
| 土壤环境 | 生产区、罐区，大气沉降及垂直入渗 | 石油烃 |  |

### 评估因子筛选

针对上述环境影响因子的识别与确定，环境影响因子的识别见表1.4-3，评估因子的确定见表1.4-4。

表1.4-3  环境影响因子识别表

| 环境要素 | 环境影响因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 废气 | 噪声 | 固体废物 |
| 环境空气 | — | 有影响 | — | 有影响 |
| 地表水 | 有影响 | — | — | 有影响 |
| 地下水 | 有影响 | — | — | 有影响 |
| 土壤 | 有影响 | 有影响 | — | 有影响 |
| 声环境 | — | — | 有影响 | — |
| 环境风险 | 有影响 | 有影响 | － | 有影响 |

表1.4-4  评价因子确定表

| 环境因素 | 主要排放源 | 监测因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | DA001排气筒 | 基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； 特征污染物：VOCs（以非甲烷总烃计） | PM10、PM2.5、VOCs（以非甲烷总烃计）、SO2、NO2 |
|  | DA005排气筒 |  |  |
|  | 装置无组织排放 |  |  |
| 地表水 | 生产装置 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、总铬、镍、锑、钴、铊、锰、全盐量、悬浮物、总有机碳、可吸附有机卤化物等，同时测定各监测断面的流速、流量、河宽、水深、水温 | -- |
| 地下水 | 跑冒滴漏可能引起的渗漏 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铁、锰、高锰酸盐指数、CODcr、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、氟化物、总大肠菌数、菌落总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、石油类 | 石油类、COD |
| 环境噪声 | 各类风机等设备 | LeqA | LeqA |
| 土壤 | 废气、废水、固废 | 建设用地：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃 农用地：pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃 | 石油烃 |
| 环境风险 | 废气、废水、固废 | -- | CO |

## 评价标准

### 环境质量标准

环境影响评价环境质量执行标准见表1.5-1，各标准具体见表1.5-2～1.5-7。

表1.5-1  环境质量标准

| 项目 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐数值 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类、第二类用地筛选值、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值 |

表1.5-2  环境空气质量标准限值

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 日平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 60μg/m3 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 日平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 40μg/m3 |  |
| PM10 | 1小时平均 | 450μg/m3 |  |
|  | 日平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 70μg/m3 |  |
| CO | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| PM2.5 | 日平均 | 75μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 35μg/m3 |  |
| NOx | 1小时平均 | 250μg/m3 |  |
|  | 日平均 | 100μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 50μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

表1.5-3  地表水质量标准V类标准限值  单位：除pH值外，mg/L

| 项目 | pH | CODCr | BOD5 | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6～9 | ≤40 | ≤10 | ≤2 | ≤1.0 |
| 项目 | 挥发酚 | 硝酸盐（以N计） | 硫酸盐 | 铜 | 铅 |
| 标准限值 | ≤0.1 | ≤10 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.1 |
| 项目 | 砷 | 汞 | 镉 | 氯化物 | 总磷 |
| 标准限值 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤250 | ≤0.4 |
| 项目 | 锌 | 氟化物 | 六价铬 | 总氮 | -- |
| 标准限值 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.1 | ≤2.0 |  |

表1.5-4  地下水质量Ⅲ类标准限值  单位：除pH值外，mg/L

| 项目 | pH | 总硬度 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硫酸盐 | 挥发性酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤3.0 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤250 | ≤0.002 |
| 项目 | 氯化物 | 氟化物 | 溶解性总固体 | 铅 | 六价铬 | 汞 | 镍 | 锰 |
| 标准 | ≤250 | ≤1.0 | ≤1000 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.02 | ≤0.10 |
| 项目 | 总大肠菌群数 | 锌 | 氰化物 | 铜 | 砷 | 菌落总数（CFU/Ml） | -- | -- |
| 标准 | ≤3.0 | ≤1.00 | ≤0.05 | ≤1.00 | ≤0.05 | 100 | -- | -- |

表1.5-5  声环境质量标准限值  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

表1.5-6  建设用地土壤污染风险管控标准  单位mg/kg

| 项目 | 第一类用地 筛选值 | 第二类用地 筛选值 | 项目 | 第一类用地 筛选值 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉 | 20 | 65 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 |
| 汞 | 8 | 38 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 |
| 砷 | 20 | 60 | 苯 | 1 | 4 |
| 铜 | 2000 | 18000 | 氯苯 | 68 | 270 |
| 铅 | 400 | 800 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 镍 | 150 | 900 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 |
| 六价铬 | 3.0 | 5.7 | 乙苯 | 7.2 | 28 |
| 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 氯甲烷 | 12 | 37 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 |
| 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 邻二甲苯 | 222 | 640 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 硝基苯 | 34 | 76 |
| 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 苯胺 | 92 | 260 |
| 顺1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 2-氯酚 | 250 | 2256 |
| 反1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 |
| 二氯甲烷 | 94 | 616 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 |
| 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 苯并[k]荧蒽 | 5.5 | 151 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 䓛 | 490 | 1293 |
| 四氯乙烯 | 11 | 53 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 1.5 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 15 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 萘 | 25 | 70 |
| 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 石油烃 | 826 | 4500 |

表1.5-7  农用地土壤污染风险管控标准  单位mg/kg

| 项目 | 筛选值（pH>7.5） |
| --- | --- |
| 镉（其他） | 0.6 |
| 汞（其他） | 3.4 |
| 砷（其他） | 25 |
| 铜（其他） | 100 |
| 铅（其他） | 170 |
| 铬（其他） | 250 |
| 镍 | 190 |
| 锌 | 300 |

### 污染物排放标准

拟建项目环境影响评价污染物排放执行标准见表1.5-8，各标准具体见表1.5-9～1.5-12。

表1.5-8  污染物排放标准

| 项目 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs（以非甲烷总烃计）、马来酸酐执行《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段排放限值、表2中排放限值 |
|  |  | 颗粒物、SO2、NOX排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求 |
|  | 无组织 | VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值要求 |
| 废水 |  | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准 |
|  |  | 金山污水处理场进水水质要求 |
| 固废 |  | 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 3类标准 |

1、废气

（1）有组织废气

拟建项目工艺不凝气经洗气塔预处理后同储罐呼吸废气、装车废气、危废暂存间废气等经尾气收集总管收集后进入新建蓄热式催化氧化装置处理，处理后经1根25m高DA005排气筒排放；燃气导热油炉排气筒SO2、NOX、颗粒物经现有20m排气筒DA001排放。

DA005排气筒VOCs（以非甲烷总烃计）、马来酸酐执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段排放限值、表2中排放限值；DA001排气筒废气SO2、NOX、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求。

表1.5-9  有组织废气污染物排放标准

| 排放源 | 污染物 | 排放浓度限值（mg/m3） | 排放速率限值（kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA005排气筒 | 马来酸酐 | 10 | -- | 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段排放限值、表2中排放限值 |
|  | VOCs | 60 | 3.0 |  |
|  | 颗粒物 | 10 | -- | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求 |
|  | 二氧化硫 | 50 | - |  |
|  | 氮氧化物 | 100 | -- |  |

（2）无组织废气

厂界无组织VOCs（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值。

表1.5-10  无组织废气污染物排放标准

| 污染物 | 排放限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| VOCs | 2 | 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值 |

同时厂区内VOCs还需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放控制措施相关要求。

2、废水

拟建项目真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，经“一企一管”排入园区金山污水处理场，最终通过齐鲁石化排海管线排放至小清河。项目废水执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准，并满足金山污水处理场纳管标准要求，废水排放标准见表1.5-11。

表1.5-11  废水排放标准   单位：mg/L，pH无量纲

| 排放口名称 | 污染物指标 | GB31571-2015 | 金山污水处理场 纳管标准 | 拟建项目执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水总排口DW001 | pH | -- | 6~9 | 6~9 |
|  | 悬浮物 | -- | 100 | 100 |
|  | COD | -- | 500 | 500 |
|  | 氨氮 | -- | 15 | 15 |
|  | 总磷 | -- | 4 | 4 |
|  | 总氮 | -- | 30 | 30 |
|  | 氟化物 | 20 | 1.5 | 1.5 |
|  | 挥发酚 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 总氰化物 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 石油类 | 20 | 15 | 15 |
|  | 汞 | 0.05 | 0.001 | 0.001 |
|  | 醇类 | -- | 100 | 100 |
|  | 植物油 | -- | 30 | 30 |
|  | 氯离子 | -- | 1000 | 1000 |

3、噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。执行标准见表1.5-12。

表1.5-12  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 65dB（A） | 55dB（A） |

4、固废

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

## 区域相关规划

拟建项目位于齐鲁化学工业区主片区，项目占地属于工业用地，用地符合《淄博市国土空间总体规划（2021-2035）》要求，详见图1.6-1。

### 齐鲁化学工业区规划

本项目位于齐鲁化学工业区，齐鲁化学工业区位于淄博市临淄区西部。2017年，齐鲁化学工业区管委会组织编制了《齐鲁化学工业区总体发展规划（2017-2025）》，并委托编制了《齐鲁化学工业区环境影响报告书》，并于2017年12月25日取得原淄博市环境保护局出具的《关于齐鲁化学工业区管委会齐鲁化学工业区环境影响报告书的审查意见》（淄环审[2017]58号），园区规划面积61.51km2。

2018年6月26日，山东省政府办公厅印发《关于公布山东省第一批化工园区和专业化工园区的通知》（鲁政办字[2018]102 号），齐鲁化学工业区属于第一批化工园区，起步区面积44.44平方公里（上报园区面积中符合城乡规划和土地利用规划等上位规划的面积），东至溡源路（北段）、辛泰铁路（中段）、淄江路（南段），西至临淄界，南至新S102省道，北至临淄大道。 拟建项目位于起步区范围内。齐鲁化学工业区起步区范围图见图1.6-2。

齐鲁化学工业区于2021年委托编制《齐鲁化学工业区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》，并于2021年4月8日取得淄博市生态环境局出具的《关于<齐鲁化学工业区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书>的审查意见》（淄环审[2021]19号）。根据审查意见，齐鲁化学工业区规划范围为北起张辛路、胶济铁路，南至102省道、齐鲁石化厂区南边界，西至临淄区边界（包含淄博市人民政府将天辰齐翔尼龙新材料项目张店用地区域纳入齐鲁化工区规划范围的705亩），东至清田路、辛化路，总面积36.50km2。

根据淄博市人民政府《关于张店东部化工区扩区有关问题的批复》，在齐鲁化学工业区现有36.50km2基础上，将烯烃路以东、冯官路以西、工业园中路以北、一诺威公司以南区域的1.834km2纳入齐鲁化学工业区。在此基础上，齐鲁化学工业区委托编制《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书》，并于2022年5月9日取得淄博市生态环境局出具的《关于<齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书>的审查意见》（淄环审[2022]47号）。根据审查意见，齐鲁化学工业区规划范围为北起张辛路、胶济铁路，南至102省道、齐鲁石化厂区南边界，西至烯烃路，东至清田路、辛化路，总面积 38.334km2。

根据鲁化安转办[2023]20号《关于同意齐鲁化学工业区扩区的函》，齐鲁化学工业区扩区调整后总面积26.22平方公里，四至范围调整为：北至临淄大道(西段)乙烯联合化工区北边界(东段)，南至横四路及齐鲁石化厂区边界，西至临淄界(北段)规划烯烃路（南段），东至铁山支线（北段）辛化路（南段）。

《山东省人民政府办公厅关于印发山东省化工园区扩区管理办法（试行）的通知》（鲁政办字[2022]118号）中提出“省政府原则上不再新认定化工重点监控点，有条件的县（市、区）可将已认定公布的化工重点监控点逐步并入园区管理”。齐鲁化学工业区管委会为了积极响应省政府号召，与现行上层位规划相协调，对园区进行扩区，将临淄区内重点监控点山东睿霖高分子材料有限公司（原淄博睿霖化工有限公司）并入园区管理。齐鲁化学工业区管委会组织石油和化学规划研究院编制了《齐鲁化学工业区总体发展规划(2023-2035年)》，委托编制了《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》，并于2024年3月12日取得淄博市生态环境局出具的《关于<齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书>的审查意见》（淄环审[2024]号）。根据审查意见，齐鲁化学工业区规范范围、产业定位如下：

规划范围：园区规划面积33.51km2，共两个片区，主片区：东至铁山支线（北段）辛化路（南段）、西至临淄界（北段）规划烯烃路（南段）、南至横四路及齐鲁石化厂区边界、北至临淄大道（西段）乙烯联合化工区北边界（东段），规划面积31.90km2；北部片区：东至辛河路、西至敬仲镇蔡店村、南至凤凰镇史家村、北至308国道，规划面积1.61km2。

产业定位：园区规划主导产业为石油化工产业、精细化工产业。

项目位于齐鲁化学工业区起步区范围内，所在地属于工业用地，项目用地满足齐鲁化学工业区土地利用规划的要求。

拟建项目在山东国润新材料现有厂区内建设，项目建设区域位于齐鲁化学工业区规划范围内，项目占地属于工业用地，项目用地满足齐鲁化学工业区土地利用规划的要求。齐鲁化学工业区总体发展规划-土地利用规划图见图1.6-3。

拟建项目为化工项目，符合齐鲁化学工业区产业定位要求。齐鲁化学工业区总体发展规划-总体空间布局图见图1.6-4。

### 生态保护红线

项目建设地点位于齐鲁化学工业区，根据“临淄区三区三线划定成果”，拟建项目不位于生态保护红线范围内，不占用永久基本农田，符合生态红线要求。

### 水源地规划

根据《淄博市生态环境局淄博市水利局关于印发淄博市饮用水水源保护区划分方案的通知》（淄环发[2019]46号），文件划定刘征水源地等15处水源地为地下水型水源地、太河水库等3处水源地为地表水型水源地。大武地下水富集区不作为饮用水源地管理。本项目距离最近的水源保护区为刘征饮用水水源地保护区，位于项目区南部，其准保护区边界距离项目区约为4.0km，本项目不在刘征饮用水水源保护区范围之内。

# 现有项目工程分析

## 公司概况

山东国润新材料科技有限公司曾用名山东国润石化有限公司，成立于2010年11月17日，于2023年7月24日更名为山东国润新材料科技有限公司，注册资本2000万元整，法定代表人为于宗顺，注册住所为山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区。该公司经营范围为：正己烷、溶剂油【闭杯闪点≤60℃】、混合二甲苯（1，2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯）、1,2,4-三甲基苯、1,2,4,5-四甲苯生产、销售（有效期限以许可证为准）；芳烃橡胶填充油、增塑剂生产、销售等。

山东国润新材料科技有限公司现有两套生产装置，一套为10万吨/年环保型芳烃橡胶填充油生产装置，另一套为5万吨/年塑胶助剂生产装置。

厂址区位图见图2.1-1，地理位置见图2.1-2，项目周边近距离影像关系图见图2.1-3。

## 公司装置环评及“三同时”执行情况

公司现有工程环保手续履行情况见表2.2-1。

表2.2-1  公司现有项目环保手续履行情况一览表

| 环评项目名称 | 主体工程建设内容 | 环评批复文号、单位及批复时间 | 验收单位及验收时间 | 运营情况 | 排污许可申领情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5万吨/年塑胶助剂生产项目 | 包括2万吨/年6#溶剂油生产线、2万吨/年石脑油拔头油生产线，1万吨/年重整油生产线 | 《山东国润石化有限公司5万吨/年塑胶助剂生产项目现状环境影响评估报告》于2017年3月22日由原淄博市环保局进行备案 备案文号：淄环许可【2017】37号 |  | 正常生产 | 于2024年1月16日重新申请并取得排污许可证，排污许可证编号：913703055667228118001P |
| 8吨/小时燃气导热油炉技术改造项目 | 建设1台8吨/小时的燃气导热油炉 | 临环审字【2018】66号 2018年5月28日原淄博市环保局临淄分局审批 | 2019年8月20日自主验收 | 正常生产 |  |
| 10万吨/年环保型芳烃橡胶填充油项目 | 建设环保型芳烃橡胶填充油生产线1条，年产环保型芳烃橡胶填充油10万t/a，副产芳烃油原料5万t/a；同时建设5吨/小时（3.5MW）的导热油炉 | 淄环审【2012】135号 2012年12月31日原淄博市环保局审批 | 淄环验【2016】26号 2016年4月12原淄博市环保局验收 | 10万吨/年环保型芳烃橡胶填充油装置由于经济效益差目前已申报停产 |  |
| 废气经活性炭吸附处理系统 | 建设低温冷凝设备和活性炭吸附设备 | 2021年4月7日填写登记表（备案号：202137030500000078） |  | 正产运行 |  |
| 注：正常情况下使用8吨/小时的燃气导热油炉，5吨/小时（3.5MW）的导热油炉作为备用锅炉。 |  |  |  |  |  |

## 现有工程写作思路

1、现有工程评价将根据现场实际勘察及企业提供资料对现有装置进行评价，现有工程部分首先总体介绍项目组成、总平面布置、公用工程、储运工程等基本情况，再对现有工程主要产品产污环节及污染防治措施进行简要分析；

2、10万吨/年环保型芳烃橡胶填充油由于自2016年已申报停产，不再生产，因此不对其产排污情况进行分析。

3、通过收集近期实际监测数据、在线监测数据、年度执行报告、环评现状报告及验收报告对现有5万吨/年塑胶助剂生产项目进行达标分析和污染物排放量核算，并对比项目总量及排污许可汇总污染物的排放量，说明污染物排放量满足许可情况。

4、综合评价内容，结合现场勘查，找出厂区存在的环保问题并提出整改方案。

## 厂区现有项目回顾性评价

### 厂区现有项目组成

国润新材料现有工程组成详见表2.4-1。

表2.4-1  现有项目组成一览表

| 类别 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 5万吨/年塑胶助剂生产装置 | 装置占地面积379.2m2，露天框架结构，布置精馏塔3座、减压蒸馏塔1座、回流罐、再沸器、冷凝器等设备，6#溶剂油生产装置加工采用2#、3#精馏装置，石脑油拔头油生产装置加工采用1#、2#、3#精馏装置，重整油生产装置加工采用4#减压蒸馏装置； 产能为50000t/a塑胶助剂（正己烷0.7万t/a、6#溶剂油1.3万t/a；6#溶剂油0.4万t/a、120#溶剂油0.4万t/a、140#溶剂油0.4万t/a、200#溶剂油0.8万t/a；芳烃油0.4万t/a、重芳烃油0.6万t/a） |
|  | 10万吨/年环保型芳烃橡胶填充油装置 | 装置占地面积1500m2，露天框架结构，布置分馏塔4座； 产能为环保型芳烃橡胶填充油10万t/a，副产芳烃油原料5万t/a； 目前该装置已申报停产 |
| 辅助工程 | 综合楼、门卫办公室、配电室、空压机房等 |  |
| 公用工程 | 给水系统 | 新鲜水由园区供水管网提供 |
|  | 排水系统 | 采取“雨污分流、污污分流”，现有工程循环排污水进入污水池隔油处理后同生活污水进入外排水管网，外排前对水质进行检测后满足相应排放标准要求，经“一企一管”排入园区金山污水处理场 |
|  | 循环水系统 | 厂区设有300m3循环水池1座，循环量为460m3/h |
|  | 供电系统 | 项目供电来源于自来自园区变电所，由厂内变配电室输出 |
|  | 供热系统 | 由厂区内导热油炉供热 |
|  | 供气系统 | 由诚意燃气提供 |
|  | 空压系统 | 由厂区空压站供给，内设3台空气压缩机，供气量为4Nm3/min |
|  | 供氮系统 | 由淄博齐翔腾达化工股份有限公司氮气管线供给，供氮能力为100m3/h |
|  | 消防系统 | 现有的1890m3的消防水池 |
| 储运工程 | 5万吨/年塑胶助剂配套罐区2#罐区 | 罐区面积2806m2，2个2000m3原料油储罐；2个1000m3成品油储罐；2个500m3成品油储罐； |
|  | 10万吨/年环保型芳烃橡胶填充油装置配套罐区1#罐区 | 罐区面积5000m2，2个1000m3减二线储罐；2个1000m3减三线储罐；3个1000m3减四线储罐；2个2000m3环保型芳烃橡胶填充油储罐；4个500m3芳烃油原料油储罐；3个300m3备用罐； 目前该罐区闲置 |
|  | 仓库 | 配备275m2备件库，仓库东侧设在线监测房 |
| 环保工程 | 有组织废气 | 5万吨/年塑胶助剂生产装置工艺废气及配套罐区废气经管道收集至冷凝+活性炭吸附装置处理后沿15mDA003排气筒排放； 1#导热油炉燃烧废气经DA001排气筒排放； 2#导热油炉燃烧废气经DA004排气筒排放； |
|  | 无组织废气 | 密封点定期进行LDAR检测，排查泄漏点进行修复；加强操作管理，增强废气的收集效率，减少无组织逸散 |
|  | 废水 | 现有工程循环排污水进入污水池隔油处理后同生活污水进入外排水管网，外排前对水质进行检测后满足相应排放标准要求，经“一企一管”排入园区金山污水处理场，国润新材料设置420m3的隔油池1座 |
|  | 固废 | 现有1座36m2危废暂存间，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等建设要求 |
|  | 噪声 | 选取低噪声设备，对设备进行隔声减振等 |
| 风险防范与应急措施 | 事故水池 | 国润新材料厂现有项目储罐区东侧配套2000m3的事故水池1座（兼初期雨水池），并建设导排系统，事故废水收集管网采取了必要的防渗措施，现有防渗措施满足环境管理要求 |

厂区现状照片见图2.4-1。

### 厂区总平面布置

国润新材料厂区总占地面积53892m2，厂区按功能分开布置。办公生活区集中在厂区东北部，包括综合楼、办公室等；生产装置区集中在厂区中部，包括东西两套装置，分别为东侧的环保型芳烃橡胶填充油装置和西侧的塑胶助剂生产装置；原料及产品存储设施集中布置在厂区南部，由西向东依次为塑胶助剂原料及产品罐区，10万吨/年环保型芳烃橡胶填充油建设项目罐区。配套公用工程布置在厂区北部和东南部。生产装置区北部由西向东依次为五金仓库、导热油锅炉房、空压机房、备件库，备件库南侧为尾气处理装置、控制室/变配电室；生产装置区东南部由北向南依次布置消防水池、消防泵房、办公室、传达室、汽车装卸车区、泵棚、蒸汽冷结水池、污水池、危废暂存间、事故水池。

厂区北侧、东侧均设置出入口一个，均与厂外道路相通。北侧为人流出入口，东侧为物流出入口。装置、罐区周围布置有环形消防通道。

现有项目厂区平面布置图见图2.4-2。

### 劳动定员及工作制度

国润新材料现有职工42人，年工作300天，每天运行24小时，全年运行7200小时，实行四班三运转制。

### 公用工程

#### 给水工程

现有项目主要用水环节包括生活用水、循环补充水，均采用新鲜水，新鲜水用量为74.1m3/d（22230m3/a），由园区供水管网提供。

1、循环系统用水

现有460m3/h冷却塔1台，现有工程循环水量为200m3/h，因蒸发损耗及排污需补水，补充水量约为循环量的2%（损耗1.5%、排污0.5%），现有工程循环水补水量约为4m3/h（28800m3/a）。

2、生活用水

现有职工42人，生活用水量为2.1m3/d（630m3/a）。

#### 排水工程

国润新材料现有工程循环排污水进入污水池隔油处理后同生活污水进入外排水管网，外排前对水质进行检测后满足相应排放标准要求，经“一企一管”排入园区金山污水处理场。

1、生活污水

现有生活污水产生量为1.68m3/d（504m3/a）。

2、循环系统排污水

排污水量按循环量的0.5%计，产生量为1m3/h（7200m3/a）。

3、初期雨水

根据《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH/T3015-2019）的要求，初期雨水按降水量15mm～30mm与污染区面积的乘积来计算。初期雨水产生量计算采用如下公式：

Q=ΨFi

式中：F——汇水面积，m2；

Ψ——径流系数，取0.9；

i——暴雨强度，15mm。

现有装置区及罐区汇水面积合计为9685.2m2，经计算，一次初期雨水量为130.75m3，全年降雨次数按15次计算，则初期雨水产生量为1961.25m3/a。

装置区周围均设置导排系统，罐区周围均设置集水池，初期雨水经集水池收集后排入隔油池。

现有工程给排水情况见下图。

#### 供热工程

现有300万大卡导热油炉1台、500万大卡导热油炉1台，为现有5万吨/年塑胶助剂生产装置供热。现有5万吨/年塑胶助剂生产装置热负荷为300万大卡/h。目前在用500万大卡导热油炉可满足装置供热需求，300万大卡导热油炉作为备用导热油炉使用。

#### 供气工程

现有项目燃气导热油炉所用燃气由淄博诚意燃气有限公司采用管道输送天然气供应，供气压力0.2～0.3Mpa，减压为40kPa使用。根据企业提供资料，现有项目天然气使用量约7000m³/d，合计210万Nm³/a。

#### 供电工程

现有供电电源由自园区10kv电网接入，由厂内变配电室输出。厂区配电室内设1台630kVA的变压器。

#### 压缩空气、氮气

1、压缩空气

现有项目空压机房设置一套小型空压机组，主要包括压缩机3台（型号为SAC15-8A 的空压机2台、型号为KB-20A的空压机1台）和1台1m3空气缓冲罐等，且空气缓冲罐能满足事故状态下仪表30min的用气量。空压站螺杆压缩机产气量为4Nm3/min，项目需0.5MPa仪表用压缩空气（净化风）1.8Nm3/min。供气能力满足项目需要。

2、氮气

本项目所用氮气由淄博齐翔腾达化工股份有限公司提供，由DN40的氮气管道接入厂区。氮气进厂压力为0.5MPa，可供气量为100Nm3/h。现有项目生产装置区内设置DN25的氮气管道，压力为0.3MPa，采用专门的接口连接氮气总管。氮气主要用于管道、设备的吹扫，用量约10Nm3/h，氮气的供应能力能满足项目的需要。

### 储运工程

现有项目储罐使用情况见表2.4-2。

表2.4-2 	 储罐使用情况明细表

| 罐区名称 | 序号 | 物料 | 数量 | 单罐容积 m3 | 储罐规格 m | 填充系数 | 储罐类型 | 围堰尺寸（m） （长×宽×高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#罐区 | 1 | 原料罐 | 2 | 2000 | Φ15，H=11 | 0.85 | 内浮顶 | 47*62*1.5 |
|  | 2 | 成品罐 | 2 | 1000 | Φ11.5，H=12 | 0.85 | 内浮顶 |  |
|  | 3 | 成品罐 | 2 | 500 | Φ9，H=9 | 0.85 | 内浮顶 |  |
| 注：6#溶剂油与重整油共用一个原料储罐，石脑油拔头油单独使用一个原料储罐；当6#溶剂油生产时，使用2个1000m3成品储罐，分别储存正己烷与副产6#溶剂油；当石脑油拔头油生产时，使用2个500m3成品储罐（储存140#溶剂油、200#溶剂油）、2个1000m3成品储罐（储存6#溶剂油、120#溶剂油）；当重整油生产时，使用2个500m3成品储罐（储存C9芳烃、C10芳烃）、1个1000m3成品储罐（储存重芳烃）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#罐区（目前均闲置） | 1 | 原料罐（减二线） | 2 | 1000 | Φ11.5，H=12 | 0.85 | 内浮顶 | 47*109*1.5 |
|  | 2 | 原料罐（减三线） | 2 | 1000 | Φ11.5，H=12 | 0.85 | 内浮顶 |  |
|  | 3 | 原料罐（减四线） | 2 | 1000 | Φ11.5，H=12 | 0.85 | 内浮顶 |  |
|  | 4 | 环保型芳烃橡胶填充油成品罐 | 2 | 2000 | Φ15，H=11 | 0.85 | 内浮顶 |  |
|  | 5 | 芳烃油原料油成品罐 | 4 | 500 | Φ9，H=9 | 0.85 | 内浮顶 |  |
|  | 6 | 备用罐 | 3 | 300 | Φ6，H=10.5 | 0.85 | 内浮顶 |  |

### 现有项目各装置工艺流程及产污环节

#### 5万吨/年塑胶助剂生产装置

一、生产工艺流程

1、以6#溶剂油为原料生产正己烷

6#溶剂油在常压状态下经二级精馏冷却得到产品正己烷，同时得到副产品6#溶剂油。

（1）一级精馏：原料6#溶剂油从储罐经原料泵送入2#精馏塔，控制压强在0.03-0.08MPa，塔顶温度为60℃的条件下进行精馏。精馏过程中的塔顶物料（主要成分为C5、异己烷）经冷凝器冷凝收集，塔底物料进入二级精馏系统。

（2）二级精馏：经2#精馏塔精馏后的塔底物料经塔底泵输送至3#精馏塔中进行分离，控制压强在0.03-0.08MPa，塔顶温度为70℃的条件下进行精馏。精馏后3#塔顶馏出含正己烷60-80%的产品，经冷凝器冷凝后即可得到正己烷冷凝液。3#塔底物料与2#塔顶物料（主要成分为C5、异己烷）混合后送至6#溶剂油副产品储罐。

2、以石脑油拔头油为原料生产6#、120#、140#及200#溶剂油

根据石脑油拔头油中各组分的沸点不同，在不同的精馏塔中根据各产品的馏程切取不同的馏分而得不同的溶剂油产品。

（1）一级精馏：原料石脑油拔头油从储罐经原料泵送入1#精馏塔，控制压强在0.03-0.08MPa，塔顶温度为 65~70℃的条件下进行精馏。精馏过程中的塔顶物料6#溶剂油（主要成分为C6链烷烃、C6环烷烃）经冷凝器冷凝收集即可得到产品6#溶剂油，塔底物料进入二级精馏系统。

（2）二级精馏：经1#精馏塔精馏后的塔底物料经塔底泵输送至2#精馏塔中进行分离，控制压强在0.03-0.08MPa，塔顶温度为116~120℃的条件下进行精馏。精馏过程中的塔顶物料120#溶剂油（主要成分为C7链烷烃、C7环烷烃等）经冷凝器（冷凝温度65～67℃）冷凝收集即可得到产品120#溶剂油，塔底物料进入三级精馏系统。

（3）三级精馏：经2#精馏塔精馏后的塔底物料经塔底泵输送至3#精馏塔中进行分离，控制压强在0.03-0.08MPa，塔顶温度为136~140℃的条件下进行精馏。精馏过程中的塔顶物料140#溶剂油（主要成分为辛烷、其他C8链烷烃等）经冷凝器（冷凝温度80～85℃）冷凝收集即可得到产品140#溶剂油，塔底物料即为产品200#溶剂油（主要成分为C8+等）。

3、以重整油为原料生产C9、C10及重芳烃

重整油原料从储罐经原料泵送入4#减压精馏塔，控制压强在-0.095MPa，塔顶温度为165~170℃、侧线温度为220~ 240℃的条件下进行精馏。精馏过程中的塔顶物料（主要成分为C9芳烃）经冷凝器冷凝收集即可得到产品C9芳烃，侧线物料（主要成分是C10芳烃）送入C10产品储罐，塔底物料送至成品储罐（主要成分是混合重芳烃）。

二、产污环节

现有5万吨/年塑胶助剂生产装置产污环节见表。

表2.4-3  现有5万吨/年塑胶助剂生产装置产污环节表

| 污染源 | 污染工序 | 污染物名称 | 污染物种类 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 6#溶剂油精馏冷凝 | 不凝气G1-1、G1-2 | 非甲烷总烃、苯 | 经冷凝+活性炭吸附处理后经DA003排气筒有组织排放 |
|  | 石脑油拔头油精馏冷凝 | 不凝气G2-1、G2-2、G2-3 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 |  |
|  | 重整油精馏冷凝 | 不凝气G3-1 | 甲乙苯、均三甲苯、偏三甲苯等 |  |
|  | 罐区 | 挥发废气G4-1 | 非甲烷总烃 |  |
| 废水 | 循环水系统 | 循环排污水 | SS、石油类 | 间歇 |
| 固废 | 隔油池废油 | 废油 | - | 危险固废 |
| 噪声 | 泵类、引风机等 | 机械噪声 | - | - |

#### 10万吨/年环保型芳烃橡胶填充油装置

一、生产工艺流程

以减二线、减三线、减四线为原料，利用对不同烃类选择性的差异，进行液-液萃取，自上而下抽出原料中的芳烃，与不溶或难溶的饱和烃从原料中抽出，经萃取得到环保型芳烃橡胶填充油。

二、产污环节

现有10万吨/年环保型芳烃橡胶填充油生产装置目前已申报停产，不再运行，因此不对其产排污及达标情况进行分析。

### 污染物产生、治理及排放情况

#### 废气

一、有组织废气

现有项目有组织废气走向见下图2.4-8。

1、DA003排气筒

5万吨/年塑胶助剂装置不凝气、装卸车废气及罐区呼吸废气经管道收集，经冷凝+活性炭吸附装置处理后经排气筒DA003排放（高度15m，内径0.20m）。

本次环评收集了2023年2月企业委托检测单位对该排气筒出口的例行监测数据，以此说明DA003排气筒有组织废气达标情况，监测结果见下表。

表2.4-4  DA003排气筒废气例行监测数据一览表

| 检测点位 |  | DA003排气筒出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2023.02.24 |  |  |
| 检测频次 检测项目 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 烟温（℃） |  | 15.2 | 15.0 | 15.3 |
| 湿度（%） |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 标杆流量（m3/h） |  | 848 | 806 | 793 |
| VOCs | 排放浓度（mg/m3） | 1.81 | 1.77 | 1.67 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.53×10-3 | 1.43×10-3 | 1.32×10-4 |
| 苯 | 排放浓度（mg/m3） | 0.0549 | 0.0566 | 0.0532 |
|  | 排放速率（kg/h） | 4.66×10-5 | 4.56×10-5 | 4.22×10-5 |
| 甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | 0.0545 | 0.0542 | 0.0566 |
|  | 排放速率（kg/h） | 4.62×10-5 | 4.37×10-5 | 4.49×10-5 |
| 二甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | 0.160 | 0.160 | 0.162 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.36×10-4 | 1.29×10-4 | 1.28×10-5 |
| 检测单位 |  | 山东恒辉环保科技有限公司 |  |  |

实测数据显示，DA003排气筒VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1中的Ⅱ时段标准（VOCs60mg/m3、3.0kg/h；苯2mg/m3、0.15kg/h；甲苯5mg/m3、0.3kg/h；二甲苯8mg/m3、0.3kg/h）。

2、DA001排气筒

1#8t/h锅炉废气经排气筒DA001排放（高度20m，内径0.50m），目前1#导热油炉正常使用，2#导热油炉作为备用锅炉使用。

本次环评收集了2023年2月企业委托检测单位对该排气筒出口的例行监测数据以及锅炉排气筒在线监测数据，以此说明DA001排气筒有组织废气达标情况，监测结果见下表。

表2.4-5  DA001排气筒例行监测数据一览表

| 检测点位 | 锅炉排气筒检测孔（出口） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2023年2月24日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 |
| 高度（m） | 20.0 |  |  |
| 直径（m） | 0.50 |  |  |
| 样品编号 | —— |  |  |
| 烟温（℃） | 115.1 | 117.0 | 117.1 |
| 湿度（%） | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 废气量（Nm3/h） | 595 | 837 | 592 |
| 氮氧化物排放浓度（mg/m3） | 42 | 38 | 38 |
| 氮氧化物折算浓度（mg/m3） | 45 | 41 | 41 |
| 氮氧化物排放速率（kg/h） | 2.50×10-2 | 3.18×10-2 | 2.25×10-2 |
| 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 3.2 | 3.6 | 3.3 |
| 颗粒物折算浓度（mg/m3） | 3.4 | 3.9 | 3.6 |
| 颗粒物排放速率（kg/h） | 1.90×10-3 | 3.01×10-3 | 1.95×10-3 |
| 二氧化硫排放浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二氧化硫折算浓度（mg/m3） | -- | -- | -- |
| 二氧化硫排放速率（kg/h） | -- | -- | -- |
| 烟气黑度（级） | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 检测单位 |  | 山东恒辉环保科技有限公司 |  |

表2.4-6  DA001排气筒2022年1月~12月在线监测数据

| 时间 | 氮氧化物 |  |  | 烟气温度 | 烟气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实测浓度mg/m3 | 折算浓度mg/m3 | 排放量kg/h | （℃） | m3/h |
| 2022.01 | 0.45~21.6 | 0.82~46.7 | 0~0.05 | 60.7~124 | 1712~2564 |
| 2022.02（停产） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022.03 | 9.69~51 | 11.8~96.6 | 0.02~0.11 | 91.8~132 | 1876~2465 |
| 2022.04（停产） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022.05 | 0.76~24.9 | 0.73~26 | 0~0.06 | 182~193 | 2040~2423 |
| 2022.06 | 0.71~23.4 | 0.71~22.2 | 0~0.05 | 30.4~187 | 237~2304 |
| 2022.07（停产） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022.08（停产） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022.09（停产） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022.10 | 26.8~37.7 | 30~43.1 | 0.08~0.12 | 168~183 | 2863~3229 |
| 2022.11 | 26.8~39 | 30.8~43 | 0.07~0.11 | 107~134 | 2156~3179 |
| 2022.12（停产） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 平均值 | 21.60 | 23.38 | 0.055 | 149 | 2402 |
| 最大值 | 51 | 96.6 | 0.12 | 193 | 3229 |
| 最小值 | 0.45 | 0.71 | 0 | 30.1 | 237 |
| 累计值 | -- | -- | 0.0781t | -- | -- |
| 注：2022年合计运行时间3336h。 |  |  |  |  |  |

在线监测数据和实测数据显示，现有导热油炉排气筒（DA001）颗粒物、SO2、NOX排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2中重点控制区标准限值（颗粒物10mg/m3、SO250mg/m3、NOx100mg/m3）。

3、有组织废气排放量

现有工程有组织废气污染源污染物实际排放情况具体见下表。

表2.4-7  现有工程有组织废气污染物实际排放量

| 有组织污染源 | 污染源 编号 | 污染物 | 实测平均速 率（kg/h） | 年运行时数（h） | 监测时运行负荷 | 核算排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | DA001 | 颗粒物 | 2.29×10-3 | 7200 | 60% | 0.027 |
|  |  | SO2 | 未检出 |  |  | -- |
|  |  | NOX | 2.64×10-2 |  |  | 0.317 |
| 5万吨/年塑胶助剂装置不凝气、装卸车废气及罐区呼吸废气 | DA003 | VOCs | 3.0×10-3 | 7200 | 60% | 0.036 |
|  |  | 苯 | 4.48×10-5 |  |  | 0.00054 |
|  |  | 甲苯 | 4.49×10-5 |  |  | 0.00054 |
|  |  | 二甲苯 | 1.31×10-4 |  |  | 0.0016 |

综上，现有工程有组织废气污染物排放总量见表2.4-8。

表2.4-8  现有工程有组织污染物排放量一览表

| 污染源 | 污染因子 | 核算排放量（t/a） | 排污许可量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | VOCs | 0.036 | 6.694 |
|  | 二氧化硫 | -- | 0.83 |
|  | 氮氧化物 | 0.317 | 2.13 |
|  | 颗粒物 | 0.027 | 0.38 |

二、无组织废气

1、产生环节及控制措施

现有工程无组织废气产生及治理情况表。

表2.4-9  现有工程无组织废气产生及治理情况表

| 污染源 | 主要污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 罐区 | VOCS | 内浮顶罐，呼吸废气收集后进入冷凝+活性炭吸附装置 |
| 装置区 | VOCS | 定期进行LDAR泄漏检测与修复 |

现有挥发性有机物无组织废气控制措施对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求符合性分析见下表。

表2.4-10  项目挥发性有机物无组织污染防治措施符合性分析

| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019） |  | 项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 5、挥发性有机液体储存 | 5.1 基本要求 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 5.1.3VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 5.1.4 VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。 | 原料、成品均采用内浮顶罐，内浮顶的浮盘与罐壁之间采用高效密封方式，废气经收集后进入现有冷凝+活性炭吸附装置处理，罐区无无组织有机废气排放，可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）相关要求； 危险废物暂存间为封闭区域，除人员、车辆、设备、物料进出时，以及用于有组织废气收集的通风系统外，门窗及其他开口部分随时保持关闭状态。 |
|  | 5.2 挥发性有机液体储罐 5.2.2.2储存真实蒸气压≥27.6kPa但<76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2kPa 但<27.6kPa 且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求）或处理效率不低于90%。 c）采用气相平衡系统； d）采取其他等效措施。 |  |
| 6、VOCs物料转移和输 送无组织排放控制要求 | 6.1基本要求 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 6.1.3对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。 | 有机物料装卸车采用密闭鹤管，控制装卸的温度和流速，采用性能良好的装车鹤管，缩短进原料的时间间隔，尽可能使储罐保持在较高的液位储存，减少储罐内的气体空间，降低原料的饱和损耗；满足要求。 |
| 7、工艺过程VOCs无 组织排放控制要求 | 7.1涉VOCs物料的化工生产过程 7.1.1物料投加和卸放 a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 b）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的， 应在密闭空间操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 | a.采用先进的DCS集散控制系统，各物料输送均采用密闭输送方式，防止泄露； b.选用质量可靠的设备、管道、阀门及管路附件，增强运行管理，及时更换相关零部件，将设备和管道的腐蚀控制在合理范围之内，减少装置跑、冒、滴、漏现象的发生，降低污染物的无组织排放量； c.在工艺允许的条件下，尽量减少物料输送管线阀门、法兰等连接，物料转移采用管道转移，尽量减少中间储罐物料存储时间； d.制定严谨的工艺操作规程和岗位操作法，减少误操作。 |
|  | 7.1.2化学反应 a）反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至 VOCs废气收集处理系统。b）在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭。 | 反应过程反应釜全密闭。满足要求。 |
|  | 7.1.4 真空系统 真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭，真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 采用干式真空泵。满足要求。 |
|  | 7.2含VOCs产品的使用过程 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目装置均为密闭装置。满足要求。 |
|  | 7.3其他要求 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 | 企业运行过程按照要求，建立台账。满足要求。 |
| 8、设备与管线组件VOCs泄漏控制要求 | 8.1管控范围 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。设备与管线组件包括：a）泵；b）压缩机； c）搅拌器（机）；d）阀门；e）开口阀或开口管线；f）法兰及其他连 接件；g）泄压设备；h）取样连接系统；i）其他密封设备。 | 公司建立了泄漏检测与修复（LDAR）制度，每年开展两次，定期对设备及管线组件进行泄漏检测，包括泵、压缩机、阀门、法兰及其他连接件等动静密封点，建立台账，并及时对泄漏点进行修复。 |

由上表可知，现有工程所采取的无组织控制措施符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。

2、无组织废气达标情况

2023年2月24日，山东恒辉环保科技有限公司对厂区进行了厂界无组织监测。监测结果见表2.4-11。

表2.4-11  厂区无组织采样现场气象状况

| 检测日期 | 时间 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 风向 | 风速（m/s） | 气压（kPa） | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年2月24日 | 09:18 | 2.9 | 52 | NE | 1.71 | 108.36 | 2 | 1 |
|  | 10:40 | 3.4 | 52 | E | 1.68 | 106.41 | 2 | 1 |
|  | 11:51 | 4.7 | 51 | NE | 1.63 | 105.37 | 1 | 0 |

表2.4-12  厂区无组织排放检测结果

| 无组织苯检测结果 单位：mg/m³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2023年2月24日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 |
| 1#上风向 | ND | ND | ND |
| 2#下风向 | ND | ND | ND |
| 3#下风向 | ND | ND | ND |
| 4#下风向 | ND | ND | ND |
| 无组织甲苯检测结果 单位：mg/m³ |  |  |  |
| 检测日期 | 2023年2月24日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 |
| 1#上风向 | ND | ND | ND |
| 2#下风向 | ND | ND | ND |
| 3#下风向 | ND | ND | ND |
| 4#下风向 | ND | ND | ND |
| 无组织二甲苯检测结果 单位：mg/m³ |  |  |  |
| 检测日期 | 2023年2月24日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 |
| 1#上风向 | ND | ND | ND |
| 2#下风向 | ND | ND | ND |
| 3#下风向 | ND | ND | ND |
| 4#下风向 | ND | ND | ND |
| 备注 | ND：未检出 |  |  |
| 无组织VOCs检测结果 单位：mg/m³ |  |  |  |
| 检测日期 | 2023年2月24日 |  |  |
| 检测次数 | 1 | 2 | 3 |
| 1#上风向 | 0.78 | 0.78 | 0.80 |
| 2#下风向 | 1.05 | 1.07 | 1.01 |
| 3#下风向 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| 4#下风向 | 0.99 | 1.04 | 0.96 |

根据检测数据可知，厂界无组织废气排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工企业》（DB37/2801.6-2018）表3中标准要求（VOCs2.0mg/m3；苯0.1mg/m3；甲苯0.2mg/m3；二甲苯0.2mg/m3）。

3、无组织废气排放量

现有项目无组织VOCs废气排放量从设备、储罐连接处动静密封处泄漏。

设备动静密封处泄漏VOCs排放量

根据2023年2月山东春城检测有限公司出具的LDAR报告：生产装置 、罐区共计3116个密封点，检测结果统计，修复后第1季度VOCs排放量为45.29kg，则厂区现有项目设备动静密封点实际废气合计VOCs排放量为0.181t/a。同时根据排污许可证中核算数据，现有VOCs排放量16.363t/a。

表2.4-13  现有工程无组织污染物排放量一览表

| 排放源 | 污染物 | 2023年排放量 （t/a） | 排污许可量（t/a） | 排放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备动静密封处泄漏 | VOCs | 0.181 | 16.363 | 无组织排放 |

三、现有项目废气排放量

表2.4-14  现有工程污染物排放量汇总一览表

| 排放源 | 污染物 | 核算排放量（t/a） | 许可排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | VOCs | 0.036 | 6.694 |
|  | 苯 | 0.00054 | -- |
|  | 甲苯 | 0.00054 | -- |
|  | 二甲苯 | 0.0016 | -- |
|  | 二氧化硫 | -- | 0.83 |
|  | 氮氧化物 | 0.317 | 2.13 |
|  | 颗粒物 | 0.027 | 0.38 |
| 无组织 | VOCs | 0.181 | 16.363 |
| 合计 | VOCs | 0.217 | 23.057 |
|  | 二氧化硫 | -- | 0.83 |
|  | 氮氧化物 | 0.317 | 2.13 |
|  | 颗粒物 | 0.027 | 0.38 |

#### 废水

1、废水产生及治理情况

现有工程循环排污水进入污水池隔油处理后同生活污水进入外排水管网，外排前对水质进行检测后满足相应排放标准要求，经“一企一管”排入园区金山污水处理场。根据企业提供运行数据情况，现有工程运行至今产生的废水水质均满足相应排放标准要求。现有工程废水产生及治理情况见下表2.4-15。

表2.4-15  现有工程废水产生及治理情况表

| 废水来源 | 产生量m3/a | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环冷却排污水 | 7200 | 外排前对水质进行检测 | 经“一企一管”排入园区金山污水处理场处理 |
| 生活污水 | 504 |  |  |
| 合计 | 7704 |  |  |

2、废水达标排放情况

2023年2月、3月山东九盛检测科技有限公司对厂区废水总排口水质进行了检测，检测结果见表2.4-16。

表2.4-16  厂区废水总排口DW001水质检测结果表（单位 mg/L）

| 检测日期 | 2023.2.22 | 2023.3.2 | 标准值及达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | -- | -- | 标准值 | 达标情况 |
| 悬浮物 | 8 | 10 | 100 |  |
| pH值（无量纲） | 7.8 | 7.4 | 6-9 | 达标 |
| 化学需氧量（CODcr） | 43 | 44 | 500 | 达标 |
| 总磷 | 0.06 | 0.06 | 4.0 | 达标 |
| 总氮 | 1.41 | 1.34 | 30 | 达标 |
| 氨氮 | 0.190 | 0.222 | 15 | 达标 |
| 总有机碳 | 11.7 | -- | -- | -- |
| 苯（µg/L） | ND | -- | -- | -- |
| 甲苯（µg/L） | ND | -- | -- | -- |
| 乙苯（µg/L） | ND | -- | -- | -- |
| 邻二甲苯（µg/L） | ND | -- | -- | -- |
| 对二甲苯（µg/L） | ND | -- | -- | -- |
| 间二甲苯（µg/L） | ND | -- | -- | -- |
| 硫化物 | -- | ND | 1.0 | 达标 |
| 挥发酚 | -- | ND | 0.5 | 达标 |
| 石油类 | -- | 0.07 | 15 | 达标 |
| 全盐量 | -- | 316 | -- | 达标 |

根据检测数据可知，现有工程废水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准及金山污水处理场接管标准排入金山污水处理场处理。

根据实际运行情况及水平衡核算，现有工程排入金山污水处理场的废水排放量为7704m3/a，排入污水厂的COD、氨氮浓度按照检测结果44mg/L、0.222mg/L计，COD排放量为0.26t/a、氨氮排放量为0.0013t/a。

表2.4-17  项目废水污染物排放量核算表

| 项目 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 核算排放量 | 排污许可量 |
| 废水量（m3/a） | 7704 | -- |
| COD（t/a） | 0.339 | 2.899 |
| 氨氮（t/a） | 0.0017 | 0.0021 |

#### 固体废物

1、固废产生及处置情况

现有工程固体废物的来源、产生量和处理措施情况见表2.4-18。

表2.4-18  现有项目固废产生情况一览表

| 单元 | 名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 形态 | 产生量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置区 | 废润滑油 | 设备检修 | 危险废物 | HW08 900-217-08 | 液态 | 0.1t/a | 暂存于危废暂存间，定期委托资质单位处置 |
| 废气治理设施 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | HW49 900-039-49 | 固态 | 5t/a |  |
| 锅炉 | 废导热油 | 锅炉 | 危险废物 | HW08 900-249-08 | 液态 | 1t/a |  |
| 隔油池 | 废油 | 废水处理 | 危险废物 | HW08 900-210-08 | 液态 | 1t/a |  |
|  | 污泥 | 废水处理 | 危险废物 | HW49 772-006-49 | 液态 | 1t/a |  |
| 办公生活 | 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | -- | 固态 | 6.0t/a | 环卫部门清运 |

根据企业危废台账及转移联单，现有项目近两年危废产生、贮存、转移情况见下表。

表2.4-19  近两年危险废物产生、贮存、处置情况一览表

| 危险废物名称、代码 | 21年底前贮存量（t） | 22年产生量 （t/a） | 22年处置量 （t/a） | 22年底前贮存量 （t） | 23年产生量 （t/a） | 23年处置量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW49 900-039-49 | 0 | 3.82 | 1.98 | 1.98 | 0.08 | 2.06 |

由上表可知，现有工程产生的危险废物按要求进行了转移和处置。危废转移联单详见附件。

（2）危废暂存间

现有危废间能够做到防风、防雨、防晒，并设置了导流及收集系统，危废间内分区设置。危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

#### 噪声

现有工程主要噪声源有空压机、风机、泵类等，对产生噪音的设备采用减振垫、弹性连接、机泵房内壁加隔音板等消音措施。山东正诺检测有限公司于2024年2月29日、2024年3月1日对本项目厂界进行了噪声现状监测，监测结果见下表。

表2.4-20  厂界噪声监测结果  单位dB（A）

| 检测日期 |  | 检测点位 |  | 编号 |  | 检测时间 |  | 检测结果Leq dB（A） | 检测时间 |  | 检测结果Leq dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.02.29 |  | 厂界南 |  | 1# |  | 16：21：21 |  | 58.9 | 22：02：09 |  | 48.2 |
|  |  | 厂界东 |  | 2# |  | 16：37：35 |  | 57.7 | 22：14：46 |  | 47.5 |
|  |  | 厂界北 |  | 3# |  | 16：54：36 |  | 56.1 | 22：21：56 |  | 48.0 |
|  |  | 测间风速（m/s） |  |  |  | 2.0 |  |  | 2.0 |  |  |
| 2024.03.01 | 厂界南 |  | 1# |  | 11：19：35 |  | 58.5 |  |  | 22：01：20 | 48.9 |
|  | 厂界东 |  | 2# |  | 11：38：26 |  | 56.4 |  |  | 22：06：43 | 47.2 |
|  | 厂界北 |  | 3# |  | 11：53：28 |  | 57.6 |  |  | 22：10：44 | 49.2 |
|  | 测间风速（m/s） |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 1.5 |  |

由监测结果可知，厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

### 排污许可证执行及符合情况

山东国润新材料科技有限公司已按照排污许可相关条例于2024年1月16日取得新排污许可证（913703055667228118001P）（重新申请）。

（1）自行监测执行情况

国润新材料设有例行监测制度，排污许可证核发之后，按照排污许可管理的要求定期开展有组织废气、无组织废气、厂区废水总排口、厂界噪声等的监测，定期对固体废物的产生及处置情况进行统计。以上信息按照排污许可管理的要求，定期进行信息公开，发布执行报告，满足排污许可证管理的要求。

同时在山东省污染源监测信息共享系统中进行信息公开。

（2）LDAR 监测执行情况

国润新材料已按时开展泄漏检测与修复，法兰及其他连接件、其它密封设备、泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统每3个月检测一次。

（3）执行报告和信息公开要求

现有工程排污许可管理分类属于重点管理，目前建设单位严格按照排污许可证要求完成了2023年排污许可的季报和年报，并在全国排污许可证管理信息平台进行公开。

（4）环境管理台账记录要求

公司按排污许可证载明的要求建立了环境管理台账，并记录相关信息，相关台账保存期限为五年。

（5）排污许可合规性分析

国润新材料按照排污许可证载明要求进行了执行报告填报。国润新材料有组织的许可排放量包含主要排放口、一般排放口，排放口各种污染物排放量统计汇总情况见表2.4-21。

表2.4-21  排污许可总量一览表

| 污染源类型 |  | 污染物类型 | 全厂现有工程排放量（t/a） | 许可年排放量限值（t/a） | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织（主要排放口） | VOCs | 0.217 | 23.057 | 满足 |
|  |  | 二氧化硫 | -- | 0.83 | 满足 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.317 | 2.13 | 满足 |
|  |  | 颗粒物 | 0.027 | 0.38 | 满足 |
|  | 无组织 | VOCs | 0.181 | 16.363 | 满足 |
| 废水 | 全厂排放口 | 废水量（m3/a） | 7704 | -- | -- |
|  |  | COD | 0.339 | 2.899 | 满足 |
|  |  | 氨氮 | 0.0017 | 0.0021 | 满足 |

### 现有项目污染物排放汇总

污染物排放情况见表2.4-22。

表2.4-22  现有项目污染物排放情况一览表

| 类别 |  | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs | 0.036 |
|  |  | 苯 | 0.00054 |
|  |  | 甲苯 | 0.00054 |
|  |  | 二甲苯 | 0.0016 |
|  |  | 二氧化硫 | -- |
|  |  | 氮氧化物 | 0.317 |
|  |  | 颗粒物 | 0.027 |
|  | 无组织 | VOCs | 0.181 |
|  | 废气合计 | VOCs | 0.217 |
|  |  | 二氧化硫 | -- |
|  |  | 氮氧化物 | 0.317 |
|  |  | 颗粒物 | 0.027 |
| 废水（本厂区废水排入金山污水处理场量） |  | 废水量（m3/a） | 7704 |
|  |  | COD | 0.339 |
|  |  | 氨氮 | 0.0017 |
| 固体废物 （产生量） |  | 危险废物 | 8.1 |
|  |  | 生活垃圾 | 6.0 |

## 现有项目存在的环保问题及整改措施

表2.5-1  现有项目环保问题及整改措施一览表

| - 序号 | - 存在环保问题 | - 环保整改方案 | - 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 雨水排放口未设置标示牌 | 按照《化工建设项目环境保护设计规范》、《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1）的要求，设置雨水排放口的环境保护图形标志牌 | 2024.7 |
| - 2 | 危废暂存间标志错误 | 按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规范设置危废间标志 | 2024.7 |
| - 3 | 现有危废暂存间未设置废气收集处理系统 | 改建危废暂存间，并配套建设废气收集系统，连接至现有蓄热式催化氧化装置焚烧处理 | 2024.10 |
| - 4 | 厂区地面出现部分裂缝 | 修补裂缝，防治造成土壤地下水污染 | 2024.8 |

# 拟建项目工程分析

## 项目概况及背景

### 项目背景

在制浆造纸过程中，除了采用常规化学品外，还要采用各种化学助剂以提高生产效率、减少原材料消耗、改善成品和半成品质量、控制和缓和生产过程中可能发生的障碍、使产品具有某些特殊性质和功能。ASA“烯基琥珀酸酐”，因其具有良好的抗水、耐高温等特性被广泛用于造纸等行业。由于国内烯烃技术的开发研究较晚，目前在国内销售和使用的大部分是外国公司的进口产品，因此，开发国产内烯烃的工业化技术，不仅可以突破外国公司的技术壁垒，同时可以利用国产化产品的优势，降低国内企业的生产成本，节约外汇。本项目建成后部分产品直接配套博汇、晨鸣、齐峰等周边及国内造纸企业，其产品可以大幅替代进口。

本项目产品烯基琥珀酸酐为制浆造纸过程中常用的化学助剂，企业拟投资30861.1万元在现有厂区内建设“40000吨/年烯基琥珀酸酐项目”，新建烯基琥珀酸酐（ASA）生产装置两套，占地面积1080平方米，购置反应釜、分离塔、设备等设备，同时对现有污水池、事故应急池等设施进行改建，新增控制室、变配电室、RCO环保治理设备及生产配套设施。项目建成后，形成年产40000吨烯基琥珀酸酐（简称ASA）的生产能力。该项目已取得山东省建设项目备案证明（项目代码2406-370305-89-01-307152）。

## 项目概况

### 项目基本情况

项目名称：40000吨/年烯基琥珀酸酐项目

建设单位：山东国润新材料科技有限公司

建设地点：淄博市临淄区齐鲁化学工业园冯北路1078号，项目中心经纬坐标（118°9′56.574″E，36°44′56.258″N）。项目厂址区位图见图2.1-1，地理位置图见图2.1-2，周边关系情况见图2.1-3。

建设性质：新建

项目投资：项目总投资30861.1万元，其中环保投资300万元，占总投资的0.97%

占地面积：53892m2（其中烯基琥珀酸酐装置占地面积1080m2）

行业类别：C2661化学试剂和助剂制造

建设规模：40000t/a烯基琥珀酸酐（包括两套20000t/a烯基琥珀酸酐生产装置）

劳动定员及工作制度：项目新增劳动定员30人。项目年操作日为300天，实行三班运转，每班工作8小时。年工作时间7200小时。

立项备案：项目已进行了备案，并取得山东省建设项目备案证明（项目代码2406-370305-89-01-307152，见附件）。

建设周期：12个月。

### 项目建设内容

项目组成情况见表3.2-1。

表3.2-1  拟建工程项目组成情况一览表

| 类别 | 名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | ASA装置 | 装置占地面积1080m2，露天框架结构，布置两套独立的生产装置，单套生产装置年产烯基琥珀酸酐20000t，合计产能40000t | 新建 |
| 辅助工程 | 综合楼、门卫办公室、空压机房等 |  | 依托现有 |
|  | 变配电室，占地面积325m2 |  | 新建 |
|  | 控制室，占地面积235m2 |  | 新建 |
| 公用工程 | 给水系统 | 新鲜水由园区供水管网提供 | 依托现有 |
|  | 排水系统 | 采取“雨污分流、污污分流”，本项目产生的真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，外排前对水质进行检测后满足相应排放标准要求，经“一企一管”排入园区金山污水处理场 | 改建污水池及污水管线，依托现有污水排放口 |
|  | 循环水系统 | 厂区现有300m3循环水池1座，循环量为460m3/h，拟建循环水量为200m3/h | 依托现有 |
|  | 供电系统 | 项目供电来源于自来自园区变电所，由厂内变配电室输出 | 厂区新建配电室 |
|  | 供热系统 | 外购齐翔腾达化工有限公司蒸汽，同时依托厂区内导热油炉为异构化、ASA合成、ASA精馏工序供热 | 新增蒸汽管网、导热油炉依托现有 |
|  | 供气系统 | 由诚意燃气公司提供 | 依托现有 |
|  | 空压系统 | 由厂区现有空压站供给，内设3台空气压缩机，供气量为4Nm3/min | 依托现有 |
|  | 供氮系统 | 由淄博齐翔腾达化工股份有限公司氮气管线供给，供氮能力100m3/h | 依托现有 |
|  | 消防系统 | 依托现有的1890m3的消防水池 | 依托现有 |
| 储运工程 | 罐区 | 新建罐区，罐区面积1630m2，4个300m3烯烃原料储罐；1个300m3顺酐原料储罐；3个300m3内烯烃中间产品储罐；1个300m3精馏轻组分储罐；3个300m3成品ASA储罐； | 新建 |
| 环保工程 | 有组织废气 | 工艺不凝气经洗气塔预处理后同储罐呼吸废气、装车废气经尾气收集总管收集后进入新建催化氧化装置处理后沿25mDA005排气筒排放； 依托1#导热油炉燃烧废气经现有DA001排气筒排放 | 新建热式催化氧化装置 |
|  | 无组织废气 | 密封点定期进行LDAR检测，排查泄漏点进行修复；加强操作管理，增强废气的收集效率，减少无组织逸散 | 新建 |
|  | 废水 | 本项目产生的真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，外排前对水质进行检测后满足相应排放标准要求，经“一企一管”排入园区金山污水处理场，国润新材料改建后污水池为630m3 | 改建污水池及污水管线，依托现有污水排放口 |
|  | 固废 | 依托现有1座36m2危废暂存间 | 依托现有 |
|  | 噪声 | 选取低噪声设备，对设备进行隔声减振等 | 新建 |
| 风险防范与应急措施 | 事故水池 | 国润新材料厂新建1680m3的事故水池1座（原事故水池不再使用，原地块另做它用(尚未规划)），并建设导排系统，事故废水收集管网需采取必要的防渗措施 | 改建 |
|  | 初期雨水池 | 国润新材料厂新建630m3的初期雨水池1座，并建设导排系统，初期雨水池收集管网需采取必要的防渗措施 | 改建 |

本项目部分公辅设施及环保设施依托现有项目，依托可行性见表3.2-2。

表3.2-2  本项目与现有项目依托关系及可行性分析表

| 项目 | 依托工程情况 | 本项目依托可行性分析 |
| --- | --- | --- |
| 公用工程 | 现有项目供水由园区自来水管网提供 | 现自来水管网供水能力可靠，依托可行 |
|  | 现有项目供电由园区供电电网提供 | 现自供电管网供电能力可靠，依托可行 |
|  | 现有500万大卡导热油炉1台（300万大卡导热油炉1台作为备用锅炉），为现有5万吨/年塑胶助剂生产装置供热。现有5万吨/年塑胶助剂生产装置热负荷为300万大卡/h，有200万大卡余量。 | 根据表3.7-1拟建项目热负荷计算，烯基琥珀酸酐装置所需热量为108.86万大卡，现有500万大卡导热油炉尚有200万大卡余量，可满足拟建项目供热需求。因此拟建项目依托现有500万大卡导热油炉1台（现有500万大卡导热油炉可满足装置供热需求，300万大卡导热油炉作为备用导热油炉使用）可行 |
|  | 氮气系统：项目所用氮气由淄博齐翔腾达化工股份有限公司提供，由DN40的氮气管道接入厂区。氮气进厂压力为0.5MPa，总供气量为100Nm3/h。现有项目生产装置区内设置DN25的氮气管道，压力为0.3MPa，采用专门的接口连接氮气总管。氮气主要用于管道、设备的吹扫，用量约10Nm3/h，氮气的供应能力能满足项目的需要。 | 依托现有氮气供给，由淄博齐翔腾达化工股份有限公司提供，总供气量为100Nm3/h，现有项目氮气用量约10Nm3/h，拟建项目氮气用量12Nm3/h，余量78Nm3/h，依托可行 |
|  | 压缩空气：现有空压站螺杆压缩机产气量为4Nm3/min，现有项目需0.5MPa仪表用压缩空气（净化风）1.8Nm3/min | 依托现有压缩空气系统供给，现有空压站螺杆压缩机产气量为4Nm3/min，现有项目需0.5MPa仪表用压缩空气（净化风）1.8Nm3/min，拟建项目需用压缩空气（净化风）1.0Nm3/min，余量2.2Nm3/min，依托可行 |
|  | 天然气由诚意燃气供给 | 现自天然气供给能力可靠，依托可行 |
| 环保工程 | 国润现有420m3的隔油池1座，现有废水排放量为7704m3/a，存放周期为16d。 | 拟建项目改建污水池为630m3，全厂废水量为19488m3/a，存放周期为9d，可行 |
| 风险防范 | 一次初期雨水量为130.75m3，依托现有事故应急池 | 国润新材料厂新建630m3的初期雨水池1座，全厂一次初期雨水量为190.6m3，新建初期雨水池可容纳一次初期雨水量 |

### 项目经济技术指标

项目主要经济技术指标见表3.2-3。

表3.2-3  项目主要经济技术指标一览表

| 项目 | 指标名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品方案 | 烯基琥珀酸酐（ASA） |  | t/a | 40000 | 新增，全部外卖 |
| 主要原材料用量 | ａ-16烯烃 |  | t/a | 13608 | 外购 |
|  | ａ-18烯烃 |  | t/a | 15264 | 外购 |
|  | 催化剂（沸石） |  | t/a | 99.94 | 外购 |
|  | 干燥剂（氧化铝） |  | t/a | 12.82 | 外购 |
|  | 顺酐 |  | t/a | 11412 | 外购 |
|  | 吸附剂 |  | t/a | 9.65 | 外购 |
|  | 抑制剂（Anox330） |  | t/a | 2.5 | 外购 |
|  | 碱液 |  | t/a | 20 | 外购 |
| 公用工程消耗 | 新鲜水 |  | m3/a | 23050 | 园区供水管网 |
|  | 电 |  | 104kWh/a | 180 | 园区供电管网 |
|  | 天然气 |  | 万m3/a | 94.738 | 诚意燃气供给 |
|  | 氮气 |  | 万m3/a | 8.64 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司提供 |
|  | 蒸汽 |  | t/a | 12000 | 园区蒸汽管网 |
|  | 软化水 |  | t/a | 180 | 外购 |
| 占地情况 | 占地面积 |  | m2 | 53892 | —— |
| 工作制度 | 年运行时间 |  | h | 7200 | 300天 |
| 工作人员 | 项目定员 |  | 人 | 30 | —— |
| 经济指标 | 一 | 总投资 | 万元 | 30861.1 | 企业自筹 |
|  | 1 | 建设投资 | 万元 | 23727.56 | —— |
|  | 2 | 流动资金 | 万元 | 7133.54 | —— |
|  | 二 | 正常年销售收入 | 万元 | 99254.21 | —— |
|  | 三 | 年均总成本费用 | 万元 | 68226.27 | —— |
|  | 四 | 年平均利润总额 | 万元 | 30383.10 |  |
|  | 五 | 年平均利税总额 | 万元 | 37476.63 | —— |
|  | 六 | 总投资收益率 | % | 63.96 | —— |
|  | 七 | 盈亏平衡点 | % | 39.52 | —— |
|  | 八 | 项目投资静态回收期 | 年 | 2.5 | 税前 |
|  | 九 | 项目投资静态回收期 | 年 | 3.0 | 税后 |

## 总平面图布置

### 厂区平面布置方案

国润石化厂区总占地面积53892m2，厂区按功能分开布置。办公生活区集中在厂区东北部，包括综合楼、办公室等；生产装置区集中在厂区中部，现有包括东西两套装置，分别为东侧的环保型芳烃橡胶填充油装置和西侧的塑胶助剂生产装置；原料及产品存储设施集中布置在厂区南部，由西向东依次为塑胶助剂原料及产品罐区，10万吨/年环保型芳烃橡胶填充油建设项目罐区。新建装置位于厂区西北，现有装置西侧，北边为ASA生产装置，装置南边为配套罐区，公用工程改建后装置区东南部由北向南依次布置消防水池、消防泵房、办公室、传达室、变配电室、控制室、事故水池、污水池、初期雨水池、泵房、危废暂存间。生产装置区北部由西向东依次为仓库、导热油锅炉房、空压机房、备件库，备件库南侧为新建尾气处理装置。

厂区北侧、东侧均设置出入口一个，均与厂外道路相通。北侧为人流出入口，东侧为物流出入口。装置、罐区周围布置有环形消防通道。

项目厂区平面布置图见图3.3-1。

### 平面布置合理性分析

生产区内烯基琥珀酸酐装置集中布设，便于生产，有利于缩短物流在厂区内的运输路线，减少运营成本，节约用地；本项目主要生产装置位于厂区西侧，可有效减轻生产区废气排放对外环境影响；厂区总体西北高东南低，事故水池、雨水池、污水池均位于装置区、罐区的东南侧，有效的减少了输送成本。

项目平面布置符合《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009）和《建筑设计防火规范》（2018年版）等相关要求，满足生产工艺简便、顺畅等要求。

综上所述，拟建项目厂区平面布置从生产、安全、环保等角度考虑布局基本合理。

## 项目产品方案及质量指标

### 产品方案

产品方案见表3.4-1。

表3.4-1  产品方案一览表

| 产品名称 | 产品形态及包装形式 | 产量t/a | 质量标准 | 去向及用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烯基琥珀酸酐（ASA） | 液态，储罐 | 40000 | 企业标准 | 外卖，用作造纸助剂 |

### 产品质量指标

项目产品烯基琥珀酸酐无国际标准、行业标准和地方标准，采用企业标准。项目产品质量指标参数详见表3.4-2。

表3.4-2  烯基琥珀酸酐产品标准

| 序号 | 指标项目 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效成分 | ≥97% |
| 2 | 分 子 量 | 280～350 |
| 3 | 密度（20℃） | 0.784g／cm³ |
| 4 | PH | 6.5～9.0 |
| 5 | 烯烃残余量（以C16+C18计） | ≤3.0% |
| 6 | 酸酐值 | ＞2.70mmol/g |
| 7 | 粘度（25℃） | 100~250mpa.s |
| 8 | 色度（加德纳） | ＜10 |

### 产品及中间产品理化性质

项目产品及中间产物理化性质见表3.4-3。

表3.4-3  项目产品及中间产物理化性质一览表

| 名称 | 分子式 | 分子量 | 理化性质 | 燃爆性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烯基琥珀酸酐（ASA） | / | / | 不挥发性澄清琥珀色液体。相对密度（25℃）0.784。粘度（24℃）0.16Pa·s。闪点210℃。易溶于丙酮，苯，石油醚，不溶于水。在干燥条件下稳定。 | 不可燃 | 无资料 |
| 内烯烃（C16） | C16H32 | 224 | 无色液体。密度790kg/m3（20℃）凝固点-10℃，沸点285℃，闪点127℃。可溶于碳氢化合物，不溶于水。 | 本品可燃 | 无资料 |
| 内烯烃（C18） | C18H36 | 252 | 无色液体。密度790kg/m3（20℃）凝固点-24℃，沸点285℃，闪点160℃。可溶于碳氢化合物，不溶于水。 | 本品可燃 | 无资料 |

## 项目原辅材料、动力消耗

### 原辅材料及动力消耗

拟建项目主要原辅材料及动力消耗情况见表3.5-1。项目均购买正规生产企业生产的符合相应国家质量标准的产品作为原料。

表3.5-1  项目主要原辅材料及动力消耗一览表

| 类别 | 名称 | 规格 | 单位 | 年用量 | 形态 | 包装形式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烯基琥珀酸酐装置原辅料 | ａ-16烯烃 | ≥99% | t/a | 13608 | 液态 | 罐装 | 外购 |
|  | ａ-18烯烃 | ≥99% | t/a | 15264 | 液态 | 罐装 | 外购 |
|  | 催化剂（沸石） | 工业级 | t/a | 99.94 | 固态 | 25kg/袋，袋装 | 外购 |
|  | 干燥剂（氧化铝） | 工业级 | t/a | 12.82 | 固态 | 25kg/袋，袋装 | 外购 |
|  | 顺酐 | ≥99.6% | t/a | 11412 | 液态 | 罐装 | 外购 |
|  | 吸附剂 | 工业级 | t/a | 9.65 | 固态 | 25kg/袋，袋装 | 外购 |
|  | 抑制剂（Anox330） | 工业级 | t/a | 2.5 | 固态 | 25kg/袋，袋装 | 外购 |
|  | 碱液 | 30% | t/a | 20 | 液态 | 罐车 | 外购，不储存 |
| 动力消耗 | 新鲜水 | -- | m3/a | 23050 | 液态 | -- | 园区供水管网 |
|  | 电 | -- | 104kWh/a | 180 | -- | -- | 园区供电管网 |
|  | 天然气 | -- | 万m3/a | 94.738 | 气态 | -- | 诚意燃气供给 |
|  | 氮气 | -- | 万m3/a | 8.64 | 气态 | -- | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司提供 |
|  | 蒸汽 | -- | t/a | 12000 | 气态 | -- | 园区蒸汽管网 |
|  | 软化水 | -- | t/a | 180 | 液态 | -- | 外购 |

本项目使用的主要原料ａ-16烯烃、ａ-18烯烃均来自国外进口，根据企业提供的原材料成份分析报告，根据分析数据原材料成份见下表。

表3.5-2  原材料（C18）成份情况

| 序号 | 指标项目 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ＜C16，（wt.%） | ＜0.01 |
| 2 | C16，（wt.%） | 0.22 |
| 3 | C18，（wt.%） | 99.36 |
| 4 | C20，（wt.%） | 0.42 |
| 5 | ＞C20，（wt.%） | ＜0.01 |
| 6 | 乙烯基，（wt.%） | 3.33 |
| 7 | 顺式和反式-2-十八碳烯，（wt.%） | 0.23 |
| 8 | 石蜡，（wt.%） | 0.21 |
| 9 | 水含量，（wt.ppm） | 15 |
| 10 | 颜色 | +30 |
| 11 | 外观 | 无色透明 |

### 主要原辅材料理化性质

项目主要原辅材料理化性质见表3.5-3。

表3.5-3  项目主要原辅材料理化性质一览表

| 名称 | 分子式 | 分子量 | 理化性质 | 燃爆性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ａ-16烯烃（1-十六烯） | C16H32 | 224 | 透明无色的液体，熔点3-5℃、沸点 287℃，相对密度0.783，蒸气压1mmHg （105.3°℃）。 | 本品可燃，具刺激性；遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险 | 无资料 |
| ａ-18烯烃（1-十八烯） | C18H36 | 252 | 透明无色至琥珀色液体。熔点14-16℃（17.5℃），沸点314.4℃，179C（2kPa）， 144-146C（0.4kPa），相对密度0.789（25°℃），闪点300℃。溶于热丙醇，不溶于水。 | 本品可燃，具刺激性；遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险 | LD50＞10000mg/kg （兔经口）； LC50＞10000mg/kg（兔吸入） |
| 催化剂（沸石） | / | / | 主要成分为二氧化硅、三氧化二铝、氧化钙、氧化钾、氧化铁、氧化镁等，不存在重金属。 | 不可燃 | 无资料 |
| 干燥剂（氧化铝） | Al2O3 | 101.96 | 白色球状多孔性颗粒，粒度均匀，表面光滑，机械强度大，吸湿性强，吸水后不胀不裂保持原状，产品无毒、无味、无臭，不溶于水及有机溶剂。 | 不可燃 | 无资料 |
| 顺酐 | C4H2O3 | 98 | 室温下为有强烈刺激性气味的白色晶体。熔点52.8℃，沸点202℃，相对密度1.48，溶于水生成顺丁烯二酸，溶于乙醇并生成酯。 | 本品可燃，有毒，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤，具致敏性 | LD50：400mg/kg （鼠经口）； LC50：2620mg/kg（兔经口） |
| 抑制剂（Anox330） | C54H78O3 | 775 | 白色晶体粉末，熔点244℃以上，不溶于水，18℃时在某些溶液中的溶解度（g/100g溶剂）为：苯20、二氯甲烷31.9、 甲基环己烷1.7、甲醇0.2、异丙醇0.1。 高温下加工性稳定，耐热性好，不污染、 不变色，毒性低。 | / | LD50：1500mg/kg （大鼠经口） |

## 项目主要设备

拟建项目建设两套ASA生产装置，两套装置单独运行，互无牵扯，单套生产装置主要生产设备见表3.6-1。

设备与产能匹配性分析：

烯基琥珀酸酐生产关键设备为合成反应釜，关键设备产能见下表。

表3.6-2  设备和产能相符性分析

| 设备 | 单釜规格/m3 | 投入量/kg | 反应容积/m3 | 数量/台 | 单批次合成反应产量/kg | 单批次生产时间/h | 年生产时间/h | 单釜最大生产批次 | 合计批次 | ASA最大产能/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成反应釜 | 50 | 27395 | 48 | 6 | 27390 | 24（其中8h作为精馏的塔釜） | 7200 | 300 | 1800 | 40000 |
| 注：合成反应生成时间为16h，精馏时间为8h，合计24h，在精馏过程中合成反应釜作为塔釜，不能用于合成反应，因此计算出合成反应最大批次为1800批次（按单釜为1批次核算）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 项目公用工程

### 给水工程

拟建项目用水主要为热水系统用水、滤网清洗用水、循环水系统用水及生活用水。

#### 热水系统用水

拟建项目热水系统用水采用外购软水，开工通过蒸汽加热，正常运行后通过换热加热，用水量为0.6m3/d（180m3/a）。

#### 滤网清洗用水

项目生产过程中需要定期清理过滤器滤网上的滤渣并对滤网进行清洗，根据建设单位提供资料，滤网清洗用水量约为100m3/a。

#### 循环水系统

根据企业提供资料，拟建项目循环水量为200m3/h，补充水量约为循环量的2%，则拟建项目补水量约为4m3/h（28800m3/a），优先采用蒸汽冷凝水，不足部分采用新鲜水。

#### 生活用水

拟建项目新增劳动定员30人，类比现有员工生活用水量约50L/人·d ，则拟建项目生活用水量为1.5m3/d（450m3/a）。

#### 消防系统用水

依据安全评价报告，项目厂区消火栓系统设计流量为150L/S，消防最大设计秒流量以及最大一次消防用水量均为装置区，火灾延续时间按3小时计，一次最大消防用水量为1620m3。

厂区设置一台型号为XBD8.0/150GSH（Q=150L/s，H=80m，N=150kW）的消防水泵，备用一台柴油泵，型号为 XBD8.0/150G-WB（Q=150L/s，H=80m）。消防水泵采用自灌式引水系统。每台消防水泵设独立的吸水管，并设独立的出水管与环状消防水管道连接，两连接点间设阀门。当1条出水管检修时，另一条输水管能输送全部消防用水量。

综上所述，新鲜水用量为67.23m3/d（23050m3/a），由园区供水管网提供；蒸汽冷凝水用量为21m3/d（6300m3/a）；软化水用量为0.6m3/d（180m3/a），外购。消防水系统连接园区自来水管网。

### 排水工程

厂区排水系统按“清污分流”、“雨污分流”的原则进行建设，项目排水主要为热水系统排水、真空泵排水、滤网清洗废水、循环系统排污水、职工生活污水以及初期雨水。

#### 热水系统排水

拟建项目热水系统用水定期更换，产污系数为0.8，热水系统废水产生量为0.48m3/d（144m3/a），热水系统用水与生产物料不直接接触，废水经厂区污水池收集后，送金山污水处理场深度处理。

#### 真空泵排污水

拟建项目合成工序使用蒸汽喷射真空泵，根据蒸汽平衡，真空泵冷凝废水产生量为13.33m3/d（4000m3/a），废水经厂区污水池收集后，送金山污水处理场深度处理。

#### 滤网清洗废水

滤网清洗废水产污系数为0.8，废水产生量为0.27m3/d（80m3/a），废水经厂区污水池收集后，送金山污水处理场深度处理。

#### 循环排污水

拟建项目循环冷却排污水产生量约为循环水量的0.5%，循环冷却排污水量为24m3/d（7200m3/a），废水经厂区污水池收集后，送金山污水处理场深度处理。

#### 生活污水

生活污水产污系数为0.8，则拟建项目生活污水产生量为1.2m3/d（360m3/a），生活污水经化粪池处理后，送金山污水处理场深度处理。

#### 初期雨水

拟建项目为化工项目，涉及有毒有害原辅材料，露天罐区等污染区初期雨水需进行收集，禁止直接排放。

根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）要求，初期雨水按降水量15mm～30mm与污染区面积的乘积来计算。初期雨水产生量计算采用如下公式：

Q=10ΨFi

式中：Q——降雨径流总量，m3；

F——汇水面积，公顷；

Ψ——径流系数，取0.9；

i——暴雨强度，25mm。

拟建项目汇水面积约为2660m2，经计算，拟建项目一次初期雨水量为59.85m3，全年降雨次数按15次计算，则初期雨水产生量为897.75m3/a。

拟建项目装置区、罐区周围均设置导排系统，项目新建初期雨水池630m3，初期雨水经收集后排入初期雨水池，定期输送金山污水处理场深度处理。拟建项目建成后全厂一次初期雨水量为190.6m3，厂区新建初期雨水池一座，可以容纳全厂一次前期雨水量。

综上分析，本项目产生的真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，外排前对水质进行检测后满足相应排放标准要求，经“一企一管”排入园区金山污水处理场深度处理，最终通过齐鲁石化排海管线排放至小清河。拟建项目水平衡图见图3.7-1，拟建项目建成后全厂水平衡见3.7-2。

### 供电

拟建项目年用电量为180万kWh，由园区供电电网接入，项目设置变配电室，厂区配电室内设1台630kVA的变压器。

### 供热

#### 蒸汽

烯基琥珀酸酐生产装置加热、罐区保温及真空机组蒸汽喷射均需要使用蒸汽，蒸汽（压力1.0Mpa，温度180℃）用量为12000t/a，由齐翔腾达化工有限公司提供，齐翔腾达化工公司可提供蒸汽量为10t/h，满足本项目蒸汽使用量。冷凝下来的蒸汽冷凝水作为循环冷凝补水。真空机组蒸汽喷射产生的冷凝水经厂区污水池收集后排入金山污水处理场深度处理。拟建项目蒸汽平衡图见图3.7-3。

#### 导热油炉

拟建项目依托现有500万大卡导热油炉1台（现有500万大卡导热油炉可满足装置供热需求，300万大卡导热油炉作为备用导热油炉使用），拟建项目热负荷情况见表3.7-1。

表3.7-1  拟建项目热负荷计算过程一览表

| 用热工序 | 流量kg/h | 所用时间/h | 热载体介质 | 进口温度℃ | 出口温度℃ | 热负荷 （万大卡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降膜蒸发 | 6*2 | 7200 | 导热油 | 280 | 250 | 18.14 |
| 异构化 | 10*2 | 7200 | 导热油 | 280 | 250 | 30.24 |
| 合成 | 10*3 | 7200 | 导热油 | 280 | 250 | 45.36 |
| 精馏 | 10*1 | 7200 | 导热油 | 280 | 250 | 15.12 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 108.86 |
| 注：热量Q=m·c·△t，导热油比热为0.07kcal/kg℃。 |  |  |  |  |  |  |

现有500万大卡导热油炉尚有200万大卡余量，可满足拟建项目供热需求。

### 供天然气

燃气导热油炉所用燃气由淄博诚意燃气有限公司采用管道输送天然气供应，供气压力0.2～0.3Mpa，减压为40kPa使用。

导热油炉小时耗气量按照以下公式计算：

小时耗气量=生产热负荷÷燃料热值÷锅炉热效率

天然气热值取低位发热量约为8709kCal/m3，根据计算，拟建项目导热油炉燃气消耗量见表。

表3.7-2  拟建项目导热油炉燃气消耗量一览表

| 导热油炉名称及数量 | 热负荷（大卡） | 热效率 | 燃气消耗量（m3/h） | 燃气消耗量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500万大卡导热油炉1座 | 108.86万 | 0.95 | 131.58 | 947376 |

### 压缩空气、氮气

#### 压缩空气

依托现有项目空压机房，主要包括压缩机3台（型号为SAC15-8A 的空压机2台、型号为KB-20A的空压机1台）和1台1m3空气缓冲罐等，且空气缓冲罐能满足事故状态下仪表30min的用气量。空压站单台螺杆压缩机产气量为4Nm3/min，现有项目需0.5MPa仪表用压缩空气（净化风）1.8Nm3/min，拟建项目需0.5MPa仪表用压缩空气（净化风）1.0Nm3/min。供气能力满足全厂需要。

#### 氮气

依托现有氮气供给，由淄博齐翔腾达化工股份有限公司提供，总供气量为100Nm3/h，现有项目氮气用量约10Nm3/h，拟建项目氮气用量12Nm3/h，氮气的供应能力能满足项目的需要。

### 储运工程

拟建项目原料及产品均由公路汽车运输，物料储存主要包括仓库储存和储罐储存，物料储存主要使用储罐及袋装，拟建项目仓库储存情况见表3.7-3，本项目新建罐区，储罐储存情况见表3.7-4。

表3.7-3  拟建项目仓库储存情况一览表

| 位置 | 储存物料名称 | 物料形态 | 包装形式 | 储存天数（天） | 最大储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品仓库 | 干燥剂（氧化铝） | 固态 | 袋装 | 300 | 10 |
|  | 吸附剂（沸石） | 固态 | 袋装 | 180 | 40 |
|  | 抑制剂（Anox330） | 固态 | 袋装 | 300 | 2 |

表3.7-4  原料及产品储存情况一览表

| 物料名称 | 物料形态 | 储罐形式 | 储罐数量（个） | 单罐容积（m3） | 储罐外形 | 填装系数 | 储存温度（℃） | 单罐最大储存量（t） | 储存周期（d） | 围堰尺寸（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASA储罐 | 液体 | 固定顶 | 3 | 300 | Φ6000×10500 | 0.85 | 40~60 | 200 | 8 | 58.50*27*1.5 | 成品 |
| 顺酐 | 液体 | 固定顶 | 1 | 300 | Φ6000×10500 | 0.85 | 60~65 | 380 | 20 |  | 原料 |
| C16线性α烯烃 | 液体 | 固定顶 | 2 | 300 | Φ6000×10500 | 0.85 | 25~50 | 200 | 20 |  |  |
| C18线性α烯烃 | 液体 | 固定顶 | 2 | 300 | Φ6000×10500 | 0.85 | 25~50 | 200 | 10 |  |  |
| 内烯烃储罐 | 液体 | 固定顶 | 3 | 300 | Φ6000×10500 | 0.85 | 30`50 | 200 | 8 |  | 中间产品 |
| 预留储罐 | 液体 | 固定顶 | 1 | 300 | Φ6000×10500 | -- |  | -- | -- |  | 预留 |

## 工程分析

### 烯基琥珀酸酐工艺方法比选

目前用于工业化生产ASA的工艺路线和主要方法有两种：

1、植物合成方法

从植物油中提取物油酸作为原料来进行ASA合成，原料易得但产量有限，最终产品杂质较多且质量不稳定，以致于很难实现工业化生产。

2、直链烯烃合成法

通过异构化直链烯烃形成内烯烃，再与MA反应合成 ASA。相比之下，该合成法是石化行业技术发展进步的成果，具有原料易得、合成工艺简单、分离过程易操作等显著优点，而且通过增加催化剂、阻聚剂等方式来减少副产物，保证产品质量优良，具有显著的工业化与产业化优势。

综上考虑，本项目采用直链烯烃合成法进行合成ASA，在国内技术领先。

### 生产工艺原理、流程及产污环节分析

#### 工艺原理及流程

本项目建设两套ASA生产装置，两套生产装置单独运行，设备、产能完全相同。

本项目ASA合成主要分为以下两步工艺反应：

第一步，不饱和的直链或分支a烯烃通过双键移位异构为内烯烃；

第二步，将等摩尔的C16/18内烯烃与马来酸酐在抑制剂和氮气保护下加热反应生成ASA。再通过减压精馏去除轻组分而得到产品。

## 污染物产生、治理及排放情况分析

### 废气

拟建项目废气有工艺不凝气、储罐呼吸废气、装车废气、危废暂存间废气、导热油炉天然气燃烧废气以及装置区动静密封点废气。项目废气产生、治理情况详见表3.9-1，废气走向示意图见图3.9-1。

表3.9-1  项目有组织废气产生、治理情况一览表

| 装置名称 | 编号 | 排放源 | 主要污染物 | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烯基琥珀酸酐装置 | G1 | 异构化反应 | 非甲烷总烃 | 经洗气塔预处理后经尾气收集总管进入新建蓄热式催化氧化装置处理 | DA005排气筒排放 |
|  | G2 | 合成反应 | 非甲烷总烃、马来酸酐 |  |  |
|  | G3 | 精馏工序 | 非甲烷总烃、马来酸酐 |  |  |
|  | G4 | 轻组分暂存工序 | 非甲烷总烃、马来酸酐 |  |  |
| 罐区 | / | 原料罐、中间产品储罐、产品罐 | 非甲烷总烃、马来酸酐 |  |  |
| 装卸车 | / | 产品装车 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 危废暂存间 | / | 危险废物 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 导热油炉废气 | / | 导热油炉 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 低氮燃烧器 | DA001排气筒排放 |

拟建项目废气污染物源强计算依据见表3.9-2。

表3.9-2  项目废气污染物源强计算依据一览表

| 污染源 | 污染因子 | 源强计算依据 |
| --- | --- | --- |
| 烯基琥珀酸酐生产装置 | 异构化反应不凝气 | 物料平衡 |
|  | 合成反应不凝气 | 物料平衡 |
|  | 精馏工序不凝气 | 物料平衡 |
|  | 轻组分暂存工序不凝气 | 物料平衡 |
| 原料罐、中间产品储罐、产品罐 | 罐区大小呼吸废气 | 《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）中计算方法 |
| 装卸车 | 装车废气 |  |
| 导热油炉 | 导热油炉燃烧废气 | 类比现有 |
| 危废暂存间 | 危废暂存废气 | 产物系数法 |
| 装置设备 | 动静密封点泄漏 | 《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）中计算方法 |

#### 有组织废气

一、拟建项目有组织废气产生情况

1、工艺不凝气

拟建项目工艺不凝气产生情况见下表3.9-3。

表3.9-3（1）  工艺不凝气产生情况一览表（异构化工序）

| 污染源 | 污染物 | 产生量t/a | 排放时间h/a | 产生速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1异构反应不凝气 | 内十六烯 | 12.72 | 7200 | 1.77 |
|  | 内十八烯 | 14.27 | 7200 | 1.98 |
|  | 1-16烯烃 | 0.67 | 7200 | 0.09 |
|  | 1-18烯烃 | 0.75 | 7200 | 0.1 |
|  | 挥发性杂质 | 0.28 | 7200 | 0.04 |
|  | 合计非甲烷总烃 | 28.7 | 7200 | 3.99 |

表3.9-3（2）  工艺不凝气产生情况一览表（合成及精馏工序）

| 污染源 | 污染物 | 产生量t/a | 批次产生量 kg/批次 | 单批次运行时间/h | 单批次产生速率kg/h | 最多运行批次数 | 最不利产生速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2合成反应不凝气 | 内十六烯 | 1.54 | 0.86 | 14 | 0.061 | 4 | 0.246 |
|  | 内十八烯 | 1.73 | 0.96 | 14 | 0.069 | 4 | 0.274 |
|  | 1-16烯烃 | 0.08 | 0.04 | 14 | 0.003 | 4 | 0.011 |
|  | 1-18烯烃 | 0.09 | 0.05 | 14 | 0.004 | 4 | 0.014 |
|  | 马来酸酐 | 3.03 | 1.68 | 14 | 0.12 | 4 | 0.48 |
|  | 挥发性杂质 | 0.01 | 0.01 | 14 | 0.001 | 4 | 0.003 |
|  | 合计非甲烷总烃 | 6.47 | 3.6 | 14 | 0.257 | 4 | 1.029 |
| G3蒸馏不凝气 | 内十六烯 | 2.55 | 1.41 | 6 | 0.235 | 2 | 0.47 |
|  | 内十八烯 | 2.85 | 1.59 | 6 | 0.265 | 2 | 0.53 |
|  | 1-16烯烃 | 0.1 | 0.06 | 6 | 0.01 | 2 | 0.02 |
|  | 1-18烯烃 | 0.11 | 0.06 | 6 | 0.01 | 2 | 0.02 |
|  | 马来酸酐 | 24.12 | 13.37 | 6 | 2.228 | 2 | 4.457 |
|  | 挥发性杂质 | 1.1 | 0.61 | 6 | 0.102 | 2 | 0.203 |
|  | 合计非甲烷总烃 | 30.84 | 17.1 | 6 | 2.85 | 2 | 5.7 |
| G4暂存废气 | 内十六烯 | 0.28 | 0.15 | 8 | 0.019 | 2 | 0.038 |
|  | 内十八烯 | 0.31 | 0.17 | 8 | 0.021 | 2 | 0.043 |
|  | 1-16烯烃 | 0.01 | 0.01 | 8 | 0.001 | 2 | 0.003 |
|  | 1-18烯烃 | 0.02 | 0.01 | 8 | 0.001 | 2 | 0.003 |
|  | 马来酸酐 | 1.5 | 0.83 | 8 | 0.104 | 2 | 0.208 |
|  | 挥发性杂质 | 0.02 | 0.01 | 8 | 0.001 | 2 | 0.003 |
|  | 合计非甲烷总烃 | 2.13 | 1.18 | 8 | 0.148 | 2 | 0.295 |
| 总计最大产生量 |  | 马来酸酐 |  | 28.65t/a | 最不利工况产生速率 | 马来酸酐 | 5.145kg/h |
|  |  | 合计非甲烷总烃 |  | 39.44t/a |  | 非甲烷总烃 | 7.024kg/h |

工艺不凝气出装置前经洗气塔吸收预处理，洗气塔采用3%碱液，可吸收部分马来酸酐。拟建项目工艺不凝气预处理情况见下表3.9-4。

表3.9-4  工艺不凝气预处理情况一览表

| 产污编号 | 污染物 | 产生量t/a | 最不利工况产生速率kg/h | 预处理方式 | 处理效率 | 排放量t/a | 最不利工况排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 | 内十六烯 | 1.54 | 0.246 | 洗气塔预处理（30%碱液） | 0 | 1.54 | 0.246 |
|  | 内十八烯 | 1.73 | 0.274 |  | 0 | 1.73 | 0.274 |
|  | 1-16烯烃 | 0.08 | 0.011 |  | 0 | 0.08 | 0.011 |
|  | 1-18烯烃 | 0.09 | 0.014 |  | 0 | 0.09 | 0.014 |
|  | 马来酸酐 | 3.03 | 0.48 |  | 25% | 2.27 | 0.36 |
|  | 挥发性杂质 | 0.01 | 0.003 |  | 0 | 0.01 | 0.003 |
|  | 合计非甲烷总烃 | 6.47 | 1.029 |  | -- | 5.72 | 0.908 |
| G3 | 内十六烯 | 2.55 | 0.47 |  | 0 | 2.55 | 0.47 |
|  | 内十八烯 | 2.85 | 0.53 |  | 0 | 2.85 | 0.53 |
|  | 1-16烯烃 | 0.1 | 0.02 |  | 0 | 0.1 | 0.02 |
|  | 1-18烯烃 | 0.11 | 0.02 |  | 0 | 0.11 | 0.02 |
|  | 马来酸酐 | 24.12 | 4.457 |  | 25% | 18.09 | 3.343 |
|  | 挥发性杂质 | 1.1 | 0.203 |  | 0 | 1.1 | 0.203 |
|  | 合计非甲烷总烃 | 30.84 | 5.7 |  | -- | 24.8 | 4.586 |
| G4 | 内十六烯 | 0.28 | 0.038 |  | 0 | 0.28 | 0.038 |
|  | 内十八烯 | 0.31 | 0.043 |  | 0 | 0.31 | 0.043 |
|  | 1-16烯烃 | 0.01 | 0.003 |  | 0 | 0.01 | 0.003 |
|  | 1-18烯烃 | 0.02 | 0.003 |  | 0 | 0.02 | 0.003 |
|  | 马来酸酐 | 1.5 | 0.208 |  | 25% | 1.13 | 0.156 |
|  | 挥发性杂质 | 0.02 | 0.003 |  | 0 | 0.02 | 0.003 |
|  | 合计非甲烷总烃 | 2.13 | 0.295 |  | -- | 1.77 | 0.246 |
| 最大排放量 |  | 马来酸酐 | 21.49t/a | 最不利工况排放速率 |  | 马来酸酐 | 3.859kg/h |
|  |  | 非甲烷总烃 | 32.29t/a |  |  | 非甲烷总烃 | 5.74kg/h |

2、储罐呼吸废气

项目储罐包括原料储罐、中间产品储罐、产品储罐，均为固定顶罐。

1）固定顶罐呼吸废气

固定顶罐呼吸口直接与废气管线相连，废气全部经管线收集输送至蓄热式催化氧化装置处置。本次评价采用《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）中计算方法核算罐区大小呼吸产生量。

项目固定顶储罐废气产生量见下表3.9-5。

表3.9-5  项目固定顶储罐废气产生情况计算表

| 物料名称 | 分子量 | 密度g/cm3 | 蒸汽压kPa | 储罐容积m3 | 储罐直径m | 储罐高度m | 装填系数 | 周转量t | 小呼吸排放t/a | 大呼吸排放t/a | 单罐合计t/a | 储罐个数 | 总计t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASA储罐 | / | 0.784 | 5 | 300 | 6 | 10.5 | 0.85 | 40000 | 0.091 | 0.95 | 1.041 | 3 | 3.123 |
| 顺酐 | 98 | 1.48 | 5 | 300 | 6 | 10.5 | 0.85 | 11466.87 | 0.047 | 0.253 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| C16线性α烯烃 | 224 | 0.783 | 5 | 300 | 6 | 10.5 | 0.85 | 11664 | 0.017 | 0.047 | 0.064 | 2 | 0.128 |
| C18线性α烯烃 | 252 | 0.789 | 5 | 300 | 6 | 10.5 | 0.85 | 17539.2 | 0.017 | 0.067 | 0.084 | 2 | 0.168 |
| 内烯烃储罐 | 224~252 | 0.79 | 5 | 300 | 6 | 10.5 | 0.85 | 28771.86 | 0.017 | 0.073 | 0.09 | 3 | 0.27 |

3、装卸车废气

1）卸车废气

项目卸车采用管道与槽车底部法兰直接连接，通过泵进行负压卸车，卸车废气全部通过密闭管线进入储罐，以储罐大呼吸形式进行排放，已包含在罐区呼吸废气内，卸车废气不再进行单独分析。

2）装车废气

本项目采用鹤管浸没式装料，灌装废气产生量以《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业（HJ 853-2017）》挥发性有机物液体装载过程排放的挥发性有机物年许可排放量计算公式进行估算。

式中：LL——挥发性有机物装载过程排放系数，kg/m3；

Q——排污单位设计物料装载量，m3/a；

η去除率——去除效率，%，本次取值为产生量， η去除率=0；

S——饱和系数，无量纲，一般取值0.6；

PT——温度T时，装载物料的真实蒸汽压，Pa；

Mvap——有机化学品分子量，g/mol；

T——装载物料温度，℃，近一年平均值。

装车废气产生量计算一览表见下表。

表3.9-6  项目装车废气产生量计算一览表

| 物料名称 | 灌装量（t/a） | 密度（g/cm3） | 物料的真实蒸汽压（kPa） | 分子量 | 物料温度（℃） | 装卸废气产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烯基琥珀酸酐 | 40000 | 0.784 | 5 | -- | 40~60 | 0.069 |

4、危废暂存间废气

本项目产生的危废包括生产过程产生的废吸附剂、废干燥剂、滤渣、残液、废催化剂、废滤网、废瓷球、废机油、污水池废油、污水池污泥、洗气塔废碱液、废导热油。暂存危废过程中挥发的有机废气主要来源于工艺过程中产生的滤渣、残液等。危废中有机物汇总见下表。

表3.9-7  项目危废中所含有机物情况一览表

| 产生环节 | 名称 | 所含易挥发物质 | 有机物含量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 烯烃过滤 | S3滤渣 | 烯烃 | 34.34 |
| 降膜蒸发除雾 | S4残液 | 烯烃 | 59.78 |
| 异构化反应 | S5废催化剂 | 烯烃、内烯烃 | 13.93 |
| 内烯烃过滤 | S6滤渣 | 烯烃、内烯烃 | 33.96 |
| 合成后过滤 | S7滤渣 | 烯烃、内烯烃 | 2.74 |
|  |  | 马来酸酐 | 1.21 |
| 精馏后过滤 | S8滤渣 | 内烯烃 | 0.13 |
| 合计 |  | 马来酸酐 | 1.21 |
|  |  | 烯烃、内烯烃 | 144.88 |

项目危险废物均采用密闭容器或防渗袋暂存，危险废物在收集、暂存、中转等过程中有机物挥发量按0.2%考虑，危废储存过程中产生的废气通过管道进行收集，收集效率为95%，未能收集的部分以无组织形式排放。则本项目危废间易挥发有机物汇总及危废暂存间产生的挥发性有机废气见下表。

表3.9-8  危废暂存间易挥发有机物及挥发量一览表

| 挥发性物质名称 | 有机废气产生量（t/a） | 核算方法 | 收集效率 | 收集量（t/a） | 预计废气产生速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马来酸酐 | 0.0024 | 产物系数法 | 95% | 0.0023 | 0.0003 |
| 烯烃、内烯烃 | 0.29 |  |  | 0.2755 | 0.0344 |
| 合计非甲烷总烃 | 0.292 |  |  | 0.278 | 0.0347 |
| 注：现有项目含挥发性物质的为隔油池废油等，挥发性物质含量较小不予考虑。 |  |  |  |  |  |

危废暂存间无组织非甲烷总烃排放量为0.014t/a。

二、拟建项目进入蓄热式催化氧化废气达标情况

1、蓄热式催化氧化装置工艺原理及工艺路线

有机废气进入换热器，经过预热后，进入反应器催化层，在催化剂的作用下，废气中的有机物与氧气发生氧化反应，生成二氧化碳和水，废气经处理后达标排放。反应方程式如下：

CnHm + （n+m/4）O2 = nCO2 + （m/2）H2O + Q反应热

废气中有机物被氧化过程中，释放出大量的反应热，装置设有换热器，回收该大部分能量，供来气预热使用，以实现余热回收利用。

2、工艺流程简述

有机废气经过混合预处理后，进入催化氧化反应器，有机物经氧化、降温后，进入排气筒，排入大气。具体工艺流程简述如下：

1）废气混合

废气进入后在管道内经混合器混合，经过混合均匀进入催化氧化反应单元等设备。

2）催化氧化反应

废气经混合除雾后进入催化氧化反应器，废气中有机物在催化剂作用下，被空气中的O2氧化转化为CO2和H2O，使废气得到净化。

3）反应热回收

废气中有机物被氧化过程中，释放出大量的反应热，装置换热器回收该大部分能量，供来气预热使用，以实现余热回收利用。

4）活性炭应急装置

装置同时配备应急活性炭吸附装置，催化氧化装置故障时，通过活性炭吸附对废气进行处理。

蓄热式催化氧化装置工艺流程图见下图。

3、蓄热式催化氧化装置设备参数

表3.9-9  蓄热式催化氧化装置主要设备参数

| 序号 | 名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄热式催化氧化反应器主体 | 1）设计风量：15000m3/h，3体式，燃烧器； 2）含爬梯及检修平台，内保温和内部支撑等； 3）壳体材质：Q235，内部支撑、格栅材质：304 4）尺寸：7.9m×2.3m×6m，具体尺寸以详细设计为准 |
|  | 催化剂 | 1）型号：VOCs贵金属催化剂 2）规格：100mm×100mm×50mm 3）材质：堇青石蜂窝陶瓷 4）满足15000Nm3/h废气催化效率 5）质保2年 |
|  | 蓄热体 | 1）材质：莫来石 2）形式：蜂窝陶瓷、马鞍环 3）参数：比表面积：880m2/m3，堆积密度：620~770kg/m3 4）数量：10.3m³ |
| 2 | 缓冲罐 | 1）材质：Q235 2）规格：φ 3500x5500 |
| 3 | 提升阀阀组 | 1）材质：Q235 2）规格：DN600/DN250 3）数量：进气、出气阀各3台，吹扫阀3台 4）泄露等级：零泄露 5）防爆电磁阀 |
| 4 | 主风机 | 1）流量：15000Nm3/h 2）过流材质：Q235 3）防爆等级：ExdIIBT4 4）绝缘等级：F级 5）变频，填料密封，喉口防爆 6）减震底座，配出入口伸缩节 7）全密封零泄露 |
| 5 | 燃烧器 | 1）15万大卡 2）含配套阀组、防爆柜 |
| 6 | 助燃风机 | 1）流量：200Nm3/h 2）过流材质：Q235 3）防爆等级：ExdIIBT4 4）绝缘等级：F级 5）定频，电机防爆 6）减震底座，配出入口伸缩节 7）气体进口含过滤器 |

4、拟建项目进入RCO装置废气达标情况

拟建项目工艺不凝气、灌装废气、储罐区废气、危废暂存间废气经蓄热式催化氧化装置处理后，经DA005排气筒排放，拟建项目进蓄热式催化氧化装置废气产生及排放情况见下表。

表3.9-10  拟建项目进蓄热式催化氧化装置废气产生及排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 处理效率 | 废气量（m3/h） | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 工艺不凝气 | 马来酸酐 | -- | 3.859 | 21.49 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 | -- | 5.74 | 32.29 | -- |  | -- | -- | -- |
| 装车废气 | 非甲烷总烃 | -- | 0.69 | 0.069 | -- | 500 | -- | -- | -- |
| 储罐呼吸废气 | 马来酸酐 | -- | 0.042 | 0.3 | -- | 1500 | -- | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 | -- | 0.554 | 3.989 | -- |  | -- | -- | -- |
| 危废暂存间废气 | 马来酸酐 | -- | 0.0003 | 0.0023 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 | -- | 0.0347 | 0.0278 | -- |  | -- | -- | -- |
| 合计 | 马来酸酐 | 650.22 | 3.9013 | 21.7923 | 99% | 6000 | 6.5 | 0.039 | 0.218 |
|  | 非甲烷总烃 | 1169.78 | 7.0187 | 36.3758 |  |  | 11.7 | 0.070 | 0.364 |

由上表可知，拟建项目非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（VOCs：60mg/m3，3.0kg/h），马来酸酐排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2标准要求（马来酸酐：10mg/m3）。

5、全厂废气进入RCO装置废气达标情况

拟建项目新建蓄热式催化氧化废气处理装置，装置建成后厂区内现有的冷凝+活性炭吸附装置将不再使用，现有5万吨/年塑胶助剂生产装置工艺废气以及罐区废气进入新建蓄热式催化氧化废气处理装置处理后，同拟建项目处理后的废气一同排放。全厂进蓄热式催化氧化装置废气产生及排放情况见下表。

表3.9-11 全厂进蓄热式催化氧化装置废气产生及排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 处理效率 | 废气量（m3/h） | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| ASA装置工艺不凝气 | 马来酸酐 | -- | 3.859 | 21.49 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 | -- | 5.74 | 32.29 | -- |  | -- | -- | -- |
| ASA装置装车废气 | 非甲烷总烃 | -- | 0.69 | 0.069 | -- | 500 | -- | -- | -- |
| ASA装置储罐呼吸废气 | 马来酸酐 | -- | 0.042 | 0.3 | -- | 1500 | -- | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 | -- | 0.554 | 3.989 | -- |  | -- | -- | -- |
| 塑胶助剂装置工艺及罐区废气 | 非甲烷总烃 | -- | 0.05 | 0.36 | -- | 1500 | -- | -- | -- |
|  | 苯 | -- | 0.00075 | 0.0054 | -- |  | -- | -- | -- |
|  | 甲苯 | -- | 0.00075 | 0.0054 | -- |  | -- | -- | -- |
|  | 二甲苯 | -- | 0.00222 | 0.016 | -- |  | -- | -- | -- |
| 危废暂存间废气 | 马来酸酐 | -- | 0.0003 | 0.0023 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 | -- | 0.0347 | 0.0278 | -- |  | -- | -- | -- |
| 合计 | 马来酸酐 | 650.22 | 3.9013 | 21.7923 | 99% | 7500 | 5.2 | 0.039 | 0.218 |
|  | 苯 | 0.1 | 0.00075 | 0.0054 |  |  | 0.001 | 7.5×10-7 | 5.4×10-5 |
|  | 甲苯 | 0.1 | 0.00075 | 0.0054 |  |  | 0.001 | 7.5×10-7 | 5.4×10-5 |
|  | 二甲苯 | 0.3 | 0.00222 | 0.016 |  |  | 0.003 | 2.22×10-5 | 1.6×10-4 |
|  | 非甲烷总烃 | 942.49 | 7.0687 | 36.7358 |  |  | 9.42 | 0.071 | 0.367 |
| 注：现有废气产生情况来源于表2.4-8，现有废气处理装置处理效率按90%核算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，全厂非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（VOCs：60mg/m3，3.0kg/h；苯2mg/m3、0.15kg/h；甲苯5mg/m3、0.3kg/h；二甲苯8mg/m3、0.3kg/h），马来酸酐排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2标准要求（马来酸酐：10mg/m3）。

三、锅炉燃烧废气

1、拟建项目锅炉废气情况

燃气导热油炉使用原料天然气为燃料，拟建项目依托现有导热油炉，拟建项目天然气使用量947376m3/a。

a、废气量

参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中给出的烟气量计算公式计算导热油炉烟气量：

式中：V0——理论空气量，m3/m3；

Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/m3，天然气低位发热量取值36438kJ/m3；

Vs——烟气排放量，m3/m3；

α——过量空气系数，燃气取值1.2。

经计算，Vs=11.536m3/m3

天然气使用量为94.738万m3，则拟建项目增加锅炉烟气量为1092.898万m3/a。

- b、污染物排放量

- 本次环评采用类比现锅炉运行数据对导热油炉产排污进行计算，详见下表3.9-12。

表3.9-12  天然气燃烧产污核算

| 污染物指标 | 类比现锅炉排放浓度（mg/m3） | 烟气量（m3/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | -- | 10928980 | -- |
| 氮氧化物 | 39.33 |  | 0.43 |
| 颗粒物 | 3.37 |  | 0.037 |

2、拟建项目建成后锅炉废气情况

根据表2.4-7，拟建项目建成后锅炉排气筒废气排放情况为氮氧化物排放量为0.747t/a，颗粒物排放量为0.064t/a。

四、有组织废气汇总

拟建项目有组织废气产生、排放情况见下表。

表3.9-13  拟建项目有组织废气产生、排放情况一览表

| 装置名称 | 污染源 | 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量 （t/a） | 废气量（Nm3/h） | 处理方式 | 排放时间（h） | 废气量（Nm3/h） | 排气筒 | 去除效率 | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |
| 导热油炉 | 燃烧废气 | 氮氧化物 | 39.33 | 0.06 | 0.43 | 1518 | 低氮燃烧器 | 7200 | 1518 | DA001 H=20m D=0.5m | -- | 39.33 | 0.06 | 0.43 | 100 | -- |
|  |  | 颗粒物 | 3.37 | 0.005 | 0.037 |  |  |  |  |  |  | 3.37 | 0.005 | 0.037 | 10 | -- |
| 40000t/a烯基琥珀酸酐装置 | 工艺不凝气 | 马来酸酐 | -- | 3.859 | 21.49 | 2000 | 蓄热式催化氧化装置 | 7200 | 2000 | DA005 H=25m D=0.5m | 99% | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 非甲烷总烃 | -- | 5.74 | 32.29 |  |  | 7200 |  |  | 99% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40000t/a烯基琥珀酸酐装置配套 | 罐区废气 | 马来酸酐 | -- | 0.042 | 0.3 | 1500 |  | 7200 | 1500 |  | 99% | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 非甲烷总烃 | -- | 0.554 | 3.989 |  |  | 7200 |  |  | 99% | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 装车废气 | 非甲烷总烃 | -- | 0.69 | 0.069 | 500 |  | 100 | 500 |  | 99% | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 危废仓库 | 马来酸酐 | -- | 0.0003 | 0.0023 | 2000 |  | 7200 | 2000 |  | 99% | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 非甲烷总烃 | -- | 0.0347 | 0.0278 |  |  | 7200 |  |  | 99% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 |  | 马来酸酐 | 650.22 | 3.9013 | 21.7923 | 6000 |  | -- | 6000 |  | 99% | 6.5 | 0.039 | 0.218 | 10 | -- |
|  |  | 非甲烷总烃 | 942.49 | 7.0687 | 36.7358 |  |  |  |  |  | 99% | 11.7 | 0.070 | 0.364 | 60 | 3.0 |

由上表可知，拟建项目DA005非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（VOCs：60mg/m3，3.0kg/h），马来酸酐排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2标准要求（马来酸酐：10mg/m3）；DA001燃气导热油炉SO2、NOX、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求（颗粒物：10mg/m3、SO2：50mg/m3、NOx：100mg/m3）。

五、拟建项目有组织废气排放量汇总

表3.9-14  拟建项目有组织废气排放量汇总表

| 排放源 | 污染物 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| DA001 | SO2 | -- |
|  | NOX | 0.43 |
|  | 烟尘 | 0.037 |
| DA005 | 马来酸酐 | 0.218 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.364 |
| 合计 | NOX | 0.43 |
|  | 烟尘 | 0.037 |
|  | 马来酸酐 | 0.218 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.364 |

六、拟建项目建成后全厂有组织废气排放量汇总

表3.9-15  全厂有组织废气排放量汇总表

| 排放源 | 污染物 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| DA001 | SO2 | -- |
|  | NOX | 0.747 |
|  | 烟尘 | 0.064 |
| DA005 | 马来酸酐 | 0.218 |
|  | 苯 | 5.4×10-5 |
|  | 甲苯 | 5.4×10-5 |
|  | 二甲苯 | 1.6×10-4 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.367 |
| 合计 | NOX | 0.747 |
|  | 烟尘 | 0.064 |
|  | 马来酸酐 | 0.218 |
|  | 苯 | 5.4×10-5 |
|  | 甲苯 | 5.4×10-5 |
|  | 二甲苯 | 1.6×10-4 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.367 |

#### 无组织废气

1、无组织废气污染源

少量的固体原料采用负压无尘上料，通过密闭式链条输送机投加到密闭反应釜中，关闭投料口，因此整个过程不考虑废气的排放。

项目建成后无组织废气污染源主要为装置区设备动静密封点废气以及危废仓库无组织逸散废气。

2、无组织废气控制措施

（1）为了控制无组织废气排放，厂区装置的所有设备、配套储罐均采用了密闭操作方式，从物料储存、转移和输送、工艺过程等方面均采取了有效的控制措施，项目无组织废气控制措施见表3.9-16。

表3.9-16  项目无组织废气控制措施一览表

| 无组织废气产生位置 | 治理措施 |
| --- | --- |
| 装置区设备 | 密封点定期进行LDAR检测，排查泄漏点进行修复 |
| 危废仓库 | 密闭+强排风，废气收集后进入新建蓄热式催化氧化装置处理 |
| 罐区 | 储罐采用固定顶罐，大小呼吸废气经密闭管道收集输送至蓄热式催化氧化装置处理，不计入无组织排放 |
| 物料转移和输送 | 液态物料全部采用密闭管道输送，不考虑无组织排放 |
| 循环水系统 | 定期进行循环水塔进出口总有机碳（TOC）监测工作 |

（2）项目无组织控制措施符合性分析

表 3.9-17 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析一览表

| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019） |  | 项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 5、挥发性有机液体储存 | 5.1 基本要求 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 5.1.3VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 5.1.4 VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。 | 项目涉及VOCs物料均储存在密封良好的储罐内，满足要求。 |
|  | 5.2 挥发性有机液体储罐 5.2.2.2储存真实蒸气压≥27.6kPa但<76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2kPa 但<27.6kPa 且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求）或处理效率不低于90%。 c）采用气相平衡系统； d）采取其他等效措施。 | 项目物料储存真实蒸气压均＜76.6kPa，储罐均为固定顶罐，储罐呼吸废气经收集后废气进入蓄热式催化氧化装置处理，处理效率大于99%；满足要求。 |
| 6、VOCs物料转移和输 送无组织排放控制要求 | 6.1基本要求 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 6.1.3对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。 | 项目液态VOCs物料全部采用密闭的管道输送；项目不涉及粉状、粒状VOCs物料。满足要求。 |
| 7、工艺过程VOCs无 组织排放控制要求 | 7.1涉VOCs物料的化工生产过程 7.1.1物料投加和卸放 a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 b）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的， 应在密闭空间操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 | 项目采用鹤管浸没式装车，装车废气引至蓄热式催化氧化装置处理，处理效率99%。满足要求。 |
|  | 7.1.2化学反应 a）反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至 VOCs废气收集处理系统。b）在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭。 | 反应过程反应釜全密闭。满足要求。 |
|  | 7.1.4 真空系统 真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭，真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目真空系统废气进入蓄热式催化氧化装置处理。满足要求。 |
|  | 7.2含VOCs产品的使用过程 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目装置均为密闭装置。满足要求。 |
|  | 7.3其他要求 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 | 企业运行过程应该按照要求，建立台账。满足要求。 |
| 8、设备与管线组件VOCs泄漏控制要求 | 8.1管控范围 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。设备与管线组件包括：a）泵；b）压缩机； c）搅拌器（机）；d）阀门；e）开口阀或开口管线；f）法兰及其他连 接件；g）泄压设备；h）取样连接系统；i）其他密封设备。 | 企业每季度进行一次泄漏修复与检测，记录应保存1 年以上。满足要求。 |

由上表分析可见，拟建项目主要污染防治措施、主要污染物排放能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求。建设单位应严格按照标准中的要求进行环保设施建设、例行检测，及时开展修复，并记录台账，制定相应的计划规划，提高自身环境管理水平。

3、无组织废气排放情况

（1）设备动静密封处泄漏VOCs排放量

拟建项目装置设备动静密封点泄漏量以《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》 （HJ853-2017）中设备与管线组件密封点泄漏挥发性有机物年许可排放量计，计算公式如下：

式中：E设备—设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；

ti—密封点i的年运行时间，h/a；

eTOC,i—密封点i的总有机碳（TOC）排放

WFVOCs,iWFVOCs,i—流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数与总有机碳（TOC）平均质量分数之比，保守取值为1。

n —挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。

表3.9-18 设备与管线组件 eTOC,i取值参数表

| 类型 | 设备类型 | 排放速率 eTOC,i/（kg/h/排放源） |
| --- | --- | --- |
| 石油化学工业 | 气体阀门 | 0.024 |
|  | 开口阀或开口管线 | 0.03 |
|  | 有机液体阀门 | 0.036 |
|  | 法兰或连接件 | 0.044 |
|  | 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 | 0.14 |
|  | 其他 | 0.073 |

装置动静密封点数量及装置区无组织排放情况见表3.9-19。

表3.9-19  项目设备动静密封点数量及无组织排放情况表

| 序号 | 密封点名称 | 数量（个） | VOCs泄漏量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体阀门 | 42 | 0.02 |
| 2 | 开口阀或开口管线 | 22 | 0.01 |
| 3 | 有机液体阀门 | 530 | 0.41 |
| 4 | 法兰或连接件 | 1465 | 1.39 |
| 5 | 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 | 61 | 0.19 |
| 6 | 其他 | 0 | 0 |
| 7 | 合计 | 2120 | 2.03 |

（2）危废暂存间无组织排放逸散废气

拟建项目危废仓库VOCs产生量为0.292t/a，考虑收集效率95%，则无组织VOCs量为0.014t/a。

综上所述，项目装置无组织排放情况见下表。

表3.9-20  项目无组织废气排放污染源强表

| 排放源 | 污染物 | 面源长×宽 （m） | 高（m） | 排放时间h/a | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | t/a | kg/h |
| ASA生产区 | VOCs | 116.97×87.05 | 20 | 7200 | 2.03 | 0.282 |
| 危废暂存间 | VOCs | 8×4.5 | 3.5 | 7200 | 0.014 | 0.002 |

#### 废气排放情况汇总

拟建项目废气排放量汇总表见表3.9-21。

表3.9-21  拟建项目废气排放量汇总

| 污染物 | 有组织排放量（t/a） | 无组织排放量（t/a） | 合计排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| NOX | 0.43 | -- | 0.43 |
| 烟尘 | 0.037 | -- | 0.037 |
| 马来酸酐 | 0.218 | -- | 0.218 |
| 非甲烷总烃 | 0.364 | 2.044 | 2.408 |

### 废水

#### 废水产生情况

拟建项目废水排放量为11784m3/a（36.88m3/a），主要为真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，外排前对水质进行检测后满足相应排放标准要求，经“一企一管”排入园区金山污水处理场深度处理，最终通过齐鲁石化排海管线排放至小清河。

废水产生环节及处理措施汇总见下表。

表3.9-22   本项目废水产生环节及治理措施汇总表

| 废水名称 | 废水量（m3/a） | 主要污染物 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水系统废水 | 144 | pH | 6~9（无量纲） | -- | 排入厂区污水沉淀池隔油处理后进入外排水管网，经“一企一管”排入园区金山污水处理场深度处理 |
|  |  | COD | 80 | 0.0115 |  |
|  |  | SS | 60 | 0.0086 |  |
|  |  | 全盐量 | 1500 | 0.115 |  |
| 真空泵废水 | 4000 | pH | 6~9（无量纲） | -- |  |
|  |  | COD | 1500 | 2.4 |  |
|  |  | SS | 150 | 0.6 |  |
| 循环排污水 | 6480 | pH | 6~9（无量纲） | -- |  |
|  |  | COD | 80 | 0.518 |  |
|  |  | SS | 50 | 0.324 |  |
|  |  | 全盐量 | 1500 | 7.776 |  |
| 滤网清洗废水 | 80 | pH | 6~9（无量纲） | -- |  |
|  |  | COD | 2000 | 0.16 |  |
|  |  | SS | 400 | 0.032 |  |
|  |  | 石油类 | 100 | 0.008 |  |
| 生活污水 | 360 | COD | 350 | 0.126 | 经化粪池预处理后进入外排水管网，经“一企一管”排入园区金山污水处理场深度处理 |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.013 |  |
| 合计 | 11784 | pH | 6~9（无量纲） | -- | 排入厂区污水沉淀池隔油处理后同生活污水进入外排水管网，经“一企一管”排入园区金山污水处理场深度处理 |
|  |  | COD | 481.46 | 5.674 |  |
|  |  | 氨氮 | 1.07 | 0.013 |  |
|  |  | SS | 84.92 | 1.001 |  |
|  |  | 石油类 | 0.68 | 0.008 |  |
|  |  | 全盐量 | 934.83 | 11.016 |  |

#### 污染物排放情况

本项目废水排放量为11784m3/a，由表上表可知，厂区废水排放满足金山污水处理场进水水质要求（COD500mg/L、氨氮15mg/L、SS100mg/L、石油类15mg/L）。

全厂废水污染物排放情况如下。

表3.9-23  废水污染物排放量一览表（t/a）

| 废水量m3/a | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 11784 | 5.674 | 0.013 |

厂区废水经市政管网汇入金山污水处理场进行深度处理，经金山污水处理场进一步处理后，排至小清河。

园区金山污水处理场（齐翔腾达污水处理厂）位于精细化工区中部，南沣路以北、南官路以东的淄博齐翔腾达化工股份有限公司院内，占地35公顷。建设规模为3万t/d。其处理工艺是以“预处理+生物氧化+催化焚烧”为核心的处理工艺，整个工艺流程共分为四个处理部分，分别为预处理部分、生化处理部分、催化焚烧处理部分及污泥处理部分。废水排放执行COD40mg/L、氨氮2mg/L，处理达标废水经齐鲁排海管线排入小清河。

### 噪声

#### 噪声源强

项目噪声主要为各设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声，其噪声水平一般在70～90dB（A）之间。设计中采用以下措施减轻对外界影响：①在同类设备中选用低噪声设备；②对大功率机泵加隔声罩，进行隔音处理；③对空压机进行消声、隔声、吸声及综合治理；④在风机等设备上加装消声、隔音装置及减振基础；⑤在平面布置上，将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域，以减少对外环境的影响。项目新增噪声源及采取降噪措施详见表3.9-24。

表3.9-24  拟建项目主要噪声污染源一览表（室外源强）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 数量 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z | 声级功率/（dB（A）） |  |  |
| 1 | 烯烃泵 | Q＝3m3/h | 4 | -15.3 | -23.7 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 2 | 热水泵 | Q＝20m3/h | 4 | -15.3 | -24.6 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 3 | 烯烃泵 | Q＝3m3/h | 4 | -15.5 | -25.1 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 4 | 循环泵 | Q＝30m3/h | 4 | -14.8 | -26.3 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 5 | 残液泵 | Q＝1m3/h | 4 | 12.9 | -57.4 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 6 | 烯烃泵 | Q＝3m3/h | 4 | 13.4 | -57.4 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 7 | 二级热油循环泵 | Q＝50m3/h | 4 | 12.9 | -60.7 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 8 | 二级热油循环泵 | Q＝150m3/h | 4 | 13.4 | -59.3 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 9 | 合成循环泵 | Q＝50m3/h | 4 | 10 | -70.3 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 10 | 轻组分转料泵 | Q＝3m3/h | 4 | 12.4 | -70.3 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 11 | 洗气塔循环泵 | Q＝5m3/h | 4 | 15.6 | -68.3 | 12.4 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 12 | 尾气引风机 | Q＝800m3/h | 2 | 15.8 | -68.5 | 12.4 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 13 | 热水循环泵 | Q＝130m3/h | 4 | 12.8 | -58.6 | 12.4 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 14 | 热水循环泵 | Q＝130m3/h | 4 | 12.5 | -59.5 | 12.4 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 15 | 真空系统 | 抽气量400m3/h | 4 | 16.5 | -69.2 | 12.4 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 16 | 真空系统 | 抽气量2500m3/h | 2 | 16.0 | -69.2 | 12.4 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |

#### 防治措施

项目拟采取以下措施对噪声污染源进行治理：

①从治理噪声源入手，选用符合噪声限值要求的低噪音设备；或者在订购设备时，作为技术参数向厂家提出要求；

②在一些必要的设备上加装消声、隔音装置及减振基础等，风机安装阻抗复合式消声器，同时，根据实际情况，对上述装置采取减振、隔声等措施。

③在设备管道设计中，采用软接头和低噪声阀门等，并注意管道走向及连接角度，以降低再生噪声；

④风机、机泵等高噪声设备采用室内布置，并将机房设计为隔声间；

⑤控制室设置隔声窗、隔声门，室顶装吸音材料，降低室内噪声和对外环境的影响。

拟建项目拟根据不同的噪声设备，采取有针对性的噪声治理措施如基础减振、柔性接口、隔音房等措施。通过合理布局预留足够衰减距离、采用先进设备等多种措施保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

### 固体废物

#### 固体废物的产生情况

拟建项目固废包括生产过程产生的废吸附剂、废干燥剂、滤渣、残液、废催化剂、废滤网、废瓷球、废机油、污水池废油、污水池污泥、洗气塔废碱液、废导热油、废包装袋以及生活垃圾等

本项目固体废物判定情况见下表。

表3.9-25  项目固体废物判定情况一览表

| 产生环节 | 编号 | 固废名称 | 废物类别 | 产生量（t/a） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | S1 | 废吸附剂 | 危险废物 | 10.52 | 委托资质单位处置 |
|  | S2 | 废干燥剂 | 危险废物 | 20.11 | 委托资质单位处置 |
|  | S3 | 滤渣 | 危险废物 | 34.34 | 委托资质单位处置 |
|  | S4 | 残液 | 危险废物 | 81.22 | 委托资质单位处置 |
|  | S5 | 废催化剂 | 危险废物 | 113.87 | 委托资质单位处置 |
|  | S6 | 滤渣 | 危险废物 | 34.96 | 委托资质单位处置 |
|  | S7 | 滤渣 | 危险废物 | 54.75 | 委托资质单位处置 |
|  | S8 | 滤渣 | 危险废物 | 36.26 | 委托资质单位处置 |
|  | -- | 废滤网 | 危险废物 | 0.28t/5a | 委托资质单位处置 |
|  | -- | 废瓷球 | 危险废物 | 2 | 委托资质单位处置 |
| 设备维修 | -- | 废机油 | 危险废物 | 2 | 委托资质单位处置 |
| 污水池 | -- | 污水池废油 | 危险废物 | 0.5 | 委托资质单位处置 |
|  | -- | 污水池污泥 | 危险废物 | 0.5 | 委托资质单位处置 |
| 废气处理 | -- | 废碱液 | 危险废物 | 20 | 委托资质单位处置 |
| 锅炉 | -- | 废导热油 | 危险废物 | 3 | 委托资质单位处置 |
| 原辅材料 | -- | 废包装袋 | 一般固废 | 0.5 | 外卖处置 |
| 职工生活 | -- | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.5 | 环卫部门定期处理 |

#### 固体废物产生及处置情况汇总

本报告以表格的形式列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和处理措施等内容，详见下表。

表3.9-26  项目危险废物产生处置情况

| 编号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 成分 | 有害成分 | 产生量t/a | 类别 | 危废代码 | 危废危险特性 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 废吸附剂 | 连续干燥净化 | 固态 | 吸附剂、烯烃 | 有机物 | 10.52 | HW49 | 900-041-49 | T/ln | 暂存于危废库，定期委托有资质单位处置 |
| S2 | 废干燥剂 | 连续干燥净化 | 固态 | 干燥剂、烯烃 | 有机物 | 20.11 | HW49 | 900-041-49 | T/ln |  |
| S3 | 滤渣 | 过滤 | 固态 | 杂质、烯烃 | 有机物 | 34.34 | HW09 | 900-007-09 | T |  |
| S4 | 残液 | 降膜蒸发除雾 | 固态 | 聚合物、杂质、烯烃 | 有机物 | 81.22 | HW09 | 900-007-09 | T |  |
| S5 | 废催化剂 | 异构化反应 | 固态 | 催化剂、聚合物、杂质、烯烃 | 有机物 | 113.87 | HW50 | 261-151-50 | T |  |
| S6 | 滤渣 | 过滤 | 固态 | 聚合物、杂质、烯烃 | 有机物 | 34.96 | HW09 | 900-007-09 | T |  |
| S7 | 滤渣 | 过滤 | 固态 | 聚合物、杂质、马来酸、烯烃-酸酐、烯烃、马来酸酐 | 有机物 | 54.75 | HW09 | 900-007-09 | T |  |
| S8 | 滤渣 | 过滤 | 固态 | 聚合物、杂质、烯烃-酸酐、烯烃 | 有机物 | 36.26 | HW09 | 900-007-09 | T |  |
| -- | 废滤网 | 过滤 | 固态 | 有机物 | 有机物 | 0.28t/5a | HW49 | 900-041-49 | T/ln |  |
| -- | 废瓷球 | 连续干燥净化 | 固态 | 有机物 | 有机物 | 2 | HW49 | 900-041-49 | T/ln |  |
| -- | 废机油 | 设备维修 | 液态 | 矿物油类 | 矿物油类 | 2 | HW08 | 900-249-08 | T/I |  |
| -- | 污水池废油 | 污水池 | 半液态 | 废油 | 矿物油类 | 0.5 | HW08 | 900-210-08 | T/I |  |
| -- | 污水池污泥 | 污水池 | 半液态 | 污泥 | 有机物 | 0.5 | HW49 | 772-006-49 | T/ln |  |
|  | 废碱液 | 废气处理 | 液态 | 碱液、有机物 | 碱液、有机物 | 20 | HW35 | 900-352-35 | C，T |  |
| -- | 废导热油 | 锅炉 | 液态 | 矿物油类 | 矿物油类 | 3 | HW08 | 900-249-08 | T/I |  |

注：危险特性中的T代表毒性，ln代表感染性，I代表易燃性，C代表腐蚀性。

表3.9-27  项目一般固废及生活垃圾产生处置情况

| 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 成分 | 产生量t/a | 固废类别 | 代码 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废包装袋 | 原辅材料 | 固态 | 氧化铝、抑制剂 | 0.5 | 一般固废 | 900-999-99 | 收集后外卖 |
| 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 纸屑等 | 4.5 | 生活垃圾 | -- | 由环卫部门收集处置 |

由上表可见，本项目一般固废产生量为0.5t/a，危险废物产生量为414.086t/a，生活垃圾产生量为4.5t/a。固体废物均妥善处置。

本项目危险废物暂存情况见表3.9-28。

表3.9-28  危险废物贮存场所基本情况

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积m2 | 贮存方式 | 贮存能力t | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废吸附剂 | HW49 | 900-041-49 | 危废库 | 1 | 袋装 | 5 | 1年 |
| 废干燥剂 | HW49 | 900-041-49 |  | 1 | 袋装 | 3 | 1年 |
| 滤渣 | HW09 | 900-007-09 |  | 3 | 袋装 | 10 | 6个月 |
| 残液 | HW09 | 900-007-09 |  | 5 | 桶装 | 11 | 6个月 |
| 废催化剂 | HW50 | 261-151-50 |  | 5 | 桶装 | 9 | 1年 |
| 滤渣 | HW09 | 900-007-09 |  | 2 | 袋装 | 6 | 6个月 |
| 滤渣 | HW09 | 900-007-09 |  | 2 | 袋装 | 7 | 6个月 |
| 滤渣 | HW09 | 900-007-09 |  | 1 | 袋装 | 3 | 6个月 |
| 废滤网 | HW49 | 900-041-49 |  | 0.5 | 袋装 | 1 | 1年 |
| 废瓷球 | HW49 | 900-041-49 |  | 1 | 袋装 | 2 | 1年 |
| 废机油 | HW08 | 900-249-08 |  | 1 | 桶装 | 2 | 1年 |
| 污水池废油 | HW08 | 900-210-08 |  | 0.5 | 桶装 | 1 | 1年 |
| 污水池污泥 | HW49 | 772-006-49 |  | 0.5 | 桶装 | 1 | 1年 |
| 废碱液 | HW35 | 900-352-35 |  | 3 | 桶装 | 6 | 半年 |
| 废导热油 | HW08 | 900-249-08 |  | 1 | 桶装 | 3 | 1年 |

现有危险废物暂存库占地面积总计36m2，容积54m3，能够满足企业危险废物贮存要求。

### 正常工况下项目主要污染物排放汇总

拟建项目建成后污染物排放情况汇总见表3.9-29。

表3.9-29  拟建项目污染物排放情况汇总表

| 类别 |  | 污染物名称 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | NOX | 0.43 |
|  |  | 烟尘 | 0.037 |
|  |  | 马来酸酐 | 0.218 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.364 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 2.044 |
|  | 有组织、无组织 合计 | NOX | 0.43 |
|  |  | 烟尘 | 0.037 |
|  |  | 马来酸酐 | 0.218 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.408 |
| 废水 |  | 废水量（m3/a） | 11784 |
|  |  | COD | 5.674 |
|  |  | 氨氮 | 0.013 |
| 固体废物 |  | 一般固废 | 0.5 |
|  |  | 危险废物 | 414.086 |
|  |  | 生活垃圾 | 4.5 |
| 注：固废为产生量。 |  |  |  |

### 污染物排放量“三本帐”

项目建成后全厂“三本账”分析见下表。

表3.9-30  项目建成后全厂“三本账”情况

| 类别 | 污染因子 | 现有工程排放量（t/a） | 拟建项目排放量（t/a） | 拟建项目建成后全厂排放量（t/a） | “以新带老”削减量（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOX | 0.317 | 0.43 | 0.747 | 0 | +0.43 |
|  | 烟尘 | 0.027 | 0.037 | 0.064 | 0 | +0.037 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.217 | 2.408 | 2.592 | 0.214 | +2.375 |
| 废水 | 废水量 | 7704 | 11784 | 19488 | 0 | +11784 |
|  | COD | 0.339 | 5.674 | 6.013 | 0 | +5.674 |
|  | 氨氮 | 0.0017 | 0.013 | 0.0147 | 0 | +0.013 |
| 固废 | 一般固体废物 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | +0.5 |
|  | 危险废物 | 8.1 | 414.086 | 422.186 | 0 | +414.086 |
|  | 生活垃圾 | 6.0 | 4.5 | 10.5 | 0 | +4.5 |

拟建项目为扩建项目，污染物排放量增加。

### 非正常工况下的影响分析

项目在工艺流程设计中为最大限度的避免非正常工况的产生，采用了先进的控制系统及自动保护和紧急停车保护装置。根据项目的情况，结合同类装置的运行情况，确定以下几种非正常工况：

1、开停车

在生产过程中，停水停电或某一设备发生故障，可导致整套装置的临时停车。在停车过程中，调解各阀门保持系统内流体和压力平衡，待故障排除后，恢复正常生产。

2、事故状态

项目装置系统简单不易发生故障，工艺相对简单，设备较少且均为密闭反应操作，反应温度较低，停水、停电、停气等故障出现时，引起爆炸、泄露等不利环境因素的几率非常小。

3、环保设备故障

环保设施出现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中， 拟建项目此类的主要污染因素是废气和废水。

（1）废气处理设施故障

根据项目废气采取治理设施情况，本次评价主要考虑有机废气处理系统故障，非正常工况废气排放情况见表3.9-31。

表3.9-31  非正常工况下排气筒废气排放情况

| 产生源 | 排气筒 | 污染物 | 产生量kg/h | 故障设备去除率% | 排放参数 |  |  | 年发生频次 | 单次持续时间h | 污染物排放量kg/次 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 速率 kg/h | 废气量m3/h | 浓度mg/m3 |  |  |  | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |
| 烯基琥珀酸酐装置不凝气、罐区废气、装车废气、危废暂存库废气 | DA005 | 马来酸酐 | 3.9013 | 0 | 3.9013 | 6000 | 650.22 | 1 | 1 | 3.9013 | -- | 10 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 7.0687 | 0 | 7.0687 |  | 942.49 | 1 | 1 | 7.0687 | 3.0 | 60 |

根据计算结果可知，非正常工况下，DA005排气筒的马来酸酐、非甲烷总烃超标，建设单位应及时检修设备、按操作规程严格操作，并定期巡视、检修，确保废气治理设施正常运行。另外，建设单位应建立废气非正常排放应急预案，一旦废气治理措施出现故障，应立即启动反应机制，避免出现超标排放的情况。

（2）废水处理设施故障

厂区建设1680m3的事故水池1座，正常运行时，事故水池为空容状态，若污水处理系统出现故障，废水应首先排入事故水池暂存，待排除故障后再通过管道排入废水处理设施进行处理。

## 清洁生产

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求：新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。

### 项目清洁生产分析

1、产品先进性

ASA是一种快速反应型中性施胶剂，能极大提高纸张抗水性能、平滑度、不透明度及纸页细腻程度，较适宜重施胶纸张，特点如下：

（1）ASA施胶不滞后，干燥过程即可完成施胶，便于生产过程的质量控制，尤其对机内涂布的纸张。在涂布前即可完成施胶，避免了胶黏剂向纸页内部迁移，使胶黏剂用量增加或影响涂层强度，这是ASA中性施胶剂的独到之处。

（2）助留性能强。由于ASA是属于高分子产品，具有活性强的特点，在使用中，它瞬间与浆内细小纤维相结合，从而提高填料及细小纤维的保留率，必大大提高纸张的平滑度和挺度。使白水浓度降低的同时提高了造纸系统的清洁度，延长刷机时间。

（3）助虑性佳。使用ASA施胶剂，在湿部即可形成施胶，使得烘缸用汽量减少，成纸断头虑降低，充分的体现了ASA施胶剂的独有特点，易于抄造，提高成品率，用汽量降低。

（4）使用ASA施胶的纸张具有弹性，手感光滑细腻，改变了草浆粗硬脆的特点，其效果明显，并且纸的耐久性好，经长期保存后，不返黄，克服了酸性纸易返黄的特性。

2、生产工艺先进性

本项目采用了相关工艺的新技术、新工艺和新设备，最大限度的提高原理、能源利用率，尽可能在生产过程中把污染物减少到最低限度。

本项目基本体现了生产全过程能耗物耗小，污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然原料，防止环境和生态破坏的清洁生产原则。在施工运行过程中，要严格实行达到工程设计的环保治理水平，并确保污染物稳定达标排放，本项目实施后，对整个周边区域内的环境质量影响不大，不会改变区域现有的环境质量功能。主要体现在以下几个方面：

（1）ASA生产过程中的顺酐由以固体形态在常压下加热合成、薄膜加热蒸发分离轻组分改为在加压1.3bar状态下合成，且减压分馏合二为一，三次加热变成一次加热，节能环保。

（2）ASA生产过程中，顺酐由原来的固体加料改为液下滴加，可以减少粉尘升华，从而减少员工劳动强度并且改善操作环境，提高产品合成转化率。

（3）ASA生产过程中，将原来的合成薄膜蒸发和分子蒸馏的温度由235℃降低到208℃，减少顺酐和内烯烃挥发，减少尾气量，便于后续工段的处理，减少对大气环境的影响。

（4）充分回收轻组分内烯烃和顺酐，减少尾气排放量和污染，减轻尾气塔负荷。

本项目技术来源及安全成熟性分析如下：

1）ASA技术来源

烯基琥珀酸酐（ASA）的生产技术，在国内有工业化生产的企业，技术成熟可靠，不属于国内首次使用的化工工艺。镇江化治办已于2015年5月6日发文（镇江化治办（2015）18 号）同意“华软科技"另一家全资子公司镇江润港化工有限公司建设该项目，镇江经信委于2015年9月18日发文同意该项目备案（备案号：3211001505063），项目于2016年开工建设，2018年进行了试生产，产品符合质量指标，满足客户要求。

后因“华软科技”资产重组的需求将镇江润港化工有限公司股权整体转让，ASA项目落户南通市纳百园化工有限公司，项目技术拥有者为金陵华软科技股份有限公司，属于自有技术。

2）安全可靠性

烯基琥珀酸酐（ASA）的生产工艺分两步：第一步异构化工艺，不饱和的直链或分支a烯烃通过双键移位异构为内烯烃。异构化的工艺改变了a烯烃的化学分子结构。在异构化期间首位C原子的双键被改变到中间C原子的上面；第二步，将等摩尔的C16/18内烯烃与顺丁烯二酸酐在催化剂和氮气保护下加热反应，再通过减压精馏去除轻组分而得到产品。该项目无危险化工工艺。本项目采用DCS控制系统,对系统各个生产环节工艺参数变量进行了显示、控制和联锁。关键设备设置液位、温度、压力显示等检测仪表、重点监测工艺参数设置高低报警及联锁，能确保装置的安全生产。

该项目所用物料主要为a烯烃（C16-18）、马来酸酐、干燥剂（主要为A12O3）、催化剂（主要为沸石-钙铝硅酸盐）。本项目不涉及重点监管危险化学品。

3）成熟性

烯基琥珀酸酐（ASA）是一类有机化工产品的统称。广泛应用于造纸中的中性施胶剂，木材防腐剂，皮革、纺织品的防水剂，清漆、润滑油，金属加工等的添加剂。

在国际上，ASA的合成方法的发展，分三个时期：1940-1950年主要通过植物油合成；1950年后随着石油化工行业的发展，ASA合成主要由直链烯烃完成；到1990年后增加催化剂、阻聚剂等方式，来减少副产物，提供产品质量。

我国对ASA的研究起步较晚，主要在九十年代末期才开始，各大院校、研究机构，对ASA生产工艺研究较多。主要以直链烯烃与MA反应为手段，在实验室成功合成了ASA产品。

ASA作为第三代造纸施胶剂以其较低的用量，较快的熟化速度在中性施胶应用具有较大的优势，与第二代的AKD相比，ASA施胶出的纸即可成熟，比AKD更适宜大型化、连续化的发展方向。

在国外，a-烯烃制ASA生产，工业化已多年，广泛用于造纸行业。在国内，南京（外资企业）已有一套生产装置运行多年，工艺成熟，产品质量过关。镇江润港化工有限公司于2018年已进行了年产2万吨ASA装置上试生产，产品符合质量指标，满足客户要求。由此可见ASA生产工艺路线技术是成熟可靠，工艺是低碳环保，符合国家碳中和、绿色发展的要求，产品能够大幅提升造纸产品质量，为造纸行业的绿色低碳的发展提供坚实的保障。

3、生产设备及过程控制先进性

设备的选型、设计、制造，将根据工艺过程、物料特性、运行工况、造价、使用成本、可靠性、操作性等因素综合考虑，力求做到技术先进、经济合理、操作可靠。设备按国内现行有关标准、规范进行设计、制造和验收。

一、生产工艺本项目各生产工艺均设置DCS控制系统和SIS安全仪表系统，采用控制室集中控制及就地控制相结合的方式。自控仪表系统对主要的工艺参数进行检测、报警、记录、调节、联锁等控制。

生产过程中的重要的及常用的工艺参数，均在相应管线、设备处设置了远程仪表，如温度计、压力表、流量计等，对重要及常用的工艺参数实现了远程仪表的100%覆盖，所有的重要及常用的工艺参数将在LCD中进行显示、纪录、报警，并通过控制系统进行调节、联锁、积算。对不重要的或不需要经常监视的工艺参数采用就地仪表指示。

本项目生产装置的控制过程都是以集中控制为主，主要生产过程的控制自动实现，整个生产过程的操作及主要设备的状态显示、停止操作均可在控制室内完成。由集散控制系统（DCS）进行整个装置的监视和控制，主要操作人员于控制室内对工艺生产装置进行监视、操作（包括紧急情况下的停车操作）和控制。

二、储罐区储罐的联锁保护罐区内储罐均设置DCS控制系统：高低液位报警、高高液位联锁停泵、低低液位联锁停泵并关出料阀。

4、污染控制措施

拟建项目工艺不凝气经洗气塔预处理后同储罐呼吸废气、装车废气、危废暂存间废气等经尾气收集总管收集后进入新建蓄热式催化氧化装置处理，处理后经1根25m高DA005排气筒排放；锅炉燃烧废气经20m排气筒DA001排放，各废气污染物均能实现达标排放。拟建项目真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，排入金山污水处理场深度处理，最终通过齐鲁石化排海管线排放至小清河。项目所产生的固体废物均能够按照减量化、资源化、无害化的原则得到合理处置。

### 清洁生产建议

1、加强生产工艺控制和物流管理，减少跑、冒、滴、漏现象的发生，保证生产有效平稳地进行。

2、建立、健全厂内环保管理监测机构，对生产中“三废”等进行系统化监测，发现问题及时解决。

3、在运行阶段，应按照ISO14000标准要求，定期开展清洁生产审核，逐步理顺全厂环境管理关系，抓好企业环境管理工作。同时应持续改进和提高企业环境管理水平。

### 清洁生产小结

综合分析，项目采用的工艺技术先进、成熟、可靠；选用的工艺设备先进、适应性强、成熟、可靠；同时采取了合理节能降耗措施及污染防治措施，项目总体符合清洁生产要求。

## 工程分析小结

1、项目总投资为30861.1万元，占地面积53892m2，该项目新建ASA生产装置两套，占地面积1080平方米，购置反应釜、分离塔、设备等设备，同时对现有污水池、事故应急池等设施进行改建，新增控制室、变配电室、RCO环保治理设备及生产配套设施。项目建成后，形成年产40000吨烯基琥珀酸酐（简称ASA）的生产能力。项目计划建设周期12个月。

2、拟建项目工艺不凝气经洗气塔预处理后同储罐呼吸废气、装车废气、危废暂存间废气等经尾气收集总管收集后进入新建蓄热式催化氧化装置处理，处理后经1根25m高DA005排气筒排放，DA005排气筒非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（VOCs：60mg/m3，3.0kg/h），马来酸酐排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2标准要求（马来酸酐：10mg/m3）；DA001燃气导热油炉SO2、NOX、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求（颗粒物：10mg/m3、SO2：50mg/m3、NOx：100mg/m3）。

项目合计有组织VOCs排放量为0.364t/a、颗粒物排放量为0.037t/a、氮氧化物排放量为0.43t/a。

3、项目密封点定期进行 LDAR检测，排查泄漏点进行修复；生产过程加强操作管理；废气集中收集处理，减少无组织逸散。项目合计无组织VOCs排放量为2.044t/a。

4、拟建项目真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，外排水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准及金山污水处理场进水水质要求，排入金山污水处理场深度处理，最终通过齐鲁石化排海管线排放至小清河。

废水排放量为COD5.674t/a、氨氮0.013t/a。

5、项目噪声主要为各设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声，对噪声源将分别采取加隔声罩、基础减振等多种措施进行降噪处理，经距离衰减后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

6、项目固体废物主要包括生产过程产生的废吸附剂、废干燥剂、滤渣、残液、废催化剂、废滤网、废瓷球、废机油、污水池废油、污水池污泥、洗气塔废碱液、废导热油、废包装袋以及职工生活产生的生活垃圾。其中危险废物废吸附剂、废干燥剂、滤渣、残液、废催化剂、废滤网、废瓷球、废机油、污水池废油、污水池污泥、洗气塔废碱液、废导热油均委托有资质单位处理；废包装袋收集后外售；生活垃圾由环卫部门定期清运。危险废物在厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

# 环境质量现状调查与评价

## 区域环境概况

### 自然环境概况

#### 地理位置

淄博市位于山东省中部鲁中山地与鲁北平原的交接地带，东邻潍坊市，东北与东营相连，北接滨州市，南靠临沂市，西与济南、莱芜两市接壤。东北部距离渤海湾约50公里。市域范围介于北纬35°55′22″～37°17′14″、东经117°32′15″～118°31′00″南北狭长的地域之间，东西最大横距离87km，南北最大纵距151km，总面积5964.4km，是中国重要的工业基地和历史文化名城，著名的“陶瓷之都”、“石化之城”。

临淄区地处鲁中丘陵与鲁北平原交接地带，位于淄博市东北部，北纬36°37′51″～37°00′30″，东经118°06′27″～118°29′30″，东临青州市，西接张店区与桓台县，南与淄川区、青州市相邻，北与广饶县、博兴县接壤，胶济铁路、青银高速公路横贯境内，全区总面积663.68平方千米。地理适中，交通发达，是沟通中原地区和山东半岛的咽喉要道。

齐鲁化学工业区位于临淄区，规划面积33.51平方公里，共两个片区，主片区：东至铁山支线（北段）辛化路（南段）、西至临淄界（北段）规划烯烃路（南段）、南至横四路及齐鲁石化厂区边界、北至临淄大道（西段）乙烯联合化工区北边界（东段），规划面积31.90平方公里。北部片区：东至辛河路、西至敬仲镇蔡店村、南至凤凰镇史家村、北至308国道，规划面积1.61平方公里。

拟建项目位于齐鲁化学工业区主片区（118°9′56.574″E，36°44′56.258″N），该处地理位置优越，交通便利，项目地理位置见图2.2-1，周边关系见图2.2-2。

#### 地形地貌

临淄区在大地构造单元上隶属华北地台区的鲁西断块之鲁中南隆起区的北缘，地层属鲁西地层分区。该区地势由南向北逐渐变缓，西南部为连绵起伏的低山丘陵，东北部为冲积平原，地势西南高、东北低，由西南向东北倾斜。

拟建项目厂址所在齐鲁化学工业区主片区位于平原与丘陵的交接地段，以南为低山丘陵，成东 西向分布，丘陵向北展开，南高北低。区内有多条冲沟纵贯其间，广泛分布第四系覆盖层，东厚西薄，西侧有部分基岩裸露。

区域各岩性层分布及厚度变化相对较稳定，上部砂质粘土厚度9.3～10.5m，粘土厚度3.2～3.5m；中部砂质粘土和粘土厚度变薄，厚度分别为4～5m和1.5～2.5m；底部粘土胶结碎石层厚度多小于1m，一般0.4～0.7m。碎石成份为石灰岩，棱角、次棱角状，属坡洪积物。

#### 水文地质

临淄区广泛分布奥陶系石灰岩，大气降水部分成地表径流汇于淄河，由淄河渗漏转化为地下水，地表径流在向北运动过程中，由于北部有东西向断裂及煤系地层阻隔聚集成富水地带。

项目厂址区域含水层主要为第四系松散孔隙含水岩组和奥陶碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组。第四系松散孔隙含水岩组水位埋深为55～90m，含水层厚度在30～80m之间，含水岩层为卵砾石层及含泥砂卵石层，补给来源为区域南部的径流补给、降水下渗等，地下水流向由南向北；奥陶碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组地下水由南部降水补给，向北部径流，含水层岩性主要为灰岩。区域范围内地下水富集，形成淄博一个重要的大武水区，大武地下水富集区是我国北方特大型富水区，主要含水层为灰岩水，其补给以大气降水为主，淄河河床的渗漏为辅；其排泄以人工开采为主，径流排泄为辅。

#### 地表水

临淄区境内河流属小清河水系，主要有淄河、乌河，另外还有其它小河沟。河流流向受地貌控制，多呈南北向。

淄河发源分为东西二支：东支发源于鲁山主峰北麓的池上镇境内；西支发源于鲁山西麓、莱芜市常庄乡碌主山东麓，下庄乡境内。该河系沿淄博断裂带发育而成。流经淄博市博山区、淄川区、临淄区，在临淄区白兔丘村北约1.5km处入广饶县，并于该县北堤村北入小清河，全长178.7km，流域面积1397km2，河宽上游段在20～300m之间，中、下游段在300～1500m间，深约2～7m。出境断面以上多年平均径流量为2.18亿m3，白兔丘站实测多年平均径流量为1.08亿m3，两者之差主要是河渗漏所致，故素有“淄河十八漏”之说。淄河为季节性河流，雨季多为山洪暴发，洪水突起，来势汹汹，平时多为干涸。

乌河发源于临淄区大武镇南部山丘地带，流经该区路山镇，在六天务村西入桓台县，再经桓台县侯庄、索镇、耿桥、起凤等镇，在夏庄村北入小清河入博兴县。河长52.5km，河宽20～50m，河槽深2～3m，乌河属泉水河，目前已无水体，最大洪水流量82.9m3/s。流域面积为462.5km2。

运粮河东起齐都镇古城村，西至朱台镇宋桥村西与乌河相连，全长8.8公里，流域面积80余平方公里，系古齐国人工开挖的运粮漕河，故名运粮河。

项目废水排入园区齐翔污水处理厂，污水处理厂排水外排至小清河。项目区域地表水系图见图4.1-1。

#### 气候、气象

临淄位于山东省的中部，属暖温带季风大陆性气候。冬季寒冷、雨雪稀少；春季回暖快，多风，雨水较少；夏季雨热同季、降水集中；秋季日照充足、多晴好天气。

临淄区近20年（2003~2022）年最大风速为14.6m/s（2009年），极端最高气温和极 端最低气温分别为41.7℃（2009年）和-19℃（2021年），年最大降水量为930.8mm（2004 年），优势风向为ESE（出现频率为10.3%），平均相对湿度63%，平均风速为2.2m/s。

#### 地震

临淄区处亚欧大陆板块与太平洋板块连接的环太平洋地震带上，紧靠益都大断层和淄河断层，又有南北走向的玉皇山断层、金岭镇断层、陈家庄断层和东西走向的土山断层、路山断层以及西北、东南走向的东审家桥、朱家屯等断层穿越境内，地壳不很稳定，地震活动频繁。根据“中国地震动参数区划图”（GB18306-2015），本区域基本地震烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.125g。

#### 饮用水源地及其他保护区

根据淄环发[2019]46号《关于印发淄博市饮用水水源保护区划分方案的通知》、鲁政字[2020]82号《山东省人民政府关于调整淄博市部分饮用水水源保护区范围的批复》，以及《淄博市饮用水水源保护区划分方案》，淄博市饮用水水源保护区划定范围的有18处集中式饮用水水源地，其中地下水水源地15处，地表水水源地3处。其中临淄区内饮用水源地包括永流水源地、齐陵水源地、刘征水源地3处。未将大武地下水富集区划为饮用水源地，大武地下水富集区不作为饮用水源保护区管理，目前淄博市中心城区生活用水由太河水库地表水替代。拟建项目距离最近的水源地为刘征水源地，不在水源地范围内。

## 环境空气质量现状调查与评价

### 空气质量达标区判定

拟建项目环境空气评价范围涉及2个行政区：张店区和临淄区。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本次评价优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。

本项目大气评价工作等级判定为一级，评价范围涉及临淄区和张店区2个行政区。根据“生态淄博建设工作简报（2023年第1期）2022年12月份及全年环境空气质量情况通报”，2022年临淄区SO2年均浓度12μg/m3、NO2年均浓度33μg/m3、CO保证率日均浓度2.1mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年均浓度42μg/m3、PM10年均浓度77μg/m3、臭氧8小时平均浓度188μg/m3，不能满足标准要求。

2022年张店区SO2年均浓度14μg/m3、NO2年均浓度37μg/m3、CO保证率日均浓度1.3mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年均浓度43μg/m3、PM10年均浓度77μg/m3、臭氧8小时平均浓度195μg/m3，不能满足标准要求。

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。临淄区2022年PM2.5、PM10的年均浓度、O3的8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；张店区2022年PM2.5、PM10的年均浓度、O3的8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目所在地处于不达标区。

### 基本污染物环境质量现状调查与评价

为进一步判定项目所在区域达标情况，本次环评收集了距离本项目最近的临淄区城市环境空气例行监测站点—齐鲁石化监测站点（省控）评价基准年 2022年连续1年的监测数据，数据统计及评价情况见下表4.2-1。

表4.2-1  齐鲁石化监测站点2022监测数据统计及评价结果

| 污染物 | 单位 | 年评价指标 | 现状浓度 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 11.1 | 60 | 18.5 | 达标 |
|  |  | 98%保证率日平均浓度 （共364个有效数据，第8大值） | 29 | 150 | 19.3 |  |
| NO2 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 35.4 | 40 | 88.5 | 达标 |
|  |  | 98%保证率日平均浓度 （共363个有效数据，第8大值） | 62 | 80 | 77.5 |  |
| PM10 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 82.7 | 70 | 118.1 | 超标 |
|  |  | 95%保证率日平均浓度 （共364个有效数据，第19大值） | 158 | 150 | 105.3 |  |
| PM2.5 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 42.3 | 35 | 120.9 | 超标 |
|  |  | 95%保证率日平均浓度 （共360个有效数据，第18大值） | 107 | 75 | 142.7 |  |
| CO | mg/m3 | 95%保证率日平均浓度 （共362个有效数据，第19大值） | 2.5 | 4 | 62.5 | 达标 |
| O3 | μg/m3 | 90%保证率日最大8h滑动平均浓度 （共365个有效数据，第37大值） | 184 | 160 | 115.0 | 超标 |

由上表可见，2022年临淄区环境空气中SO2、CO、NO2年均浓度、相应百分位数24h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5年均浓度、相应百分位数24h平均质量浓度及O3相应百分位数日最大8h滑动平均浓度不达标。

### 环境空气质量现状监测

1、监测布点

本次引用环境空气现状监测数据，引用监测数据的监测时间为2022年4月14日至4月20日，监测至今区域污染源未发生明显变化。

大气现状监测布点情况见表4.2-2和图4.2-1。

表4.2-2  大气现状监测布点

| 编号 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 监测因子 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 炒米花园小区 | WNW | 2090m | 非甲烷总烃、VOCs | 下风向监测点现状值 |

2、监测项目

引用监测项目：非甲烷总烃、VOCs。同时引用监测期间气压、气温、风向、风速、总云量、低云量等气象要素。

3、监测时间及频次

引用数据由山东鲁控检测有限公司监测，采样时间为2022年4月14日至20日，取得了7天有效数据。

4、采样及分析方法

监测分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境监测方法标准、《空气与废气监测分析方法》中的有关规定以及《环境监测技术规范》中的有关规定，具体见表4.2-3。

表4.2-3   环境空气现状监测项目监测分析方法

| 检测项目 | 检测方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | 0.07mg/m3 |
| VOCs |  |  |
| 1,1-二氯乙烯 | HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | 0.3μg/m3 |
| 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 |  | 0.5μg/m3 |
| 氯丙烯 |  | 0.3μg/m3 |
| 二氯甲烷 |  | 1.0μg/m3 |
| 1,1-二氯乙烷 |  | 0.4μg/m3 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 |  | 0.5μg/m3 |
| 三氯甲烷 |  | 0.4μg/m3 |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  | 0.4μg/m3 |
| 四氯化碳 |  | 0.6μg/m3 |
| 1,2-二氯乙烷 |  | 0.8μg/m3 |
| 苯 |  | 0.4μg/m3 |
| 三氯乙烯 |  | 0.5μg/m3 |
| 1,2-二氯丙烷 |  | 0.4μg/m3 |
| 顺式1,3-二氯丙烯 |  | 0.5μg/m3 |
| 甲苯 |  | 0.4μg/m3 |
| 反式-1,3-二氯丙烯 |  | 0.5μg/m3 |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  | 0.4μg/m3 |
| 四氯乙烯 |  | 0.4μg/m3 |
| 1,2-二溴乙烷 |  | 0.4μg/m3 |
| 氯苯 |  | 0.3μg/m3 |
| 乙苯 |  | 0.3μg/m3 |
| 间,对-二甲苯 |  | 0.6μg/m3 |
| 苯乙烯 |  | 0.6μg/m3 |
| 邻二甲苯 |  | 0.6μg/m3 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 0.4μg/m3 |
| 1,3,5-三甲基苯 |  | 0.7μg/m3 |
| 1,2,4-三甲基苯 |  | 0.8μg/m3 |
| 4-乙基甲苯 |  | 0.8μg/m3 |
| 1,3-二氯苯 |  | 0.6μg/m3 |
| 1,4-二氯苯 |  | 0.7μg/m3 |
| 苄基氯 |  | 0.7μg/m3 |
| 1,2-二氯苯 |  | 0.7μg/m3 |
| 1,2,4-三氯苯 |  | 0.7μg/m3 |
| 六氯丁二烯 |  | 0.6μg/m3 |
| 反式-1,3-二氯丙烯 |  | 0.5μg/m3 |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  | 0.4μg/m3 |
| 四氯乙烯 |  | 0.4μg/m3 |
| 1,2-二溴乙烷 |  | 0.4μg/m3 |
| 氯苯 |  | 0.3μg/m3 |
| 乙苯 |  | 0.3μg/m3 |
| 间,对-二甲苯 |  | 0.6μg/m3 |
| 苯乙烯 |  | 0.6μg/m3 |
| 邻二甲苯 |  | 0.6μg/m3 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 0.4μg/m3 |
| 1,3,5-三甲基苯 |  | 0.7μg/m3 |
| 1,2,4-三甲基苯 |  | 0.8μg/m3 |
| 4-乙基甲苯 |  | 0.8μg/m3 |
| 1,3-二氯苯 |  | 0.6μg/m3 |
| 1,4-二氯苯 |  | 0.7μg/m3 |
| 苄基氯 |  | 0.7μg/m3 |
| 1,2-二氯苯 |  | 0.7μg/m3 |
| 1,2,4-三氯苯 |  | 0.7μg/m3 |
| 六氯丁二烯 |  | 0.6μg/m3 |

### 监测结果

大气环境质量现状监测期间气象条件见表4.2-4，监测结果见表4.2-5，结果统计见表4.2-6。

表4.2-4  现状监测期间同步气象观测资料统计表

| 采样日期 | 采样时间 | 天气 | 风向 | 风速（m/s） | 温度（℃） | 湿度（%RH） | 气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.04.14 | 02：00 | 多云 | 东北 | 2.8 | 6.7 | 65 | 101.2 |
|  | 08：00 | 多云 | 东北 | 2.8 | 8.4 | 77 | 101.2 |
|  | 14：00 | 晴 | 东北 | 2.6 | 17.6 | 37 | 101.4 |
|  | 20：00 | 多云 | 东北 | 2.7 | 13.6 | 45 | 101.4 |
| 2022.04.15 | 02：00 | 多云 | 东北 | 3.1 | 7.4 | 48 | 101.8 |
|  | 08：00 | 晴 | 东北 | 2.8 | 9.4 | 58 | 101.5 |
|  | 14：00 | 多云 | 东 | 2.5 | 16.7 | 29 | 101.5 |
|  | 20：00 | 晴 | 东北 | 2.6 | 10.4 | 40 | 101.5 |
| 2022.04.16 | 02：00 | 多云 | 西 | 2.6 | 6.4 | 42 | 101.4 |
|  | 08：00 | 晴 | 西 | 2.5 | 11.3 | 32 | 100.9 |
|  | 14：00 | 晴 | 西 | 2.4 | 20.7 | 16 | 101.0 |
|  | 20：00 | 晴 | 西 | 2.7 | 14.6 | 27 | 100.9 |
| 2022.04.17 | 02：00 | 多云 | 西南 | 2.8 | 8.7 | 43 | 101.0 |
|  | 08：00 | 多云 | 西南 | 2.6 | 13.7 | 39 | 100.7 |
|  | 14：00 | 晴 | 西南 | 2.5 | 21.2 | 14 | 100.8 |
|  | 20：00 | 晴 | 西南 | 2.7 | 16.8 | 23 | 100.7 |
| 2022.04.18 | 02：00 | 多云 | 西北 | 3.2 | 13.7 | 34 | 100.9 |
|  | 08：00 | 晴 | 西北 | 2.9 | 16.7 | 43 | 100.7 |
|  | 14：00 | 晴 | 北 | 2.8 | 20.6 | 24 | 101.1 |
|  | 20：00 | 多云 | 北 | 2.7 | 14.4 | 37 | 101.0 |
| 2022.04.19 | 02：00 | 晴 | 南 | 3.0 | 8.7 | 66 | 101.2 |
|  | 08：00 | 晴 | 南 | 2.9 | 14.2 | 46 | 100.5 |
|  | 14：00 | 晴 | 南 | 2.7 | 23.6 | 20 | 100.5 |
|  | 20：00 | 多云 | 南 | 2.8 | 17.7 | 35 | 100.3 |
| 2022.04.20 | 02：00 | 多云 | 西南 | 2.9 | 13.6 | 45 | 100.1 |
|  | 08：00 | 晴 | 西南 | 2.5 | 18.7 | 46 | 99.6 |
|  | 14：00 | 晴 | 西南 | 2.2 | 26.5 | 19 | 99.7 |
|  | 20：00 | 多云 | 西南 | 2.4 | 20.6 | 27 | 99.4 |

表4.2-6  监测点监测结果统计表

| 点位 | 项目 | 样品数 |  | 小时浓度范围 | 日均浓度范围 | 超标率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时 | 日均 |  |  | 小时 | 日均 |
| 1# | VOCs（μg/m3） | 28 | — | 59.3～281 | — | 0 | — |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 28 | — | 0.6～1.09 | — | 0 | — |

### 环境空气质量现状评价

1、评价因子和评价标准

选择有质量标准的监测因子作为评价因子，无标准、未检出项目不评价。

评价标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，标准限值详见总则。

2、评价方法

评价方法采用单因子指数法。单因子指数Ii计算公式为：

Ii = Ci / Si

式中：Ci—i污染物的实测浓度，mg/m3；

Si—i污染物的评价标准，mg/m3。

3、评价结果

环境空气质量现状评价结果见表4.2-7。

表4.2-7  大气环境质量现状评价结果表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（mg/m3） | 监测浓度范围 | 单因子指数范围 | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （mg/m3） |  |  |  |
| 1# | 非甲烷总烃 | 小时 | 2.0 | 0.6～1.09 | 0.3～0.545 | 0 | 达标 |

由上表可以看出，监测点非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。

### 区域环境空气治理措施

淄博市目前采取了一系列的措施，用于改善区域环境空气质量。《淄博市2024年大气污染防治“九个攻坚突破”行动计划》，淄博市将采取的措施如下：

表4.2-9  《淄博市2024年大气污染防治“九个攻坚突破”行动计划》文件要求

| 二、产业结构绿色升级攻坚突破 | （一）严格环境准入 | 1.坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2.突出区域污染物排放总量控制。 |
|  | （二）加强产能优化 | 3.坚决淘汰落后产能。 |
|  |  | 4.逐步退出限制类产能。 |
|  |  | 5.加快传统建材行业优化整合。 |
|  | （三）开展产业集群综合整治 | 6.深化产业集群和特色行业提升。 |
|  |  | 7.强化集群污染物集中治理。 |
|  | （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构 | 8.实施源头替代工程。 |
| 三、能源结构清洁低碳攻坚突破 | （五）加快推进能源低碳转型 | 9.推进清洁能源倍增行动。 |
|  | （六）严格合理控制煤炭消费总量 | 10.煤炭总量持续压减。 |
|  |  | 11.强化商品煤质量监管。 |
|  |  | 12.实行煤炭减量替代。 |
|  |  | 13.不断提高清洁能源占比。 |
|  | （七）积极开展燃煤机组、锅炉关停整合 | 14.持续深化煤电机组、锅炉关停整合。 |
|  |  | 15.有效淘汰燃煤设施。 |
|  | （八）进一步做好清洁取暖有关工作 | 16.巩固清洁取暖改造成效。 |
|  |  | 17.深入推进清洁取暖。 |
|  |  | 18.扎实落实散煤替代。 |
| 四、交通结构绿色转型攻坚突破 | （九）加快建设绿色交通运输体系 | 19.优化提升交通结构。 |
|  | （十）加快提升机动车绿色低碳水平 | 20.持续推广新能源车辆。 |
|  |  | 21.强化新能源车辆使用配套。 |
|  |  | 22.持续提高新能源渣土车使用比例。 |
|  | （十一）强化重型柴油车排放监管 | 23.全力实施移动源污染提升行动。 |
|  |  | 24.加强重型柴油货车环保达标监管。 |
|  |  | 25.强化违规车辆查处。 |
|  | （十二）强化非道路移动源综合治理 | 26.加强重点场所非道路移动机械管控。 |
|  |  | 27.加快推进老旧机械淘汰。 |
|  |  | 28.强化低标准非道路移动机械监控。 |
|  |  | 29.非道路移动机械排放水平提升。 |
|  | （十三）加强油品监管 | 30.持续开展成品油专项整治。 |
| 五、工业污染深度治理攻坚突破 | （十四）开展重点行业全流程深度治理 | 31.强化有组织排放控制。 |
|  |  | 32.强化无组织排放管控。 |
|  |  | 33.提升自动化控制水平。 |
|  |  | 34.提升精细化管理水平。 |
|  |  | 35.强化车辆运输监管。 |
|  | （十五）深化工业窑炉提质增效 | 36.巩固水泥行业超低排放改造成效。 |
|  |  | 37.实施炭素行业深度治理。 |
|  |  | 38.实施铸造行业整治提升。 |
|  |  | 39.其他涉窑炉行业氮氧化物深度治理。 |
|  |  | 40.强化重点行业CO排放监管。 |
|  | （十六）强化锅炉排放控制 | 41.强化燃气锅炉排放监管。 |
|  |  | 42.强化生物质电厂排放监管。 |
|  |  | 43.强化垃圾电厂排放监管。 |
|  | （十七）持续开展VOCs深度治理 | 44.持续开展重点行业源头替代。 |
|  |  | 45.推进钣喷共享中心建设。 |
|  |  | 46.深化VOCs有组织治理提升。 |
|  |  | 47.强化VOCs无组织排放管控。 |
|  |  | 48.严格落实泄漏检测与修复（LDAR）。 |
| 六、重污染天气消除攻坚突破 | （十八）夯实重污染应急减排措施 | 49.不断优化重污染应急机制。 |
|  | （十九）强化重点行业绩效等级提升 | 50.严格“一事一议”申报要求。 |
|  |  | 51.加强“争A创B”帮扶力度。 |
|  |  | 52.强化应急减排落实。 |
| 七、社会面源污染防治攻坚突破 | （二十）强化扬尘污染治理 | 53.开展精细化道路扬尘管控。 |
|  |  | 54.强化施工工地扬尘监管。 |
|  |  | 55.推进露天矿山扬尘治理。 |
|  |  | 56.强化物料堆场、填埋场扬尘污染防治。 |
|  | （二十一）加强秸秆综合利用和禁烧 | 57.强化农作物秸秆和城市垃圾焚烧监管。 |
|  | （二十二）减少化肥农药使用量 | 58.推动化肥减量增效，推广低蛋白日粮技术。 |
|  | （二十三）强化餐饮油烟、恶臭异味治理 | 59.严格居民区餐饮单位布局管理。 |
|  |  | 60.深入开展异味整治。 |
| 八、帮扶指导执法检查攻坚突破 | 61.开展现有治理设施效能评估核查。 |  |
|  | 62.常态化开展工业企业执法帮扶。 |  |
|  | 63.强化重污染应急执法检查。 |  |
|  | 64.强化扬尘源污染防治执法检查。 |  |
| 九、科技治污智慧监管攻坚突破 | 65.创新VOCs治理设备监管方式。 |  |
|  | 66.完成LDAR信息管理平台建设。 |  |
|  | 67.提高VOCs无组织排放监控水平。 |  |
|  | 68.持续织密环境质量监测网络。 |  |
| 十、责任监督全员参与攻坚突破 | 69.加强组织领导和调度推进。 |  |
|  | 70.严格监督考核和督导督办。 |  |
|  | 71.推进全民行动和政企协商。 |  |

## 地表水环境质量现状调查与评价

### 地表水环境质量现状监测

1、监测断面布设

拟建项目废水经收集后进入金山污水处理场深度处理，最终通过齐鲁石化排海管线排放至小清河。地表水评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查，为了解纳污河流的水质，为了解纳污河流的水质，本次评价收集了《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》环境影响评价期间，山东微谱检测技术有限公司2023年10月9日～11日对小清河排海管线入河口的上、下游的监测数据。具体监测断面见表4.3-1及图4.3-1。

表4.3-1  地表水现状监测点一览表

| 编号 | 断面位置及名称 | 设置意义 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 排海管线排口上游500m | 了解排污口上游水质现状 |
| 2# | 排海管线排口下游2000m | 了解排污口下游水质现状 |
| 3# | 排海管线排口下游6300m | 了解排污口下游水质现状 |

2、监测项目

pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、全盐量、镍、钒、总有机碳、苯并[a]芘、可吸附有机卤化物、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、氯苯、活性氯、丙烯腈、苯胺、环氧氧氯丙烷、锑、钴、铊、锰，并同步测量各断面的水温、河宽、河深、流速、流量等水文参数。

3、监测单位、时间与频率

监测单位：山东鲁微谱检测技术有限公司；

监测时间：2023年10月9日～11日；

监测频次：监测3天，每天取样1次。

4、分析方法

按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中规定执行，具体见表4.3-2。

表4.3-2  地表水水质分析方法一览表

| 项目 | 检测标准 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / |
| 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 | / |
| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | 0.5mg/L |
| COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
| BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L |
| 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004mg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 HJ 970-2018 | 0.01mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021 | 0.01mg/L |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989 | 10mg/L |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 | 1mg/L |
| 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999 | 2.5mg/L |
| 可吸附有机卤化物 | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001 | 4μg/L |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | / |
| 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.3μg/L |
| 砷 |  | 0.04μg/L |
| 汞 |  | 0.05μg/L |
| 锑 |  | 0.2μg/L |
| 镉 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.06μg/L |
| 镍 |  | 0.08μg/L |
| 钒 |  | 0.3μg/L |
| 钴 |  | 0.03μg/L |
| 铊 |  | 0.02μg/L |
| 锰 |  | 0.12μg/L |
| 铜 |  | 0.08μg/L |
| 锌 |  | 0.67μg/L |
| 铅 |  | 0.09μg/L |
| 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009 | 0.1mg/L |
| 苯并[a]芘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法HJ 478-2009 | 0.004μg/L |
| 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 1.4μg/L |
| 环氧氯丙烷 |  | 5μg/L |
| 甲苯 |  | /1.4μg/L |
| 氯苯 |  | 1μg/L |
| 乙苯 |  | 0.8μg/L |
| 间,对-甲苯 |  | 2.2μg/L |
| 邻-二甲苯 |  | 1.4μg/L |
| 苯乙烯 |  | 0.6μg/L |
| 游离余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法HJ 586-2010 | 0.004mg/L |
| 丙烯腈 | 水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 806-2016 | 0.003mg/L |
| 苯胺 | 水和废水监测分析方法 国家环境保护总局2002（第四版增补版） 第四篇 第三章 二 气相色谱一质谱法（GCMS） | 1μg/L |

5、监测结果

地表水环境质量现状监测期间水文参数见表4.3-1，监测结果统计情况见Error: Reference source not found。

表4.3-1  监测期间地表水参数一览表

| 采样日期 | 采样 点位 | 检测参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水温（℃） | 水深（m） | 河宽（m） | 流速（m/s） | 流量（m3/s） |
| 2023.10.09 | 1# | 18.6 | 5.72 | 50.62 | 0.74 | 214.26 |
|  | 2# | 19.3 | 5.85 | 46.91 | 0.85 | 233.26 |
|  | 3# | 19.1 | 5.80 | 60.20 | 0.67 | 233.94 |
| 2023.10.10 | 1# | 19.1 | 5.74 | 50.59 | 0.72 | 209.08 |
|  | 2# | 19.5 | 5.82 | 46.99 | 0.84 | 229.72 |
|  | 3# | 18.9 | 5.79 | 60.21 | 0.66 | 230.09 |
| 2023.10.11 | 1# | 19.1 | 5.68 | 50.69 | 0.74 | 213.06 |
|  | 2# | 19.1 | 5.86 | 46.75 | 0.85 | 232.86 |
|  | 3# | 18.9 | 5.78 | 60.19 | 0.67 | 233.09 |

### 地表水环境质量现状评价

1、评价因子

评价因子为地表水现状监测的各项因子，未检出或无环境质量标准的因子不评价。

2、评价方法

采用单因子指数法进行评价。具体计算公式如下：

（1）一般水质因子（随因子浓度增加而水质变差的水质因子）

Si,j=Ci,jCs,i

式中：Si,j――标准指数，Si,j≤1清洁、Si,j＞1污染；

Ci,j――评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L；

Cs,i――评价因子i的评价标准限值，mg/L；

（2）特殊水质因子――pH的标准指数

H(x,y,z,0)=H0；

(x,y,z)∈Ω；

式中：SpHj――pH的标准指数；pHj――pH的实测值；

pHsd――评价标准中pH的下限值；pHsu――评价标准中pH的上限值。

（3）溶解氧（DO）标准指数的计算公式

SDO,j=DOs/DOj        DOj≤DOf

DOj＞DOf

式中：SDO,j——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——河流饱和溶解氧浓度，mg/L；

t——水温，℃。

3、评价结果

评价结果见表4.3-5。

表4.3-5  地表水水质现状评价单因子指数表

| 检测项目 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 0.283 | 0.350 | 0.200 |
| 溶解氧 | 0.218 | 0.234 | 0.229 |
| 高锰酸盐指数 | 0.295 | 0.331 | 0.318 |
| COD | 0.500 | 0.483 | 0.418 |
| BOD5 | 0.297 | 0.287 | 0.247 |
| 氨氮 | 0.128 | 0.143 | 0.101 |
| 总磷 | 0.250 | 0.250 | 0.260 |
| 氟化物 | 0.333 | 0.280 | 0.340 |
| 石油类 | 0.013 | 0.020 | 0.020 |
| 粪大肠菌群 | 0.088 | 0.230 | 0.088 |
| 铜 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| 锌 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |

由上表可见，监测期间小清河各监测断面各污染因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

### 例行监测数据及区域整治方案

1、例行监测数据

（1）排海管线107监测井

本次评价收集了齐鲁排海管线107监控井2023年1月至2023年6月的例行监测数据见表4.3-6。

表4.3-6  小清河齐鲁排海管线107监控井监测数据统计表

| 监测时间 | 氨氮（mg/L） | 溶解氧（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L） | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.01 | 0.0605~0.980 | 7.77~9.54 | 0.0686~0.0936 | 5.22~8.73 | 7.43~7.61 |
| 2023.02 | 0.148~0.515 | 8.28~9.22 | 0.0619~0.0991 | 4.44~7.06 | 7.51~7.71 |
| 2023.03 | 0.0826~0.784 | 7.55~9.09 | 0.062~0.111 | 4.77~6.96 | 7.31~7.71 |
| 2023.04 | 0.00683~0.292 | 7.52~8.25 | 0.0695~0.13 | 5.81~7.79 | 7.49~7.71 |
| 2023.05 | 0.002~0.400 | 6.27~7.61 | 0.0572~0.190 | 4.12~6.06 | 7.55~7.92 |
| 2023.06 | 0.0756~0.733 | 6.07~6.83 | 0.0572~0.148 | 3.92~8.13 | 7.81~7.97 |
| V类标准 | ≤2 | ≥2 | ≤0.4 | / | 6~9 |

本次收集的排海管线107监测井水质在线监测数据来源于地市环境自动监测监控系统实时发布的，引用数据有效可靠。根据引用的在线监测数据，排海管线107监测井水质主要指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

（2）齐鲁排海管线入小清河处、小清河王道闸两断面

本次评价收集了2023年1月至2023年5月东营市水环境质量通报中齐鲁排海管线入小清河处、小清河王道闸两断面的评价结果见表4.3-7。

表4.3-7  齐鲁排海管线入小清河处、小清河王道闸两断面评价结果

| 监测时间 | 断面名称 | 评价结果 | 断面名称 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年1月 | 齐鲁排海管线入小清河处 | Ⅳ类水体 | 小清河王道闸 | 优良水体（Ⅰ-Ⅲ） |
| 2023年2月 | 齐鲁排海管线入小清河处 | Ⅳ类水体 | 小清河王道闸 | 优良水体（Ⅰ-Ⅲ） |
| 2023年3月 | 齐鲁排海管线入小清河处 | Ⅳ类水体 | 小清河王道闸 | 优良水体（Ⅰ-Ⅲ） |
| 2023年4月 | 齐鲁排海管线入小清河处 | Ⅳ类水体 | 小清河王道闸 | 优良水体（Ⅰ-Ⅲ） |
| 2023年5月 | 齐鲁排海管线入小清河处 | Ⅳ类水体 | 小清河王道闸 | Ⅳ类水体 |
| 水环境功能 | V类水体 | 满足 | V类水体 | 满足 |

评价结果显示，齐鲁排海管线入小清河处、小清河王道闸两断面水质指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

2、区域地表水达标治理措施和建议

淄博市2023年开展了系统化统筹水污染治理攻坚战。一是深化工业点源深度治理。实施金山污水处理场、博汇纸业、海力化工等5个工业废水提升改造项目，现已完成金山污水处理场、博汇纸业2个工业废水提升改造项目，通过工业治理继续做大环境容量。强化工业排污口整治监管，建立动态排查、规范整治、科学监管和全方位保障的长效管理机制，工业点源污染防治能力进一步提升。二是完善水环境基础设施建设。深入推进“两个清零、一个提标”工程，完成城市建成区97.71公里市政雨污合流管网与168个建筑小区雨污合流管网改造。淄博市利民净化水公司和桓台葛洲坝水务公司2座城镇生活污水处理厂提标改造项目正在加快实施。三是统筹水资源、水环境、水生态治理。实施汛前河湖水质隐患排查、涉水企业专项执法检查等6大专项行动，现场巡河5667.24公里，开展飞行执法、飞行监测1006次，发现整改问题329个。四是水污染治理工作成效突出。水环境治理成效经验以《山东政务信息》专报形式刊发，得到范波副省长肯定性批示，在全省转发推广。马踏湖流域综合治理入选中组部《贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想在改革发展稳定中攻坚克难案例》，获评全国首批“美丽河湖”优秀案例第一名，入选党的二十大“奋进新时代”主题成就展。成功承办全国首届“美丽河湖美丽海湾”优秀案例研讨会，向全社会展现了近年来淄博治水成效，受到各界一致好评。地下水环境质量现状调查与评价

## 地下水环境质量现状调查与评价

### 地下水环境质量现状监测

#### 1、监测布点

根据实际勘察，结合地下水流方向，评价期在项目区及附近村庄布设7个地下水水质现状监测点和14个地下水水位监测点，项目厂区无地下水监测点，具体情况见表4.4-1和图4.4-1。

表4.4-1  地下水现状监测布点情况表（评价期）

| 编号 | 监测点 | 方位 | 距离（m） | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 天辰齐翔厂内现有2号监控井 | SW | 1450 | 了解项目区水质、水位 |
| 2# | 天辰齐翔厂内现有1号监控井 | SW | 2500 | 了解地下水上游地下水水质、水位 |
| 3# | 天辰齐翔厂内现有3号监控井 | SWW | 2000 | 项目区附近敏感点水位 |
| 4# | 韩家村 | SE | 850 | 了解沿地下水流向项目场地两侧的水质、水位 |
| 5# | 建钢工贸现有监控井 | NW | 3000 | 项目区附近敏感点水位 |
| 6# | 瑞纳特现有监控井 | N | 2430 | 项目区附近敏感点水位 |
| 7# | 富丰柏斯托现有监控井 | NNE | 4300 | 项目区附近敏感点水位 |
| 8# | 辛安店村 | NNW | 5000 | 了解厂区下游地下水水质、水位 |
| 9# | 淄博市殡仪馆 | NW | 2100 | 了解厂区下游地下水水质、水位 |
| 10# | 瑞海米山厂区 | NW | 3300 | 项目区附近敏感点水位 |
| 11# | 上湖村 | NW | 5700 | 了解沿地下水流向项目场地两侧的水质、水位 |
| 12# | 南焦宋村 | NNW | 6150 | 项目区附近敏感点水位 |
| 13# | 原柳行村（已拆迁） | NNW | 4400 | 了解厂区下游地下水水质、水位 |
| 14# | 孟家村 | NNE | 8100 | 项目区附近敏感点水位 |

#### 2、监测项目

- 本次环评期间监测项目：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铁、锰、高锰酸盐指数、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、氟化物、总大肠菌数、菌落总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-等，同时记录井位坐标，测量水温、水位、井深和地下水埋深等参数。

#### 3、监测单位、时间和频率

评价期水位：监测单位为青岛谱尼测试有限公司，监测时间为2024年2月27日、2024年2月28日、2024年3月2、2024年3月7日，监测频次为一次。

评价期水质：监测单位为山东正诺检测有限公司，监测时间为2024年5月20日，监测频次为一次。

#### 4、监测分析方法

监测分析方法按采用HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》中规定的标准方法。具体分析方法见表4.4-2。

表4.4-2  评价期地下水水质监测分析方法

| 检测项目 | 检测标准 | 检验设备及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | HJ 1147-2020 | PHBJ-260便携式pH计（ZNJC-095） | - |
| 氨氮 | HJ 535-2009 | 721G可见分光光度计（ZNJC-079） | 0.025mg/L |
| 硝酸盐氮 | HJ 346-2007 | TU-1810DPC紫外可见分光光度计(ZNJC-002) | 0.08mg/L |
| 硫酸盐 | HJ/T 342-2007 |  | 8mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | GB/T 7493-1987 |  | 0.003mg/L |
| 六价铬 | GB/T 5750.6-2023 |  | 0.004mg/L |
| 挥发酚 | GB/T 5750.4-2023 |  | 0.002mg/L |
| 氰化物 | GB/T 5750.5-2023 |  | 0.002mg/L |
| 砷 | HJ 694-2014 | AF-640A原子荧光光谱仪(ZNJC-023) | 0.3µg/L |
| 汞 |  |  | 0.04µg/L |
| 镉 | GB/T 5750.6-2023 | WFX-200原子吸收分光光度计 （火焰石墨炉一体机）(ZNJC-018) | 0.5µg/L |
| 铅 |  |  | 2.5µg/L |
| 铁 | GB/T 11911-1989 |  | 0.03mg/L |
| 锰 |  |  | 0.01mg/L |
| 高锰酸盐指数 | GB/T 5750.7-2023 | 滴定管（ZNJC-J25-01-02） | 0.05mg/L |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2023 | WGL-65B电热鼓风干燥箱（ZNJC-012） KX-4SH电热恒温水浴锅（ZNJC-014） FA2004电子天平 （万分之一）(ZNJC-009) | - |
| 总硬度 | GB/T 7477-1987 | 滴定管（ZNJC-J25-02） | 0.05mmoL/L |
| 氯化物 | GB/T 5750.5-2023 | 滴定管（ZNJC-J25-01） | 1.0mg/L |
| 氟化物 | GB/T 7484-1987 | PXSJ-216离子计(ZNJC-025) | 0.05mg/L |
| 总大肠菌群 | HJ 1001-2018 | SEAPLUS程控定量封口机（ZNJC-139） DH63D电热恒温培养箱（ZNJC-135） | 10MPN/L |
| 菌落总数 | HJ 1000-2018 | SW-CJ-2D双人单面垂直净化工作台（ZNJC-140） DH63D电热恒温培养箱（ZNJC-136） YLN-30A菌落计数器（ZNJC-150） YXQ-LS-50SⅡ立式压力蒸汽灭菌器（ZNJC-011） | - |
| 钾 | GB/T 11904-1989 | WFX-200原子吸收分光光度计 （火焰石墨炉一体机）（ZNJC-018） | 0.05mg/L |
| 钠 |  |  | 0.01mg/L |
| 钙 | GB/T 7476-1987 | 滴定管（ZNJC-J25-02） | 2mg/L |
| 镁 |  |  | 0.05mmoL/L |
| 碳酸根 | DZ/T 0064.49-2021 |  | 5mg/L |
| 重碳酸根 |  |  | 5mg/L |

- 5、监测结果

环评期间地下水现状监测结果见表4.4-3，地下水水文参数见表4.4-4。

### 区域地下水历史监测数据

#### 水质历史监测数据

本项目丰水期地下水监测数据引用厂区西南侧《中化学天辰绿能新材料技术研发（淄博）有限公司癸卯瑞兔中试项目》环评期间委托山东东晟环境检测有限公司于2023年6月11日～14日期间监测数据；枯水期引用厂区西南侧《中化学天辰绿能6200吨年催化剂生产项目》（淄环审〔2022〕109号）环评开展期间的监测数据。

1、监测点位

拟建项目周边地下水主要为孔隙水和岩溶水，为大武地下水富集区、湖田地下水富集区以外的补给径流区，刘征水源地的补给径流区，总体流向是由南向北、由西向东。本项目丰水期地下水监测为引用项目西侧《中化学天辰绿能新材料技术研发（淄博）有限公司癸卯瑞兔中试项目》环评期间委托山东东晟环境检测有限公司于2023年6月11日～14日期间监测，共设置7个水质监测点，14个水位监测点，监测点布设情况详见表4.4-5。

本项目枯水期引用项目西侧《中化学天辰绿能6200吨年催化剂生产项目》（淄环审〔2022〕109号）环评开展期间的监测数据，共设置7个水质监测点，14个水位监测点，监测点布设情况详见表4.4-6。引用丰水期与枯水期监测布点图见图4.4-2。

表4.4-5  丰水期（2023.6）地下水环境现状监测布点情况一览表

| 编号 | 检测点位 | 检测类别 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 唐炳村东北角 | 监测水质、水位 |
| 2# | 徐旺村 |  |
| 3# | 唐炳村 |  |
| 4# | 兴旺西村 |  |
| 5# | 高东村 |  |
| 6# | 东高村 |  |
| 7# | 上湖村 |  |
| 8# | 张炳村 | 监测水位 |
| 9# | 路口村 |  |
| 10# | 业旺东村 |  |
| 11# | 炒米村 |  |
| 12# | 官庄 |  |
| 13# | 仇家村 |  |
| 14# | 赵庄村 |  |

表4.4-6  枯水期（2022.2）地下水环境现状监测布点情况一览表

| 编号 | 检测点位 | 检测类别 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 唐炳村东北角 | 监测水质、水位 |
| 2# | 徐旺村 |  |
| 3# | 唐炳村 |  |
| 4# | 兴旺西村 |  |
| 5# | 高东村 |  |
| 6# | 东高村 |  |
| 7# | 上湖村 |  |
| 8# | 张炳村 | 监测水位 |
| 9# | 路口村 |  |
| 10# | 业旺东村 |  |
| 11# | 炒米村 |  |
| 12# | 官庄 |  |
| 13# | 仇家村 |  |
| 14# | 赵庄村 |  |

2、监测点位

引用地下水监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、耗氧量、硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、铜、锌、铝、镍，同时测量水温、井深和地下水埋深。

3、监测时间与频率

引用丰水期监测时间与频次：2023年6月11日～14日期间进行地下水样品取样监测，各点位监测一天，采样一次，监测单位为山东东晟环境检测有限公司。

引用枯水期地下水监测时间与频次：2022年2月19日进行地下水样品取样监测，监测一天，采样一次，监测单位为山东东晟环境检测有限公司。

4、监测分析方法

表4.4-7  引用地下水监测项目及分析方法一览表

| 检测项目 | 检测方法依据 |  | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | GB/T 6920-1986 | 水质 pH 值的测定玻璃电极法 | / |
| 总硬度 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法） | 1.0 mg/L |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法） | / |
| 硫酸盐 | HJ 84-2016 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | 0.018mg/L |
| 氯化物 |  |  | 0.007mg/L |
| 挥发酚 | HJ 503-2009 | 水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法萃取分光光度法 | 0.0003mg/L |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标（10.1 阴离子合成洗涤剂 亚甲蓝分光光度法） | 0.050mg/L |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰 酸钾滴定法 1.2 耗氧量 碱性高锰酸钾滴定法） | 0.05mg/L |
| 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标（5.2 硝酸盐氮 紫外分光光度法） | 0.2mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | GB/T 7493-1987 | 水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法 | 0.003mg/L |
| 氨氮 | HJ535-2009 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
| 氟化物 | GB/T 7484-1987 | 水质氟化物的测定离子选择电极法 | 0.05mg/L |
| 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法） | 0.002mg/L |
| 硫化物 | GB/T 16489-1996 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 | 0.005mg/L |
| 砷 | HJ 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | 0.3μg/L |
| 汞 |  |  | 0.04μg/L |
| 锑 |  |  | 0.2μg/L |
| 镉 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法） | 0.5ug/L |
| 铁 | GB/T 11911-1989 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 | 0.03mg/L |
| 锰 |  |  | 0.01mg/L |
| 铜 | GB/T 7475-1987 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | 0.05mg/L |
| 锌 |  |  | 0.05mg/L |
| 铝 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 （1.1 铝 铬天青 S 分光光度法） | 0.008mg/L |
| 铬（六价） | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （10.1 六价铬 二苯碳酰二肼 分光光度法） | 0.004mg/L |
| 总铬 | HJ 757-2015 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 0.03mg/L |
| 镍 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （15.1 镍 无火焰原子吸收分光光度法） | 5ug/L |
| 钴 | HJ 957-2018 | 水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05mg/L |
| 铅 | GB/T5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （11.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法） | 2.5ug/L |
| 铊 | HJ 748-2015 | 水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.83 μg/L |
| K+ | GB/T 11904-1989 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05mg/L |
| Na+ | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （22.1 钠 火焰原子吸收分光光度法） | 0.01mg/L |
| Ca2+ | GB 11905-1989 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | 0.02mg/L |
| Mg2+ |  |  | 0.002mg/L |
| CO32- | DZ/T 0064.49-1993 | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 | 5mg/L |
| HCO3- | DZ/T 0064.49-1993 | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 | 5mg/L |
| AOX | HJ/T 83-2001 | 水质可吸附有机卤素（AOX）的测定离子色谱法 | 15μg/L |
| 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法微生物指标 （2.1 总大肠菌群 多管发酵法） | 2 MPN/100mL |
| 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 （1.1 菌落总数 平皿计数法） | / |
| 总有机碳 | HJ 501-2009 | 水质 总有机碳的测定燃烧氧化—非分散红外吸收法 | 0.1mg/L |
| P7 | HJ 810-2016 | 水质 挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | 0.7μg/L |

5、监测结果

#### 水位历史监测数据

本项目处于岩溶裂隙区域，根据 HJ640-2016，一级评价地下水水位至少需掌握枯、丰两期监测数据。本次环评收集了近三年内评价区丰水期和枯水期的地下水水位相关数据，项目西侧《中化学天辰绿能新材料技术研发（淄博）有限公司癸卯瑞兔中试项目》开展环评期间丰水期监测数据，项目西侧《中化学天辰绿能6200吨年催化剂生产项目》开展环评期间枯水期监测数据。

通过丰水期及枯水期水位监测数据可知，评价区内浅层地下水总体上由南部山区向北部地势低洼处径流，再经大武富水区和湖田水源地排泄。建设项目场地处于王寨盆地西侧弱势分水岭处，并以此为中心形成高水位带，向四周径流，主径流方向为：西南、东北、东南、东，其次为西北方向径流，根据等水位线计算得建设项目场地水力坡度约为0.33%。

本次搜集了项目区附近王寨盆地由37个水位监测点数据绘制的等水位线图（《基于示踪试验的王寨盆地水文地质条件研究》，刘治政等，2019年）。

### 地下水环境现状评价

#### 评价标准

拟建项目地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》Ⅲ类标准，具体见总则。

#### 评价方法

现状评价采用单因子指数法，计算公式如下：

单项水质参数i 在j 点的标准指数：

Pi=Ci/Si

式中：Pi－第i 种污染物的单因子指数（pH 除外）；

Ci－i 污染物的实测浓度，mg/L；

Si－i 污染物的评价标准，mg/L。

对于pH，其标准指数按下式计算：

PpH=（7.0－pHCi）/（7.0－pHsd）pHCi≤7.0

PpH=（pHCi－7.0）/（pHsu－7.0）pHCi＞7.0

式中：PpH－pH 的标准指数；

pHCi－pH 现状监测结果；

pHsd－标准中规定的pH 下限值；

pHsu－标准中规定的pH 上限值。

#### 评价结果

1、地下水环境质量现状监测评价结果

选取现状监测因子为评价因子，无标准及未检出的不做评价。本次评价期监测地下水环境质量现状评价结果见表4.4-12。

表4.4-12  地下水环境质量现状监测评价结果表

| 监测项目 | 单因子指数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天辰齐翔厂内现有2号监控井 | 天辰齐翔厂内现有1号监控井 | 上湖村监控井 | 韩家村监控井 | 辛安店村监控井 | 淄博市殡仪馆监控井 | 原柳行村（已拆迁）监控井 |
| pH | 0.27 | 0.20 | 0.13 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.27 |
| 氨氮(以N计) | 0.76 | 0.88 | 0.57 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.36 |
| 亚硝酸盐（以氮计） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 硝酸盐（以氮计） | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.30 |
| 砷 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 汞 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.33 |
| 镉 | 0.56 | 0.68 | 0.52 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 0.62 |
| 铬（六价） | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | / | 0.10 | 0.14 |
| 铅 | 0.81 | 0.62 | 0.61 | 0.44 | 0.36 | 0.50 | 0.40 |
| 锰 | 0.40 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 0.71 | 0.67 | 0.62 | 0.60 | 0.52 | 0.54 | 0.50 |
| 溶解性总固体 | 0.90 | 0.79 | 0.86 | 0.72 | 0.70 | 0.77 | 0.78 |
| 总硬度（以CaCO3计） | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.81 | 0.75 | 0.74 | 0.80 |
| 硫酸盐 | 0.60 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.33 |
| 氯化物 | 0.46 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.34 |
| 氟化物 | 0.80 | 0.78 | 0.69 | 0.65 | 0.71 | 0.63 | 0.74 |
| 总大肠菌群 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | / | / | 0.33 | 0.33 |
| 菌落总数 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |

根据地下水水质评价结果可以看出，项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

2、收集的历史监测数据评价结果

收集丰水期各测点水质单因子评价结果见表4.4-13，枯水期各测点水质单因子评价结果见表4.4-14。

表4.4-13  收集的丰水期（2023.6）监测数据评价结果表

| 监测项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 0.26 | 0.49 | 0.43 | 0.54 | 0.40 | 0.31 | 0.37 |
| 总硬度 | 1.79 | 0.90 | 1.11 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | 1.26 |
| 溶解性总固体 | 1.70 | 0.83 | 0.98 | 0.70 | 0.87 | 0.91 | 1.10 |
| 耗氧量 | 0.37 | 0.29 | 0.20 | 0.83 | 0.16 | 0.50 | 0.45 |
| 氨氮 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.50 | 0.12 | 0.90 | 0.14 |
| 硝酸盐氮 | 0.79 | 0.29 | 0.53 | 0.77 | 0.56 | 0.62 | 0.86 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 硫酸盐 | 1.92 | 1.16 | 1.42 | 0.62 | 1.34 | 1.10 | 1.54 |
| 氯化物 | 1.55 | 0.44 | 0.45 | 0.66 | 0.40 | 0.82 | 0.68 |
| 细菌总数 | 0.37 | 0.21 | 0.48 | 0.72 | 0.46 | 0.79 | 0.35 |
| 总大肠菌群 | / | / | / | / | / | 1.00 | / |
| 氟化物 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.67 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |

表4.4-14  收集的枯水期（2022.2）监测数据评价结果表

| 监测项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 0.27 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.82 | 0.18 | 0.62 |
| 氨氮 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 1.90 | 0.60 | 1.66 |
| 耗氧量（CODMn） | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| 硝酸盐氮 | 0.92 | 0.32 | 0.31 | 0.93 | 1.16 | 1.21 | 1.15 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.003 | 0.015 |
| 总硬度 | 1.14 | 0.97 | 0.94 | 1.16 | 2.98 | 1.49 | 3.13 |
| 铁 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.33 | 0.27 | 0.73 |
| 锰 | 0.10 | 2.30 | 2.20 | 0.10 | 7.50 | 0.10 | 7.70 |
| 溶解性总固体 | 0.90 | 0.82 | 0.78 | 0.91 | 2.29 | 1.27 | 2.36 |
| 硫酸盐 | 0.76 | 0.42 | 0.41 | 0.76 | 1.42 | 1.24 | 1.42 |
| 氯化物 | 0.33 | 0.22 | 0.23 | 0.33 | 3.28 | 0.46 | 3.27 |
| 总大肠菌群 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 菌落总数 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.37 |

由表4.4-13可知，项目区域丰水期地下水各监测点位总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物出现不同程度的超标，不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，其他指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

由表4.4-14可知，项目区域枯水期地下水各监测点位硝酸盐氮、总硬度、锰、溶解性总固体、硫酸盐出现不同程度的超标，不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，其他指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

综合以上评价结果，项目所在区域地下水水质已不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，水质超标主要与区域水文地质条件、区域地下水受到工业源和生活源污染有关。

## 声环境质量现状调查与评价

### 现状监测

#### 1、监测布点

项目厂区西厂界与其他企业一墙之隔，因此未对西厂界进行噪声监测，在其他厂界外1m处各设1个噪声监测点进行噪声本底监测。监测布点见表4.5-1及图4.5-1。

表4.5-1  厂界噪声现状监测布点一览表

| 编号 | 监测点 | 设置意义 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 厂界噪声 |
| 2# | 南厂界 | 厂界噪声 |
| 3# | 北厂界 | 厂界噪声 |

#### 2、监测项目

监测项目为等效声级LeqdB（A）。

#### 3、监测单位、时间和方法

山东正诺检测有限公司于2024年2月29日、2024年3月1日对本项目厂界进行了噪声现状监测，监测2天，白天和夜间各监测了一次。监测工作按照《环境监测技术规范》进行，测试方法依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定进行。

#### 4、监测结果

本项目厂址周围环境背景噪声监测结果统计见表4.5-2。

表4.5-2（1）  厂界噪声现状监测结果（单位：dB（A））

| 检测日期 | 检测点位 | 编号 | 检测时间 | 检测结果Leq dB（A） | 检测时间 | 检测结果Leq dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.02.29 | 厂界南 | 1# | 16：21：21 | 58.9 | 22：02：09 | 48.2 |
|  | 厂界东 | 2# | 16：37：35 | 57.7 | 22：14：46 | 47.5 |
|  | 厂界北 | 3# | 16：54：36 | 56.1 | 22：21：56 | 48.0 |
|  | 测间风速（m/s） |  | 2.0 |  | 2.0 |  |
| 备注 | 1.天气：晴，风向：东北风；2.厂界西不做检测 |  |  |  |  |  |

表4.5-2（2）  厂界噪声现状监测结果（单位：dB（A））

| 检测日期 |  | 检测点位 |  | 编号 |  | 检测时间 |  | 检测结果Leq dB（A） | 检测时间 |  | 检测结果Leq dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.03.01 | 厂界南 |  | 1# |  | 11：19：35 |  | 58.5 |  |  | 22：01：20 | 48.9 |
|  | 厂界东 |  | 2# |  | 11：38：26 |  | 56.4 |  |  | 22：06：43 | 47.2 |
|  | 厂界北 |  | 3# |  | 11：53：28 |  | 57.6 |  |  | 22：10：44 | 49.2 |
|  | 测间风速（m/s） |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 1.5 |  |
| 备注 | 1.天气：晴，风向：西风；2.厂界西不做检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 声环境质量现状评价

1、评价因子

连续等效A 声级Lep（A）

2、评价标准

项目厂界噪声现状评价执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

3、评价方法

根据监测结果统计出的各点昼间和夜间连续等效A 声级Lep（A），声环境现状评价采用超标值法，计算公式为：

P=Leq－Lb

式中：P－超标量，dB（A）；

Leq－测点等效A 声级，dB（A）；

Lb－噪声评价标准，dB（A）。

若P≤0，则噪声值达标，反之，超标。

4、声环境质量现状评价

采用上述方法对项目周围声环境进行评价，评价结果见表4.5-3。

表4.5-3  声环境现状评价结果

| 监测时间 | 监测点位 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | 标准值 | P | Leq | 标准值 | P |
| 2024.02.29 | 1# | 58.9 | 65 | -6.1 | 48.2 | 55 | -6.8 |
|  | 2# | 57.7 | 65 | -7.3 | 47.5 | 55 | -7.5 |
|  | 3# | 56.1 | 65 | -8.9 | 48.0 | 55 | -7 |
| 2024.03.01 | 1# | 58.5 | 65 | -6.5 | 48.9 | 55 | -6.1 |
|  | 2# | 56.4 | 65 | -8.6 | 47.2 | 55 | -7.8 |
|  | 3# | 57.6 | 65 | -7.4 | 49.2 | 55 | -5.8 |

由表4.5-3可以看出，项目各厂界噪声监测点的昼、夜间现状监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

## 土壤环境质量现状调查与评价

### 土壤环境现状监测

#### 1、监测布点

项目土壤环境影响评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），一级评价项目需在项目占地范围内布设5个柱状样，2个表层样；占地范围外布设4个表层样点。具体布点情况见表4.6-1和图4.6-1。

表4.6-1  土壤现状监测布点情况表

| 编号 | 监测点 | 监测因子 | 设点意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 拟建装置区 | 45项基本因子、pH、石油烃 | 厂区表层样 | 0-0.2m |
| 2# | 10万吨罐区南侧 | pH、石油烃 | 厂区表层样 | 0-0.2m |
| 3# | 10万吨装置区北侧 | pH、石油烃 | 厂区柱状样 | 0-0.5m |
|  |  |  |  | 0.5-1.5m |
|  |  |  |  | 1.5-3m |
| 4# | 拟建项目区北侧 | pH、石油烃 | 厂区柱状样 | 0-0.5m |
|  |  |  |  | 0.5-1.5m |
|  |  |  |  | 1.5-3m |
| 5# | 5万吨罐区南侧 | 45项基本因子、pH、石油烃 | 厂区柱状样 | 0-0.5m |
|  |  |  |  | 0.5-1.5m |
|  |  |  |  | 1.5-3m |
| 6# | 5万吨装置区南侧 | 45项基本因子、pH、石油烃 | 厂区柱状样 | 0-0.5m |
|  |  |  |  | 0.5-1.5m |
|  |  |  |  | 1.5-3m |
| 7# | 污水池附近 | 45项基本因子、pH、石油烃 | 厂区柱状样 | 0-0.5m |
|  |  |  |  | 0.5-1.5m |
|  |  |  |  | 1.5-3m |
| 8# | 项目占地外东南农田 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃 | 厂外表层样 | 0-0.2m |
| 9# | 项目占地外西北空地 | 45项基本因子、pH、石油烃 | 厂外表层样 | 0-0.2m |
| 10# | 项目占地外南面空地 | pH、石油烃 | 厂外表层样 | 0-0.2m |
| 11# | 项目占地外东业旺西村土地 | 45项基本因子、pH、石油烃 | 厂外表层样 | 0-0.2m |

#### 2、监测项目

一、厂区检测点监测项目

（1）重金属和无机物7项

砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍。

（2）挥发性有机物27项

四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3,-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯

（3）半挥发性性有机物11项

硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

（4）石油烃类1项

石油烃

（5）其他特征污染物

pH

二、农田检测点监测项目

pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃

#### 3、监测时间

监测单位为山东正诺检测有限公司，采样时间为2023年3月15日、12月13日，采样深度为表层土壤（0～0.2m）、柱状样土壤（0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3m）。

#### 4、监测方法

根据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）执行，具体监测与分析方法见表4.6-2。

表4.6-2  土壤现状检测方法表

| 检测项目 | 检测标准 | 检验设备及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | HJ 680-2013 | AF-640A原子荧光光谱仪（ZNJC-023） | 0.01mg/kg |
| 汞 |  |  | 0.002mg/kg |
| 镉 | GB/T 17141-1997 | WFX-200原子吸收分光光度计（ZNJC-018） | 0.01mg/kg |
| 六价铬 | HJ 1082-2019 |  | 0.5 mg/kg |
| 铜 | HJ 491-2019 |  | 1mg/kg |
| 锌 |  |  | 1mg/kg |
| 铅 |  |  | 10mg/kg |
| 镍 |  |  | 3mg/kg |
| 苯胺 | HJ 834-2017 | 8860-5977B气质联用仪（ZNJC-129） | 0.06mg/kg |
| 2-氯苯酚 |  |  | 0.06mg/kg |
| 硝基苯 |  |  | 0.09mg/kg |
| 萘 |  |  | 0.09mg/kg |
| 苯并[α]蒽 | HJ 834-2017 | 8860-5977B气质联用仪（ZNJC-129） | 0.1mg/kg |
| 䓛 |  |  | 0.1mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 |  |  | 0.2mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 苯并[α]芘 |  |  | 0.1mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 0.1mg/kg |
| 二苯并[α、h]蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 氯甲烷 | HJ 605-2011 | 7820A-5977B MSD气相色谱质谱联用仪（ZNJC-031） | 1.0µg/kg |
| 氯乙烯 |  |  | 1.0µg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0µg/kg |
| 二氯甲烷 |  |  | 1.5µg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4µg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3µg/kg |
| 氯仿 |  |  | 1.1µg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3µg/kg |
| 四氯化碳 |  |  | 1.3µg/kg |
| 苯 |  |  | 1.9µg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3µg/kg |
| 三氯乙烯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1µg/kg |
| 甲苯 | HJ 605-2011 | 7820A-5977B MSD气相色谱质谱联用仪（ZNJC-031） | 1.3µg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 四氯乙烯 |  |  | 1.4µg/kg |
| 氯苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 乙苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 间，对二甲苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 邻二甲苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 苯乙烯 |  |  | 1.1µg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5µg/kg |
| 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5µg/kg |
| pH | HJ 962-2018 | PHS-3C pH计（ZNJC-007） | - |
| 石油烃（C10-C40） | HJ 1021-2019 | 7820A气相色谱仪（ZNJC-030） | 6mg/kg |
| 阳离子交换量 | HJ 889-2017 | TU-1810DPC紫外可见分光光度计（ZNJC-002） | 0.8cmol+/kg |
| 全盐量 | DB37/T 1303-2009 | FA2004电子天平（万分之一）（ZNJC-009）KX-4SH电热恒温水浴锅（ZNJC-014） | - |
| 土壤容重 | NY/T 1121.4-2006 | JA3003电子天平（千分之一）（ZNJC-010） | - |
| 孔隙度 | LY/T 1215-1999 |  | - |
| 氧化还原电位 | HJ 746-2015 | TR-901便携式土壤ORP计（ZNJC-087） | - |
| 饱和导水率 | LY/T 1218-1999 | - | - |

#### 5、监测结果

土壤各取样点监测结果见表4.6-3，土壤理化性质调查见表4.6-4。

表4.6-3（1）  土壤环境质量现状检测结果表

| 采样时间 | 2024.02.29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 1#拟建装置区域 | 9#项目占地外 西北空地 | 11#项目占地外 东业旺西村土地 |
| 样品编号 | 23101905T00101 | 23101905T00901 | 23101905T01101 |
| 采样深度 | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 检测项目 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| pH | 7.97 | 7.99 | 7.74 |
| 砷（mg/kg） | 10.8 | 10.6 | 10.6 |
| 汞（mg/kg） | 0.026 | 0.065 | 0.070 |
| 镉（mg/kg） | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 铜（mg/kg） | 24 | 23 | 21 |
| 铅（mg/kg） | 21 | 20 | 20 |
| 镍（mg/kg） | 27 | 29 | 31 |
| 苯胺（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 2-氯苯酚（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 硝基苯（mg/kg） | 0.09 | ND | 0.09 |
| 萘（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 苯并[α]蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 䓛（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 苯并[α]芘（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 二苯并[α、h]蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 氯甲烷（µg/kg） | 5.5 | 5.2 | 5.5 |
| 氯乙烯（µg/kg） | 6.4 | 6.0 | 6.2 |
| 1,1-二氯乙烯（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯（µg/kg） | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| 1,1-二氯乙烷（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 氯仿（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷（µg/kg） | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
| 四氯化碳（µg/kg） | 3.0 | 2.8 | 3.0 |
| 苯（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯（µg/kg） | 1.6 | 1.5 | ND |
| 1,2-二氯丙烷（µg/kg） | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
| 甲苯（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷（µg/kg） | 5.0 | 4.8 | 5.0 |
| 四氯乙烯（µg/kg） | 3.3 | 1.9 | 6.8 |
| 氯苯（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（µg/kg） | 4.3 | ND | 4.2 |
| 乙苯（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 间，对二甲苯（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 苯乙烯（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯（µg/kg） | ND | ND | ND |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） | 8 | 17 | 10 |
| 性状描述 | 黄棕、湿、少量根系、轻壤土 | 黄棕、湿、少量根系、 轻壤土 | 黄棕、湿、少量根系、 轻壤土 |
| 备注 | - ND表示未检出 |  |  |

表4.6-3（2）  土壤环境质量现状检测结果表

| 采样时间 | 2024.02.29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 5# 5万吨罐区南侧 |  |  | 7#污水池附近 |  |  |
| 样品编号 | 23101905T00501 | 23101905T00502 | 23101905T00503 | 23101905T00701 | 23101905T00702 | 23101905T00703 |
| 采样深度 | 0.5m | 1.5m | 2.8m | 0.5m | 1.5m | 3.0m |
| 检测项目 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| pH | 7.90 | 7.66 | 7.96 | 8.03 | 8.00 | 7.99 |
| 砷（mg/kg） | 11.9 | 10.6 | 7.87 | 11.4 | 11.0 | 8.38 |
| 汞（mg/kg） | 0.053 | 0.044 | 0.040 | 0.055 | 0.053 | 0.028 |
| 镉（mg/kg） | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| 六价铬（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铜（mg/kg） | 27 | 24 | 21 | 26 | 23 | 22 |
| 铅（mg/kg） | 24 | 22 | 21 | 25 | 23 | 20 |
| 镍（mg/kg） | 30 | 29 | 27 | 30 | 29 | 28 |
| 苯胺（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯苯酚（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯（mg/kg） | 0.09 | ND | ND | 0.09 | ND | ND |
| 萘（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[α]蒽（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[α]芘（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并[α、h]蒽（mg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷（µg/kg） | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 |
| 氯乙烯（µg/kg） | 6.4 | 6.6 | ND | 6.5 | 6.6 | 6.4 |
| 1,1-二氯乙烯（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯（µg/kg） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
| 1,1-二氯乙烷（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷（µg/kg） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| 四氯化碳（µg/kg） | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
| 苯（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯（µg/kg） | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| 1,2-二氯丙烷（µg/kg） | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| 甲苯（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷（µg/kg） | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.1 |
| 四氯乙烯（µg/kg） | 1.9 | 5.6 | 6.5 | 4.9 | 1.3 | 3.4 |
| 氯苯（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（µg/kg） | 4.3 | 4.4 | 4.3 | ND | 4.4 | ND |
| 乙苯（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 间，对二甲苯（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯（µg/kg） | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） | 19 | 19 | ND | 18 | 9 | 8 |
| 性状描述 | 黄棕、湿、少量根系、 轻壤土 | 黄棕、潮、无根系、 轻壤土 | 黄棕、潮、无根系、 轻壤土 | 黄棕、湿、少量根系、 轻壤土 | 黄棕、潮、无根系、 轻壤土 | 黄棕、潮、无根系、 轻壤土 |
| 备注 | ND表示未检出 |  |  |  |  |  |

表4.6-3（3）  土壤环境质量现状检测结果表

| 采样时间 | 2024.02.29 | 2024.03.01 | 2024.02.29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 2#10万吨罐区南侧 | 10#项目占地外南面空地 | 3#10万吨装置区南侧 |  |  |
| 样品编号 | 23101905T00201 | 23101905T01001 | 23101905T00301 | 23101905T00302 | 23101905T00303 |
| 采样深度 | 0.5m | 0.2m | 0.5m | 1.5m | 3.0m |
| 检测项目 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| pH | 7.84 | 7.63 | 8.00 | 7.69 | 7.89 |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） | 16 | ND | 16 | 9 | ND |
| 性状描述 | 黄棕、湿、少量根系、轻壤土 | 黄棕、潮、少量根系、轻壤土 | 黄棕、湿、少量根系、轻壤土 | 黄棕、湿、无根系、轻壤土 | 黄棕、湿、无根系、轻壤土 |

表4.6-3（4）  土壤环境质量现状检测结果表

| 采样时间 | 2024.02.29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 4#拟建项目区北侧 |  |  |
| 样品编号 | 23101905T00401 | 23101905T00402 | 23101905T00403 |
| 采样深度 | 0.5m | 1.5m | 3.0m |
| 检测项目 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| pH | 7.90 | 8.04 | 8.03 |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） | 16 | 9 | ND |
| 性状描述 | 黄棕、湿、少量根系、轻壤土 | 黄棕、潮、无根系、 轻壤土 | 黄棕、潮、无根系、 轻壤土 |

表4.6-3（5）  土壤环境质量现状检测结果表

| 采样时间 | 2024.03.01 |
| --- | --- |
| 采样点位 | 8#项目占地外东南农田 |
| 样品编号 | 23101905T00801 |
| 采样深度 | 0.2m |
| 检测项目 | 检测结果 |
| pH | 8.01 |
| 砷（mg/kg） | 9.52 |
| 汞（mg/kg） | 0.036 |
| 镉（mg/kg） | 0.15 |
| 六价铬（mg/kg） | ND |
| 铜（mg/kg） | 25 |
| 锌（mg/kg） | 67 |
| 铅（mg/kg） | 19 |
| 镍（mg/kg） | 31 |
| 石油烃（C10-C40）（mg/kg） | 7 |
| 性状描述 | 黄棕、湿、中量根系、轻壤土 |
| 备注 | ND表示未检出 |

表4.6-4（1）  土壤理化特性调查表

| 采样时间 | 2024.02.29 |  | 2024.03.01 | 2024.02.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 1#拟建装置区 | 8#项目东南农田 |  | 9#项目占地外西北空地 |
| 样品编号 | 23101905T01201 | 23101905T01401 |  | 23101905T01501 |
| 采样深度 | 0.2m | 0.2m |  | 0.2m |
| 检测项目 | 检测结果 | 检测结果 |  | 检测结果 |
| pH | 7.97 | 8.01 |  | 7.99 |
| 全盐量（%） | 0.17 | 0.14 |  | 0.19 |
| 阳离子交换量（cmol+/kg） | 6.7 | 8.5 |  | 10.7 |
| 氧化还原电位（mV） | 648 | 647 |  | 632 |
| 饱和导水率（mm/min） | 0.091 | 0.079 |  | 0.098 |
| 土壤容重（g/cm3） | 1.57 | 1.64 |  | 1.55 |
| 孔隙度（%） | 41 | 38 |  | 42 |
| 性状描述 | 黄棕、湿、少量根系、 轻壤土 | 黄棕、湿、中量根系、轻壤土 |  | 黄棕、湿、少量根系、 轻壤土 |
| 备注 | ND表示未检出 |  |  |  |

表4.6-4（2）  土壤理化特性调查表

| 点位 |  | 7#污水池附近 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2024.02.29 |  |  |  |
| 经度 |  | 118.1683581 |  | 纬度 | 36.7494207 |
| 取样深度 |  | 0-0.5m |  | 0.5-1.5m | 1.5-3m |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕 |  | 黄棕 | 黄棕 |
|  | 结构 | - 团粒 |  | - 团粒 | - 团粒 |
|  | 质地 | 轻壤土 |  | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 13% |  | 9% | 5% |
|  | 其他异物 | 少量根系 |  | 无 | 无 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 644 |  | 697 | 768 |
| 实验室测定 | pH | 8.03 |  | 8.00 | 7.99 |
|  | 全盐量（%） | 0.12 |  | 0.16 | 0.12 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 6.1 |  | 9.8 | 9.0 |
|  | 饱和导水率（mm/min） | 0.106 |  | 0.118 | 0.124 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.60 |  | 1.59 | 1.67 |
|  | 孔隙度（%） | 40 |  | 40 | 37 |
| 层次 |  |  | 土壤剖面照片 |  |  |
| 腐殖层 |  |  |  |  |  |
| 淋溶层 |  |  |  |  |  |

### 土壤现状评价

#### 1、评价标准

项目区土壤、项目区占地外西北空地、项目占地外南面空地环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，项目占地外东业旺西村土地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类用地筛选值，项目占地外农田土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值。未检出项不评价，无标准项不评价，留本底。

#### 2、评价方法

采用单因子指数法进行现状评价，计算公式如下：

Ii=Ci/Csi

式中：Ii—第i种污染物的单因子指数；

Ci—第i种污染物的浓度（mg/kg）；

Csi—第i种污染物的评价标准。

#### 3、评价结果

按上述方法进行评价，评价结果列于表4.6-5。

表4.6-5（1）  土壤环境质量现状评价结果表

| 检测地点 检测项目 | 1# | 9# | 11# | 5# |  |  | 7# |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m | 0-0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m |
| 砷 | 0.180 | 0.133 | 0.530 | 0.198 | 0.177 | 0.131 | 0.190 | 0.183 | 0.140 |
| 汞 | 0.001 | 0.279 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 镉 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 铜 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 铅 | 0.026 | 0.029 | 0.050 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.031 | 0.029 | 0.025 |
| 镍 | 0.030 | 0.022 | 0.207 | 0.033 | 0.032 | 0.030 | 0.033 | 0.032 | 0.031 |
| 硝基苯 | 0.001 | 0.382 | 0.003 | 0.001 | -- | -- | 0.001 | -- | -- |
| 氯甲烷 | 0.149 | -- | 0.458 | 0.149 | 0.154 | 0.149 | 0.151 | 0.151 | 0.149 |
| 氯乙烯 | 0.015 | 0.012 | 0.052 | 0.015 | 0.015 | -- | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 0.00003 | 0.00011 | 0.00017 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000002 |
| 四氯化碳 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 三氯乙烯 | 0.001 | 0.001 | -- | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 1,2-二氯丙烷 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 四氯乙烯 | 0.062 | 0.091 | 0.618 | 0.036 | 0.106 | 0.123 | 0.092 | 0.025 | 0.064 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0004 | 0.0002 | 0.002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | -- | 0.0004 | -- |
| 石油烃（C10-C40） | 0.180 | 0.133 | 0.530 | 0.198 | 0.177 | 0.131 | 0.190 | 0.183 | 0.140 |

备注：无标准、未检出项作为本底值考虑，不进行评价。

表4.6-5（2）  土壤环境质量现状评价结果表

| 检测地点 检测项目 | 3# |  |  | 4# |  |  | 2# | 10# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m | 0-0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m | 0-0.2m | 0-0.2m |
| 石油烃 | 0.0036 | 0.002 | -- | 0.0036 | 0.002 | -- | 0.0036 | -- |

备注：无标准、未检出项作为本底值考虑，不进行评价。

表4.6-5（3）  土壤环境质量现状评价结果表

| 检测地点 检测项目 | 8# |
| --- | --- |
|  | 0-0.2m |
| 砷 | 0.38 |
| 汞 | 0.01 |
| 镉 | 0.25 |
| 铜 | 0.25 |
| 锌 | 0.22 |
| 铅 | 0.11 |
| 镍 | 0.16 |

备注：无标准、未检出项作为本底值考虑，不进行评价。

从上表可以看出，项目区土壤及项目区外林地、空地土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类、第二类用地筛选值，项目占地外农田土壤环境满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值。

## 包气带

### 包气带现状监测情况

#### 1、监测布点

本项目为改造项目，根据导则要求，对于一、二级的改扩建项目，应在可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查。

在建设区易污染区域内适当位置设置采用点，每个点位在0～20cm埋深范围内取一个样品，埋深1m左右位置取一个样品分别布点取样，做浸溶试验，并记录取样点经纬度坐标。包气带调查点位布设情况见表4.7-1和图4.7-1。

表4.7-1  包气带监测布点情况表

| 编号 | 监测点 |
| --- | --- |
| 1# | 5万吨装置南侧未硬化地面，与土壤柱状点6#重合，取上层点、中层点的土样分别进行浸溶试验 |
| 2# | 污水池附近附近未硬化地面，与土壤柱状点7#重合，取上层点、中层点的土样分别进行浸溶试验 |
| 3# | 拟建项目装置区，与土壤表层点1#重合，对土样进行浸溶试验 |
| 4# | 厂界外背景点，与土壤厂界外表层点8#重合，对土样进行浸溶试验 |

#### 2、监测项目

监测项目：氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、铁、锰、高锰酸盐指数、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、氟化物、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、石油类。

#### 3、监测时间与频次

包气带监测由山东正诺检测有限公司进行监测，取样时间为2024年3月1日，每个点位监测1天，采样1次。

#### 4、分析方法

表4.7-2  检测方法、依据及检出限一览表

| 检测项目 | 检测标准 | 检验设备及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钠 | GB/T 11904-1989 | WFX-200原子吸收分光光度计（ZNJC-018） | 0.01mg/L |
| 钾 |  |  | 0.05mg/L |
| 铁 | GB/T 11911-1989 |  | 0.03mg/L |
| 锰 |  |  | 0.01mg/L |
| 氨氮 | HJ 535-2009 | 721G可见分光光度计（ZNJC-079） | 0.025mg/L |
| 氟化物 | GB/T 7484-1987 | PXSJ-216离子计（ZNJC-025） | 0.05mg/L |
| 亚硝酸盐氮氮 | GB/T 7493-1987 | TU-1810DPC紫外可见分光光度计（ZNJC-002） | 0.03mg/L |
| 硝酸盐氮氮 | HJ/T 346-2007 |  | 0.08mg/L |
| 挥发酚 | DZ/T 0064.73-2021 |  | 0.002mg/L |
| 石油类 | HJ 970-2018 |  | 0.01mg/L |
| 硫酸盐 | HJ/T 342-2007 |  | 8mg/L |
| 高锰酸盐指数 | DZ/T 0064.68-2021 | ZNJC-J25-01（滴定管）ZNJC-J25-02（滴定管） | 0.4mg/L |
| 氯化物 | DZ/T 0064.50-2021 | ZNJC-J25-01（滴定管） | 3.0mg/L |
| 总硬度 | DZ/T 0064-15-2021 | ZNJC-J25-02（滴定管） | 3.0mg/L |
| 钙 | GB/T 7476-1987 |  | 2mg/L |
| 镁 | GB/T 7477-1987 |  | 0.05mmol/L |
| 碳酸盐 | DZ/T 0064.49-2021 |  | 5mg/L |
| 重碳酸盐 |  |  | 5mg/L |
| 溶解性总固体 | DZ/T 0064.9-2021 | WGL-65B电热鼓风干燥箱（ZNJC-012）FA2004电子天平（万分之一）（ZNJC-009）KX-4SH电热恒温水浴锅（ZNJC-014） | - |

#### 5、监测结果

表4.7-3a  厂区包气带监测结果一览表

| 采样时间 | 2024.03.01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 1#5万吨装置区南侧未硬化地面 |  | 2#污水池附近未硬化地面 |  |
| 样品编号 | 23101905T01601 | 23101905T01602 | 23101905T01701 | 23101905T01702 |
| 采样深度 | 0.2m | 1m | 0.2m | 1m |
| 检测项目 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 |
| 氨氮（mg/L） | 0.212 | 0.298 | 0.112 | 0.234 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 2.27 | 1.86 | 1.72 | 2.56 |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.072 | 0.064 | 0.032 | 0.041 |
| 挥发酚（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 铁（mg/L） | ND | 0.06 | 0.17 | 0.18 |
| 锰（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 8.4 | 8.6 | 8.0 | 7.6 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 149 | 152 | 125 | 147 |
| 总硬度（mg/L） | 82.8 | 57.8 | 45.9 | 43.5 |
| 硫酸盐（mg/L） | 14 | 13 | 16 | 19 |
| 氯化物（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物（mg/L） | 1.17 | 1.06 | 1.21 | 1.05 |
| 钾（mg/L） | 1.43 | 1.54 | 1.02 | 0.82 |
| 钠（mg/L） | 3.52 | 3.46 | 2.60 | 2.19 |
| 钙（mg/L） | 17 | 13 | 16 | 14 |
| 镁（mg/L） | 10.6 | 6.97 | 2.59 | 3.24 |
| 碳酸盐（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 重碳酸盐（mg/L） | 43 | 49 | 49 | 46 |
| 石油类（mg/L） | 0.02 | ND | 0.02 | ND |
| 性状描述 | 黄棕、湿、少量根系、轻壤土 | 黄棕、潮、 无根系、轻壤土 | 黄棕、湿、少量根系、轻壤土 | 黄棕、潮、 无根系、轻壤土 |
| 备注 | ND表示未检出 |  |  |  |

表4.7-3b  厂区包气带监测结果一览表

| 采样时间 | 2024.03.01 |  |
| --- | --- | --- |
| 采样点位 | 3#拟建项目装置区 | 4#厂界外背景点 |
| 样品编号 | 23101905T01801 | 23101905T01901 |
| 采样深度 | 0.2m | 0.2m |
| 检测项目 | 检测结果 | 检测结果 |
| 氨氮（mg/L） | 0.134 | 0.251 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 1.99 | 1.03 |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.035 | 0.032 |
| 挥发酚（mg/L） | ND | ND |
| 铁（mg/L） | 0.20 | 0.27 |
| 锰（mg/L） | ND | ND |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 8.2 | 7.8 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 134 | 140 |
| 总硬度（mg/L） | 54.1 | 47.1 |
| 硫酸盐（mg/L） | 15 | 10 |
| 氯化物（mg/L） | ND | ND |
| 氟化物（mg/L） | 1.10 | 1.02 |
| 钾（mg/L） | 1.04 | 0.59 |
| 钠（mg/L） | 3.33 | 1.41 |
| 钙（mg/L） | 14 | 15 |
| 镁（mg/L） | 5.48 | 3.39 |
| 碳酸盐（mg/L） | ND | ND |
| 重碳酸盐（mg/L） | 38 | 52 |
| 石油类（mg/L） | 0.03 | 0.02 |
| 性状描述 | 黄棕、湿、少量根系、轻壤土 | 黄棕、湿、少量根系、轻壤土 |
| 备注 | ND表示未检出 |  |

根据检测土壤浸出液浓度结果看出现有企业生产过程中污染防控措施运行良好，表层土壤没有未受到明显影响。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响预测与评价

### 施工期内容及主要环境影响

拟建项目施工内容主要包括新场地平整、主体结构建设、设备安装等工作。

施工期间，将会对周围环境产生一定的影响，主要影响因素有：施工机械设备噪声、废气、设备安装过程产生的废下脚料等，施工过程的影响会随施工期的结束而消失。

### 施工期环境影响分析

#### 施工期环境空气环境影响分析

本项目施工期对周围大气环境的影响因素主要是：运输车辆及非道路移动机械废气、施工粉尘等。

根据《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）（2019修改单）的要求：“自2020年12月1日起，凡不满足本标准第四阶段要求的非道路移动机械不得生产、进口、销售；不满足本标准第四阶段要求的非道路移动机械用柴油机不得生产、进口、销售和投入使用”。根据标准规定，本项目施工机械第四阶段排放控制要求还应按照《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014）执行。

本项目施工期还应加强运输车辆及非道路移动机械的维修，禁止排放超标的车辆及各类施工机械进入场地，加强控制措施，减少废气排放。

项目应当根据《山东省扬尘污染防治管理办法》、《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》要求，加强施工期扬尘污染治理，做到以下要求，具体见表5.1-1。

表5.1-1  山东省扬尘污染防治相关要求

| 条款 | 《山东省扬尘污染防治管理办法》 |
| --- | --- |
| 1 | 可能产生扬尘污染的单位，应当制定扬尘污染防治责任制度和防治措施，达到国家规定的标准。 建设单位与施工单位签订施工承发包合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算。 |
| 2 | 建设单位报批的建设项目环境影响评价文件应当包括扬尘污染防治内容。 |
| 3 | 建设项目监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正，并及时报告建设单位及有关行政主管部门。 |
| 4 | 工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施，裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。 进行管线和道路施工除符合前款规定外，还应当对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。 禁止工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾。 |
| 5 | 运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。 |
| 6 | 码头、堆场、露天仓库的物料堆存应当遵守下列防尘规定； （1）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁； （2）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；大型堆场应当配置车辆清洗专用设施； （3）对堆场物料应当根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施； （4）露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施；密闭输送物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。 |
| 条款 | 《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发[2019]112号） |
| 1 | 各类施工工地扬尘污染整治。认真落实有关法律法规以及国家、省关于各类施工工地扬尘污染防治的规定和标准规范要求，7个传输通道城市建筑施工工地、其他城市和县城规划区内规模以上（建筑面积1万平方米以上）建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”；规模以下建筑施工工地按照住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）要求，严格落实各项防尘降尘管控措施。市政、公路、水利等线性工程必须采取扬尘控制措施，实行分段施工。拆除工地必须湿法作业。城市建成区内施工现场禁止现场搅拌混凝土、现场配制砂浆；高层建筑施工单位应当采用容器或者搭设专用封闭式垃圾道方式清运施工垃圾，禁止高空抛撒施工垃圾。各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染。暂时不能开工的裸露空置建设用地和因旧城改造、城中村改造、违法建筑拆除等产生的裸露空置地块要及时全部进行覆盖或者绿化。以上要求未落实的，停工整改，并由所在的县级以上政府确定的行政主管部门依法处罚。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施 |
| 2 | 物料运输扬尘污染整治。运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆、煤炭等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料，对不符合要求上路行驶的，依法依规严厉查处。严格落实《山东省城市建筑渣土运输管理“十个必须”》，对城市建成区渣土运输车辆经过的路段加强机械化清扫。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施 |
| 3 | 工业企业无组织排放整治。物料运输应采用车厢密闭或者覆盖，防止沿途抛洒和飞扬。厂区出入口应配备车轮清洗装置或者采取其他控制措施。装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，棚内应设有喷淋装置。涉及锅炉物料（含废渣）企业，储煤场应采用封闭储存。粉煤灰应采用密闭的灰仓储存，卸灰管道出口应配备有密封防尘装置；炉渣应采用渣库储存，并采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施。不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施 |
| 4 | 各类露天堆场扬尘污染整治。工业企业堆场料场，应按照“空中防扬散、地面防流失、底下防渗漏”的标准控制扬尘污染，安装在线监测设施，厂区路面硬化，采用防风抑尘网或者封闭料场（仓、棚、库），并采取喷淋等抑尘措施。 |

施工期严格加强扬尘等污染治理，对区域大气环境影响较小。

#### 施工期水环境影响分析

项目在施工期产生的废水主要为搅拌砂浆，润湿建筑材料和清洗施工设备产生的少量生产废水，产生量小，主要污染物是悬浮物。废水经简单沉淀处理后用于厂区洒水抑尘，对周围水环境的影响较小。

#### 施工期环境空气环境影响分析

施工期的主要噪声源是各类高噪声的施工设备。施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。一些常用的施工机械的峰值噪声及其随距离的衰减见表5.1-2。

表5.1-2  主要施工机械峰值噪声及其传播声级  单位：dB（A）

| 声源 | 噪声级 | 位于声源不同距离处的噪声值 （dB（A）） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 30m | 50m | 100m | 150m | 200m | 500m |
| 挖土机 | 95 | 75.0 | 65.5 | 61.0 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 41.0 |
| 推土机 | 95 | 75.0 | 65.5 | 61.0 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 41.0 |
| 搅拌机 | 90 | 70.0 | 60.5 | 56.0 | 50.0 | 46.5 | 44.0 | 36.0 |
| 压路机 | 90 | 70.0 | 60.5 | 56.0 | 50.0 | 46.5 | 46.0 | 36.0 |
| 震捣棒 | 80 | 60.0 | 50.5 | 46.0 | 40.0 | 36.5 | 34.0 | 24.0 |

由上表可见，在施工过程中施工机械是主要噪声源，厂区内施工机械距厂界50m以上就可使厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。噪声经距离衰减后施工噪声对居民影响较小。

拟建项目施工期应采取以下措施控制施工期噪声影响：

（1）合理安排施工时间。

（2）合理布局施工现场。避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

#### 施工期固体废物环境影响分析

施工期间固体废物主要来源于开挖的土石、建筑垃圾和施工人员所产生的生活垃圾。本工程厂区挖方可全部用于厂区填高，工程施工时不会产生废弃的土石方。建筑垃圾包括废弃木材、水泥残渣、废油漆涂料和安装工程的金属废料等。生活垃圾来源于施工作业人员生活过程遗弃的废物，其成分有厨房余物、塑料、纸类以及砂土等。本项目主要固废控制措施如下：

（1）施工过程产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。

（2）生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。

（3）施工中如遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保部门联系，经采取措施处理后方能继续施工。

由于本工程在厂界内施工，产生的固体废物定点堆放、管理，采取以上措施后对周围环境影响较小。

#### 小结

项目施工期间采取废气、废水、固废和噪声防治措施减轻环境污染，施工期环境影响总体较小。施工过程产生的环境影响将会随施工期的结束而消失。

## 运营期大气环境影响评价

### 评价等级与评价范围确定

#### 环境影响识别与评价因子筛选

根据导则要求对本项目大气环境影响因素进行识别，筛选大气环境影响评价因子，本项目评价因子选取项目有组织和无组织排放的基本污染物和其他污染物中有环境质量标准的所有因子，为PM10、PM2.5、氮氧化物、VOCs（以非甲烷总烃计），共4个评价因子。

根据工程分析核算结果，项目NOX的排放＜500t/a，本次评价因子不再考虑二次污染物。

#### 评价等级的确定

根据拟建项目排放的污染物情况，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3 评价等级判定”来确定本项目环境空气的评价等级。

1、参数选取

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中要求的AERSCREEN估算软件对项目污染物的排放进行估算。参照HJ2.2-2018附录C，本次评价选取的估算模型参数见表5.2-1。

表5.2-1  估算模式参数取值情况一览表

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 | 项目位于齐鲁化学工业区内， 选择城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 5万 | —— |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.7 | 近20年气象数据统计 |
| 最低境温度/℃ |  | -15.1 |  |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 | 3km半径范围内土地利用情况 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 | 中国干湿状况分布图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 | 报告书项目 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m | SRTM DEM UTM90m 分辨率数字高程数据 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 | 污染源附近3km 半径范围内无大型水体（海或湖） |
|  | 岸线距离/km | —— |  |
|  | 岸线方向/° | —— |  |

2、评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作分级方法，采用附录A推荐模型中的估算模型，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

根据相关参数，采用AERSCREEN估算软件进行计算，项目评价等级确定情况见表5.2-2。

表5.2-2  本项目评价等级确定表

| 污染源 |  | 污染物 | 最大地面浓度（μg/m3） | 最大地面浓度 出现距离（m） | D10%最远距离（m） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 （Pi） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | DA001排气筒 | 氮氧化物 | 1.069251 | 26 | 未出现 | 250 | 0.53 |
|  |  | PM10 | 0.50146 |  | 未出现 | 450 | 0.11 |
|  |  | PM2.5 | 0.066531 |  | 未出现 | 225 | 0.03 |
|  | DA005排气筒 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.5616 | 39 | 未出现 | 2000 | 0.03 |
| 面源 | 厂区 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 157.01 | 93 | 未出现 | 2000 | 7.85 |

项目装置区排放的无组织非甲烷总烃最大地面浓度占标率最高，P非甲烷总烃=7.85%，1%≤P非甲烷总烃＜10%，本项目为化工项目，编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级，因此本项目大气环境评价等级为一级。

#### 评价范围确定

本项目排放的污染物最远影响距离D10%未出现，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.4 评价范围确定”中的相关规定，本项目评价范围确定为以项目厂址为中心区域（E118.241047°，36.779716°），边长5km的矩形区域。

#### 评价基准年筛选

依据环境空气质量现状、气象数据情况，本次评价选择2022年为评价基准年，取得了2022年地面气象站逐时气象数据、环境空气例行监测点各项基本污染物的逐日监测数据。

#### 环境空气保护目标调查

评价范围内主要环境空气保护目标见表5.2-3。

表5.2-3  主要环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 与厂址距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 业旺西 | 548 | 162 | 居住区 | 人群 | 二类区 | E | 1236 |
| 业旺东 | 914 | 223 | 居住区 | 人群 | 二类区 | E | 816 |
| 韩家村 | 441 | -894 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 760 |

### 环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度

#### 基本污染物环境质量现状浓度

本次基本污染物环境质量现状数据采用临淄区例行监测点的长期数据，网格点环境质量现状浓度取例行监测点的平均浓度。

#### 其他污染物环境质量现状浓度

本次评价对项目排放的特征污染物进行了补充监测，共设置1个环境空气质量监测点，根据导则要求，对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度，详见表5.2-4。

表5.2-4  其他污染物环境质量现状浓度背景值           单位μg/m3

| 污染物 | 小时浓度背景值 |
| --- | --- |
| VOCs（非甲烷总烃） | 894 |

### 污染源调查

项目环境空气评价等级为一级评价，本次评价根据拟建项目工程分析给出拟建项目污染源正常和非正常排放情况，以新带老消减情况，厂内现有污染源排放情况；同时根据区域污染物调查给出评价范围内在建污染源；受拟建项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源。

拟建项目污染源参数调查情况如下：

拟建项目废气导热油炉DA001依托现有排气筒排放，蓄热式催化氧化装置建成后现有项目依托该废气处理装置及DA005排气筒。因此本次DA001、DA005排气筒按照叠加全厂进行预测分析。

表5.2-5  拟建工程正常工况点源参数调查清单

| 点源名称 | X坐标 | Y坐标 | 排气筒底部海拨高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气 排放量 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| － | m | m | m | m | m | m3/h | ℃ | h | － | － | kg/h |
| DA001排气筒 | 98 | 58 | 83 | 20 | 0.5 | 4747 | 230 | 7200 | 正常排放 | PM10 | 0.0089 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.0018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.104 |
| DA005排气筒 | 96 | 33 | 84 | 25 | 0.5 | 7500 | 80 | 7200 | 正常排放 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.051 |

表5.2-6  拟建工程面源参数调查清单

| 面源名称 | 面源中心坐标 |  | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北 夹角 | 面源有效 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 污染物 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| － | m | m | m | m | m | （o） | m | h | － | － | kg/h |
| 装置区 | -2 | -28 | 86 | 117 | 87 | 0 | 20 | 7200 | 正常排放 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.282 |

表5.2-7  拟建工程非正常工况点源参数调查清单

| 点源名称 | X坐标 | Y坐标 | 排气筒底部海拨高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气 排放量 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| － | m | m | m | m | m | m3/h | ℃ | h | － | － | kg/h |
| DA005排气筒 | 96 | 33 | 84 | 25 | 0.5 | 7500 | 80 | 7200 | 非正常排放 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 7.0687 |

项目以新带老消减情况如下：

本次以DA001、DA003排气筒现有实际排放作为消减源。

表5.2-8  项目以新带老点源削减参数一览表

| 点源名称 | X坐标 | Y坐标 | 排气筒底部海拨高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气 排放量 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| － | m | m | m | m | m | m3/h | ℃ | h | － | － | kg/h |
| DA001排气筒 | 98 | 58 | 83 | 20 | 0.5 | 3229 | 230 | 7200 | 正常排放 | PM10 | 0.0038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.044 |
| DA003排气筒 | 102 | 33 | 84 | 15 | 0.2 | 1360 | 25 | 7200 | 正常排放 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.005 |

拟建项目厂内现有污染源参数调查情况如下：

本次拟建项目点源DA001、DA002、DA003排气筒已按照叠加现有和在建进行预测分析，现有点源不再重复计算。

表5.2-9  拟建项目厂内现有工程面源参数调查清单

| 面源名称 | 面源中心坐标 |  | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北 夹角 | 面源有效 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 污染物 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| － | m | m | m | m | m | （o） | m | h | － | － | kg/h |
| 厂区 | 40 | -59 | 85 | 59 | 21 | 0 | 20 | 7200 | 正常排放 | VOCs | 0.0251 |

评价区内其他项目污染源参数调查情况如下：

根据对评价范围内其他企业在建及拟建项目进行调查，近期本项目评价范围内排放相同污染物的其他在建、拟建项目主要有中化学天辰绿能新材料技术研发（淄博）有限公司枇杷中试项目、癸卯尼龙新材料中试项目、癸卯瑞兔中试项目、己二腈废催化剂危废减量化处置项目。

表5.2-10  评价区内与拟建项目有关的在建大气污染源（点源）参数清单

| 点源 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底海拔 | 排气筒 高度 | 排气筒内径 | 烟气 流速 | 烟气 出口 温度 | 排放 工况 | 污染物 | 排放速率（g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- | m | m | m | m | m | m/s | ℃ | -- | -- | -- |
| 天辰绿能P11排气筒 | -1423 | -379 | 209 | 15 | 0.6 | 8.84 | 20 | 正常排放 | VOCs | 0.17 |
| 天辰绿能P15排气筒 | -1224 | -85 | 193 | 15 | 0.08 | 6.63 | 20 | 正常排放 | VOCs | 0.00081 |
| 天辰绿能P10排气筒 | -1414 | -309 | 211 | 18 | 1.2 | 7.10 | 60 | 正常排放 | VOCs | 0.851 |

表5.2-11  评价区内与拟建项目有关的在建大气污染源（面源）参数清单

| 面源名称 | 面源起点坐标 |  | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北 夹角 | 面源有效 排放高度 | 排放 工况 | 污染物 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| － | m | m | m | m | m | （o） | m | － | － | g/s |
| 天辰绿能枇杷中试车间 | -1246 | -175 | 199 | 160 | 188 | 0 | 10 | 正常排放 | VOCs | 0.0810 |
| 天辰绿能癸卯尼龙车间 | -1269 | -99 | 196 | 162 | 70 | 0 | 10 | 正常排放 | VOCs | 0.0006 |
| 天辰绿能癸卯瑞兔车间 | -1029 | -97 | 189 | 168 | 85 | 0 | 10 | 正常排放 | VOCs | 0.1042 |

本项目削减源参数调查情况如下：

根据调查及齐鲁化学工业区管委会提供资料，以淄博九顶矿业科技有限公司2023年关停的颗粒物排放源作为区域削减源，可调0.2吨/年作为本项目区域颗粒物削减量。

表5.2-12  区域削减源面源参数调查清单

| 性质 | 面源名称 | 面源起点坐标 |  | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北 夹角 | 面源有效 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 污染物 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | － | m | m | m | m | m | （o） | m | h | － | － | kg/h |
| 淄博九顶矿业科技有限公司 | 厂区 | 1250 | 2140 | 164 | 510 | 520 | 0 | / | 7200 | 正常排放 | PM10 | 0.0139 |

交通运输移动源情况：拟建工程部分原料运输方式为由公路使用货车或槽罐车等运输至厂区；拟建工程产品采用货车运输出厂。

表5.2-13  受拟建工程物料及产品运输影响新增的交通运输移动源污染物排放情况一览表

| 运输方式 | 新增交通流量 | 排放污染物 | 排放系数 |  |  | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公路类型 | 平均车速 | 排放系数（g/车·km） |  |
| 汽车运输 | 运输车辆从淄博高速至项目厂区约25km，该路段平均新增大型卡车交通流量3车次/天 | NOX | 公路 | 39km/h | 4.721 | 0.106 |
|  |  | CO | 公路 | 39km/h | 2.200 | 0.050 |
|  |  | THC | 公路 | 39km/h | 0.129 | 0.003 |
|  |  | PM10 | 公路 | 39km/h | 0.03 | 0.001 |
|  |  | PM2.5 | 公路 | 39km/h | 0.027 | 0.001 |

注：汽车保守按照按照国五重型载货汽车考虑，污染物排放系数参考《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》。

### 大气环境影响预测评价

#### 预测相关参数的确定

1、预测因子

对照本次评价确定的评价因子，预测因子选取PM10、PM2.5、NOX（以NO2计）、VOCs（以非甲烷总烃计）共4个评价因子。

2、预测范围

本次预测范围取以拟建项目区（E118.166167°，N36.748866°）为中心区域（0,0），向东南西北各延伸2.5km，即5km×5km的矩形范围，覆盖整个评价范围。

结合下文进一步预测结果，本次选取的预测范围覆盖了各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域，符合导则要求。

3、预测周期

本次评价取2022年为评价基准年，以2022年为预测周期，预测时段取连续1年。

4、预测模型

拟建项目污染源为点源和面源，污染源排放方式为连续，项目预测范围为边长5km的矩形，不需进行二次污染物的预测。项目评价基准年不存在风速≤0.5m/s的持续时间超过72h或近20年统计的全年静风频率超过35%的情况，且项目不位于大型水体岸边3km范围。

根据导则推荐模型适用范围，本次评价选择AERMOD模型为预测模型。

软件采用商业版预测软件“大气环评专业辅助系统EIAProA-2018 2.6版本”。

5、模型参数

（1）气象参数

①地面气象数据

根据本次预测评价等级及所选用的预测模式（AERMOD模型系统）要求，地面气象资料为临淄气象站2022年地面逐日逐时气象资料，包括干球温度、风速、风向、总云量、参数。

临淄气象站（118°16′E，36°52′N）距离本项目约18.6km，满足导则关于地面气象观测站与项目距离（＜50km）的要求。且临淄气象站所在位置与项目厂址地形较为一致，能够较好的代表项目厂址区域气象情况。

②高空气象数据

采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。高空气象数据是以美国国家环境预报中心的NCEP/ NCAR 的再分析数据为原始气象数据，采用中尺度气象模式MM5模拟生成。采用两层嵌套，第一层网格中心为北纬40°，东经110.0°，格点为50×50，分辨率为81km×81km；第二层网格格点为43×43，分辨率为27km×27km，覆盖华北地区。

本数据网格点数据包含2022年的逐日（每日08时、20时两次）气象数据，主要参数包括气压、离地高度和干球温度，离地高度3000m以下有效数据层数为23层。

模拟探空站距项目所在地满足导则关于常规高空气象观测站与项目距离（＜50km）的要求。

（2）地形参数

根据导则要求，本次预测计算考虑输入区域地形数据，所用地形数据为SRTM DEM UTM 90m分辨率数字高程数据。本次预测地形高程数据采用软件所需的数字高程（DEM）文件，覆盖范围包含本次评价范围。

（3）地表参数

根据中国干

湿地区划分，项目所在属于半湿润地区。本次预测采用AERSURFACE直接读取可识别的土地利用数据文件。

表5.2-14  模式参数选择

| 地面特征参数 | 扇形 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0-360 | 冬季（12、1、2） | 0.35 | 1.5 | 1 |
|  | 0-360 | 春季（3、4、5） | 0.14 | 1 | 1 |
|  | 0-360 | 夏季（6、7、8） | 0.16 | 2 | 1 |
|  | 0-360 | 秋季（9、10、11） | 0.18 | 2 | 1 |

6、预测方法

采用AERMOD模型系统预测建设项目对预测范围内不同时段的大气环境影响，评价因子不再考虑二次污染物。

7、预测和评价内容

根据第四章环境空气质量现状监测与评价结果，预测范围为环境空气质量不达标区，预测与评价内容如下：

表5.2-15   预测内容和评价要求

| - 评价对象 | - 污染源 | - 污染源排放方式 | - 预测内容 | - 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 不达标区 - 评价项目 | - 新增污染源 | - 正常排放 | - 短期浓度 - 长期浓度 | - 最大浓度占标率 |
|  | - 新增污染源+区域在建污染源-区域削减污染源 | - 正常排放 | - 短期浓度 - 长期浓度 | - 评价年平均质量浓度变化率 |
|  | - 新增污染源 | - 非正常排放 | - 1h平均质量浓度 | - 最大浓度占标率 |
| - 大气环境 - 防护距离 | - 全厂污染源 | - 正常排放 | - 短期浓度 | - 大气环境 - 防护距离 |

### 预测结果

#### 拟建项目贡献浓度

拟建项目正常工况下对环境保护目标和网格点的贡献浓度见表5.2-16。

表5.2-16  本项目正常工况贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值 μg/m3 | 出现时间 | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 业旺西村 | 小时平均 | 0.18632 | 22062406 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03538 | 220326 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00483 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 业旺东村 | 小时平均 | 0.13065 | 22062406 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03284 | 221223 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0033 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  | 韩家村 | 小时平均 | 0.04515 | 22090207 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00381 | 221129 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00032 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时平均 | 1.47554 | 22121603 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09865 | 221216 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01578 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| VOCs（非甲烷总烃） | 业旺西村 | 小时平均 | 26.08955 | 22080519 | 1.3 | 达标 |
|  | 业旺东村 | 小时平均 | 22.18359 | 22121004 | 1.11 | 达标 |
|  | 韩家村 | 小时平均 | 6.43837 | 22081307 | 0.32 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时平均 | 499.5885 | 22120723 | 24.98 | 达标 |
| 二氧化氮 | 业旺西村 | 小时平均 | 2.17131 | 22062406 | 1.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.41235 | 220326 | 0.52 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05631 | 平均值 | 0.14 | 达标 |
|  | 业旺东村 | 小时平均 | 1.52254 | 22062406 | 0.76 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.38265 | 221223 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03851 | 平均值 | 0.1 | 达标 |
|  | 韩家村 | 小时平均 | 0.52621 | 22090207 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04444 | 221129 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0037 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时平均 | 17.19533 | 22121603 | 8.6 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.14959 | 221216 | 1.44 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.18387 | 平均值 | 0.46 | 达标 |
| PM2.5 | 业旺西村 | 小时平均 | 0.04108 | 22062406 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0078 | 220326 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00107 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  | 业旺东村 | 小时平均 | 0.0288 | 22062406 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00724 | 221223 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00073 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  | 韩家村 | 小时平均 | 0.00996 | 22090207 | 0 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00084 | 221129 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | 0 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时平均 | 0.32532 | 22121603 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02175 | 221216 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00348 | 平均值 | 0.01 | 达标 |

综上，拟建项目正常工况下对环境保护目标和网格点的贡献浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《大气污染物综合排放标准详解》等要相关标准要求。

#### 环境叠加影响

考虑“新增污染源+区域在建污染源-区域削减”综合影响，选择环境质量现状浓度不超标的因子，对各网格点浓度进行叠加，环境保护目标和网格点的浓度预测结果见表5.2-17。

表5.2-17  区域各类污染源综合贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值μg/m3 | 出现时间 | 现状浓度μg/m3 | 叠加后浓度μg/m3 | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化氮 | 业旺西村 | 小时平均 | 2.17131 | 22062406 | 0 | 2.17131 | 1.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.41235 | 220326 | 62 | 62.41235 | 78.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05631 | 平均值 | 35.4 | 35.45631 | 88.64 | 达标 |
|  | 业旺东村 | 小时平均 | 1.52254 | 22062406 | 0 | 1.52254 | 0.76 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.38265 | 221223 | 62 | 62.38265 | 77.98 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03851 | 平均值 | 35.4 | 35.43851 | 88.6 | 达标 |
|  | 韩家村 | 小时平均 | 0.52621 | 22090207 | 0 | 0.52621 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04444 | 221129 | 62 | 62.04444 | 77.56 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0037 | 平均值 | 35.4 | 35.4037 | 88.51 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时平均 | 17.19533 | 22121603 | 0 | 17.19533 | 8.6 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.14959 | 221216 | 62 | 63.14959 | 78.94 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.18387 | 平均值 | 35.4 | 35.58387 | 88.96 | 达标 |
| VOCs（非甲烷总烃） | 业旺西村 | 小时平均 | 26.08955 | 22080519 | 894 | 920.0895 | 46 | 达标 |
|  | 业旺东村 | 小时平均 | 22.18359 | 22121004 | 894 | 916.1836 | 45.81 | 达标 |
|  | 韩家村 | 小时平均 | 6.43837 | 22081307 | 894 | 900.4384 | 45.02 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时平均 | 499.5885 | 22120723 | 894 | 1393.589 | 69.68 | 达标 |

综上，考虑综合叠加影响，各污染物对环境保护目标和网格点的贡献浓度能够满足相应标准要求。

#### 预测范围年平均质量浓度变化率

为评价区域环境质量的整体变化情况，按照导则公式计算相关污染物年平均质量浓度变化率k。计算结果见表5.2-18。

表5.2-18  年平均质量浓度变化率计算表

| 污染物 | 所有网格点新增年均贡献值算术平均值（拟建项目新增）μg/m3 | 所有网格点削减（区域被替代污染源）年均贡献值算术平均值（μg/m3） | K，% |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 1.0793×10-3 | 1.4149×10-3 | -23.72 |

计算结果可见，PM10的年平均质量浓度变化率k均小于-20%，区域环境质量总体改善。

#### 非正常工况预测结果

废气处理装置出现故障时的非正常排放，各污染物小时贡献浓度见表5.2-19。

表5.2-19  本项目非正常工况小时贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值 μg/m3 | 出现时间 | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs（非甲烷总烃） | 金岭镇 | 小时平均 | 40.55837 | 22061419 | 2.03 | 达标 |
|  | 辛安店村 | 小时平均 | 28.83113 | 22061419 | 1.44 | 达标 |
|  | 南焦宋村 | 小时平均 | 50.74669 | 22111008 | 2.54 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 小时平均 | 365.4051 | 22071101 | 18.27 | 达标 |

预测结果可见，非正常工况下各污染物小时最大贡献浓度满足环境质量标准要求。建设单位应加强防范，减少非正常工况发生。如出现事故情况，必要时应立即停产检修，待检修完毕后方可再进行生产。

#### 厂界浓度达标情况

项目厂界每隔50m设置一个网格点，共设置10个厂界预测点，对全厂各污染物厂界贡献浓度进行预测，各污染物厂界最大贡献浓度见表5.2-20。

表5.2-20  各污染物厂界达标排放情况

| 序号 | 污染物 | 出现时刻 | 出现点位 | 厂界最大贡献浓度 μg/m3 | 厂界浓度限值 μg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs（非甲烷总烃） | 22120509 | -9，-26 | 188.95729 | 2000 | 达标 |

预测结果可见，厂界VOCs浓度可以满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3排放限值。

#### 大气环境防护距离

考虑拟建项目所在厂区现有工程及拟建项目排放相同污染物的所有源强综合进行计算，网格间距取50m，共设置10201个网格点。

表5.2-21  大气防护距离计算表

| 序号 | 污染物 | 出现时刻 | 出现点位 | 区域网格点最大贡献浓度 μg/m3 | 环境空气质量标准μg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 22120723 | 29,-574 | 499.5885 | 2000 | 达标 |
| 2 | PM10 | 22121603 | 488,-416 | 1.47554 | 450 | 达标 |
| 3 | PM2.5 | 22121603 | 488,-416 | 0.02175 | 225 | 达标 |
| 4 | 氮氧化物 | 22121603 | 488,-416 | 17.19533 | 200 | 达标 |

根据污染源预测结果，VOCs、PM10、PM2.5、氮氧化物网格点最大贡献浓度满足环境质量标准要求，不需设置大气环境防护距离。

#### 大宗物料运输的影响分析

本项目主要原料主要经汽车运输进厂，主要采购于周边城市，产品全部经汽车运输出厂，主要外售至山东周边等地。本项目产品、原料种类较多，分批进行采购/外售，从时间上来说，运输较分散，总体来说对周边大气环境影响较小。

### 污染控制措施有效性分析和方案比选

本项目位于不达标区，选择大气污染治理设施、预防措施或多方案比选时，应优先考虑治理效果。拟建项目工艺不凝气经洗气塔预处理后同储罐呼吸废气、装车废气、危废暂存间废气等经尾气收集总管收集后进入新建蓄热式催化氧化装置处理，处理后经1根25m高DA005排气筒排放，处理效率达到98%以上；对装置采取LDAR检测与修复措施来最大限度降低无组织废气的排放。经预测，项目采取的污染控制措施可保证大气污染物达到最低排放强度和排放浓度，并使环境影响可以接受。

### 污染物排放量核算

#### 正常工况污染物排放量核算

本项目正常工况下大气污染物有组织排放量、无组织排放量和年排放量核算见表5.2-22～表5.2-24。

表5.2-22  拟建项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要/一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | NOX | 39.33 | 0.06 | 0.43 |
|  |  | 烟尘 | 3.37 | 0.005 | 0.037 |
| 2 | DA005 | 马来酸酐 | 6.5 | 0.039 | 0.218 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 11.7 | 0.070 | 0.364 |
| 3 | 有组织合计 | NOX | -- | -- | 0.43 |
|  |  | 烟尘 | -- | -- | 0.037 |
|  |  | 马来酸酐 | -- | -- | 0.218 |
|  |  | 非甲烷总烃 | -- | -- | 0.364 |

表5.2-23  拟建项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 装置区 | 动静密封点 | VOCs | 加强管理 | 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值要求 | 2.0 | 2.044 |

表5.2-24  本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NOX | 0.43 |
| 2 | 烟尘 | 0.037 |
| 3 | 马来酸酐 | 0.218 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 2.408 |

#### 非正常工况污染物排放量核算

表5.2-25  非正常工况污染物排放量核算

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 年发生频次 | 单次排放时间 h | 污染物 | 非正常排放速率kg/h | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | DA005 | 蓄热式催化氧化装置设施故障 | 1 | 1 | VOCs | 7.0687 | 及时检修设备、按操作规程严格操作，并定期巡视、检修，确保废气治理设施正常运行 |

### 环境监测计划

#### 污染源监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南》（HJ947-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）需开展自行监测，本项目有组织废气监测方案见表5.2-26、无组织废气监测方案见表5.2-27。

表5.2-26  有组织废气监测方案

| - 监测点位 | - 监测指标 | - 监测点位 | - 监测频次 | - 采样时间和频次 | - 执行排放标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DA005 | 马来酸酐 | 根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）规定进行监测点位布设 | 每半年1次 | - 以连续1小时的采样获取平均值，或在1小时内，以等时间间隔采集4个样品，并计算平均值 | - 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求及表2标准要求 | - 委托第三方机构进行监测 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） |  | 每月1次 |  |  |  |
| DA001 | 颗粒物 | 根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）规定进行监测点位布设 | 每月1次 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求 |  |
|  | 二氧化硫 |  | 每月1次 |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 每月1次 |  |  |  |

表5.2-27  无组织废气监测方案

| - 监测点位 | - 监测指标 | - 监测点位 | - 监测频次 | - 采样时间和频次 | - 执行排放标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 厂界 | VOCs | 根据《大气污染物无组织排放检测技术导则》（HJ/T55-2000）规定进行监测点位布设，颗粒物的监控点设在无组织排放源下风向2-50m范围内的浓度最高点，参照点设在排放源上风向2-50m范围内 | 每季度1次 | - 根据HJ/T55-2000规定，实行连续 1小时采样，或者在1小时内以等时间间隔采集4 个样品计平均值 | - 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值 | - 委托第三方机构进行监测 |
| 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统 | VOCs | 密封点泄漏检测 | 每季度1次 |  | / |  |
| 法兰及其他连接件、其他密封设备 | VOCs | 密封点泄漏检测 | 每半年1次 |  | / |  |

#### 环境质量监测计划

表5.2-28  环境质量监测方案

| - 监测点位 | - 监测指标 | - 监测频次 | - 执行环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 下风向敏感点 | - 拟建项目贡献浓度出现占标率大于1%的其他污染物：VOCs（以非甲烷总烃计） | - 每年一次 | - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；《大气污染物综合排放标准详解》 |

### 大气环境影响评价结论

1、大气环境影响评价结论

①项目所在区域无达标规划，本项目建设同时，通过区域周边项目改造或关停实现颗粒物和氮氧化物排放量的削减。

②拟建项目新增污染源正常工况排放下各污染物短期浓度贡献值最大占标率均小于100%。

③拟建项目位于二类功能区，新增污染源正常工况排放下年均浓度贡献值最大浓度占标率小于30%。

④通过拟建项目新增污染源、削减污染源对所有网格点的年均贡献值计算得到实施削减后预测范围的年平均质量浓度变化率，PM10年平均质量浓度变化率均小于-20%，区域环境质量整体改善。其他现状未超标的污染物叠加值满足标准要求。

2、污染控制措施可行性及方案比选结果

本项目位于不达标区，选择大气污染治理设施、预防措施或多方案比选时，应优先考虑治理效果。拟建项目工艺不凝气经洗气塔预处理后同储罐呼吸废气、装车废气、危废暂存间废气等经尾气收集总管收集后进入新建蓄热式催化氧化装置处理，处理后经1根25m高DA005排气筒排放，处理效率达到99%以上；对装置采取LDAR检测与修复措施来最大限度降低无组织废气的排放。经预测，项目采取的污染控制措施可保证大气污染物达到最低排放强度和排放浓度，并使环境影响可以接受。

3、污染物排放量核算结果

拟建工程正常工况下污染物排放量颗粒物0.037t/a、NOx0.43t/a、VOCs2.408t/a。

### 大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表如下。

表5.2-29  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级R |  |  |  |  |  | 二级£ |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  | <500t/aR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物、SO2、NOx） 其他污染物（VOCs、马来酸酐） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  | 地方标准£ |  |  |  |  | 附录D£ |  |  |  |  |  |  | 其他标准£ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现场调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 拟建项目正常排放源R 拟建项目非正常排放源R 现有污染源R |  |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源R |  |  |  |  |  |  | 区域污染源R |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD R |  | ADMS □ |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  |  |  |  |  | CALPUEF □ |  |  | 网络模型 □ |  |  | 其他 £ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（VOCs、PM10、PM2.5、NOx） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放短期浓度贡献值 | C拟建项目最大站标率≤100%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C拟建项目最大站标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 一类区 | C拟建项目最大站标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C拟建项目最大站标率>10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C拟建项目最大站标率≤30%R |  |  |  |  |  |  |  |  | C拟建项目最大站标率>30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  |  | C非正常占标率≤100%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（VOCs、颗粒物、SO2、NOx） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（VOCs） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测£ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO２：（/）t/a |  |  | NOX：（0.43）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.037）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCS：（2.408）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 运营期地表水环境影响评价

### 评价等级确定

拟建项目真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，外排水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准及金山污水处理场进水水质要求，排入金山污水处理场深度处理，最终通过齐鲁石化排海管线排放至小清河。本项目无直接外排废水，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为“三级B”。

### 地表水环境影响评价

根据评价等级判定结果，本项目评价等级为水污染影响型三级B，评价内容主要为：

（1）对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。

### 对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

拟建项目真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，外排水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准及金山污水处理场进水水质要求，排入金山污水处理场深度处理，

### 依托金山污水处理场（齐翔腾达污水处理厂）的可行性评价

项目废水排入园区金山污水处理场处理，主要从以下方面分析依托可行性。

1、污水管网敷设情况

拟建项目通过一企一管方式将污水输送至园区金山污水处理场进行处理，能够确保污水排入下游污水厂。

2、日处理能力情况

金山污水处理场处理规模为3万m3/d，目前实际废水处理量最大约为2.4万m3/d，尚有余量0.6万m3/d。本项目废水量为33m3/d，不会对金山污水处理场的处理系统造成冲击。

3、处理工艺、设计进出水水质、废水稳定排放情况

金山污水处理场位于精细化工区中部，南沣路以北、南官路以东的淄博齐翔腾达化工股份有限公司院内，其处理工艺是以“预处理+生物氧化+催化氧化”为核心的处理工艺，整个工艺流程共分为四个处理部分，分别为预处理部分、生化处理部分、催化氧化处理部分及污泥处理部分。

本次环评收集了金山污水处理场2023年1月~12月的在线监测数据见表5.3-2，2023年2月例行检测数据见表5.3-1。

表5.3-1  金山污水处理场在线监测数据  单位：mg/L

| 项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | pH（无量纲） | 流量m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年1月 | 13.8~33.3 | 0.288~0.491 | 0.0117~0.0619 | 5.26~7.82 | 7.4~4.6 | 9954~16000 |
| 2023年2月 | 17.7~33.1 | 0.254~0.4 | 0.0436~0.157 | 4.15~8.56 | 7.52~8.14 | 9335~16728 |
| 2023年3月 | 15.3~32.5 | 0.261~0.47 | 0.0308~0.0891 | 5.85~8.92 | 7.04~7.9 | 10924~19674 |
| 2023年4月 | 16.9~33.1 | 0.285~0.483 | 0.0323~0.181 | 7.07~8.94 | 7.12~8.08 | 10314~14614 |
| 2023年5月 | 15.1~33.8 | 0.257~0.469 | 0.023~0.0612 | 6.54~8.6 | 7.42~7.82 | 9747~18660 |
| 2023年6月 | 19.0~29.0 | 0.266~0.504 | 0.0241~0.0503 | 6.72~10.4 | 7.61~7.86 | 12765~22712 |
| 2023年7月 | 17.1~29.5 | 0.28~0.434 | 0.0224~0.0459 | 3.6~10.8 | 7.8~8.02 | 15160~20445 |
| 2023年8月 | 17.5~30.2 | 0.24~0.436 | 0.0149~0.181 | 3.88~7.45 | 7.68~7.85 | 15825~21058 |
| 2023年9月 | 20.6~29.4 | 0.256~0.395 | 0.0584~0.105 | 4.79~6.95 | 7.74~7.96 | 13867~23632 |
| 2023年10月 | 21.7~30.2 | 0.281~0.419 | 0.0172~0.175 | 3.69~6.46 | 6.2~8 | 4931~20809 |
| 2023年11月 | 18.8~25.2 | 0.306~0.778 | 0.0494~0.145 | 5.54~9.77 | 7.72~8.06 | 13572~20276 |
| 2023年12月 | 13.5~22.2 | 0.26~0.768 | 0.0671~0.167 | 2.99~7.34 | 7.15~7.03 | 13704~23067 |
| 执行标准 | 40 | 2 | 0.5 | 15 | 6-9 | -- |
| 达标率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -- |

表5.3-2  金山污水处理场例行检测数据

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 金山污水处理场总排口 | 全盐量（mg/L） | 1580 | 1530 | 1550 |
|  | 色度（倍） | 3 | 3 | 3 |
|  | pH（无量纲） | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
|  | 悬浮物（mg/L） | 15 | 17 | 14 |
|  | 动植物油（mg/L） | 0.06L | 0.06L | 0.06L |
|  | 总铅（mg/L） | 0.07L | 0.07L | 0.07L |
|  | 总镉（mg/L） | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
|  | 总锌（mg/L） | 0.054 | 0.054 | 0.064 |
|  | 总铜（mg/L） | 0.006L | 0.006L | 0.006L |
|  | 总钒（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  | 总砷（μg/L） | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
|  | 总汞（μg/L） | 0.10 | 0.10 | 0.21 |
|  | AOX（μg/L） | 854 | 688 | 683 |
|  | 总氰化物（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  | TOC（mg/L） | 10.2 | 11.0 | 10.4 |
|  | BOD5（mg/L） | 8.0 | 8.5 | 8.0 |
|  | 总铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.3 | 0.94 | 0.90 |
| 检测单位 | 山东新石器检测有限公司 |  |  |  |

由上表可见，在2023年1~12月，金山污水处理场的出水能够满足排放标准要求后，由齐鲁石化排海管线排入小清河。

由表3.9-22可知，拟建项目废水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准及金山污水处理场纳管标准要求，不会对金山污水处理场的正常运行造成冲击。

4、特征污染物处理

金山污水处理场主要收集精细化工区的废水，废水处理主要针对化工工艺废水设计，项目废水处理后主要污染物为COD等常规污染物，拟建项目废水进金山污水处理场可行。

综上，项目废水进金山污水处理场处理是可行的。

### 污染源排放量核算

本项目废水为间接排放，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。

表5.3-3   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放 规律 | 污染治理措施 |  |  | 排放口编号 | 排放口 设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 热水系统废水 | COD、SS、全盐量 | 厂区污水管网 | 间歇 | 1 | 厂区污水池 | / | DW001 | 是 | 企业总排 |
| 2 | 真空泵废水 | COD、SS |  | 间歇 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 循环排污水 | COD、SS、全盐量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 滤网清洗废水 | COD、SS、石油类 |  | 间歇 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 厂区生活污水管网 | 间歇 | 2 | 化粪池 | / |  |  |  |

表5.3-4  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放 去向 | 排放 规律 | 间接排放 时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 浓度限值mg/L |
| 1 | DW001 | 118°10′0.80″ | 36°44′54.92″ | 1.1784 | 工业废水集中处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 每半月1次 | 金山污水处理场 | COD | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH | 6~9 |

表5.3-5  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度mg/L | 日排放量/（kg/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 481.46 | 18.91 | 5.674 |
|  |  | 氨氮 | 1.07 | 0.043 | 0.013 |

### 环境保护措施及监测计划

#### 水环境保护措施

拟建项目废水排放量为11784m3/a（36.88m3/d），主要为真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，外排前对水质进行检测后满足相应排放标准要求，经“一企一管”排入园区金山污水处理场深度处理，最终通过齐鲁石化排海管线排放至小清河。外排废水量较小，排水水质满足金山污水处理场进水水水质要求，不会对金山污水处理场的正常运行造成冲击。可见项目采取的水环境保护措施可行。

#### 监测计划

针对项目污染物排放情况，本环评严格按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）制定本项目污染源监测计划。

表5.3-6  废水排放口监测指标

| 序号 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | 废水总排放口 | pH值、化学需氧量、氨氮、流量、总氮、总磷 | 每月1次 | 委托监测 |
|  |  |  | 悬浮物、石油类 | 每季度一次 | 委托监测 |
|  |  |  | 五日生化需氧量、总有机碳 | 每半年一次 | 委托监测 |
| 注：监测分析方法选用执行排放标准中规定的方法。 |  |  |  |  |  |

### 水环境影响评价结论

本项目废水排入金山污水处理场，不直接排入外环境。项目采取的水污染控制和水环境影响减缓措施可行，依托的污水处理设施可行。

### 地表水环境影响评价自查表

地表水环境影响评价自查表见表5.3-7。

表5.3-7  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 R；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放R；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物£；pH值 □；热污染 □；富营养化□；其他 R |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级BR |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 £；在建 □；拟建 R；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 £；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 R；补充监测 □；其他R |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （CODcr、氨氮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 £；Ⅳ类£；Ⅴ类R 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 £；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标；□ 不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 £；服务期满后 □ 正常工况 £；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | COD 氨氮 |  |  | 5.674 0.013 |  |  |  |  | 500 15 |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施R；水文减缓设施□；生态流量保障设施£；区域削减£；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测□ |  |  |  |  | 手动R；自动 □；无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  |  | （出水口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  |  | （pH、COD、氨氮、悬浮物、石油类等） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受R；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 运营期地下水环境影响

### 地下水环境影响评价等级判定

#### 建设项目类别

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，拟建项目行业类别属于“L-石化、化工”中的“85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造”项目，属于I类项目详见表5.4-1。

表5.4-1  评价项目类别划分

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| U 石化、化工 |  |  |  |  |
| 85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造 | 除单纯混合和分装外 | 单纯混合和分装的 | I类 | III类 |

#### 地下水敏感程度分析

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表5.4-2。

表5.4-2  地下水环境敏感程度分级一览表

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

拟建项目周边地下水环境敏感目标主要为刘征水源地和大武地下水富集区。

本项目与刘征水源地准保护区的最近距离约为4.0km，根据区域水文地质条件同时结合实测流场形态分析，项目区域地下水向北部汇集，而刘征水源地位于项目区东南部，项目区域不直接位于刘征水源地准保护区及以外的补给径流区，但与刘征水源地准保护区的最近距离约仅为4.0km，本次评价针对刘征水源地，项目场地的地下水环境敏感程度判定为“较敏感”。

根据《淄博市人民政府关于切实做好大武地下水保护管理工作的通知》（淄政字〔2024〕21号），大武地下水范围为临淄大道以南、淄河以西、张边路以北、冯北路及南延至徐旺村以东的区域，补给区为张边路以南，淄河以西，太河水库大坝以北，淄河流域与孝妇河流域分水岭以东的区域。根据项目地理位置分析，项目不在大武地下水范围及补给区范围内，但项目距离大武地下水范围西边界距离较近，且根据“淄博市人民政府关于切实做好大武地下水保护管理工作的通知”，需要加强大武地下水保护和管理。项目一旦发生泄漏事故，泄漏污染物假如渗入地下含水层，会在水动力作用下沿地下水径流方向向大武地下水区域运移，若超标范围运移至大武地下水区域会对大武地下水环境质量造成影响，针对大武地下水，项目场地的地下水环境敏感程度判定为“较敏感”。

综上所述，项目场地的地下水环境敏感程度判定为“较敏感”。

#### 地下水环境影响评价等级判定

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，建设项目地下水环境影响评价等级划分依据见表5.4-3。

表5.4-3  评价工作等级分级一览表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目类别为Ⅰ类，地下水敏感程度为较敏感，根据表5.4-3，本项目地下水环境影响评价等级判定为一级。

### 地下水环境影响评价范围与保护目标

#### 评价范围

地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。

从拟建项目周围的区域地形地貌特征、水文特征、地质条件、水文地质条件和周围的地下水环境敏感目标等综合因素考虑，并结合前期区域的原有水文地质调查资料，围绕以拟建项目为核心区周围进行了详细的踏勘，对评价范围进行确定。

拟建项目周边地下水主要为孔隙水和岩溶水，总体流向是由南向北、由西向东。

根据野外现场调查，区域岩溶地下水流向大致为由南向北，出山区后向两侧径流，但局部地区由于开采井影响有所差别。本次评价区南部至分水岭，东部以金岭断裂为界，西北至湖田向斜，西南至炒米断裂，为整个湖田水文地质单元。评价范围见图5.4-1，总面积约48.1km2，满足导则规定的评价要求。

#### 保护目标

根据项目区周边地质、水文地质条件，项目所在区域地下水类型主要包括松散岩类孔隙水和碳酸岩类裂隙岩溶水，主要开采和保护层为碳酸岩类裂隙岩溶水，本次评价将项目附近的裂隙岩溶水作为地下水环境保护目标。

### 区域水文地质条件调查

#### 区域地质条件

1、地层

本项目所在的淄博市齐鲁化学工业区地处鲁西隆起的北部边缘，茌平至淄博凹陷带的东端，是多期构造活动所影响的薄弱地带。古代及中生代地层发育较齐全，主要地层有奥陶系、石炭系、二叠系、侏罗系及白垩系，为一套浅海相生物化学沉积~海陆交互相含煤建造~陆相碎屑沉积层。区内地层由老至新有奥陶系、石炭系、二叠系、侏罗系、第三系及第四系。

①中奥陶统 (O2 )

该地层在研究区分布最广。其中，出露于本区南部山区丘陵地带约16km2。地层倾向为N10—50W，倾角8—20°。厚度728m，自下而上可划分为6个岩性段(O21—O26)，其中1、3、5段为灰黄色含泥质、白云质泥灰岩及角砾状泥灰岩，2、4、6段为青灰岩、棕灰色中厚层状致密石灰岩和豹皮状石灰岩，山前灰岩则隐伏于第三系及第四系之下，上伏地层厚度从数米到177m。

②石炭二叠系(C—P)

分布于北部的倾斜平原区，隐伏在第三系第四系之下，石炭系总厚度为312米，其下部为石灰岩，铝土质粘土页岩，间夹0.5—1.2m厚的草埠沟灰岩和6—10m厚的徐家庄灰岩，上部为钙质及砂质页岩，夹3—5m海相石灰岩，有可采煤8层。

二叠系总厚度565m，主要岩性为砂岩及页岩夹煤线与上覆新生代地层成角度不整合，与南部隐伏的中奥陶统石灰岩呈断层接触。

碎屑岩类在本区的厚度不大，一般为40—100m左右，其透水性较差，组成了大武水源地的北部阻水屏障。

③第三系（N）

隐伏在第四系松散岩类之下，在西部山前地带分布不稳定，局部缺失，厚度0—140m，岩性为胶结或半胶结砂砾岩，粘土岩和玄武岩。砂砾岩为泥质，钙质胶结，在辛南沿河地带裂隙发育，并受到溶蚀，透水性、含水性较好。玄武岩分布不稳定，厚度10—80m。

④第四系（Q）

广泛分布于山麓坡地，淄河河谷及山前倾斜平原，总的特点是自南向北沉积厚度从数米至200余m，层次增多，颗粒变细，沉积物时代为中更新统，按其成因类型可分为坡残积，坡洪积，冲洪积三种。

2、地质构造

淄博市在地质构造上位于山东马蹄形旋卷构造体系的外环东北边缘，受多次强度不同的构造运动的作用，形成了褶皱、断裂等构造。纵观全市的构造特征，褶皱平缓舒展而不甚发育，除较高一级的淄博向斜外，其它系与淄博向斜相伴生的次级小型褶皱；而断裂构造较为发育，尤以张性断裂为甚。现将主要褶皱及断裂叙述如下：

①褶皱构造

淄博向斜：淄博向斜轴向20°~25°，南起域城，向北经岜山、馆里至萌山水库，萌山水库以北则被第四系覆盖，全长约50km。向斜东翼开阔，西翼陡窄，南端封闭仰起，北端倾伏，在形态上为一不对称型的向斜构造。淄博向斜的完整形态已受到强烈破坏。向斜轴部为侏罗纪地层，东翼地层出露较全，地层走向NE40°~45°，倾向NW，倾角8°~ 15°；向斜西翼的石炭、二迭纪地层被卷入王母山断裂带中，呈近南北向陡立岩带展布，且层位缺失，出露不齐，地层倾向E，倾角15°~20°。淄博向斜是一个平缓、开阔、西翼保存不完整的不对称向斜。

金岭穹窿：为一短轴背斜，分布于金岭、四宝山一带。为燕山中、晚期岩浆岩沿北东向破裂面侵入中奥陶系而成，呈椭园形穹窿状，长轴约17km，走向NE40°，短轴6km。背斜核部被中生代的闪长岩体占据，厚度大于2000m，周缘依次为中奥陶系和石炭、二迭系，靠近岩体附近的地层产状较陡，倾角一般30°~50°，向外逐渐变缓，倾角一般在20°~30°之间，其北东倾伏端地层产状平缓，一般小于20°。

湖田向斜：分布于张店区湖田一带，轴向NE45°左右，长约20km，宽约10km，核部地层为二迭系，两翼为石炭系及奥陶纪地层。

另外，区内还有洪山向斜及背斜、福山一西河向斜、石马向斜等。

②断裂构造

区内断裂构造非常发育，主要形成于印支-燕山期。按展布方向大致可分为北东向、北西向、南北向和东西向等四组。

北东向断裂：区内北东向断裂比较发育，与沂沭断裂带近于平行，主要的北东向断裂有淄河断裂带及上五井断裂。

①淄河断裂带：该断裂带是淄博盆地规模最大的一组断裂构造，总体走向NE35°，主断裂倾向SE，倾角60°~70°，系由2~4条断裂所组成，平面延伸长度达60km，水平断距13km；淄河东岸断裂倾向西北，断面倾角大。东、西两断层相对倾向构成地堑式构造，最大落差200~400m。南段(金鸡山以南)由口头断层、青龙山断层、龙头山断层、城子断层所组成。

②上五井断层：该断层平行展布于沂沭断裂带和淄河断裂带之间，其规模巨大，北起寿光，经青州、临朐上五井、沂源、新泰、蒙阴直至平邑县临涧，全长约165km。总体走向为NE20°~30°,倾向SE,倾角55°~85°。断层带宽度数十米至数千米，常由多条平行断裂组成。断层带内岩石破碎、裂隙发育，常见有挤压透镜体和断层泥。在境内南起沂源县大张庄乡黑峪，经土门镇菜园村至三岔乡丝窝村北凤凰山出境，全长49.5km，各段两盘地层岩性差异较大。

③神头一西河断层：该断层走向NE40°~60°，倾向S40°E，倾角60°~70°。西南端与禹王山断裂带之梯子山斜交，向东北经神头、西河、田庄、下老峪与淄河断裂带衔接，全长约27km。除局部被第四系覆盖外，大部分出露较好。青石关到乐疃一带，断层走向NE15°~20°，倾向SE，倾角80°左右；北神头、两平村至北黄崖一带，断层走向转为NE60°，倾向SE，倾角60°左右。断距100~150m；北黄崖至东峪一带，断裂走向NE85°，倾向S，倾角80°左右，断距200~300m。

北西向断裂：区内北西向断裂发育，一般具有规模大、延伸远、宽度大、构造复杂的特点。断裂形成较早，多具张扭性，规模较大的有韩旺断裂、福山一源泉断层等。

④韩旺断裂：自沂源县自高老峪起，往南经黄山庄、石桥、韩旺，向南延伸出本区。断裂在区内长40km，宽一般几米至几十米，走向330°左右，倾向南西，倾角70°~80°。

⑤福山一源泉断层：该断层西起两坪村，经福山、苏家沟至东天津湾，全长12km。总体走向为NW40°~60°，倾向SW，倾角65°~80°，上盘为石炭地层，下盘为奥陶系马家沟组地层。该断层由北向南断距逐渐增大，由于其两端分别与神头一西河断层和城子断层相交，使之成为市内规模较大的弧型断层。

东西向断裂：东西向断裂在区内较发育，但形成较晚，大多切割了北西向的断裂，其中作为鲁西断隆与济阳凹陷边界的齐广断裂带意义重大。

⑥齐河一广饶断裂带：该断裂是鲁西隆起与济阳凹陷之间的构造断裂，西起齐河经济阳横穿桓台北部地区，延伸至广饶南，走向近EW，长约300km。断裂带的格架和构造形态表明，它是一条引张性断裂斜坡带，断面十分不平整，以正断层为主，盖层形变受断裂带控制。断裂带南侧有一定规模的燕山期中、基性侵入岩，断裂带北侧为新生代坳陷，坳陷内被下第三系超覆。该断裂形成于古近纪，现在仍在活动。在本区发育于桓台、临淄的北部。

⑦石马断层：该断层总体走向近于EW，倾向S，倾角70°~80°，西起普通村，向东经东车福、西石马、朱家庄到南崮山，全长17km。和庄至东车福村，破碎带宽5~8m，断距约200m；东车福村至东石马村，断距约500m；朱家庄到南崮山村，破碎带宽5~12m，断距约400m。

南北向断裂：南北向断裂在本区不甚发育，主要有禹王山断裂和王母山断裂。

⑧禹王山断裂带：该断裂带是本市规模较大的断裂带，因发育于博山西南的禹王山而得名。南起莱芜市和庄(与石马断层相交处)，向北经姚家峪、大峪口、磁村、四维、前太师直至山头村，而后隐伏于第四系之下，经物探资料证实，向北延伸到周村城区，全长40km。断裂带走向近SN，倾向E，倾角60°~80°。断裂经过多期活动，前期断裂呈张性特征，局部地段还可见到前期张性断裂的痕迹;后期为高角度的逆冲或斜冲，显压性、压扭性，左旋，且前期张性断裂垂直断距大于后期。

⑨王母山断裂：走向近SN，倾向W，倾角约75°，南起西周庄，经杨寨、付家至马尚，断距60~600m，且南小北大，全长约15km。上盘为侏罗系和二迭系上统地层，下盘为石炭系和二迭系下统地层。

另外，区内较大的断裂还有漫泗河断层、燕崖断层、张店断层、金岭断层、刘营断层、益都断层、刘营断层、苇园一夏庄一南峪逆断层、炒米庄断层、四角坊断层等。

#### 含水层（组）岩性及水文地质特征

评价区水文地质条件受地质构造、地层岩性、地形地貌所控制，同时还受人类活动的影响，区内主要包括的含水岩组为南部的奥陶系碳酸盐岩类裂隙岩溶含水岩组和北部的第四系松散岩类孔隙水含水岩组。

（1）第四系松散岩类孔隙含水岩组

①现代河床冲积孔隙含水层：主要分布于淄河河漫滩及其两侧，呈带状 分布，厚度有上游想下游逐渐变薄，含水层岩性主要是粗砂卵砾层，补给来 源主要是大气降雨，地下水水位水量季节性变化显著。

②上更新统冲积—洪积孔隙含水岩组：主要分布在北部的平原区和淄河 冲积扇收不。淄河隐伏冲积洪扇上部位于王朱—辛店，含水岩组底板埋深56—144m。砂砾、砂卵石层厚25—80m；王朱以南地段含水岩组与下伏灰岩含 水岩组直接相连，具有密切的水力联系。有王朱想山前倾斜平原矮槐树—辛店一带过渡，含水层结构有单层变向多层，总厚度逐渐变薄。

在20世纪70年代，第四系空隙水主要补给来源为大气降雨渗入补给，淄河渗漏补给，径流方向由南向北，地下水排泄途径为蒸发、泉和溢出带形式的地表径流、人工开采等。在天然状态下，淄河渗漏、泉是孔隙水的主要补给和排泄途径，到了20世纪80年代，由于大武地下水富集区长期集中开采、淄河断流及降雨量连年偏低，大气降雨及人工开采成为主要补给和排泄方式。

（2）碳酸盐岩类裂隙岩溶含水岩组

该含水岩组呈南西~北东向的宽带状广泛分布于石家毛托—单家庄以南，淄河以西，湖田以东，王寨、洋浒崖、十化建以北地区，是化工区内的主要含水岩层，在南部低山区灰岩直接裸露，在山前平原地带隐伏于第四系松散岩类以下。该含水岩组主要是由中奥陶系第四到第六段含泥质灰岩、白云质灰岩、角砾状泥质灰岩及厚层青灰色豹皮状灰岩组成，裂隙岩溶较为发育，化工区内以大武地下水富集区一带富水性最强，单井出水量大于5000m3/d。含水层由裸露山区至山前隐伏地带，呈现出含水层由薄变厚，水位埋藏由深变浅，地下水由无压变为有压，富水性由弱变为强的递变规律。

地下水自南部广大灰岩裸露山区和北部第四系地区获得大气降雨补给后，想北部、东北部径流，在金岭镇、石家毛托、阎家村一带收到透水性微弱的石炭二叠系地层阻挡，地表水在此富集，形成了侯皋—西夏—窝托—大武富水带。

侯皋—西夏—窝托—大武富水带位于化工区北部。自金岭断层延续至淄河西断层，南起山前北至济青公路，面积约25km2。该带上覆第四系松散层厚度30—70米。自西向东逐渐加厚。隐伏灰岩裂隙岩溶含水层在窝托以西O25、O26段泥灰岩夹白云质灰岩、角砾状泥质灰岩为主，窝托以东含水层组以O24段中厚层灰岩、豹皮状灰岩为主。该含水岩组岩层顶板埋深80—100米，底板埋深200—300米，含水岩层累计厚度约50米；富水带内单井涌水量为500—5000m/d，候皋、西夏、窝托等局部地段高于5000m/d。渗透性系数约100—150m/d。

化工区位于淄博向斜东翼北端湖田一级向斜的东南翼，该次一级向斜轴部地层为石炭二爹地层，西贝翼地层陡而窄，东南翼地层宽而缓，区内褶皱不发育。地质构造以断裂带为主，且多为高角度张性正断层，其中淄河断裂带是区域性大规模北东向断裂，意识该地区最大的隐伏断裂带；次一级断层非常发育，包括近东西向王寨断层和北东向金岭断层等。

淄河断裂带：淄河断裂带是淄博盆地内最大的一组断裂带，有2—4条大致与淄河平行的断裂组成，轴向NE35°，主断裂倾向东南，倾角60°~70°，延伸长度达60km，水平断距13km。淄河断层虽然均为压性断裂，但由于断层岩溶较为发育有着较好的导水性，构成了自南向北的导水带，是大武地下水富集区地下水的重要补给来源之一，太河水库的下泄水量即通过该断面而进入水源地，从而达到“补源”的目的。

王寨断层：位于化工区南部王寨乡，有两条近东西向的正断层组成的地堑，东接淄河断裂，西接炒米断层，发育与中奥陶系中，具有透水性能。

金岭断层：南北向金岭断层位于化工区西部，从金岭镇西南与柳杭—候皋间穿过，至低山丘陵区经汞山与王寨断层相接，全场13km，断层两侧均为 奥陶系灰岩。抽水试验表明该断层两侧存在水力联系。

武地下水富集区灰岩含水岩层呈带状分布，半开放状；基岩裸露区为无压区，近山前为承压区。在裸露区(补给区)节理、裂隙、岩溶发育，为大气降雨的渗入提供了必要的赋存空间。在覆盖区(径流—排泄区)地下水在此聚集，裂隙岩溶非常发育，是的从补给区到排泄区，含水层组相互连通，成为具有统一的地下水流畅的连续介质。

拟建项目周围水文地质情况见图5.4-3。

#### 水位现状调查

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表4要求，岩溶裂隙分布区一级评价水位监测频率为枯、丰两期，本次搜集了项目区枯水期的水位现状调查结果，统测点数14个，满足导则要求，丰水期地下水水位监测统测点数14个，满足导则要求。丰水期地下水水位现状监测数据见表4.4-5，丰水期地下水等水位线图见图5.4-4Error: Reference source not found。枯水期地下水水位现状监测数据见表4.4-6，枯水期地下水等水位线图见图5.4-5。

通过丰水期及枯水期水位监测数据可知，评价区内浅层地下水总体上由南部山区向北部地势低洼处径流，再经大武富水区和湖田水源地排泄。建设项目场地处于王寨盆地西侧弱势分水岭处，并以此为中心形成高水位带，向四周径流，主径流方向为：西南、东北、东南、东，其次为西北方向径流，根据等水位线计算得建设项目场地水力坡度约为0.33%。

#### 富水区及周边村庄用水情况调查

评价区及周边水源地有大武地下水富集区、湖田地下水富水区等。

1、大武地下水富集区

大武地下水富集区是北方地区特大型裂隙岩溶水富水区，是淄博市主要的工业供水水源地，担负着向张店、临淄两区和齐鲁石化公司、辛店发电厂等国家骨干企业的生产用水及部分乡镇的工农业生产用水，对淄博市经济和社会发展有着举足轻重的作用。

大武水文地质单元范围包括309国道以南，淄河断裂带以西，金岭断层以东，边河断层以北的区域，总面积110km2，其边界为：南至太河岩体（太河水库大坝附近）；东边界南段为淄河分水岭，南阳以北为淄河断裂带；西边界南段为淄河与孝妇河分水岭，向北接金岭断层；北边界为奥陶系灰岩隐伏区。补给面积508km2。

大武地下水富集区主要富水区位于大武、辛店、南仇一带，富水区面积约27km2，包括大武、辛店、南仇三个富水地段。

2、湖田地下水富集区

湖田地下水富集区位于张店区湖田镇，为独立水文地质单元，面积10km2，主要含水层为奥陶系隐伏灰岩裂隙岩溶水，1978年山东省地矿局第一水文地质队对湖田地下水富集区地下水静储量进行勘察后提出湖田地下水富集区的可开采量为3.1万km3/d。由于降水量逐年降低，补给量减少，实际开采量为1.1万km3/d。现在该富水区已受到污染，不能作为生活饮用水源，仅供齐鲁石化烯烃厂作工业水水源。湖田地下水富水区未划定保护区范围。

3、大武地下水富集区与湖田富水区的关系

本评价引用《淄博市大武水源地地下水资源验算报告》（山东省地矿局八零一水文队）中关于两者的关系结论可知：大武水源地与湖田水源地分居金岭断层两侧，金岭断层的弱透水性已得到证实，从地下水流场形态特征看，在大金山、王寨—带存在地下水分水岭，分水岭北端基本与金岭断层相接，使得湖田水源地与大武水源地相对独立，两水源地地下水通过金岭断层相接，使得湖田水源地与大武水源地相对独立，两水源地地下水通过金岭断层发生弱的水力联系，湖田水源地的补给来源主要为南部山区灰岩地下水迳流补给。补给途径短，接受大气降雨补给快，这从地下水动态特征反映十分明显。湖田水源地地下水位最低一般出现在每年的5月上旬，5月下旬地下水接受大气降雨补给后开始回升，9月中旬至10月上旬升至最高值，而大武水源地地下水位接受南部山区地下水迳流补给后，一般7月上旬开始回升，10月上旬至翌年1月份为地下水位最高峰。上述分析认为湖田水源地与大武水源地各自相对独立，水力联系微弱。

4、周边村庄用水情况调查

经调查，本区居民饮用水源均由自来水供给，供水水源来自齐鲁石化自来水厂，为引黄水。

#### 项目区地质环境条件

1、地形地貌及地质构造

拟建项目场地处于剥蚀丘陵区，场地所处地貌类型为构造剥蚀残余丘陵地貌单元。场地原地势整体成南高北低，起伏变化较大。目前经破土开山填沟，已基本整平。厂区场地高程平均约166m。

2、地层结构及岩性特征

根据厂区西南1.5km淄博天辰绿能研发创新平台有限公司项目岩土工程勘察技术报告》（详细勘察），场地最大揭露19.5m深度范围内的地层从上往下依次为：素填土（Q4m）、奥陶系上统泥质灰岩（O3）、奥陶系中统（O2）灰岩，基岩的产状为85°∠7°，上覆土层与下伏基岩的接触关系为角度不整合。按照岩土特征、时代成因、力学性质将所揭露的地层分为6个地层单元层。

表5.4-4  厂区地层结构及岩性特征

| 层号 | 时代成因 | 岩土名称 | 层厚（m） 层底埋深（m） | 层底标高（m） | 岩性特征 | 分布 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | Q4ml | 素填土 | 0.20～14.10 0.20～14.10 | 147.80～163.88 | 松散，稍湿，主要由黏性土夹杂碎石块，粒径5-10cm，回填时间约一年，未经压实处理，均匀性差。 | 整个场地 |
| ② | O3 | 全风化泥质灰岩 | 1.70～7.30 2.20～13.20 | 147.88～158.95 | 褐黄色，岩芯呈土状、碎块状，手捏易碎，母岩结构基本破坏，但尚可辨认 | 局部场地 |
| ③ |  | 强风化泥质灰岩 | 0.30～10.80 1.80～13.00 | 148.11～159.51 | 褐黄色，泥质胶结，块状构造，岩芯为短柱状、碎块状，锤击易碎，岩体裂隙发育严重，局部溶蚀洞（隙）发育，岩芯采取率40~70% | 局部场地 |
| ④ | O2 | 中风化灰岩（碎块状） | 0.40～5.10 1.00～14.0 | 147.51～162.38 | 浅灰色，隐晶质结构，节理裂隙发育，岩芯破碎，呈碎块状、短柱状，局部有溶蚀迹象，发育溶蚀洞（隙），充填物为粉质黏土，岩芯采取率40~65% | 局部场地 |
| ⑤ |  | 中风化灰岩 | 最大揭露厚度9.7米 最大揭露深度19.5米 |  | 浅灰色，隐晶质结构，块状构造，岩芯呈柱状，锤击声清脆，岩质新鲜，局部有溶蚀迹象，发育溶蚀洞（隙），充填物为粉质黏土，岩芯采取率70~90%，RQD=40~85 | 局部场地 |

钻孔柱状图见图5.4-6，工程地质剖面图见图5.4-7。

3、厂区水文地质条件

根据场区及周边水文地质资料，拟建场区属于山前倾斜平原水文地质区，厂区地下水主要含水岩组为奥陶系碳酸盐类岩溶裂隙含水岩组。该含水岩组全区分布。除厂区西部局部地带岩性裸露外，东部被第四系松散沉积物所覆盖，地下水由南部、西南部降水补给，向北、西北径流。含水层岩性为奥陶系马家沟群碳酸盐岩，裸露区及隐伏区富水性一般小于100m3/d，富水性差。

4、包气带特征

厂区内主要地层为奥陶系灰岩，根据场区周围项目勘察报告，0.2-14.1m为第四系填土及粉质粘土，含水层主要是岩溶水。包气带主要是素填土、粉质粘土和裂隙灰岩。根据评价区内凯威尔、补天化工、中国石化股份有限公司齐鲁分公司固体废弃物无害化处置等项目所进行的室内试验和野外双环渗水试验结果，评价区内其他项目包气带岩性与本场区一致，本厂区附近地基基础之下包气带第一岩（土）层：“粉质粘土”的平均渗透系数为2.09×10-5cm/s，厚度约0.2～14.1m，符合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）“包气带防污性能分级”规定中“中”的条件，不能满足天然防渗要求，建设项目应做好防渗措施，杜绝污染地下水环境。

5、包气带现状调查

根据本次检测土壤浸出液浓度结果，企业现有工程污染防控措施运行良好，表层土壤没有未受到明显影响。

### 地下水环境影响预测评价

本项目地下水评价等级为一级，根据项目自身性质及其地下水环境影响的特点，为预测和评价项目投产后对地下水环境可能造成的影响和危害，并针对这种影响和危害提出的防治对策，从而达到预防和控制环境恶化，保护地下水资源的目的。

#### 预测原则

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的要求，参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，结合区域水文地质条件采用数值法进行地下水环境影响预测评价。

#### 预测范围

根据HJ 610-2016，地下水环境影响预测范围一般与调查评价范围一致。

预测范围：南部至分水岭，东部以金岭断裂为界，西北至湖田向斜，西南至四角坊断裂，为整个湖田水文地质单元，评价区面积48.1km2。详见图5.4-1。

#### 预测时段及预测因子

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合项目源强，本次预测时段选取可能产生地下水污染的关键时间节点，长期泄漏预测时段包括污染发生后100d、1000d、10年、20年；短期泄漏预测时段包括污染发生后10d、50d、100d、1年、1000天、10年等。

#### 情景设置

一、正常状况

在正常状况下，生产装置区、装卸车区、原料及产品罐区、危险化学品仓库、危废暂存间、废水管线及收集池、污水处理站等设施均按 GB16889、GB/T50934 等相关规范来设计防渗措施，且防渗系统完好，“跑、冒、滴、漏”现象产生的污染物泄漏量符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），对地下水环境影响程度小，故本次未预测项目正常运营情况下对地下水的影响。

二、非正常状况

本项目非正常状况主要考虑项目废水污水池泄漏事故、α-16烯烃储罐泄漏事故，包括①污水池发生长期微量的泄漏而未被察觉且地下防渗措施失效时，废水下渗可能对地下水造成污染。α-16烯烃储罐发生长期微量的泄漏而未被察觉且地下防渗措施失效时，物料下渗可能对地下水造成污染长期泄漏事故；②污水池发生短期大量泄漏且地下防渗措施同时失效时，废水下渗可能对地下水造成污染。α-16烯烃储罐发生短期大量泄漏且地下防渗措施失效时，物料下渗可能对地下水造成污染。本次主要针对上述短期和长期泄漏两种情况对地下水所造成的污染情况进行预测。

1、预测因子

项目废水污染物主要为有机物、盐类，本次选取COD作为预测因子。针对α-16烯烃储罐对地下水的影响，选取石油类作为预测因子。

2、评定标准

COD参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中耗氧量（CODMn）Ⅲ类水质的标准，以3.0mg/L作为超标标准限值。石油类参照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）附录A表A.1中石油类限值，0.05mg/L作为超标标准限值。预测因子评价标准取值详见表5.4-5。

表5.4-5  预测因子评判标准表

| 项目 | 预测因子及评判标准（单位：mg/L） |  |
| --- | --- | --- |
| 污染物 | COD | 石油类 |
| 超标判定标准 | 3.0 | 0.05 |

#### 预测源强

（1）长期泄漏预测源强

①假设废水污水池底部有裂缝等小面积破损造成废水长期微量的泄漏而未被察觉且防渗措施同时失效时，污水可能对地下水造成污染。根据工程分析，项目废水主要为真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水等，总产生量11784m3/a，产生时间7200h/a（300天），混合后COD产生浓度约481.46mg/L。假定每天泄漏量按照日废水产生量的1%计，则污水泄漏量为0.39m3/d，0.19kg/d。

②假设α-16烯烃储罐底部有裂缝等小面积破损造成α-16烯烃长期微量的泄漏而未被察觉且防渗措施同时失效时，α-16烯烃泄漏可能对地下水造成污染。假定日泄漏量按照储罐容量的十万分之一计，则α-16烯烃泄漏量为0.003m3/d，泄漏质量2.35kg/d（单罐储存量以300m3计，α-16烯烃密度取值0.783g/cm3）。

（2）短期泄漏预测源强

①假设污水池发生大面积破损造成废水泄漏且防渗措施同时失效时，废水可能对地下水造成污染。根据工程分析，项目废水主要为真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水等，总产生量11784m3/a，产生时间7200h/a（300天），混合后COD产生浓度约481.46mg/L。假定污水池发生大面积破损泄漏量按照日废水产生量的30%计，则污水泄漏量为11.78m3，5.67kg。

②假设α-16烯烃储罐底部有大面积破损造成α-16烯烃短期大量泄漏且防渗措施同时失效时，α-16烯烃泄漏可能对地下水造成污染。假定短期泄漏量按照储罐容量的千分之一计，则α-16烯烃泄漏量为0.3m3，泄漏质量235kg（单罐储存量以300m3计，α-16烯烃密度取值0.783g/cm3）。

以上事故情形下污染物泄漏情况见表5.4-6。

表5.4-6  长期微量泄漏及短期大量泄漏条件下污染物泄漏情况一览表

| 情景设定 | 泄漏点 | 预测因子 | 泄漏量（m3/d） | 泄漏量（kg/d） | 泄漏工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常工况长期泄漏 | 污水池 | COD | 0.39 | 0.19 | 每天泄漏 |
|  | 罐区储罐 | 石油类 | 0.003 | 2.35 | 每天泄漏 |
| 非正常工况短期泄漏 | 污水池 | COD | 11.78 | 5.67 | 1天泄漏量 |
|  | 罐区α-16烯烃储罐 | 石油类 | 0.3 | 235 | 1天泄漏量 |

#### 预测模型

本次数值模拟法总体思路是：在对评价区水文地质条件综合分析的基础上确定模拟范围，通过概化边界条件、地下水流动特征及含水层系统结构，建立评价区的水文地质概念模型，进一步通过模拟区平面三角剖分、空间离散、高程插值等，进行水文参数赋值，从而构建评价区地下水渗流数值模型，利用已有的水文观测资料，完成模型的识别校正，最后针对厂区实际情况特点，设计了污染情景，在地下水渗流数值模型的基础上选择污染物运移方程，得到地下水溶质运移模型，利用此模型对污染情景进行预测评价。

1、水文地质概念模型

本次地下水环境影响预测与评价是在充分了解当地自然条件、地质、水文地质条件、地下水开发利用现状的基础上，通过建立评价区水文地质概念模型、水流及水质数学模型，利用数值模拟技术对本项目生产过程中可能对地下水环境造成的污染的情景进行了预测分析，评价了各风险点对周围地下水环境可能的影响，并据此提出相应的预防和防治措施。

水文地质概念模型是对评价区水文地质条件的简化，是对地下水系统的科学概化，其核心为边界条件、内部结构、地下水流态三大要素，能够准确充分地反映地下水系统的主要功能和特征。根据评价区的地层岩性、水动力场、水化学场的分析，从而确定概念模型的要素。

（1）边界概化

以上述水文地质概念模型概化结果为基础，考虑模拟计算过程便于控制和计算，所以尽量选用自然边界：模型东部边界为金岭断层，该断裂北部为透水断层，北段设置为流量边界，南段设置为零通量边界；西北为湖田向斜，设置为流量边界；向北东延伸有煤系地层的阻隔，故为零通量边界；西部为炒米断层，为隔水断裂，设为流量边界；南部为分水岭，设为零通量边界。

（2）含水层结构概化

根据本区水文地质条件，主要分布碳酸盐岩类裂隙岩溶水，园区内虽有石炭二叠系地层分布，但其岩性为粘土页岩等，其分布面积较小，而第四系厚度较薄，岩性为黄土状粘质砂土，第四系松散岩类孔隙水富水性均较小。本次预测评价主要考虑碳酸盐岩类裂隙岩溶水含水层。由于本区裂隙岩溶发育主要在标高-80m以上，其下部的灰岩裂隙岩溶发育很差，将其视为相对隔水底板，作为模型底板。

本区裂隙岩溶含水层呈层状展布，半开放型。在丘陵裸露区为无压区，近山前一带隐伏区为承压区。在裸露区节理、裂隙、岩溶较发育，为大气降水的渗入提供了必要的赋存空间。在覆盖区，地下水在此集中，裂隙岩溶非常发育，使得从裸露区到覆盖区含水层相互联通，成为具统一地下水流场的连续介质。在裸露的无压区，地下水变幅相较于含水层厚度较小，可视为承压含水层。

因此，本次预测模拟，将标高约-80m之上到地面中的地下水视为承压含水层，其底部为相对隔水层，作为模型底界，模型概化为单层结构。

可将研究区地下水流概化成非均质各向异性、三维结构、稳定地下水流系统作为初始渗流场模型。初始渗流场模型选取稳定流计算模块，模拟模型区域天然渗流场。

图5.4-8  模拟范围示意图

（3）源汇项概化

①降雨条件

本区属于暖温带大陆型季风气候，多年平均降水量648.4mm（1964～2016年）。最大年降水量为1964年的1118.7mm，最小年降水量为2006年的319.5mm，降水量年内分布不均，年际变化大（见图5.4-9Error: Reference source not found）。降雨入渗系数是一定时期内降水入渗补给量与同时期内相应降水量的比值，与地下水埋深、前期土壤含水量、岩性及植被等诸多因素有关。根据大武水源地地下水资源验算报告，本区降雨入渗系数取值为0.4。

图5.4-9  大武地区多年平均降水量及变化趋势图

②蒸发条件

多年平均蒸发量 1500～1900mm，其分布规律基本上与降水量不同，年内春末及夏季（4～7月）最大，期间蒸发量占全年蒸发量的53%以上，月蒸发量均超过200mm；冬季（12～2月）最小，占不到全年蒸发量的10%，月均蒸发量约50mm左右（见图5.4-10）。由于水源地地下水埋深普遍较深，平均埋深50～100m，参考《水文地质参数获取方法技术要求》，蒸发系数取0.01。

图5.4-10  大武地区多年平均降水量及变化趋势图

③地下水开采情况

本区有企业自备水井及农田灌溉井。模型中降雨条件、蒸发条件及地下水开采情况均概化至面状补给Recharge（RDH）中。

（4）水文地质参数

本区以往的水文地质资料较丰富，本次收集到该地区个别水文钻孔的资料，取得了水文地质参数实验数据。

模型需要的参数：含水层厚度M；岩层的有效孔隙度n；渗透系数k；弥散度。这些参数主要由本次工作的试验资料以及类比区最新的勘察成果资料来确定。

含水层的厚度M：根据钻孔资料，含水层厚度为130～180m左右。

含水层的平均有效孔隙度n：依据野外钻探岩性情况取值为0.2，考虑奥灰含水层部分区域为承压水，所以设弹性给水度为10-5。

渗透系数k：根据搜集的《大武水源地三维可视化信息系统建设成果报告》所整理的资料显示，本区岩溶较发育，地下水富水性较好，导水性较好，通过模型识别验证，最终调试得渗透系数：岩溶水湖田富水地段为20-60m/d，南部王寨盆地内渗透系数为15-50m/d，岩溶水其余地区为5-25 m/d（图5.4-11）。

弥散度：由于本次未实地做示踪试验获取参数，参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，通常弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL绘在双对数坐标纸上，纵向弥散度αL从整体上随着尺度的增加而增大。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。

由于本次未实地做示踪试验获取参数，故根据搜集资料并参考以往研究成果，故本次考虑距污染源下游厂界约5000m的研究区范围，因此，本次模拟取弥散度参数值取纵向弥散度为15m，横向弥散度为1.5m。

定解条件：为方便赋值，评价区边界应尽量选取天然边界，同时还应考虑厂区及周边环境保护目标，因此，评价区边界主要以阻水断层和地下水流向为划分边界的依据。评价区边界均为第二类定流量边界；北部和金岭断裂北部边界主要是以垂直于等水位线方向划定的隔水边界。

基于野外实测水位资料，将2022年2月实测流场作为初始流场用于模型的识别和验证，识别和验证后的模型用于污染物泄漏情景预测。

2、地下水流模型

（1）地下水渗流数学模型

根据评价区水文地质概念模型，建立下列与之相适应的数学模型：

式中：

Ω－渗流区域；

x、y、z－笛卡尔坐标（m）；

h－含水体的水位标高（m）；

t－时间（d）；

Kx。y、z－分别为x、y、z方向的渗透系数（m/d）；

Kn－边界面法向方向的渗透系数（m/d）；

μ－重力给水度；

ε－源汇项（1/d）；

h0－初始水位（m）；

Γ1－一类边界；

Γ2－二类边界；

ñ－边界面的法线方向；

－一类边界水头（m）；

q(x,y,z)－二类边界的单宽流量（m³/d/m），流入为正，流出为负，隔水边界为零。

（2）地下水流数值模拟软件

数值模拟的思路是通过数值法求得数学模型的近似解，以达到模拟实际系统的目的。目前解决地下水流问题和溶质运移问题最主要的两种方法是有限元法（Finite Element Method(FEM)）和有限差分法（Finite Difference Method(FDM)）。相应的数值模拟软件主要有基于有限元法的FEFLOW和基于有限差分法的GMS、Visual Modflow。

本次模拟所用的软件为Visual Modflow 4.0，该软件是基于美国地质调查局的地下水流有限差分计算程序MODFLOW由加拿大滑铁卢大学水资源研究所开发的地下水模拟软件。它继承了地下水流计算程序MODFLOW的优点，具有模块化特点，处理不同的边界和源汇项都有专门独立的模块，便于整理输入数据和修改调试模型。作为一款可视化水流模拟软件，它的界面十分友好，条理清晰，菜单与模块化的程序相对应，更为可取的是它提供了比较好的模型数据前处理和后处理的接口，原始数据不用过多处理就可以从软件界面输入，模型计算完成后可以可视化显示流场以及降深等，并且可以输出图形和数据。另一方面，Visual Modflow包含与Modflow地下水流模拟配套的地下水溶质运移模块MT3DMS，便于下一步建立研究区溶质运移模型。

（3）模型创建

地下水流模拟旨在为进一步模拟地下水中的污染物迁移提供地下水流场等基础条件，为进一步预测厂区不同工况下对地下水环境的影响提供科学依据。根据本次地下水数值模拟的目的，水平方向上，网格为50m×50m，共剖分286行×212列，粗分共计60632个网格，本次在实际污染情景预测过程中，对泄漏区域网格进行局部加密处理，剖分结果如图5.4-12所示，其中绿色单元格为非活动单元，中间圈闭区域为模拟区域，垂向上划分为一层。模型垂向剖面示意图见图5.4-13，模型三维立体示意图见图5.4-14。本次模拟主要通过调节边界条件模拟实测流场形态。

（4）模型的识别与验证

模型的识别与验证过程是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要在反复修改参数和调整某些源汇项基础上才能达到较为理想的拟合结果。此模型的识别与检验过程采用的方法为试估—校正法，属于反求参数的间接方法之一。运行计算程序，可得到水文地质概念模型在给定水文地质参数和各均衡项条件下的地下水位时空分布，通过拟合流场形态、水位，识别水文地质参数、边界值和其它均衡项，使建立的模型更加符合模拟区的水文地质条件，以便更精确地定量研究模拟区的水文地质条件，从而做到更准确地预测污染物的运移。

用MODFLOW软件建立概念模型，本次选择稳定流模型，在给定参数、各补给排泄量和边界条件下，利用2022年2月水位作为初始流场，建立地下水稳定流流场，在模型中设置了7个地下水水位观测井，观测井的实测水头及模拟水头见对比图5.4-15，计算的地下水流场见图5.4-16，计算的地下水流场与实测流场基本相似，整体拟合较好。从图中可以看出，模拟流场与实测流场的误差在95%置信区间内，模型总体上可以刻画模拟区的水文地质条件，反映真实的地下水情况，能够用于溶质运移模拟，对拟建工程在不同情景下对当地地下水可能造成的污染及其范围和程度进行模拟分析。

从图中可以看出，模拟流场与实测流场的误差在95%置信区间内，模型总体上可以刻画模拟区的水文地质条件，反映真实的地下水情况，能够用于溶质运移模拟，对拟建工程在不同情景下对当地地下水可能造成的污染及其范围和程度进行模拟分析。

模型稳定后的水均衡表见表5.4-7。

表5.4-7  模型稳定后的地下水水量均衡表

| 补排项 |  | 水量（m3/d） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 补给项 | 降雨入渗 | 36353 | 96.8 |
|  | 边界流入 | 1200 | 3.2 |
|  | 小计 | 37553 | —— |
| 排泄项 | 边界流出 | 3900.6 | 10.4 |
|  | 人工开采 | 33655 | 89.6 |
|  | 小计 | 37555.6 | —— |
| 均衡结果 |  | -6.8 | -2.6 |

3、地下水溶质运移模型

根据研究区地下水系统特征，本文对研究区内地下水溶质运移情况进行了分析，建立下列与之对应的地下水溶质运移方程：

式中，右端前三项为弥散项，后三项为对流项，

Dxx、Dyy、Dzz――为x,y,z三个主方向的弥散系数；

ux、uy、uz――为x,y,z方向的实际水流速度；

c――为溶质浓度；

c0――为初始浓度；

φ――为边界溶质通量；

将地下水渗流数学模型和溶质运移数学模型耦合求解，即可得到污染物质的迁移情况。

#### 预测结果

1、长期泄漏情况

（1）α-16烯烃储罐长期泄漏污染结果分析

α-16烯烃储罐长期泄漏事故工况下石油类在特定天数污染晕运移情况见表5.4-8及图5.4-17。

表5.4-8  长期泄漏情况下石油类污染情况一览表

| 预测时间（d） | 最大浓度（mg/L） | 最大超标运移距离（m） | 超标范围（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 30 | 73 | 4243 |
| 1000 | 70 | 253 | 19684 |
| 10年 | 100 | 638 | 77112 |
| 20年 | 90 | 1224 | 163188 |

根据预测结果，绘制了泄漏污染源下游厂区边界处石油类污染物浓度在含水层中随时间变化的趋势图，污染物浓度从第105天开始超标，然后随着时间的推移，浓度逐渐变大，在3903天时达到最大值32.5mg/L，之后在地下水稀释自净作用下随迁移逐渐降低。

由以上分析可以发现，废水持续泄漏的工况下，由于污染物的不断泄露补给，泄漏点附近的污染物浓度持续升高超出标准限值，会对地下水造成比较严重的危害。厂区附近高浓度的污染因子会长期影响厂区附近区域的地下水环境质量，若发生生产污水的持续泄漏，厂区不采取有效的防污治污措施，对厂区附近地下水会产生有一定影响，主要影响厂区附近区域的地下水环境，对距离厂区2km外的区域地下水环境影响较小。

（2）废水长期泄漏污染结果分析

废水污水池长期泄漏事故工况下COD在特定天数污染晕运移情况见表5.4-9及图5.4-18。

表5.4-9  长期泄漏情况下COD污染情况一览表

| 预测时间（d） | 最大浓度（mg/L） | 最大超标运移距离（m） | 超标范围（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 2.8 | 无 | 无 |
| 1000 | 9 | 176 | 9825 |
| 10年 | 12 | 495 | 38519 |
| 20年 | 11 | 912 | 73387 |

根据预测结果，绘制了泄漏污染源下游厂区边界处COD污染物浓度在含水层中随时间变化的趋势图，污染物浓度从第1193天开始超标，然后随着时间的推移，浓度逐渐变大，在3899天时达到最大值5.27mg/L，之后在地下水稀释自净作用下随迁移逐渐降低。

由以上分析可以发现，废水持续泄漏的工况下，由于污染物的不断泄露补给，泄漏点附近的污染物浓度持续升高超出标准限值，会对地下水造成比较严重的危害。厂区附近高浓度的污染因子会长期影响厂区附近区域的地下水环境质量，若发生生产污水的持续泄漏，厂区不采取有效的防污治污措施，对厂区附近地下水会产生有一定影响，主要影响厂区附近区域的地下水环境，对距离厂区2km外的区域地下水环境影响较小。

2、废水短期泄漏污染结果分析

（1）α-16烯烃储罐短期泄漏污染结果分析

α-16烯烃储罐短期泄漏事故工况下石油类在特定天数污染晕运移情况见表5.4-10及图5.4-21。

表5.4-10  短期泄漏情况下石油类污染情况一览表

| 预测时间（d） | 最大浓度（mg/L） | 最大超标运移距离（m） | 超标范围（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 9 | 160 | 18040 |
| 1年 | 2.5 | 321 | 41450 |
| 1000d | 1.2 | 623 | 97234 |
| 10年 | 0.5 | 1005 | 282216 |

根据预测结果，绘制了泄漏污染源下游厂区边界处石油类污染物浓度在含水层中随时间变化的趋势图，污染物浓度从第22天开始超标，然后随着时间的推移，浓度逐渐变大，在198天时达到最大值1.63mg/L，之后在地下水稀释自净作用下随迁移逐渐降低，至1446天时下游厂区边界处石油类污染物浓度不再超标。

由以上地下水污染溶质运移数值模拟结果可知，短期废水泄漏导致地下水污染的污染浓度最大点均在厂区附近，污染羽向北部方向迁移，主要和地下水流的对流作用有关。各污染因子的污染范围也以污染浓度最大点为中心，向四周扩散。从时间变化规律上看，污染因子的最大污染浓度初期较高，但随着时间推移最大污染浓度开始逐渐下降。污染因子不会对地下水造成长期的污染，对地下水危害较小。

（2）污水池废水短期泄漏污染结果分析

污水池短期泄漏事故工况下COD在特定天数污染晕运移情况见表5.4-11及图5.4-23。

表5.4-11  短期泄漏情况下COD污染情况一览表

| 预测时间（d） | 最大浓度（mg/L） | 最大超标运移距离（m） | 超标范围（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 12 | 31 | 1790 |
| 50 | 4.5 | 44 | 1630 |
| 100d | 2.5 | 无 | 无 |
| 1年 | 0.16 | 无 | 无 |

根据预测结果，绘制了泄漏污染源下游厂区边界处COD污染物浓度在含水层中随时间变化的趋势图，在预测期内随着时间的推移，浓度逐渐变大，在252天时达到最大值0.73mg/L，之后在地下水稀释自净作用下随迁移逐渐降低，在整个预测期内污染物浓度均不超标。

由以上地下水污染溶质运移数值模拟结果可知，短期废水泄漏导致地下水污染的污染浓度最大点均在厂区附近，污染羽向北部方向迁移，主要和地下水流的对流作用有关。各污染因子的污染范围也以污染浓度最大点为中心，向四周扩散。从时间变化规律上看，污染因子的最大污染浓度初期较高，但随着时间推移最大污染浓度开始逐渐下降。污染因子不会对地下水造成长期的污染，对地下水危害较小。

#### 地下水环境影响分析

在长期泄漏（“跑、冒、滴、漏”）的情景下，从预测结果可以看出，泄漏点近距离范围污染物浓度较大，且中心点的污染物浓度最大，随着时间的推移，污染物的超标和影响距离、范围都不断扩大。企业若能加强监管、排查，及时发现“跑、冒、滴、漏”等状况，及时处理，该项目的建设运行对周围地下水环境的影响较小。

在短期泄漏的情景下，从预测结果可以看出，污染物对泄漏点附近区域地下水的影响较大，随着时间的延长，污染物在运移的过程中随着地下水的稀释作用，浓度逐渐降低，对地下水的影响逐渐变小。

非正常工况下，该项目运行对周围地下水环境有一定的影响，一旦发生持续泄漏，及时对下游小范围区域进行截断，可有效避免污染物扩散。同时厂区内其他项目运行多年，厂区也采取了较为完善的防渗措施，在本项目新建区域必须严格按照导则要求做好分区防渗。

为保守起见，本次模拟预测没有考虑各污染物的吸附和降解作用，而在实际当中，污染物在地下环境中的生物降解和土壤吸附对污染物的衰减起重要作用，如果考虑这些作用，污染晕的范围会更小。同时本次模拟的是泄漏的废水全部进入到含水层中，没有考虑项目建设后地面的防渗作用，而在实际当中，由于厂房地面一般会铺设其它材料或水泥地面，具有一定的防渗阻隔作用，大大减少了废水的入渗量。因此综上分析，在事故状态下，综合考虑大武地下水富集区地区水文地质条件、地下水保护目标等因素，在严格落实地面防渗措施、安全管理制度和地下水水质监测制度的前提下，可以认为事故污染对地下水环境影响较小。

#### 地下水流向及对刘征水源地影响分析

根据区域水文地质调查、地下水水位等值线、污染晕运行轨迹分析，项目区域地下水流向为由南向北、由西向东。刘征水源地准保护区位于本项目南部、地下水上游，最近距离约为4.0km。

本项目距离刘征水源地准保护区有一定距离，且刘征水源地准保护区位于本项目上游，运营期发生污水泄漏事故的对刘征饮用水水源地水质基本无影响。

### 地下水污染防治措施与对策

#### 地下水污染控制原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

分区防治：结合建设厂区污水管道、污水处理构筑物、及其他辅助单元等布局，实行重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区防渗措施有区别的防渗原则。

污染监控：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

应急响应：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

#### 地下水污染防治措施

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

1、源头控制措施

本项目使用先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好合格的防渗材料，尽可能从源头上减少污染物产生。严格按照国家相关规范要求，对厂区采取相应的防渗措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。

项目废水排放量为11784m3/a，主要为真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水以及生活污水。本项目废水全部排入金山污水处理场深度处理，最终通过齐鲁石化排海管线排放至小清河。厂区对产生废水的各装置及其所经过的管道要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其是污水池和污水输送管道等周边要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进行地下水含水层中。

1）主动控制措施

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对地下水的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

2）被动防渗漏措施

被动防渗措施，即末端控制措施，在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理设施处理。

2、分区防治措施

根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的要求提出防渗技术要求。其中污染控制难易程度分级、天然包气带防污性能、地下水污染防渗分区要求见表5.4-12、表5.4-13、表5.4-14、表5.4-15。

表5.4-12  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表5.4-13  项目厂区内污染控制难易程度分级参照表

| 装置、单元名称 | 污染控制措施 | 难易程度 |
| --- | --- | --- |
| 事故池、初期雨水池、污水输送管道等 | 发生泄漏后，不能及时发现和处理 | 难 |
| 危废暂存间、仓库、生产装置区、污水站、罐区等 | 发生泄漏后，可及时发现和处理 | 易 |

表5.4-14  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，10-6cm/s<渗透系数K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |

表5.4-15  地下水污染防渗分区要求参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 易——难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 |
|  | 中——强 | 难 |  |  |
| 一般防渗区 | 中——强 | 易 |  | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 |
|  | 弱 | 易——难 | 其他类型 |  |
|  | 中——强 | 难 |  |  |
| 简单防渗区 | 中——强 | 易 |  | 一般地面硬化 |

（2）项目地下水防渗措施

①拟建项目需要采取的防渗措施

本项目新建ASA装置区、改建化学品仓库、新增原料储罐及产品储罐、改建事故水池、污水池以及新建初期雨水池，新建辅助工程控制室、变配电室、循环水池等，其他均依托厂区现有工程。装置区、化学品库、事故水池、污水池、初期雨水池等均划分为重点污染防治区，采取重点防渗措施，渗层防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

表5.4-16  拟建工程拟采取的防渗处理措施一览表

| 防渗分区 | 名称 | 已采取措施 | 防渗技术要求 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗 | 管道防渗漏 | 污水收集通过地下水管沟及地上管道输送，1:2水泥砂浆（掺水泥重量5%防水粉）粉刷20mm厚；钢管管外壁均做防腐防渗层 | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 化学品库 | 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光；150厚C20 细石混凝土；200厚中粗砂石垫层；600g/m2无纺土工布；2高密度聚乙烯膜；200厚灰土夯实，压实系数≥0.95；素土夯实，压实系数≥0.95 | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 厂区污水池 | 池内壁、池底、池中各构件采用1:2水泥砂浆（掺水泥重量5%防水粉）粉刷20mm厚；地面以下部分刷冷底子油一道，热沥青两道；池底及隔板表面均涂刷中重防腐机构胶 | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 生产装置区 | 装置区地面防渗方案自上而下：3:7灰土基层200mm；基础层采用C30抗渗混凝土浇筑，厚度在300mm以上，上层防渗水泥硬化处理 | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 装卸车区 | 素土夯实；3:7灰土150厚；C30抗渗混凝土浇筑混凝土300mm厚，上层防渗水泥硬化处理 | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 地上罐区 | 素土夯实；3:7灰土150厚；C30抗渗混凝土浇筑混凝土300mm厚，上层防渗水泥硬化处理 | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 事故水池 | 池内壁、池底、池中各构件采用1:2水泥砂浆（掺水泥重量5%防水粉）粉刷20mm厚；防腐涂层外壁四油一布加强级环氧煤沥青防腐层；FH5A结构胶刮底胶一层，厚度0.15mm；FH1A结构胶粘贴玻纤布二层，厚度0.8mm；FH1A结构胶刮底胶一层，厚度0.15mm | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
| 一般防渗 | 变配电室 | 素土夯实；3:7灰土150厚；C30抗渗混凝土浇筑混凝土300mm厚，上层防渗水泥硬化处理 | 不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 控制室 | 素土夯实；3:7灰土150厚；C30抗渗混凝土浇筑混凝土300mm厚，上层防渗水泥硬化处理 | 不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 循环水池 | 素土夯实；3:7灰土150厚；C30抗渗混凝土浇筑混凝土300mm厚，上层防渗水泥硬化处理 | 不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
| 简单防渗 | 综合楼、门卫 | 地面采用水泥硬化 | 一般地面硬化 | 满足 |

②厂区已采取的防渗措施

依托工程防渗措施均依托现有厂区防渗措施。经现场勘察及查阅资料，厂区现有工程采取了严格的防渗处理措施。防渗措施满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）以及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求。厂址处下部天然包气带以灰岩为主，结合导则天然包气带防污性能分级及项目区的总平面布置规划情况，厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点污染防渗区防渗层防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，一般防渗区防渗层防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，简单防渗区进行一般地面硬化措施。依托的危废暂存间防渗等级满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

表5.4-17  厂区现有工程的防渗处理措施一览表

| 防渗分区 | 名称 | 已采取措施 | 防渗技术要求 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗 | 管道防渗漏 | 污水收集通过地下水管沟及地上管道输送，1:2水泥砂浆（掺水泥重量5%防水粉）粉刷20mm厚；钢管管外壁均做防腐防渗层 | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 危废暂存间 | 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光；150厚C20 细石混凝土；200厚中粗砂石垫层；600g/m2无纺土工布；2高密度聚乙烯膜；200厚灰土夯实，压实系数≥0.95；素土夯实，压实系数≥0.95 | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 厂区污水池（现有） | 池内壁、池底、池中各构件采用1:2水泥砂浆（掺水泥重量5%防水粉）粉刷20mm厚；地面以下部分刷冷底子油一道，热沥青两道；池底及隔板表面均涂刷中重防腐机构胶 | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 生产装置区（现有） | 装置区地面防渗方案自上而下：3:7灰土基层200mm；基础层采用C30抗渗混凝土浇筑，厚度在300mm以上，上层防渗水泥硬化处理 | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 装卸车区（现有） | 素土夯实；3:7灰土150厚；C30抗渗混凝土浇筑混凝土300mm厚，上层防渗水泥硬化处理 | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 地上罐区（现有） | 素土夯实；3:7灰土150厚；C30抗渗混凝土浇筑混凝土300mm厚，上层防渗水泥硬化处理 | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 事故水池（现有） | 池内壁、池底、池中各构件采用1:2水泥砂浆（掺水泥重量5%防水粉）粉刷20mm厚；防腐涂层外壁四油一布加强级环氧煤沥青防腐层；FH5A结构胶刮底胶一层，厚度0.15mm；FH1A结构胶粘贴玻纤布二层，厚度0.8mm；FH1A结构胶刮底胶一层，厚度0.15mm | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
| 一般防渗 | 变配电室 | 素土夯实；3:7灰土150厚；C30抗渗混凝土浇筑混凝土300mm厚，上层防渗水泥硬化处理 | 不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 控制室 | 素土夯实；3:7灰土150厚；C30抗渗混凝土浇筑混凝土300mm厚，上层防渗水泥硬化处理 | 不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 消防泵房 | 素土夯实；3:7灰土150厚；C30抗渗混凝土浇筑混凝土300mm厚，上层防渗水泥硬化处理 | 不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
|  | 循环水池 | 素土夯实；3:7灰土150厚；C30抗渗混凝土浇筑混凝土300mm厚，上层防渗水泥硬化处理 | 不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 满足 |
| 简单防渗 | 综合楼、门卫 | 地面采用水泥硬化 | 一般地面硬化 | 满足 |

由上表可知，厂区现有工程均采取了防渗措施，且均能满足相关防渗要求。拟建项目在建设、运营中既应时刻关注依托工程防渗层的完整性，防止施工过程对已有防渗产生破坏，及时对破损的防渗层进行修补；又应对新增设施、场所采取防渗措施，并加强管理。

全厂分区防渗措施情况见图5.4-25。

3、末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水池，统一经外排水管网输送至金山污水处理场。

#### 地下水环境监测与管理

为了掌握本项目周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在地周围的地下水水质进行监测，建立地下水环境监测管理体系，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。同时制定完善的地下水环境影响跟踪监测计划，建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，并采取措施。

1、地下水监测原则

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），企业原则上应布设至少1个地下水对照点。每个重点单元对应的地下水监测井不应少于1个。每个企业地下水监测井（含对照点）总数原则上不应少于3个，且尽量避免在同一直线上。

应根据重点单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布确定该单元对应地下水监测井的位置和数量，监测井应布设在污染物运移路径的下游方向，原则上井的位置和数量应能捕捉到该单元内所有重点场所或重点设施设备可能产生的地下水污染。

（1）重点污染防治区加密监测原则；

（2）以目标含水层监测为主的原则；

（3）上、下游同步对比监测原则；

（4）水质检测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定。

2、监测井布设

本项目优先利用园区内现有的监测井，本次在项目区地下水流向上游齐翔滕达厂内设1眼井（作为现状值监测井，J1，现有）、项目区西厂界附近设1眼井（作为污染控制监测井，J2，现有）和项目区地下水下游齐翔滕达厂内设1眼井（作为下游污染源扩散井，J3，现有）。详见表5.4-18、图5.4-26。

表5.4-18  地下水监控点一览表

| 孔号 | 区位 | 层位 | 地点 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 项目区上游250米 | 潜水含水层 | 地下水流向上游齐翔腾达厂内现有监控井 | 委托有资质的单位每年进行不少于2次检测（潜水监测频率应在丰水期和枯水期各1次） | NH3-N、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰溶、解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铜、硫化物、石油类等 |
| J2 | 项目区附近 | 潜水含水层 | 项目区 |  |  |
| J3 | 项目区下游 | 潜水含水层 | 地下水下游齐翔腾达厂内现有监控井 |  |  |

3、地下水监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施：

（1）管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环保管理部门的职责之一。项目环境保护管理部门指派专人负责防止地下水污染管理工作。

②应指派专人负责地下水环境跟踪监测工作，按上述监控措施委托具有监测资质的单位负责地下水监控工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③应按时向环境保护管理部门上报生产运行记录，内容应包括：地下水监测报告，排放污染物的种类、数量、浓度，生产设备、管道与管沟、垃圾贮存、运输装置和处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录等。由项目环境保护管理部门建立地下水环境跟踪监测数据信息管理系统，编制地下水环境跟踪监测报告并在网站上公示信息，公开内容至少应包括该建设项目的特征因子及其相应的背景监测值和现状监测值。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据拟建项目环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（2）技术措施：

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解项目生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。

③周期性地编写地下水动态监测报告。

④定期对污水缓冲池、循环水池和污水管道等进行检查。

#### 地下水环境管理对策

一、建立企业周围地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施等。

二、向环境保护行政主管部门报告制度，特别应提出污染事故报告的要求。报告的内容一般应包括：所在场地及其影响区地下水环境监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度，以及排放设施、治理措施运行状况和运行效果等。

三、拦蓄地表水，涵养地下水源，减少因项目区地面硬化造成的大气降水入渗地下水量的损失。

#### 地下水应急预案及处理

本项目不同物料的泄漏对环境造成的危害程度差异较大，因此在事故情况下污染物泄漏至地下水使其受到污染，应采取应急措施，防止污染物向下游扩散。因此本项目应以建设单位为体系建立的主体，制定专门的地下水污染应急预案，本节就项目地下水应急措施进行评述并提出应急预案编制的要求。

一、地下水污染应急预案编制要求

（1）在制定厂区安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。

（2）应急预案编制组应由应急指挥、环境评估、环境生态恢复、生产过程控制、环保、组织管理、医疗急救、监测、消防、工程抢险、防化、环境风险评估等各方面的专业人员及专家组成，制定明确的预案编制任务、职责分工和工作计划等。

（3）在项目污染源调查，周边地下水环境现状调查、地下水保护目标调查和应急能力评估结果的基础上，针对可能发生的环境污染事故类型和影响范围，编制应急预案，对应急机构职责、人员、技术、装备、设施、物资、救援行动及其指挥与协调等方面预先做出具体安排，应急预案应充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位及相关部门的预案相衔接。

二、地下水污染应急措施

1、当发生地下水异常情况时，按照定制的应急预案采取应急措施。

2、组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

3、当发生污染事故时，建议采取如下污染治理措施：

（1）探明地下水污染深度、范围和污染程度。

（2）挖出污染物泄漏点处的包气带土壤，并进行修复治理工作，

（3）根据地下水污染程度，采取J2、J3抽水的方式，随时化验各井水质，根据水质情况实时调整。

（4）将抽取的地下水进行集中收集处理，做好污水接收工作。

（5）当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划标准后，逐步停止井点抽水，并进行善后工作。

4、注意的问题

地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂，在进行具体的治理时，还需要考虑以下因素：

（1）多种技术结合使用，治理初期先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集纯污染物，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。

（2）因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。

（3）受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复，地下水和土壤是相互作用的，由于雨水的淋滤或地下水位的波动，污染物会进入地下水体，形成交叉污染。

#### 厂区环境管理对策

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障生产、生活正常运行，依据《中华人民共和国环境保护法》的规定，特制定厂区环境监测方案。

（1）指导思想

环境监测必须贯彻“预防为主”、“以人为本”的原则，以规范和强化公司整体环境保护系统应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件重点污染源为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立公司级环境保护系统防范有力、指挥有序、快速高效和统-协调的突发环境事件应急处置体系。

（2）组织领导机构

环境保护领导小组：

组长：1人；副组长：1人；监测人员：2人。

（3）基本原则

①必须依据环境保护法规和环境质量标准、污染物排放标准中国家、行业和地方的相关规定；

②必须遵循科学性、实用性的原则；

③优先污染物优先监测。优先污染物包括：毒性大、危害严重、影响范围广的污染物质；污染呈上升趋势，对环境具有潜在危险的污染物质；具有广泛代表性的污染因子。另外，优先监测的污染物一般应具有相对可靠的测试手段和分析方法，或者有可等效性采用的监测分析方法，能获得比较准确的测试数据；能对监测数据做出正确的解释和判断。

④全面规划、合理布局。环境问题的复杂性决定了环境监测的多样性，要对监测布点、采样、分析测试及数据处理做出合理安排。

#### 地下水污染防控环境管理体系

为保证建立良好的环境保护机制，使其达到一致性、有效性、可行性和持久性，可建立由环保部门、环评机构、业主、公众共同参与、相互制约的体系，明确各方职能，确立公众对地下水保护的监管权利，提高公众参与的积极性。

充分认识地下水环境污染的系统性、复杂性、长期性、危害性及修复的艰难性，地下水污染超前预防与控制应是环境污染防控实施中的重要目标，地下水污染后的应急处理也应是体系内各方不可推卸的责任。

图5.4-27  地下水污染防控环境管理体系图

### 结论与建议

#### 结论

1、本项目地下水评价工作等级为一级，评价范围48.1km2范围，满足《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ 610-2016）关于一级评价的范围要求；本次地下水评价对象主要为项目区域地下水岩溶水。厂址附近地下水流向为由南向北、由西向东。

2、本次工作选用数值法进行地下水环境影响预测和评价，根据预测结果，非正常工况下废水收集池等发生瞬时泄漏，污染物运移距离较短，对地下水环境的影响较小；当废水收集池等发生持续泄漏，若未及时发现，污染物会顺地下水径流方向持续向北、向东扩散，污染范围随时间不断扩大，对区域内地下水环境质量影响相对较大。因项目位于大武地下水富集区西侧，泄漏情景下污染物对大武富水区水环境质量影响较大。项目需提前做好防渗，及时发现泄漏，采取控制源头、包气带修复、污染运移路径截断、抽取地下水等措施后，可对污染因子的超标范围进行有效控制。

3、在严格落实防渗措施的条件下，综合考虑地区水文地质条件、地下水保护目标等因素，该项目的建设对地下水环境影响较小，并且建立完善的地下水监测系统后，本项目运行对地下水污染的风险可控。从环保角度考虑，该项目建设可行。

#### 建议

1、按照污染防治措施与对策，做好厂区内各设备、装置的的防渗工作，加强监管，发现问题及时处理。

2、建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、定期对监控井进行监测，以便及时发现问题，及时采取措施等。

3、制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。

4、严格落实地下水污染监控措施，一旦发现水质出现异常，应及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，同时应立即查找渗漏点，进行修补，开展地下水污染治理工作。

## 运营期固体废物环境影响分析

### 固体废物产生情况及处理措施

本项目固体废物产生及处置情况见表5.5-1。

表5.5-1  固体废物产生及处置措施一览表

| 产生环节 | 编号 | 固废名称 | 废物类别 | 产生量（t/a） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | S1 | 废吸附剂 | 危险废物 | 65.61 | 委托资质单位处置 |
|  | S2 | 废干燥剂 | 危险废物 | 32.22 | 委托资质单位处置 |
|  | S3 | 滤渣 | 危险废物 | 120.7 | 委托资质单位处置 |
|  | S4 | 残液 | 危险废物 | 126.12 | 委托资质单位处置 |
|  | S5 | 废催化剂 | 危险废物 | 107.87 | 委托资质单位处置 |
|  | S6 | 滤渣 | 危险废物 | 72.37 | 委托资质单位处置 |
|  | S7 | 滤渣 | 危险废物 | 80.08 | 委托资质单位处置 |
|  | S8 | 滤渣 | 危险废物 | 41.08 | 委托资质单位处置 |
|  | -- | 废滤网 | 危险废物 | 0.28t/5a | 委托资质单位处置 |
|  | -- | 废瓷球 | 危险废物 | 2 | 委托资质单位处置 |
| 设备维修 | -- | 废机油 | 危险废物 | 2 | 委托资质单位处置 |
| 污水池 | -- | 污水池废油 | 危险废物 | 0.5 | 委托资质单位处置 |
|  | -- | 污水池污泥 | 危险废物 | 0.5 | 委托资质单位处置 |
| 废气处理 | -- | 废碱液 | 危险废物 | 12 | 委托资质单位处置 |
| 锅炉 | -- | 废导热油 | 危险废物 | 3 | 委托资质单位处置 |
| 原辅材料 | -- | 废包装袋 | 一般固废 | 0.5 | 外卖处置 |
| 职工生活 | -- | 生活垃圾 | 一般固废 | 4.5 | 环卫部门定期处理 |

由表5.5-1可见，本项目对产生的固体废物分别采取了以下治理措施和利用途径：

（1）废吸附剂、废干燥剂、滤渣、残液、废催化剂、废滤网、废瓷球、废机油、污水池废油、污水池污泥、废碱液、废导热油等危险废物，全部委托有资质公司统一处理。

（2）原辅材料包装废物收集后外卖综合处理。

本项目固废处置率100%。项目采取的固废处理措施，均为同行业常用的处理措施，处置方式可行。

#### 危险废物产生情况

本项目危险废物产生情况见表5.5-2。

表5.5-2  项目危险废物汇总表

| 编号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 成分 | 有害成分 | 产生量t/a | 类别 | 危废代码 | 危废危险特性 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 废吸附剂 | 连续干燥净化 | 固态 | 吸附剂、聚合物、杂质、烯烃 | 有机物 | 65.61 | HW49 | 900-041-49 | T/ln | 暂存于危废库，定期委托有资质单位处置 |
| S2 | 废干燥剂 | 连续干燥净化 | 固态 | 干燥剂、聚合物、杂质、烯烃 | 有机物 | 32.22 | HW49 | 900-041-49 | T/ln |  |
| S3 | 滤渣 | 过滤 | 固态 | 聚合物、杂质、烯烃 | 有机物 | 120.7 | HW09 | 900-007-09 | T |  |
| S4 | 残液 | 降膜蒸发除雾 | 固态 | 聚合物、杂质、烯烃 | 有机物 | 126.12 | HW09 | 900-007-09 | T |  |
| S5 | 废催化剂 | 异构化反应 | 固态 | 催化剂、聚合物、杂质、烯烃 | 有机物 | 107.87 | HW50 | 261-151-50 | T |  |
| S6 | 滤渣 | 过滤 | 固态 | 聚合物、杂质、烯烃 | 有机物 | 72.37 | HW09 | 900-007-09 | T |  |
| S7 | 滤渣 | 过滤 | 固态 | 聚合物、杂质、马来酸、烯烃-酸酐、烯烃、马来酸酐 | 有机物 | 80.08 | HW09 | 900-007-09 | T |  |
| S8 | 滤渣 | 过滤 | 固态 | 聚合物、杂质、烯烃-酸酐、烯烃 | 有机物 | 41.08 | HW09 | 900-007-09 | T |  |
| -- | 废滤网 | 过滤 | 固态 | 有机物 | 有机物 | 0.28t/5a | HW49 | 900-041-49 | T/ln |  |
| -- | 废瓷球 | 连续干燥净化 | 固态 | 有机物 | 有机物 | 2 | HW49 | 900-041-49 | T/ln |  |
| -- | 废机油 | 设备维修 | 液态 | 矿物油类 | 矿物油类 | 2 | HW08 | 900-249-08 | T/I |  |
| -- | 污水池废油 | 污水池 | 半液态 | 废油 | 矿物油类 | 0.5 | HW08 | 900-210-08 | T/I |  |
| -- | 污水池污泥 | 污水池 | 半液态 | 污泥 | 有机物 | 0.5 | HW49 | 772-006-49 | T/ln |  |
|  | 废碱液 | 废气处理 | 液态 | 碱液、有机物 | 碱液、有机物 | 12 | HW35 | 900-352-35 | C，T |  |
| -- | 废导热油 | 锅炉 | 液态 | 矿物油类 | 矿物油类 | 3 | HW08 | 900-249-08 | T/I |  |

#### 危险废物暂存

本项目危险废物产生量为414.086t/a，依托现有危险废物暂存库占地面积总计36m2，容积54m3，能够满足企业生产要求。本项目危险废物暂存情况见表5.5-3。

表5.5-3  危险废物贮存场所基本情况

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积m2 | 贮存方式 | 贮存能力t | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废吸附剂 | HW49 | 900-041-49 | 危废库 | 1 | 袋装 | 5 | 1年 |
| 废干燥剂 | HW49 | 900-041-49 |  | 1 | 袋装 | 3 | 1年 |
| 滤渣 | HW09 | 900-007-09 |  | 3 | 袋装 | 10 | 6个月 |
| 残液 | HW09 | 900-007-09 |  | 5 | 桶装 | 11 | 6个月 |
| 废催化剂 | HW50 | 261-151-50 |  | 5 | 桶装 | 9 | 1年 |
| 滤渣 | HW09 | 900-007-09 |  | 2 | 袋装 | 6 | 6个月 |
| 滤渣 | HW09 | 900-007-09 |  | 2 | 袋装 | 7 | 6个月 |
| 滤渣 | HW09 | 900-007-09 |  | 1 | 袋装 | 3 | 6个月 |
| 废滤网 | HW49 | 900-041-49 |  | 0.5 | 袋装 | 1 | 1年 |
| 废瓷球 | HW49 | 900-041-49 |  | 1 | 袋装 | 2 | 1年 |
| 废机油 | HW08 | 900-249-08 |  | 1 | 桶装 | 2 | 1年 |
| 污水池废油 | HW08 | 900-210-08 |  | 0.5 | 桶装 | 1 | 1年 |
| 污水池污泥 | HW49 | 772-006-49 |  | 0.5 | 桶装 | 1 | 1年 |
| 废碱液 | HW35 | 900-352-35 |  | 3 | 桶装 | 6 | 半年 |
| 废导热油 | HW08 | 900-249-08 |  | 1 | 桶装 | 3 | 1年 |

现有危险废物暂存库，危废间设置了分区并设置隔离设施，能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

#### 危险废物的转移

本项目危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。

本项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行。

运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：①装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。②装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

危险废物的转移应按照《危险废物转移管理办法》的相关要求执行：①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。⑥对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。⑦危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

#### 其他

在收集、运输、贮存危险废物过程中，如发生泄漏事故时，应马上启动危险废物应急处置预案；收集、贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护检测部门检测，达到无害化标准，未达到标准的严禁转作他用。

本项目产生的危险废物类别为HW08、09、35、49、50，通过查询山东省环境保护厅危险废物经营许可证颁发情况，具备处置本项目危废类别的资质单位较多，其中光大环保危废处置（淄博）有限公司等单位危废资质类别涵盖了HW08、09、35、49、50。

通过以上分析可以看出，本项目危险废物在淄博当地均可找到具备相应类别的处置单位进行处置，因此，本项目危险废物处置符合鲁环发[2019]113号《山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见》中：“各市要按照“自我消纳为主、区域协同为辅”的思路，立足当前，兼顾长远，将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施进行规划布局、统筹建设，加快建成满足区域产业发展需要的处置设施体系，为危险废物处置提供“兜底式”保障”。

#### 生活垃圾处理措施

生活垃圾全部袋装化，垃圾桶密封无渗漏，定期收集后，由环卫部门统一及时清运处置。

### 固体废物环境影响

固体废物对环境的影响程度受几个方面的因素影响。一方面是堆存方法是否合理，二是固体废物本身的特性，即固体废物本身的有害物质含量和可淋溶性。此外，还受到堆存固废内部环境的影响，即受水、气、热等内部因素的影响。固废对环境的影响主要包括以下几个方面：

1、对地表水环境影响分析

本项目产生的固体废物全部进行综合利用和安全处置，固体废物无外排，因此，对周围地表水体基本无影响。另外，固体废物在贮存过程中也采取了相应的防渗漏措施，对于危险固体废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，采用专门的容器进行收集贮存，对于生活垃圾及时外运，减少在厂内的堆放时间，因此，本项目产生的固体废物也不会有渗滤液外排，不会影响厂区环境。

2、对环境空气的影响分析

本项目产生的固体废物以袋装、桶装存放，不露天堆置，不会产生大风扬尘，对环境空气质量影响较小。

3、对地下水环境的影响分析

本项目在建设过程中，对固体废物堆放场所尤其是危险固体废物堆存，对地面进行硬化和防渗漏处理；采用专用的密闭库储存危险废物，并确保密封库不会发生渗漏。

通过采取以上措施可确保固体废物堆放对地下水的影响。

4、固废运输过程的环境影响分析

本项目产生的固体废物在运输过程中为减轻对运输路途中的环境影响以及避免运输过程中造成二次污染，应做到以下几点：

（1）在固体运输车辆底部加装防漏衬垫，避免渗沥水渗出造成二次污染。专用运输车进行及时消毒清洗，既可避免污染空气，又可避免影响城市景观。

（2）危险废物选择合理的运输路线。

（3）由于危险废物的储运均根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存和运输，并委托有运输资质的车队负责运输，确保运输过程的可靠和安全性。

（4）对危险废物从产生起直至最终处置的每个环节实行申报、登记、监督跟踪管理。

（5）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

（6）一旦发生危险废物泄漏事故，公司和危险废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

采取以上措施后，可确保本项目固体废物在产生、储存、运输、处置等各个环节，均不会对环境产生明显影响。

### 意外情况下环境影响分析

危险废物是指列入国家危险废物名录或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物，是指毒性大、或环境风险大、或难于管理、或不宜用一般废物的通用方法进行管理和处理处置，而需特别注意的废物。拟建项目生产中产生危险废物，如未能进行有效储存、运输和处理将会对大气环境、地下水环境、地表水环境造成直接影响和潜在的危害，针对上述危害，公司应制定应急处理措施，以避免意外情况发生时对环境造成影响：

（1）设立危险废物应急事故处理小组，一旦上述事故发生，立即在受污染地区设立隔离区（运输过程发生意外应请当地交通部门协助），禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害；

（2）对溢出、散落的废物迅速进行收集、清理，对于液体溢出物采用吸附材料吸收处理；

（3）清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、口罩、靴等防护用品；

（4）如果在操作中，清理人员的身体（皮肤）不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并到医院接受救治；

（5）清洁人员还须对被污染的现场地面进行清洁处理。

对发生的事故采取上述应急措施的同时，处置单位必须向当地环保部门报告事故发生情况。

综上所述，本项目所产生的固体废物在严格落实本报告书所提出的治理措施下，能够在源头上控制对环境的污染，将各类废物对环境产生的影响降低到最小程度，特别是能将危险废物堆存对环境产生的影响降低到最小；符合我国对危险废物堆存、处理的政策要求和技术规定，可满足环境保护的要求。由此，本项目所产生的固体废物对周围环境的影响很小。

### 小结

本项目固体废物环境影响分析严格按照《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）并参考《建设项目危险废物环境影响评价指南》进行分析评价。

本项目各项固废本着“减量化、资源化和无害化”的原则进行处理，各项固废不外排环境，固废处理措施可行合理。项目运营过程中，固体废物的收集、贮运和转运环节须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令第四十三号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。

在满足以上措施的前提下，项目固体废物对周边环境的影响较小。

### 建议

针对本项目固体废物的特点，建议采取以下防治措施：

1、加强现场管理，对固体废物应首先分类，并登记，堆放到指定场所。固体废物收集、临时贮存、运输过程中应按照标准要求根据其危害特性采取相应的包装措施。

2、一般固体废物厂内暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，一般工业固体废物管理过程中还应满足《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》（公告 2021年第82号）要求。

3、危险废物的收集、贮存、运输应落实好之前提出的各项措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

4、生活垃圾应定点堆放，设置封闭式垃圾储存装置，防止恶臭等产生，做到日产日清，并尽量做到垃圾分类存放和处理。

## 运营期声环境预测与评价

### 声环境评价等级确定

项目所处声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定本项目声环境评价等级为三级。

### 评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“5.2 评价范围的确定”来确定拟建项目的评价范围。

拟建项目声环境评价等级为三级，评价范围确定为项目厂界向外200m范围，根据调查可知，该范围内无敏感目标。

### 拟建项目主要噪声源分析

拟建项目噪声源情况见表5.6-1。

表5.6-1  拟建项目主要噪声污染源一览表（室外源强）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 数量 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z | 声级功率/（dB（A）） |  |  |
| 1 | 烯烃泵 | Q＝3m3/h | 4 | -15.3 | -23.7 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 2 | 热水泵 | Q＝20m3/h | 4 | -15.3 | -24.6 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 3 | 烯烃泵 | Q＝3m3/h | 4 | -15.5 | -25.1 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 4 | 循环泵 | Q＝30m3/h | 4 | -14.8 | -26.3 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 5 | 残液泵 | Q＝1m3/h | 4 | 12.9 | -57.4 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 6 | 烯烃泵 | Q＝3m3/h | 4 | 13.4 | -57.4 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 7 | 二级热油循环泵 | Q＝50m3/h | 4 | 12.9 | -60.7 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 8 | 二级热油循环泵 | Q＝150m3/h | 4 | 13.4 | -59.3 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 9 | 合成循环泵 | Q＝50m3/h | 4 | 10 | -70.3 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 10 | 轻组分转料泵 | Q＝3m3/h | 4 | 12.4 | -70.3 | 1.2 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 11 | 洗气塔循环泵 | Q＝5m3/h | 4 | 15.6 | -68.3 | 12.4 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 12 | 尾气引风机 | Q＝800m3/h | 2 | 15.8 | -68.5 | 12.4 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 13 | 热水循环泵 | Q＝130m3/h | 4 | 12.8 | -58.6 | 12.4 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 14 | 热水循环泵 | Q＝130m3/h | 4 | 12.5 | -59.5 | 12.4 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 15 | 真空系统 | 抽气量400m3/h | 4 | 16.5 | -69.2 | 12.4 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |
| 16 | 真空系统 | 抽气量2500m3/h | 2 | 16.0 | -69.2 | 12.4 | 80 | 选用低噪声设备，安装减震底座和隔声罩 | 全天 |

拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界外声环境的影响。为保证治理效果，运行过程中应落实以下措施：

1、从治理噪声源入手，选用的设备是符合噪声限值要求的低噪音设备；

2、根据实际情况，对泵类、真空机组、风机采取减振、隔声等措施；

3、在设备管道设计中，采用软接头和低噪声阀门等，并注意管道走向及连接角度，以降低再生噪声；

4、合理布局，预防噪声叠加干扰，合理布置生产装置，将噪声大的设备远离厂界布置；

5、车辆进出场运输时，应放慢车速，禁止厂内鸣笛，减少车辆噪声对周围噪声环境的影响。

### 预测模式的选用

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

（1）室外声源在预测点产生的声级计算基本公式

a）在环境影响评价中，应根据声源功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。

Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）                   （A.1）

式中：

Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

Lp（r）=LP（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）                   （A.1）

式中：

Lp（r）—预测点处声压级，dB；

LP（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

b）预测点的A声级LA（r）可按公式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA（r）]。

8

LA（r）=10lg{Σ 10[0.1 Lpi（r）- Δli]}         （A.3）

i=1

式中：

LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；

LPi（r）—预测点（r）距处，第i频带声压级，dB；

ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。

LA（r）= LA（r0）-Adiv                               （A.4）

式中：

LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（B.1）近似求出：

Lp2=Lp1−（TL+6）                                   （B.1）

式中：

LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

Lp1= LW +10lg（Q/4πr2+4/R）                     （B.2）

式中：

LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

LW —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

N

Lp1i（T）=10lg（Σ 100.1 Lp1ij）        （B.3）

j=1

式中：

Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按公式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）= Lp1i（T）−（Tli+6）                  （B.4）

式中：

Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Tli—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

LW= Lp2（T）+10lgS                             （B.5）

式中：

LW—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率，dB；

Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（3）靠近声源处的预测点噪声预测模式

如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。

### 预测因子、预测方案

①预测因子

等效连续A声级Leq（A）。

②预测方案

根据噪声源的分布情况，利用以上预测模式和参数，预测厂界外1m处4个典型点位的噪声dB（A）。

### 预测结果

根据项目主要噪声源情况，利用以上预测模式和参数计算得各预测点的噪声值，预测结果见表5.6-2。

表5.6-2  厂界噪声贡献值预测结果表

| 预测点 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 标准值 | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 标准值 |
| 1#南厂界 | 46.8 | 58.9 | 59.2 | 65 | 46.8 | 48.2 | 50.6 | 55 |
| 2#东厂界 | 34.5 | 57.7 | 57.7 | 65 | 34.5 | 47.5 | 47.7 | 55 |
| 3#北厂界 | 47.6 | 56.1 | 56.7 | 65 | 47.6 | 48.0 | 50.8 | 55 |

经过预测，本项目设备噪声采用上述隔声、减振措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。

拟建项目企业周边200m范围内均没有居民区、村庄等敏感保护目标，项目噪声经距离衰减后对周围环境影响较小。

### 小结

1、根据现状监测结果，项目区噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

2、拟建项目投产后，项目噪声对厂界贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。项目位于齐鲁化学工业区内，项目周边200m范围内无敏感点分布，项目噪声对周边敏感点影响较小。

### 建议进一步采取的噪声控制措施

建议企业今后注重落实以下措施：

1、加强对高噪音设备的维护和监管，确保高噪音设备正常运行，避免出现异常噪声；

2、加强设备的保养和维护，避免出现异常噪声；

3、严格按照操作规程操作，避免材料碰撞、跌落等产生的异常高噪音，造成扰民情况；

4、在今后对设备进行更换时优先选用低噪音设备；

5、继续加强厂区平面布局优化，加强厂区道路和运输车辆管理，降低交通噪声的影响。

## 运营期土壤环境影响分析

### 土壤环境影响评价等级判定

#### 项目类别判定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“石油、化工：石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造”，属于“Ⅰ类”项目。

#### 土壤环境影响类型

根据工程分析，本项目可能会通过垂直入渗、大气沉降途径对厂区及周边土壤环境造成污染，确定本项目土壤环境影响类型属于“污染影响型”，判定依据见5.7-1。

表5.7-1 土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 运营期 | √ | － | √ | － | － | － | － | － |
| 服务期满后 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 占地规模分析

本项目环境影响类型为“污染影响型”，对于污染影响型项目，根据占地规模，将建设项目分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。根据建设单位提供资料，本项目占地面积为5hm2≤53892m2＝5.3892hm2≤50hm2，占地规模属于中型。

#### 土壤敏感程度分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，建设项目场地的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表5.7-2。

表5.7-2  土壤环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其它情况 |

本项目位于齐鲁化学工业区，项目东侧200m范围内现状存在耕地等敏感目标，保守起见，土壤环境敏感程度为敏感。

#### 土壤环境影响评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，建设项目土壤环境影响评价等级划分依据见表5.7-3。

表5.7-3  评价工作等级分级表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上，本项目属于I类项目，土壤环境敏感程度为敏感，占地规模属于中型，本项目土壤环境影响评价工作等级为一级。

### 评价范围与保护目标

#### 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，土壤环境评价范围与现状调查范围一致，参考HJ964-2018的表5确定，见表5.7-4。

表5.7-4  现状调查范围

| 评价等级 | 影响类型 | 调查范围a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地b范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |
| a：涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b：矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为土壤一级评价项目，调查范围≤1000m，保守考虑，调查评价范围取厂界外延1000m。土壤调查评价范围约为5.06km2。

土壤环境影响评价范围具体见图5.7-1。

2.1km

评价范围约5.06km2

项目所在地

#### 保护目标

本次评价将项目占地范围内及厂界外延1000m范围内的土壤作为土壤环境保护目标。

### 区域地质条件调查

#### 地层岩性、地质构造及矿产资源

1、地形地貌

临淄区在大地构造单元上隶属华北地台区的鲁西断块之鲁中南隆起区的北缘，地层属鲁西地层分区。该区地势由南向北逐渐变缓，西南部为连绵起伏的低山丘陵，东北部为冲积平原，地势西南高、东北低，由西南向东北倾斜。

临淄区地处鲁中山地北缘与华北平原的过渡地带，受地质构造、岩性、气候、河流等内外力的控制和人类作用的影响，地势由南向北逐渐变缓，西南部为连绵起伏的低山丘陵，东北部系广阔坦荡的平原。地势南高北低，西高东低，并向东北倾斜。南部最高峰海拔420m，北部洼地海拔20m。自南而北分布着低山岭坡、岭坡梯田、近山阶地、山前平原、微斜平底，浅平洼地等地貌单元，全区总面积668km2，其中低山丘陵面积186km2，占总面积的27.9%，平原面积482km2，占总面积的72.1%。

评价区位于临淄区西南部的金山镇，地处山间、山前平原，北部为平原，南部为山区，海拔65～150m，地势由陡变缓。

2、地质构造

大武地区构造上属华北板块鲁西地块鲁西隆起区北部，其北与济阳拗陷相接，属华北地层分区。

区内构造比较复杂，以断裂构造为主，以NNW、NE、NEE和SN向为主。断裂具多期活动性质。对地层分布和地下水运动起控制作用的主要构造有：淄河断裂带、金岭断层、边河断层、黄鹿井断层、葫芦台断层等。区域地质见图5.4-3。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区域地震基本烈度为Ⅶ度。

3、矿产资源

临淄区矿产资源丰富，种类繁多，已发现矿产11种，已查明8种，主要有石灰石、河砂、铁、铜、钴、铝土矿、粘土、煤、高岭土、矿泉水等；已开发利用的4种。在已查明储量的矿产中，主要有煤、铁、铜、钴、铝土矿等矿藏和稀有金属。-些矿种储量大、分布广、品位高，在淄博市占有重要位置，煤、铁保有资源储量居淄博市第-位。其中，煤炭保有资源储量占全市的81.27%，铁保有储量占淄博市的62.26%，水泥用灰岩、高岭土保有储量分别占淄博市的24.38%和75.63%。

本项目位于临淄区辛店街道窝托社区以南，项目建设场地附近地下没有矿产资源，不存在压矿问题。

#### 地质环境条件

根据《淄博天辰绿能研发创新平台有限公司项目岩土工程勘察技术报告》可知，场地最大揭露19.5m深度范围内的地层从上往下依次为：素填土（Q4m）、奥陶系上统泥质灰岩（O3）、奥陶系中统（O2）灰岩，基岩的产状为85°∠7°，上覆土层与下伏基岩的接触关系为角度不整合。按照岩土特征、时代成因、力学性质将所揭露的地层分为6个地层单元层。

厂区工程地质剖面图见图5.4-6，钻孔柱状图见图5.4-7。

#### 土地利用及规划情况

本项目位于齐鲁化学工业区内，本项目所在地规划用途为工业用地。

### 土壤环境现状调查

#### 调查范围

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响现状调查范围应包括项目可能影响的范围，能满足环境影响预测和评价要求，本次土壤环境现状调查及评价范围确定为厂区以及厂区外1000m的范围内。

#### 土壤理化特性调查

厂区土壤理化性质详见下表。

表5.7-5（1）  土壤理化特性调查表

| 采样时间 | 2024.02.29 |  | 2024.03.01 | 2024.02.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 1#拟建装置区 | 8#项目东南农田 |  | 9#项目占地外西北空地 |
| 样品编号 | 23101905T01201 | 23101905T01401 |  | 23101905T01501 |
| 采样深度 | 0.2m | 0.2m |  | 0.2m |
| 检测项目 | 检测结果 | 检测结果 |  | 检测结果 |
| pH | 7.97 | 8.01 |  | 7.99 |
| 全盐量（%） | 0.17 | 0.14 |  | 0.19 |
| 阳离子交换量（cmol+/kg） | 6.7 | 8.5 |  | 10.7 |
| 氧化还原电位（mV） | 648 | 647 |  | 632 |
| 饱和导水率（mm/min） | 0.091 | 0.079 |  | 0.098 |
| 土壤容重（g/cm3） | 1.57 | 1.64 |  | 1.55 |
| 孔隙度（%） | 41 | 38 |  | 42 |
| 性状描述 | 黄棕、湿、少量根系、 轻壤土 | 黄棕、湿、中量根系、轻壤土 |  | 黄棕、湿、少量根系、 轻壤土 |
| 备注 | ND表示未检出 |  |  |  |

表5.7-5（2）  土壤理化特性调查表

| 点位 |  | 7#污水池附近 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2024.02.29 |  |  |  |
| 经度 |  | 118.1683581 |  | 纬度 | 36.7494207 |
| 取样深度 |  | 0-0.5m |  | 0.5-1.5m | 1.5-3m |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕 |  | 黄棕 | 黄棕 |
|  | 结构 | - 团粒 |  | - 团粒 | - 团粒 |
|  | 质地 | 轻壤土 |  | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 13% |  | 9% | 5% |
|  | 其他异物 | 少量根系 |  | 无 | 无 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 644 |  | 697 | 768 |
| 实验室测定 | pH | 8.03 |  | 8.00 | 7.99 |
|  | 全盐量（%） | 0.12 |  | 0.16 | 0.12 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 6.1 |  | 9.8 | 9.0 |
|  | 饱和导水率（mm/min） | 0.106 |  | 0.118 | 0.124 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.60 |  | 1.59 | 1.67 |
|  | 孔隙度（%） | 40 |  | 40 | 37 |
| 层次 |  |  | 土壤剖面照片 |  |  |
| 腐殖层 |  |  |  |  |  |
| 淋溶层 |  |  |  |  |  |

### 土壤环境影响预测与评价

#### 土壤污染类型与影响途径识别

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。

污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：

（1）大气沉降污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是废气中的非甲烷总烃等，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。

（2）水污染型：本项目产生的废水在事故状态下直接排入外环境，或发生泄漏，致使土壤受到的污染。

（3）固体废物污染型：本项目物料在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤，危废暂存间的固废及其它危废等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。

本项目厂区内地面全部硬化，雨污水进行了分流，生产装置区及罐区均设置了围堰。在厂区内，污水池和污水输送管道、事故水池、初期雨水池、罐区、仓库、危废贮存区等区域设为重点防渗区；循环水池、消防水池、消防泵房、变配电室、维修间等设为一般防渗区，均按相关要求进行防渗处理，即使在事故状态下确保污染物不直接进入土壤。

项目在厂区危险废物暂存间，其设计标准均按照国家相关要求建设，危险废物暂存后交由有资质公司进行处置。本项目所用物料均为液态或固态，使用罐车运输或管道运输的方式进厂；产品及时包装入库，均对土壤影响较小。

本工程经治理后达标排放的非甲烷总烃等可通过大气沉降进入土壤；通过大气预测结果可知，所有污染物最大落地浓度均在本次评价范围内，污染物排放得到有效控制。

项目产生的废水全部由管道收集至污水池外排；固废等全部封闭式管理，均设置“三防”措施，不会对土壤产生地表漫流污染；污水池等水量较大的池体，可通过垂直入渗污染基层土壤，具体影响途径判断详见表5.7-6。

表5.7-6  土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |
| 注：在可能产生影响的土壤环境类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |

#### 影响源及影响因子识别

根据土壤环境影响源及影响因子识别见表5.7-7。

表5.7-7  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 土壤特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA005排气筒 | 大气沉降 | 非甲烷总烃、马来酸酐 | 石油烃 | 连续、正常排放 |
|  | 装置区、罐区无组织废气 | 大气沉降 | 非甲烷总烃、马来酸酐 | 石油烃 | 连续、正常排放 |
| 固废 | 危废暂存间 | 垂直入渗 | 废机油、废有机物残渣 | 石油类 | 间断排放 |
| 废水 | 管道、污水收集池 | 垂直入渗 | COD、氨氮、全盐量 | 石油类 | 尖端排放 |
| a根据工程分析结果填写。 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

#### 预测范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，预测范围为自项目厂界外延1.0km的范围。

#### 预测评价时段

根据本项目排污特点，确定重点预测时段为运营期。

#### 情景设置

项目运营期，各生产装置正常运行，生产区、危废库、污水收集池等区域均做好了防渗措施，产生垂直泄漏的可能性较小，因此本次预测考虑项目运行期污染物大气沉降对土壤造成的污染。根据污染物的排放情况以及影响程度综合考虑，本次预测情景为废气污染物通过大气沉降对评价范围内土壤的影响。

#### 预测评价因子

本次环评预测选取石油烃作为预测因子。依据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，石油烃标准为4500mg/kg。

#### 预测方法

本项目属于污染影响型建设项目，土壤评价工作等级为一级，采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录E推荐使用的预测方法：

1、单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

2、单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

#### 预测结果

表5.7-8  增量（△S）计算表

| 预测参数 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| IS | 2408000g | 废气中污染物排放量 |
| LS | 0 | 大气沉降不考虑 |
| RS | 0 | 大气沉降不考虑 |
| ρb | 1670kg/m3 | 表层土壤现场调查最大值 |
| A | 5060000m2 | 预测评价面积 |
| D | 0.2m | — |
| n | 20 | 运营期持续年份 |
| △S | 0.028g/kg | 20a累积增量 |

本次评价土壤环境预测结果见表5.7-9。

表5.7-9  土壤环境预测结果表  单位：mg/kg

| 地点 | 污染物 | 土壤背景值 | 20a累积增量 | 合计 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 石油烃 | 8 | 28 | 36 | 4500 |
| 业旺西村 | 石油烃 | 10 | 28 | 38 | 826 |

综上，项目建成后的20年内，评价范围内项目区土壤中石油烃的累计值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求，评价范围内业旺西村土壤中石油烃的累计值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第一类用地标准要求，因此，项目建成后在评价范围内大气沉降入渗对土壤环境影响较小。

### 土壤污染防治措施与对策

#### 土壤污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号）等要求，本项目应采取如下土壤污染控制措施：

（1）源头控制措施

控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。

（2）过程防控措施

①项目建成后应加强厂区的绿化工作，尽量选择适宜当地环境且对大气污染物具有较强吸附能力的植物，从而控制污染物通过大气沉降影响土壤环境。

②严格按照防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应的防渗措施；装置和管道等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，从而控制污染物通过垂直入渗影响土壤环境。

③厂区内设事故水池，事故状态下产生的事故废水暂贮存于事故水池。

④建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

⑤按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。

#### 跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求“监测指标应选择建设项目特征因子，评价等级为一级的建设项目一般每年开展一次监测工作”，本项目土壤环境跟踪监测方案详见表5.7-10。

表5.7-10  土壤跟踪监测点信息表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置北侧空地 | 石油烃 | 每年1次 | 委托第三方机构进行监测 |

### 土壤评价结论

综上分析，厂区及周边区域目前土壤环境质量良好；根据预测评价，本项目运营期对其土壤环境影响较小；在严格落实土壤环境保护措施的条件下，项目对土壤环境影响风险较小。从土壤保护的角度考虑，项目建设基本可行。

### 土壤环境影响评价自查表

表5.7-11  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （5.3892）hm2 |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（农田）、方位（东）、距离（150m） |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其它（ ） |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 非甲烷总烃、马来酸酐 |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃 |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类√；II类□；III类□；IV类□ |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级√；二级□；三级□ |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√；b）√；c）√；d） √ |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 颜色、结构、质地、砂砾含量、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、孔隙率、土壤容重等 |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 |  | 0-20cm |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | — |  | 0-50cm、50-150cm、150-300cm |
|  | 现状监测因子 | 建设用地：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH值、石油烃 农用地：pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃 |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同现状监测因子 |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618（；GB36600（；表D.1□；表D.2□； 其它（《全国土壤污染状况评价技术规定》表4 ） |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 厂区及周边区域目前土壤环境质量良好 |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油烃 |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E√；附录F□；其它（ ） |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（控制在评价范围内） 影响程度：对土壤环境影响较小 |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b） □；c） □ 不达标结论：a） □；b） □ |  |  |  |  |
| 防控措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√；其它（ ） |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 1 | 石油烃 |  | 每年1次 |  |
|  | 信息公开指标 | 防控措施和跟踪监测计划全部内容 |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 土壤影响可以接受 |  |  |  |  |

## 生态环境影响分析

### 评价等级和评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），项目符合淄博市生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

### 生态影响分析

拟建项目在现有厂区内建设，建设过程不涉及占用植物及动物存在区域，不会对当地植被及动物等产生影响，不会造成水土流失，施工期生态影响较小。

项目建成后通过加强管理，人为对绿地、林木的浇灌，生物生长量将大大提高，生态环境将得到改善。

# 环境风险评价

## 现有项目环境风险回顾性分析

### 现有工程风险识别情况

山东国润新材料科技有限公司现有项目环评均开展了环境风险评价、安全评价及突发环境事件应急预案。项目厂区现有运行的生产装置为5万吨/年塑胶助剂生产装置，配套建设危废暂存间、罐区、事故应急池、污水池及废气环保设施。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，厂区涉及的危险物料主要是溶剂油、芳烃油等危险化学品。涉及危险物品包括毒性物质、可燃物质等危险特性。厂区已编制“突发环境事件应急预案”，并在淄博市生态环境局临淄分局备案，备案号为：370305-2022-0039-L（详见附件）。

表6.1-1  公司现有工程风险识别表

| 厂区 | 风险单元 | 风险源 | 使用方式 | 危险物质 | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国润新材料 | 装置区 | 生产装置 | 使用、产生、输送 | 溶剂油、石脑油、芳烃油 | 泄漏、火 灾、爆炸 |
|  | 储罐区 | 罐区 | 存储、输送 |  | 泄漏、火 灾、爆炸 |
| 污水收集池 | 全厂废水 |  | 处理 | 废水 | 泄漏 |
| 固废暂存区 | 危险固废 |  | 暂存 | 危险固废 | 泄漏 |
| 周边敏感点 | 废气中的有害物质通过累积效应对人体健康造成影响 |  |  |  | 累积效应 |
| 企业厂区 | 企业附近有工业企业，存在外来的风险所引发的环境风险 |  |  |  | 外部环境 风险影响 |

现有项目风险单元分布情况见图6.1-1。

危险物料贮存情况见表6.1-2。

表6.1-2  现有项目危险物质储运情况

| 罐区名称 | 序号 | 物料 | 数量 | 单罐容积 m3 | 储罐规格 m | 填充系数 | 储罐类型 | 围堰尺寸（m） （长×宽×高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#罐区 | 1 | 原料罐 | 2 | 2000 | Φ15，H=11 | 0.85 | 内浮顶 | 47*62*1.5 |
|  | 2 | 成品罐 | 2 | 1000 | Φ11.5，H=12 | 0.85 | 内浮顶 |  |
|  | 3 | 成品罐 | 2 | 500 | Φ9，H=9 | 0.85 | 内浮顶 |  |

### 现有工程风险防范措施

国润新材料现有工程采取了较完善的风险防范措施，并制定了应急预案。

表6.1-3  现有工程风险防范措施一览表

| 项目 | 应急处理措施 | 有效性、针对性分析 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境防范措施 | 1、生产区及罐区配备可燃气体报警器； 2、生产过程制定了严格的操作规程； 3、定期开展泄漏修复与检测工作。 | 及时发现风险隐患，降风险事故控制在最小范围内 |
| 水环境风险防范措施 | 1、防渗措施：厂区内一般区域采用水泥硬化地面，装置区、罐区、装卸区、污水处理站等污染区采取重点防渗； - 围堰设置：罐区分别设置围堰，确保泄漏后不溢出到围堰外； 3、事故废水收集措施：完善废水收集系统，罐区设置围堰，装置区周围设置导排沟，通过事故水管网进入事故水池； 4、完善三级风险防控体系。一级防控将污染物控制在围堰内；二级防控将污染物控制在事故池内；三级防控将污染物控制在厂界内； 5、在厂区总排水口设置环境风险预警监测点位，事故发生时，及时进行检测，在发现检测指标超标后，在2小时内向当地环报部门报告。 | 可有效防止风险事故发生时废水排入外环境 |
| 危险物料泄露、火灾事故防范 | 1、罐区围堰设置符合要求； 2、罐区、生产车间周边设置消防栓，厂区设置消防水罐； 3、危险物料区设置泄漏报警装置 | 设置应急预警及应急处置设施 |
| 防火防爆措施 | 厂区平面布置按照规范进行设计，工艺自动化控制，建/构筑物防火、电气防火、设备泄压等采取防火防爆控制措施。 | 设置了安全控制措施，降低风险隐患 |
| 防毒措施 | 减少就地操作岗位，使作业人员不接触或尽量少接触有毒物质，防止误操作造成中毒事故；安装有毒气体浓度监测报警装置，防止有毒气体在厂房内积聚，造成操作人员中毒窒息。 | 加强安全防护措施 |
| 安全管理措施 | 设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。 | 建立了完善的安全管理措施 |
| 环境应急救援 | 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处置措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，定期组织培训、演练。 | 建立了完善的应急救援机制 |

由上表可知，企业针对现有项目已经采取了较为完善的大气环境、水环境风险防范措施，措施有效可靠。

### 现有应急物资建设情况

企业现有应急保障措施见表6.1-4，现有工程设置了较为完善的应急物资，具体见表6.1-5。

表6.1-4  现有应急保障措施一览表

| 项目 | 保障措施 |
| --- | --- |
| 应急通信 | 电信系统包括行政管理电话系统、生产调度电话系统、火灾自动报警系统、厂区电信线路。 |
| 应急组织机构 | 厂区内设置4个应急救援小组，定期开展教育培训 厂区：厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 应急物资 | 配备了相应的应急装备和配套的应急监测仪器 |
| 应急救援和疏散 | 应急救援领导小组到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如事故扩大时，应请求市有关部门、有关单位支援。 |
| 应急培训 | 已制定应急培训计划，定期进行应急培训。 |
| 应急演练 | 已制定应急演练计划，定期进行应急演练。 |

表6.1-5  现有工程应急物资一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 分布 | 保管人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 正压式CRPIII-144-6.8-30-T | 2套 | 车间控制室 | 赵国安 |
| 2 | 轻型防化服 | RHF-1 | 2套 | 车间控制室 | 赵国安 |
| 3 | 防毒面具 | 长管式（5m） | 2具 | 车间控制室 | 赵国安 |
| 4 | 防毒口罩 | 过滤式P-A-1 | 1个/人 | 车间控制室 | 赵国安 |
| 5 | 胶手套 | 防酸碱橡胶 | 1付/人 | 个人防护用具 | 自行保管 |
| 6 | 消防栓 | SN | 8个 | 罐区东南1个 罐区西南1个 罐区西北1个 装置东北1个 装置西南1个 五金仓库1个 装车处1个 卸车处1个 | 赵国安 |
| 7 | 消防泵 | TYPEY3151J-4离心式消防机泵；柴油机消防泵 | 2台 | 消防泵房 | 赵国安 |
| 8 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8A | 34具 | 装置一层6具 装置二层4具 装置三层4具 装置四层4具 罐区8具 罐区泵区2具 装车平台2具 卸车处4具 | 赵国安 |
| 9 | 推车式干粉灭火器 | MFT/ABC50 | 4辆 | 装置一层2个 罐区2个 | 赵国安 |
| 10 | 二氧化碳灭火器 | MTZ/7 | 8具 | 控制室2个 配电室2个 | 赵国安 |
| 11 | 洗眼器、淋洗器 | KLEYP-221 | 2套 | 装置一层南1套 装置三层南1套 | 赵国安 |
| 12 | 消防水炮 | PS | 2个 | 装置东北1个 装置西南1个 | 赵国安 |
| 13 | 可燃气体报警仪 | BS01Ⅱ | 12只 | 装置一层3只 装置二层1只 装置三层1只 装置四层1只 罐区4只 装车平台1只 卸车泵处1只 | 赵国安 |
| 14 | 事故水池 | 2000m³ | 1个 | 厂区东南角 | 赵国安 |
| 15 | 铁锹 | 消防专用 | 7把 | 装置现场 | 赵国安 |
| 16 | 应急照明 | BCJ防爆型 | 5处 | 生产装置 | 赵国安 |
| 17 | 应急车辆 | 鲁COZ698 | 1 | 办公区 | 赵国安 |
| 18 | 便携式可燃气体报警器 |  | 1 | 办公区 | 赵国安 |
| 19 | 应急药箱 |  | 1 | 办公区 | 赵国安 |
| 20 | 消防沙 | 0.5m3 | 2个 | 罐区 | 赵国安 |
| 21 | 沙袋 |  | 20条 | 罐区 | 赵国安 |
| 22 | 棉布 |  | 1卷 | 罐区 | 赵国安 |

由上表可知，现有工程应急物资配备基本满足《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）的相关要求。

### 应急监测情况

公司目前已配备应急监测仪器具体见表6.1-6。

表6.1-6  国润新材料现有环保监测仪器表

| 设备名称 | 数量（台/套） | 可检测物质 |
| --- | --- | --- |
| 便携式气体检测仪 | 1 | 非甲烷总烃 |
| 气体速测管 | 若干 | 可燃气 |
| COD监测仪 | 1 | 废水COD |
| 笔式酸度计 | 1 | 酸碱度 |
| 分析天平 | 1 | 重量 |

公司目前配备的应急监测仪器可以满足事故废水应急监测及事故状态废气监测要求。

### 现有工程应急救援预案执行情况、应急演练和培训情况

国润新材料通过制定详细的风险应急预案，采取严格的风险防范措施，定期进行应急演练和培训。企业经过多年的实际生产，具备一定的风险应急能力，对今后生产过程中应对风险事故奠定了较好的基础。

### 隐患排查

表6.1-7  企业突发环境事件应急管理隐患排查一览表

| 排查内容 | 具体排查内容 | 排查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是，证明材料 | 否，具体问题 | 其他情况 |
| 是否按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级 | 是否编制突发环境事件风险评估报告，并与预案一起备案。 | 是 |  |  |
|  | 企业现有突发环境事件风险物质种类和风险评估报告相比是否发生变化。 |  |  |  |
|  | 企业现有突发环境事件风险物质数量和风险评估报告相比是否发生变化。 |  |  |  |
|  | 企业突发环境事件风险物质种类、数量变化是否影响风险等级。 |  |  |  |
|  | 突发环境事件风险等级确定是否正确合理。 |  |  |  |
|  | 突发环境事件风险评估是否通过评审。 |  |  |  |
| 是否按规定制定突发环境事件应急预案并备案 | 突发环境事件风险评估是否通过评审。 | 是 |  |  |
|  | 是否将预案进行了备案，是否每三年进行回顾性评估 |  |  |  |
|  | 出现下列情况预案是否进行了及时修订。 1）面临的突发环境事件风险发生重大变化，需要重新进行风险评估； 2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化； 3）环境应急监测预警机制发生重大变化，报告联络信息及机制发生重大变化； 4）环境应急应对流程体系和措施发生重大变化； 5）环境应急保障措施及保障体系发生重大变化； 6）重要应急资源发生重大变化； 7）在突发环境事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的。 |  |  |  |
| 是否按规定建立健全隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作和建立档案 | 是否建立隐患排查治理责任制。 | 是 |  |  |
|  | 是否制定本单位的隐患分级规定。 |  |  |  |
|  | 是否有隐患排查治理年度计划。 |  |  |  |
|  | 是否建立隐患记录报告制度，是否制定隐患排查表。 |  |  |  |
|  | 重大隐患是否制定治理方案。 |  |  |  |
|  | 是否建立重大隐患督办制度。 |  |  |  |
|  | 是否建立隐患排查治理档案。 |  |  |  |
| 是否按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况 | 是否将应急培训纳入单位工作计划。 | 是 |  |  |
|  | 是否开展应急知识和技能培训。 |  |  |  |
|  | 是否健全培训档案，如实记录培训时间、内容、人员等情况。 |  |  |  |
| 是否按规定储备必要的环境应急装备和物资 | 是否按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。 | 是 |  |  |
|  | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。 |  |  |  |
|  | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 |  |  |  |
|  | 是否对现有物资进行定期检查，对已消耗或耗损的物 资装备进行及时补充。 |  |  |  |
| 是否按规定 公开突发环境事件应急预案及演练情况 | 是否按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。 | 是 |  |  |

表6.1-8 企业突发环境事件风险防控措施隐患排查一览表

| 排查项目 | 现状 | 可能导致的危害 (是隐患的填写) | 隐患 级别 | 治理 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池（以下统称应急池） |  |  |  |  |  |
| 1.是否设置应急池。 | 是 |  |  |  |  |
| 2.应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求。 | 是 |  |  |  |  |
| 3.应急池在非事故状态下需占用时，是否符合相关要求，并设有在事故时可以紧急排空的技术措施。 | 是 |  |  |  |  |
| 4.应急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自流进入应急池；如消防水和泄漏物不能自流进入应急池，是否配备有足够能力的排水管和泵，确保泄漏物和消防水能够全部收集。 | 是 |  |  |  |  |
| 5.接纳消防水的排水系统是否具有接纳最大消防水量的能力，是否设有防止消防水和泄漏物排出厂外的措施。 | 是 |  |  |  |  |
| 6.是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水处理设施处理。 | 是 |  |  |  |  |
| 二、厂内排水系统 |  |  |  |  |  |
| 7.装置区围堰、罐区防火堤外是否设置排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门是否关闭，通向应急池或污水处理系统的阀门是否打开。 | 是 |  |  |  |  |
| 8.所有生产装置、罐区、油品及化学原料装卸台、作业场所和危险废物贮存设施（场所）的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。 | 是 |  |  |  |  |
| 是否有防止受污染的冷却水、雨水进入雨水系统的措施，受污染的冷却水是否都能排入生产废水系统或独立的处理系统。 | 是 |  |  |  |  |
| 10.各种装卸区（包括厂区码头、铁路、公路）产生的事故液、作业面污水是否设置污水和事故液收集系统，是否有防止事故液、作业面污水进入雨水系统或水域的措施。 | 是 |  |  |  |  |
| 11.有排洪沟（排洪涵洞）或河道穿过厂区时，排洪沟（排洪涵洞）是否与渗漏观察井、生产废水、循环水系统排水排放管道连通。 | 是 |  |  |  |  |
| 三、雨水、循环水系统排水和污（废）水的总排口 |  |  |  |  |  |
| 12.雨水、循环水系统排水、排洪沟的厂区总排口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等排出厂界。 | 是 |  |  |  |  |
| 13.污（废）水的排水总出口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责关闭总排口，确保不合格废水、受污染的消防水和泄漏物等不会排出厂界。 | 是 |  |  |  |  |
| 四、突发大气环境事件风险防控措施 |  |  |  |  |  |
| 14.企业与周边重要环境风险受体的各种防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求。 | 是 |  |  |  |  |
| 15.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害污染物的环境风险预警体系。 | 是 |  |  |  |  |
| 16.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物。 | 是 |  |  |  |  |
| 17.突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。 | 是 |  |  |  |  |

### 现有环保设施风险防范措施

国润新材料公司已开展了环保设施安全风险评估，并出具了安全风险评估报告，根据评估报告，厂区现有环保设施风险防范措施设置情况见下表。

表6.1-9  现有环保设施风险防范措施

| 环保设施 | 安全控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 活性炭吸附装置 | 采用防爆电机、安全接地、电器设置漏电保护器 | 措施有效 |

### 根据评估报告结论，国润新材料公司环保设施的安全生产条件符合国家相关安全生产法律法规规章和标准、规范的规定和要求。

### 现有工程风险事故回顾

国润新材料现有工程自建成以来，通过制定详细的风险应急预案，采取严格的风险防范措施，未发生过环境风险事故。企业经过多年的实际生产，具备一定的风险应急能力，对今后生产过程中应对风险事故奠定了较好的基础。

## 拟建项目风险源调查

### 危险物质调查

拟建项目建成后全厂涉及的危险化学品主要有16-烯烃、18-烯烃、内烯烃、马来酸酐、天然气等，主要原料及产品均为储罐装。项目涉及的主要危险物质见表6.2-1。

表6.2-1  拟建项目危险物质筛选结果一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 类别 | 储存形式 | 厂内分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-16-烯烃 | 可燃液体 | 罐装 | 罐区、装置区 |
|  | 1-18烯烃 | 可燃液体 | 罐装 | 罐区、装置区 |
|  | 马来酸酐 | 可燃液体、腐蚀品 | 罐装 | 罐区、装置区 |
|  | 内烯烃 | 可燃液体 | 罐装 | 罐区、装置区 |
|  | 天然气 | 易燃气体 | 不储存 | 管道 |

本项目涉及化学品的潜在危险性主要表现有毒有害和易燃易爆，相关参数、危害及应急措施等详见表6.2-2~6.2-6。

表6.2-2  1-16烯烃的理化性质及危险特性表

| 标 识 | 中文名 | 十六烯烃 |  |  | CAS号 |  | 629-73-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | 1-hexadecene |  |  | UN编号 |  | -- |
|  | 分子式 | C16H32 |  |  | 分子量 |  | 224.43 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色透明液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作合成洗涤剂、合成增塑剂及其它化工产品和精细化工产品的原料。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、石油醚。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | 4.1 | 沸点（℃） |  | 284.4 |  |
|  | 相对密度（水=1） |  | 0.783 | 相对密度（空气=1） |  | 7.72 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 |  | 可燃 | 引燃温度（℃） |  | 240 |  |
|  | 闪点（℃） |  | 132 | -- |  | -- |  |
|  | 危险特性 |  | 本品可燃，具刺激性；遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。 |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害性 | 健康危害 |  | 具麻醉作用。对眼睛和皮肤有刺激作用 |  |  |  |  |
|  | 环境危害 |  | 该物质对环境有危害，对水体有污染。 |  |  |  |  |

表6.2-3  1-18烯烃的理化性质及危险特性表

| 标 识 | 中文名 | 十八烯烃 |  |  | CAS号 |  | 12-88-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | 1-octadecene |  |  | UN编号 |  | -- |
|  | 分子式 | C18H36 |  |  | 分子量 |  | 252.48 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色透明液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于有机合成及用作表面活性剂、气相色谱对比样品。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于热丙酮。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | 17.5 | 沸点（℃） |  | 314.2 |  |
|  | 相对密度（水=1） |  | 0.79 | 相对密度（空气=1） |  | 0.71 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 |  | 可燃 | 闪点（℃） |  | 148 |  |
|  | 危险特性 |  | 本品可燃，具刺激性；遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。 |  |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害性 | 健康危害 |  | 吸入、摄入或经皮肤吸收对身体有害。对眼和皮肤有刺激性 |  |  |  |  |
|  | 环境危害 |  | 对环境有危害，对大气可造成污染。 |  |  |  |  |

表6.2-4  马来酸酐的理化性质及危险特性表

| 标 识 | 中文名 |  | 顺酐，马来酸酐 |  | CAS号 |  | 108-31-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 |  | Maleic anhydride |  | UN编号 |  | 2215 |
|  | 分子式 |  | C4H2O3 |  | 分子量 |  | 98.057 |
| 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  | 52.8 |  | 沸点（℃） |  | 63.4 |  |
| 相对密度（水=1） |  | 1.484 |  | 相对蒸汽密度（空气=1） |  | 3.38 |  |
| 闪点（℃） |  | 103.3 |  | 引燃温度（℃） |  | 447 |  |
| 爆炸上限%（V/V） |  | 7.1 |  | 爆炸下限%（V/V） |  | 1.4 |  |
| 溶解性 |  | 溶于水、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
| 主要用途 |  | 用作生产1,4-丁二醇、γ-丁内酯、四氢呋喃、琥珀酸、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂等的原料，也用于医药和农药。 |  |  |  |  |  |
| 外观与性状 |  | 无色透明液体，有强烈的刺激性气味。 |  |  |  |  |  |
| 危险性概述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性类别 |  | 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |
| 侵入途经 |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |
| 健康危害 |  | 本品粉尘和蒸气具有刺激性。吸入后可引起咽炎、喉炎和支气管炎。可伴有腹痛。眼和皮肤直接接触有明显刺激作用，并引起灼伤。慢性影响：慢性结膜炎，鼻粘膜溃疡和炎症；有致敏性，可引起皮疹和哮喘。 |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险 |  | 本品可燃，有毒，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤，具致敏性。 |  |  |  |  |  |
| 应急处理及急救措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 |  | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，运至废物处理场所。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 |  | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2-5  天然气的理化性能指标和危险有害特性及其防护辨识表

| 中文名 |  | 天然气（甲烷） |  |  | 英文名 |  |  |  | Natural gas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS号 |  | 74-82-8 |  |  | 危险性类别 |  |  |  | 第2.1类 易燃气体 |  |  |
| 危险货物编号 |  | 21007 |  |  | UN编号 |  |  |  | 1971 |  |  |
| 外观与性状 |  | 无色无臭气体 |  |  | 侵入途径 |  |  |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |
| 健康危害 |  | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达20%～30%时，引起头疼、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可能窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 |  | 易燃，与空混合形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄露处的火焰。喷冷凝器，可能的话将容器从火场移植空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 |  | LD50：无资料LC50：无资料。 |  |  |  |  | 工程控制 |  | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |
| 呼吸系统防护 |  | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面罩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛防护 |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身体防护 |  | 穿防静电工作服。 |  | 手防护 |  |  |  |  |  | 戴一般作业防护手套。 |  |
| 其它 |  | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触 |  | 若有冻伤，就医治疗。 |  | 眼睛接触 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸入 |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  |  | -182.5 |  |  | 沸点（℃） |  |  |  |  | -161.5 |
| 闪点（℃） |  |  | 11 |  |  | 引燃温度（℃） |  |  |  |  | 538 |
| 爆炸上限％（V/V） |  |  | 15 |  |  | 爆炸下限％（V/V） |  |  |  |  | 5.3 |
| 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 889.5 |  |  | 临界温度（℃） |  |  |  |  | -82.6 |
| 溶解性 |  |  | 微溶于水，溶于醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对密度（空气=1） |  |  | 0.55 |  |  | 相对密度（水=1） |  |  |  |  | 0.42（-164℃） |
| 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害 |  |  | / |
| 禁忌物 | 强氧化剂、氟、氯。 |  |  |  |  |  |  | 避免接触条件 |  |  | / |
| 操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。严格遵守操作规程。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。使用防爆型通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生大量废水。如有可能将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移植空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将钢瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2-6  一氧化碳的理化性质及危险特性表

| 品名 | 一氧化碳 | 别名 |  | —— |  | 英文名 | carbon monoxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 分子式 | CO |  | 分子量 | 28.01 | 闪点 | <-50℃ |
|  | 沸点 | -191.4℃ |  |  | 蒸汽压 | 309kPa/-180℃ |  |
|  | 熔点 | -199.1℃ |  |  | 相对密度 | 相对密度（水=1）0.79； （空气=1）0.97 |  |
|  | 外观气味 | 无色无臭气体 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、苯等多种有机溶剂 |  |  |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，与空气混合物爆炸限12～75% 。 燃烧（分解）产物：二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料和健康危害 | 毒性：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧 急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力 中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷 重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害 急性毒性： 大鼠吸入LC502069mg/m3，4小时；小鼠吸入LC50： 2799mg/m3，4小时 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入0.047～0.053mg/L，4～8小时/天，30天，出现生长缓慢，血红蛋白及红细胞数增高，肝脏的琥珀酸脱氢酶及细胞色素氧化酶的活性受到破坏。猴吸入0.11mg/L，经3～6个月引起心肌损伤 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：150ppm（24小时，孕1～22天），引起心血管（循环）系统异常。小鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：125ppm（24小时，孕7～18天），致胚胎毒性 |  |  |  |  |  |  |
| 安全 防护 措施 | 呼吸系统防护 |  | 空气中浓度超标时，佩带自吸过渡式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩带空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器 |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 |  | 一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜 |  |  |  |  |
|  | 身体防护 |  | 穿防静电工作服 |  |  |  |  |
|  | 手防护 |  | 戴一般作业防护手套 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | 工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体验。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护 |  |  |  |  |
| 应急 措施 | 急救措施 |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |  |  |  |  |
|  | 泄漏处置 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 主要用于化学合成，如合成甲醇、光气等，用作精炼金属的还原剂 |  |  |  |  |  |  |

### 生产系统危险性识别

#### 生产装置存在的危险、有害因素分析

根据国家安全监管总局《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版），拟建项目工艺不属于重点监管的危险化工工艺。本项目装置不具有高温、高压特点，装置反应器具有高温特点，装置存在着因设备腐蚀或密封件破裂而发生物料泄漏及燃烧爆炸的可能性。

#### 储存系统危险因素分析

项目原料及产品存储形式为储罐、仓库进行存储，项目涉及危险物质需设置原料泵、中间产品泵和产品泵输送产品，一旦发生事故后果严重，危害较大。在生产运行中存在着由于静电积聚、设备失修、管道接口/阀门/机泵等泄漏、误操作和明火引起火灾爆炸事故的可能性以及由于设备故障、失效等造成有毒物料泄漏的可能性，从而引发环境事故。

装卸作业较常见的事故类型是装卸软管破损导致易燃易爆、有毒物料泄漏引发火灾爆炸或人员中毒事故。并且，由于液体化学品具易燃易爆性以及易产生静电的特性，在装卸过程中由静电引发的火灾爆炸事故时有发生。

#### 管道输送系统风险识别

本工程生产过程中液体、气体物料通过管道输送，若管道压力过高，被车辆碰撞或阀门失效等原因造成危险物料泄漏，易引起中毒等事故。

### 危险物质向环境转移的途径识别

项目可能发生的风险事故包括火灾、爆炸及有毒有害物质的泄漏。火灾、爆炸过程中，释放大量能量，同时燃烧产生的CO等污染物，以及燃烧物料本身，均会以废气的形式进入大气。泄漏、火灾、爆炸等产生的挥发气体影响环境质量，对职工及附近居民的身体健康造成损害。

发生事故时，事故控制过程产生的消防污水如没有得到有效控制，可能会进入雨水系统，造成附近的水体污染。

同时火灾后破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，进而污染地下水。

项目危险单元划分及其环境风险识别见下表。

表6.2-7  项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 项目风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主装置 | 生产车间 | 烯烃、内烯烃、马来酸酐 | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、地表水、地下水 | 周围居民区及企事业单位、乌河、地下水 |
| 2 | 危废区 | 危废库 | 废矿物油、高浓度废液 | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、地表水、地下水 | 周围居民区及企事业单位、乌河、地下水 |
| 3 | 储罐区 | 储罐 | 烯烃、内烯烃、马来酸酐 | 火灾、爆炸、泄漏 | 大气、地表水、地下水 | 周围居民区及企事业单位、乌河、地下水 |
| 4 | 废气处理装置区 | 蓄热式催化氧化装置 | 废气 | 火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水 | 周围居民区及企事业单位、乌河、地下水 |

项目风险单元分布情况见图6.2-1。

## 拟建项目评价等级划分及评价范围

### 评价等级判定

#### 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

1、危险物质数量与临界量比值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在重量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目建成后全厂生产过程中涉及的风险物质主要是烯烃、内烯烃、高浓度废液、废矿物油。

项目涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量及其Q值确定见表6.3-1，临界量依据导则附录B。

表6.3-1  项目涉及物质厂界内存在量及Q值确定表

| 物质 | CAS号 | 厂区内最大存在量（t） |  |  | 临界量（t） | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 罐区/仓库 | 装置、管线 | 合计 |  |  |
| ɑ-16烯烃 | 67-56-1 | 400 | 1.62 | 401.62 | 2500 | 0.161 |
| ɑ-18烯烃 | 50-00-0 | 400 | 2.44 | 402.44 | 2500 | 0.161 |
| 内烯烃 | 124-41-4 | 600 | 4 | 604 | 2500 | 0.242 |
| 高浓度废液 | -- | 30 | 1 | 31 | 10 | 3.1 |
| 废矿物油 | -- | 5 | -- | 5 | 2500 | 0.002 |
| Q值合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.665 |
| 注：ɑ-烯烃C16-C18是由直馏原油后经吸附分离得到的正构烷烃中蒸馏分出，因此作为油类物质进行分析。 |  |  |  |  |  |  |

根据上表，拟建项目Q值为3.665，1≤Q=3.665＜10。

2、行业及生产工艺（M）

本项目为化工项目，项目副反应涉及聚合工艺，配套建设危化品储存设施。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.1，确定M分值。如下表：

表6.3-2  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评分依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

表6.3-3  建设项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降膜蒸发除雾工序 | 聚合工艺（副反应 涉及 | 4 | 40 |
| 1 | 罐区 | 危险物质贮存 | 1 | 5 |
| 项目M值∑ |  |  |  | 45 |

项目M值∑为45，为M1。

3、危险物质及工艺系统危险性分级

表6.3-4  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据Q值、M值及表6.3-4判定，危险物质及工艺系统危险性分级为P2。

#### 环境敏感程度（E）分级

1、大气环境

根据项目周边居住区等环境大气敏感点人口统计，500m范围内人口数为200，5km范围内人口数为20331，根据导则附录D表D.1，大气环境敏感程度分级为E2。

2、地表水环境

项目发生环境风险事故时，危险物质泄漏可能进入的水体为乌河，为Ⅴ类水体；发生事故时最大流速时24h流经范围不跨省界、国界；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 附录D中表D.2，本项目地表水环境功能敏感性分区为低敏感F3。

发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内主要为工业区、农田等。无集中式地表水饮用水水源保护区；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域；水产养殖区、天然渔场、森林公园、地质公园、海滨风景游览区、具有重要经济价值的海洋生物生存区域。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中表D.4， 判定环境敏感目标分级为S3。

根据导则附录D表D.2，地表水环境敏感程度分级为E3。

3、地下水环境

根据搜集资料显示，拟建项目位于大武地下水富集区的补给径流区，因此，确定场区的地下水环境敏感程度为较敏感G2。

经调查，区域包气带防污性能为D2。

根据导则附录D表D.5，地下水环境敏感程度分级为E2。

综上，建设项目环境敏感特征表见表6.3-5。

表6.3-5  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 敏感目标名称 | 相对方位 |  | 距离/m |  | 属性 | 人口数 |  |
|  | 1 |  | 业旺西 | NE |  | 1450 |  | 居住区 | 1236 |  |
|  | 2 |  | 业旺东 | NE |  | 1790 |  | 居住区 | 816 |  |
|  | 3 |  | 韩家村 | E |  | 585 |  | 居住区 | 760 |  |
|  | 4 |  | 马家村 | E |  | 1500 |  | 居住区 | 130 |  |
|  | 5 |  | 边家村 | E |  | 920 |  | 居住区 | 339 |  |
|  | 6 |  | 王寨 | ENE |  | 2080 |  | 居住区 | 2477 |  |
|  | 7 |  | 路口村 | E |  | 1100 |  | 居住区 | 345 |  |
|  | 8 |  | 洋浒崖村 | E |  | 2650 |  | 居住区 | 380 |  |
|  | 9 |  | 于家村 | E |  | 2980 |  | 居住区 | 180 |  |
|  | 10 |  | 唐炳村 | WSW |  | 1460 |  | 居住区 | 450 |  |
|  | 11 |  | 张炳村 | WSW |  | 2100 |  | 居住区 | 550 |  |
|  | 12 |  | 高炳西村 | W |  | 2000 |  | 居住区 | 600 |  |
|  | 13 |  | 高炳东村 | W |  | 2000 |  | 居住区 | 650 |  |
|  | 14 |  | 小寨村 | S |  | 3710 |  | 居住区 | 362 |  |
|  | 15 |  | 左庄村 | E |  | 3300 |  | 居住区 | 323 |  |
|  | 16 |  | 西张村 | SE |  | 4050 |  | 居住区 | 438 |  |
|  | 17 |  | 东张村 | SE |  | 4650 |  | 居住区 | 673 |  |
|  | 18 |  | 西刘村 | SE |  | 3440 |  | 居住区 | 653 |  |
|  | 19 |  | 崔碾村 | SE |  | 4710 |  | 居住区 | 395 |  |
|  | 20 |  | 北刘村 | SE |  | 4750 |  | 居住区 | 423 |  |
|  | 21 |  | 南刘征 | SE |  | 4560 |  | 居住区 | 385 |  |
|  | 22 |  | 边河 | SSE |  | 3620 |  | 居住区 | 2671 |  |
|  | 23 |  | 金阳村 | S |  | 3230 |  | 居住区 | 463 |  |
|  | 24 |  | 赵庄村 | S |  | 3220 |  | 居住区 | 584 |  |
|  | 25 |  | 山东化工职业学院 | NE |  | 3550 |  | 文化教育 | 350 |  |
|  | 26 |  | 大寨村 | S |  | 4375 |  | 居住区 | 428 |  |
|  | 27 |  | 瑟雅村 | SSE |  | 3710 |  | 居住区 | 321 |  |
|  | 28 |  | 徐旺村 | S |  | 2235 |  | 居住区 | 350 |  |
|  | 29 |  | 田旺村 | S |  | 4400 |  | 居住区 | 565 |  |
|  | 30 |  | 新庄村 | SW |  | 4800 |  | 居住区 | 389 |  |
|  | 31 |  | 吴胡同 | SWS |  | 2890 |  | 居住区 | 455 |  |
|  | 32 |  | 杨上 | SWS |  | 3100 |  | 居住区 | 482 |  |
|  | 33 |  | 涧西 | SWS |  | 3050 |  | 居住区 | 464 |  |
|  | 34 |  | 四角方村 | WSW |  | 3970 |  | 居住区 | 260 |  |
|  | 35 |  | 河庄村 | W |  | 3750 |  | 居住区 | 420 |  |
|  | 36 |  | 大高村 | WNW |  | 4350 |  | 居住区 | 360 |  |
|  | 37 |  | 东高村 | WN |  | 3660 |  | 居住区 | 370 |  |
|  | 38 |  | 炒米村 | WN |  | 4000 |  | 居住区 | 450 |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | 20331 |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E2 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |  |
|  | 1 | 乌河 |  | Ⅴ类 |  |  | / |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  | 与排放点距离/m |
|  | -- | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  |  | 与下游厂界距离/m |
|  | -- | 大武地下水富集区 |  | G2 | III 类 |  | D2 |  |  | -- |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |

#### 风险潜势

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表6.3-6  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感区（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

项目大气、地表水、地下水环境风险潜势见表6.3-7。

表6.3-7   拟建项目环境风险潜势

| 环境要素 | 环境敏感区 | 危险物质及工艺系统危险性 | 环境风险潜势 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | E2 | P2 | Ⅲ | 二级 |
| 地表水 | E3 |  | Ⅲ | 二级 |
| 地下水 | E2 |  | Ⅲ | 二级 |

根据上表，环境空气风险潜势为Ⅲ、地表水环境风险潜势为Ⅲ、地下水环境风险潜势为Ⅲ。根据导则要求，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，即Ⅲ。

#### 评价工作等级判定

评价工作等级划分见表6.3-8。

表6.3-8  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |  |  |  |  |

根据上表判定，项目环境风险评价等级为二级。

### 评价范围及保护目标

根据判定的环境风险评价等级，风险评价范围及保护目标如下：

大气环境风险评价为二级评价，范围为距项目边界5km范围；

地表水环境风险评价为二级评价，地表水环境风险评价范围参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价范围定为厂区雨水排口与乌河交汇处至下游2000km之间的河段。

地下水环境风险评价范围参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水评价等价为二级，评价范围定为包含场区范围的面积约48.1km2的水文地质单元。

## 风险事故情形分析

### 事故案例分析

#### 重点事故案例原因分析

根据资料报道，在95个国家登记的化学品事故中，发生突发性化学品事故的化学品物质形态比例及事故原因分析见表6.4-1。

表6.4-1  化学品事故分类情况

| 类别 | 名称 | 百分数(%) |
| --- | --- | --- |
| 化学品的物质形态 | 液体 | 45.4 |
|  | 气体及液化气 | 27.6 |
|  | 气体 | 18.8 |
|  | 固体 | 8.2 |
| 事故来源 | 机械故障 | 34.2 |
|  | 碰撞事故 | 26.8 |
|  | 人为因素 | 22.8 |
|  | 外部因素 | 16.2 |

从表6.4-1可看出，液体化学品最易发生事故，机械故障最容易导致事故发生。

近几年国内化工行业116次主要事故原因统计分析结果见表6.4-2。

表6.4-2 国内主要化工事故原因统计结果(引自《全国化工事故案例集》)

| 序号 | 主要事故原因 | 出现次数 | 所占百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违反操作规程 | 60 | 51.7 |
| 2 | 不懂技术操作 | 7 | 6.0 |
| 3 | 违反劳动纪律 | 5 | 4.3 |
| 4 | 指挥失误 | 2 | 1.7 |
| 5 | 缺乏现场检查 | 2 | 1.7 |
| 6 | 个人防护用具缺陷 | 1 | 0.9 |
| 7 | 设备缺陷 | 25 | 21.6 |
| 8 | 个人防护用具缺乏 | 9 | 7.8 |
| 9 | 设计缺陷 | 2 | 1.7 |
| 10 | 原料质量控制不严 | 1 | 0.9 |
| 11 | 操作失灵 | 1 | 0.9 |
| 12 | 没有安全规程 | 1 | 0.9 |
| 13 | 合计 | 116 | 100 |

由表6.4-2可见，由于违反操作规程、违反劳动纪律、不懂技术操作等人为因素发生的事故最多，占65%以上，因设备缺陷、设计缺陷等引起事故次数约占23.3%。

#### 事故树分析

项目生产过程安全隐患主要是有毒物质泄漏引发的中毒事故及对环境的影响，液体化学品最易发生事故，罐区事故率最高，国内企业因人为因素导致事故发生最多，因此需特别加强对存储(包括输送管道)的安全管理。事故管道系统事故树分析见下图：

图6.4-1  事件树示意图

从上图可知，储罐、管道等设备物料泄漏，可能引起毒性物质扩散污染事故。风险事故对环境的影响与泄漏时间及各种应急处理措施的有效性密切相关。

### 风险事故情形设定

在不考虑自然灾害如大地震、洪水、台风等引起的事故风险情况下，鉴于项目的工程特点，确定潜在风险类型为物质泄漏风险，事故可能发生在生产装置、贮运系统等不同地点。

拟建项目可能发生风险事故的原因主要有：①管线破裂；②阀门损坏；③设备老化、腐蚀严重；④违规操作导致泄漏。其中，①、②、③项通过采购质量良好的设备，并且定期检修和更换等措施，可使其发生的可能性降至最小；④项需要在生产中严格按照操作规程进行，与员工技术水平、安全意识有较大关系。

本次环境风险评价发生事故主要部位为储罐、管道、阀门等破损造成泄漏、爆炸、火灾事故。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E给出了泄漏频率的推荐值，具体概率见表6.4-3。

表6.4-3  事故概率确定表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/（m·a） 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/（m·a） 3.00×10-7/（m·a） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6/（m·a） 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-4/（m·a） 1.00×10-4/（m·a） |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/（m·a） 3.00×10-8/（m·a） |
| 装卸软管 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 4.00×10-5/（m·a） 4.00×10-6/（m·a） |
| 注：以上数据来源于荷兰TNO紫皮书（Guidelines for Quantitative）以及Reference Manual Bevi Risk Assessments；*来源于国际油气协会（International Association of Oil &Gas Producers）发布的Risk Assessment Data Directory(2010,3)。 |  |  |

表6.4-4  最大可信事故确定过程表

| 风险物质 | 储存形式 | 最大储罐/桶容积（m3） | 临界量（t） | 沸点（℃） | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 毒性终点浓度-2（mg/m3） | 衍生次生物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内烯烃 | 罐装 | 300 | 2500 | 285 | -- | -- | CO |
| 烯烃 | 罐装 | 300 | 2500 | 314.4 | -- | -- | CO |

依据上表风险物质储存情况及特点，本项目风险评价的最大可信事故设定如下：

内烯烃储罐泄漏引发次生污染事故：本次环评以300m3内烯烃储罐全破裂泄漏后引发的次生污染事故为最大可信事故，内烯烃储罐为常压单包容储罐，泄漏概率为5.00×10-6/a。

项目风险评价的最大可信事故设定见表6.4-5。

表6.4-5  风险评价事故设定

| 事故发生位置 | 危险因子 | 事故设定 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内烯烃储罐 | CO | 内烯烃储罐全破裂泄漏后引发的次生污染事故 | 5.00×10-6/a |

### 源项分析

#### 液体泄漏源强计算

1、液体泄漏量计算

液体泄漏参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中推荐的公式进行计算：

式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa，101325Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

g——重力加速度，9.81m2/s；

h——裂口之上液位高度，m，内烯烃储罐取10m；

Cd——液体泄漏系数，按表F.1选取，取最大值0.65；

A——裂口面积，m2，储罐接口孔径均为50mm，接口面积为19.635cm2。

拟建项目液体泄漏量计算结果见表6.4-6。

表6.4-6  拟建项目风险物质液体泄漏量计算

| 风险物质 | 泄漏源 | 温度（K） | 容器内压力（Pa） | 环境压力（Pa） | 裂口面积 （cm2） | 液体密度（kg/m3） | 裂口形状 | 液体泄漏系数 | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（min） | 泄漏量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内烯烃 | 储罐 | 298 | 101325 | 101325 | 19.635 | 790 | 圆形 | 0.65 | 14.123 | 10 | 8.474 |

#### 内烯烃泄漏引发的次生污染源强计算

本次对内烯烃储罐全破裂泄漏发生燃烧爆炸产生次生的CO进行大气环境影响分析。

1、燃烧量计算

内烯烃的沸点高于环境温度，因此，其燃烧速度可根据下式进行计算：

式中：mf——液体单位表面积燃烧速度，kg/（m2·s）；

Hc——液体燃烧热，J/kg；

Cp——液体的定压比热容，J/（kg·K）；

Tb——液体的沸点，K；

Ta——环境温度，本项目取293K；

HV——液体在常压沸点下的蒸发热（气化热），J/kg。

表6.4-7  拟建项目内烯烃燃烧量计算表

| 风险物质 | 环境温度K | 液体燃烧热J/kg | 液体定压比热容J/（kg·K） | 液体沸点K | 液体蒸发热J/kg | 燃烧速度kg/（m2·s） | 池火面积m2 | 燃烧量kg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内烯烃 | 293 | 22700000 | 2510 | 543.15 | 1103750 | 0.013 | 1580 | 20.54 |

按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）编制说明中统计，一般储罐火灾燃烧是间均不大于1h，内烯烃的最大在线量为8.474t，因此燃烧物质量为8.474t，最大燃烧时长为7min。

2、CO产生量计算

CO产生排放速率公式如下：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳—一氧化碳排放速率，kg/s；

C—物质中碳的含量，%；

q—化学不完全燃烧值，取1.5%～6.0%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

表6.4-8  拟建项目内烯烃燃烧CO产生量计算表

| 风险物质 | 物质中碳的含量 | 化学不完全燃烧值 | 参与燃烧的物质量t/s | CO产生速率kg/s | 燃烧时间min | CO产生量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内烯烃 | 85.7% | 6% | 0.02054 | 2.46 | 7 | 1.033 |

拟建项目环境风险泄露源强一览表见表6.4-9。

表6.4-9  拟建项目环境风险泄露源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放速率(kg/s) | 释放时间/min | 最大释放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内烯烃储罐泄漏引发的次生一氧化碳事故 | 罐区 | CO | 大气中扩散 | 2.46 | 7 | 1.033t |

## 风险预测与评价

### 有毒有害物质在大气中的扩散

#### 预测模型筛选

根据导则要求，预测计算时，应区分重质气体与轻质气体排放，采用附录G中的推荐模型进行气体扩散后果预测。依据附录G大气风险预测推荐模型的方法，AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟；SLAB模型适用于平坦地形下重质气体排放的扩散模拟。CO气体密度未大于空气密度，采用AFTOX 模型。

表6.5-1  各事故下预测模型筛选确定表

| 有毒有害物质 | CO |
| --- | --- |
| 理查德森数（Ri） | 气体密度未大于空气密度 |
|  | / |
| 模型选择 | AFTOX模型 |

#### 预测范围与计算点

预测范围为预测物质达到评价标准时的最大影响范围，根据预测结果进行调整、选取。一般计算点按照导则要求，均取50m间距。特殊计算点的选取综合考虑距离风险源的距离以及敏感点人数等因素，选取了距源最近点业旺西村。

本次预测预测范围与计算点选取情况详见下表：

表6.5-2  预测预测范围与计算点选取情况

| 项目 | CO |
| --- | --- |
| 轴线最远距离 | 事故源至下风向5000m |
| 轴线计算距离 | 50m |
| 离散点 | 业旺西村 |

#### 事故源参数

拟建项目环境风险代表事故源强参数汇总见下表：

表6.5-3  拟建项目环境风险代表事故源强核算表

| 有毒有害物质 | CO |
| --- | --- |
| 事故源 | 300m3内烯烃储罐泄漏引发火灾 |
| 典型设备事故 | 储罐全破裂 |
| 裂口尺寸 | 全破裂 |
| 裂口面积 | -- |
| 泄漏持续时间 | 10min |
| 泄漏计算参数 | 详见6.4.3 |
| 泄漏速率kg/s | 14.123 |
| CO排放速率kg/s | 2.46 |
| 排放持续时间 | 7min |
| 排放源面积/高度 | -/0m |
| 事故排放源 计算参数取值 | 每20s一个烟团；预测历时[5,60]5min；平原地区 |

#### 气象参数

按照导则中关于二级评价的要求，选取最不利气象条件进行后果预测。最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。

大气风险预测模型主要参数见下表：

表6.5-4  大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 内烯烃储罐泄漏118.168703° |
|  | 事故源纬度/（°） | 内烯烃储罐泄漏36.736962° |
|  | 事故源类型 | 内烯烃储罐泄漏引发火灾事故：火灾次生污染 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度 | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50% |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 城市外围、郊区 |
|  | 事故考虑地形 | 平原 |
|  | 地形数据精度/m | 90 |

#### 大气毒性终点浓度值选取

依据导则附录H，确定大气毒性终点浓度值。

表6.5-5  大气毒性终点浓度值选取表

| 物质 | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 毒性终点浓度-2（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| CO | 380 | 95 |

#### 预测结果表述

内烯烃储罐泄漏起火引发次生一氧化碳事故影响

（1）一般计算点影响情况

根据前文事故源强及导则推荐的AFTOX模型，计算最不利气象条件下污染物CO的一般计算点浓度，各距离下最大浓度见图6.5-7，超过大气毒性终点浓度值影响区域见图6.5-8、表6.5-10。

表6.5-10  大气毒性终点浓度值影响区域

| 项目 | 浓度值 | 相应阈值影响区域对应位置/时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最不利气象条件 | 最常见气象条件 |
| 毒性终点浓度-2（mg/m3） | 95 | 1850m；25min | 660m；6min |
| 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 380 | 730m；8min | 290m；3min |

（2）关心点情况

各关心点一氧化碳浓度随时间变化情况及超出评价标准持续时间见图6.5-9、表6.5-11。

表6.5-11  关心点一氧化碳浓度随时间变化情况（mg/m3）及超出评价标准持续时间（min）

| 分类 | 序号 | 名称 | 最大 浓度 | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 40min | 45min | 50min | 55min | 60min | 超出 时间 /min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利 气象条件 | 1 | 业旺西村 | 245.5817 | 0 | 245.5817 | 245.5744 | 137.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |

### 有毒有害物质在地表水、地下水环境中的运移扩散

#### 地表水环境风险预测

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中表D.3和D.4，拟建项目地表水功能敏感性分区为低敏感（F3），环境敏感目标分级为S3。因此根据导则附录D中表D.2，拟建项目地表水环境敏感程度分级为环境低度敏感区（E3），危险物质及工艺系统危险性为P2，风险潜势为III，地表水风险评价等级为二级，根据导则4.4.4.2二级评价应选择适用的数值方法预测地表水环境风险，给出风险事故情形下可能造成的影响范围及程度。

1、事故情形

考虑环境风险物质的性质，地表水中运移扩散考虑系统储罐泄漏发生火灾消防废水对地表水的影响。事故情况下，应启动雨水总排口、事故水池之间切换阀，将事故废水引入事故水池，防止事故废水经雨水总排放排出。本次预测情景考虑事故发生时未及时切换，导致部分该事故废水经厂区雨水总排口排入区域雨水管网，经雨水管网进入河流， 影响地表水环境。

1、废水排放情况

（1）项目排放河流情况

国润新材料事故废水排放受纳水体为乌河，乌河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

（2）评价因子及标准

拟建项目特征污染因子主要为有机物，综合考虑项目尾水排放浓度、受纳水体水环境质量状况及水环境质量要求，本报告选定COD作为影响预测因子。

风险事故预测终点浓度（即预测评价标准）选用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中标准限值，COD：40mg/L。根据乌河断面例行检测数据，COD本底值为26.1mg/L。

（3）项目水污染排放情况

事故工况下本项目同一时间内的火灾处数按1处考虑，一次消防水量628m3，本次评价按照1%的消防废水进入地表水体计算，水质按COD500mg/L计算。具体污染物排放情况见表6.5-12。

表 6.5-12  污染物排放量

| 排放工况 | 污染物 | 消防水量（m3/次） | 浓度（mg/L） | 排放量（kg/次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防水排放 | COD | 628 | 500 | 3 |

2、评价范围

综合考虑乌河的水文特征、河势特征及可能产生的对下游的影响区域，参照《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）5.3内的要求，确定拟建项目的预测范围为规划雨排口与乌河交汇处至下游2000m之间的河段。

3、风险扩散模型的选取

突发事故水环境风险的水质预测，主要关心的是下游河段污染物的断面平均浓度的变化，属于一维问题。采用简化的一维河流水质模型可以及时、快速的考察污染物在环境中的分布过程以及对环境的影响状况。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E中E.3.2.1，瞬时排放源河流一维对流扩散方程的浓度分布公式如下：

在t时刻，距离污染源下游x=ut处的污染物浓度峰值为：

式中：C(x,t)——在距离排放口x处，t时刻的污染物浓度，mg/L；

t——排放发生后的扩散历时，s；

x——离排放口距离，m；

M——污染物的瞬时排放总质量，g；

A——断面面积，m2；

Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s，按照0.022×（河宽/河深）0.75计算；

k——污染物综合衰减系数，s-1；

u——断面流速，m/s。

4、评价时期及参数

考虑到乌河为季节性河流，预测考虑最不利情况，评价时期选择枯水期。根据搜集相关河流的水文资料，并根据现场调查。相关河流参数及其他参数见表6.5-13。

表6.5-13  计算参数一览表

| 河流参数 | 乌河 |
| --- | --- |
| B水面宽度（m） | 10.7 |
| H平均水深（m） | 0.21 |
| Ex污染物纵向扩散系数（m2/s） | 0.42 |
| A断面面积（m2） | 2.25 |
| u断面流速（m/s） | 0.3 |
| k污染物综合衰减系数（s-1） | 2.18×10-7 |
| k污染物综合衰减系数选取：2.18×10-7s-1，根据化学物质环境数据简表，在三个星期内可以有10~20%的无机化，据此核算半衰期为53天。 |  |

5、消防废水排放对地表水环境影响预测分析

消防废水排放对地表水环境影响预测结果见下表：

表6.5-14  消防废水排放对乌河的最大影响预测

| 排放口下游距离x（m） | Cmax（mg/L） | C（叠加背景浓度mg/L） | 超标时间（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 31.8 | 57.9 | 0.09 |
| 200 | 22.5 | 48.6 | 0.19 |
| 300 | 18.3 | 44.4 | 0.28 |
| 400 | 15.9 | 42 | 0.37 |
| 500 | 14.2 | 40.3 | 0.46 |
| 600 | 13.0 | 39.1 | / |
| 1000 | 10.0 | 36.1 | / |
| 2000 | 7.1 | 33.2 | / |
| 3000 | 5.8 | 31.9 | / |

根据上表预测结果可知，发生事故时，消防废水进入地表水乌河引起COD超标的最远距离为500米。

拟建项目事故废水经装置区导流沟、罐区围堰、厂区事故水管线构成的导排系统收集进入事故水池，根据后续计算，事故水池容积满足事故废水暂存需求。厂内通过采取完备的三级防控体系措施，在项目事故状态下，废水可以得到有效控制，可防止事故废水外排至厂区外，因次本项目事故废水对周边地表水影响较小。

#### 地下水环境风险预测

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D中表D.3和D.4，本项目地下水风险评价等级为二级，根据导则4.4.4.3低于一级评价的，风险预测分析与评价要求参照HJ 610执行。本次参照5.4.4.地下水环境影响预测评价中工艺废水发生泄漏情景下污染物源强及预测结果。

1、预测源强

①假设污水池发生大面积破损造成废水泄漏且防渗措施同时失效时，废水可能对地下水造成污染。根据工程分析，项目废水主要为真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水等，总产生量11784m3/a，产生时间7200h/a（300天），混合后COD产生浓度约481.46mg/L。假定污水池发生大面积破损泄漏量按照日废水产生量的30%计，则污水泄漏量为11.78m3，5.67kg。

②假设α-16烯烃储罐底部有大面积破损造成α-16烯烃短期大量泄漏且防渗措施同时失效时，α-16烯烃泄漏可能对地下水造成污染。假定短期泄漏量按照储罐容量的千分之一计，则α-16烯烃泄漏量为0.3m3，泄漏质量235kg（单罐储存量以300m3计，α-16烯烃密度取值0.783g/cm3）。

2、预测结果

根据预测结果，污水池发生大面积破损造成废水泄漏且防渗措施同时失效时，污染物浓度从第22天开始超标，然后随着时间的推移，浓度逐渐变大，在198天时达到最大值1.63mg/L，之后在地下水稀释自净作用下随迁移逐渐降低，至1446天时下游厂区边界处石油类污染物浓度不再超标。

根据预测结果，α-16烯烃储罐底部有大面积破损造成α-16烯烃短期大量泄漏且防渗措施同时失效时，在预测期内随着时间的推移，浓度逐渐变大，在252天时达到最大值0.73mg/L，之后在地下水稀释自净作用下随迁移逐渐降低，在整个预测期内污染物浓度均不超标。

为了控制事故情况下废水、物料对地下水环境的影响。企业日常管理中应定期对各污水处理池、装置区、罐区防渗层进行检查，发现有渗水、漏水现象及时解决，污水输送管道试压要严格按照相应标准执行，一旦发现有“跑、冒、滴、漏”的现象，应及时进行修补，并重新试压，直至完全满足相关要求。一旦有事故发生，尽快将事故废水等直接流入事故水池等待处理。在做好厂区防渗情况下，项目事故情况下对地下水环境的影响较小。

### 预测结果

按照导则附录J的J.2.4要求，给出风险事故情形分析及事故后果预测基本信息表，见下表。

表6.5-15  事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 300m3内烯烃储罐泄露发生火灾引发次生污染事故：内烯烃储罐全破裂泄漏后发生火灾引发次生污染事故。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 风险物质泄漏 |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 常压单包容储罐 | 操作温度/℃ | 常温 | 操作压力/MPa | 常压 |  |
| 泄漏危险物质 | 内烯烃 | 最大存在量/kg | -/-/- | 泄漏孔径/mm | 全破裂 |  |
| 泄漏速率/（kg/s） | 14.123 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 8474 |  |
| 泄漏高度/m | -/-/- | 泄漏液体蒸发量/kg | -/-/- | 泄漏频率 | 5.00×10-6/a |  |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |
|  | 一氧化碳（最不利气象） | 指标 |  | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 380 | 730 | 8 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 95 | 1850 | 25 |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/（mg/m3） |
|  |  | 业旺西村 |  | 10 | 15 | 245.5817 |
| 地表水 | 危险物质 | 地表水环境影响b |  |  |  |  |
|  | COD | 受纳水体名称 | 最远超标距离/m |  | 最远超标距离到达时间/h |  |
|  |  | 乌河 | 500 |  | 0.46 |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 到达时间/h | 超标时间/h | 超标持续时间/h | 最大浓度/（mg/L） |
|  |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| 地下水 | 危险物质 | 地下水环境影响 |  |  |  |  |
|  | COD | 厂区边界 | 到达时间/d | 超标时间/d | 超标持续时间/d | 最大浓度/（mg/L） |
|  |  | -- | -- | 81 | 431 | 14 |
|  |  | 敏感目标名称 | 到达时间/h | 超标时间/h | 超标持续时间/h | 最大浓度/（mg/L） |
|  |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| a 按选择的代表性风险事故情形分别填写； b 根据预测结果表述，选择受纳水体最远超标距离及到达时间或环境敏感目标到达时间、超标时间、超标持续时间及最大浓度填写。 |  |  |  |  |  |  |

## 环境风险管理

### 环境风险防范措施

#### 大气环境风险事故防范措施

1、建立大气环境风险防范措施体系

图6.5-1  大气环境风险防范措施体系框架图

2、建立大气环境风险三级防范体系

（1）一级防控措施：工艺设计与安全方面，如罐区、装置区、管线等密封防泄漏措施。以有效减少或避免使用风险物质。

（2）二级防控措施：报警、监控与切断系统，如有毒、有害气体自动监测报警系统，自动控制，联锁装置及自动切断系统等。以有效减少泄漏量、缩短泄漏时间的措施。

（3）三级防控措施：事故后应急处置措施，如喷淋消防系统、泡沫覆盖、备用罐等措施，并有效转移到废水、固废、备用储存设施中等。以有效降低事故状态下大气释放源强、缩短时间、减小排放量。

3、拟建项目大气环境风险防范措施

拟建项目大气环境风险防范措施见表6.6-1。

表6.6-1  项目大气环境风险防范措施一览表

| 防范措施 | 措施分项 | 大气环境风险防范措施具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 事故预防措施 | 安全、环保设计措施 | 严格按照《石油化工企业设计防火规范》进行安全环保设计 |
|  | 防火、防爆、防泄漏措施 | 建构筑物按火灾危险性和耐火等级严格进行防火分区，设置必须的防火门窗、防爆墙等设施，设计环形消防通道 |
|  | 安全自动控制与连锁报警系统、紧急切断与停车措施 | 生产区采用DCS控制系统进行自动控制，对储运过程进行监控和自动控制；各操作参数报警、越限联锁及机泵、阀门等联锁主要通过DCS控制；设置紧急切断与停车措施；配套远程控制系统，一旦发生事故，可立即通过远程控制系统 |
| 事故预警措施 | 可燃气体、有毒气体检测报警系统 | 生产区及罐区配备可燃气体警器 |
|  | 泄漏、火灾、爆炸事故报警系统 | 各重点部位设备设置自动控制系统控制和设置完善的报警联锁系统、以及水消防系统和 ABC 类干粉灭火器等 |
| 应急处置措施 | 应急监测能力 | 企业须具备一定的环境风险事故应急监测能力，配备特征污染物便携监测仪器，并针对不同事故类型制定了环境风险事故应急监测方案 |
|  | 终止事故源的基本方案 | 严格按照公司突发环境事件应急预案终止事故源；配套突发事故紧急切断、停车、堵漏、消防、输转等措施 |
|  | 对释放至大气的危险物质的控制方案 | 针对不同事故类型，结合泄漏物料理化性质，采取水幕、喷淋减量、中和消除、覆盖抑制、负压引风至吸收装置等措施 |
|  | 应急区域与安全隔离方案 | 应急区域：按危险程度分为三个区域，分别为事故中心区、事故波及区和受影响区 |
|  |  | 安全隔离方案：设定初始隔离区，封闭事故现场，实行交通管制，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员；监测泄漏物质、浓度、扩散范围及气象数据，及时调整隔离区的范围，做好动态监测 |
|  | 应急防护与救援方案 | 企业自行配备一定能力的应急防护设施、设备，重大事故应立即启动应急预案，与当地政府形成应急联动 |
| 外环境敏感目标保护措施 | 环境风险防范区的设置与应急撤离方案 | 风险防范区：初始隔离区，调整隔离区的范围 |
|  |  | 应急撤离方案：包括事故现场人员人员清点、撤离的方式、方法；非事故现场人员清点、撤离的方式、方法 |
|  | 可能受影响人员的基本保护措施和防护方法 | 事故发生后，及时通知当地有关环境保护部门和县、乡政府， 配合公安、消防等部门做好受影响公众的疏散、撤离、防护、救治等工作 |
|  | 紧急避难场所的设置 | 企业应配备紧急救援站和有毒气体防护站 |
| 中止后处理措施 | 疏散人群的返回 | 根据对外环境大气等影响范围、时间、程度等确定 |

4、环境风险应急撤离及疏散要求

厂内应急人员进入及撤离事故现场：

发生初期事故时，应急人员在做好防护的基础上，5min内进入事故现场展开救援，当事故无法控制，威胁到应急人员生命安全时，立即进行撤离，沿公司厂区道路向就近上风向或侧风向厂区出入口集合，并进行疏散。

根据事故发生位置和当时的风向等气象情况，由后勤保障人员指挥，向上风向疏散，并在上风向设立紧急避难场所，进行人员清点，并将清点结果报告指挥组。疏散过程中根据事故严重程度由厂区保卫科共同协调指挥疏导交通，确保及时、安全完成紧急疏散任务。

周边区域人员疏散撤离：

①周边区域人员疏散、撤离原则：周边区域人员疏散、撤离原则为分别按东、南、西、北四个方向及时迅速撤离危险区域到安全地带。疏散过程中尽量佩戴口罩等简易防护措施，向上风向撤离，在10min内完成转移。本项目周边交通通畅，发生事故时对周边四条路进行交通管制，并组织群众向上风向进行疏散。

②撤离地点及后勤保障：根据事故发生位置和当时风向等气象情况，向上风向疏散，并在上风向设立紧急避难场所。撤离地点一般为安全地带内的广场，并为撤离人员提供食品、饮用水等生活必需品。根据区域特点，本项目在金山便民服务中心设置一处紧急避难场所，可根据当时的风向，选择位于上风向的紧急避难所。

交通管制：

①发生突发环境事故时，保卫科协同交警部门，对周边道路进行管控，限制无关车辆进入现场附近。

②临时安置场所设在上风向区域的空地，由企业应急总指挥和当地政府根据现场风向、救援情况指定。

③发生有毒有害气体扩散事件时，公司东南西北四个方向的道路全部进行交通管制，不允许车辆进入。现场具体的道路隔离和交通疏导方案由现场公安人员根据实际风向等情况进行调整，企业应急人员进行协助。

区域应急疏散通道、应急安置场所示意图见图6.6-2。

#### 水环境风险事故防范措施

1、建立水环境风险防范措施体系

图6.6-3  水环境风险防范措施体系框架图

2、事故废水的确定

事故废水量参考《石油化工环境保护设计规范》（SH/T3024-2017）中计算公式确定，具体公式如下：

VT=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：VT为事故储存设施总有效容积（m3）；

（V1+V2-V3）max为不同罐组或装置分别计算取大值（m3）；

V1为收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（m3）；

V2为发生事故的储罐或装置消防水量（m3）；由前文公用工程计算得出；

V3为发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量（m3）；

V4为发生事故时仍应进入该收集系统的工业废水量（m3）；

V5为发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（m3）；

V5=10qf

q=年平均降雨量/年平均降雨日数mm（临淄区为6.14mm）、f=必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积ha（本项目建成后装置区占地面积1080m2＋379.2m2、罐区面积1580m2＋2806m2，本项目可能进入事故废水收集系统的雨水汇水面积为0.5845ha），计算得出，V5=163.324m3。

根据上述计算公式，事故废水量计算结果见表6.6-2。

表6.6-2  事故水池容积核算

| 参数 |  | 计算值m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装置区 | 罐区 |
| V1 |  | 7 | 1700 |
| V2 |  | 1620 | 1620 |
| V3 |  | 暂不考虑 | 暂不考虑 |
| V4 |  | 暂不考虑 | 暂不考虑 |
| V5 |  | 35.89 | 35.89 |
| VT |  | 1662.89 | 3355.89 |
| 设计事故水收集系统 | 事故水池 | 1680 | 1680 |
|  | 围堰 | 729.6 | 3290（有效容积） |
|  | 合计 | 2409.6 | 4970 |
| 是否满足事故废水储存要求 |  | 是 |  |
| 注：根据SH/T3024-2017附录B.2.3罐区防火堤容积可作为事故排水储存有效容积；本项目事故水池作为全厂事故水池使用，因此考虑全厂最大事故泄漏量。 |  |  |  |

综上所述，罐区火灾时产生的事故水量最大为3355.89m3，项目在厂区东侧改建1680m3事故水池，罐区围堰有效容积3290m3，事故排水储存有效容积可以满足暂存要求。项目罐区及装置区周围设置事故水导排系统，将事故废水自流收集至事故水池，事故废水收集方式满足非动力自流方式要求。

事故水池废水待事故结束后，由泵分批排入金山镇污水处理场处理，处理合格后，经厂区总排口，通过市政管网排入金山污水处理场深度处理。

厂区事故废水收集处理系统见图6.6-4。

图6.6-4  项目事故排水控制管线图

3、事故废液排放环境影响分析

根据上述计算，本项目事故状态下产生的最大废水总量约3355.89m3/次，项目罐区、装置区均设置围堰，对事故时产生的消防废水收集，收集后的废液全部进入事故水池。

事故水收集系统容积能够满足本项目事故废水的收集，确保事故废水不直排。待事故平息后，事故水池内污水经厂区污水处理站分批次处理后，经厂区总排口，通过市政管网排入金山污水处理场深度处理。公司应对厂内罐区围堰、生产装置区、事故水池、污水处理站等进行防渗处理，防渗系数小于1×10-7cm/s，经采取上述措施后，事故状态下产生的废水对周围环境的影响较小。

4、水环境风险三级防控体系

拟建项目在生产过程中有涉及液体物料，为防止此环节发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，完善企业三级应急防控体系。并通过“单元-厂区-园区”环境风险防控体系措施，与园区应急防控相连接，确保事故废水有效控制。

企业三级应急防控体系主要包括：一级防控措施：将污染物控制在装置区、罐区内；二级防控措施将污染物控制在事故水池内；三级防控将污染物控制在厂区内。评价项目的环境风险应急措施表现为如下几个方面：

（1）一级防控措施（单元）

①在装置开工、停工、检修、生产过程中，以及可能发生含有可燃、有毒、对环境有污染液体漫流的装置单元区周围，装置区周边设置围堰和导流设施；

②应根据围堰内可能泄漏液体的特性设置集水沟槽、排水口。宜在集水沟槽、排水口下游设置水封井；

③围堰外设闸阀切换井，正常情况下雨排水系统阀门关闭，下雨初期和事故状态下打开与污水收集暗沟连接阀门，受污染水排入初期雨水池，清净雨水切入雨排系统，切换阀宜设在地面操作，切换时间按照《石油化工污水处理设计规范》(GB50747-2012) 执行；

④在围堰检修通道及交通入口的围堰应当设为梯形缓坡。便于车辆的通行；

⑤在巡检通道经过的围堰处应设置指示标志和警示标识；

⑥在围堰内应设置混凝土地坪。并要求防渗达到重点防渗区要求。

（2）二级防控措施（厂区）

在装置区四周设置事故废水导排系统，围堰设置前期雨水（事故废水）和雨水截止阀。项目厂区雨排口前设置切换阀，当事故时，切换阀门事故水排至事故水池。厂区现有1680m3的事故水池1座，能够满足项目事故废水的暂存要求，防止事故状态下物料外排。

（3）三级防控措施（园区）

当事故废水溢流出厂区进入园区雨水管网，应立即切断雨水排放口，打开雨水管网与污水管网之间阀门，将雨水管网中的废水进入污水管网，通过泵站打入企业事故水池暂存，事故结束后，根据废水水量分批送污水处理厂处理，达标排放。

项目厂区事故废水导排系统及厂内防控体系见图6.6-5、园区事故废水收集处理体系见图6.6-6。

图6.6-6  园区事故废水收集处理体系图

#### 地下水环境风险防范措施

本项目根据各生产区可能泄漏至地面污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的土壤、地下水污染源分类分析，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求采取源头控制和分区防渗措施，对全厂的土壤和地下水环境的监控、预警制定了防控措施。

1、源头控制措施

从源头控制，需主要对装置区、罐区、管线区、污水处理及收集设施进行地面硬化防渗等，危险废物暂存设施防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）中的相关要求，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。另外需对各装置及其所经过的管道要经常巡查，减少或避免“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。

2、防渗措施

结合拟建项目总平面布置情况，根据场区地下水环境的特点，在工程防渗从严设计的基础上，地下防渗遵循下列原则：①严格遵照国家有关规定，采用成熟的技术从严设防。②根据实际情况，把整个生产区域划分为污染区和一般区域，按照对地下水污染的轻重分别设防。

#### 应急监测

公司化验室负责组织企业内部污染物的采样监测，为污染物消减提供监测数据。外部，配合地区层面的应急环境监测开展相应的监测工作。

1、大气应急环境监测方案

监测因子：根据事故范围选择适当的监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下对非甲烷总烃、一氧化碳等特征因子，每15分钟监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，按照弧形方向设置监测点，具体见表6.6-3。

表6.6-3  大气环境监测点位一览表

| 环境要素 | 测点名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 当时风向的下风向 | 每隔500m布设一个监控点，共布设3个 | 非甲烷总烃 | 每15分钟一次，随事故控制减弱 |
|  | 当时风向的测风向 | 两侧各布设一个监控点，共布设2个 |  |  |

2、水环境应急环境监测方案

设置预警监测点为：山东国润新材料科技有限公司雨排口。

监测因子：根据事故范围选择适当的监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设具体位置见表6.6-4。

表6.6-4  水质监测断面布设一览表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 山东国润新材料科技有限公司雨排口 | pH、COD、氨氮、石油类等 | 每小时一次，随事故控制减弱 |

在极端事故状态下，如本工程消防水等未经处理直接排入园区污水处理厂，可能会对园区污水处理厂出水水质产生影响，因此，应严格控制拟建项目污水处理设施排水口水质，并与园区污水处理厂的应急预案建立联动机制，向下游地区及时通报污染情况。

#### 环保设施风险防范措施

国润新材料现有环保设施已开展了环保设施安全风险评估，现有环保设施的安全生产条件符合国家相关安全生产法律法规规章和标准、规范的规定和要求。

拟建项目新增“蓄热式催化氧化”装置，按照安委办明电[2022]17号《国务院安委会办公室生环部理部进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》文件要求，项目须严格落实环保和安全“三同时”有关要求，委托有资质的设计单位进行环保设备设施正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素，在环保设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范，对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的及时督促整改。

#### 其他风险防范措施

本项目采取的其它风险防范措施见表6.6-5。

表6.6-5  其它风险防范措施

| 风险类型 | 危险单位名称 | 监控方法 | 预防措施 | 应急处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 装置区 | 采用DCS装置系统。定期检修、维护、保养，保持设备处于完好状态；定期巡查 | 控制与消除火源： 1、严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区。2、动火作业必须严格执行《厂区动火作业安全规程》。3、使用防爆工具，严禁钢质工具敲打、撞击、抛掷。4、按规定要求采取防静电措施，安装避雷装置，并定期进行检测，保证完好。5、转动设备部位要 清洁，防止杂务等因摩擦燃烧。 | 1、组织进行人员抢救和现场人员疏散。检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。2、携可燃气检测仪测试，划定警戒范围。3、打开消防通道，接应消防、气防、环境监测等车辆及外部应急增援力量。 |
|  | 储罐 |  |  |  |

#### 应急物资

本项目应急物资配备见表6.6-6。

表6.6-6  应急物资一览表

| 主要作业方式或资源功能 | 应急资源名称、数量 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 污染源切断 | 沙袋、数个 | 雨排口附近 |
|  | 溢漏围堤 | 罐区 |
|  | 排水井保护垫 | 污水排放口 |
| 污染物控制 | 常规围油栏 | 车间 |
| 污染物收集 | 潜水泵（包括防爆潜水泵）2台、吸油毡2条 | 控制室 |
| 污染物降解 | 加药装置：水泵、阀门、流量计，加药管 中和剂：氢氧化钠 絮凝剂：PAC、PAM 氧化还原剂：双氧水 | 污水处理区 |
| 安全防护 | 防毒面具、防化护目镜、安全帽、安全鞋、工作服、安全绳、应急药箱 | 车间、办公室 |
| 应急通信和指挥 | 对讲机 | 车间、办公室 |
| 环境监测 | 便携式可燃/有毒气体检测仪 | 车间、办公室 |

由上表可知，项目应急物资配备基本满足《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）的相关要求。

### 突发环境事件应急预案

项目依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，结合《突发环境事件应急管理办法》（2015年4月16日 环境保护部令 部令 第34号）、《环境污染事故应急预案编制技术指南》、《山东省突发环境事件应急预案》（山东省人民政府办公厅2013年7月5日印发）的规定，对新、改、扩建设项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价，提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预案。

#### 应急救援保障

公司需具备应急救援保障设备及器材，包括防护服、消防车、吊车、水喷淋系统、消防水泵、格式灭火器材、氧气呼吸器、氧气充填泵、氧气苏生器、担架、防爆手电、对讲机、手提式扬声器、警戒围绳等，由公司安全生产委员会提供，生产部负责储备、保管和维护。

除此之外，公司还应配备一些常规检修器具及堵漏密封备件等，以便检测及排除事故时使用。

#### 预案分级相应条件及响应处理方案

（1）一级预案启动条件及响应处理方案

一级预案为厂内事故预案，即发生的事故为各重大危险源因管道、阀门、接头泄漏，仅局限在厂区范围内，对周边及其他地区没有影响，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。

（2）二级预案启动条件及响应处理方案

二级预案是所发生的事故为各重大危险源贮罐破裂或爆炸，其影响估计可波及周边范围内职工等，为此必须启动此预案，拨打110、120急救电话，并迅速通知友邻单位、园区管委会、公安及地方政府，在启动此预案的同时启动一级预案，不失时机地对项目周边居住区居民、厂区人员等进行应急疏散、救援，特别是下风向范围内工厂领导及职工。周边居民的的疏散工作由厂内救援小组成员配合县政府、派出所等部门组织，周围企业人员疏散、救援由厂内救援小组成员配合各企业安全防范小组组织。友邻单位、社会援助队伍进入厂区时，领导小组应责成专人联络，引导并告知安全、环保注意事项。本公司的救援专业队，也是外单位事故的救援队和社会救援力量的组成部分，一旦接到救援任务，要立即组织人员，及时赶赴事故现场。

（3）三级预案启动条件及响应处理方案

三级预案是所发生的事故为重大危险源贮罐发生爆炸并引爆罐区内其它贮罐，从而引起大量有毒有害物质泄漏时需立即启动此预案，立即拨打110、120，并立即通知淄博市生态环境局临淄分局及地方政府，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，大范围疏散影响范围内居民。

#### 应急救援响应程序

（1）最早发现者应立即向公司控制室、生产副总经理或总经理报警，同时向有关车间报告，采取一切办法切断事故源。要求提供准确、简明的事故现场信息，并提供报警人的联系方式。

（2）副总经理或总经理接到报警后，应迅速通知有车间、部室，要求查明污染物泄漏部位（装置）和原因，下达应急救援处置指令，同时发出警报，通知领导小组成员及消防队和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

（3）副总经理到达事故现场后，会同发生事故车间主任或现场工人查明泄漏部位和范围后，应作出能否控制、局部或全部停车的决定，如须紧急停车，公司生产部直接通知各岗位，并报告救援领导小组有关领导，而后迅速执行。

（4）领导小组成员通知所在部室，按专业对口迅速向上级主管环保、安全、公安、消 防、卫生等上级机关报告事故情况。

（5）发生事故的车间应迅速查明事故发生源点，泄漏或燃烧爆炸部位和原因，凡能切 断物料或能倒灌、倒槽等处理和其他措施能处理而消除事故的，则以自救为主。如自己不能控制的，应立即向救援领导小组报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

（6）应急救护队、消防队、防护站达到事故现场后，在有毒气体区域内应佩戴好氧气呼吸器，如现场着火要穿防火隔热服，首先要查明现场中有无中毒人员，如有要以最快的速度将中毒人员抢救出现场，严重者要尽快送最近医院抢救。对发生中毒人员，应在注射特效解毒剂或进行必要的医学处理后，根据中毒和受伤轻重送就近医院。

（7）各车间要建立抢救小组，每个职工都应学会正确的人工呼吸方法，一旦发生事故出现伤员首先要做自救互救工作，发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。

（8）应急救援领导小组到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如事故扩大时，应请求市有关部门、有关单位支援。

#### 报警、联络方式

企业应公布公司各级部门联络电话，并张贴公布淄博市生态环境局、淄博市生态环境局临淄分局等其它部门联络电话，以便于及时联络。

#### 突发环境事件报告方式与内容

各车间负责突发环境时间的初报、续报和处理结果报告。突发环境事件发生后，经生产部确认环境事件等级后，10分钟内报告临淄区人民政府，按照突发环境事件等级启动政府及区域联动环境事件预案并逐级上报。初报从发现事件后起10分钟内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免给当地群众造成不利影响。

初报用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、扩散方式、可能波及人员、范围、转化方式趋向等初步情况。续报通过网络或书面报告：在初报的基础上报告有关确切数据和事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。处理结果报告采用书面报告：处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。各部门之间的信息交换按照相关规定程序执行。

#### 应急联动

当厂区发生突发环境事件时首先启动企业应急预案进行紧急处理，若污染物扩散出厂界、企业应急预案无法应对时应启动区域应急预案，应与政府进行应急响应，企业应急案同时保持响应；及时通知园区管委会及临淄区人民政府，启动临淄区突发环境事件应急预案，进行临淄区范围内应急响应，园区以及临淄区应急预案和企业应急预案同时保持响应。

公司突发环境事件超出应急处置能力时，需要与政府建立联动机制，弥补自身应急物资和应急人员的不足。应急预案体系从层面上分为三级：政府总体应急预案，部门/行业应急预案，公司突发环境事件应急预案。

拟建项目应建立应急分中心，以指挥调度企业的安全生产，也是本企业应对处置各类事故的综合部门。其主要职责：制定本企业的应急预案，负贵调度、指挥处置本企业发生的各类事故；负责向齐鲁化学工业区应急响应中心报警，协助园区应急响应中心处置各类事故，事故处置后将具体情况报园区应急响应中心。

#### 风险控制措施

表6.6-7  本项目采取的风险防范措施一览表

| 项目 | 采取的风险控制（防治）措施 |
| --- | --- |
| 大气环境影响防范措施 | 涉及危险物料装置在设计和建设过程严格按照国家有关安全技术规范进行设计和施工建设，委托有资质的专业设计单位和施工单位 |
|  | 根据危险物料特点，在危险单元（各储罐、装卸区、输送管线）设置可燃气体报警装置、有毒气体报警装置、储罐压力异常报警装置、视频监控系统以及设置巡检制度，定期对设备进行维护和保养 |
|  | 按照《石油化工防火设计规范》等要求，规范配备相应消防应急设施 |
|  | 输送管道设置连锁应急切断系统，输送管道的法兰、阀门及管道链接等处应定期进行检修，杜绝“跑、冒、滴、漏” |
|  | 建设有效的应急处置措施，储罐设置事故应急水喷淋吸收系统，储罐及装置区设置灭火器材，相关物料输送管线途经区域配备消火栓、灭火器等适用的消防应急设施，确保事故发生后能及时采取措施 |
|  | 加强工作人员安全意识培训和操作规程培训，严格安全管理，杜绝违规操作 |
| 地表水环境影响防范措施 | 按规范要求建设防火堤或者围堰、并设置事故导排系统与厂区事故水池联通，确保事故情况下消防废水或废液能够导入事故水池暂存 |
|  | 完善三级防控体系建设，各风险事故单元导排系统须与事故水池连接，确保事故废水全部进行收集，避免未经处理即出厂 |
|  | 对事故废水进行收集后，尽可能在厂区内综合利用，无法利用应分批次进入厂区污水处理站处理，严禁直接排入周围地表水体 |
| 地下水环境影响防范措施 | 厂区采取分区防渗措施，对厂区设无水区域以及风险单元采取重点防渗措施，针对新增装置区和罐区地面采取重点防渗措施，防渗效果等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 |
|  | 项目日常运营过程，要定期对防渗措施进行检查和维护，确保防渗层的防渗效果，一旦发现防渗层有开裂、腐蚀等问题，应及时修补，避免事故状态下对厂区地下水造成污染。 |
| 消防保障 | 按《石油化工防火设计规范》、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）等要求配备相应应急物资和消防器材，并进行日常维护和保养，确保应急器材完好可用；按照《关于印发<环境应急资源调查指南（试行）>的通知》（环办应急[2019]17 号）相关要求，应定期开展组织开展环境应急资源调查工作 |
| 应急监测能力建设 | 企业应完善应急检测仪器配置，并配备相应应急监测人员，确保发生事故情况下能够及时进行监测，掌握事故对外环境的影响程度 |
| 应急处置能力建设 | 企业应加强厂区现有应急队伍培训，提高应急处置能力，配备齐全相应的堵漏、切断等事故应急器材，制定妥善的疏散路线和应急安置场所，加强对员工及周围群众的安全培训和宣传，提高员工和周围群众的安全意识和自救能力 |
| 环境风险管理 | 完善环境应急预案，并定期组织演练和培训，将企业应急预案纳入园区应急预案体系，加强与园区相关部门的衔接，确保发生较大事故情况下能够及时将信息传递至园区，并快速做出救援反应 |

## 评价结论及建议

### 项目危险因素

本项目涉及危险物料为烯烃、马来酸酐等，主要风险事故为储罐泄漏及泄漏后火灾和爆炸伴生/此生物一氧化碳物质造成对大气环境的影响，废水泄漏对地表水环境及地下水环境的影响。

### 环境敏感性及事故环境影响

项目大气环境敏感程度分级为E2；地表水环境敏感程度分级为E3；地下水环境敏感程度分级为E2。项目环境风险评价等级为二级。

拟建项目生产装置或贮罐区在发生泄漏事故时，可能的危险性主要为泄漏的物料如没有得到有效控制，可能会进入雨水系统，造成附近的水体污染。

同时物料泄漏后破坏地表覆盖物，会有部分受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。 物料泄漏时产生的挥发气体影响环境质量，对职工及附近居民的身体健康造成损害项目可能发生的风险事故包括有毒有害物质的泄漏。

根据甲醇泄漏次生事故的大气风险预测结果，确定项目大气环境风险影响范围为次生一氧化碳在最不利气象条件下的影响范围，为1850m，周围敏感点次生一氧化碳浓度最大的为业旺西村，最大浓度为245.5817mg/m3，但该浓度持续时间不超过10min，对周边环境影响较小。

根据预测结果，污水池发生大面积破损造成废水泄漏且防渗措施同时失效时，污染物浓度从第22天开始超标，然后随着时间的推移，浓度逐渐变大，在198天时达到最大值1.63mg/L，之后在地下水稀释自净作用下随迁移逐渐降低，至1446天时下游厂区边界处石油类污染物浓度不再超标。

根据预测结果，α-16烯烃储罐底部有大面积破损造成α-16烯烃短期大量泄漏且防渗措施同时失效时，在预测期内随着时间的推移，浓度逐渐变大，在252天时达到最大值0.73mg/L，之后在地下水稀释自净作用下随迁移逐渐降低，在整个预测期内污染物浓度均不超标。

### 环境风险防范措施和应急预案

项目生产装置具有潜在的事故风险，应从建设、生产、贮运等各方面积极采取措施。为了防范事故和减少事故的危害，应加强危险物料管理、完善安全生产制度、系统排查现有工程存在的环境风险，杜绝环境风险事故发生。当出现事故时，要采取紧急的工程应对措施，如有必要，要采取社会应急措施，并根据实时情况和事故种类确定人群疏散范围，以控制事故和减少对环境造成的危害。

建设单位必须做好风险事故应急预案的编制、组织和实施工作，完善公司风险防范体系。

### 环境风险评价结论与建议

事故发生后要积极开展灾后危险化学品及消防废水的处理，认真落实事故水池的建设，强化事故水导排系统，防止二次污染发生以及事故废水、废液进入地表水、地下水环境。

表6.7-1  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 烯烃、马来酸酐等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 200 人 |  |  |  |  | 5km范围内人口数人20331人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1□ |  | F2£ |  |  | F3R |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1□ |  | S2□ |  |  | S3R |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1□ |  | G2R |  |  | G3£ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1£ |  | D2R |  |  | D3£ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1□ |  |  |  | 1≤Q＜10R |  | 10≤Q＜100£ |  |  | Q＞100£ |
|  |  | M值 | M1R |  |  |  | M2£ |  | M3□ |  |  | M4□ |
|  |  | P值 | P1£ |  |  |  | P2R |  | P3□ |  |  | P4□ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1£ |  |  | E2R |  |  |  | E3□ |  |  |
|  |  | 地表水 | E1£ |  |  | E2£ |  |  |  | E3R |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  | E2R |  |  |  | E3£ |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+£ | Ⅳ£ |  |  | Ⅲ☑ |  | Ⅱ□ |  |  | Ⅰ□ |  |
| 评价等级 |  | 一级R |  | 二级☑ |  |  | 三级□ |  |  | 简单分析□ |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ |  |  |  |  | 易燃易爆√ |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√ |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气√ |  |  | 地表水√ |  |  |  |  | 地下水√ |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法□ |  |  | 经验估算法□ |  |  | 其他估算法□ |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB□ |  |  | AFTOX☑ |  |  | 其他□ |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 730m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 1850 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标_乌河_，到达时间_0.56_h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间_-- d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 -- ，到达时间--_h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | 一、大气环境风险防范措施 （1）在储罐区、装置区和输送管道处设置泄漏报警器，罐区配套静电接地报警器和火灾报警装置，储罐区配套水喷淋装置，报警信号传输到值班室。 （2）厂内装置区、储罐区配套风向仪，用于观测准确风向，当发生气体泄漏事故时，组织人员向事故发生源上风向疏散，以减少对人群的伤害。 （3）对设备、管道、法兰的密封性经常进行检查，防止气体泄漏现象的发生。 二、水环境风险防范措施 设置三级防控体系，一级防控措施为装置区及储罐区收集沟及围堰。二级防控措施为厂区事故水池。三级防控措施为雨污水总排水口切断措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 在落实风险防范措施和应急预案的前提下，拟建项目环境风险可防控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“___”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 污染防治措施及其技术经济论证

## 污染防治措施情况汇总

本项目采取的污染防治措施情况见表7.1-1。

表7.1-1  工程污染防治措施一览表

| 污染因素 | 编号 | 污染源名称 | 主要污染物 | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置废气 | G1 | 异构化反应不凝气 | 烯烃、挥发性杂质 | 工艺不凝气经洗气塔预处理后同储罐呼吸废气、装车废气经尾气收集总管收集后进入新建催化氧化装置处理 | DA005排气筒排放 |
|  | G2 | 合成反应不凝气 | 烯烃、挥发性杂质、马来酸酐 |  |  |
|  | G3 | 精馏不凝气 | 烯烃、挥发性杂质、马来酸酐 |  |  |
|  | G4 | 轻组分暂存废气 | 烯烃、挥发性杂质、马来酸酐 |  |  |
| 罐区 | / | 原料罐、中间产品储罐、产品罐 | 非甲烷总烃、马来酸酐 |  |  |
| 装卸车 | / | 产品装车 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 导热油炉废气 | / | 导热油炉 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 低氮燃烧器 | DA001排气筒排放 |
| 噪声 | N1 | 机泵等设备 | Leq | 隔声、减振 | 厂界达标 |
| 固废 | S1 | 连续干燥净化废吸附剂 | 吸附剂、聚合物、杂质、烯烃 | 委托资质单位处理 |  |
|  | S2 | 连续干燥净化废干燥剂 | 干燥剂、聚合物、杂质、烯烃 |  |  |
|  | S3 | 过滤滤渣 | 聚合物、杂质、烯烃 |  |  |
|  | S4 | 降膜蒸发除雾残液 | 聚合物、杂质、烯烃 |  |  |
|  | S5 | 异构化反应废催化剂 | 催化剂、聚合物、杂质、烯烃 |  |  |
|  | S6 | 过滤滤渣 | 聚合物、杂质、烯烃 |  |  |
|  | S7 | 过滤滤渣 | 聚合物、杂质、马来酸、烯烃-酸酐、烯烃、马来酸酐 |  |  |
|  | S8 | 过滤滤渣 | 聚合物、杂质、烯烃-酸酐、烯烃 |  |  |
|  | -- | 废滤网 | 有机物 |  |  |
|  | -- | 废瓷球 | 有机物 |  |  |
|  | -- | 废机油 | 矿物油类 |  |  |
|  | -- | 污水池废油 | 废油 |  |  |
|  | -- | 污水池污泥 | 污泥 |  |  |
|  | -- | 废碱液 | 碱液、有机物 |  |  |
|  | -- | 废导热油 | 矿物油类 |  |  |
|  | -- | 废包装袋 | 氧化铝、抑制剂 | 收集后外卖 |  |
|  | -- | 生活垃圾 | 纸屑等 | 由环卫部门收集处置 |  |
| 环境风险 | 危险废物暂存库 |  | 重点防渗，收集生产过程中产生的各类危险废物 |  |  |
|  | 厂区事故水池 |  | 重点防渗，收集事故废水 |  |  |
|  | 厂区初期雨水池 |  | 重点防渗，收集初期雨水 |  |  |
|  | 应急监测 |  | 具备应急监测能力 |  |  |

## 废气污染防治措施及其技术经济分析

### 废气治理措施

#### 有组织废气污染物治理措施

1、蓄热式催化氧化装置

（1）蓄热式催化氧化装置工艺原理及工艺路线

有机废气进入换热器，经过预热后，进入反应器催化层，在催化剂的作用下，废气中的有机物与氧气发生氧化反应，生成二氧化碳和水，废气经处理后达标排放。反应方程式如下：

CnHm + （n+m/4）O2 = nCO2 + （m/2）H2O + Q反应热

废气中有机物被氧化过程中，释放出大量的反应热，装置设有换热器，回收该大部分能量，供来气预热使用，以实现余热回收利用。

（2）工艺流程简述

有机废气经过混合预处理后，进入催化氧化反应器，有机物经氧化、降温后，进入排气筒，排入大气。具体工艺流程简述如下：

1）废气混合

废气进入后在管道内经混合器混合，经过混合均匀进入催化氧化反应单元等设备。

2）催化氧化反应

废气经混合除雾后进入催化氧化反应器，废气中有机物在催化剂作用下，被空气中的O2氧化转化为CO2和H2O，使废气得到净化。

3）反应热回收

废气中有机物被氧化过程中，释放出大量的反应热，装置换热器回收该大部分能量，供来气预热使用，以实现余热回收利用。

4）活性炭应急装置

装置同时配备应急活性炭吸附装置，催化氧化装置故障时，通过活性炭吸附对废气进行处理。

蓄热式催化氧化装置工艺流程图见下图。

电加热室

蓄热室

催化氧化室

排气筒

图7.2-2  蓄热式催化氧化装置流程图

（3）蓄热式催化氧化装置设备参数

表7.2-1  蓄热式催化氧化装置主要设备参数

| 序号 | 名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄热式催化氧化反应器主体 | 1）设计风量：15000m3/h，3体式，燃烧器； 2）含爬梯及检修平台，内保温和内部支撑等； 3）壳体材质：Q235，内部支撑、格栅材质：304 4）尺寸：7.9m×2.3m×6m，具体尺寸以详细设计为准 |
|  | 催化剂 | 1）型号：VOCs贵金属催化剂 2）规格：100mm×100mm×50mm 3）材质：堇青石蜂窝陶瓷 4）满足15000Nm3/h废气催化效率 5）质保2年 |
|  | 蓄热体 | 1）材质：莫来石 2）形式：蜂窝陶瓷、马鞍环 3）参数：比表面积：880m2/m3，堆积密度：620~770kg/m3 4）数量：10.3m³ |
| 2 | 缓冲罐 | 1）材质：Q235 2）规格：φ 3500x5500 |
| 3 | 提升阀阀组 | 1）材质：Q235 2）规格：DN600/DN250 3）数量：进气、出气阀各3台，吹扫阀3台 4）泄露等级：零泄露 5）防爆电磁阀 |
| 4 | 主风机 | 1）流量：15000Nm3/h 2）过流材质：Q235 3）防爆等级：ExdIIBT4 4）绝缘等级：F级 5）变频，填料密封，喉口防爆 6）减震底座，配出入口伸缩节 7）全密封零泄露 |
| 5 | 燃烧器 | 1）15万大卡 2）含配套阀组、防爆柜 |
| 6 | 助燃风机 | 1）流量：200Nm3/h 2）过流材质：Q235 3）防爆等级：ExdIIBT4 4）绝缘等级：F级 5）定频，电机防爆 6）减震底座，配出入口伸缩节 7）气体进口含过滤器 |

系统设计规模可行性：

蓄热式催化氧化装置尾气汇集系统采用变频引风机，最大设计风量为15000m3/h，催化氧化反应器设计处理能力为15000m3/h，引风机根据车间运行工况和废气产生量进行调节，根据设计参数，拟建项目及现有项目最大废气量约为7500m3/h，新建蓄热式催化氧化装置设计规模满足拟建项目需求。

达标排放可行性：

拟建项目废气主要污染物成分为非甲烷总烃、马来酸酐等有机废气，与厂区现有项目废气污染物基本一致，根据现有监测数据显示，现有蓄热式催化氧化装置有机废气平均处理效率大于99%，处理后各污染物排放浓度均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中相应污染物排放标准要求。

#### 无组织废气排放控制

本项目采取的无组织废气措施为：

（1）建立泄漏与修复制度，密封点定期进行 LDAR 检测，排查泄漏点进行修复。

（2）加强操作管理，增强集气罩的收集效率。

（3）厂区四周布设绿化带。

通过以上措施处理，车间废气无组织排放量非常少，大气污染防治措施可行。

### 经济可行性

本项目废气处理系统总投资约为240万元，占拟建项目总投资的0.78%。根据资料调查，本项目废气处理费用约50万元/年，企业均能够接受。因此，废气处理上经济合理。

## 废水污染防治措施及其技术经济分析

### 废水治理措施

拟建项目真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，外排水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准及金山污水处理场进水水质要求，排入金山污水处理场深度处理，最终通过齐鲁石化排海管线排放至小清河。

#### 废水进金山污水处理场可行性分析

园区金山污水处理场（齐翔腾达污水处理厂）位于精细化工区中部，南沣路以北、南官路以东的淄博齐翔腾达化工股份有限公司院内，占地35公顷。建设规模为3万t/d。其处理工艺是以“预处理+生物氧化+催化焚烧”为核心的处理工艺，整个工艺流程共分为四个处理部分，分别为预处理部分、生化处理部分、催化焚烧处理部分及污泥处理部分。废水排放执行COD40mg/L、氨氮2mg/L，处理达标废水经齐鲁排海管线排入小清河。

本次环评收集了金山污水处理场2023年1月~12月的在线监测数据显示，金山污水处理场的出水水质可稳定达标排放，废水经金山污水处理场进行处理后排入小清河，对地表水环境影响较小。

### 经济可行性

废水污染防治设施总投资约为20万元，占拟建项目总投资的0.065%，废水运行费用约20万元/年，运行费用在可以接受范围内，在经济上合理。

## 固体废物污染防治措施及其技术经济分析

### 固体废物治理措施

项目固体废物主要包括生产过程产生的废吸附剂、废干燥剂、滤渣、残液、废催化剂、废滤网、废瓷球、废机油、污水池废油、污水池污泥、洗气塔废碱液、废导热油、废包装袋以及职工生活产生的生活垃圾。其中危险废物废吸附剂、废干燥剂、滤渣、残液、废催化剂、废滤网、废瓷球、废机油、污水池废油、污水池污泥、洗气塔废碱液、废导热油均委托有资质单位处理；废包装袋收集后外售；生活垃圾由环卫部门定期清运。拟建项目产生的各类固体废物处理、处置措施合理、可行，可实现固体废物零排放，拟建项目固体废物不会对环境产生明显影响。

### 经济可行性

本项目固废总投资约为30万元，占拟建项目总投资的0.0097%。危险废物委托有资质单位处置费用按平均0.2万元/吨，约为133万元/年，运行费用在可以接受范围内，在经济上合理。

## 噪声治理措施、达标情况及运行费用经济分析

### 噪声治理措施及达标情况分析

本项目主要噪声源为泵类、风机等设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声。项目拟采取的噪声治理措施如下：

①在同类设备中选用低噪声设备；

②对大功率机泵加隔声罩，进行隔音处理；

③对空压机进行消声、隔声、吸声及综合治理；

④在风机等设备上加装消声、隔音装置及减振基础；

⑤在平面布置上，将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域，以减少对外环境的影响。

通过采取上述减震、隔声等噪声治理措施，可有效降低项目生产过程中设备噪声对周边声环境的影响。厂界昼、夜间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，能够实现达标排放，噪声治理措施可行。

### 噪声治理措施经济可行性分析

项目噪声治理总投资约10万元，仅占拟建项目总投资的0.032%，基本不需要运行费用，经济上可行。

## 环保投资及效益分析

### 环保投资情况

环保投资是指与预防、治理污染有关的工程投资费用之和。它既包括治理污染环境保护的设施费用，也包括治理污染服务的费用，主要是为改善环境投入的设施费用。

本项目环保投资主要用于厂区废气、废水、噪声、固体废物治理等方面。各项环保投资情况详见表7.6-1。

表7.6-1  本项目环保投资估算表

| 序号 | 类别 | 工艺内容 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 废气管线、集气管道、蓄热式催化氧化装置等 | 240 |
| 2 | 废水 | 建设污水收集池及配套管网 | 30 |
| 3 | 噪声 | 消声器、隔声、减震措施 | 10 |
| 4 | 固废 | 一般固废和危险废物暂存、处置 | 20 |
| 5 | 合计 | -- | 300 |
| 6 | 工程总投资 | -- | 30861.1 |
| 7 | 占工程总投资的比例（%） | -- | 0.97 |

经计算，本项目环保投资为300万元，约占总投资的0.97%；通过这一系列的环保措施，实现了对企业生产全过程各污染环节的控制，确保了主要污染物的达标排放，满足环保要求，投资合理。

### 环保投资效益分析

本项目采用一系列技术上合理、经济上可行的环境保护措施对三废进行严格的治理后，使各污染物全部达标排放或综合利用，减少纳污费的同时也减轻了项目对环境的污染。具体表现在以下几个方面：

1、本项目废气能够达标排放，减少项目废气污染物排放的同时减轻了项目建设对周围环境的影响。

2、本项目生活垃圾交由环卫部门处理；固废全部得到了妥善处理，实现了零排放。

4、本项目噪声设备均采取了设置消声器、减振等措施，对周围环境影响较小。

由此可见，本项目环保工程实施后，减少了企业排污，环境效益是十分明显的。

### 社会效益分析

本项目的建设，有利于资源合理使用和环境保护的需要，能充分发挥区块优势，进一步提高企业竞争能力；可以进一步带动地方经济的发展。因此，本项目的建设可取得广泛的社会效益。

## 进一步减缓污染的对策

项目建成后加强生产管理，尤其是加强环保设施的管理对防治环境污染起着至关重要的作用。为此应设立完善的环保管理机构，加强人员培训，严格执行操作制度，使各项工艺操作指标达到设计要求，确保环保设施正常运行，发挥其最大的环境污染控制作用，使工程产生的污染降至最低限度。为此，应着重做好以下几点：

（1）厂内环保主管部门应对环保设施的性能、控制效率定期标定，并形成制度化管理；

（2）对环保设施运行、维护情况进行定期评估，将其作为生产的考核指标；

（3）加强对厂内污染物排放的监测，及时发现问题，调整生产及环保设施的操作参数，确保无污染事故发生。

# 污染物总量控制分析

## 污染物总量控制基本原则

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源排放负荷控制在一定数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。

实施污染物排放总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。目前，国家实施污染物排放总量控制的基本原则是：由各级政府层层分解、下达区域控制指标，各级政府再根据辖区内企业发展和污染防治规划情况，给企业分解、下达具体控制指标。对扩建和改建项目，必须首先落实现有工程的“三废”达标排放，并以新带老，尽量做到增产不增污。对确实需要增加排污总量的新建或扩建项目，可经企业申请，由当地政府根据环境容量条件，从区域控制指标调剂解决。

## 总量控制对象

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“十三五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、CODcr及氨氮4项指标。

根据本项目特点，综合考虑建设项目周围环境质量现状以及当地环保部门的要求，本次评价总量控制对象确定为：COD、氨氮、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及VOCs。

## 污染物排放总量情况

拟建项目建成后三本账情况见下表。

表8.3-1  废气污染物排放核算情况一览表

| 类别 | 污染因子 | 现有工程排放量（t/a） | 拟建项目排放量（t/a） | 拟建项目建成后全厂排放量（t/a） | “以新带老”削减量（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOX | 0.317 | 0.43 | 0.747 | 0 | +0.43 |
|  | 烟尘 | 0.027 | 0.037 | 0.064 | 0 | +0.037 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.217 | 2.408 | 2.592 | 0.214 | +2.375 |
| 废水 | 废水量 | 7704 | 11784 | 19488 | 0 | +11784 |
|  | COD | 0.339 | 5.674 | 6.013 | 0 | +5.674 |
|  | 氨氮 | 0.0017 | 0.013 | 0.0147 | 0 | +0.013 |
| 固废 | 一般固体废物 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | +0.5 |
|  | 危险废物 | 8.1 | 414.086 | 422.186 | 0 | +414.086 |
|  | 生活垃圾 | 6.0 | 4.5 | 10.5 | 0 | +4.5 |

根据项目“三本账”分析，废水排入金山污水处理场的各污染物浓度标准为CODcr500mg/L、氨氮15mg/L，废水排放的COD为5.674t/a、氨氮为0.013t/a，根据现有排污许可，现有废水排放指标为COD2.899t/a、氨氮为0.0021t/a，还需申请量为COD2.775t/a、氨氮为0.011t/a。

根据项目“三本账”分析，本项目建成后，VOCs排放量2.592t/a，颗粒物排放量0.064t/a，氮氧化物排放量0.747t/a，根据现有排污许可，现有废气排放指标为VOCs23.057t/a，颗粒物0.397t/a，氮氧化物2.13t/a，二氧化硫0.913t/a，无需要申请大气总量指标。

# 项目建设可行性分析

## 政策符合性分析

### 产业政策符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类项目，属于允许类，符合国家产业政策。

项目已进行了备案，并取得山东省建设项目备案证明（项目代码2406-370305-89-01-307152）。

### 与环发[2012]98号文符合性分析

项目与环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》相关要求符合情况见表9.1-1。

表9.1-1  项目与环发[2012]98号文相关要求符合性分析

| 序号 | 环发[2012]98号文件相关内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对编制环境影响报告书的项目，建设单位在开展环境影响评价的过程中，应当在当地报纸、网站和相关基层组织信息公告栏中，向公众公告项目的环境影响信息 | 项目在相关网站、报纸进行了公示 | 符合 |
| 2 | 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全经规划环评的产业园区内布设 | 项目符合国家产业政策、清洁生产要求、满足污染物排放及总量控制要求，项目所在地供水、供电、燃气等基础设施完善 | 符合 |
| 3 | 在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，已经因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目 | 项目位于齐鲁化学工业区，不在环境风险防控重点区域内 | 符合 |

由上表可知，拟建项目建设满足环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)关于建设项目风险防范的相关要求。

### 与环环评[2016]150号文件符合性

拟建项目与《关于改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）文件相关要求的符合性情况见表9.1-2。

表9.1-2 项目与环环评[2016]150号相关要求符合性分析

| 环环评[2016]150号文件相关内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 拟建项目厂址用地范围不涉及生态保护红线保护范围内 | 符合 |
| 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 环评分析预测了项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 | 符合 |
| 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 项目为建设项目，不属于规划环评 | 符合 |
| 加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。 | 项目符合齐鲁化学工业区规划要求 | 符合 |
| 建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。 | 项目对区域环境空气质量贡献浓度较小，项目拟采取的措施满足区域环境质量改善目标管理要求 | 符合 |

由上表可知，拟建项目的建设符合环环评[2016]150号文件相关要求。

### 与鲁工信发[2022]5号《山东省化工行业投资项目管理规定》符合性分析

拟建项目与鲁工信发[2022]5号《山东省化工行业投资项目管理规定》文件相关要求的符合性情况见表9.1-3。

表9.1-3  项目与鲁工信发[2022]5号相关要求符合性分析

| 鲁工信发[2022]5号文件相关内容 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资原则 | 坚持高质高效原则。严格执行国家产业政策，支持建设国家《产业结构调整指导目录》鼓励类项目，严禁新建、扩建限制类项目，严禁建设淘汰类项目。 | 拟建项目产品属于产业政策允许类，采用国内先进的工艺路线 | 符合 |
|  | 坚持安全发展原则。认真落实国家环保、安全有关要求，做好环境影响评价和安全生产评价，确保投资项目中的安全、环保等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 拟建项目建设的同时，将按规定配套建设安全、环保等设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 | 符合 |
|  | 坚持绿色低碳原则。贯彻落实国家双碳战略，加强技术创新，提升工艺装备技术水平，加强能源消耗综合评价，推动工业领域绿色转型和循环低碳发展。 | 拟建项目加强能源消耗综合评价，推动绿色转型和循环低碳发展 | 符合 |
|  | 坚持集聚集约原则。大力推进化工企业进区入园，鼓励企业建链延链补链强链，推动上下游协同、耦合发展。 | 项目位于齐鲁化学工业区，属于规划认定的高水平化工园区 | 符合 |
| 项目管理 | 化工项目原则上应在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点实施，沿黄重点地区“十四五”时期拟建化工项目，除满足上述条件外，还应在合规工业园区实施。 | 项目位于齐鲁化学工业区，属于山东省人民政府认定的化工园区 | 符合 |
|  | 新建生产危险化学品的项目（危险化学品详见最新版《危险化学品目录》），固定资产投资额原则上不低于3亿元（不含土地费用）；列入国家《产业结构调整指导目录》鼓励类和《鼓励外商投资产业目录》项目，以及搬迁入园、配套氯碱企业耗氯和耗氢项目，不受3亿元投资额限制。 | 本项目不属于新建生产危险化学品的项目 | 符合 |
|  | 严格限制新建剧毒化学品项目，原则上剧毒化学品生产企业只减不增。 | 拟建项目不属于新建剧毒化学品项目 | 符合 |

由上表可知，拟建项目的建设符合鲁工信发[2022]5号文件相关要求。

### 与《山东省环境保护条例》符合性分析

根据《山东省环境保护条例》（2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订）要求，项目的建设情况与该文件相关要求的符合性见表9.1-4。

表9.1-4  项目与《山东省环境保护条例》相关要求符合性分析

| 山东省环境保护条例有关规定 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二章监督管理 | 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 | 拟建项目不属于所列项目 | 符合 |
|  | 第十七条 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。 | 拟建项目建成后需按规定完成排污许可变更 | 变更排污许可后符合 |
|  | 第十九条 有下列情形之一的，省、设区的市人民政府生态环境主管部门应当暂停审批该区域新增重点污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件： （一）重点污染物排放量超过总量控制指标，或者未完成国家确定的重点重金属污染物排放量控制目标的； （二）未完成淘汰严重污染环境的生产工艺、设备和产品任务的； （三）生态破坏严重，未完成污染治理任务或者生态恢复任务的； （四）未完成环境质量改善目标的； （五）产业园区配套的环境基础设施不完备的； （六）法律、法规和国家规定的其他情形。 符合生态环境保护规划且涉及民生的重大基础设施项目和环境污染治理项目，不受前款规定的限制。被检查单位应当配合检查，如实反映情况，提供必要的资料，不得拒绝、阻挠检查。 | 拟建项目所在地不属于左侧所列情形的区域 | 符合 |
| 防治污染和其他公害 | 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 | 拟建项目位于齐鲁化学工业区，符合要求 | 符合 |
|  | 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。 | 拟建项目运行后废气、废水污染物排放总量指标必须在排污许可控制要求范围内 | 符合 |
|  | 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 拟建项目严格按照三同时要求进行建设 | 符合 |
|  | 第四十七条 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。 | 拟建项目按要求制定环境保护管理制度和操作规程，并严格按照要求运行环境保护设施 | 符合 |
|  | 第四十八条 排污单位可以委托具有相应能力的第三方机构运营其环境保护设施或者实施污染治理。委托运营不免除排污单位的责任。 | 拟建项目无委托运营的环保设施 | 符合 |
| 第五章信息公开和公众参与 | 第六十二条 对依法应当编制环境影响评价报告书的建设项目，建设单位应当按照规定在报批前向社会公开环境影响评价文件，征求公众意见。生态环境主管部门受理环境影响评价文件后，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的内容外，应当向社会公开。建设单位应当在项目建设过程中向社会公示采取的环境保护措施。 | 拟建项目已按要求进行了公众参与工作 | 符合 |

由上表可知，拟建项目的建设符合《山东省环境保护条例》的相关要求。

### 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）符合性分析

拟建项目与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）相关要求的符合情况见表9.1-5。

表9.1-5  项目与环大气[2019]53号文相关要求符合性分析

| 文件要求 | 项目符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 石化行业VOCs综合治理。全面加大石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业VOCs治理力度。重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、储罐、有机液体装卸、工艺废气等源项VOCs治理工作，确保稳定达标排放。重点区域要进一步加大其他源项治理力度，禁止熄灭火炬系统长明灯，设置视频监控装置；推进煤油、柴油等在线调和工作；非正常工况排放的VOCs，应吹扫至火炬系统或密闭收集处理；含VOCs废液废渣应密闭储存；防腐防水防锈涂装采用低VOCs含量涂料 | 项目运行过程应重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、工艺废气等源项VOCs治理工作，确保稳定达标排放。 | 符合 |
| 深化LDAR工作。严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》有关设备与管线组件VOCs泄漏控制监督要求，对石化企业密封点泄漏加强监管。鼓励重点区域对泄漏量大的密封点实施包袋法检测，对不可达密封点采用红外法检测 | 项目实行LDAR，日后须按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作 | 符合 |
| 加强废水、循环水系统VOCs收集与处理。加大废水集输系统改造力度，重点区域现有企业通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式。全面加强废水系统高浓度VOCs废气收集与治理，集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、浓缩池等应采用密闭化工艺或密闭收集措施，配套建设燃烧等高效治污设施。生化池、曝气池等低浓度VOCs废气应密闭收集，实施脱臭等处理，确保达标排放。加强循环水监测，重点区域内石化企业每六个月至少开展一次循环水塔和含VOCs物料换热设备进出口总有机碳（TOC）或可吹扫有机碳（POC）监测工作，出口浓度大于进口浓度 10%的，要溯源泄漏点并及时修复 | 项目废水采用密闭管道收集输送。循环水监测，企业应每六个月至少开展一次循环水塔和含VOCs物料换热设备进出口总有机碳（TOC）或可吹扫有机碳（POC）监测工作，出口浓度大于进口浓度 10%的，要溯源泄漏点并及时修复 | 符合 |
| 强化储罐与有机液体装卸VOCs治理。加大中间储罐等治理力度，真实蒸气压大于等于5.2千帕（kPa）的，要严格按照有关规定采取有效控制措施。鼓励重点区域对真实蒸气压大于等于2.8kPa的有机液体采取控制措施。进一步加大挥发性有机液体装卸VOCs治理力度，重点区域推广油罐车底部装载方式，推进船舶装卸采用油气回收系统，试点开展火车运输底部装载工作。储罐和有机液体装卸采取末端治理措施的，要确保稳定运行 | 项目新建固定顶顶罐，项目物料装载采用底部装载方式，储罐废气及装车废气均经密闭管道收集输送至蓄热式催化氧化装置处理 | 符合 |
| 深化工艺废气VOCs治理。有效实施催化剂再生废气、氧化尾气VOCs治理，加强酸性水罐、延迟焦化、合成橡胶、合成树脂、合成纤维等工艺过程尾气VOCs治理。推行全密闭生产工艺，加大无组织排放收集。鼓励企业将含VOCs废气送工艺加热炉、锅炉等直接燃烧处理，污染物排放满足石化行业相关排放标准要求。酸性水罐尾气应收集处理。推进重点区域延迟焦化装置实施密闭除焦（含冷焦水和切焦水密闭）改造。合成橡胶、合成树脂、合成纤维等推广使用密闭脱水、脱气、掺混等工艺和设备，配套建设高效治污设施 | 项目采用全密闭生产工艺，工艺废气进蓄热式催化氧化装置处理 | 符合 |

由上表可知，项目符合环大气[2019]53号文的相关要求。

### 与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发[2019]146号）符合性分析

拟建项目与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发[2019]146号）相关要求符合性分析见表9.1-6。

表9.1-6  项目与鲁环发[2019]146号文相关要求符合性分析

| 鲁环发[2019]146号相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放 | 项目工艺过程全密闭，装置区定期进行泄露检测与修复 | 符合 |
| 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作 | 项目液态VOCs物料全部采用密闭的管道输送；液态VOCs物料采用储罐储存 | 符合 |
| 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式 | 项目采用密闭、自动化生产工艺 | 符合 |
| 加强末端管控。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行 | 项目工艺废气进蓄热式催化氧化装置处理，处理效率大于98% | 符合 |

由上表可知，项目符合鲁环发[2019]146号文的相关要求。

### 与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发〔2020〕30号）符合性分析

拟建项目与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发〔2020〕30号）相关要求符合性分析见表9.1-7。

表9.1-7  项目与鲁环发〔2020〕30号文相关要求符合性分析

| 鲁环发〔2020〕30号相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （一）加强物料运输、装卸环节管控。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口 | 项目配套罐区，装卸采用底部装载 | 符合 |
| （二）加强物料储存、输送环节管控。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 | 项目液态VOCs物料全部采用密闭的管道输送；液态VOCs物料采用储罐储存 | 符合 |
| （三）加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理 | 项目采用自动化和密闭设备生产，项目污水处理站全封闭处理 | 符合 |
| （七）石化行业。挥发性有机液体采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的固定顶罐存储，鼓励浮顶罐设置油气回收装置。废液废渣（如蒸馏/精馏残渣、釜残等）密闭储存。挥发性有机液体装卸、分装密闭并设置VOCs收集、回收或处理装置。严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。鼓励延迟焦化装置实施密闭除焦改造，鼓励合成橡胶、合成树脂、合成纤维等使用密闭脱水、脱气、掺混等工艺和设备，配套建设高效治理设施 | 项目新建固定顶储罐，储罐废气经密闭管道收集输送至蓄热式催化氧化装置处理；项目建成后定期开展泄露修复与检测 | 符合 |

由上表可知，项目符合鲁环发〔2020〕30号文的相关要求。

### 与《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》（淄环委办[2022]10号）相关要求符合性分析

本项目与《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》（淄环委办[2022]10号）相关要求符合性分析见表9.1-8。

表9.1-8  项目与《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》相关要求符合性分析

| 方案相关要求内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 16.强化无组织排放收集，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。 | 项目采用密闭设备，废气经全密闭管线收集 | 符合 |
| 26.企业应提升监测监控水平，对污染治理设施运行过程中的烟气量、流速、温度、湿度、压力、含氧量、进出口污染物浓度等相关参数进行监测，并接入PLC/DCS控制系统。 | 项目蓄热式催化氧化装置排气筒设置在线监测设施，同步监测氧含量、温度、烟气流量及各污染物浓度，并接入DCS控制系统 | 符合 |
| 28.企业要按照排污许可证相关要求，完整记录和保存生产设施运行、脱硫脱硝剂消费、活性炭等吸附剂更换、原辅料及能源消费、治污设施运行等台账信息，相关台帐信息要与DCS记录一致。DCS记录应定期备份，保存时间不少于书面台帐。 | 项目建设前及时变更排污许可证，正常运行过程严格按照排污许可证相关要求记录保存相关台账信息，台帐信息与DCS记录一致，DCS记录定期备份 | 符合 |
| 30.废气处理系统应与生产工艺设备“同启同停”，企业要根据处理工艺，在治污设施操作规程中规定好操作法，并明确启动和停运时间、温度、压力、烟气量等参数要求。 | 项目严格执行废气处理系统应与生产工艺设备“同启同停”制度 | 符合 |
| 31.企业应建立健全大气污染治理责任制、管理制度和操作规程，定期开展专项培训或综合培训。其中，治污设施操作人员的专项培训，每季度至少开展1次公司级培训，每月至少开展1次车间级培训，考核合格后方可上岗。 | 企业已建立健全大气污染治理责任制、管理制度和操作规程，并定期开展专项培训或综合培训 | 符合 |

由上表可知，项目符合《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》中相关要求。

### 与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）相关要求符合性分析

本项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）相关要求符合性分析见表9.1-9。

表9.1-9  项目与鲁环字〔2021〕58号文相关要求符合性分析

| 鲁环字〔2021〕58号相关要求内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批 | 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目，符合产业政策要求。本项目已取得备案，项目代码为2406-370305-89-01-307152 | 符合 |
| 二、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展 | 本项目位于齐鲁化学工业区，符合规划要求 | 符合 |
| 三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展 | 本项目位于齐鲁化学工业区 | 符合 |
| 四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过 | 本项目严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，新增污染物将按照要求进行倍量替代，项目不涉及煤炭消耗 | 符合 |

由上表可知，项目符合鲁环字〔2021〕58号文的相关要求。

## 选址合理性分析

### 淄博市城市总体规划符合性

拟建项目位于齐鲁化学工业区主片区，项目占地属于工业用地，用地符合《淄博市国土空间总体规划（2021-2035）》要求，详见图1.6-1。

### 齐鲁化学工业区规划符合性分析

本项目位于齐鲁化学工业区，齐鲁化学工业区位于淄博市临淄区西部。2017年，齐鲁化学工业区管委会组织编制了《齐鲁化学工业区总体发展规划（2017-2025）》，并委托编制了《齐鲁化学工业区环境影响报告书》，并于2017年12月25日取得原淄博市环境保护局出具的《关于齐鲁化学工业区管委会齐鲁化学工业区环境影响报告书的审查意见》（淄环审[2017]58号），园区规划面积61.51km2。

2018年6月26日，山东省政府办公厅印发《关于公布山东省第一批化工园区和专业化工园区的通知》（鲁政办字[2018]102 号），齐鲁化学工业区属于第一批化工园区，起步区面积44.44平方公里（上报园区面积中符合城乡规划和土地利用规划等上位规划的面积），东至溡源路（北段）、辛泰铁路（中段）、淄江路（南段），西至临淄界，南至新S102省道，北至临淄大道。 拟建项目位于起步区范围内。齐鲁化学工业区起步区范围图见图1.6-2。

齐鲁化学工业区于2021年委托编制《齐鲁化学工业区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》，并于2021年4月8日取得淄博市生态环境局出具的《关于<齐鲁化学工业区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书>的审查意见》（淄环审[2021]19号）。根据审查意见，齐鲁化学工业区规划范围为北起张辛路、胶济铁路，南至102省道、齐鲁石化厂区南边界，西至临淄区边界（包含淄博市人民政府将天辰齐翔尼龙新材料项目张店用地区域纳入齐鲁化工区规划范围的705亩），东至清田路、辛化路，总面积36.50km2。

根据淄博市人民政府《关于张店东部化工区扩区有关问题的批复》，在齐鲁化学工业区现有36.50km2基础上，将烯烃路以东、冯官路以西、工业园中路以北、一诺威公司以南区域的1.834km2纳入齐鲁化学工业区。在此基础上，齐鲁化学工业区委托编制《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书》，并于2022年5月9日取得淄博市生态环境局出具的《关于<齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书>的审查意见》（淄环审[2022]47号）。根据审查意见，齐鲁化学工业区规划范围为北起张辛路、胶济铁路，南至102省道、齐鲁石化厂区南边界，西至烯烃路，东至清田路、辛化路，总面积 38.334km2。

根据鲁化安转办[2023]20号《关于同意齐鲁化学工业区扩区的函》，齐鲁化学工业区扩区调整后总面积26.22平方公里，四至范围调整为：北至临淄大道(西段)乙烯联合化工区北边界(东段)，南至横四路及齐鲁石化厂区边界，西至临淄界(北段)规划烯烃路（南段），东至铁山支线（北段）辛化路（南段）。

《山东省人民政府办公厅关于印发山东省化工园区扩区管理办法（试行）的通知》（鲁政办字[2022]118号）中提出“省政府原则上不再新认定化工重点监控点，有条件的县（市、区）可将已认定公布的化工重点监控点逐步并入园区管理”。齐鲁化学工业区管委会为了积极响应省政府号召，与现行上层位规划相协调，对园区进行扩区，将临淄区内重点监控点山东睿霖高分子材料有限公司（原淄博睿霖化工有限公司）并入园区管理。齐鲁化学工业区管委会组织石油和化学规划研究院编制了《齐鲁化学工业区总体发展规划(2023-2035年)》，委托编制了《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》，并于2024年3月12日取得淄博市生态环境局出具的《关于<齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书>的审查意见》（淄环审[2024]号）。根据审查意见，齐鲁化学工业区规范范围、产业定位如下：

规划范围：园区规划面积33.51km2，共两个片区，主片区：东至铁山支线（北段）辛化路（南段）、西至临淄界（北段）规划烯烃路（南段）、南至横四路及齐鲁石化厂区边界、北至临淄大道（西段）乙烯联合化工区北边界（东段），规划面积31.90km2；北部片区：东至辛河路、西至敬仲镇蔡店村、南至凤凰镇史家村、北至308国道，规划面积1.61km2。

产业定位：园区规划主导产业为石油化工产业、精细化工产业。

项目位于齐鲁化学工业区起步区范围内，所在地属于工业用地，项目用地满足齐鲁化学工业区土地利用规划的要求。

拟建项目在山东国润新材料现有厂区内建设，项目建设区域位于齐鲁化学工业区规划范围内，项目占地属于工业用地，项目用地满足齐鲁化学工业区土地利用规划的要求。齐鲁化学工业区总体发展规划-土地利用规划图见图1.6-3。

拟建项目为化工项目，符合齐鲁化学工业区产业定位要求。齐鲁化学工业区总体发展规划-总体空间布局图见图1.6-4。

### 《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析

拟建项目与《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析见下表9.2-1。

表9.2-1  项目与审查意见的符合性

| 审查意见相关内容 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划内容概述及开发现状 | （一）规划范围。齐鲁化学工业区位于淄博市临淄区，根据《淄博市生态环境局关于<齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书>的审查意见》（淄环审〔2022〕47号），齐鲁化学工业区规划范围为北起张辛路、胶济铁路，南至102省道、齐鲁石化厂区南边界，西至烯烃路，东至清田路、辛化路，总面积38.334平方公里。依据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省化工园区扩区管理办法（试行）的通知》（鲁政办字〔2022〕118号）规定，并根据《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）》中的相关要求，淄博齐鲁化学工业区管委会决定对工业区进行调区扩区，将山东睿霖高分子材料有限公司（原淄博睿霖化工有限公司）省化工重点监控点并入工业区管理；同时对工业区范围、用地性质等进行优化调整。根据园区开发现状和发展目标，你单位组织编制了《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）》（以下简称《规划》），规划面积33.51平方公里，共两个片区。 主片区：东至铁山支线（北段）辛化路（南段）、西至临淄界（北段）规划烯烃路（南段）、南至横四路及齐鲁石化厂区边界、北至临淄大道（西段）乙烯联合化工区北边界（东段），规划面积31.90平方公里。 北部片区：东至辛河路、西至敬仲镇蔡店村、南至凤凰镇史家村、北至308国道，规划面积1.61平方公里。 | 项目位于齐鲁化学工业区主片区，位于规划范围内 | 符合 |
|  | （二）产业定位。园区规划主导产业为石油化工产业、精细化工产业。 | 项目为化工项目 | 符合 |
|  | （三）发展目标。规划近期2027年工业总产值为3500亿元、工业增加值为770亿元，规划远期2035年工业总产值为5000亿元、工业增加值为1250亿元。 | 项目具有良好的经济效益 | 符合 |
|  | （四）基础设施规划。在现状基础上，同步规划配套建设供排水系统、供热系统。规划供水主片区用水由淄博天润供水有限公司金山水厂、淄博市自来水公司东风水厂、淄博天齐渊供水有限公司化工区水厂和齐鲁石化供排水厂联合供水；北部片区用水由淄博河岳水务有限公司供应。规划污水收集管网按照“一企一管”、“明管输送”原则建设，主片区废水排入齐鲁石化供排水厂、金山污水处理厂、北部污水处理厂及西部污水处理厂集中处理；北部片区废水收集后送淄博鑫达环境科技有限公司处理，达标后排入敬仲镇工业污水处理厂深度处理。规划供热主片区由齐鲁石化公司热电厂、华能辛店发电厂、金山供热中心、临淄热电厂和淄博明瑞热电集中供热；北部片区由淄博睿阳热力有限公司集中供热。 | 项目供热、供水均依托园区集中供给，项目废水经“一企一管”排入金山污水处理厂处理 | 符合 |
| 对《规划》优化调整和实施过程中的意见 | （二）工业区规划和实施应符合国土空间总体规划要求。 | 项目符合《淄博市国土空间总体规划（2021-2035）》要求 | 符合 |
|  | （三）加强工业区空间管控，严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求。按照《报告书》提出的环境准入要求筛选入区项目，落实国家、省关于化工园区、碳达峰碳中和、高耗水、“两高”行业和项目等相关政策要求，按照《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》（发改能源〔2023〕1364号），切实推动工业区生态环境高水平保护和经济高质量发展。 | 项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，不属于“两高”项目 | 符合 |
|  | （四）工业区主片区位于大武地下水富集区，规划实施过程中应落实地下水污染防治措施及水环境风险防控措施，减少对地下水的影响。 主片区南侧紧邻生态保护红线区，规划实施过程中应加强对红线区的保护。 | 项目污染物均采用有效的防治措施，达标排放 | 符合 |
|  | （五）完善基础设施规划，加快污水处理设施和中水回用设施配套建设。逐步优化提升供热方案；除生产工艺有特殊要求企业外，不得采用单独供热方式。 | 项目供热依托园区集中供给同时利用现有导热油炉为高温环节供热 | 符合 |
|  | （六）结合环境质量改善目标、污染防治方案、减排任务等，制定工业区污染物减排方案并认真落实。对涉及新增污染物排放的入区项目，依法依规落实污染物替代要求。强化涉VOCs排放企业管理，建立完善全过程控制体系。 | 项目严格落实污染物倍量替代要求 | 符合 |
|  | （七）落实固体废物环境管理制度，强化工业企业一般固体废物和危险废物的贮存、转移及处置等环节的管理。 | 项目严格固体废物的管理 | 符合 |
|  | （八）健全工业区环境风险防控体系，制定完备有效的突发环境事件应急预案和应急疏散方案，加强硫化氢、氯气、氨等危险化学品风险防范措施。做好企业—工业区—政府应急联防联控工作，提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。对工业区内停产或拆除污染企业，实施风险排查，防止产生直接或次生环境污染。 | 项目严格落实环境风险防控体系，制定了突发环境事件应急预案，并定期演练 | 符合 |
|  | （九）推动减污降碳协同增效，引导企业不断改进高耗能工艺，提升CCUS碳捕集利用率，持续降低碳排放强度。积极提升工业区循环化水平，推动公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用等，大力推进清洁生产和生态工业园区建设。 | 项目清洁水平较高 | 符合 |
|  | （十）加强工业区环境管理能力建设、提高精细化环境管理水平。强化日常环境监管，发现违法违规问题，及时依法依规处理处置。 | 项目严格日常环境管理，发现问题及时处理 | 符合 |
| 规划环评与项目环评联动建议 | （一）工业区下阶段引进项目开展环评时，应将本规划环评结论及审查意见的符合性作为项目环评文件审批的重要依据。 | 项目符合规划环评结论及审查意见 | 符合 |
|  | （二）入区项目环评可将有效期内的监测数据作为环境质量现状数据直接引用。 | 项目重点对水环境和大气环境的影响进行分析 | 符合 |
|  | （三）在符合工业区准入条件和规划用地等相关要求的前提下，开展项目环评时，与有关规划的环境协调性分析、区域环境现状调查与评价、选址合理性论证等内容可以适当简化。 |  | 符合 |

综上分析，拟建项目符合《齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书》审查意见要求。

### 与《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中园区生态环境准入符合性分析

拟建项目与《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中园区生态环境准入基本要求符合性见表9.2-2。

表9.2-2 《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中生态环境准入要求

| 生态环境准入基本要求 |  |  | 项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 禁止新建《产业结构调整指导目录》规定的限制类和淘汰类产业，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类规模和生产工艺； 禁止在规划的建设用地范围外实施开发建设活动； 禁止建设严重危及生产安全、环境污染严重、产品质量不符合国家标准、原材料和能源消耗高及国家法律法规规定的禁止投资的项目。 | 项目符合国家及地方产业政策，符合园区产业定位，符合园区土地利用规划，不属于禁止投资的项目 |
|  | 限制开发建设活动的要求 | 工业项目应在规划的功能区和工业用地上建设； | 项目用地为工业用地，用地符合《淄博市国土空间总体规划（2021-2035）》；项目风险较小；项目不属于产能过剩的项目；项目污染物排放量较少，不涉及有毒有害污染物排放 |
|  |  | 加强园区防护绿地的建设，规划绿地禁止进行其他用途的开发； |  |
|  |  | 靠近区外居住区或其它敏感区的区域，优先引入污染较小、风险小的项目； |  |
|  |  | 限制产能严重过剩，不利于节约资源和保护生态环境的投资项目； |  |
|  |  | 从严审批高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目。 |  |
| 污染物排放管控 | 允许排放量要求 | 建议区域总量管控指标为：SO21736.33t/a、NOx5495.01t/a、颗粒物807.97t/a、VOCs6244.4t/a。 园区废水污染物排放量指标为：COD1275.95t/a、氨氮 63.80t/a；主要污染物COD和氨氮排放浓度满足COD40mg/L、氨氮≤2mg/L。 | 项目污染物排放量较小，项目建成后不超园区总量控制指标 |
|  | 削减计划 | 区域新增污染源应执行总量替代和倍量替代政策，实现区域污染物排放量削减。 | 项目严格落实污染物倍量替代要求 |
| 环境风险防控 | 联防联控要求 | 规划期应落实园区应急预案，并建设园区三级防控体系，区内各企业根据要求编制或修订突发环境事件应急预案，预防环境污染事故的发生；各企业纳入园区风险管理体系，园区完善区内风险防控体系，联防联控，组织应急演练并完善应急物资储备体系。 | 企业已编制了突发环境事件应急预案，并定期修订，定期组织应急演练 |
| 资源利用效率要求 | 水资源利用总量要求 | 园区实现集中供水和中水回用，污水集中处理率达到100%，新鲜水取水量应控制在近期9929.27万m3/a以内、远期9397.61万m3/a以内。 | 项目依托园区供水管网，项目废水排入园区污水处理厂 |
|  | 地下水开采要求 | 区内企业禁止违规取用地下水。 | 项目不取用地下水 |
|  | 能源利用总量及效率要求 | 区内企业应达到清洁生产先进企业要求；提高区内企业资源利用效率，降低能耗指标，满足淄博市相关要求；严格控制园区新增煤炭消耗量，应确保不影响淄博市煤炭总量控制目标达成。 新入驻项目单位工业增加值综合能耗(标煤)≤0.5t/万元。 | 项目清洁水平较高，采用清洁能源，项目在现有厂区内建设，不属于新入驻项目 |
|  | 禁燃区要求 | 园区实现集中供热，禁止区内企业自建燃煤和其他高污染燃料设施。 | 项目依托园区供热管网，不新建燃料设施 |

综上分析，项目建设符合园区生态环境准入基本要求。

### 与《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中行业准入控制符合性分析

拟建项目与《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中行业准入控制基本要求符合性见表9.2-3。

表9.2-3 《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中行业准入控制要求

| 行业准入控制基本要求 |  |  |  | 项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业大类 | 行业种类 | 行业小类 | 控制级别 |  |
| C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | C251精炼石油产品制造 | C2511原油加工及石油制品制造(汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品) | ▲ | 拟建项目行业类别为C2661化学试剂和助剂制造，属于优先进入行业 |
|  |  | C2511原油加工及石油制品制造(现有装置升级改造) | ★ |  |
|  |  | C2519其他原油制造 | ● |  |
| C26化学原料和化学制品制造业 | C261基础化学原料制造 | C2612无机碱制造（氯碱、纯碱） | ▲ |  |
|  |  | C2612无机碱制造（电石） | ▲ |  |
|  |  | C2614有机化学原料制造（乙烯、对二甲苯） | ▲ |  |
|  |  | 其他 | ● |  |
|  | C262肥料制造 | C2621氮肥制造（合成氨、尿素） | ▲ |  |
|  |  | C2622 磷肥制造(磷酸一铵、磷酸二铵) | ▲ |  |
|  |  | 其它 | ● |  |
|  | C263农药制造 | 全部 | ▲ |  |
|  | C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 全部 | ● |  |
|  | C265合成材料制造 | 全部 | ★ |  |
|  | C266专用化学产品制造 | 全部 | ★ |  |
|  | C267炸药、火工及焰火产品制造 | 全部 | ▲ |  |
|  | C268日用化学产品制造 | 全部 | ● |  |
| C29橡胶和塑料制品业 | C291橡胶制品业 | C2911轮胎制造(子午胎、斜交胎、摩托车胎等轮胎外胎) | ▲ |  |
|  |  | 其它 | ● |  |
| 注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业 |  |  |  |  |

综上分析，项目建设符合园区行业准入要求。

### “三线一单”符合性分析

1、与《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字[2021]49号）符合性分析

按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于淄博市临淄区，根据淄博市环境管控单元图（图9.2-1），项目所在区域属于重点管控单元。本项目与《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》中重点管控单元要求符合性见表9.2-4。

表9.2-4 《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

| 文件要求相关 |  | 项目符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点管控单元 | 空间布局管控要求。优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出 | 本项目位于齐鲁化学工业区，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求 | 符合 |
|  | 污染物排放管控要求。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复 | 拟建项目污染物均达标排放，主要污染物实施倍量替代 | 符合 |
|  | 环境风险防控要求。加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制 | 项目在落实本次环评提出的风险防范措施的前提下，存在的风险可接受 | 符合 |
|  | 能源资源利用要求。推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖 | 项目采用清洁能源 | 符合 |

综上，拟建项目的建设符合《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字〔2021〕49号）要求。

项目所在地

图9.2-1  项目与淄博市2023年环境管控单元位置关系图

3、与淄博市生态环境委员会办公室2024年4月18日印发《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》符合性分析

对照淄博市环境管控单元图，本项目位于重点管控单元区域内，环境管控单元名称：齐鲁化学工业园区。齐鲁化学工业园区分区管控要求符合性见下表。

表9.2-5 与《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》符合性分析

| 环境管控单元编码：ZH37030520007 环境管控单元名称：齐鲁化学工业园区 行政区划：山东省淄博市临淄区 管控单元分类：重点管控单元 单元面积(km2）：26.22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| 一、空间布局约束 |  |  |  |
| 1.1 | 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 | 拟建项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目 | 符合 |
| 1.2 | 强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；原则上禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。 | 拟建项目符合园区产业定位，用水依托园区供水管网；不属于园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目 | 符合 |
| 1.3 | 大气高排放区内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。 | 拟建项目不涉及 | / |
| 1.4 | 按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。 | 拟建项目用水来自园区自来水管网，不开采地下水 | 符合 |
| 1.5 | 生态保护红线内严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。 | 拟建项目不位于生态保护红线内 | 符合 |
| 1.6 | 新改扩建项目符合市政府关于大武地下水富集区系列管控措施要求。 | 拟建项目不位于大武地下水富集区范围内 | 符合 |
| 1.7 | 原则上不再批准新（扩）建综合性危险废物集中处置项目(集团内部自建配套的危险废物处理设施除外)，不再批准新（扩）建危险废物填埋项目；原则上不再批准新（扩）建废矿物油、废活性炭、废催化剂、有机溶剂、焦油类危险废物利用项目。新建危险废物综合利用项目，应立足于淄博市危险废物利用处置缺口，不再批准新（扩）建以外省、市危险废物为主要原料的利用项目。 | 拟建项目不涉及 | / |
| 1.8 | 按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 | 拟建项目不属于“两高”项目 | 符合 |
| 1.9 | 严格控制燃煤项目，所有改建耗煤项目(包括以原煤或售炭等煤制品为原料或燃料，进行生产加工或燃烧的建设项目)、新增燃煤项目一律实施倍量煤炭减量执行替代，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平。 | 拟建项目不涉及燃煤 | 符合 |
| 1.10 | 园区现有工业项目按照《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021-2023年)》加快新旧动能转换。 | 拟建项目不涉及 | / |
| 二、污染物排放管控 |  |  |  |
| 2.1 | 炼化、基础化学原料、沥青防水材料类等“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 | 拟建项目不属于“两高”项目 | 符合 |
| 2.2 | 化工区内企业能源优先采用天然气、电等清洁能源。 | 拟建项目能源使用电能 | 符合 |
| 2.3 | 落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 | 拟建项目主要污染物实施倍量替代 | 符合 |
| 2.4 | 废水向当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 | 拟建项目废水经厂内污水处理后经“一企一管”送至金山污水处理场处理 | 符合 |
| 2.5 | 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 |  |  |
| 2.6 | 工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目（污水集中处理设施除外）。 | 拟建项目不涉及 | / |
| 2.7 | 包装印刷、表面涂装等涉VOCs排放的行业，严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，热电行业清洁生产技术装备改造提升，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 | 拟建项目不涉及 | 符合 |
| 2.8 | 进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 | 拟建项目不涉及 | 符合 |
| 三、环境风险防控 |  |  |  |
| 3.1 | 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。 | 项目周边500米范围内不存在居住、科教、医院等环境敏感点 | / |
| 3.2 | 重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 | 厂区已针对各区域进行分区防控，建立完善三级防护体系，故本项目不存在污染地下水和土壤的途径 | / |
| 3.3 | 企业事业单位根据法律法规、管理部门要求和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等规定，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 | 企业依法依规编制环境应急预案并定期开展演练 | 符合 |
| 3.4 | 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可(无废城市建设免的除外)、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 | 企业已建立了危险废物贮存、申报制度 | 符合 |
| 3.5 | 落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开。 | 拟建项目不涉及 | / |
| 3.6 | 强化管理，防范环境突发事件。 | 企业依法依规编制环境应急预案并定期开展演练 | 符合 |
| 四、资源开发效率要求 |  |  |  |
| 4.1 | 高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。 | 拟建项目不涉及 | / |
| 4.2 | 未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。 | 拟建项目不涉及 | / |
| 4.3 | 严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求(GB/T36575-2018)。 | 拟建项目不涉及 | / |
| 4.4 | 调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 | 拟建项目使用电能 | / |
| 4.5 | 定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。 | 拟建项目不涉及 | / |
| 4.6 | 鼓励现有的危险废物集中收集单位与市内综合处置单位以联合经营等方式，作为综合处置单位的收集网点。 | 拟建项目不涉及 | / |
| 4.7 | 鼓励对现有自建危险废物利用处置设施进行提升改造。 | 拟建项目不涉及 | / |

由上表可知，项目符合《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》的要求。

综上，拟建项目符合“三线一单”要求。

### 市政基础设施

齐鲁化学工业区配套完备的供排水、供热、供电、运输等市政基础设施环境，较利于项目的运营。

### 社会环境状况

本项目周边无名胜古迹和文物保护单位等重点保护目标，周围没有重要生态环境区和生态脆弱带，附近无机场和重要通讯设施及军用设施。厂址周围敏感目标具体见表1.3-3。

### 环境功能适宜性

根据环境功能区划要求，项目所在区域为环境空气质量二类功能区、声环境3类功能区、地表水环境V类区、地下水Ⅲ类。从环境空气、地表水、地下水和声环境等章节的评价分析可知：项目外排污染物均能达标排放，对当地的环境质量现状影响不大。项目选址符合当地环境功能规划要求。

### 公众参与情况

本项目在报告书征求意见稿编制完成以后，2024年5月17日至2024年5月23日，在山东美陵中联环境工程有限公司网站进行了公示，并在5个工作日内在当地报纸《齐鲁晚报》上进行了两次公示，公示期间未收到反对意见。

## 小结

综上所述，项目符合国家、地方产业政策和相关环保政策要求，选址符合齐鲁化学工业区总体发展规划，用地符合齐鲁化学工业区土地利用规划。项目的选址给水、排水、供热等基础设施方面均属合理的，区位优势明显；各项环保措施也是可行的，不影响当地的环境功能区划。在严格执行报告书中的污染防治措施后，从环境角度，项目建设合理可行。

# 环境管理与监测计划

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有重要意义。企业需根据本项目生产工艺特点、排污性质，从环境保护的角度出发，建立、健全环保机构和加强环境监测管理，开展厂内环境监测工作，减少污染物的排放。

## 环境管理与机构设置

### 基本要求

运营期环境管理的基本要求如下：

（1）严格控制废气污染物的达标排放，各类废水收集后进行净化处理达标排放；按照有关法律法规要求和《环境监测管理办法》等的规定，建立健全企业监测制度，制定监测方案，并向当地环境保护部门和行业主管部门备案。

（2）加强事故水池、初期雨水池、危险废物暂存库、污水收集池、生产装置等防渗措施的检查，确保项目运行期间不会污染当地下水。

（3）规范危险废物和其他一般固废的存储，做好相关产生、暂存及处置记录。

（4）定期对相关环保设施进行检查与维护，确保各设备、设施正常运转。

（5）对污染物排放情况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存监测记录，并公布监测结果。

（6）按照《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》和《排污许可管理办法（试行）》，以及生态环境部制定发布的《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关文件要求按时申领排污许可证。

### 污染物排放管理要求

#### 10.1.2.1工程组成及原辅材料组分要求

本项目工程组成情况及原辅材料要求等见第3章。

#### 10.1.2.2.污染物排放清单

本项目污染物排放情况、环境保护措施及控制参数情况见表10.1-1。

表10.1-1  污染物排放清单表

| 污染物 |  |  |  | 治理措施 | 排放浓度 | 排放量 | 排放标准 |  | 排污口参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 生产装置、罐区、装车废气、危废仓库废气 | 马来酸酐 | 拟建项目工艺不凝气经洗气塔预处理后同储罐呼吸废气、装车废气、危废暂存间废气等经尾气收集总管收集后进入新建蓄热式催化氧化装置处理 | 6.5mg/m3 | 0.218t/a | 50mg/m3 | / | DA005排气筒；H=25m，D=0.5m；设置废气采样孔及采样平台 |
|  |  |  | 合计VOCs |  | 11.7mg/m3 | 0.364t/a | 60mg/m3 | 3.0kg/h |  |
|  |  | 导热油炉 | SO2 | 低氮燃烧器 | 39.33mg/m3 | 0.43t/a | 100mg/m3 | / | DA001排气筒；H=20m，D=0.5m；设置废气采样孔及采样平台 |
|  |  |  | NOX |  | 3.37mg/m3 | 0.037t/a | 10mg/m3 | / |  |
|  | 无组织 |  | VOCs | 加强生产管理 | -- | 2.044t/a | 2.0mg/m3 | -- | -- |
| 废水 | 生活污水、真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水 |  | 废水量 | 厂区污水处理设施处理后，经厂区总排口，通过市政管网排入金山污水处理场深度处理 | -- | 11784m3/a | -- | -- | DW001 |
|  |  |  | COD |  | ≤500mg/L | 5.674t/a | 500mg/L | -- |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | ≤15mg/L | 0.013t/a | 15mg/L | -- |  |
| 固体废物 | 连续干燥净化废吸附剂 |  |  | 委托有资质单位处置 | -- | 0 | -- | -- | 不外排 |
|  | 连续干燥净化废干燥剂 |  |  |  | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 过滤滤渣 |  |  |  | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 降膜蒸发除雾残液 |  |  |  | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 异构化反应废催化剂 |  |  |  | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 过滤滤渣 |  |  |  | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 过滤滤渣 |  |  |  | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 过滤滤渣 |  |  |  | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 废滤网 |  |  |  | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 废瓷球 |  |  |  | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 废机油 |  |  |  | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 污水池废油 |  |  |  | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 污水池污泥 |  |  |  | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 废碱液 |  |  |  | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 废导热油 |  |  |  | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 废包装袋 |  |  | 收集后外卖 | -- | 0 | -- | -- |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 由环卫部门收集处置 | -- | 0 | -- | -- |  |

#### 10.1.2.3.污染物排放管理要求

本项目投产后应建立环保设备运行记录制度，如实记录其运行管理情况，至少应包含设备运行参数及污染物排放检测数据，运行情况记录簿应按照国家有关档案管理的法律法规进行管理和保存，具体要求如下：

（1）废气

1）蓄热式催化氧化装置各项参数数据范围应与操作规程中规定的一致；废气净化单元应完整无损坏。

2）定期更换除尘布袋，达到更换要求后立即更换；

3）做好日常检测数据的记录和保存工作。

（2）废水

1）记录污水处理设施运行参数；

2）按日记录废水产生量、处理量、达标外排量、药剂使用量等。

（3）固体废物

按有关要求定期统计各类固体废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量；危险废物还应做好详细的转运记录，做好转运联单申请与保存工作。

（4）噪声

记录噪声设备是否运转正常，减振措施、消声器、隔声罩等是否完好，定期对厂界噪声进行检测，并做好记录。

#### 10.1.2.4.信息公开

后期运行过程中，建议企业根据环发[2013]81号《环境保护部关于印发<国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）>和<国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）>的通知》公开企业相关环保信息。

《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》中规定企业应主要公开内容如下：

（一）污染源监督性监测结果，包括：污染源名称、所在地、监测点位名称、监测日期、监测指标名称、监测指标浓度、排放标准限值、按监测指标评价结论；

（二）未开展污染源监督性监测的原因；

（三）国家重点监控企业监督性监测年度报告。

《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》规定企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括：

（一）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

（二）自行监测方案；

（三）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

（四）未开展自行监测的原因；

（五）污染源监测年度报告。

企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，应当在省级或地市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存一年。

企业自行监测信息按以下要求的时限公开：

（一）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

（二）手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

（三）自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值；

（四）每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

### 机构设置

山东国润新材料科技有限公司设置安环科，负责公司环境保护相关工作的开展。环保科设置科长1名，环保专工2人，专门负责管理公司的安全、环保、建设项目“三同时”实施的监督检查、与安全、环保部门的协调等工作。

1、安环科的主要职责

公司安环科主要职责和任务为：

（1）参与公司环境方针目标的起草和制定；

（2）负责公司环境管理体系运行中的组织、协调、检查和考核工作，监督环境活动的实施情况，协调解决环境问题，保证公司环境管理体系的持续有效运行；

（3）负责环境保护法律、法规的获取、确定与更新；

（4）负责对环境控制指标检测结果的统计；

（5）负责公司环境管理制度、监测计划和环境管理方案的制定，并监督实施；

（6）负责公司环保培训计划的制定；

（7）负责公司污染物综合利用的管理。

2、车间各工序职责和任务为：

（1）负责本车间环境目标和控制方案的制定；

（2）规定组织生产活动，全面负责本车间生产过程的环保管理工作；

（3）负责本车间环境目标、指标及管理方案的实施；

（4）车间本着污染预防的原则，对生产过程进行全方位的环境管理，积极组织技术革新，技术改造和节能降耗，搞好清洁生产和污染物的综合利用，把污染降低到最低水平。

3、车间主任职责和任务为：

（1）全面负责、组织、领导本车间环保工作，对本车间环境行为负第一责任；

（2）组织制订和修改车间环保管理制度，编制车间环保措施计划，改善车间环境质量；

（3）负责组织车间环保检查活动，落实纠正和在本车间的日常监督、检查工作，提出环保经）济责任制考核意见、预防措施；

（4）组织车间生产现场管理，减少跑、冒、滴漏现象造成的环境污染；

（5）负责按公司技经指标和消耗定额组织生产，减少生产过程中污染物排放，提高资源和能源的利用率。

### 监测制度

建立健全必要的环境管理规章制度，做到“有章可循、执法必严”。各项目规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。厂内的环境管理规章制度主要有《环境保护管理制度》、《环境污染防治设施管理规定》、《环境保护监测规定》、《建设项目环境保护管理规定》、《环境保护奖惩制度》、《环境污染事故管理制度》和《环境管理岗位责任制》等环境管理规章制度，还需要建立一些各主要排污岗位的管理规定。

（1）《环境保护管理制度》是全厂环境保护的基本法规，该法规规定了全厂的环境保护管理总则、组织机构与职责、预防污染、治理污染、污染事故处理、监测管理等方面的基本总则。适用于全厂各级环境保护管理。

（2）《环境污染防治设施管理规定》中要规定环境污染防治设施管理总则、填报与发证、监督与管理等。

（3）《环境保护监测规定》中要规定环境监测总则、监测机构与职责、监测项目、监测范围、监测时间、监测报告等，适用于全厂的环境监测工作。

（4）《建设项目环境保护管理规定》是针对厂内新建项目，制定本公司建设项目“三同时”的管理细则。

（5）《环境保护奖惩制度》包括环境保护奖惩总则、奖励与处罚办法。

（6）《环境污染事故管理规定》是处理环境污染事故的基本法规，该标准规定环境污染事故分级、分类、事故处理、事故报告和损失计算等方面的具体办法。

（7）《环境管理岗位责任制》是各级管理人员的岗位责任规章制度。

另外，还要对不同的工作岗位，提出相应的规章制度和操作规范，包括正常的操作程序、可能产生的环境影响与防治措施、可能出现的异常情况及应急对策等。

### 排污口规范化管理

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。厂区内设置规范的排污口，按照以下原则及要求对厂内各排污口进行规范化管理。

### 排污口规范化管理的基本原则

1、向环境排放污染物的排污口必须规范化；

2、排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

### 排污口的技术要求

1、排污口设置必须合理确定，进行规范化管理。

2、在各排气筒设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台。

### 排污口立标管理

1、污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；排放口图形标志牌见图10.1-1。标志的形状及颜色说明见表10.1-2。

| 排放口 | 废水排放口 |  | 废气排放口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示标志图形 |  |  |  |
| 警告标志图形 |  |  |  |
| 排放口 | 噪声排放源 | 一般固体废物 | 危险废物 |
| 提示标志图形 |  |  | ----- |
| 警告标志图形 |  |  |  |

图10.1-1  环境保护图形图形标志—排放口（源）

表10.1-2  标志的形状及颜色说明

| 项目 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

2、污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

3、根据《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）要求：排污口及采样点设置在厂界附近，采样点设置应符合HJ/T91的规定，确保公众及环保执法人员可在排污口清楚地看到污染源的排污情况并且不受限制地进行水质采样。排污口和采样点处水深一般情况下应＜1.2m，周围应设置既能方便采样，又能保障人员安全的护栏等设施；排污口和采样点处水深≥1.2m的，应设置水深警告标志，并强化安全防护设施设置。

### 排污口建档管理

1、要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

2、根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

项目应当结合本次环评提出的环境监测与管理要求，在废气、废水、噪声排放口（源）以及固体废物堆场设立专门排放口图形标志牌，按要求加强管理。

### 规范采样平台

企业在建设过程应按照《化工建设项目环境保护设计标准》（GB/T50483-2019）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）的要求规范采样平台和采样点设置，具体要求如下：

1、采样点位

采样点位应优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于2倍直径（或当量直径）处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。

2、采样孔

在选定的监测断面上开设检测孔，检测孔的内径应≥90mm。监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时易打开。

烟道直径≤1m的圆形烟道，设置一个监测孔；烟道直径大于1m不大于4m的圆形烟道，设置互相垂直的两个监测孔；烟道直径>4m的圆形烟道，设置相互垂直的4个监测孔。

3、监测平台

采样平台面积不小于1.5m2，并设有不低于1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台承重不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2-1.3m；平台外侧至烟道外壁距离不小于1.2m；当采样平台设置在离地面高度≥5米的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，梯段宽度不小于0.9m；当平台高度＞40米时，应设有通往平台的电梯。

（1）防护要求

距离坠落高度基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应≥1.2m。

监测平台的防护栏杆应设置踢脚板，踢脚板应采用不小于100mm×200mm的钢板制造，其顶部在平台面之上的高度应≥100mm，底部距平台面应≤10mm。

防护栏的设计载荷及制造安装应符合GB4053.3要求。

（2）结构要求

监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。

监测平台周围空间应保证测试人员正常方便操作监测设备或采样装置。

监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，则监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。

监测平台地板应采用厚度≥4mm的花纹钢板或钢板网铺装（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应≥3kN/m2。

监测平台及通道的制造安装应符合GB4053.3要求。

### 与排污许可制度的衔接

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)要求，拟建项目应在产生实际污染物排放行为之前按照《固定污染源排污许可分类管理名录》，自行或者委托第三方参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ853-2017)填写本项目排污许可，主要包括：核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。

## 环境监测计划要求

### 环境监测计划

1、自行监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南》（HJ947-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）、《工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）》（HJ1209-2021）制定企业自行检测方案，同时根据《山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知》（鲁环发〔2019〕134号）2022年12号、《关于开展全市纳入排污许可管理企业自动监控设施安装工作的通知》（淄环委办[2021]45号）以及各导则等要求对废气排气筒自动监控设施进行安装判定。

废气排气筒在线监测判定情况如下：

根据《山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知》（鲁环发〔2019〕134号）2022年12号“排气筒高度大于等于45米或者当量内径大于等于1米的需在线监测”，本项目蓄热式催化氧化装置排气筒15m，内径0.37m，因此拟建项目不涉及；根据《关于开展全市纳入排污许可管理企业自动监控设施安装工作的通知》（淄环委办[2021]45号）“排气筒直径大于40cm的应当安装在线监测”，拟建项目不涉及。

本项目建成后需进行的环境监测具体内容见表10.2-1，监测方法执行国家有关技术标准和规范。

表10.2-1  项目主要监测方案

| 类别 |  | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废弃 |  | DA001排气筒 | 颗粒物 | 每月1次 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 每月1次 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 每月1次 |
|  |  | DA005排气筒 | 马来酸酐 | 每半年1次 |
|  |  |  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 每月1次 |
|  |  | 厂界 | VOCs | 每季度1次 |
|  |  | 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统 | VOCs | 每季度1次 |
|  |  | 法兰及其他连接件、其他密封设备 | VOCs | 每半年1次 |
| 废水 |  | 厂区废水总排口 | pH值、化学需氧量、氨氮、流量、总氮、总磷 | 每月1次 |
|  |  |  | 悬浮物、石油类 | 每季度一次 |
|  |  |  | 五日生化需氧量、总有机碳 | 每半年一次 |
| 雨水 |  | 雨水排放口 | COD、氨氮 | 排放期间按日监测 |
| 固废 |  | 统计项目固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 每月1次 |
| 噪声 |  | 厂界 | Leq | 每季度1次 |
| 地下水 |  | 项目区上游250米 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32一、HCO3一、pH、耗氧量（高锰酸盐指数）、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、汞、铬（六价）、氰化物、砷、铅、氟化物、镉、铁、锰、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类 | 常规因子：每年两次，枯水期（5-6月）、丰水期（8-9月）各一次 |
|  |  | 项目区附近 |  |  |
|  |  | 项目区下游 |  |  |
| 风险应急 | 环境空气 | 厂界下风向、下风向近距离敏感目标 | 根据事故类型，针对监测：CO、非甲烷总烃 | 事故发生后每1小时取样进行监测，事故后4小时、10小时、24小时各监测一次 |
|  | 地表水 | 厂区污水总排口 | pH、COD、氨氮、石油类等 |  |

拟建项目建成后建设单位应根据上述监测方案开展监测，企业可根据自身情况自行监测或者委托相关资质单位开展监测。监测应做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据，依法向社会公开监测结果。

2、验收监测计划

本项目验收监测计划见表10.2-2。

表10.2-2  污染源验收监测计划一览表

| 污染类型 |  | 监测点位及数量 |  | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 厂区废水总排口 |  | 废水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、总有机碳、全盐量 | 每天监测4次，连续2天 |
| 废气 | DA001排气筒 | 废气治理设施排气筒采样孔 | 1个 | 二氧化硫、颗粒物、氮氧化物 | 每天监测3次，连续2天 |
|  | DA005排气筒 | 废气治理设施进口，排气筒采样孔 | 2个 | VOCs（以非甲烷总烃计） |  |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 4个（上风向1个点，下风向3个点） | 非甲烷总烃 | 每天监测4次，连续2天 |
| 噪声 |  | 各厂界外1米 | 4个 | 等效连续A声级 | 昼间夜间各一次，连续监测2天 |

### 监测仪器设备

项目主要监测任务可委托当地有监测能力的单位进行监测，废气和废水在线监测以及风险应急监测项目需企业自身配备监测仪器和设备。企业需配备的主要监测仪器详见表10.2-3。

表10.2-3  环境监测配备主要仪器、设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 台套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式多种气体分析仪 | 1 | 应急废气监测 |
| 2 | 水质在线监测设备 | 1 | 废水在线监测 |

### 事故应急调查监测方案

本项目事故预案中包括应急监测程序，运行过程中一旦发生事故，应立即启动应急监测程序，并跟踪监测污染物的迁移情况，直至事故影响根本消除。事故应急监测方案应与所在地附近环境监测部门共同制订和实施，环境监测人员在工作时间10min内、非工作时间20min内要到达事故现场，需实验室分析测试的项目，在采样后24h内必须报出，应急监测专题报告在48h内要报出。根据事故发生源，污染物泄漏种类的分析成果，监测事故的特征因子，监测范围应根据发生事故时的气象条件，对事故源附近的辐射圈周界进行采样监测，重点加密监测主导风下风向的区域。

### 环保验收监测

本项目环境保护“三同时”验收内容见表10.2-4。

表10.2-4  本项目环境保护“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 排气筒参数 | 产污环节 | 污染物 | 治理措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA005 H=25m，D=0.5m | 异构化反应不凝气 | 烯烃、挥发性杂质 | 工艺不凝气经洗气塔预处理后同储罐呼吸废气、装车废气经尾气收集总管收集后进入新建催化氧化装置处理 | 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段排放限值、表2中排放限值 |
|  |  | 合成反应不凝气 | 烯烃、挥发性杂质、马来酸酐 |  |  |
|  |  | 精馏不凝气 | 烯烃、挥发性杂质、马来酸酐 |  |  |
|  |  | 轻组分暂存废气 | 烯烃、挥发性杂质、马来酸酐 |  |  |
|  |  | 原料罐、中间产品储罐、产品罐 | 非甲烷总烃、马来酸酐 |  |  |
|  |  | 危废仓库 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 产品装车 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | DA001 H=20m，D=0.5m | 导热油炉 | 二氧化硫 | 低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
| 无组织废气 |  |  | VOCs | 加强管理 | 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值 |
| 废水 |  | 生活污水、真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水 | 废水量、pH、COD、SS、氨氮、石油类、总有机碳、全盐量 | 经厂区总排口，通过市政管网排入金山污水处理场深度处理 | 金山污水处理场进水水质要求 |
| 噪声 |  | 生产设备运行 | LeqdB（A） | 基础减振、车间密闭、消声、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 |
| 固体废物 |  | 生产 | 废吸附剂 | 委托有资质单位处置 | 处理措施得当 |
|  |  |  | 废干燥剂 |  |  |
|  |  |  | 滤渣 |  |  |
|  |  |  | 残液 |  |  |
|  |  |  | 废催化剂 |  |  |
|  |  |  | 滤渣 |  |  |
|  |  |  | 滤渣 |  |  |
|  |  |  | 滤渣 |  |  |
|  |  |  | 废滤网 |  |  |
|  |  |  | 废瓷球 |  |  |
|  |  |  | 废机油 |  |  |
|  |  |  | 污水池废油 |  |  |
|  |  |  | 污水池污泥 |  |  |
|  |  |  | 废碱液 |  |  |
|  |  |  | 废导热油 |  |  |
|  |  | 生产 | 废包装袋 | 外卖处置 |  |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门收集处置 |  |

## 小结

本项目厂内设置环保科，建立适合于自身的环境管理体系，环境污染监测可采取自行监测和委托有相应检测资质的单位进行，按照国家和行业有关环境保护管理规定，建立健全企业环境管理和环境监测制度，规范管理程序，并在生产中严格执行。

# 结论与建议

## 评价结论

### 项目概况

ASA“烯基琥珀酸酐”（第三代造纸施胶剂），因其具有良好的抗水、耐高温等特性被广泛用于造纸等行业。由于国内烯烃技术的开发研究较晚，目前在国内销售和使用的大部分是外国公司的进口产品，因此，开发国产内烯烃的工业化技术，不仅可以突破外国公司的技术壁垒，同时可以利用国产化产品的优势，降低国内企业的生产成本，节约外汇。本项目建成后部分产品直接配套博汇、晨鸣、齐峰等周边及国内造纸企业，其产品可以大幅替代进口。

本项目产品烯基琥珀酸酐为制浆造纸过程中常用的化学助剂，企业拟投资30861.1万元在现有厂区内建设“40000吨/年烯基琥珀酸酐项目”，新建ASA生产装置，占地面积1080平方米，购置反应釜、分离塔等生产设备，建设烯基琥珀酸酐生产线2条，同时对现有污水池、事故应急池等设施进行改建，新增RCO废气治理措施等环保工程。项目建成后，形成年产40000吨烯基琥珀酸酐（简称ASA）的生产能力。

### 产业政策

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类项目，属于允许类，符合国家产业政策。

拟建项目已进行了备案，并取得山东省建设项目备案证明（项目代码2406-370305-89-01-307152）。

### 环境空气质量现状调查与评价

#### 11.1.3.1环境空气

本项目大气评价工作等级判定为一级，评价范围涉及临淄区和张店区2个行政区。根据“生态淄博建设工作简报（2023年第1期）2022年12月份及全年环境空气质量情况通报”，2022年临淄区SO2年均浓度12μg/m3、NO2年均浓度33μg/m3、CO保证率日均浓度2.1mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年均浓度42μg/m3、PM10年均浓度77μg/m3、臭氧8小时平均浓度188μg/m3，不能满足标准要求。

2022年张店区SO2年均浓度14μg/m3、NO2年均浓度37μg/m3、CO保证率日均浓度1.3mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年均浓度43μg/m3、PM10年均浓度77μg/m3、臭氧8小时平均浓度195μg/m3，不能满足标准要求。

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。临淄区2022年PM2.5、PM10的年均浓度、O3的8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；张店区2022年PM2.5、PM10的年均浓度、O3的8小时平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目所在地处于不达标区。

#### 11.1.3.2地表水

拟建项目废水经收集后进入金山污水处理场深度处理，最终通过齐鲁石化排海管线排放至小清河。本次评价收集了山东微谱检测技术有限公司2023年10月9日～11日对小清河排海管线入河口的上、下游的监测数据，地表水监测断面各污染因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，根据引用的在线监测数据，排海管线107监测井水质主要指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，根据2023年1月至2023年5月东营市水环境质量通报中齐鲁排海管线入小清河处、小清河王道闸两断面监测数据，齐鲁排海管线入小清河处、小清河王道闸两断面水质指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

#### 11.1.3.3地下水环境

本次环评期间评价区内地下水环境质量现状监测结果表明，项目所在区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。引用丰水期评价区内地下水水质不能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，主要超标因子为总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物。引用枯水期评价区内地下水水质不能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，主要超标因子为硝酸盐氮、总硬度、锰、溶解性总固体、硫酸盐。

#### 11.1.3.4声环境

根据本次环境质量监测数据显示，拟建项目厂区各厂界昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

#### 11.1.3.5土壤

根据本次环境质量监测数据，项目区土壤及项目区外林地、空地土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类、第二类用地筛选值，项目占地外农田土壤环境满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值，表明土壤环境质量良好。

### 污染物产生、治理及排放情况

#### 11.1.4.1废气

拟建项目工艺不凝气经洗气塔预处理后同储罐呼吸废气、装车废气、危废暂存间废气等经尾气收集总管收集后进入新建蓄热式催化氧化装置处理，处理后经1根25m高DA005排气筒排放，DA005排气筒非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1第Ⅱ时段标准要求（VOCs：60mg/m3，3.0kg/h），马来酸酐排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2标准要求（马来酸酐：10mg/m3）；DA001燃气导热油炉SO2、NOX、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区要求（颗粒物：10mg/m3、SO2：50mg/m3、NOx：100mg/m3）。

项目无组织排放废气主要包括装置区设备动静密封点废气。根据预测结果，厂界VOCs浓度可以满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3排放限值，厂区内VOCs无组织排放控制措施能够《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。

#### 11.1.4.2废水

拟建项目真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，外排水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准及金山污水处理场进水水质要求，排入金山污水处理场深度处理，最终通过齐鲁石化排海管线排放至小清河。

#### 11.1.4.3固体废物

项目固体废物主要包括生产过程产生的废吸附剂、废干燥剂、滤渣、残液、废催化剂、废滤网、废瓷球、废机油、污水池废油、污水池污泥、洗气塔废碱液、废导热油、废包装袋以及职工生活产生的生活垃圾。其中危险废物废吸附剂、废干燥剂、滤渣、残液、废催化剂、废滤网、废瓷球、废机油、污水池废油、污水池污泥、洗气塔废碱液、废导热油均委托有资质单位处理；废包装袋收集后外售；生活垃圾由环卫部门定期清运。危险废物在厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

#### 11.1.4.4噪声

项目噪声主要为各设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声，对噪声源将分别采取加隔声罩、基础减振等多种措施进行降噪处理，经距离衰减后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

### 环境影响评价

（1）环境空气

经预测，排气筒排放的各种污染物最大落地浓度及占标率均较小，对周围大气环境影响很小；厂界VOCs浓度可以满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3排放限值。

本项目无需设置大气环境防护距离。

（2）地表水环境

拟建项目真空泵废水、滤网清洗废水、热水系统废水、循环排污水混合收集后同生活污水进入外排水管网，外排水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准及金山污水处理场进水水质要求，排入金山污水处理场深度处理，由分析可知，拟建项目废水满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准及金山污水处理场纳管标准要求，不会对金山污水处理场的正常运行造成冲击。可见项目采取的水环境保护措施可行，对周围环境影响较小。

（3）地下水环境

本项目均按GB 18597、GB 18598设计了地下水污染防渗措施。该工程在设计和建设过程中务必加强防渗漏措施的落实，以预防为主，防止地下水污染。

（4）声环境

本项目在设备选型上尽量选用低噪音设备，主要噪声源均采取了相应有效的防噪降噪措施。经预测，本项目投产后，厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（5）固体废物

项目危险废物废吸附剂、废干燥剂、滤渣、残液、废催化剂、废滤网、废瓷球、废机油、污水池废油、污水池污泥、洗气塔废碱液、废导热油均委托有资质单位处理；废包装袋收集后外售；生活垃圾由环卫部门定期清运。危险废物在厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。因此，项目产生的固体废物对环境影响较小。

### 环境风险评价

加强环境风险防范措施。项目设置三级防控体系，并对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施。在风险源安装预警和监测装置，建设相配套的事故应急设施，配备应急物资、监测设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；定期举行应急演练，加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。健全环境应急指挥系统，建立与园区的风险应急联动机制。在落实以上三级防控体系等方面的风险防范措施及应急预案要求后，项目环境风险可防可控，工程风险能够得到有效控制。

### 污染防治措施及其经济技术论证

本项目所采取的各类污染治理措施在技术上是可行的，经济上是合理的，能够确保项目污染物达标排放。

### 清洁生产分析

本项目采用的工艺技术先进、成熟、可靠；选用的工艺设备先进、适应性强、成熟、可靠；同时采取了合理节能降耗措施及污染防治措施；本项目总体符合清洁生产要求。

### 总量控制分析

根据项目“三本账”分析，废水排入金山污水处理场的各污染物浓度标准为CODcr500mg/L、氨氮15mg/L，废水排放的COD为5.674t/a、氨氮为0.013t/a，根据现有排污许可，现有废水排放指标为COD2.899t/a、氨氮为0.0021t/a，还需申请量为COD2.775t/a、氨氮为0.011t/a。

根据项目“三本账”分析，本项目建成后，VOCs排放量2.592t/a，颗粒物排放量0.064t/a，氮氧化物排放量0.747t/a，根据现有排污许可，现有废气排放指标为VOCs23.057t/a，颗粒物0.397t/a，氮氧化物2.13t/a，二氧化硫0.913t/a，无需要申请大气总量指标。

### 环境经济损益性分析

本项目符合国家的产业政策和市场需求，采用了合理的环保治理措施，项目的建设具有显著的环境效益、社会效益和经济效益。

### 项目建设可行性分析

本项目符合国家、地方产业政策和相关环保政策要求，选址符合齐鲁化学工业区总体发展规划，用地符合齐鲁化学工业区土地利用规划。项目的选址给水、排水、供热等基础设施方面均属合理的，区位优势明显；各项环保措施也是可行的，不影响当地的环境功能区划。在严格执行报告书中的污染防治措施后，从环境角度，项目建设合理可行。

### 公众参与

本项目在报告书征求意见稿编制完成以后，2024年5月17日至2024年5月23日，在山东美陵中联环境工程有限公司网站进行了公示，并在5个工作日内在当地报纸《齐鲁晚报》上进行了两次公示，公示期间未收到反对意见。

### 总结论

本项目符合国家产业政策。各类污染物浓度符合相应的排放标准要求，工程对环境空气、水环境、土壤环境和声环境的影响较小；项目风险能够得到有效控制；项目厂址周围公众支持项目的建设。项目建设具有较好的经济效益、环境效益和社会效益；符合达标排放的要求。建设项目在落实好本报告提出的环保治理措施及环境管理要求的条件下，从环境保护的角度分析其建设是可行的。

## 措施与建议

### 措施

1、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，工程竣工后按规定程序申请环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。

2、按照“雨污分流、清污分流”的原则，设计和建设排水系统。

3、优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消音、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、对项目各种固体废物分类收集后妥善处理和处置。

5、加强事故水池、危险废物暂存库、污水池、罐区、装置区等防渗措施的检查，确保项目运行期间不会污染当地下水。

6、严格落实报告书中提出的各项环境风险防范措施及应急预案，将事故风险环境影响降到最低水平。

### 建议

结合项目现场实际情况，进一步加强环保管理的要求，本环评提出如下建议：

1、危险废物在收集及贮运过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行。在储存、转移、处理过程中严格执行《危险废物转移管理办法》。

2、加强对废气处理设备的维护和保养，防止环保设备因故障引起废气处理效率下降，确保本项目运行时产生的废气能够达标排放。

3、采取有效措施防止发生各种事故，制定好各种事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

4、为确保事故状态下的废水不直接排入外环境，须完善事故废水收集与导排系统的建设。

5、加强本项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按本评估报告中的要求认真落实环境监测计划。

6、对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辩识管理。

7、严格按照《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》要求，落实环保设备设施安全生产工作主体责任。