山东长志能源装备科技有限公司

新能源装备制造基地建设项目

（一期）

竣工环境保护验收监测报告表

山东长志能源装备科技有限公司

二〇二四年七月

验收监测报告表内容介绍

第一部分

山东长志能源装备科技有限公司新能源装备制造基地建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表

第二部分

山东长志能源装备科技有限公司新能源装备制造基地建设项目（一期）竣工环境保护验收意见

第三部分

山东长志能源装备科技有限公司新能源装备制造基地建设项目（一期）其他需要说明的事项

山东长志能源装备科技有限公司

新能源装备制造基地建设项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告表

山东长志能源装备科技有限公司

二〇二四年七月

建设单位:山东长志能源装备科技有限公司

法人代表:闫广涛

项目联系人：王新诚

电话:18453355561

邮编:255400

地址:淄博市临淄区069乡道与071乡道交叉口西260米智能网联汽车产业园东北角车间

验收承检单位：山东方信环境检测有限公司

地址：淄博市张店区房镇镇世纪路与张柳路交叉口西300米路北院内西办公楼

邮编：255000

电话：0533-2261817

表一、验收项目概况

| 建设项目名称 |  | 新能源装备制造基地建设项目（一期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 山东长志能源装备科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  | 淄博市生态环境局临淄分局 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建√ 扩建 技改 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 淄博市临淄区069乡道与071乡道交叉口西260米智能网联汽车产业园东北角车间 |  |  |  |  |  |
| 立项时间 |  | 2023.12.15 |  | 立项文号 |  | 2312-370305-89-02-617824 |  |
| 环评时间 |  | 2024.2 |  | 环评报告表 编写单位 |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 淄博市生态环境局临淄分局 |  | 审批时间 与文号 |  | 临环审字〔2024〕024号 |  |
| 开工时间 |  | 2024.4.20 |  | 竣工时间 |  | 2024.5.10 |  |
| 调试时间 |  | 2024.5.15-6.11 |  | 申领排污许可证情况 |  | 已申领排污登记回执；登记编号：91370305MA3PEGAK20001W |  |
| 验收工作的组织与启动时间 |  | 2024年5月10日 |  |  |  |  |  |
| 验收监测方案编制 |  | 是√ 否（划√） |  | 验收监测方案 编制时间 |  | 2024.6.5 |  |
| 现场验收监测时间 |  | 2024年6月6日~7日 |  | 环保设施 设计单位 |  | 无 |  |
| 投资总概算 |  | 12350万元 | 环保投资概算 |  | 125万元 | 比例 | 1.01% |
| 实际总投资 |  | 5000万元 | 环保投资 |  | 50万元 | 比例 | 1% |
| 占地面积 |  | 19129m2 |  | 建筑面积 |  | 19129m2 |  |
| 主要产品名称 |  | 重载石化流程泵、火电及核电用泵、关键部件 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 重载石化流程泵年产5000台、火电及核电用泵年产1000台、关键部件3000台 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 重载石化流程泵年产5000台、火电及核电用泵年产1000台、关键部件3000台 |  |  |  |  |  |
| 验收工作由来 | 山东长志能源装备科技有限公司位于淄博市临淄经济开发区智能网联汽车产业园内，“新能源装备制造基地建设项目”其环境影响报告表已由淄博市生态环境局临淄分局以“临环审字〔2024〕024号”批准通过，于2024年5月10日建成竣工。项目购置机加工设备、喷漆设备、焊接设备、铸造设备、实验设备等，购置铸铁、铸钢、不锈钢、防爆电机的原辅材料，将铸铁、铸钢等原材料通过铸造工序制得毛坯铸件，再将毛坯铸件通过热处理（外协）、焊接、机加工、表面处理（外协）、转子平衡性能检验、机泵装配、水力性能试验、表面喷漆及晾干、组装成套后制得产品。 企业因资金问题铸造工序暂未建设，本次验收项目将外购毛坯铸件。毛坯铸件厂家已对砂眼进行处理同时根据需求进行焊接（焊接环节主要对自产毛坯铸件边、角可能出现的砂眼进行焊接（点焊）以及铸件焊接成型），因此焊接环节同样尚未建设。铸造工艺以及焊接待建成后做为二期进行验收。 本次验收项目工艺主要为将毛坯铸件通过热处理（外协）后经机加工、表面处理（外协）、转子平衡性能检验、机泵装配、水力性能试验、表面喷漆及晾干、组装成套后制得产品。 本次验收工作主要对项目已建成机加工、检验及试验、喷漆及晾干环节进行环保竣工验收。按照《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收范围与内容 | 此次竣工验收是对山东长志能源装备科技有限公司新能源装备制造基地建设项目已建成部分的环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产运行负荷已经达到设计生产能力。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测报告 形成过程 | 2024年6月4日，委托山东方信环境检测有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东方信环境检测有限公司于2024年6月5日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。 山东方信环境检测有限公司于2024年6月6日~7日对该项目进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。 |  |  |  |  |  |  |

表二、验收依据

| 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和 规范 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020.4.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版）； 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收技术规范 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）； 《临淄区关于规范建设单位自主开展建设项目环境保护竣工验收的通知》； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《排污单位自行监测技术指南 导则》； 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T373-2007； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014。 |
| 建设项目环境影响报告书（表）及审批 部门审批决定 | 山东美陵中联环境工程有限公司于2024年02月编制《山东长志能源装备科技有限公司新能源装备制造基地建设项目环境影响报告表》。 淄博市生态环境局临淄分局于2024年04月17日出具《关于山东长志能源装备科技有限公司新能源装备制造基地建设项目环境影响报告表的审批意见》，临环审字〔2024〕024号。 |
| 主要污染物 总量审批文件 | 2024年4月15日淄博市生态环境局临淄分局总量办出具《山东长志能源装备科技有限公司新能源装备制造基地建设项目总量确认书》（LZZL（2024）024号），本项目总量指标为VOCs 0.418t/a、颗粒物0.516t/a、COD0.173t/a（内控）、氨氮0.022t/a（内控）。 |
| 环境保护部门其他审批文件 | 无 |

表三、工程建设情况

3.1地理位置及平面布置 山东长志能源装备科技有限公司位于淄博市临淄经济开发区临淄智能网联汽车产业园内。厂区东侧红花村已搬迁，南侧为腾晖能源和蓝帆医疗，项目厂界外500米范围内无环境敏感目标。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标。项目地理位置图见图1，项目周边关系图见图2。 图1 项目地理位置图 图2 项目周边关系图 3.2建设内容 山东长志能源装备科技有限公司占地面积19129m2，项目建设内容对比一览表见下表。 表3-1 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表 环评要求; 批复要求; 实际建设; 备注. 厂房，1座1层，总建筑面积19129m2，厂房内划分机加工生产区、喷漆房、铸造区域、焊接区、原料区、成品暂存、检测等区域; 厂房，1座1层，总建筑面积19129m2，厂房内划分机加工生产区、喷漆房、铸造区域、焊接区、原料区、成品暂存、检测等区域; 厂房，1座1层，总建筑面积19129m2，厂房内划分机加工生产区、喷漆房、焊接区、原料区、成品暂存、检测等区域; 因铸造环节未建设，暂未设置铸造区. 重载石化流程泵年产5000台、火电及核电用泵年产1000台、关键部件3000台; 重载石化流程泵年产5000台、火电及核电用泵年产1000台、关键部件3000台; 重载石化流程泵年产5000台、火电及核电用泵年产1000台、关键部件3000台; 一致. 环评设计环保工程; 翻砂制芯、清砂及砂处理环节颗粒物经收集后共同经1#布袋除尘器处理后通过DA001排气筒排放；; 翻砂制芯、清砂及砂处理环节颗粒物经收集后共同经1#布袋除尘器处理后通过DA001排气筒排放；; 尚未建设; 待建成后作为二期项目进行验收. 喷丸、焊接环节颗粒物共同经2#布袋除尘器处理后通过DA002排气筒排放；; 喷丸、焊接环节颗粒物共同经2#布袋除尘器处理后通过DA002排气筒排放；; 尚未建设; 待建成后作为二期项目进行验收. 喷漆环节漆雾颗粒物及VOCs经过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过DA003排气筒排放；; 喷漆环节漆雾颗粒物及VOCs经过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过DA003排气筒排放；; 喷漆环节漆雾颗粒物及VOCs经过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过DA003/喷漆排气筒排放；; 一致. 浇注环节颗粒物、甲醛、酚经集气罩收集后经布袋除尘+活性炭吸附处理后通过DA004排气筒排放；; 浇注环节颗粒物、甲醛、酚经集气罩收集后经布袋除尘+活性炭吸附处理后通过DA004排气筒排放；; 尚未建设; 待建成后作为二期项目进行验收. 熔化环节烟尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过DA005排气筒排放; 熔化环节烟尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过DA005排气筒排放; 尚未建设; 待建成后作为二期项目进行验收. 喷漆环节未收集废气无组织排放; 喷漆环节未收集废气无组织排放; 喷漆环节未收集废气无组织排放; 一致. 选用低噪声设备，同时采用合理的布局进行车间隔声及距离衰减; 合理规范布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采 取有效减振、消音、隔声等措施; 已对噪声源进行合理布局，并对高噪声设备采取隔音、减振、降噪等措施; 一致. 固废分类处理，危险废物委托资质单位处理; 按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实 各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。; 固废分类处理，危险废物委托资质单位处理; 一致. 按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。生活污水经化粪池处理后排入凤凰污水处理厂。; 按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。生活污水经化粪池处理后排入凤凰污水处理厂。; 按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。生活污水经化粪池处理后排入齐城污水处理厂。; 由于行政区划归属原因凤凰污水处理厂现隶属于淄博市高新区，不接收临淄区内生活污水，齐城污水处理厂管网已敷设至项目厂区，项目仅排放生活污水，水质简单，可通过管网进入齐城污水处理厂处理. 3.3平面布置情况 项目位于临淄智能网联汽车产业园标准厂房内，以车间边界为企业的法定厂界。项目人员出入口设置在厂房东侧，物料出入口设置于厂房北侧，行政办公室位于综合楼6楼、车间办公区位于厂房北侧，办公区南为产品展区，喷漆房位于厂房南侧，喷漆房东为一般固废暂存，厂房中间部分则划分为机加工区、装配区、仓库等区域。厂区内功能分区明确、流线组织合理，利于厂区管理，项目平面布置详见附图3。 图3 项目厂区平面布置图 3.4主要原辅材料及能源消耗情况 表3-2 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 一期项目消耗定额; 备注. 环评审批用量; 实际用量. 1; 铸铁、铸钢; 吨/年; 2200; 0; 待建成后验收. 2; 不锈钢; 吨/年; 600; 0; 待建成后验收. 3; 防爆电机; 套/年; 6000; 6000; 一致. 4; 轴承; 套/年; 6000; 6000; 一致. 5; 密封圈; 套/年; 8000; 8000; 一致. 6; 酚醛树脂; 吨/年; 2; 0; 待建成后验收. 7; 呋喃树脂; 吨/年; 10; 0; 待建成后验收. 8; 焊条; 吨/年; 5; 0; 待建成后验收. 9; 药芯焊丝; 吨/年; 8; 0; 待建成后验收. 10; 树脂砂; 吨/年; 70; 0; 待建成后验收. 11; 喷丸颗粒; 吨/年; 5; 0; 待建成后验收. 12; 醇酸调和防锈漆; 吨/年; 8.9; 8.9; 一致. 13; 液压油; 吨/年; 2; 2; 一致. 14; 切削液; 吨/年; 6; 6; 一致. 15; 毛坯铸件; 吨/年; 0; 2800; 外购. 3.5水源及水平衡 项目劳动定员120人，生活用水量为1080t/a；生活污水产生量按用水量的80%计，项目建成后生活污水产生量为864t/a，生活污水经化粪池预处理后进入污水管网，最终进入齐城污水处理厂处理。 验收项目水力性能试验用水循环使用，因损耗定期补充，补水量约为20t/a。 项目用水平衡图5。 图4 项目水平衡图（m3/a） 3.6生产工艺 项目生产工艺流程及产污节点图见下图。 - 图5 各类型泵生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 毛坯铸件热处理：外购不同砂型制造出的各种泵体、泵盖、轴承箱、叶轮、导叶等零件的毛坯进行热处理（外协加工），消除铸造应力； 机加工：采用车、铣、镗、刨、磨、钻床等工艺加工生产泵体、泵盖、筒体、中段、泵轴、轴承箱、叶轮、导叶、法兰、联轴器等各种零件部件；此过程会产生固废； 表面处理：此环节外协加工，主要根据材质不同对锻件表面进行淬火、镀铬等处理； 转子平衡性能检验：将叶轮、轴套、叶轮螺母等零件固定在泵轴上，进行动静平衡测试和校正；此环节产生设备噪声； 机泵装配：将各零件组装成机泵； 水力性能试验：在水力性能测试台上对机泵进行水力性能试验，校正机泵的流量、扬程、和效率可能存在的偏差； 表面喷漆：将底座、泵体等表面喷漆，厂房内设置密闭喷漆房，设备通过轨道进入喷漆房内，利用喷枪对喷漆部位进行喷涂，按照操作规程进行，防止出现流滴、起泡等现象，喷漆、晾干在喷漆房内，晾干为自然干燥；喷漆、晾干环节会产生废气，喷漆环节还会产生喷漆颗粒物； 组装成套：将机泵、电机、轴承、密封圈、底座等进行总装配，制得产品外售。 （1）废水 验收项目水力性能试验用水循环使用，定期补充，不外排；生活废水经化粪池预处理后通过污水管网进入齐城污水处理厂处理。 （2）废气 项目废气主要为喷漆环节产生的喷漆颗粒物及VOCs，通过喷漆房负压进行收集后由密闭管道输送至二级活性炭处理后由15m高喷漆排气筒排放； （3）噪声 项目噪声主要来自机加工设备、喷漆设备等新增生产设备，其声压级约在70-85dB（A）之间。 （4）固体废物 该项目固废主要为机加工环节产生的金属碎屑、废切削液、废液压油、废油桶；喷漆环节产生的废过滤棉、漆渣、废漆桶；设备维护产生的废机油、废机油桶；环保设备产生的废活性炭；职工生活垃圾。 3.7项目主要生产设备 一项目主要生产设备与环评对比情况，见下表。 表3-3 一期项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 环评设计数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 备注. 机加工设备. 1; 20普车; 11; 11; 一致. 2; 20普车加长; 1; 1; 一致. 3; 30普车; 6; 6; 一致. 4; 30普车加长; 1; 1; 一致. 5; 20数车; 11; 11; 一致. 6; 30数车; 6; 6; 一致. 7; 镗床; 3; 3; 一致. 8; 大钻床; 1; 1; 一致. 9; 小钻床; 2; 2; 一致. 10; 2.5米立车; 1; 1; 一致. 11; 1.6米立车; 1; 1; 一致. 12; 1.25米立车; 1; 1; 一致. 13; 大磨床; 1; 1; 一致. 14; 平面磨床; 1; 1; 一致. 15; 外圆磨床; 1; 1; 一致. 16; 50长轴卧车; 1; 1; 一致. 17; 铣床; 1; 1; 一致. 18; 龙门刨床; 1; 1; 一致. 19; 牛头刨; 1; 1; 一致. 20; 插床; 1; 1; 一致. 21; 线切割; 2; 2; 一致. 22; 数控镗; 1; 1; 一致. 23; 柔性线; 1; 1; 一致. 24; 卧式加工中心; 1; 1; 一致. 25; 磨床; 1; 1; 一致. 26; 数控立车; 2; 2; 一致. 27; 偏心轴车床; 1; 1; 一致. 28; 多功能数控车床; 1; 1; 一致. 29; 车铣复合加工中心; 1; 1; 一致. 30; 加工中心; 1; 1; 一致. 31; 钻铣; 1; 1; 一致. 32; 小台钻; 1; 1; 一致. 33; 插床; 1; 1; 一致. 34; 高速动平衡; 1; 1; 一致. 35; 低速动平衡; 1; 1; 一致. 36; 螺杆专用加工中心; 1; 1; 一致. 37; 立式加工中心; 1; 1; 一致. 38; 单梁起重机; 5; 5; 一致. 39; 单梁起重机; 4; 4; 一致. 40; 数控镗; 2; 2; 一致. 喷漆设备. 1; 移动平台; 1; 1; 一致. 2; 喷器设备; 1; 1; 一致. 3; 喷枪; 1; 1; 一致. 4; 可燃报警器; 1; 1; 一致. 实验设备. 1; 直读光谱仪; 1; 1; 一致. 2; 金相试样抛光机; 1; 1; 一致. 3; 三目金相显微镜; 1; 1; 一致. 4; 万能试验机; 1; 1; 一致. 5; 电子天平; 1; 1; 一致. 6; 电脑全自动碳硫分析仪; 1; 1; 一致. 7; 电脑多元素分析仪; 1; 1; 一致. 8; 光学高温计; 1; 1; 一致. 9; 数显量仪测力计; 1; 1; 一致. 10; 数显立式光学计; 1; 1; 一致. 11; 影像型万能工具显微镜; 1; 1; 一致. 12; 冲击试验机; 1; 1; 一致. 13; 马蹄型探伤仪; 1; 1; 一致. 14; 缺口显影仪; 1; 1; 一致. 15; 浸蜡机; 1; 1; 一致. 16; 真空吸尘器; 1; 1; 一致. 17; 低温控制槽; 1; 1; 一致. 18; 动平衡机; 1; 1; 一致. 试泵站设备. 1; 压力变送器; 3; 3; 一致. 2; 电磁流量计; 7; 7; 一致. 3; 电动截止阀; 4; 4; 一致. 4; 电动V型球阀; 5; 5; 一致. 5; 电动蝶阀; 8; 8; 一致. 6; 蓄水罐体; 1; 1; 一致. 7; 液下泵罐体; 1; 1; 一致. 焊接设备. 1; 电焊机; 8; /; 待建成后作为二期进行验收. 2; 二保焊接; 5; /; 待建成后作为二期进行验收. 3; 等离子切割机; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 4; 冷焊机; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 5; 剪板机; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 铸造环节设备. 1; 中频感应电炉（不锈钢外壳）; 2; /; 待建成后作为二期进行验收. 2; 中频感应电炉（不锈钢外壳）; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 3; 中频感应电炉（不锈钢外壳）; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 4; 中频感应电炉（不锈钢外壳）; 2; /; 待建成后作为二期进行验收. 5; 树脂砂处理生产线; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 6; 混砂机; 4; /; 待建成后作为二期进行验收. 7; 抛丸机; 2; /; 待建成后作为二期进行验收. 8; 履带式抛丸机; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 9; 电热鼓风干燥箱; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 10; 台式砂轮机; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 11; 振动平台; 4; /; 待建成后作为二期进行验收. 12; 单面木工压刨床; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 13; 四用平压刨木工联合机; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 14; 木工带锯床; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 15; 四用平压刨木工联合机; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 16; 立卧两用磨床机; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 17; 细木工带锯机; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 环保设备. 1; 过滤棉+二级活性炭吸附; 1; 1; 一致. 2; 布袋除尘器; 3; /; 待建成后作为二期进行验收. 3; 布袋除尘+活性炭吸附; 1; /; 待建成后作为二期进行验收. 铸造环节设备、焊接环节设备尚未建设，待建成后验收。. 3.8生产制度 项目劳动定员120人，实行1班/8小时工作制，年工作日为300天，年工作2400小时。 3.9项目变动情况 验收项目工程现状与环境影响报告表内容相比：1、验收项目未建设铸造、焊接工序，因此无毛坯铸件生产工艺及工艺中产污、无焊接环节及其产污，因此环评报告中铸造环节、焊接环节所需3台布袋除尘器及其DA001、DA002、DA005排气筒未建设，所需布袋除尘+活性炭吸附设备及其DA004排气筒未建设。2、验收项目所需铸件全部为外购。3、环评报告表中生活污水经化粪池处理后通过污水管网进入凤凰污水处理厂处理，由于行政区划归属原因凤凰污水处理厂现隶属于淄博市高新区，不接收临淄区内废水，本次验收项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网进入齐城污水处理厂处理。通过现场核实，齐城污水处理厂管网已敷设至项目厂区，项目仅排放生活污水，水质简单，通过本次验收项目检测数据，项目生活污水水质满足排放标准要求，可通过管网进入齐城污水处理厂处理。本次变动不增加废水污染物，不属于废水直接排放口位置变化，不会导致不利环境影响加重。 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），相关规定，上述变动不属于重大变动。

表四、环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施 4.1.1废水 项目生活污水经化粪池预处理后通过污水管网进入齐城污水处理厂处理。 4.1.2废气 项目废气主要为喷漆环节产生的喷漆颗粒物及VOCs，通过喷漆房负压进行收集后由密闭管道输送至二级活性炭处理后由15m高喷漆排气筒排放。 无组织废气主要为未收集的有机废气和颗粒物。 4.1.3噪声 该项目噪声主要来自机加工、喷漆环节等设备，其声压级约在70-85dB（A）之间。项目采取合理布局、减震、距离衰减等降噪措施。 4.1.3固体废物 该项目固废主要为机加工环节产生的金属碎屑、废切削液、废液压油、废油桶；喷漆环节产生的废过滤棉、漆渣、废漆桶；设备维护产生的废机油、废机油桶；环保设备产生的废活性炭；职工生活垃圾。 机加工过程产生的金属碎屑集中收集后外售；废切削液、废液压油、废油桶、废过滤棉、漆渣、废漆桶、废活性炭全部属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理。生活垃圾交由环卫部门清运。 项目危废库位于车间西南角，项目所涉及的危险废物全部暂存于此。项目危废库为密闭式，配备安全照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）等的要求，在库房外明显处设置危险废物警示标识，在库房内设备分区标志。各类危废分区存放，并设有隔离隔断，贮存区域之间设置安全通道。地面设置导流沟，并做重点防渗。 4.2其他环保设施 4.2.1环境风险防范设施 以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别可知，本项目原辅材料不构成重大危险源，不产生有毒有害物质。在采取加强管理、严格操作规范、落实本环评提出的建议等措施后，该项目环境风险在可接受范围内。 4.2.2在线监测装置 项目无大型锅炉、窑炉等排污设备，亦非重点排污单位，结合项目已批复环评项目无需安装在线监测系统，项目未安装在线监测装置。 4.2.3环保机构设置及环保管理规章制度 山东长志能源装备科技有限公司设置环保管理专职人员2名，负责厂内环保事宜。 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况 验收项目总投资5000万元，环保投资50万元，占总投资额的1%，主要用于废气、防渗、噪声及固废的治理。环保投资一览表见下表。 表4-1 环保投资一览表 序号; 名称; 环保设施名称; 实际投资; 合计. 1; 废气; 新增1台二级活性炭吸附设备及其排气筒; 20; 50. 2; 噪声; 隔声、距离衰减等，选用低噪声设备; 10. 3; 固废; 厂区设置一般固废存放点、危废库，危废委托处置; 10. 4; 防渗; 车间地面、危废库防渗处理; 10. 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。 表4-2 “三同时”验收情况一览表 项目; 治理内容; 治理措施; 监测位置; 监测 项目; 验收标准. 废气; 喷漆环节颗粒物、VOCs; 喷漆环节漆雾、VOCs通过喷漆房内引风机负压收集后进入过滤棉箱+二级活性炭吸附装置处理后通过喷漆排气筒排放; 喷漆排气筒; VOCs; 《挥发性有机物排放标准第5部分表面涂装业》（DB37/2801.5-2018）表2中排放限值要求（VOCS：70mg/m3、2.4kg/h）. 颗粒物; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值，颗粒物：10mg/m3. 未收集; 加强车间管理; 厂界; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物1.0mg/m3. VOCs; 《挥发性有机物排放标准 第五部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3标准（VOCs：2.0mg/m3）. 噪声; 设备噪声; 采用隔声和减振等措施; 厂界; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求. 废水; 生活污水; 经厂区内化粪池预处理后通过污水管网最终进入齐城污水处理厂处理; 污水总排口; 生活污水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求. 固废; 废金属屑; 收集后外卖; ——; ——; ——. 废机油桶; 委托资质单位处理; ——; ——; ——. 废机油; ——; ——; ——. 废切削液; ——; ——; ——. 废液压油; ——; ——; ——. 废包装桶; ——; ——; ——. 废活性炭; ——; ——; ——.

表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议 拟建项目建成运行后，会对周围环境带来一定影响，通过落实报告表中提出的合理、有效环保措施，确保废气、废水达标排放，固废得到合理处置，使得建设项目对周围环境影响程度可以接受，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 5.2审批部门审批决定 本项目于2024年4月17日由淄博市生态环境局临淄分局审批通过，并出具审批意见。其审批意见如下： 经审查，对你公司《山东长志能源装备科技有限公司新能源装备制造基地建设项目环境影响报告表》(山东美陵中联环境工程有限公司编制)，提出审批意见如下： 一、该项目建设地点位于淄博市临淄经济开发区临淄智能网联汽车产业园内。项目总投资12350.00万元，环保投资125.00万元。该项目由金山镇搬迁至临淄智能网联汽车产业园内，根据山东省发展和改革委员会《关于山东长志能源装备科技有限公司新能源装备制造基地等项目的复函(鲁发改工业函(2022)125号)》意见，原则同意山东长志能源装备科技有限公司新能源装备制造基地项目建设实施，利用企业原有设备，不得新增产能。项目以铸铁、铸钢、不锈钢、树脂砂、酚醛树脂、呋喃树脂醇酸调和防锈漆等为原料，通过刻型、翻砂、电炉融化、浇注、清砂、砂处理、割冒口、喷丸、毛胚铸件、热处理(外协)、焊接、机加工、表面处理(外协)、转子平衡性能检验、机泵装配、水利性能试验、表面喷漆、晾干、组装成套、产品外售等工艺，年产重载石化流程泵5000台、火电及核电用泵1000台、关键部件3000台。根据环评结论，符合国家及当地政策要求，在落实各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度可行，经研究，同意该项目按照环评工艺及地点进行建设。 二、该项目在建设及运营过程中必须严格落实环境影响报告表提出的各项环保要求，并须做好以下工作: 1.加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化;及时对地面进行清理，确保厂区地面干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。生活污水排入厂区内化粪池处理后，由污水管网进入凤凰污水处理厂处理。确保废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中相关标准要求及凤凰污水处理厂处理纳管标准要求。 2.加强生产管理，强化源头控制。树脂砂翻砂制芯过程中产生的颗粒物、铸件完成后清砂以及砂处理环节产生的颗粒物经各环节集气罩收集后共同经1#布袋除尘器处理后通过排气筒DA001(高15米，内径0.4米)排放。焊接环节烟尘经集气罩收集，喷丸环节颗粒物经集气罩收集，共同进入2#布袋除尘器处理后通过排气筒DA002(高15米，内径0.6米)排放。熔化环节烟尘经集气罩收集进入3#布袋除尘器处理后通过排气筒DA005(高15米，内径0.4米)排放。确保颗粒物的有组织排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求。 喷漆环节漆雾颗粒物及喷漆废气经负压收集后进入过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒DA003(高15米，内径0.6米)排放。确保颗粒物的有组织排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求;VOCs的有组织排放满足《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2排放限值要求。 铸件浇注环节产生的烟尘及模具中酚醛树脂和呋喃树脂高温挥发出来的甲醛和酚，经收集后进入布袋除尘器+活性炭吸附装置处理，处理后通过排失箭DA004(高15米，内径0.6米)排放。确保甲醛、酚类的有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中15.米高排气筒二级标准要求;颗粒物的有组织排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求。 加强设备与场所密闭管理，采取有效的防范措施，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保废气无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3标准、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2厂界监控点无组织排放浓度限制要求及表2无组织排放限制要求。 3.按固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。废木屑、废木质包装箱，收集后外卖综合利用。焊接过程产生的焊渣，统一收集后由废品回收单位回收处理。除尘器收集的颗粒物、废树脂砂统一收集后由环卫部门清运。熔炼环节会产生熔炼废渣、割冒口环节、机加工环节产生的金属碎屑，统一收集后外售。 废机油、废切削液、废液压油、废机油桶、废液压油桶、废切削液桶、废油漆桶、废酚醛树脂桶、废呋喃树脂桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存,交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般固体废物暂存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定进行收集、贮存，固废转移建立完善的记录台账，危险废物严格执行《危险废物转移管理办法》。 4.合理规范布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类功能区标准要求。 5.该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，在项目验收之前取得排污许可证或者填报排污登记表，做好排污许可证的申请、变更工作。 6.各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。严格按照《淄博市污染源自动监控条例》等相关要求，凡符合安装要求的必须安装自动监控系统;排污单位应按照相关法律、法规和技术规范要求，建立健全管理制度以及运行台账，负责污染源自动监测设施的运行、维护、管理及故障维修，并接受相关部门监督管理。 7.加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养;加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。 三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏;按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。 四、严格落实重大变化重新报批制度。按照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》(环办环评函[2020]688号)及原环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号)有关要求，若该建设项目的规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生清单中所列重大变动的，应重新报批环评文件。 五、严格落实“三同时”制度。你公司必须严格执行配套建设的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入生产或使用。 六、你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目。对环境污染防治设施依法依规开展安全风险评估和隐患排查，及时消除安全隐患，并按规定报安全生产主管部门。 - 项目环评批复落实情况见下表。 - 表5-1 项目环评批复落实情况一览表 - 序号; - 环评批复要求; - 落实情况; - 结论. - 1; - 加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化;及时对地面进行清理，确保厂区地面干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。生活污水排入厂区内化粪池处理后，由污水管网进入凤凰污水处理厂处理。确保废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中相关标准要求及凤凰污水处理厂处理纳管标准要求; - 项目生活污水排入厂区内化粪池处理后，由污水管网进入齐城污水处理厂处理。废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中相关标准要求; - 由于行政区划归属原因凤凰污水处理厂现隶属于淄博市高新区，不接收临淄区内废水，齐城污水处理厂管网已敷设至项目厂区，项目仅排放生活污水，水质简单，可通过管网进入齐城污水处理厂处理. - 2; - 加强生产管理，强化源头控制。树脂砂翻砂制芯过程中产生的颗粒物、铸件完成后清砂以及砂处理环节产生的颗粒物经各环节集气罩收集后共同经1#布袋除尘器处理后通过排气筒DA001(高15米，内径0.4米)排放。焊接环节烟尘经集气罩收集，喷丸环节颗粒物经集气罩收集，共同进入2#布袋除尘器处理后通过排气筒DA002(高15米，内径0.6米)排放。熔化环节烟尘经集气罩收集进入3#布袋除尘器处理后通过排气筒DA005(高15米，内径0.4米)排放。确保颗粒物的有组织排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求。 - 喷漆环节漆雾颗粒物及喷漆废气经负压收集后进入过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒DA003(高15米，内径0.6米)排放。确保颗粒物的有组织排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求;VOCs的有组织排放满足《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2排放限值要求。 - 铸件浇注环节产生的烟尘及模具中酚醛树脂和呋喃树脂高温挥发出来的甲醛和酚，经收集后进入布袋除尘器+活性炭吸附装置处理，处理后通过排失箭DA004(高15米，内径0.6米)排放。确保甲醛、酚类的有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中15.米高排气筒二级标准要求;颗粒物的有组织排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求。 - 加强设备与场所密闭管理，采取有效的防范措施，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保废气无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3标准、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2厂界监控点无组织排放浓度限制要求及表2无组织排放限制要求; 喷漆环节漆雾颗粒物及喷漆废气经负压收集后进入过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过喷漆排气筒（环评中DA003）排放。颗粒物的有组织排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求;VOCs的有组织排放满足《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2排放限值要求。 验收期间铸造工艺未建设，与之相关的DA00、DA002、DA004、DA005排气筒未建设。; - 已落实. - 3; 按固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。废木屑、废木质包装箱，收集后外卖综合利用。焊接过程产生的焊渣，统一收集后由废品回收单位回收处理。除尘器收集的颗粒物、废树脂砂统一收集后由环卫部门清运。熔炼环节会产生熔炼废渣、割冒口环节、机加工环节产生的金属碎屑，统一收集后外售。 废机油、废切削液、废液压油、废机油桶、废液压油桶、废切削液桶、废油漆桶、废酚醛树脂桶、废呋喃树脂桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存,交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般固体废物暂存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定进行收集、贮存，固废转移建立完善的记录台账，危险废物严格执行《危险废物转移管理办法》。; 金属碎屑收集后外售；废机油、废切削液、废液压油、废机油桶、废液压油桶、废切削液桶、废油漆桶、废过滤棉、漆渣、废活性炭属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存,交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不随意弃置。; - 已落实. - 4; 合理规范布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类功能区标准要求。; 合理规范布局，优先选用低噪声设备，保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类功能区标准要求。; - 已落实. - 5; 该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，在项目验收之前取得排污许可证或者填报排污登记表，做好排污许可证的申请、变更工作。; 项目已严格按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请工作。; - 已落实. - 6; 各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。严格按照《淄博市污染源自动监控条例》等相关要求，凡符合安装要求的必须安装自动监控系统;排污单位应按照相关法律、法规和技术规范要求，建立健全管理制度以及运行台账，负责污染源自动监测设施的运行、维护、管理及故障维修，并接受相关部门监督管理。; 排气筒已按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。已建立健全管理制度以及运行台账，负责污染源自动监测设施的运行、维护、管理及故障维修，并接受相关部门监督管理。; - 已落实. - 7; - 加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养;加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。; - 根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套的事故应急设施，配备应急物资、设备，在非事故状态下不占用，并定期进行维修保养；每年定期举行应急演练；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理。; - 已落实.

表六、验收执行标准

| 验收执行标准 | - 6.1废气 项目有组织颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3），无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）； VOCs有组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2排放限值（VOCs：70mg/m3、2.4kg/h)，无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第五部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3标准（VOCs：2.0mg/m3）； 6.2废水 - 项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，具体数值见下表： 表3-3 污水综合排放标准 单位：除pH外均为mg/L 项目名称; GB8978-1996最高允许浓度. pH; 6～9. COD; 500. BOD5; 300. 悬浮物（SS）; 400. 总磷; /. 总氮; /. 氨氮; /. 6.3噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 表6-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 级别; 等效声级; 昼间; 夜间. 3; dB(A); 65; 55. 6.4固体废物 一般固体废物厂内暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，管理过程中还应满足《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(公告 2021年第82号)要求；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 主要污染物总量控制指标 | 根据淄博市生态环境局临淄分局出具的《新能源装备制造基地建设项目污染物总量确认书》（LZZL（2024）024号），本项目总量指标为VOCs 0.418t/a、颗粒物0.516t/a、COD0.173t/a（内控）、氨氮0.022t/a（内控）。 |

表七、验收监测内容

| 环境保护设施调试效果 | 7.1废气 有组织排放废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关规定进行。 表7-1 废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 喷漆废气环保设备进口、出口; VOCs(以非甲烷总烃计)、颗粒物; 3次/天，连续监测两天. 无组织排放废气采样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。 表7-2 无组织排放废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界上风向一个点，下风向三个点; VOCs(以非甲烷总烃计)、颗粒物; 4次/天，连续监测两天. 7.2噪声 厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。 表7-3 噪声布点一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界外1米东、西、南、北方向各设一个点，共布设四个点位; LAeq; 昼间进行两次监测，连续监测两天. 7.3固废 根据建设单位台账进行。 7.4废水 表7-4 废水检测布点一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂区污水总排口; pH、COD、氨氮、SS、总氮、总磷等; 连续监测2天，每天监测4次，间隔2小时监测一次. |
| --- | --- |
| 环境质量监测 | 未进行环境质量监测 |

表八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法及仪器 监测分析方法及仪器见下表。 表8-1 监测分析方法及仪器一览表 8.2 人员资质 检测方法及仪器设备一览表. 分析项目; 分析方法及依据; 仪器设备及型号; 检出限. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准; AWA5688多功能声级计 X0183; ——. 有组织; 非甲烷总烃; HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; YQ3000-C型全自动烟尘（气）测试仪X0011; 0.07 mg/m³. YQ3000-C型全自动烟尘（气）测试仪X0009. YQ3000-D型大流量烟尘（气）测试仪X0069. GC-7820型气相色谱仪S0034. 颗粒物; HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法; YQ3000-C型全自动烟尘（气）测试仪X0011; 1.0 mg/m³. YQ3000-C型全自动烟尘（气）测试仪X0009. YQ3000-D型大流量烟尘（气）测试仪X0069. RG-AWS9恒温恒湿称重系统S0019. GB16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; ——. 无组织; 非甲烷总烃; HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; 智能真空箱气袋采样器; 0.07 mg/m³. GC-7820型气相色谱仪S0034. 总悬浮 颗粒物; HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; MH1200型全自动大气/颗粒物采样器X0064; 168 μg/m³. MH1200型全自动大气/颗粒物采样器X0180. MH1200型全自动大气/颗粒物采样器X0036. MH1200型全自动大气/颗粒物采样器X0081. AUW220D电子天平（十万分之一）S0010. 废水; pH值; HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法; PHBJ-260型便携式pH计 X0197; —. 化学需氧量; HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; JH-12恒温加热器 S0045; 4 mg/L. 氨氮; HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; 722可见分光光度计 S0003; 0.025 mg/L. 悬浮物; GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法; 电子天平FA2004 S0071; ——. 总氮; HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; 752N 型紫外可见分光光度计S0004; 0.05 mg/L. 总磷; GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; 722 可见分光光度计S0003; 0.01 mg/L. 检测、计量设备强检合格；人员资质：人员持证上岗。 8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2017及修改单）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《水质样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009、《水质采样技术导则》HJ 494-2009等技术规范和标准，对监测的全过程进行质量保证和控制； （1）废气：检测仪器定期用综合流量校准仪校准流量。采样分析仪器检定/校准合格，检测人员持证上岗。 （2）噪声：测量前后用声校准器校准测量，示值偏差不大于±0.5dB（A）。 （3）非甲烷总烃：采样容器密闭，样品常温避光保存，采取运输空白。 （4）废水：采样过程采取部分平行双样等措施；检测过程采取质控样、样品空白，部分样品双平行等质控措施。

表九、验收监测结果

9.1 生产工况 验收监测期间生产设备以及环保设施设备稳定运行，满足环境保护验收监测要求。 9.2 环境保护设施调试效果 9.2.1 污染物达标排放监测结果 9.2.1.1 废气 1）有组织废气 2024年6月6日~6月7日，山东方信环境检测有限公司对项目喷漆环节废气进行检测（报告编号：FXH2024060305），检测结果如下： - 表9-1 项目废气检测结果一览表 采样点位; 监测项目; 2024年6月6日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. 喷漆排气筒进口; 烟气流速（m/s）; 10.3; 10.4; 10.3; -/0.8. 标干流量（Nm3/h）; 16819; 16860; 16764. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 32.8; 36.1; 32.6. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 0.552; 0.609; 0.547. 烟气流速（m/s）; 10.3; 10.4; 10.4. 标干流量（Nm3/h）; 16821; 16817; 16914. 颗粒物浓度（mg/m3）; 137.2; 136.4; 132.7. 颗粒物速率（kg/h）; 2.31; 2.29; 2.24. 喷漆排气筒出口; 烟气流速（m/s）; 9.9; 9.9; 9.8; 15/0.8. 标干流量（Nm3/h）; 16252; 16268; 16135. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 7.08; 7.27; 7.21. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 0.115; 0.118; 0.116. 烟气流速（m/s）; 9.7; 9.9; 9.7. 标干流量（Nm3/h）; 16138; 16479; 16162. 颗粒物浓度（mg/m3）; 3.5; 3.7; 3.4. 颗粒物速率（kg/h）; 0.0565; 0.0610; 0.0550. 采样点位; 监测项目; 2023年6月7日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. 喷漆排气筒进口; 烟气流速（m/s）; 10.9; 11.3; 10.8; -/0.8. 标干流量（Nm3/h）; 17572; 16767; 16792. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 31.0; 29.8; 29.6. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 0.545; 0.500; 0.497. 烟气流速（m/s）; 11.4; 11.2; 11.1. 标干流量（Nm3/h）; 18566; 18168; 18116. 颗粒物浓度（mg/m3）; 142.6; 149.0; 153.8. 颗粒物速率（kg/h）; 2.65; 2.71; 2.79. 喷漆排气筒出口; 烟气流速（m/s）; 9.3; 9.3; 9.3; 15/0.8. 标干流量（Nm3/h）; 15216; 14788; 14503. 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 6.96; 7.11; 7.23. 非甲烷总烃速率（kg/h）; 0.106; 0.105; 0.105. 烟气流速（m/s）; 9.3; 9.3; 8.4. 标干流量（Nm3/h）; 15204; 15240; 13885. 颗粒物浓度（mg/m3）; 3.9; 3.6; 3.6. 颗粒物速率（kg/h）; 0.0593; 0.0549; 0.0500. 检测结果表明，验收检测期间，项目喷漆环节产生的废气经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，喷漆排气筒非甲烷总烃排放浓度最大值为7.27mg/m3，排放速率最大值为0.118kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2排放限值（VOCs：70mg/m3、2.4kg/h)，颗粒物排放浓度最大值为3.9mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）。 - 2）无组织废气 山东方信环境检测有限公司于2024年6月6日~6月7日对厂区厂界无组织VOCs、颗粒物排放浓度进行监测，验收检测期间，均同时对气象参数进行检测，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。 表9-2 检测期间气象参数 表9-2.1 检测期间气象参数 检测期间气象条件. 时间/气象条件; 温度（℃）; 相对湿度（%）; 风向; 风速（m/s）; 气压（kPa）; 总云量; 低云量. 2024年06月06日; 10:40; 30.2; 48.7; 南; 1.6; 101.67; 3; 2. 11:40; 31.4; 47.6; 南; 1.7; 101.61; 3; 1. 12:40; 32.6; 46.5; 南; 1.7; 101.50; 3; 1. 13:40; 33.7; 45.1; 南; 1.6; 101.42; 2; 1. 14:40; 35.1; 44.8; 南; 1.7; 101.21; 2; 0. 15:40; 34.5; 44.1; 南; 1.6; 101.87; 2; 0. 无组织废气检测点位示意图. 废气无组织监测结果见下表。 检测期间气象条件. 时间/气象条件; 温度（℃）; 相对湿度（%）; 风向; 风速（m/s）; 气压（kPa）; 总云量; 低云量. 2024年06月07日; 9:15; 29.2; 48.9; 南; 1.8; 101.42; 3; 2. 10:15; 30.4; 47.6; 南; 1.9; 101.26; 3; 2. 11:15; 31.5; 46.4; 南; 1.8; 101.01; 3; 1. 12:15; 32.6; 44.1; 南; 1.9; 101.74; 3; 1. 13:15; 33.3; 43.5; 南; 1.9; 101.61; 2; 1. 14:15; 35.7; 42.8; 南; 1.8; 101.52; 2; 0. 无组织废气检测点位示意图. 表9-3 厂界废气检测结果一览表 采样点位; 监测项目; 2024年6月6日采样监测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 上风向参照点 ○1#; 总悬浮颗粒物; 240; 227; 221; 234; μg/m3. 下风向监测点 ○2#; 总悬浮颗粒物; 296; 294; 271; 280; μg/m3. 下风向监测点 ○3#; 总悬浮颗粒物; 286; 291; 283; 275; μg/m3. 下风向监测点 ○4#; 总悬浮颗粒物; 273; 288; 300; 278; μg/m3. 采样点位; 监测项目; 2024年6月6日采样监测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 上风向参照点 ○1#; 非甲烷总烃; 0.74; 0.76; 0.88; 0.80; mg/m3. 下风向监测点 ○2#; 非甲烷总烃; 1.17; 1.16; 1.17; 1.15; mg/m3. 下风向监测点 ○3#; 非甲烷总烃; 1.16; 1.23; 1.26; 1.22; mg/m3. 下风向监测点 ○4#; 非甲烷总烃; 1.22; 1.22; 1.20; 1.20; mg/m3. 采样点位; 监测项目; 2024年6月7日采样监测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 上风向参照点 ○1#; 总悬浮颗粒物; 233; 224; 239; 229; μg/m3. 下风向监测点 ○2#; 总悬浮颗粒物; 280; 298; 270; 302; μg/m3. 下风向监测点 ○3#; 总悬浮颗粒物; 276; 288; 292; 279; μg/m3. 下风向监测点 ○4#; 总悬浮颗粒物; 295; 273; 285; 283; μg/m3. 采样点位; 监测项目; 2024年6月7日采样监测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 上风向参照点 ○1#; 非甲烷总烃; 0.78; 0.82; 0.75; 0.86; mg/m3. 下风向监测点 ○2#; 非甲烷总烃; 1.08; 1.18; 1.10; 1.11; mg/m3. 下风向监测点 ○3#; 非甲烷总烃; 1.26; 1.12; 1.16; 1.22; mg/m3. 下风向监测点 ○4#; 非甲烷总烃; 1.18; 1.24; 1.26; 1.25; mg/m3. 检测结果表明，验收检测期间，VOCs（以非甲烷总烃计）厂界浓度最大值为1.26mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第五部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3标准（VOCs：2.0mg/m3）。颗粒物厂界浓度最大值为302μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 9.2.1.2 厂界噪声 山东方信环境检测有限公司于2024年6月6日~6月7日对项目厂界噪声值进行监测，监测结果见下表。 表9-4 噪声检测结果一览表 采样时间; 2024年6月6日. 测点编号; 监测点位置; 主要声源; 监测结果Leq [dB(A)]. 昼间. ▲1; 厂界东; 生产噪声; 54. ▲2; 厂界南; 生产噪声; 56. ▲3; 厂界西; 生产噪声; 55. ▲4; 厂界北; 生产噪声; 53. 采样时间; 2024年6月7日. 测点编号; 监测点位置; 测点编号; 监测点位置. 昼间. ▲1; 厂界东; 生产噪声; 55. ▲2; 厂界南; 生产噪声; 59. ▲3; 厂界西; 生产噪声; 53. ▲4; 厂界北; 生产噪声; 57. - 检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为59dB(A），夜间不生产。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 9.2.1.3废水 山东方信环境检测有限公司于2024年6月6日~6月7日，对厂区污水总排口监测结果见下表。 表9-6 项目废水检测结果一览表 采样点位; 监测项目; 2024年6月6日采样监测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 污水排口; pH值; 7.1; 7.0; 7.1; 7.2; 无量纲. 化学需氧量; 53; 56; 51; 52; mg/L. 氨氮; 1.63; 1.57; 1.69; 1.51; mg/L. 悬浮物; 23; 21; 18; 20; mg/L. 总磷; 0.08; 0.11; 0.07; 0.13; mg/L. 总氮; 4.36; 4.28; 4.31; 4.22; mg/L. 采样点位; 监测项目; 2024年6月7日采样监测结果; 单位. 频次1; 频次2; 频次3; 频次4. 污水排口; pH值; 7.2; 7.1; 7.2; 7.3; 无量纲. 化学需氧量; 50; 58; 52; 54; mg/L. 氨氮; 1.59; 1.61; 1.55; 1.67; mg/L. 悬浮物; 19; 22; 17; 21; mg/L. 总磷; 0.12; 0.09; 0.13; 0.11; mg/L. 总氮; 4.29; 4.33; 4.21; 4.38; mg/L. 根据上表验收数据，验收监测期间，厂区污水总排口废水pH为7.0-7.3，废水中CODcr、氨氮、悬浮物、总氮、总磷两日浓度最高值分别为58mg/L、1.69mg/L、23mg/L、0.13mg/L、4.38mg/L。pH、COD、悬浮物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。 9.2.1.4 固体废物 本次验收未对厂区固体废物进行监测。 - 9.2.1.5 污染物排放总量核算 - 根据淄博市生态环境局临淄分局出具的《新能源装备制造基地建设项目污染物总量确认书》（LZZL（2024）024号），本项目总量指标为VOCs 0.418t/a、颗粒物0.516t/a、COD0.173t/a（内控）、氨氮0.022t/a（内控）。 - 根据验收检测数据，验收项目喷漆排气筒出口VOCs（以非甲烷总烃计）平均排放速率为0.11kg/h，按照年工作时间2400小时计算，则VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为0.264t/a；喷漆排气筒出口颗粒物平均排放速率为0.056kg/h，按照年工作时间2400小时计算，则颗粒物排放量为0.134t/a；COD、氨氮指标为内控，废水纳入污水处理厂总量指标，不作分析。 - 根据《山东长志能源装备科技有限公司新能源装备制造基地建设项目环境影响报告表》，项目喷漆环节无组织排放量为VOCs（以非甲烷总烃计）0.129t/a、颗粒物0.032t/a，综合以上，“新能源装备制造基地建设项目（一期）”废气污染物年排放总量为VOCs0.393t/a、颗粒物0.166/a，满足总量指标要求。 9.2.1.6 环保设施去除效率 - 根据验收监测数据计算，喷漆环节过滤棉+二级活性炭吸附装置颗粒物进口平均速率2.498kg/h，出口平均速率为0.056kg/h，对颗粒物去除效率为97.7%；非甲烷总烃进口平均速率0.541kg/h，出口平均速率为0.11kg/h，对VOCs去除效率为78%。 9.3 工程建设对环境的影响 - 本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。

表十、验收监测结论

10.1 工程建设对环境的影响 山东长志能源装备科技有限公司投资5000万元建设新能源装备制造基地建设项目项目，其位于淄博市临淄经济开发区临淄智能网联汽车产业园内。项目符合国家及淄博市产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整，场区地基土分布稳定，无不良地质作用，适合建筑；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；项目产生废气、噪声、固废等污染物较少，而且能够得到合理处置；项目周围2km内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。 该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 10.2 验收监测结论 - 验收监测期间，项目各项设备均运行正常，满足环保验收监测工况要求。 - 废气监测结论 - 检测结果表明，验收检测期间，项目喷漆环节产生的废气经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，喷漆排气筒非甲烷总烃排放浓度最大值为7.27mg/m3，排放速率最大值为0.118kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2排放限值（VOCs：70mg/m3、2.4kg/h)，颗粒物排放浓度最大值为3.9mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3）； - 检测结果表明，验收检测期间，VOCs（以非甲烷总烃计）厂界浓度最大值为1.26mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第五部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3标准（VOCs：2.0mg/m3）。颗粒物厂界浓度最大值为300μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 - 噪声监测结论 - 检测报告结果，项目项目厂界噪声昼间最大值为59dB(A），夜间暂不生产，噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 - 废水检测结论 - 检测报告结果，验收监测期间，厂区污水总排口废水pH为7.0-7.3，废水中CODcr、氨氮、悬浮物、总氮、总磷两日浓度最高值分别为58mg/L、1.69mg/L、23mg/L、0.13mg/L、4.38mg/L。pH、COD、悬浮物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。 - 4）环评批复落实情况调查结论 - 通过对山东长志能源装备科技有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。 - 5）环保管理检查结论 - 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”。 - 项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 - 10.3验收结论 - 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，专家组一致认为该一期项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。 - 10.4 建议 - 1、完善排气筒标识牌，符合相关规范要求。 - 2、一般固废应分类存放在车间内或棚内，并分别悬挂标识牌。 - 3、完善环保管理制度，部分环保管理制度应上墙。 - 4、按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）对委废库相关标示进行更换。