无棣德天网具有限公司

年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）

竣工环境保护验收报告

无棣德天网具有限公司

二零二五年四月

验收报告内容介绍

第一部分

无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表

第二部分

无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）竣工环境保护验收意见

第三部分

无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）其他需要说明的事项

无棣德天网具有限公司

年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告表

无棣德天网具有限公司

二〇二五年四月

建设单位：无棣德天网具有限公司

法人代表：田荣杰

项目负责人：刘荣彪

项目负责人电话：13475051563

邮编：215900

地址：山东省滨州市无棣县小泊头镇高端渔业装备智能化生产工业互联网升级项目A-1号厂房

验收承检单位：山东钰祥工程科技（集团）有限公司

地址：山东省潍坊市潍城区北宫街与彩虹路交叉口东南角福润得创业大厦1308室

邮编：261000

电话：0536-8157988

前  言

无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目环评及批复主要建设内容与规模为：项目位于滨州市无棣县小泊头镇工业园，总投资600万元，环保投资8万元，租赁已建成的闲置厂房（总建筑面积4800平方米），建设拉丝车间、合线车间、织网车间、定型车间等，购置PE网线生产线、PA网线生产线、合线机等主要生产设备49台（套），主要原辅材料为聚乙烯（693吨/年）、色母粒（7吨/年）、尼龙6切片（200吨/年），项目建成后达到年产600吨渔网线（其中PE渔网线460吨、PA渔网线140吨）、300吨渔网（其中PE渔网240吨、PA渔网60吨）的生产能力。

我公司根据市场需求及自身发展规划分期建设，无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）总投资150万元，其中环保投资7万元，主要建设内容及规模为：项目位于滨州市无棣县小泊头镇工业园，在租赁的生产车间安装2套PE网线生产线、4套合线机及配套的公辅设施和环保设施，项目建成后年产700吨PE渔网线（其中240吨原用于后续渔网生产，现全部外售）；环评中批复的另外2条PE网线生产线及2条PA网线生产线后续不再建设，其余合线机、织网机及定型机根据市场需求再建设。根据市场需求再建设。一期项目已于2024年9月建设完成，主要原料为聚乙烯（693吨/年）、色母粒（7吨/年）。待项目其余合线机、织网机及定型机建设完成后再单独验收（注：后续PE渔网生产过程中的原料为本次验收项目生产的部分PE渔网线）。

本次仅对已建成的一期项目进行验收。

表一、验收项目概况

| 建设项目名称 | 无棣德天网具有限公司 年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无棣德天网具有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 无棣县行政审批服务局 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省滨州市无棣县小泊头镇高端渔业装备智能化生产工业互联网升级项目A-1号厂房 |  |  |  |  |  |
| 立项时间 | 2024.7.12 |  | 立项文号 |  | 2407-371623-04-01-515645 |  |
| 环评时间 | 2024.7 |  | 环评报告表编写单位 |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无棣县行政 审批服务局 |  | 审批时间 与文号 |  | 棣审批环建 〔2024〕050号 |  |
| 开工时间 | 2024.8.31 |  | 竣工时间 |  | 2024.9 |  |
| 调试时间 | 2025.3.20 |  | 申领排污许可证情况 |  | 已申领排污登记回执，登记编号：91371623MA3NFX5FX4001X |  |
| 验收工作的组织与启动时间 | 2025.3.27 |  |  |  |  |  |
| 验收监测方案编制 | 是√ 否（划√） |  | 验收监测方案编制时间 |  | 2025.3.31 |  |
| 现场验收监测时间 | 2025年4月9日～10日 |  | 环保设施 设计单位 |  | 无 |  |
| 投资总概算 | 150万元 | 环保投 资概算 |  | 7万元 | 比例 | 4.7% |
| 实际总投资 | 150万元 | 环保 投资 |  | 7万元 | 比例 | 4.7% |
| 占地面积 | 2400平方米（租赁） |  | 建筑面积 |  | / |  |
| 主要产品名称 | PE渔网线 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 一期年产700吨PE渔网线（其中240吨用于后续渔网生产） |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产700吨PE渔网线（全部外售） |  |  |  |  |  |
| 验收工作由来 | 无棣德天网具有限公司位于滨州市无棣县小泊头镇工业园，《无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目环境影响报告表》已由无棣县行政审批服务局以“棣审批环建〔2024〕050号”批准通过，无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）已于2024年9月8日建设完成，总投资150万元，产能为年产700吨PE渔网线。项目建成后，按照《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |  |
| 验收范围与内容 | 此次竣工验收监测是对无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产运行负荷已经达到设计生产能力。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测报告 形成过程 | 2025年3月27日，委托山东钰祥工程科技（集团）有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东钰祥工程科技（集团）有限公司于2025年3月31日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。 山东钰祥工程科技（集团）有限公司于2025年4月9日～10日对该项目进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。 |  |  |  |  |  |

表二、验收依据

| 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和 规范 | 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版）； 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）； 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）； 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收技术规范 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《排污单位自行监测技术指南 导则》； 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1121-2020）； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）。 |
| 建设项目环境影响报告书（表）及审批 部门审批决定 | 山东美陵中联环境工程有限公司于2024年7月编制《无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目环境影响报告表》。 无棣县行政审批服务局于2024年8月30日出具《关于无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目环境影响报告表的审批意见》，棣审批环建〔2024〕050号。 |
| 主要污染物 总量审批文件 | 2024年8月19日滨州市生态环境局无棣分局出具了《无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目主要污染物排放总量有关情况的说明》（棣总量〔2024〕55号），本项目为新建项目，项目建成后大气污染物排放量VOCs 0.1918t/a。 |
| 环境保护部门其他审批文件 | 无 |

表三、工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置 无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）位于滨州市无棣县小泊头镇高端渔业装备智能化生产工业互联网升级项目A-1号厂房，项目所在厂区东侧为无棣恒泰新型建筑材料有限公司、南侧为泊埕河、西侧和北侧为道路。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目所在厂区厂界外500米范围内大气环境保护目标为无棣县人民医院小泊头分院（约252m），项目地理位置见附图1，项目所在厂区周边关系见附图2，项目周边关系图及所在厂区平面布置见附图3，验收项目平面布置见附图4和附图5。

3.2 建设内容 无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）主要建设内容为：在租赁的生产车间安装2套PE网线生产线、4套合线机及配套的公辅设施和环保设施，项目建成后具备年产700吨PE渔网线（含240吨原用于PE渔网生产的PE渔网线）的生产能力。项目主要建设内容见下表。 表3-1 项目主要建设内容一览表 工程名称; 环评建设内容; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 拉丝车间; 位于厂房一层南侧，占地面积约800平方米，布置拉丝设备等。; 位于厂房一层南侧，占地面积约800平方米，布置拉丝设备等。; 与环评一致. 织网车间; 位于厂房一层，占地面积占地面积约800平方米，布置织网设备等。; 位于厂房一层，占地面积占地面积约800平方米，织网机未安装。; 织网机未安装，其余与环评一致. 合线车间; 位于厂房二层占地面积约1000平方米，布置合线设备等。; 位于厂房二层占地面积约1000平方米，布置合线设备等。; 与环评一致. 定型车间; 位于厂房二层北侧，占地面积约600平方米，布置定型设备等。; 位于厂房二层北侧，占地面积约600平方米，定型设备未安装。; 定型设备未安装，其余与环评一致. 辅助工程; 占地面积约30平方米，用于员工办公; 占地面积约30平方米，用于员工办公; 与环评一致. 储运工程; 原料仓库; 位于厂房一层东侧，占地面积约300平方米，用于存放原辅材料; 位于厂房一层东侧，占地面积约300平方米，用于存放原辅材料; 与环评一致. 成品仓库; 位于厂房二层，占地面积300平方米，用于存放渔网和渔网线成品。; 位于厂房二层，占地面积300平方米，用于存放渔网线。; 存放PE渔网线，其余与环评一致. 公用工程; 供热工程; 办公室采用空调供暖，热水槽加热、定型工序等采用无棣县福泊农业科技有限公司管网蒸汽供热或电加热; 办公室采用空调供暖，热水槽采用电加热; 定型设备未安装，热水槽采用电加热，其余与环评一致. 给水工程; 由无棣县小泊头镇供水管网统一供给; 由无棣县小泊头镇供水管网统一供给; 与环评一致. 排水工程; 项目废水为生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运、不外排；冷却循环水定期补充不外排，蒸汽冷凝水全部用于补充热水槽用水，热水槽用水通过蒸发损耗、不外排。; 项目运营过程中冷却用水定期补充，循环使用、不外排；热水槽用水通过蒸发损耗、不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运、不外排。; 验收项目热水槽采用电加热、不使用蒸汽，其余与环评基本一致. 供电工程; 由无棣县小泊头镇供电电网统一供给; 由无棣县小泊头镇供电电网统一供给; 与环评一致. 环保 工程; 废水处理; 项目废水为生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运、不外排；冷却循环水定期补充不外排，蒸汽冷凝水全部用于补充热水槽用水，热水槽用水通过蒸发损耗、不外排。; 项目运营过程中冷却用水定期补充，循环使用、不外排；热水槽用水通过蒸发损耗、不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运、不外排。; 验收项目热水槽采用电加热、不使用蒸汽，其余与环评基本一致. 废气处理; 熔融拉丝工序产生的VOCs经负压收集进入二级活性炭吸附装置处理后通过P1排气筒排放。; 熔融拉丝工序产生的VOCs经负压收集进入二级活性炭吸附装置处理后通过P1排气筒排放。; 与环评一致. 噪声控制; 选用低噪声设备，隔声减振等; 选用低噪声设备，隔声、减振等; 与环评一致. 固废处理; 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运，废包装、废丝、废网收集后外售；废机油、废机油桶、废活性炭危废间暂存后定期委托有资质单位处置。; 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运，废包装、废丝收集后外售；废机油、废机油桶、废活性炭危废间暂存后定期委托有资质单位处置。; 验收项目产品为PE渔网线，无废网产生，其余与环评基本一致. 3.3项目主要设备 根据现场核查，现场已安装2套PE网线生产线、4套合线机及配套的公辅设施和环保设施，验收项目主要设备与环评对比情况见下表。 表3-2 项目主要设备一览表 名称; 环评; 一期规划数量 （台/套）; 实际建设; 备注. 规格; 数量（台/套）; 规格; 数量（台/套）. 主要生产设备; PE网线生产线; MODEL SJ-90×30-1; 4; 2; MODEL SJ-100×30-1; 2; 其余2套不再建设. PA网线生产线; MODEL SJ-90×30-1; 2; 0; /; 0; 不再建设. 合线机; SKV302; 6; 2; SKV302A; 2; 以一期项目验收，其余设备根据市场需求再建设. SKV302; 8; 0; /; 0. Sf212-6; 6; 2; SFB212B-6D; 2. 织网机; ZRS75-1212N; 20; 0; /; 0. 定型机; /; 3; 0; /; 0. 环保设备; 二级活性炭吸附装置; /; 1; 1; /; 1; 与环评一致.

3.4主要原辅材料及能源消耗情况 根据企业提供资料结合调试期间实际运行情况，验收项目原料用量详见下表： 表3-3 验收项目主要原辅材料及能源消耗情况 名称; 单位; 消耗量. 环评审批用量; 一期项目用量; 检测期间满负荷运行实际用量. 聚乙烯（PE）; 吨/年; 693; 693; 2.31吨/天. 色母粒; 吨/年; 7; 7; 0.03吨/天. 尼龙6（PA6）切片; 吨/年; 200; 0; 0. 能源消耗. 新鲜水; m3/a; 380.4; 296; 320. 电; 万kWh/a; 50; 35; 20. 蒸汽; t/a; 600; 0; 0. 3.5项目产品方案 根据企业提供资料，验收项目产能为年产700吨PE渔网线（含240吨原用于PE渔网生产的PE渔网线），全部外售。 3.6生产制度 项目劳动员工11人，均不在厂内食宿，实行三班工作制，每班8小时，年工作300天，共7200小时。 3.7水源及水平衡 1）给水 项目用水主要包括职工生活用水、冷却循环补充水和热水槽补充水。根据企业提供试生产期间统计数据，项目实际用水情况如下： ①生活用水 本次验收项目职工11人，职工生活水用量为165m3/a，采用新鲜水。 ②冷却用水 项目运营过程中冷却用水定期补充，循环使用、不外排。验收项目年运行2400小时，平均每30天补水量为0.5m3，则冷却用水补水量为5m3/a。 - ③热水槽补充水 项目通过热水浴的方式对PE渔网线进行软化，运营过程中需对热水槽定期补充水。经调查，平均每天热水槽补充水量为0.5m3，则热水槽补充水量为150m3/a。 2）排水 项目冷却用水循环使用、不外排；生活污水约为用水量的80%，生活污水量为132m3/a，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运、不外排。项目水平衡见下图： 图1 项目水平衡图（单位：m3/a） 3.8生产工艺 - 根据企业提供资料与现场调查，年产700吨PE渔网线的生产工艺与环评基本一致，项目生产工艺流程及产污环节图如下所示： 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①投料搅拌 将聚乙烯和色母粒按比例投入拌料机中充分搅拌。此工序聚乙烯、色母粒均为颗粒状，粒径约3mm，项目使用的聚乙烯、色母粒均十分干净不含粉状物料且搅拌工序全密闭，此过程基本不产生粉尘；投料搅拌工序会产生噪声和固废（废包装）。 - ②熔融拉丝 - 搅拌后物料通过吸入的方式进入拉丝机进行熔融拉丝（电加热），拉丝温度为130℃左右，拉丝后经冷水槽冷却。冷却用水循环使用、定期补充不外排；拉丝过程中会产生废气、噪声和固废（废丝）。 - ③牵伸收卷 - 冷却后的丝线通过拉丝机配套的牵伸设备牵伸收卷，牵伸收卷后的丝线进入热水槽加热后再次经配套的牵伸设备牵伸收卷；热水槽采用电加热，加热温度约90℃，热水槽需定期补充用水。此过程中会产生噪声、固废（废丝）。 ④合股 收卷后的丝线通过合线机捻为渔网线。此过程会产生噪声和固废（废丝）。 3.9项目变动情况 项目工程现状与环境影响报告表内容相比，具体变动内容为： - 环评及批复产能为年产600吨渔网线（其中PE渔网线460吨、PA渔网线140吨）、300吨渔网（其中PE渔网240吨、PA渔网60吨）；实际建设产能为年产700吨PE渔网线（含原用于后续渔网生产的240吨PE渔网线），环评中批复的另外2条PE网线生产线及2条PA网线生产线后续不再建设，其余合线机、织网机及定型机根据市场需求再建设。 - 待其余合线机、织网机及定型机安装完成后对其验收时，PE渔网生产过程中的原料为本次验收项目生产的部分PE渔网线。 - 2）环评及批复中P1排气筒高度为18m，实际建设中P1排气筒高度为16m。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中“第二部分 塑料制品工业”中表2，P1排气筒为一般排放口；项目车间厂房高度约13m，P1排气筒实际高度比车间厂房高3m。 除以上变动外，其他内容基本一致。根据生态环境部《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本次验收项目实际建设过程中的变动不属于重大变动。

表四、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施 4.1.1 废水 项目冷却用水循环利用，定期补充、不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运、不外排。 4.1.2 废气 本项目废气主要为熔融拉丝废气。 1）有组织废气 熔融拉丝工序废气经集气罩负压收集进入二级活性炭吸附装置处理后通过P1排气筒排放。 2）无组织废气 无组织废气主要为未收集到的VOCs、臭气浓度。 - 3）废气治理设施及排气筒图片 - 验收项目废气治理设施及排气筒图片如下所示： - 集气罩+收集管道; - 环保设备. - 4.1.3 噪声 项目噪声主要为PE网线生产线、合线机等运行时产生的噪声，其声压级约在65~90dB(A)之间；项目采取的降噪措施为选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等。 4.1.3 固体废物 项目生产过程中产生的固废主要为生活垃圾、废包装、废丝、废机油、废机油桶、废活性炭；生活垃圾袋装收集后由环卫部门定期清运，废包装、废丝收集后外售；废机油、废机油桶、废活性炭危废间暂存后定期委托有资质单位处置。 根据企业提供的固体废物相关台账，验收期间项目运行中废活性炭、废机油、废机油桶暂未产生，其他固体废物产生情况如下： 表4-1 调试期间固废产生情况一览表 名称; 属性; 危险废物 代码; 环评; 调试期; 产生工序及装置; 形态; 有害 成分; 危险 特性; 污染防治 措施. 产生量 （t/a）; 产废 周期; 产生量 （t/a）; 产废 周期. 生活垃圾; 一般工业固废; /; 3; 每天; 1.6; 每天; 职工生活; 固态; /; /; 环卫部门统一清运. 废包装; 一般工业固废; 292-003-07; 2; 每天; 0.7; 每天; 原料包装; 固态; /; /; 外售. 废丝; 一般工业固废; 292-003-06; 0.1; 每天; 0.03; 每天; 生产过程; 固态; /; /; 外售. 废活性炭; 危险 废物; 900-039-49; 7.5; 不定期; 未产生; /; 废气治理; 固态; 吸附的有害物质; T; 危废间暂存后委托有资质单位定期处置. 废机油; 危险 废物; 900-214-08; 0.01; 不定期; 未产生; /; 设备维修; 液态; 废矿物油; T，I. 废机油桶; 危险 废物; 900-249-08; 0.01; 不定期; 未产生; /; 固态. 4.2 其他环保设施 4.2.1 环境风险防范设施 以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别可知，项目原辅材料不构成重大危险源，不产生有毒有害物质。在采取加强管理、严格操作规范、落实环评中提出的建议等措施后，该项目环境风险在可接受范围内。 4.2.2在线监测装置 项目无大型锅炉、窑炉等排污设备，亦非重点排污单位，项目未安装在线监测装置。 4.2.3环保机构设置及环保管理规章制度 无棣德天网具有限公司设置环保管理专职人员1名，负责厂内环保事宜。 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况 本次验收项目实际总投资150万元，其中环保投资7万元，占总投资额的4.7%，主要用于废气处理、固废清运、噪声的防治等。环保投资一览表见下表。 表4-2 环保投资一览表 序号; 项目名称; 环保设施名称; 实际投资; 合计. 1; 废气; 集气罩、收集管道、二级活性炭吸附装置等; 4; 7. 2; 噪声; 选用低噪声设备，隔音、减振等; 1. 3; 废水; 化粪池; 依托现有. 4; 固废; 危废暂存、一般固废暂存，危废委托处理; 2. 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。 表4-3 “三同时”验收情况一览表 项目; 治理 内容; 治理措施; 监测 位置; 监测 项目; 验收标准. 废气; 熔融拉丝废气; 集气罩收集+二级活性炭吸附装置+16m排气筒; P1 排气筒进、出口; VOCs; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）及《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）. 集气罩未 收集到的; 加强车间管理，应收尽收，减少无组织排放; 厂界; VOCs; 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）. 臭气 浓度; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）. 氯化氢; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 噪声; 设备噪声; 采用隔声和减振等措施; 厂界; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后由环卫部门定期清运、不外排; /; /; /. 固废; 生活垃圾; 环卫部门 定期清运; /; /; /. 废包装; 外售; /; /; /. 废丝; 外售; /; /; /. 废活性炭; 委托有资质 单位处理; /; /; /. 废机油; /; /; /. 废机油桶; /; /; /.

表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议 5.1.1主要结论 项目建设符合国家及当地政策要求；选址基本合理；生产工艺较先进；采取了有效的污染防治措施后，污染物能实现达标排放。项目具有较好的经济和社会效益，在严格落实报告表提出的各项措施的基础上，项目从环境保护角度考虑是可行的。 5.1.2建议 1、加强环境监测，防止污染物超标排放。 2、为控制噪声，应尽量选用低噪声设备，同时严格采取减振、消声的措施，尽可能降低噪声对周围环境的影响。 3、加强各防渗区域的巡检和维护工作，确保防渗不破损。 4、厂房内配备足量灭火设备，加强日常巡查，对职工做好安全教育培训。 5.2 审批部门审批决定 本项目于2024年8月30日由无棣县行政审批服务局审批通过，并出具审批意见（棣审批环建〔2024〕050号）。其审批意见如下： 经审查、研究，对《无棣德天网具有限公司无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目环境影响报告表》批复如下： 一、该项目是年产600吨渔网线、300吨渔网项目。建设地点位于无棣县小泊头镇高端渔业装备智能化生产工业互联网升级项目A-1号厂房。项目租赁已建成车间，占地2400平方米，总投资600万元，环保投资8万元，占总投资的1.3%。在满足环保“三同时”的情况下，同意该项目运行。项目建设及运行过程中必须做到以下几点： 1、本审批意见仅限年产600吨渔网线、300吨渔网项目的建设和运营。项目主要以聚乙烯（PE）、色母粒、尼龙6（PA6）切片为主要原料，年产渔网线600吨、渔网300吨。不经允许，不得新建其他建设项目。 2、项目建设及运营过程中，必须严格执行“三同时”制度。生活污水经化粪池暂存后环卫部门清运，不得外排。熔融拉丝废气VOCs、恶臭气体经二级活性炭吸附处理后通过18米排气筒排放。须采取加强车间管理、加强绿化等措施，减少无组织废气对周围环境影响。生活垃圾由环卫部门清运；废包装、废丝和废网收集后外售；废机油、废机油桶和废活性炭收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。厂房安装隔声门窗，对产生噪声的设备必须采取减噪、隔声、减震等措施，噪声须达标排放。 3、严格按照环保有关规定规范排污口。所有污染防治设施均须单独设置电表。 二、项目建成投产后，全部污染物须达标排放。 三、污染物排放标准：项目运营期有组织VOCs、氨排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，有组织VOCs排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值；有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关限值；厂界无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表3厂界监控点浓度限值，厂区内无组织VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准限值；无组织氨、臭气浓度厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建限值要求；无组织氯化氢、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准。一般工业固体废物贮存参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定。 四、项目建成后，须按照规定程序进行竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入正式运行，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目建成后不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，你单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报我局备案。 五、自批准之日起超过五年方决定开工建设的，环境影响评价文件应报我局重新审核。该项目涉及的经济综合管理、规划、建设、土地等其他事项，你单位应遵照有关部门要求执行。 - 项目环评批复落实情况见下表。 - 表5-1 项目环评批复落实情况一览表 - 环评批复要求; - 落实情况; - 结论. - 本审批意见仅限年产600吨渔网线、300吨渔网项目的建设和运营。项目主要以聚乙烯（PE）、色母粒、尼龙6（PA6）切片为主要原料，年产渔网线600吨、渔网300吨。不经允许，不得新建其他建设项目。; 无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）以聚乙烯（PE）、色母粒为原料，年产700吨PE渔网线（含原用于后续渔网生产的240吨PE渔网线）；不再使用尼龙6切片，环评批复的另外2条PE网线生产线及2条PA网线生产线后续不再建设，其它设备建设后再单独验收。; - 已落实. - 项目建设及运营过程中，必须严格执行“三同时”制度。生活污水经化粪池暂存后环卫部门清运，不得外排。熔融拉丝废气VOCs、恶臭气体经二级活性炭吸附处理后通过18米排气筒排放。须采取加强车间管理、加强绿化等措施，减少无组织废气对周围环境影响。生活垃圾由环卫部门清运；废包装、废丝和废网收集后外售；废机油、废机油桶和废活性炭收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。厂房安装隔声门窗，对产生噪声的设备必须采取减噪、隔声、减震等措施，噪声须达标排放。; 无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）运营过程中生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运、不外排；熔融拉丝废气（VOCs、恶臭气体）经二级活性炭吸附装置处理后通过16米排气筒P1排放；生活垃圾由环卫部门清运，废包装、废丝收集后外售，废机油、废机油桶和废活性炭收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置；厂房安装隔声门窗、对产生噪声的设备采取隔声、减振等措施，噪声能达标排放。; - 除P1排气筒实际建设高度为16m外，其余已落实；项目为一般排气口，且高出车间厂房高度3米，满足相关要求。. - 严格按照环保有关规定规范排污口。所有污染防治设施均须单独设置电表。; 验收项目环保设施按要求单独设置了电表。; - 已落实. 项目建成投产后，全部污染物须达标排放。; 根据验收检测报告（报告编号：报告编号：SDYX-E-2504365），项目运行过程中的污染物能达标排放。; - 已落实. 污染物排放标准：项目运营期有组织VOCs、氨排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，有组织VOCs排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值；有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关限值；厂界无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表3厂界监控点浓度限值，厂区内无组织VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准限值；无组织氨、臭气浓度厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建限值要求；无组织氯化氢、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准。一般工业固体废物贮存参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定。; - 无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）运营过程中有组织VOCs排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，有组织VOCs排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值；有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关限值；厂界无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）中表3厂界监控点浓度限值，厂区内无组织VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准限值；无组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建限值要求；无组织氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准限值。一般工业固体废物贮存参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定。; - 验收项目原料为聚乙烯和色母粒，不使用尼龙6切片，验收项目废气污染物不涉及氨的排放；其余已落实。.

表六、验收执行标准

| 验收执行标准 | - 6.1废气 项目有组织VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃：60mg/m3），有组织VOCs排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值（VOCs：3.0kg/h）；厂界无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）中表3厂界监控点浓度限值，厂区内无组织VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准限值。 有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关限值，无组织臭气浓度厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建限值要求。 无组织氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求。 本次验收项目废气执行标准如下： 表6-1 废气污染物执行标准及排放限值汇总表 污染源; 污染物 项目; 浓度限值; 速率限值; 执行标准. P1 排气筒; VOCs; 60mg/m3; 3kg/h; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）及《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂界; VOCs; 2.0mg/m3; /; 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）. 氯化氢; 0.2mg/m3; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 表6-2 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1小时平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一处浓度值. 6.2废水 项目无废水外排。 6.3噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 表6-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 级别; 等效声级; 昼间; 夜间. 2; dB(A); 60; 50. 6.4固体废物 一般固废贮存、处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| --- | --- |
| 主要污染物总量控制指标 | 根据《无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目主要污染物排放总量有关情况的说明》（棣总量〔2024〕55号），该项目为新建项目，项目建成后大气污染物排放量为VOCs 0.1918t/a。 |

表七、验收监测内容

| 环境保护设施调试效果 | 7.1废气 有组织排放废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关规定进行。 表7-1 废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; P1排气筒废气处理设备进口、出口; VOCs（以非甲烷总烃计）、臭气浓度; 3次/天，监测2天. 无组织排放废气采样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。 表7-2 无组织排放废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界上风向一个点，下风向三个点; VOCs（以非甲烷总烃计）、氯化氢、臭气浓度; 4次/天，连续监测两天. 2; 厂区内监测点; 非甲烷总烃; 4次/天，连续监测两天. 7.2噪声 项目东厂界与其他企业共用，厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。 表7-3 噪声布点一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界外1米西、南、北方向各设一个点，共布设3个点位; LAeq; 昼间、夜间各进行一次监测，连续监测两天. 7.3废水 本次验收项目无废水外排。 7.4固废 根据建设单位台账进行。 |
| --- | --- |
| 环境质量监测 | 未进行环境质量监测 |

表八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法及仪器 本次验收项目检测方法、依据及使用仪器见下表。 表8-1 检测方法、依据及使用仪器一览表 样品类别; 项目名称; 方法依据; 主要仪器、型号; 仪器编号; 检出限. 有组织 废气; 臭气; HJ 1262-2022; ——; ——; 10（无量纲）. VOCs（以非甲烷总烃计）; HJ 38-2017 气相色谱法; 气相色谱仪 GC9790II; YX-033; 0.07mg/m3. 无组织 废气; 臭气; HJ 1262-2022 三点比较式臭袋法; ——; ——; 10（无量纲）. 氯化氢; HJ 549-2016离子色谱法; 离子色谱仪 IC1826; YX-327; 0.02mg/m3. VOCs（以非甲烷总烃计）; HJ 604-2017气相色谱法; 气相色谱仪 GC-7820; YX-183; 0.07mg/m3. 噪声; 厂界噪声; GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准; 多功能声级计AWA5688; YX-221; ——. 声校准器 AWA6022A; YX-222. 8.2 人员资质 检测、计量设备强检合格；人员资质：人员持证上岗。 8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 项目废气、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制详见附件9。

表九、验收监测结果

9.1 生产工况 表9-1 验收监测期间生产工况一览表 日期; 产品名称; 设计日产量（吨）; 实际日产量（吨）. 2025年4月9日; PE渔网线; 2.33; 2.33. 2025年4月10日; PE渔网线; 2.33; 2.33. 由上表可知，验收监测期间生产设备以及环保设施设备稳定运行，生产负荷达到100%，满足环境保护验收监测要求。 9.2 环境保护设施调试效果 9.2.1 污染物达标排放监测结果 9.2.1.1 废气 1）有组织废气 山东钰祥工程科技（集团）有限公司于2025年4月9日~2025年4月10日对P1排气筒废气进行监测，监测结果见下表： - 表9-2 有组织废气检测结果表 测点名称; 排气筒P1进口. 排气筒参数; D=0.3m. 采样日期; 2025年04月09日. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次. VOCs（以非甲烷总烃计）; 样品编号; G2504365001; G2504365003; G2504365005. 实测浓度（mg/m3）; 30.0; 28.5; 27.9. 排放速率（kg/h）; 0.12; 0.11; 0.11. 臭气; 样品编号; G2504365002; G2504365004; G2504365006. 实测浓度（无量纲）; 5495; 4786; 5495. 标干流量（Nm³/h）; 3941; 3887; 3962. 测点名称; 排气筒P1出口. 排气筒参数; H=16m，D=0.4m. 采样日期; 2025年04月09日. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次. VOCs（以非甲烷总烃计）; 样品编号; G2504365007; G2504365009; G2504365011. 实测浓度（mg/m3）; 5.39; 5.15; 4.93. 排放速率（kg/h）; 0.022; 0.020; 0.020. 臭气; 样品编号; G2504365008; G2504365010; G2504365012. 实测浓度（无量纲）; 549; 416; 549. 标干流量（Nm³/h）; 4028; 3976; 4121. 测点名称; 排气筒P1进口. 排气筒参数; D=0.3m. 采样日期; 2025年04月10日. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次. VOCs（以非甲烷总烃计）; 样品编号; G2504365076; G2504365078; G2504365080. 实测浓度（mg/m3）; 29.2; 32.4; 28.1. 排放速率（kg/h）; 0.11; 0.13; 0.11. 臭气; 样品编号; G2504365077; G2504365079; G2504365081. 实测浓度（无量纲）; 4786; 4168; 5495. 标干流量（Nm³/h）; 3873; 3910; 3855. 测点名称; 排气筒P1出口. 排气筒参数; H=16m，D=0.4m. 采样日期; 2025年04月10日. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次. VOCs（以非甲烷总烃计）; 样品编号; G2504365082; G2504365084; G2504365086. 实测浓度（mg/m3）; 5.29; 5.56; 4.90. 排放速率（kg/h）; 0.021; 0.022; 0.019. 臭气; 样品编号; G2504365083; G2504365085; G2504365087. 实测浓度（无量纲）; 478; 416; 549. 标干流量（Nm³/h）; 3957; 4033; 3936. 由上表可知，验收监测期间，P1排气筒非甲烷总烃最大排放浓度为5.56mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃：60mg/m3）；VOCs最大排放速率为0.022kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值（VOCs：3.0kg/h）；臭气浓度最大排放浓度为549（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求（2000（无量纲））。 - 2）无组织废气 山东钰祥工程科技（集团）有限公司于2025年4月9日~2025年4月10日对本次验收项目无组织废气进行监测，验收监测期间气象参数检测结果见下表，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。 表9-3 无组织废气检测期间气象条件表 气象条件 日期 时间; 气温(℃); 气压(KPa); 修正风速(m/s); 风向; 总云量; 低云量. 2025年04月09日; 11:25; 16.9; 101.2; 1.4; 南风; 3; 2. 12:28; 18.0; 101.0; 1.7; 南风; 2; 1. 13:39; 19.3; 100.9; 1.2; 南风; 3; 1. 14:43; 19.6; 100.9; 1.6; 南风; 2; 1. 2025年04月10日; 10:40; 20.4; 100.9; 1.4; 南风; 3; 2. 11:41; 21.8; 100.8; 1.9; 南风; 3; 1. 12:45; 22.3; 100.8; 1.5; 南风; 2; 1. 14:03; 23.7; 100.7; 1.2; 南风; 3; 1. 废气无组织监测结果见下表： 表9-4 无组织废气检测结果表 采样日期; 检测项目; 采样频次; 检测点位; 样品编号; 检测结果. 2025年04月09日; 臭气（无量纲）; 第一次; 1#厂界上风向; G2504365015; 11. 2#厂界下风向; G2504365018; 13. 3#厂界下风向; G2504365021; 14. 4#厂界下风向; G2504365024; 13. 第二次; 1#厂界上风向; G2504365030; 11. 2#厂界下风向; G2504365033; 12. 3#厂界下风向; G2504365036; 13. 4#厂界下风向; G2504365039; 13. 第三次; 1#厂界上风向; G2504365045; 11. 2#厂界下风向; G2504365048; 13. 3#厂界下风向; G2504365051; 12. 4#厂界下风向; G2504365054; 14. 第四次; 1#厂界上风向; G2504365060; 11. 2#厂界下风向; G2504365063; 12. 3#厂界下风向; G2504365066; 13. 4#厂界下风向; G2504365069; 13. 2025年04月10日; 第一次; 1#厂界上风向; G2504365090; 11. 2#厂界下风向; G2504365093; 13. 3#厂界下风向; G2504365096; 12. 4#厂界下风向; G2504365099; 13. 第二次; 1#厂界上风向; G2504365105; 11. 2#厂界下风向; G2504365108; 13. 3#厂界下风向; G2504365111; 12. 4#厂界下风向; G2504365114; 14. 第三次; 1#厂界上风向; G2504365120; 11. 2#厂界下风向; G2504365123; 13. 3#厂界下风向; G2504365126; 13. 4#厂界下风向; G2504365129; 12. 第四次; 1#厂界上风向; G2504365135; 11. 2#厂界下风向; G2504365138; 13. 3#厂界下风向; G2504365141; 14. 4#厂界下风向; G2504365144; 12. 采样日期; 检测项目; 采样频次; 检测点位; 样品编号; 检测结果. 2025年04月09日; VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m³）; 第一次; 1#厂界上风向; G2504365014; 0.97. 2#厂界下风向; G2504365017; 1.43. 3#厂界下风向; G2504365020; 1.42. 4#厂界下风向; G2504365023; 1.44. 第二次; 1#厂界上风向; G2504365029; 1.09. 2#厂界下风向; G2504365032; 1.39. 3#厂界下风向; G2504365035; 1.37. 4#厂界下风向; G2504365038; 1.42. 第三次; 1#厂界上风向; G2504365044; 0.97. 2#厂界下风向; G2504365047; 1.36. 3#厂界下风向; G2504365050; 1.35. 4#厂界下风向; G2504365053; 1.38. 第四次; 1#厂界上风向; G2504365059; 0.96. 2#厂界下风向; G2504365062; 1.15. 3#厂界下风向; G2504365065; 1.19. 4#厂界下风向; G2504365068; 1.40. 2025年04月10日; 第一次; 1#厂界上风向; G2504365089; 0.93. 2#厂界下风向; G2504365092; 1.32. 3#厂界下风向; G2504365095; 1.47. 4#厂界下风向; G2504365098; 1.43. 第二次; 1#厂界上风向; G2504365104; 0.97. 2#厂界下风向; G2504365107; 1.33. 3#厂界下风向; G2504365110; 1.36. 4#厂界下风向; G2504365113; 1.31. 第三次; 1#厂界上风向; G2504365119; 0.93. 2#厂界下风向; G2504365122; 1.34. 3#厂界下风向; G2504365125; 1.36. 4#厂界下风向; G2504365128; 1.34. 第四次; 1#厂界上风向; G2504365134; 0.99. 2#厂界下风向; G2504365137; 1.31. 3#厂界下风向; G2504365140; 1.30. 4#厂界下风向; G2504365143; 1.28. 采样日期; 检测项目; 采样频次; 检测点位; 样品编号; 检测结果. 2025年04月09日; 氯化氢（mg/m³）; 第一次; 1#厂界上风向; G2504365013; 未检出. 2#厂界下风向; G2504365016; 未检出. 3#厂界下风向; G2504365019; 未检出. 4#厂界下风向; G2504365022; 未检出. 第二次; 1#厂界上风向; G2504365028; 未检出. 2#厂界下风向; G2504365031; 未检出. 3#厂界下风向; G2504365034; 未检出. 4#厂界下风向; G2504365037; 未检出. 第三次; 1#厂界上风向; G2504365043; 未检出. 2#厂界下风向; G2504365046; 未检出. 3#厂界下风向; G2504365049; 未检出. 4#厂界下风向; G2504365052; 未检出. 第四次; 1#厂界上风向; G2504365058; 未检出. 2#厂界下风向; G2504365061; 未检出. 3#厂界下风向; G2504365064; 未检出. 4#厂界下风向; G2504365067; 未检出. 2025年04月10日; 第一次; 1#厂界上风向; G2504365088; 未检出. 2#厂界下风向; G2504365091; 未检出. 3#厂界下风向; G2504365094; 未检出. 4#厂界下风向; G2504365097; 未检出. 第二次; 1#厂界上风向; G2504365103; 未检出. 2#厂界下风向; G2504365106; 未检出. 3#厂界下风向; G2504365109; 未检出. 4#厂界下风向; G2504365112; 未检出. 第三次; 1#厂界上风向; G2504365118; 未检出. 2#厂界下风向; G2504365121; 未检出. 3#厂界下风向; G2504365124; 未检出. 4#厂界下风向; G2504365127; 未检出. 第四次; 1#厂界上风向; G2504365133; 未检出. 2#厂界下风向; G2504365136; 未检出. 3#厂界下风向; G2504365139; 未检出. 4#厂界下风向; G2504365142; 未检出. 采样日期; 检测项目; 采样频次; 检测点位; 样品编号; 检测结果; 平均值. 2025年04月09日; VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m³）; 第一次; 厂区内; G2504365025; 1.76; 1.77. G2504365026; 1.74. G2504365027; 1.80. 第二次; G2504365040; 1.67; 1.70. G2504365041; 1.74. G2504365042; 1.69. 第三次; G2504365055; 1.90; 1.79. G2504365056; 1.67. G2504365057; 1.79. 第四次; G2504365070; 1.73; 1.76. G2504365071; 1.61. G2504365072; 1.93. 2025年04月10日; 第一次; G2504365100; 1.96; 1.85. G2504365101; 1.82. G2504365102; 1.77. 第二次; G2504365115; 1.79; 1.71. G2504365116; 1.53. G2504365117; 1.80. 第三次; G2504365130; 1.82; 1.80. G2504365131; 1.78. G2504365132; 1.80. 第四次; G2504365145; 1.64; 1.76. G2504365146; 1.68. G2504365147; 1.97. 由上表可知，验收监测期间，厂界VOCs浓度最大值为1.47mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）；厂区内NMHC最大排放浓度为1.97mg/m3，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs规定的特别排放限值；厂界氯化氢未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求（0.2mg/m3）；厂界臭气浓度最大排放浓度为14（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求（20（无量纲））。 9.2.1.2 厂界噪声 山东钰祥工程科技（集团）有限公司于2025年4月9日~2025年4月10日对厂界噪声进行监测，监测结果见下表。 - 表9-5 噪声环境检测结果表 检测日期; 测量时段; 天气状况; 风速（m/s）; 校正值（dB(A)）; 噪声检测结果（dB(A)）. 测量前; 测量后; 1#南厂界; 2#西厂界; 3#北厂界. 2025年04月09日; 昼间; 晴; 1.2; 93.8; 93.8; 50; 52; 54. 夜间; 晴; 1.6; 93.8; 93.8; 45; 46; 47. 2025年04月10日; 昼间; 晴; 1.5; 93.8; 93.8; 54; 50; 52. 夜间; 晴; 1.1; 93.8; 93.8; 48; 46; 48. 注：东厂界与其它企业为共用厂界，不符合噪声检测条件，噪声不作检测。. 由上表可知，验收监测期间，厂界昼间噪声最大值为54dB(A)，夜间噪声最大值为48dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 9.2.1.3 固体废物 本次验收根据厂区固废台账和实际调研，固体废物处理情况如下：生活垃圾袋装收集后由环卫部门定期清运，废包装、废丝收集后外售；废活性炭、废机油、废机油桶属于危险废物，由于项目运行时间较短，尚未产生，待废活性炭、废机油、废机油桶产生后将其暂存危废间后定期有委托资质单位处理。 - 9.2.1.4 污染物排放总量核算 根据《无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目环境影响报告表》，有组织VOCs排放量为0.1918t/a；根据《无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目主要污染物排放总量有关情况的说明》（棣总量〔2024〕55号），该项目为新建项目，项目建成后大气污染物排放量为VOCs 0.1918t/a。 根据验收检测数据，验收项目P1排气筒出口VOCs（以非甲烷总烃计）最大排放速率为0.022kg/h，按照年工作时间7200小时计算，则P1排气筒VOCs（以非甲烷总烃计）最大排放量为0.1584t/a。因此，验收项目有组织VOCs（以非甲烷总烃计）最大排放量为0.1584t/a，本次验收项目污染物排放量未超出VOCs总量指标。 9.2.1.6 环保设施去除效率 根据验收检测数据计算，二级活性炭吸附装置VOCs（以非甲烷总烃计）进口平均速率为0.115kg/h，出口平均速率约0.021kg/h，对VOCs去除效率约81.74%。 9.3工程建设对环境的影响 本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。

表十、验收监测结论

10.1 工程建设对环境的影响 无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）建设地点为滨州市无棣县小泊头镇高端渔业装备智能化生产工业互联网升级项目A-1号厂房，位于滨州市无棣县小泊头镇工业园。项目符合国家及滨州市产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；本项目产生废气、废水、噪声、固废等污染物较少，而且能够得到合理处置；项目周围2km内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。 该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 10.2 验收监测结论 - 验收监测期间，无棣德天网具有限公司年产600吨渔网线、300吨渔网项目（一期）的各项设备均运行正常，满足环保验收监测工况要求。 - 废气监测结论 检测结果表明：验收监测期间，验收监测期间，P1排气筒非甲烷总烃最大排放浓度为5.56mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃：60mg/m3）；VOCs最大排放速率为0.022kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值（VOCs：3.0kg/h）；臭气浓度最大排放浓度为549（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求（2000（无量纲））。 检测结果表明：验收监测期间，厂界VOCs浓度最大值为1.47mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）；厂区内NMHC最大排放浓度为1.97mg/m3，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs规定的特别排放限值；厂界氯化氢未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求（0.2mg/m3）；厂界臭气浓度最大排放浓度为14（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求（20（无量纲））。 根据验收检测数据，验收项目P1排气筒出口VOCs（以非甲烷总烃计）最大排放速率为0.022kg/h，按照年工作时间7200小时计算，则P1排气筒VOCs（以非甲烷总烃计）最大排放量为0.1584t/a。因此，验收项目有组织VOCs（以非甲烷总烃计）最大排放量为0.1584t/a，本次验收项目污染物排放量未超出VOCs总量指标。 根据验收检测数据计算，二级活性炭吸附装置VOCs（以非甲烷总烃计）进口平均速率为0.115kg/h，出口平均速率约0.021kg/h，对VOCs去除效率约81.74%。 - 噪声监测结论 检测结果表明：验收监测期间，厂界昼间噪声最大值为54dB(A)，夜间噪声最大值为48dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 3）固体废物 本次验收根据厂区固废台账和实际调研，固体废物处理情况如下：生活垃圾袋装收集后由环卫部门定期清运，废包装、废丝收集后外售；废活性炭、废机油、废机油桶属于危险废物，由于项目运行时间较短，尚未产生，待废活性炭、废机油、废机油桶产生后将其暂存危废间后定期有委托资质单位处理。 - 4）环评批复落实情况调查结论 - 通过对无棣德天网具有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。 - 5）环保管理检查结论 - 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”。 - 项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 - 10.3验收结论 - 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，专家组一致认为该一期项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。 - 10.4 建议 - 1、建设符合要求的固定监测平台。做好排气筒标识。 - 2、按照危废管理最新规范要求，完善危废暂存间室内外标识牌、危废台账和危废管理制度等，确保危险废物的储存、处置满足危废管理规范要求。 - 3、加强环保设施管理，及时更换活性炭；完善环保设施运行及维护保养相关记录。