无棣县润海渔网厂

无棣润海渔网厂350t/a渔网生产项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告表

无棣县润海渔网厂

二〇二五年四月

验收监测报告表内容介绍

第一部分

无棣县润海渔网厂350t/a渔网生产项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表

第二部分

无棣县润海渔网厂350t/a渔网生产项目（一期）竣工环境保护验收意见

第三部分

无棣县润海渔网厂350t/a渔网生产项目（一期）其他需要说明的事项

无棣县润海渔网厂350t/a渔网生产项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告表

无棣县润海渔网厂

二〇二五年四月

建设单位:无棣县润海渔网厂

法人代表:高炳文

项目联系人:高炳文

电话:18254389898

邮编:251900

地址:滨州市无棣县小泊头镇车泊路泊头段高速桥洞北300米路西

验收承检单位：山东钰祥工程科技（集团）有限公司

地址：山东省潍坊市潍城区北宫街与彩虹路交叉口东南角福润得创业大厦1308室

邮编：261000

电话：0536-8157988

表一、验收项目概况

| 建设项目名称 |  | 无棣润海渔网厂350t/a渔网生产项目（一期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 无棣县润海渔网厂 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  | 无棣县审批服务局 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建√ 扩建 技改 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 滨州市无棣县小泊头镇车泊路泊头段高速桥洞北300米路西 |  |  |  |  |  |
| 立项时间 |  | 2024.11.20 |  | 立项文号 |  | 2411-371623-04-01-494254 |  |
| 环评完成时间 |  | 2024.12.12 |  | 环评报告表 编写单位 |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 无棣县审批服务局 |  | 审批时间 与文号 |  | 2025.2.13 棣审批环建〔2025〕5号 |  |
| 开工时间 |  | 2025.2.15 |  | 竣工时间 |  | 2025.3.18 |  |
| 调试时间 |  | 2025.3.21 |  | 申领排污许可证情况 |  | 已申请 （2025年3月21日） |  |
| 验收工作的组织与启动时间 |  | 2025年3月18日 |  |  |  |  |  |
| 验收监测方案编制 |  | 是√ 否（划√） |  | 验收监测方案 编制时间 |  | 2025年4月6日 |  |
| 现场验收监测时间 |  | 2025年4月11日~12日 |  | 环保设施 设计单位 |  | 无 |  |
| 投资总概算 |  | 500万元 | 环保投资概算 |  | 17万元 | 比例 | 3.4% |
| 实际总投资 |  | 400万元 | 环保投资 |  | 17万元 | 比例 | 4.25% |
| 占地面积 |  | 2000m2 |  | 建筑面积 |  | 1400m2 |  |
| 主要产品名称 |  | 渔网 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 350t/a |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 175t/a |  |  |  |  |  |
| 验收工作由来 | 无棣县润海渔网厂位于滨州市无棣县小泊头镇车泊路泊头段高速桥洞北300米路西，“350t/a渔网生产项目”其环境影响报告表已由无棣县审批服务局以“棣审批环建〔2025〕5号”批准通过。项目主要建设内容为在闲置厂区内新建生产车间、仓库、办公室，新增生产设备16台，辅助设备1台，利用聚乙烯、色母粒，通过搅拌熔融、拉丝、冷却、牵伸、合股、织网、定型等工艺制得渔网，建成后产能为350t/a。一期项目于2025年2月15日开工建设，主要建设内容为新建生产车间、仓库、办公室，新增生产设备12台，辅助设备1台，利用聚乙烯、色母粒，通过搅拌熔融、拉丝、冷却、牵伸、合股、织网、定型等工艺制得渔网，于2025年3月18日建设完成，建设后产能为175t/a。本次针对项目已建成内容进行环境保护验收。 项目建成后，按照《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告表。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收范围与内容 | 此次竣工验收是对无棣县润海渔网厂350t/a渔网生产项目（一期）的环保设施建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，一期项目为满负荷运行。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况。核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测报告 形成过程 | 2025年4月3日，企业委托山东钰祥工程科技（集团）有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东钰祥工程科技（集团）有限公司于2025年4月6日安排专业技术人员对该项目进行了现场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。 山东钰祥工程科技（集团）有限公司于2025年4月11日~12日对该项目有组织、无组织废气及昼夜噪声进行了现场监测及检查。根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。 |  |  |  |  |  |  |

表二、验收依据

| 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和 规范 | 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版）； 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）。 |
| --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收技术规范 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《排污单位自行监测技术指南 导则》； 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021） 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122—2020）； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T373-2007； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014。 |
| 建设项目环境影响报告书（表）及审批 部门审批决定 | 山东美陵中联环境工程有限公司于2024年12月编制《无棣县润海渔网厂350t/a渔网生产项目环境影响报告表》。 无棣县行政审批服务局于2025年2月13日出具《无棣县润海渔网厂350t/a渔网生产项目环境影响报告表的审批意见》，棣审批环建〔2025〕5号。 |
| 主要污染物 总量审批文件 | 2025年2月10日滨州市生态环境局无棣分局出具《无棣县润海渔网厂350t/a渔网生产项目主要污染物排放总量有关情况的说明》（棣总量（2025）6号），本项目总量指标为VOCs0.257t/a。 |
| 环境保护部门其他审批文件 | 无 |

表三、工程建设情况

3.1地理位置及平面布置 无棣县润海渔网厂（117度34分53.186秒，38度2分57.024秒）位于滨州市无棣县小泊头镇车泊路泊头段高速桥洞北300米路西。项目厂界外500米范围内无环境敏感目标。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标。项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 平面布置情况： 项目厂区大门位于东侧，厂区内建设一座生产车间、一座办公室，进门厂区东北侧为办公室，生产车间基本占据厂区，车间内部东侧为原料存储区、成品暂存区，中间为生产区，西侧西南角为厕所及危废库。本项目厂区平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅。项目平面布置见附图3。项目平面布置与环评及批复基本无变化。 3.2建设内容 项目建设内容对比见下表： 表3-1 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表 环评要求; 批复要求; 实际建设; 备注. 一座钢结构生产车间，建筑面积1400平方米，车间内划分生产区、原材料暂存区、产品暂存区，生产设备全部安置在生产内; 一座钢结构生产车间，建筑面积1400平方米，车间内划分生产区、原材料暂存区、产品暂存区，生产设备全部安置在生产内; 一座钢结构生产车间，建筑面积1400平方米，车间内划分生产区、原材料暂存区、产品暂存区，生产设备全部安置在生产内; 基本一致. 产能为年产350t/a渔网; 产能为年产350t/a渔网; 年产175t/a渔网; 剩余产能作为二期验收. 环评设计环保工程; 熔融拉丝环节废气经集气罩收集进入二级活性炭吸附处理后通过DA001排气筒排放; 熔融拉丝环节废气经集气罩收集进入二级活性炭吸附处理后通过DA001排气筒排放; 熔融拉丝环节废气经集气罩收集进入二级活性炭吸附处理后通过DA001排气筒排放; 废气治理措施不变. 采用低噪声设备，厂房隔声、距离衰减等措施; 生产车间安装隔声门窗，对产生噪声的设备必须采取减噪、隔声、减振等措施，噪声须达标排放; 选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等措施; 基本一致. 固废分类处理; 生活垃圾、循环水槽清垢、废过滤网环卫部门清运，原材料废包装、废丝、废网外售处理，废活性炭收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置; 生活垃圾、循环水槽清垢、废过滤网环卫部门清运，原材料废包装、废丝、废网外售处理，废活性炭收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置; 固废处理方式不变. 3.3主要原辅材料及能源消耗情况 根据企业提供资料结合调试期间实际运行情况，验收项目原料用量详见下表。 表3-2 验收项目主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 原材料名称; 单位; 环评设计用量; 一期项目用量; 检测期间满负荷运行实际用量. 1; 聚乙烯; 吨/年; 350; 175; 1.167（t/2d）. 2; 色母; 吨/年; 10; 5; 0.033（t/2d）. 能源消耗. 1; 新鲜水; 吨/年; 756; 756; /. 2; 电; 千瓦时/年; 100; /; /. 3; 纯水; 吨/年; 315; 157.5; 1.05（t/2d）. 4; 蒸汽; 吨/年; 300; 150; 1.0（t/2d）. 3.4水源及水平衡 根据项目调试期间实际运行情况以及企业提供资料，项目用水为职工生活用水、冷却环节循环补充用水、牵伸用水、蒸汽发生器用水，新鲜水用量为756t/a，由市政供水管网提供，蒸汽发生器采用纯水，用量为315t/a，为外购。项目冷却水循环使用，损耗后补充，蒸汽冷凝水回用于张力槽补充水，废水主要为职工生活污水，废水量为108t/a，排入厂区内化粪池后由环卫部门清运。 图1 项目用水平衡（单位：t/a） 3.5生产工艺 根据企业实际运行情况，项目生产工艺流程如下： - 图2 渔网生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - 混合搅拌：将聚乙烯粒颗粒和色母粒按比例投入搅拌熔融一体机中先将两种粒料混合均匀；此环节会产生噪声。 - 熔融拉丝：混合均匀后的物料输送至设备熔融工段，电加热温度约220℃左右，将熔融后的物料通过螺旋输送至挤出机通过挤出头挤出拉丝；熔融废气VOCs（以非甲烷总烃计）会通过挤出头带出、拉丝过程会产生少量不合格废丝。 - 水冷：拉出的丝进入拉丝机配套的水槽中与水直接接触进行冷却，冷却水循环使用。 - 牵伸收卷：将冷却后的丝线进行牵伸收卷，牵伸收卷机配套张力槽，槽中加水，通电加热，温度约80℃，将丝线微软后进行牵伸（有规律的将丝线拉长拉细）然后收卷；此环节温度达到聚乙烯软化温度，产生微量VOCs，无组织排放，本次环评不定量分析。牵伸收卷会产生废丝，张力槽用水损耗后定期补充。 - 合股：收卷后丝线通过合线机捻为渔网线，用于后续渔网生产工序。该工序会产生废丝线和设备噪声。 - 织网：根据客户要求，将渔网线织成不同型号的渔网。该工序产生废网和设备噪声。 - 定型：渔网送至定型机，通过蒸汽（由蒸汽发生器提供）加热，温度约80℃~90℃，温度未达到聚乙烯熔融温度，产生微量VOCs，无组织排放，本次环评不定量分析。蒸汽定型使渔网更加紧密、耐用，并且能够减少渔网的变形和损坏，从而提高其抗拉强度和耐磨性‌。该工序产生设备噪声。 成品待售：成品于成品暂存区暂存后外售 产污环节： （1）废水 项目废水主要为生活废水，进入厂区化粪池由环卫部门定期清运。 （2）废气 熔融拉丝环节产生VOCs，集气罩收集，活性炭吸附处理后通过15m高排气筒DA001排放。 （3）噪声 生产过程各机械设备运行产生的噪声，其声压级约在70-85dB（A）之间。 （4）固体废物 生活垃圾、循环水槽清垢、废过滤网环卫部门清运，原材料废包装、废丝、废网外售处理，废活性炭收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。 3.6项目主要生产设备 项目主要生产设备与环评对比情况，见下表。 表3-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 环评设计规格/型号; 环评设计数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 备注. 1; 拉丝机组; MODELSJ-100; 2; 1; 剩余1台未建设，作为二期验收. 2; 合线机; SKV302A; 6; 4; 剩余2台未建设，作为二期验收. 3; 搅拌熔融一体机组; MODELSJ-1; 1; 1; 一致. 4; 织网机; ZRS22-273、ZRS25-240、ZRS12.7-710、ZRS28-216、ZRS38-160; 5; 4; 剩余1台未建设，作为二期验收. 5; 牵伸收卷机; MODELSJ-07; 2; 2; 一致. 6; 蒸汽发生器; /; 1; 1; 一致. 3.7生产制度 - 验收项目职工15人，年工作300天，工作时间为二班制，每班8小时。 3.8项目变动情况 - 结合《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》环办环评函[2020]688号文，验收项目实际建设情况与清单对比详见下表。 - 表3-4 项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》环办环评函[2020]688号文对比情况一览表 类别; 清单内容; 项目建设内容; 是否属于重大变动. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目开发、使用功能未发生变化; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本次验收项目生产能力不增大; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 项目生产能力不增大，不涉及废水第一类污染物; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机 物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 项目建设地点位于环境质量不达标区，但生产能力不增大，不导致增加污染物; 否. 地点; 5.在原厂址附近调整（包括总平面布置变化导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目厂址、总平面图不调整; 否. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 项目不新增产品品种，生产工艺、主要原辅材料不发生变化; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及; 否. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 验收项目废气、废水污染防治措施无变化; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 项目不新增废气主要排放口; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物处置方式不变; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 不涉及; 否. - 根据上表，项目的实际建设情况未发生重大变动。项目未建设部分，待建成后再进行整体验收。

表四、环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施 4.1.1废水 项目废水主要为生活废水，进入厂区化粪池由环卫部门定期清运。 4.1.2废气 熔融拉丝环节废气经集气罩收集进入活性炭吸附处理后通过DA001排气筒排放。 项目环保设备; 项目收集系统. 4.1.3噪声 生产过程各机械设备运行产生的噪声，其声压级约在70-85dB（A）之间。项目采用低噪声设备、隔声减振、距离衰减等降噪措施。 4.1.3固体废物 项目生活垃圾、循环水槽清垢、废过滤网环卫部门清运，原材料废包装、废丝、废网外售处理，废活性炭收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。 4.2其他环保设施 4.2.1环境风险防范设施 以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别可知，本项目采用聚乙烯粒颗粒和色母粒通过熔融拉丝、冷却、合股、织网、定型等工序制得渔网。项目工艺简单，不涉及危险工艺，蒸汽发生器采用电加热，不涉及危险化学品，企业已经采取了较为完善的风险防范措施。 4.2.2在线监测装置 验收项目不涉及大型锅炉、窑炉等排污设备，项目无需安装在线监测系统。 4.2.3环保机构设置及环保管理规章制度 无棣县润海渔网厂设置环保管理专职人员2名，负责厂内环保事宜。 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况 验收项目实际总投资400万元，环保投资17万元，占总投资额的4.25%，主要用于废气、噪声及固废等的治理。环保投资一览表见下表。 表4-1 环保投资一览表 序号; 名称; 环保设施名称; 实际投资; 合计. 1; 废气; 熔融拉丝环节废气经集气罩收集进入活性炭吸附处理后通过DA001排气筒排放; 8; 17. 2; 噪声; 隔声、距离衰减等，选用低噪声设备; 5. 3; 固废; 厂区设置一般固废存放点、危废库，危废委托处置; 2. 4; 废水; 生活污水经化粪池处理后由环卫部门清运; 2. 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。 表4-2 “三同时”验收情况一览表 项目; 治理内容; 治理措施; 监测位置; 监测 项目; 验收标准. 废气; 熔融拉丝环节VOCs; 设备上方设集气罩废气经收集后进入活性炭吸附设备处理后通过15m高DA001排气筒排放; 排气筒进出口; VOCs; 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1中排放限值要求. 厂界无组织; 定期检查和维护设备，加强车间管理及厂区绿化; 厂界; VOCs; 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表3中排放限值要求. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，采取隔声和减振等措施; 厂界; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求. 废水; 生活污水; 环卫定期清运; ——; ——; ——. 固废; 生活垃圾; 由环卫部门清运; ——; ——; ——. 循环水槽清垢; ——; ——; ——. 废过滤网; ——; ——; ——. 废包装; 统一收集后外售; ——; ——; ——. 废丝; ——; ——; ——. 废网; ——; ——; ——. 废活性炭; 委托资质单位处置; ——; ——; ——.

表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议 结论：该项目建设符合国家有关产业政策。工程采取的污染防治措施经济技术可行，在治污设施连续、稳定运行的基础上，项目运行不会改变项目区域现有的环境功能，工程的建设符合达标排放、总量控制的原则。在完成本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，该项目的建设是可行的。 建议：1）生产、经营过程中，做好环保设施的管理工作。2）对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辩识管理。 5.2审批部门审批决定 本项目于2025年2月13日由无棣县行政审批服务局审批通过，并出具审批意见。其审批意见如下： 经审查、研究，对《无棣县润海渔网厂无棣润海渔网厂350t/a渔网生产项目环境影响报告表》批复如下： 一、该项目是350t/a渔网生产项目。位于无棣县小泊头镇车泊路泊头段高速桥洞北300米路西，租赁闲置厂区新建生产车间、仓库、办公室等，占地面积2000平方米，建筑面积1460平方米。总投资500万元，环保投资17万元，占总投资的3.4%。在满足环保“三同时”的情况下，同意该项目运行。项目建设及运行过程中必须做到以下几点: 1、本审批意见仅限无棣县润海渔网厂无棣润海渔网厂350t/a渔网生产项目的建设和运营。项目以聚乙烯、色母粒为原料，通过搅拌熔融、拉丝、冷却、牵伸、合股、织网、定型等工艺制作渔网，项目建成后达到年产350吨渔网的生产能力。不经允许，不得新建其他建设项目。 2、项目建设及运营过程中，必须严格执行“三同时”制度。生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不得外排。熔融拉丝环节有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15米高DA001排气筒排放，须采取加强管理、加强绿化等措施，减少无组织废气对周围环境影响。生活垃圾、循环水槽清垢、废过滤网环卫部门清运，原材料废包装、废丝、废网外售处理，废活性炭收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进处置。生产车间安装隔声门窗，对产生噪声的设备必须采取减噪、隔声、减震等措施，噪声须达标排放。 3、严格按照环保有关规定规范排污口。所有污染防治设施均须单独设置电表。 二、项目建成投产后，全部污染物须达标排放。 三、污染物排放标准：本项目挥发性有机物(以非甲烷总烃计)执行《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1有组织排放标准和表3厂界无组织排放标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1标准要求；运营期昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准。一般固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的规定。 四、项目建成后，须按照规定程序进行竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入正式运行。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目建成后产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，你单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报我局备案。 五、自批准之日起超过五年方决定开工建设的，环境影响评价文件应报我局重新审核。该项目涉及的经济综合管理、规划、建设、土地等其他事项，你单位应遵照有关部门要求执行。 - 项目环评批复落实情况见下表。 - 表5-1 项目环评批复落实情况一览表 - 序号; - 环评批复要求; - 落实情况; - 结论. - 1; - 本审批意见仅限无棣县润海渔网厂无棣润海渔网厂350t/a渔网生产项目的建设和运营。项目以聚乙烯、色母粒为原料，通过搅拌熔融、拉丝、冷却、牵伸、合股、织网、定型等工艺制作渔网，项目建成后达到年产350吨渔网的生产能力。不经允许，不得新建其他建设项目。; - 项目以聚乙烯、色母粒为原料，通过搅拌熔融、拉丝、冷却、牵伸、合股、织网、定型等工艺制作渔网，一期项目建成后达到年产175吨渔网的生产能力。不经允许，不新建其他建设项目; - 项目分期建设. - 2; - 项目建设及运营过程中，必须严格执行“三同时”制度。生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不得外排。熔融拉丝环节有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15米高DA001排气筒排放，须采取加强管理、加强绿化等措施，减少无组织废气对周围环境影响。生活垃圾、循环水槽清垢、废过滤网环卫部门清运，原材料废包装、废丝、废网外售处理，废活性炭收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进处置。生产车间安装隔声门窗，对产生噪声的设备必须采取减噪、隔声、减震等措施，噪声须达标排放。; 生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不得外排。熔融拉丝环节有机废气经活性炭吸附处理后通过15米高DA001排气筒排放，须采取加强管理、加强绿化等措施，减少无组织废气对周围环境影响。生活垃圾、循环水槽清垢、废过滤网环卫部门清运，原材料废包装、废丝、废网外售处理，废活性炭收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进处置。生产车间安装隔声门窗，对产生噪声的设备必须采取减噪、隔声、减震等措施; - 已落实. - 3; 严格按照环保有关规定规范排污口。所有污染防治设施均须单独设置电表。; 项目严格按照环保有关规定规范排污口，污染物治理设施单独安装电表; - 已落实. - 4; 本项目挥发性有机物(以非甲烷总烃计)执行《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1有组织排放标准和表3厂界无组织排放标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1标准要求；运营期昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准。一般固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的规定。; 项目废气、噪声、固废污染物排放标准严格按照左列标准要求执行; - 已落实.

表六、验收执行标准

| 验收执行标准 | - 6.1废气 项目VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1有组织排放标准（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）和表3厂界无组织排放标准（VOCs：2.0mg/m3）。有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；无组织臭气浓度厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建限值要求。 6.2废水 项目无外排废水。 6.3噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 表6-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 级别; 等效声级; 昼间; 夜间. 2; dB(A); 60; 50. 6.4固体废物 危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。一般固体废物厂内暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，管理过程中还应满足《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(公告2021年第82号)要求。 |
| --- | --- |
| 主要污染物总量控制指标 | 根据滨州市生态环境局无棣分局出具的《无棣县润海渔网厂350t/a渔网生产项目主要污染物排放总量有关情况的说明》（棣总量[2025]6号），本项目总量指标为VOCs0.257t/a。 |

表七、验收监测内容

| 环境保护设施调试效果 | 7.1废气 有组织排放废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关规定进行。 无组织排放废气采样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。 表7-1 废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; DA001排气筒进口、出口; VOCs、臭气浓度; 3次/天，连续监测两天. 2; 厂界; 氯化氢、臭气浓度、VOCs; 4次/天，连续监测两天. 7.2噪声 厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。 表7-2 噪声布点一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界外1米东、西、南、北方向各设一个点，共布设四个点位; LAeq; 昼间、夜间进行两次监测，连续监测两天. 7.3固废 根据建设单位台账进行统计。 7.4废水 项目无外排废物。 |
| --- | --- |
| 环境质量监测 | 未进行环境质量监测 |

表八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法及仪器 监测分析方法及仪器见下表。 表8-1 监测分析方法及仪器一览表 样品 类别; 检测项目; 检测标准; 检验设备; 编号; 检出限. 有组织废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; HJ 38-2017 气相色谱法; 气相色谱仪 GC9790II; YX-033; 0.07mg/m³. 臭气; HJ 1262-2022 三点比较式臭袋法; ——; ——; 10（无量纲）. 无组织废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; HJ 604-2017 气相色谱法; 气相色谱仪 GC-7820; YX-183; 0.07mg/m³. 臭气; HJ 1262-2022 三点比较式臭袋法; ——; ——; 10（无量纲）. 氯化氢; HJ 549-2016 离子色谱法; 离子色谱仪 IC1826; YX-327; 0.02mg/m³. 噪声; 厂界环境噪声; GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准; 多功能声级计AWA5688; YX-221; ——. 声校准器 AWA6022A; YX-222. 8.2 人员资质 检测、计量设备强检合格；人员资质：人员持证上岗。 8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 项目废气、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制详见附件10。

表九、验收监测结果

9.1 生产工况 验收监测期间生产设备以及环保设施设备稳定运行，满足环境保护验收监测要求。 表9-1 监测期间生产负荷 日期; 产品; 一期项目设计产能（吨/天）; 一期项目实际产能（吨/天）; 生产负荷（%）. 2025.4.11; 渔网; 0.583; 0.583; 100. 2025.4.12; 渔网; 0.583; 0.583; 100. 9.2 环境保护设施调试效果 9.2.1 污染物达标排放监测结果 9.2.1.1 废气 1）有组织废气 2025年4月11日~4月12日，山东钰祥工程科技（集团）有限公司对项目热熔拉丝环节有机废气进行检测，检测结果如下： - 表9-2 项目废气检测结果一览表 采样点位; 监测项目; 2025年4月11日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. DA001排气筒进口; 标干流量（Nm3/h）; 2747; 2817; 2768; --/0.3. VOCs实测浓度（mg/m3）; 56.9; 47.9; 52.5. VOCs排放速率（kg/h）; 0.16; 0.13; 0.15. 臭气浓度（无量纲）; 4786; 4168; 5495. DA001排气筒出口; 标干流量（Nm3/h）; 2968; 3000; 2953; 15/0.3. VOCs实测浓度（mg/m3）; 6.16; 5.08; 6.05. VOCs排放速率（kg/h）; 0.018; 0.015; 0.018. 臭气浓度（无量纲）; 478; 416; 549. 采样点位; 监测项目; 2025年4月12日采样监测结果; 排气筒高度/内径（m）. 频次1; 频次2; 频次3. DA001排气筒进口; 标干流量（Nm3/h）; 2706; 2664; 2756; -/0.3. VOCs实测浓度（mg/m3）; 47.2; 59.5; 56.8. VOCs排放速率（kg/h）; 0.13; 0.16; 0.16. 臭气浓度（无量纲）; 4786; 5495; 5495. DA001排气筒出口; 标干流量（Nm3/h）; 2906; 2858; 2938; 15/0.3. VOCs实测浓度（mg/m3）; 4.92; 6.36; 5.49. VOCs排放速率（kg/h）; 0.014; 0.018; 0.016. 臭气浓度（无量纲）; 478; 549; 630. 检测结果表明，验收检测期间，项目热熔拉丝工序产生的废气经活性炭吸附装置处理后，DA001排气筒VOCs排放浓度最大值为6.36mg/m3，排放速率最大值为0.018kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值；臭气浓度最大为630无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 - 2）无组织废气 山东钰祥工程科技（集团）有限公司于2025.4.11~12对厂区厂界无组织VOCs、臭气浓度等排放浓度进行监测，验收检测期间，均同时对气象参数进行检测，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。 表9-3 检测期间气象参数 气象条件 时间 日期; 气温(℃); 气压(KPa); 修正风速(m/s); 风向; 总云量; 低云量. 2025年04月11日; 10:17; 22.6; 100.2; 1.9; 西南风; 3; 1. 11:20; 25.1; 100.1; 2.2; 西南风; 3; 2. 12:23; 25.5; 100.1; 1.8; 西南风; 2; 1. 13:25; 26.2; 100.1; 1.5; 西南风; 3; 2. 2025年04月12日; 09:47; 11.5; 100.9; 2.4; 西南风; 3; 2. 10:50; 12.1; 100.9; 2.0; 西南风; 2; 1. 11:54; 12.8; 100.8; 2.3; 西南风; 3; 1. 12:56; 13.7; 100.8; 1.7; 西南风; 3; 2. - 废气无组织监测结果见下表。 表9-4 厂界废气检测结果一览表 采样点位; 监测项目; 2025年4月11日采样监测结果; 单位. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 频次1; VOCs（以非甲烷总烃计）; 1.11; 1.27; 1.31; 1.32; mg/m3. 频次2; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.97; 1.48; 1.44; 1.33; mg/m3. 频次3; VOCs（以非甲烷总烃计）; 1.10; 1.4.; 1.39; 1.44; mg/m3. 频次4; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.95; 1.46; 1.40; 1.42; mg/m3. 采样点位; 监测项目; 2025年4月12日采样监测结果; 单位. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 频次1; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.98; 1.32; 1.30; 1.34; mg/m3. 频次2; VOCs（以非甲烷总烃计）; 1.10; 1.36; 1.33; 1.32; mg/m3. 频次3; VOCs（以非甲烷总烃计）; 1.08; 1.36; 1.19; 1.46; mg/m3. 频次4; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.79; 1.43; 1.34; 1.39; mg/m3. 采样点位; 监测项目; 2025年4月11日采样监测结果; 单位. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 频次1; 臭气浓度; 11; 12; 13; 13; 无量纲. 频次2; 臭气浓度; 11; 13; 14; 13; 无量纲. 频次3; 臭气浓度; 11; 13; 12; 13; 无量纲. 频次4; 臭气浓度; 11; 13; 14; 14; 无量纲. 采样点位; 监测项目; 2025年4月12日采样监测结果; 单位. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 频次1; 臭气浓度; 11; 12; 12; 14; 无量纲. 频次2; 臭气浓度; 11; 13; 13; 14; 无量纲. 频次3; 臭气浓度; 12; 13; 14; 14; 无量纲. 频次4; 臭气浓度; 11; 13; 12; 13; 无量纲. 采样点位; 监测项目; 2025年4月11日采样监测结果; 单位. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 频次1; 氯化氢; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/m3. 频次2; 氯化氢; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/m3. 频次3; 氯化氢; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/m3. 频次4; 氯化氢; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/m3. 采样点位; 监测项目; 2025年4月12日采样监测结果; 单位. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 频次1; 氯化氢; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/m3. 频次2; 氯化氢; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/m3. 频次3; 氯化氢; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/m3. 频次4; 氯化氢; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; mg/m3. 监测点位详见附件9。. 检测结果表明，验收检测期间，VOCs厂界浓度最大值为1.48mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值。厂界臭气浓度最大为14无量纲。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建限值要求。 VOCs厂内监测： 表9-5 厂内VOCs检测结果表 采样日期; 检测项目; 采样频次; 检测点位; 样品编号; 检测结果; 平均值. 2025年04月11日; VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m³）; 第一次; 厂区内; G2504364025; 1.83; 1.78. G2504364026; 1.78. G2504364027; 1.74. 第二次; G2504364040; 1.53; 1.68. G2504364041; 1.82. G2504364042; 1.68. 第三次; G2504364055; 1.94; 1.81. G2504364056; 1.90. G2504364057; 1.58. 第四次; G2504364070; 1.94; 1.74. G2504364071; 1.67. G2504364072; 1.62. 2025年04月12日; 第一次; G2504364100; 1.86; 1.81. G2504364101; 1.77. G2504364102; 1.80. 第二次; G2504364115; 1.81; 1.86. G2504364116; 1.90. G2504364117; 1.87. 第三次; G2504364130; 1.68; 1.72. G2504364131; 1.87. G2504364132; 1.62. 第四次; G2504364145; 1.92; 1.84. G2504364146; 1.84. G2504364147; 1.76. 检测结果表明，验收检测期间，项目厂内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值要求。 9.2.1.2 噪声 山东钰祥工程科技（集团）有限公司于2025年4月11日~4月12日对项目厂界昼间、夜间噪声值进行监测。监测结果见下表。 表9-6 噪声检测结果一览表 采样时间; 2025年4月11日. 测点编号; 监测点位置; 主要声源; 监测结果Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. ▲1; 厂界东; 生产噪声; 50; 45. ▲2; 厂界南; 生产噪声; 51; 46. ▲3; 厂界西; 生产噪声; 52; 47. ▲4; 厂界北; 生产噪声; 53; 48. 采样时间; 2025年4月12日. 测点编号; 监测点位置; 测点编号; 监测点位置. 昼间; 夜间. ▲1; 厂界东; 生产噪声; 54; 48. ▲2; 厂界南; 生产噪声; 53; 45. ▲3; 厂界西; 生产噪声; 51; 46. ▲4; 厂界北; 生产噪声; 52; 46. 监测点位详见附件9。. - 检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为54dB(A），夜间最大值为48dB(A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 9.2.1.3 固体废物 本次验收未对厂区固体废物进行监测。 - 9.2.1.4 污染物排放总量核算 根据滨州市生态环境局无棣分局出具的《无棣县润海渔网厂350t/a渔网生产项目主要污染物排放总量有关情况的说明》（棣总量[2025]6号），本项目总量指标为VOCs0.257t/a。根据检测数据，验收项目DA001排气筒出口VOCs平均排放速率为0.0165kg/h，按照年工作时间4800小时计算，DA001排气筒VOCs排放量为0.079t/a，满足总量控制指标要求。 9.2.1.5 环保设施去除效率 - 根据验收监测数据计算，热熔拉丝环节活性炭吸附设备进口平均速率0.153kg/h，出口平均速率为0.0165kg/h，热熔挤出环节环保设施对VOCs去除效率为89.2%。 9.3 工程建设对环境的影响 - 本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。

表十、验收监测结论

10.1 工程建设对环境的影响 无棣县润海渔网厂投资500万元建设无棣润海渔网厂350t/a渔网生产项目，位于滨州市无棣县小泊头镇车泊路泊头段高速桥洞北300米路西。项目符合国家及无棣县产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整，场区地基土分布稳定，无不良地质作用，适合建筑；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；项目废气、废水、噪声、固废等污染物较少，能够得到合理处置；项目周围2km内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。 该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 10.2 验收监测结论 - 验收监测期间，项目各项设备均运行正常，满足环保验收监测工况要求。 - 1）噪声监测结论 - 根据检测报告结果，验收期间，项目厂界噪声昼间最大值为54dB(A），夜间最大值为48dB(A），项目昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 2）废气监测结论 - 根据检测报告结果，验收监测期间，项目热熔拉丝工序产生的废气经活性炭吸附装置处理后，DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度最大值为6.36mg/m3，排放速率最大值为0.018kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值。臭气浓度最大为630无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 验收检测期间，VOCs厂界浓度最大值为1.48mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值。厂界臭气浓度最大为14无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建限值要求。 - 3）环评批复落实情况调查结论 - 通过对无棣县润海渔网厂的现场调查，环评批复要求基本得到落实。 - 4）环保管理检查结论 - 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”。 - 项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 - 10.3验收结论 - 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，专家组一致认为该一期项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。 - 10.4 建议 - 1、完善排气筒标识牌，符合相关规范要求。 - 2、一般固废应分类存放在车间内或棚内，并分别悬挂标识牌。 - 3、完善环保管理制度，部分环保管理制度应上墙。 - 4、按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危废库相关标识牌。