淄博润腾新材料科技有限公司

高效铝基吸附材料技改项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：淄博润腾新材料科技有限公司

二零二年四月

验收报告内容介绍

第一部分

淄博润腾新材料科技有限公司高效铝基吸附材料技改项目竣工环境保护验收监测报告

第二部分

淄博润腾新材料科技有限公司高效铝基吸附材料技改项目竣工环境保护验收意见

第三部分

淄博润腾新材料科技有限公司高效铝基吸附材料技改项目其他需要说明的事项

淄博润腾新材料科技有限公司

高效铝基吸附材料技改项目

竣工环境保护验收监测报告表

淄博润腾新材料科技有限公司

二〇二五年四月

建设单位:淄博润腾新材料科技有限公司

法人代表:李伟

电话:0533-8526626

邮编:256499

地址:山东省淄博市桓台县果里镇泰山路30号

山东正诺检测有限公司

联系地址：山东省淄博市临淄区齐陵街道北齐路4号3-1

邮政编码：255430

联系电话：13969330668

表一、验收项目概况

| 建设项目名称 | 高效铝基吸附材料技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 淄博润腾新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 淄博市生态环境局桓台分局 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省淄博市桓台县果里镇泰山路30号 |  |  |  |  |  |
| 立项时间 | 2024.6.14 |  | 立项文号 |  | 2406-370321-89-02-553857 |  |
| 环评时间 | 2024.6 |  | 环评报告表编写单位 |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 淄博市生态环境局桓台分局 |  | 审批时间 与文号 |  | 桓环许字【2024】34号 |  |
| 开工时间 | 2024.12 |  | 竣工时间 |  | 2025.2 |  |
| 调试时间 | 2025.2.10 |  | 申领排污许可证情况 |  | 91370321MA3MQ1WL28001Y |  |
| 验收工作的组织与启动时间 | 2025.3.15 |  |  |  |  |  |
| 验收监测方案编制 | 是 √ 否 |  | 验收监测方案编制时间 |  | 2025.3.15 |  |
| 现场验收监测时间 | 2025.4.3~2025.4.4 |  | 环保设施 设计单位 |  | 无 |  |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资概算 |  | 20万元 | 比例 | 10% |
| 实际总投资 | 180万元 | 环保投资 |  | 20万元 | 比例 | 11.1% |
| 占地面积 | 2000平方米 |  | 建筑面积 |  | 2000平方米 |  |
| 主要产品名称 | 高效铝基吸附材料 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 高效铝基吸附材料23000吨/年 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 高效铝基吸附材料23000吨/年 |  |  |  |  |  |
| 验收工作由来 | 淄博润腾新材料科技有限公司“高效铝基吸附材料技改项目”位于山东省淄博市桓台县果里镇泰山路30号，其环境影响报告表已于2024年8月6日取得淄博市生态环境局桓台分局《关于淄博润腾新材料科技有限公司高效铝基吸附材料技改项目环境影响报告表的审批意见》（桓环许字【2024】34号）。 项目在现有车间西侧内的闲置区域进行建设，依托原有高效铝基吸附材料生产线整体生产工艺和附属设施，对生产线进行改进，增加造粒和焙烧工艺设备，增加造粒和焙烧工艺时间，提高产品质量。购置6台造粒机、6台焙烧炉，新增1套布袋除尘器处理造粒废气，新增1套水喷淋系统处理立式焙烧炉天然气燃烧废气。其余设备和公用工程依托现有。项目建成后不新增产能，产品产能仍为高效铝基吸附材料23000吨/年。 项目建成后，按照《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |  |
| 验收范围与内容 | 此次竣工验收监测是对淄博润腾新材料科技有限公司高效铝基吸附材料技改项目环保设施的建设、运行和管理进行调研，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产运行负荷已经达到99.14%。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测报告 形成过程 | 2025年3月，淄博润腾新材料科技有限公司委托山东正诺检测有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东正诺检测有限公司于2025年3月30日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场勘查和资料收集，出具验收监测方案。 山东正诺检测有限公司于2025.4.3~2025.4.4对该项目进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。 |  |  |  |  |  |

表二、验收依据

| 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和 规范 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版）； 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收技术规范 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《排污单位自行监测技术指南 导则》； 《排污许可证申请与核发技术规范 》（HJ1122-2020）； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）。 |
| 建设项目环境影响报告书（表）及审批 部门审批决定 | 山东美陵中联环境工程有限公司于2024年6月编制《淄博润腾新材料科技有限公司高效铝基吸附材料技改项目环境影响报告表》。 淄博市生态环境局桓台分局2024年8月6日出具《关于淄博润腾新材料科技有限公司高效铝基吸附材料技改项目环境影响报告表的审批意见》，桓环许字【2024】34号。 |
| 主要污染物 总量审批文件 | 淄博市生态环境局桓台分局总量控制办公室2024年8月6日出具《关于淄博润腾新材料科技有限公司高效铝基吸附材料技改项目总量确认书》（HTZL【2024】24号），本项目为总量指标为颗粒物0.093t/a，二氧化硫0.016t/a，氮氧化物0.075t/a。 |
| 环境保护部门其他审批文件 | 无 |

表三、工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置 淄博润腾新材料科技有限公司位于山东省淄博市桓台县果里镇泰山路30号。项目东侧为空地及恒泰节能新材料公司，南侧为建龙路，北侧为黑木公司厂房和道路，西侧为泰山路。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目厂界外500米范围内无环境敏感保护。项目地理位置图见图1，项目周边关系图见图2。 3.2 建设内容 项目于2024年12月开始建设，2025年2月建设完成，总投资200万元。项目在现有车间西侧内的闲置区域进行建设，依托原有高效铝基吸附材料生产线整体生产工艺和附属设施，对生产线进行改进，增加造粒和焙烧工艺设备，增加造粒和焙烧工艺时间，提高产品质量。购置6台造粒机、6台焙烧炉，新增1套布袋除尘器处理造粒废气，新增1套水喷淋系统处理立式焙烧炉天然气燃烧废气。其余设备和公用工程依托现有。项目建成后不新增产能，产品产能仍为高效铝基吸附材料23000吨/年。 项目建设内容对比一览表见下表。 表3-1 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表 环评要求; 批复要求; 项目建设内容; 备注. 主体工程; 现有车间西侧 占地面积1330m2; 现有车间西侧 占地面积1330m2; 现有车间西侧 占地面积1330m2; 建设内容与环评一致. 依托原有高效铝基吸附材料生产线整体生产工艺和附属设施，对生产线进行改进，增加造粒和焙烧工艺设备，增加造粒和焙烧工艺时间，提高产品质量。购置6台造粒机、6台焙烧炉; 依托原有高效铝基吸附材料生产线整体生产工艺和附属设施，对生产线进行改进，增加造粒和焙烧工艺设备，增加造粒和焙烧工艺时间，提高产品质量。购置6台造粒机、6台焙烧炉; 依托原有高效铝基吸附材料生产线整体生产工艺和附属设施，对生产线进行改进，增加造粒和焙烧工艺设备，增加造粒和焙烧工艺时间，提高产品质量。购置5台造粒机、6台焙烧炉; 现场设置5台造粒机，另外1台不再设置 建设内容与环评一致. 辅助工程; 一座200平米办公室; 一座200平米办公室; 一座200平米办公室; 建设内容与环评一致. 一座10平方米变电室，位于车间外; 一座10平方米变电室，位于车间外; 一座10平方米变电室，位于车间外. 一座10平方米配电室，现有车间内; 一座10平方米配电室，现有车间内; 一座10平方米配电室，现有车间内. 喷淋塔喷淋水在沉淀池内沉淀循环使用; 喷淋塔喷淋水在沉淀池内沉淀循环使用; 喷淋塔喷淋水在沉淀池内沉淀循环使用. 储运工程; 原料产品运输; 原料产品运输; 原料产品运输; 建设内容与环评一致体建设内容与环评一致. 原料仓库 车间内划分出独立区域，占地200平方米; 原料仓库 车间内划分出独立区域，占地200平方米; 原料仓库 车间内划分出独立区域，占地200平方米. 产品仓库 车间内划分出独立区域，占地150平方米; 产品仓库 车间内划分出独立区域，占地150平方米; 产品仓库 车间内划分出独立区域，占地150平方米. 环保工程; 造粒工序产生的颗粒物引入布袋除尘器处理，废气通过由DA012排气筒（15m）进行排放； 立式焙烧炉燃烧天然气产生的SO2、NOx、颗粒物经水喷淋系统处理，废气通过由DA013排气筒（15m）进行排放; 造粒工序产生的颗粒物引入布袋除尘器处理，废气通过由DA012排气筒（15m）进行排放； 立式焙烧炉燃烧天然气产生的SO2、NOx、颗粒物经水喷淋系统处理，废气通过由DA013排气筒（15m）进行排放; 造粒工序产生的颗粒物引入布袋除尘器处理，废气通过由DA012排气筒（15m）进行排放； 立式焙烧炉燃烧天然气产生的SO2、NOx、颗粒物经水喷淋系统处理，废气通过由DA013排气筒（15m）进行排放; 建设内容与环评一致. 选用低噪声设备、减振隔声及距离衰减进行控制; 选用低噪声设备、减振隔声及距离衰减进行控制; 选用低噪声设备、减振隔声及距离衰减进行控制. 项目不新增废水; 项目不新增废水; 项目不新增废水. 依托现有固废仓库和危废仓库 项目不新增员工，不增加生活垃圾，布袋除尘器收集的粉尘集后作为原料回用、废机油委托有资质单位处置、废布袋收由厂家回收; 依托现有固废仓库和危废仓库 项目不新增员工，不增加生活垃圾，布袋除尘器收集的粉尘集后作为原料回用、废机油委托有资质单位处置、废布袋收由厂家回收; 依托现有固废仓库和危废仓库 项目不新增员工，不增加生活垃圾，布袋除尘器收集的粉尘集后作为原料回用 废机油尚未产生. 3.3 平面布置情况 本项目租用山东盟成电器有限公司厂房，厂房位于山东盟成电器有限公司南侧。技改项目车间紧邻现有项目生产车间的西侧，消防水罐、旱厕等依托山东盟成电器有限公司。排气筒、仓库、配电室、控制室均位于车间内。厂区平面布置图如附图4所示。厂区内项目生产车间与其他车间之间配置消防通道。厂区功能分区明确、流线组织合理，利于厂区管理。 本项目验收平面布置情况与环评相比，焙烧区和DA013排气筒位置转移到车间东侧。 3.4 主要原辅材料及能源消耗情况 根据现场勘察，项目实际运行过程中与环评原辅材料消耗对比情况见下表。 表3-2 项目实际与环评主要原辅材料对比情况表 序号; 名称; 单位; 消耗定额; 备注. 环评审批用量; 实际用量. 1; 低钠氢铝; t/a; 18159; 18159; 外购，含水率约5%. 2; 辅料; t/a; 6052; 6052; 根据用户需要进行购进，主要成分为分子筛. 3; 活性氧化铝; t/a; 5750; 5750; 用于独立的混料系统使用，干料. 4; 天然气; 万m3/a; 168.5; 168.5; 依托山东盟诚电器有限公司燃气管网负责供给. 3.5 水源及水平衡 根据现场勘察，项目实际用水情况如下： （1）给水 项目用水包括循环冷却水补充用水、造粒工序用水。 职工生活用水：职工不新增定员，不新增生活用水。 循环冷却水：项目新增1套喷淋塔循环水用量为50m3/a。循环水在沉淀净化池内沉降颗粒物后，循环使用，不外排。运营过程中由于循环水损失需要定期补充，按照总循环量的2%计算，新鲜用水量为2m3/a。 造粒生产用水：新增造粒设备的新鲜用水量为1000m3/a。 （2）排水 项目喷淋塔循环水损失不外排。造粒工序后，水以自由水的形式存在于造粒产品中，经过立式焙烧炉煅烧后自由水变为水蒸气在废气中排放，不产生废水。生活用水不新增，无新增外排用水。 图1 项目用水平衡图（单位：t/a） 3.6 生产工艺 根据现场调研，项目现场工艺与环评预测工艺相比工艺未发生变化，项目现场工艺情况如下： - 拟建项目仅增加5台造粒机、6台焙烧炉，项目增加部分造粒和焙烧工艺设备，增加造粒和焙烧工艺时间（造粒和焙烧的生产时间由原来的2400h增加至4800h），提高产品质量（通过进一步延长造粒，提高产品的密实度和粒径；通过进一步延长焙烧时间，提高产品的抗压强度和结构强度），不改变原有工艺。前端及后端处理工艺均依托现有。 - （1）原料烘干工序 - 企业购进低钠氢铝通过蛟龙系统输送至氢氧化铝储仓中作为高效铝基吸附材料的基础原料。原料通过通过密闭的皮带输送机输送至原料烘干炉，烘干炉对原料进行烘干处理（原料含有5%左右的附着水）。烘干炉热量来源于生产工艺流程中后续的“快脱炉”的高温烟气。高温烟气进入到烘干炉中，与低钠氢氧化铝原料直接接触，实现原料烘干脱水。 - （2）粉磨和快脱工序 - 烘干的氢氧化铝原料颗粒粒径在80-100目之间，烘干后的物料通过密闭的皮带输送机输送至粉磨系统，通过粉磨系统对氢氧化铝原料进行机械研磨得到大于600目粒径的中间产物。粉磨过程产生的粒径不合格的中间产物在粉磨中循环加工直至产物质量合格。 - 粉磨系统产出的中间产物通过密闭的皮带输送机输送至快脱炉进行快脱工序，在快脱炉内的高温烟气作用下（800℃）快速脱水、晶化，产生ρ-Al2O3中间产品。快脱炉高温烟气，将ρ-Al2O3中间产品气送至中间仓上端，烟气通过上端的除尘系统进入到原料烘干炉中对原料进行烘干，产品则落入到中间仓底袋。 - （3）造粒增强养生工序 - 企业采用叉车将中间仓底袋运输至本项目加工车间，中间仓底袋的ρ-Al2O3通过蛟龙系统将物料提升至造粒机。在造粒中，ρ-Al2O3中间产品在新鲜水的作用下机械混合、成型、造粒成球（生球）。根据不同客户所需产品的要求，对成球产物进行增强、养生，提高产品性能。 - 增强、养生的原理：在造粒机旋转滚动的过程中对物料加水，在水和向心力的作用下，物料不断地凝聚成球，并且通过旋转滚动进一步接触物料，增加氧化铝球的体积和强度，实现对成球产物的增强；在旋转滚动的过程中，由于向心力的作用，氧化铝球的密度不断增大，表面的密实程度不断增加，实现对成球产物的养生。 - 产污环节：造粒工序添加大量新鲜水作为粘结剂，可以有效抑制粉尘产生，但是考虑新鲜水喷洒不均匀性，该工序仍会产生一定的粉尘，设置集气收集系统和除尘系统，收集后的G1颗粒物废气，经过一级布袋除尘器处理后通过DA012排气筒（15m）排放。 - （4）焙烧筛分工序 - 增强养生后的中间产品（生球）通过密闭的皮带输送机将生球输送至立式焙烧炉的上方，通过重力落入立式焙烧炉中进行活化焙烧，焙烧完成后熟球即为高效铝基吸附材料产品。立式焙烧炉以天然气为热源，焙烧温度约600℃。焙烧后的高效铝基吸附材料产品通过风送提升系统进行快速降温并提升至成品仓顶部，经过成品仓顶部的过滤系统，产品落入到成品仓底部。成品仓底部产品到达一定料位后，下放至筛分机中进行筛分，得到不同粒径分布的产品进行分级包装。筛分的产品为活性氧化铝或改性氧化铝小球。 - 产污环节：立式焙烧炉天然气燃烧过程中会产生废气G2，废气经管道输送至水喷淋系统处理后通过DA013排气筒（15m）排放。 - 焙烧炉工作原理：焙烧过程在焙烧炉内进行，焙烧炉包括燃烧室和焙烧室两部分，焙烧室配备低氮燃烧器。将增强养生后的氧化铝球从焙烧炉的上方通过装入焙烧室进行焙烧，焙烧过程以天然气为燃料，在焙烧炉的燃烧室内进行燃烧，燃烧后的烟气通过管道进入焙烧炉的焙烧室。对物料加热到500℃～600℃，物料又脱掉最后一个分子的结晶水，变成无水的ρ-Al2O3。在500℃～560℃温度下焙烧得到的ρ-Al2O3是很分散的结晶质的氧化铝。 - （5）回收利用 - 袋式除尘器除尘收集的颗粒物均为造粒过程中逸散的原料粉尘，可以作为高效铝基吸附材料的基础原料。由于造粒过程中的原材料含水，企业对除尘器收集的颗粒物输送至原料烘干工序，对原料中的水份进行烘干，进入下一步粉磨和快脱工序。 工艺流程图见下图： 图2 工艺流程及产污环节图 3.7 项目主要生产设备 根据现场调研，项目现场主要购置6台造粒机、6台焙烧炉，其余设备依托现有。项目主要生产设备与环评对比情况，见下表。 表3-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 环评设计数量（台/套）; 项目实际数量（台/套）; 备注. 1; 天然气立炉和自动吸球系统; ——; 6; 6; 无增减，与环评一致. 2; 盘式成球增强系统; 产能2t/h; 3; 3; 无增减，与环评一致. 3; 滚筒成球增强系统; 产能3t/h; 3; 2; 与环评相比，减少1台. 4; 水喷淋除尘塔; ——; 1; 1; 无增减，与环评一致. 5; 脉冲式布袋收尘器; ——; 1; 1; 无增减，与环评一致. 3.8 生产制度 根据现场调研，厂区人员总数为30人，实行2班工作制，8小时/班，新增的造粒工序年生产天数为300天，工作4800小时；焙烧工序年生产600小时。 3.9 项目变动情况 项目实际建设内容与环评设计内容相比，平面布置图发生了变化： 本项目验收平面布置情况与环评相比，造粒区和DA012排气筒位置转移至车间最西侧，焙烧区和DA013排气筒位置转移到车间东侧。两个生产区的位置仍在现有车间内。 根据生态环境部《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，项目实际变动与环评报告表情况对比如下： 表3-4 项目变动情况与环办环评函[2020]688号对比表 序号; 污染影响类建设项目重大变动清单文件要求; 本项目情况; 是否属于重大变动. 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 实际建设完成后未改变项目产品情况; 不属于. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 实际建设完成后未增加生产能力; 不属于. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 不属于. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 实际建设完成后未增加污染物排放量; 不属于. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 造粒区和DA012排气筒位置转移至车间最西侧，焙烧区和DA013排气筒位置转移到车间东侧。生产区的位置仍在现有车间内 项目建成后生产区和排气筒位置变动后未增加环境防护距离，未新增环境敏感点; 不属于. 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化。导致以下情形之一; 未新增产品品种和生产工艺、原辅材料及燃料未变化。; 不属于. 6.1; 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）; 不属于. 6.2; 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的; 不属于. 6.3; 废水第一类污染物排放量增加的; 不属于. 6.4; 其他污染物排放量增加10%及以上的; 不属于. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不属于. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施未变化; 不属于. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 实际建设完成后未新增废水直接排放口，废水排放方式和排放口位置未变化; 不属于. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 实际建设完成后未新增废气主要排放口，排气筒高度未发生变化; 不属于. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 实际建设完成后后噪声、土壤或地下水污染防治措施未变化; 不属于. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未变化; 不属于. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 实际建设完成后事故废水储存及拦截设施未变化; 不属于. 项目建成后生产区和排气筒位置变动后未增加环境防护距离，未新增环境敏感点。由上表可知，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），项目未发生重大变动，以上变动纳入本次验收之中。

表四、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施 4.1.1 废水 项目喷淋塔循环水损失不外排。造粒工序后，水以自由水的形式存在于造粒产品中，经过立式焙烧炉煅烧后自由水变为水蒸气在废气中排放，不产生废水。生活用水不新增，无新增外排用水。 4.1.2 废气 项目废气主要为天然气焙烧炉燃烧废气、造粒废气。 （1）有组织废气 造粒工序产生的颗粒物引入布袋除尘器处理，废气通过由DA012排气筒（15m）进行排放；立式焙烧炉燃烧天然气产生的SO2、NOx、颗粒物经水喷淋系统处理，废气通过由DA013排气筒（15m）进行排放。 （2）无组织废气 本项目在生产过程中，未收集的废气通过车间围挡后无组织排放。 4.1.3 噪声 项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在70~85dB（A）之间。本项目采取的降噪措施为合理布局、减振、距离衰减等。 4.1.3 固体废物 项目不新增员工，不增加生活垃圾，固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘、废机油、废布袋。 项目布袋除尘器处理颗粒物过程中会产生收集的废颗粒物，收集后作为原料回用；项目布袋除尘器处理颗粒物过程中布袋达到使用年限或者破碎会产生的废布袋，由环保设备厂家回收利用；废机油运行过程中尚未产生。 4.2 其他环保设施 4.2.1 环境风险防范设施 项目可能发生的风险是天然气泄漏和电气设备等引起的火灾事故。火灾的影响主要表现在：在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。项目已采取的环境风险防范措施如下： （1）建立、完善安全管理制度：严格按照规定进行工程建设情况的自查、整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 （2）灭火设施：应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。 4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置 项目DA012排气筒及DA013排气筒满足不低于15m的要求，排气筒设置手工监测孔，设置监测斜梯及监测平台。 4.2.3在线监测装置 项目不属于重点排污单位，未安装在线监测装置。 4.2.4环保机构设置及环保管理规章制度 淄博润腾新材料科技有限公司设置环保管理专职人员1名，负责厂内环保事宜。 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况 项目环保投资为20万元，占工程总投资的11.1%，主要用于废气处理、固废清运、噪声的防治等。环保投资一览表见下表： 表4-1 环保投资一览表 序号; 项目名称; 环保设施名称; 实际投资. 1; 废气; 1台布袋除尘器、1台水喷淋除尘系统、2根15m废气排气筒; 15. 2; 噪声; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振等; 2. 3; 固废; 厂区设置一般固废存放点; 3. 合计; 20. 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。 表4-2 “三同时”验收情况一览表 项目; 排放口(编号、 名称)/污染源; 污染物; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; 造粒废气; 颗粒物; 经集气罩收集，进入布袋除尘器处理; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值. 天然气焙烧炉废气; 颗粒物、SO2、NOx; 水喷淋除尘系统; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值. 厂界; 颗粒物; 加强车间内操作管理；车间密闭，车间墙体遮挡; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297/1996）表2中二级标准值要求. 声环境; 厂界; 噪声; 采用低噪声设备，采取隔声降噪措施，合理布局; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求. 固体废物; 项目布袋除尘器处理颗粒物过程中会产生收集的废颗粒物，收集后作为原料回用；项目布袋除尘器处理颗粒物过程中布袋达到使用年限或者破碎会产生的废布袋，由环保设备厂家回收利用；设备维修过程中会产生废机油，储存于危废库，交由有资质单位处理; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）.

表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议 拟建项目建成运行后，会对周围环境带来一定影响，通过落实报告表中提出的合理、有效环保措施，确保废气、废水达标排放，固废得到合理处置，使得建设项目对周围环境影响程度可以接受，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 5.2 审批部门审批决定 淄博市生态环境局桓台分局2024年8月6日出具《关于淄博润腾新材料科技有限公司高效铝基吸附材料技改项目环境影响报告表的审批意见》，审批文号：桓环许字【2024】34号。 淄博润腾新材料科技有限公司： 经审查，对你公司《淄博润腾新材料科技有限公司高效铝基吸附材料技改项目环境影响报告表》(山东美陵中联环境工程有限公司编制)，提出审批意见如下： 一、项目在现有车间西侧内的闲置区域进行建设，依托原有高效铝基吸附材料生产线整体生产工艺和附属设施，新购置6台滚筒造粒机、6台天然气立式焙烧炉，增加造粒和焙烧工艺时间（造粒和焙烧的生产时间由原来的2400h增加至4800h），提高产品质量。项目建成后不新增产能，全厂产品产能仍为高效铝基吸附材料23000吨/年。项目总投资200万元，其中环保投资20万元。（设备及工艺流程详见环评报告表） 本项目已在山东省投资项目在线审批监管平台备案（项目代码：2406-370321-89-02-553857）。该项目环境影响报告表及相关材料已在桓台县人民政府官方网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，在落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施和满足污染物总量控制要求的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。同意该项目按申报工艺、规模、地点和污染防治措施等进行建设。 二、、项目在营运期须严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施及以下要求： （一）项目造粒过程中产生的造粒废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，废气最终通过1根15米高排气筒DA012有组织排放；立式焙烧炉产生的天然气燃烧废气通过水喷淋除尘系统处理后，经15米高排气筒DA013有组织排放。未收集的废气也须采取行之有效处理措施。有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值；无组织颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 （二）项目喷淋塔循环水循环使用不外排。生活污水经现有化粪池处理后通过污水管网进入光大水务（淄博）有限公司三分厂进一步处理。 （三）按照固体废物“资源化、减量化、无害化”原则，布袋除尘器收尘收集后作为原料回用；废布袋由环保设备厂家回收利用；废机油属于危险废物，须交由有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清理外运。固废转移须建立完善的记录台帐，一般固体废物应执行相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （四）项目要对高噪音设备采取减震、消音、隔音等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求，严防噪声扰民。 （五）企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，健全环境应急指挥系统，切实加强事故应急处理和防范能力。 （六）项目建成后，主要污染物排放量应控制在确认的总量控制指标之内，依法按照相关规定做好排污许可证的申请、变更工作，落实排污许可证执行报告制度。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依证排污。 （七）各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施，并严格落实报告表提出的环境管理及监测计划。按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。 （八）项目如发生环境信访事件，影响周边环境质量，经查实须立即停产整改。 三、严格按照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》(环办环评函[2020]688号)》及原环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号)有关要求，若该建设项目的规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生清单中所列重大变动的，应重新报批环评文件。若项目在验收时所执行的排放标准发生变化，必须按新排放标准进行自主验收。 四、项目建设须执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可投入生产或者使用。 五、你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。 六、果里镇人民政府、桓台县生态环境保护综合执法大队负责该项目日常环境监察工作。 项目环评批复落实情况见下表。 - 表5-1 项目环评批复落实情况一览表 - 序号; - 环评批复要求; - 落实情况; - 结论. - 1; - 项目造粒过程中产生的造粒废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，废气最终通过1根15米高排气筒DA012有组织排放；立式焙烧炉产生的天然气燃烧废气通过水喷淋除尘系统处理后，经15米高排气筒DA013有组织排放。未收集的废气也须采取行之有效处理措施。有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值；无组织颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求; - 实际建设过程中造粒工序产生的颗粒物引入布袋除尘器处理，废气通过由DA012排气筒（15m）进行排放；立式焙烧炉燃烧天然气产生的SO2、NOx、颗粒物经水喷淋系统处理，废气通过由DA013排气筒（15m）进行排放; - 已落实. - 2; - 项目喷淋塔循环水循环使用不外排。生活污水经现有化粪池处理后通过污水管网进入光大水务（淄博）有限公司三分厂进一步处理; - 项目喷淋塔循环水损失不外排。造粒工序后，水以自由水的形式存在于造粒产品中，经过立式焙烧炉煅烧后自由水变为水蒸气在废气中排放，不产生废水。生活用水不新增，无新增外排用水; - 已落实. - 3; - 按照固体废物“资源化、减量化、无害化”原则，布袋除尘器收尘收集后作为原料回用；废布袋由环保设备厂家回收利用；废机油属于危险废物，须交由有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清理外运。固废转移须建立完善的记录台帐，一般固体废物应执行相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求; - 项目布袋除尘器处理颗粒物过程中会产生收集的废颗粒物，收集后作为原料回用；项目布袋除尘器处理颗粒物过程中布袋达到使用年限或者破碎会产生的废布袋，由环保设备厂家回收利用；设备维修过程中会产生废机油，储存于危废库，交由有资质单位处理; - 已落实. - 4; - 项目要对高噪音设备采取减震、消音、隔音等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求，严防噪声扰民; - 项目采用低噪声设备，采取隔声降噪措施，合理布局; - 已落实. - 5; - 企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，健全环境应急指挥系统，切实加强事故应急处理和防范能力; - 项目已建设相配套应急装备和监测仪器，安排专人定期进行维修保养；定期进行环境风险应急培训和演练; - 已落实. - 6; - 项目建成后，主要污染物排放量应控制在确认的总量控制指标之内，依法按照相关规定做好排污许可证的申请、变更工作，落实排污许可证执行报告制度。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依证排污; - 项目已申请排污许可登记，登记编号：91370321MA3MQ1WL28001Y; - 已落实. - 7; - 各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施，并严格落实报告表提出的环境管理及监测计划。按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌; - 项目DA012及DA013排气筒均已按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台并设置了环保图形标志; - 已落实.

表六、验收执行标准

| 验收执行标准 | - 6.1废气 - 表6-2 废气执行标准 产污环节; 排放口编号; 污染物种类; 国家及地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值mg/m3. 有组织废气. 造粒; DA012排气筒; 颗粒物; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB/T 37/2376-2019）; 10. 立式焙烧炉天然气焚烧; DA013排气筒; 颗粒物; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB/T 37/2376-2019）; 10. SO2; 50. NOx; 100. 无组织废气. 造粒; 厂界; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB/T 16297-1996）; 1. 6.2噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 表6-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 级别; 等效声级; 昼间; 夜间. 3; dB(A); 65; 55. 6.3固体废物 一般固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 主要污染物总量控制指标 | 淄博市生态环境局桓台分局总量控制办公室2024年8月6日出具《关于淄博润腾新材料科技有限公司高效铝基吸附材料技改项目总量确认书》（HTZL【2024】24号），本项目为总量指标为颗粒物0.093t/a，二氧化硫0.016t/a，氮氧化物0.075t/a。 |

表七、验收监测内容

| 环境保护设施调试效果 | 7.1废气 有组织排放废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关规定进行。 表7-1 废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; DA012排气筒出口; 颗粒物; 3次/天，连续监测两天. 2; DA013排气筒出口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 3次/天，连续监测两天. 无组织排放废气采样、布点按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。 表7-2 无组织排放废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界上风向一个点，下风向三个点; 颗粒物; 4次/天，连续监测两天. 7.2噪声 厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。 表7-3 噪声布点一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界外1米东、西、南、北方向各设一个点，共布设四个点位; LAeq; 昼间夜间进行两次监测，连续监测两天. 7.3固废 根据建设单位台账进行。 |
| --- | --- |
| 环境质量监测 | 未进行环境质量监测 |

表八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法及仪器 监测分析方法及仪器见下表。 表8-1 监测分析方法及监测仪器一览表 样品类别; 检测项目; 检测标准; 检验设备及编号; 检出限. 有组织 废气; 颗粒物; HJ 836-2017; GH-60E自动烟尘烟气监测仪（ZNJC-085-119） LF-3000恒温恒湿称重系统(ZNJC-028) PWN85ZH电子天平（ZNJC-026）; 1.0 mg/m3. 二氧化硫; HJ 57-2017; GH-60E自动烟尘烟气监测仪（ZNJC-085）; 3mg/m³. 氮氧化物; HJ 693-2014. 无组织 废气; 总悬浮 颗粒物; HJ 1263-2022; MH1205恒温恒流大气颗粒物采样器（ZNJC-166-167-168-169） LF-3000恒温恒湿称重系统（ZNJC-028） PWN85ZH电子天平（ZNJC-026）; 7 µg/m3. 噪声; 厂界环境噪声; GB 12348-2008; AWA5688型多功能声级计（ZNJC-006); -. 8.2 人员资质 检测、计量设备强检合格；人员资质：人员持证上岗。 8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）及修改单、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）等技术规范和标准，对监测的全过程进行质量保证和控制； （1）参加监测的工作人员，均经过公司正规培训，均持有上岗证书。 （2）使用的监测仪器设备经计量部门检定合格，并在有效期内，采样器在使用前均进行流量校准，保证采样系统不漏气，声级计在使用前后均经过校准。 （3）检测报告实行三级审核制度。

表九、验收监测结果

9.1 生产工况 验收监测期间生产设备以及环保设施设备稳定运行，满足环境保护验收监测要求。 表9-1 监测期间生产负荷 产品; 设计处理量（吨/天）; 实际处理量（吨/天）; 生产负荷（%）. 活性氧化铝; 38.33; 38; 99.14. 改性活性氧化铝; 38.33; 38; 99.14. 注：2025年4月对造粒、焙烧废气检测时，5台造粒设备、6台焙烧设备同时满负荷运行。. 9.2 环境保护设施调试效果 9.2.1 污染物达标排放监测结果 9.2.1.1 废气 1）有组织废气 2025.4.3~2025.4.4，山东正诺检测有限公司对厂区排气筒废气进行检测，检测结果如下： - 表9-2 项目废气检测结果一览表 检测结果表明，验收检测期间，DA012排气筒颗粒物排放浓度最大值为2.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值。 - 检测项目; - 采样点位; DA012排气筒出口. - 采样日期; 2025.04.03. - 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. - 颗粒物; - 样品编号; - 25040112Q00201; - 25040112Q00202; - 25040112Q00203. - 实测浓度（mg/m3）; - 1.8; - 1.3; - 1.5. - 排放速率（kg/h）; - 1.36×10-2; - 9.68×10-3; - 1.11×10-2. - 标干流量（m3/h）; - 7581; - 7443; - 7407. - 烟气温度（℃）; - 21.6; - 21.0; - 20.7. - 平均流速（m/s）; - 18.21; - 17.85; - 17.76. - 排气筒高度（m）; - 15. - 检测项目; - 采样点位; DA012排气筒出口. - 采样日期; 2025.04.04. - 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. - 颗粒物; - 样品编号; - 25040112Q00205; - 25040112Q00206; - 25040112Q00207. - 实测浓度（mg/m3）; - 2.0; - 1.7; - 1.2. - 排放速率（kg/h）; - 1.46×10-2; - 1.25×10-2; - 8.85×10-3. - 标干流量（m3/h）; - 7284; - 7292; - 7372. - 烟气温度（℃）; - 20.0; - 20.8; - 20.2. - 平均流速（m/s）; - 17.57; - 17.64; - 17.80. - 排气筒高度（m）; - 15. - 表9-3 项目废气检测结果一览表 检测结果表明，验收检测期间，DA013排气筒颗粒物排放浓度最大值为5.6mg/m3，二氧化硫、氮氧化物均未检出，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值。 - 检测项目; - 采样点位; DA013排气筒出口. - 采样日期; 2025.04.03. - 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. - 颗粒物; - 样品编号; - 25040112Q00301; - 25040112Q00302; - 25040112Q00303. - 实测浓度（mg/m3）; - 5.6; - 4.4; - 4.0. - 排放速率（kg/h）; - 1.09×10-2; - 8.31×10-3; - 6.86×10-3. - 二氧化硫; - 实测浓度（mg/m3）; - ND; - ND; - ND. - 排放速率（kg/h）; - -; - -; - -. - 氮氧化物; - 实测浓度（mg/m3）; - ND; - ND; - ND. - 排放速率（kg/h）; - -; - -; - -. - 标干流量（m3/h）; - 1942; - 1889; - 1716. - 烟气温度（℃）; - 72.2; - 73.9; - 69.0. - 平均流速（m/s）; - 5.50; - 5.38; - 4.82. - 排气筒高度（m）; - 15. - 检测项目; - 采样点位; DA013排气筒出口. - 采样日期; 2025.04.04. - 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. - 颗粒物; - 样品编号; - 25040112Q00304; - 25040112Q00305; - 25040112Q00306. - 实测浓度（mg/m3）; - 4.5; - 4.2; - 3.9. - 排放速率（kg/h）; - 8.42×10-3; - 7.95×10-3; - 5.58×10-3. - 二氧化硫; - 实测浓度（mg/m3）; - ND; - ND; - ND. - 排放速率（kg/h）; - -; - -; - -. - 氮氧化物; - 实测浓度（mg/m3）; - ND; - ND; - ND. - 排放速率（kg/h）; - -; - -; - -. - 标干流量（m3/h）; - 1839; - 1944; - 1928. - 烟气温度（℃）; - 63.6; - 65.2; - 64.4. - 平均流速（m/s）; - 5.15; - 5.47; - 5.41. - 排气筒高度（m）; - 15. - 2）无组织废气 山东正诺检测有限公司于2025.4.3~2025.4.4对厂区厂界无组织废气排放浓度进行监测，验收检测期间，同时对气象参数进行检测，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。 表9-4 检测期间气象参数 检测 环境 条件; 采样日期; 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三; 频次四. 2025.04.03; 气温（℃）; 18.0; 20.0; 21.0; 21.0. 湿度（%RH）; 20.0; 14.0; 13.0; 13.0. 气压（KPa）; 102.0; 102.0; 102.0; 101.4. 风速 (m/s); 3.0; 3.0; 3.0; 3.0. 风向; 北风; 北风; 北风; 北风. 检测 环境 条件; 采样日期; 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三; 频次四. 2025.04.04; 气温（℃）; 17.0; 19.0; 20.0; 22.0. 湿度（%RH）; 31.0; 30.0; 26.0; 22.0. 气压（KPa）; 101.1; 101.0; 100.8; 100.6. 风速 (m/s); 3.0; 3.0; 3.0; 3.0. 风向; 北风; 北风; 北风; 北风. - 废气无组织监测结果见下表。 表9-5 厂界废气检测结果一览表 检测项目; 采样日期; 采样点位; 采样时间; 样品编号; 检测结果. 总悬浮 颗粒物 （μg/m3）; 2025.04.03; 上风向1#; 11:11-12:18; 25040112Q00401; 197. 下风向2#; 25040112Q00402; 232. 下风向3#; 25040112Q00403; 244. 下风向4#; 25040112Q00404; 255. 上风向1#; 12:26-13:31; 25040112Q00405; 185. 下风向2#; 25040112Q00406; 237. 下风向3#; 25040112Q00407; 226. 下风向4#; 25040112Q00408; 220. 上风向1#; 13:35-14:45; 25040112Q00409; 226. 下风向2#; 25040112Q00410; 244. 下风向3#; 25040112Q00411; 237. 下风向4#; 25040112Q00412; 250. 上风向1#; 14:47-15:53; 25040112Q00413; 203. 下风向2#; 25040112Q00414; 233. 下风向3#; 25040112Q00415; 243. 下风向4#; 25040112Q00416; 220. 2025.04.04; 上风向1#; 08:46-09:52; 25040112Q00417; 208. 下风向2#; 25040112Q00418; 254. 下风向3#; 25040112Q00419; 235. 下风向4#; 25040112Q00420; 241. 上风向1#; 10:07-11:12; 25040112Q00421; 218. 下风向2#; 25040112Q00422; 249. 下风向3#; 25040112Q00423; 227. 下风向4#; 25040112Q00424; 234. 总悬浮 颗粒物 （μg/m3）; 2025.04.04; 上风向1#; 11:15-12:21; 25040112Q00425; 189. 下风向2#; 25040112Q00426; 228. 下风向3#; 25040112Q00427; 221. 下风向4#; 25040112Q00428; 241. 上风向1#; 12:26-13:31; 25040112Q00429; 200. 下风向2#; 25040112Q00430; 248. 下风向3#; 25040112Q00431; 221. 下风向4#; 25040112Q00432; 228. 检测结果表明，验收检测期间，厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.254mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 9.2.1.2 厂界噪声 山东正诺检测有限公司于2025.4.3~2025.4.4对厂界噪声值进行监测，监测结果见下表。 表9-6 噪声检测结果一览表 检测报告结果表明，项目厂界昼间噪声最大值为58.0dB(A），夜间噪声最大值为546.6dB(A）。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 检测日期; 检测点位; 编号; 检测时间; 检测结果Leq dB(A); 检测时间; 检测结果Leq dB(A). - 2025.04.03; - 厂界东; - 1#; - 12:03:40; - 56.1; - 22:00:28; - 43.9. - 厂界北; - 2#; - 12:54:55; - 55.6; - 22:12:50; - 44.8. - 厂界西; - 3#; - 13:13:35; - 52.4; - 22:24:49; - 42.9. - 厂界南; - 4#; - 13:47:02; - 54.6; - 22:36:55; - 42.4. - 测间风速（m/s）; - 1.9; - 1.9. 检测日期; 检测点位; 编号; 检测时间; 检测结果Leq dB(A); 检测时间; 检测结果Leq dB(A). - 2025.04.04; - 厂界东; - 1#; - 11:50:36; - 58.0; - 22:00:00; - 46.6. - 厂界北; - 2#; - 12:02:26; - 54.9; - 22:11:17; - 46.2. - 厂界西; - 3#; - 12:36:02; - 50.5; - 22:22:23; - 44.0. - 厂界南; - 4#; - 12:49:17; - 54.0; - 22:35:49; - 43.3. - 测间风速（m/s）; - 3.0; - 3.0. 9.2.1.3 固体废物 本次验收根据厂区实际转运台账和调研，固体废物处理情况如下： 布袋除尘器处理颗粒物过程中会产生收集的废颗粒物，收集后作为原料回用；项目布袋除尘器处理颗粒物过程中布袋达到使用年限或者破碎会产生的废布袋，由环保设备厂家回收利用；设备维修过程中会产生废机油，储存于危废库，交由有资质单位处理。 - 9.2.1.4 污染物排放总量核算 - 本项目已取得总量批复文件，淄博市生态环境局桓台分局总量控制办公室2024年8月6日出具《关于淄博润腾新材料科技有限公司高效铝基吸附材料技改项目总量确认书》（HTZL【2024】24号），本项目为总量指标为颗粒物0.093t/a，二氧化硫0.016t/a，氮氧化物0.075t/a。 - 根据验收检测数据，项目实际废气排放情况计算如下： - DA012排气筒颗粒物最大排放速率为1.46×10-2kg/h。按照造粒设备实际年运行时间为4800小时计算，DA012排气筒颗粒物排放量为0.07t/a。 - DA013排气筒颗粒物最大排放速率为9.56×10-3kg/h。按照焙烧炉设备实际年运行时间为600小时计算，DA013排气筒颗粒物排放量为0.006t/a；二氧化硫、氮氧化物未检出。 - 根据99.14%的生产工况折算，项目实际污染物排放量为0.077t/a。可见，验收项目各污染物排放量满足总量控制指标要求。 9.3工程建设对环境的影响 - 本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。

表十、验收监测结论

10.1 工程建设对环境的影响 淄博润腾新材料科技有限公司投资500万元建设高效铝基吸附材料技改项目，位于山东省淄博市桓台县果里镇泰山路30号。项目符合国家及淄博市产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整，场区地基土分布稳定，无不良地质作用，适合建筑；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；本项目产生废气、废水、噪声、固废等污染物较少，而且能够得到合理处置；项目周围2km内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。 该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 10.2 验收监测结论 - 验收监测期间，淄博润腾新材料科技有限公司高效铝基吸附材料技改项目的各项设备均运行正常，满足环保验收监测工况要求。 - 废气监测结论 - 验收检测期间，DA012排气筒颗粒物排放浓度最大值为2.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值。 - DA012排气筒颗粒物排放浓度最大值为5.4mg/m3，二氧化硫、氮氧化物未检出。满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值 - 厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.254mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 - 根据验收检测数据，项目实际废气排放情况计算如下： - DA012排气筒颗粒物最大排放速率为1.46×10-2kg/h。按照造粒设备实际年运行时间为4800小时计算，DA012排气筒颗粒物排放量为0.07t/a。 - DA013排气筒颗粒物最大排放速率为49.56×10-3kg/h。按照焙烧炉设备实际年运行时间为600小时计算，DA013排气筒颗粒物排放量为0.006t/a；二氧化硫、氮氧化物未检出。 - 根据99.14%的生产工况折算，项目实际污染物排放量为0.077t/a。可见，验收项目各污染物排放量满足总量控制指标要求。 - 噪声监测结论 - 项目厂界昼间噪声最大值为58.0dB(A），夜间噪声最大值为546.6dB(A）。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 - 环评批复落实情况调查结论 - 通过对淄博润腾新材料科技有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。 - 环保管理检查结论 - 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”。 - 项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 - 10.3验收结论 - 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，专家组一致认为该项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。 - 10.4 建议 - 1、完善排气筒标识牌，符合相关规范要求。 - 2、一般固废应分类存放在车间内或棚内，并分别悬挂标识牌。 - 3、完善环保管理制度，部分环保管理制度应上墙。