无棣远凡塑料有限公司年产3050吨渔网线、680吨渔网项目（一期）

竣工环境保护验收报告

建设单位：无棣远凡塑料有限公司

二零二五年四月

验收报告内容介绍

第一部分

无棣远凡塑料有限公司年产3050吨渔网线、680吨渔网项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告

第二部分

无棣远凡塑料有限公司年产3050吨渔网线、680吨渔网项目（一期）

竣工环境保护验收意见

第三部分

无棣远凡塑料有限公司年产3050吨渔网线、680吨渔网项目（一期）

其他需要说明的事项

无棣远凡塑料有限公司年产3050吨渔网线、680吨渔网项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告表

无棣远凡塑料有限公司

二〇二五年四月

建设单位：无棣远凡塑料有限公司

法人代表：刘志远

电话：18763057999

邮编：251900

地址：山东省滨州市无棣县小泊头镇工业园区内

山东钰祥工程科技（集团）有限公司

通讯地址：山东省潍坊市潍城区北宫街与彩虹路交叉口东南角福润得创业大厦1308室

邮政编码：261000

电    话：0536-8157988

传    真：0536-8110567

- 表一、验收项目概况

| 建设项目名称 | 年产3050吨渔网线、680吨渔网项目（一期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无棣远凡塑料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 无棣县行政审批服务局 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省滨州市无棣县小泊头镇工业园区内 |  |  |  |  |  |
| 立项时间 | 2024-12-11 |  | 立项文号 |  | 2412-371623-04-01-556938 |  |
| 环评时间 | 2024.12 |  | 环评报告表 编写单位 |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无棣县行政审批服务局 |  | 审批时间 与文号 |  | 棣审批环建【2025】9号 |  |
| 开工时间 | 2025.3 |  | 竣工时间 |  | 2025年3月底 |  |
| 调试时间 | 2025.4.1 |  | 申领排污许可证情况 |  | 91371623MA3M9UWA94001Y |  |
| 验收工作的组织与启动时间 | 2025.4.3 |  |  |  |  |  |
| 验收监测方案编制 | 是 √ 否 |  | 验收监测方案 编制时间 |  | 2025.4.3 |  |
| 现场验收监测时间 | 2025.4.9~2025.4.10 |  | 环保设施 设计单位 |  | 无 |  |
| 投资总概算 | 600万元 | 环保投资概算 |  | 35万元 | 比例 | 5.83 % |
| 实际总投资 | 500万元 | 环保投资 |  | 31万元 | 比例 | 6.20 % |
| 占地面积 | 5333m2 |  | 建筑面积 |  | 5333m2 |  |
| 主要产品名称 | 渔网线 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产3050吨渔网线、680吨渔网 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产3357吨渔网线 |  |  |  |  |  |
| 验收工作由来 | 无棣远凡塑料有限公司位于山东省滨州市无棣县小泊头镇工业园区内，“年产3050吨渔网线、680吨渔网项目”其环境影响报告表已由无棣县行政审批服务局以“棣审批环建【2025】9号”批准通过，租赁现有已建成厂房，建设渔网线生产线10条，其中两条生产线后端以渔网线为基础材料，进行渔网的编织及后续加工处理，购置拉丝机组、牵伸收卷机、合线机、织网机、定型机、二级活性炭装置等设备，公用设施依托现有，项目建设完成后具备年产3050吨渔网线、680吨渔网能力。 一期项目已于2025年3月底建设完成，总投资500万元。主要建设9条渔网线生产线（未设置渔网生产线），剩余1条待后续建设，购置拉丝机组、牵伸收卷机、合线机、二级活性炭装置（未设置织网机、定型机）等设备，一期项目生产能力为年产3357吨渔网线。 项目建成后，按照《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |  |
| 验收范围与内容 | 此次竣工验收监测是对无棣远凡塑料有限公司年产3050吨渔网线、680吨渔网项目（一期）环保设施的建设、运行和管理进行调研，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测报告 形成过程 | 2025年4月，无棣远凡塑料有限公司委托山东钰祥工程科技（集团）有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东钰祥工程科技（集团）有限公司于2025年4月7日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。 山东钰祥工程科技（集团）有限公司于2025.4.9~2025.4.10对该项目进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。 |  |  |  |  |  |

- 表二、验收依据

| 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和 规范 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版）； 《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收技术规范 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《排污单位自行监测技术指南 导则》； 《排污许可证申请与核发技术规范 》（HJ1122-2020）； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）。 |
| 建设项目环境影响报告书（表）及审批 部门审批决定 | 山东美陵中联环境工程有限公司于2024年12月编制《无棣远凡塑料有限公司年产3050吨渔网线、680吨渔网项目（一期）环境影响报告表》。 无棣县行政审批服务局于2025年2月28日出具《关于无棣远凡塑料有限公司年产3050吨渔网线、680吨渔网项目环境影响报告表的审批意见》，棣审批环建【2025】9号。 |
| 主要污染物 总量审批文件 | 2025年2月27日无棣县行政审批服务局总量办出具的总量确认书（棣总量[2025]12号），本项目为总量指标为VOCs1.262t/a。 |
| 环境保护部门其他审批文件 | 无 |

- 表三、工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置 无棣远凡塑料有限公司位于山东省滨州市无棣县小泊头镇工业园区内。项目东侧为滨州高福网业、西侧为滨州宏生物科技、北侧为兴泊路、南侧为无棣景程网具有限公司。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目厂界外500米范围内环境敏感保护目标为小泊头镇中学、小泊头镇敬老院、泊兴商务宾馆、小泊头镇中心卫生院、泊湖家园、小泊头镇政府。项目地理位置图见图1，项目周边关系图见图2。 3.2 建设内容 项目建设9条渔网线生产线（未设置渔网生产线），剩余1条待后续建设，编织渔网委外处理，购置拉丝机组、牵伸收卷机、合线机、二级活性炭装置（未设置织网机、定型机）等设备，一期项目生产能力为年产3357吨渔网线。 项目建设内容对比一览表见下表。 - 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表 环评要求; 批复要求; 实际建设; 备注. 主体工程; 生产车间占地4000m2; 生产车间占地4000m2; 生产车间占地4000m2; 与环评一致. 拉丝区占地1500m2，主要设置10套拉丝机组设备; 拉丝区占地1500m2，主要设置10套拉丝机组设备; 拉丝区占地1350m2，主要设置9套拉丝机组设备; 一期项目设置9套拉丝机组，剩余1套待后续建设. 分丝区占地600m2，主要设置10套牵伸收卷机组设备; 分丝区占地500m2，主要设置10套牵伸收卷机组设备; 分丝区占地450m2，主要设置9套牵伸收卷机组设备; 一期项目设置9套牵伸收卷机组，剩余1套待后续建设. 合股区占地600m2，主要设置10套合线机组设备; 合股区占地500m2，主要设置10套合线机组设备; 合股区占地450m2，主要设置9套合线机组设备; 一期项目设置9套合线机组，剩余1套待后续建设. 织网区占地600m2，主要设置2套织网机设备; 织网区占地600m2，主要设置2套织网机设备; 未设置织网工序; 一期项目不设置织网定型工序，编织渔网委外处理. 定型区占地400m2，主要设置2套定型机设备; 定型区占地400m2，主要设置2套定型机设备; 未设置定型工序; 一期项目不设置织网定型工序，编织渔网委外处理. 辅助工程; 办公室占地面积200m2; 办公室占地面积200m2; 办公室占地面积200m2; 与环评一致. 原料区位于生产车间内部，占地面积100m2; 原料区位于生产车间内部，占地面积100m2; 原料区位于生产车间内部，占地面积100m2. 成品区位于生产车间内部，占地面积200m2; 成品区位于生产车间内部，占地面积200m2; 成品区位于生产车间内部，占地面积200m2. 环保工程; 熔融拉丝废气经集气罩收集进入二级活性炭吸附处理后通过DA001排气筒排放; 熔融拉丝废气经集气罩收集进入二级活性炭吸附处理后通过DA001排气筒排放; 熔融拉丝废气经集气罩收集进入二级活性炭吸附处理后通过DA001排气筒排放; 与环评一致. 生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清理外运，循环水蒸发损耗，定期补充; 生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清理外运，循环水蒸发损耗，定期补充; 生活废水经化粪池处理后委托环卫部门清理外运，循环水蒸发损耗，定期补充; 与环评一致. 设备采取隔声、减震等设施; 设备采取隔声、减震等设施; 设备采取隔声、减震等设施; 与环评一致. 固废分类处理处置，生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运；废包装、废丝、废网、废过滤网收集后外售处理；废机油、废机油桶、废活性炭分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。; 固废分类处理处置，生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运；废包装、废丝、废网、废过滤网收集后外售处理；废机油、废机油桶、废活性炭分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。; 固废分类处理处置，生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运；废包装、废丝、废过滤网收集后外售处理；废机油、废机油桶、废活性炭分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。; 未设置织网工序，不会产生废网固废. 3.3 平面布置情况 项目办公区位于厂区北侧，生产车间位于厂区南侧，从南向北依次为拉丝区、牵伸区、合线区。原料仓库位于车间内东北侧，成品库位于车间内西北侧。厂区功能分区明确、流线组织合理，利于厂区管理。 本项目验收平面布置情况与环评相比，编织渔网委外处理，未设置织网和定型区域。 3.4 主要原辅材料及能源消耗情况 验收小组统计了2025年4月9日~2025年4月10日运行监测期间内，项目原料消耗和产品产出数据。数据统计情况见下表： - 项目实际与环评主要原辅材料对比情况表 序号; 名称; 单位; 消耗定额; 备注. 环评审批用量; 监测期实际消耗量; 一期实际用量量. 尼龙6（PA6）切片; t/a; 3735t/a; 21.91/2d; 3286.5（21.91*150）; 成品，袋装，外购. - 项目实际与环评主要产品对比情况表 - 序号; 名称; 单位; 产出定额; 备注. 名称; 环评审批用量; 监测期实际产出量; 一期实际产出量. 渔网线; 3股; t/a; 1000t/a（外售）; 5.92/2d; 888（5.92*150）; /. 4股; t/a; 1000t/a（外售）; 5.92/2d; 888（5.92*150）; /. 6股; t/a; 1730t/a（其中680t/a用于渔网的生产，1050t/a外售）; 10.10 /2d; 1515（10.10*150）; /. 渔网; 2m*100m、网孔：50cm; t/a; 680t/a（外售）; 0; 0; 一期项目不设置织网定型工序，编织渔网委外处理. 根据上表分析，项目实际运行过程中原辅材料用量未超出环评使用量，产品产量未超出环评设计产量，符合环评要求。 3.5 水源及水平衡 验收小组统计了2025年4月9日~2025年4月10日运行期间内生活用水和实验冷却水的用量，项目实际用水量与环评预测用量相差不大，未超出环评预测用水量。 （1）给水 项目定员20人，根据现场职工统计，生活用水量为0.5t/d（150t/a），采用新鲜水，由市政自来水管网提供。 项目需要循环水冷却，冷却用水采用自来水，水冷用水存于循环冷却水槽，循环利用，因蒸发损耗等需定期补充，根据企业提供运行资料，项目循环水量为3.5t/h（16800t/a），损耗量为2%，补充水量约为336t/a。 根据企业提供运行资料，热水槽加热蒸汽用量为6t/d（1800t/a），热水槽加热蒸汽损失量约20%，则蒸汽冷凝水产生量为1440m³/a。 项目丝线经热水槽水浴进行软化，热水存于热水槽利用，因蒸发损耗等需定期补充，水来源于自来水和蒸汽冷凝水，根据企业提供运行资料，项目热水补水量为5t/d（1500t/a），其中1440m³/a来源于蒸汽冷凝水，60m³/a来源于新鲜水。 （2）排水 项目冷却水循环使用，定期补充，热水蒸发损耗定期补充，无废水外排；根据现场职工统计，生活污水量约为0.4t/d（120t/a），经化粪池处理后委托环卫部门清理外运。 - 项目用水平衡图（单位：t/a） 3.6 生产工艺 根据现场调研，项目现场工艺与环评预测工艺相比，未设置渔网生产线（未设置织网工序、定型工序），编织渔网环节委外，项目现场工艺情况如下： 工艺简述： - 投料搅拌 尼龙6切片采用吨包包装运送到生产场地。上料时，叉车将装有尼龙6切片的吨包叉至合适高度，吨包底部设有专门的放料口，原料通过该放料口落入熔融设备的加料口。由于尼龙6切片为粒径约5mm的颗粒状，粒径较大，因此在投料过程中不会产生颗粒物。投料后，熔融设备处于密闭状态，在设备内对物料进行充分搅拌，每次搅拌时间约为5分钟，投料间隔约为1h。在搅拌工序过程中会产生噪声和固废。 - 熔融拉丝 搅拌后物料输送至拉丝机熔融工段，采用电加热方式，电加热温度为240℃左右，将熔融后的物料通过螺旋输送至挤出机通过挤出头挤出拉丝，挤出头前端设有滤网，能够有效防止杂质进入挤出头内影响拉丝质量，确保从挤出头挤出的熔融物料纯净、均匀，从而保证拉出的丝条质量稳定，无瑕疵。挤出过程存在基础间歇洗出头，定时进行清理，在每次间歇停机时，可使用如软质刮刀、毛刷等将附着在洗出头表面的物料残留刮除或刷掉，然后用压缩空气将残留物料吹净，确保洗出头表面清洁。保证洗出头的畅通和正常运行，提高挤出设备的稳定性和产品质量。该工序会产生熔融废气VOCs，同时会产生少量废过滤网和废丝。 - 冷却 拉出的丝进入拉丝机配套的水槽中与水直接接触进行冷却，冷却水循环使用，定期补充不外排；冷却过程中会产生噪声和固废（废丝）。 - 牵拉收卷 将冷却后的丝线进行牵伸收卷，牵伸收卷机配套热水槽，槽中加水，通过由无棣县福泊农业科技有限公司提供的蒸汽加热使热水槽保持水温为90℃。将丝线微软后进行牵伸（有规律的将丝线拉长拉细）然后收卷；尼龙6切片的软化温度在180℃左右，本工序温度低于其软化温度，因此无废气产生，本工序会产生噪声和固废（废丝），张力槽用水损耗后定期补充。 - 分丝 将缠绕的大卷分成小卷，使得在合股工序中，渔网线能够更灵活地通过合线机进行捻合。该过程会有产生噪声和固废（废丝）。 - 合股 将丝线通过合线机捻为渔网线。该工序会产生废丝线和设备噪声。 - 包装 将渔网线包装后存放于原料区待售。 工艺流程图见下图： - 图3.2 工艺流程及产污环节图

3.7 项目主要生产设备 根据现场调研，项目现场的拉丝机组、牵伸收卷机、合线机、二级活性炭装置等设备均已安装，未安装织网机、定型机设备。项目主要生产设备与环评对比情况，见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 环评设计数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 备注. 1; 拉丝机组; 最大挤出量为100kg/h，并配备循环冷却水槽。; 10; 9; 企业实际新上9套，剩余1台待后续建设，完成后重新验收. 2; 牵伸收卷机; 卷取速度100~130米/分，配套热水槽; 10; 9; 企业实际新上9套，剩余1台待后续建设，完成后重新验收. 3; 合线机; 合线速度约10.5米/分左右。; 10; 9; 企业实际新上9套，剩余1台待后续建设，完成后重新验收. 4; 织网机; 织网产能100kg/h。; 2; 0; 编织渔网委外处理，实际未设置织网工序. 5; 定型机; 加热方式：蒸汽加热，定型产能100kg/h。; 2; 0; 编织渔网委外处理，实际未设置定型工序. 6; 二级活性炭吸附设备; 3m*2m*1.5m，环保设备; 1; 1; 无增减，与环评一致. 3.8 生产制度 根据现场调研，厂区人员总数为20人，实行两班工作制，工作8小时，年工作300天，年工作4800小时。 3.9 项目变动情况 变动情况：实际建设过程中建设9条渔网线生产线，剩余1条生产线建设，编织渔网委外处理，未设置织网、定型工序，待后期安装剩余1条渔网线生产线以及织网机、定型机设备后项目重新验收。 根据生态环境部《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，项目实际变动与环评报告表情况对比如下： - 项目变动情况与环办环评函[2020]688号对比表 序号; 污染影响类建设项目重大变动清单文件要求; 本项目情况; 是否属于重大变动. 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 实际建设完成后未改变项目产品情况; 不属于. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 实际建设完成后未增加生产能力; 不属于. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 不属于. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 实际建设完成后未增加污染物排放量; 不属于. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 实际建设完成后未改变选址; 不属于. 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化。导致以下情形之一; 实际建设完成后未新增产品品种或生产工艺，原辅材料和燃料均未发生变化; 不属于. 6.1; 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）; 不属于. 6.2; 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的; 不属于. 6.3; 废水第一类污染物排放量增加的; 不属于. 6.4; 其他污染物排放量增加10%及以上的; 不属于. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不属于. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 实际建设完成后废气、废水污染防治措施与环评一致; 不属于. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 实际建设完成后未新增废水直接排放口，废水排放方式和排放口位置未变化; 不属于. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 实际建设完成后未新增废气主要排放口，排气筒高度未发生变化; 不属于. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 实际建设完成后后噪声、土壤或地下水污染防治措施未变化; 不属于. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 实际建设完成后固体废物处置方式未发生变化; 不属于. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 实际建设完成后事故废水储存及拦截设施未变化; 不属于. 生态环境部《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，项目未发生重大变动。

- 表四、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施 4.1.1 废水 本项目无工艺废水产生，生活废水排入化粪池内由环卫部门定期清运；项目冷却水循环使用，定期补充，无废水外排。 4.1.2 废气 （1）有组织废气 项目废气主要为熔融拉丝过程产生的有机废气，主要为VOCs和臭气浓度； 有机废气经集气罩收集后引入二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气，经新建15m高DA001排气筒排放。 （2）无组织废气 本项目在生产过程中，未收集的废气通过车间围挡后无组织排放。 4.1.3 噪声 项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在70~90dB（A）之间。本项目采取的降噪措施为合理布局、减振、距离衰减等。 4.1.3 固体废物 项目实际未建设织网工序，不再产生废网。固废为职工日常生活产生的生活垃圾，生产过程中产生废包装、废丝、废过滤网，设备维修保养产生的废机油、废机油桶，环保设备产生的废活性炭。 实际运行过程中产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；生产过程中产生的废包装、废丝、废过滤网全部集中收集后外卖。 由于项目运行时间较短，尚未产生废机油、废机油桶、废活性炭危险废物。待危险废物产生后将危险废物暂存于危废间，委托有相关资质单位进行处置。 厂区危废暂存间占地面积约20m2，危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备；存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，已按规定设置危险废物标识。 4.2 其他环保设施 4.2.1 环境风险防范设施 项目可能发生的风险是原料遇明火和电气设备等引起的火灾事故。火灾的影响主要表现在：在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。项目已采取的环境风险防范措施如下： （1）建立、完善安全管理制度：严格按照规定进行工程建设情况的自查、整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 （2）灭火设施：应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。 4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置 项目DA001排气筒满足不低于15m的要求，排气筒设置手工监测孔，设置监测斜梯及监测平台。 4.2.3在线监测装置 项目不属于重点排污单位，未安装在线监测装置。 4.2.4环保机构设置及环保管理规章制度 无棣远凡塑料有限公司设置环保管理专职人员1名，负责厂内环保事宜。 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况 项目环保投资为31万元，占工程总投资的6.20 %，主要用于废气处理、废水收集、固废清运、噪声的防治等。环保投资一览表见下表： - 环保投资一览表 序号; 项目名称; 环保设施名称; 实际投资. 1; 废气; 集气罩、二级活性炭吸附装置、废气收集管道、排气筒; 18. 2; 噪声; 隔音、减振; 5. 3; 防渗; 危废间、车间等地面防渗处理; 5. 4; 固废; 一般固废库、危废仓库、垃圾桶等，危废委托处理; 3. 合计; 31. 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。 - “三同时”验收情况一览表 项目; 排放口(编号、 名称)/污染源; 污染物; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; 熔融拉丝DA001排气筒; VOCs; 废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置，处理达标后经1根15m高排气筒排放; 《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值. 熔融拉丝DA001排气筒; 臭气浓度; 废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置，处理达标后经1根15m高排气筒排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准. 厂界; VOCs; 加强车间内操作管理；车间密闭，车间墙体遮挡; 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值. 厂界; 臭气浓度; 加强车间内操作管理；车间密闭，车间墙体遮挡; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建限值要求. 厂内; VOCs; 加强车间内操作管理；车间密闭，车间墙体遮挡; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值. 声环境; 厂界; 噪声; 采用低噪声设备，采取隔声降噪措施，合理布局; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求. 固体废物; 生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运；生产过程中产生的废包装、废丝、废过滤网全部集中收集后外售处理；废机油、废机油桶、废活性炭等分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部 2013.6.8）.

- 表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议 拟建项目建设符合国家及当地政策要求；选址基本合理；生产工艺较先进；采取了有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；项目具有较好的经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，拟建项目从环境保护角度考虑是可行的。 5.2 审批部门审批决定 本项目于2025年2月28日由无棣县行政审批服务局审批通过，并出具审批意见。其审批意见如下： 经审查、研究，对《无棣远凡塑料有限公司无棣远凡塑料有限公司年产3050吨渔网线、680吨渔网项目环境影响报告表》批复如下： 一、该项目是年产3050吨渔网线、680吨渔网项目。位于小泊头镇工业园区内租赁标准化厂房生产，占地面积5333平方米。总投资600万元，环保投资35万元，占总投资的5.8%。在满足环保“三同时”的情况下，同意该项目运行。项目建设及运行过程中必须做到以下几点： 1、本审批意见仅限无棣远凡塑料有限公司年产3050吨渔网线、680吨渔网项目的建设和运营。项目以尼龙6(PA6)切片为主要原料，经投料一熔融拉丝一牵伸收卷一分丝一合股一织网一定型一包装工序生产渔网线和渔网，建成后可年产3050吨渔网线、680吨渔网。不经允许，不得新建其他建设项目。 2、项目建设及运营过程中，必须严格执行“三同时”制度。生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运，不得外排。熔融拉丝工序产生的有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附后由15米高排气筒排放，须采取加强管理、加强绿化等措施，减少无组织废气对周围环境影响。生活垃圾环卫部门清运，废包装、废丝、废网、废过滤网收集后外售处理，废活性炭、废机油、废机油桶收集后暂存于危废暂存间，委托有资声质单位进行处置。生产车间安装隔声门窗，对产生噪声的设备必须采取减噪、隔、减震等措施，噪声须达标排放。 3、严格按照环保有关规定规范排污口。所有污染防治设施均须单独设置电表。 二、项目建成投产后，全部污染物须达标排放。 三、污染物排放标准: 有组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中Ⅱ时段排放限值；有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2标准；厂界无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3浓度限值；无组织臭气浓度厂界执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1新扩改建限值要求；厂内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中特别排放限值。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。一般固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的规定。 四、项目建成后，须按照规定程序进行竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入正式运行。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生生符重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目建成后产生不合经审批的环境影响评价文件的情形的，你单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报我局备案。 五、自批准之日起超过五年方决定开工建设的，环境影响评价文件应报我局重新审核。该项目涉及的经济综合管理、规划、建设、土地等其他事项，你单位应遵照有关部门要求执行。 项目环评批复落实情况见下表。 - 项目环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况; 结论. 1; 该项目是年产3050吨渔网线、680吨渔网项目。位于小泊头镇工业园区内租赁标准化厂房生产，占地面积5333平方米。总投资600万元，环保投资35万元，占总投资的5.8%。在满足环保“三同时”的情况下，同意该项目运行。项目建设及运行过程中必须做到以下几点： 1、本审批意见仅限无棣远凡塑料有限公司年产3050吨渔网线、680吨渔网项目的建设和运营。项目以尼龙6(PA6)切片为主要原料，经投料一熔融拉丝一牵伸收卷一分丝一合股一织网一定型一包装工序生产渔网线和渔网，建成后可年产3050吨渔网线、680吨渔网。不经允许，不得新建其他建设项目。 2、项目建设及运营过程中，必须严格执行“三同时”制度。生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运，不得外排。熔融拉丝工序产生的有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附后由15米高排气筒排放，须采取加强管理、加强绿化等措施，减少无组织废气对周围环境影响。生活垃圾环卫部门清运，废包装、废丝、废网、废过滤网收集后外售处理，废活性炭、废机油、废机油桶收集后暂存于危废暂存间，委托有资声质单位进行处置。生产车间安装隔声门窗，对产生噪声的设备必须采取减噪、隔、减震等措施，噪声须达标排放。 3、严格按照环保有关规定规范排污口。所有污染防治设施均须单独设置电表。; 项目严格按照审批要求，生产产品和工艺不发生改变，废水不外派，废气达标排放。; 已落实. 2; 项目建成投产后，全部污染物须达标排放。; 项目污染物全部达标排放; 已落实. 3; 有组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中Ⅱ时段排放限值；有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2标准；厂界无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3浓度限值；无组织臭气浓度厂界执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1新扩改建限值要求；厂内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中特别排放限值。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。一般固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的规定。; 本项目污染物排放满足相应标准; 已落实. 4; 项目建成后，须按照规定程序进行竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入正式运行。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生生符重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目建成后产生不合经审批的环境影响评价文件的情形的，你单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报我局备案。; 项目严格执行验收后正式运行，项目不涉及重大变动。; 已落实.

- 表六、验收执行标准

| 验收执行标准 | 6.1废气 本项目有组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值； 有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准； 厂界无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值。 无组织臭气浓度厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建限值要求。 厂内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 厂界无组织氯化氢执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）含2024年修改单表企业边界大气污染物浓度限值。 6.2噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 级别; 等效声级; 昼间; 夜间. 2; dB(A); 60; 50. 6.3固体废物 一般固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 主要污染物总量控制指标 | 根据无棣县行政审批服务局总量确认书，本项目总量指标为VOCs1.262t/a。 |

- 表七、验收监测内容

| 环境保护设施调试效果 | 7.1废气 有组织排放废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关规定进行。 - 废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. DA001生产区排气筒进出口; VOCs; 3次/天，连续监测两天. DA001生产区排气筒进出口; 臭气; 3次/天，连续监测两天. 无组织排放废气采样、布点按照 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。 - 无组织排放废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向一个点，下风向三个点; VOCs; 4次/天，连续监测两天. 厂界上风向一个点，下风向三个点; 臭气; 4次/天，连续监测两天. 厂界上风向一个点，下风向三个点; 氯化氢; 4次/天，连续监测两天. 车间下风向; VOCs; 4次/天，连续监测两天. 7.2噪声 厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。 - 噪声布点一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界外1米东、西、南、北方向各设一个点，共布设四个点位; LAeq; 昼间夜间进行两次监测，连续监测两天. 7.3固废 根据建设单位台账进行。 |
| --- | --- |
| 环境质量监测 | 未进行环境质量监测 |

- 表八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法及仪器 监测分析方法及仪器见下表。 - 监测分析方法一览表 样品类别; 检测项目; 检测标准; 检出限. 有组织废气; VOCs; HJ 38-2017; 0.07mg/m³. 有组织废气; 臭气; HJ 1262-2022; 10（无量纲）. 无组织废气; VOCs; HJ 604-2017; 0.07mg/m³. 无组织废气; 臭气; HJ 1262-2022; 10（无量纲）. 无组织废气; 氯化氢; HJ 549-2016; 0.02mg/m³. 噪声; 厂界环境噪声; GB 12348-2008; -. - 监测仪器一览表 设备名称; 设备型号; 设备编号. 气相色谱仪 GC9790II; GC9790II; YX-033. 气相色谱仪 GC-7820; GC-7820; YX-183. 离子色谱仪 IC1826; IC1826; YX-327. 多功能声级计AWA5688; AWA5688; YX-221. 8.2 人员资质 检测、计量设备强检合格；人员资质：人员持证上岗。 8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）及修改单、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）等技术规范和标准，对监测的全过程进行质量保证和控制； （1）参加监测的工作人员，均经过公司正规培训，均持有上岗证书。 （2）使用的监测仪器设备经计量部门检定合格，并在有效期内，采样器在使用前均进行流量校准，保证采样系统不漏气，声级计在使用前后均经过校准。 （3）检测报告实行三级审核制度。

- 表九、验收监测结果

9.1 生产工况 验收监测期间生产设备以及环保设施设备稳定运行，验收小组统计了2025年4月9日~2025年4月10日运行期间内的原料消耗和产品产出情况，项目实际运行过程中原辅材料用量未超出环评使用量，产品产量未超出环评设计产量，符合环评要求。 9.2 环境保护设施调试效果 9.2.1 污染物达标排放监测结果 9.2.1.1 废气 1）有组织废气 2025.4.9~2025.4.10，山东钰祥工程科技（集团）有限公司对厂区排气筒废气进行检测，检测结果如下： - （1） 项目废气检测结果一览表 检测项目; 采样日期; 2025年04月09日. 检测点位; DA001 排气筒进口. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值. VOCs; 样品编号; G2504366001; G2504366003; G2504366005; /. 实测浓度（mg/m3）; 124; 105; 111; 113. 排放速率（kg/h）; 0.33; 0.25; 0.27; 0.28. 臭气; 样品编号; G2504366002; G2504366004; G2504366006; /. 实测浓度（无量纲）; 5495; 4786; 4786; 5022. 标干流量（m3/h）; 2634; 2385; 2404; 2474. 烟道内径（m）; 0.2. 检测项目; 采样日期; 2025年04月09日. 检测点位; DA001 排气筒出口. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值. VOCs; 样品编号; G2504366007; G2504366009; G2504366011; /. 实测浓度（mg/m3）; 10.3; 7.61; 9.00; 8.97. 排放速率（kg/h）; 0.026; 0.019; 0.023; 0.023. 臭气; 样品编号; G2504366008; G2504366010; G2504366012; /. 实测浓度（无量纲）; 549; 478; 416; 481. 标干流量（m3/h）; 2570; 2445; 2524; 2513. 排气筒高度/内径（m）; 15/0.4. - （2） 项目废气检测结果一览表 检测项目; 采样日期; 2025年04月10日. 检测点位; DA001 排气筒进口. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. VOCs; 样品编号; G2504366076; G2504366078; G2504366080; /. 实测浓度（mg/m3）; 109; 114; 117; 113. 排放速率（kg/h）; 0.26; 0.27; 0.28; 0.27. 臭气; 样品编号; G2504366077; G2504366079; G2504366081; /. 实测浓度（无量纲）; 4168; 4168; 4786; 4374. 标干流量（m3/h）; 2391; 2412; 2403; 2402. 烟道内径（m）; 0.2. 检测项目; 采样日期; 2025年04月10日. 检测点位; DA001 排气筒出口. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值. VOCs; 样品编号; G2504366082; G2504366084; G2504366086; /. 实测浓度（mg/m3）; 8.11; 9.52; 8.21; 8.61. 排放速率（kg/h）; 0.020; 0.024; 0.021; 0.022. 臭气; 样品编号; G2504366083; G2504366085; G2504366087; /. 实测浓度（无量纲）; 416; 416; 478; 437. 标干流量（m3/h）; 2405; 2481; 2526; 2471. 排气筒高度/内径（m）; 15/0.4. 检测结果表明，验收检测期间，DA001排气筒VOCs排放浓度最大值为10.3mg/m3，最大排放速率为0.026kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准要求：VOCs：60mg/m3、3kg/h。 DA001排气筒臭气浓度排放浓度最大值为549（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准（臭气浓度：2000（无量纲）） 1）无组织废气 山东钰祥工程科技（集团）有限公司于2025.4.9~2025.4.10对厂界无组织废气排放浓度进行监测，验收检测期间，同时对气象参数进行检测，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。 - 检测期间气象参数 气象条件 日期 时间; 气温(℃); 气压(KPa); 修正风速(m/s); 风向; 总云量; 低云量. 2025年04月09日; 11:43; 16.9; 101.2; 1.4; 南风; 3; 2. 12:44; 18.0; 101.0; 1.7; 南风; 3; 1. 13:55; 19.3; 100.9; 1.1; 南风; 2; 1. 14:59; 19.1; 100.9; 1.5; 南风; 2; 1. 2025年04月10日; 10:46; 20.1; 100.8; 1.6; 南风; 3; 2. 11:47; 21.9; 100.8; 1.2; 南风; 3; 1. 12:49; 22.5; 100.8; 1.4; 南风; 2; 1. 13:50; 23.4; 100.7; 1.3; 南风; 3; 2. 废气无组织监测结果见下表。 - 厂界废气检测结果一览表 采样日期; 2025年04月09日. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 01 厂界 上风向; 02 厂界 下风向; 03 厂界 下风向; 04 厂界 下风向. VOCs（mg/m3）; 频次一; 1.06; 1.27; 1.37; 1.40. 频次二; 1.03; 1.38; 1.30; 1.36. 频次三; 0.97; 1.34; 1.30; 1.27. 频次四; 0.99; 1.12; 1.47; 1.43. 最大值; 1.06; 1.38; 1.47; 1.43. 备注; 样品编号：G2504366014~G2504366068. 采样日期; 2025年04月10日. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 01 厂界 上风向; 02 厂界 下风向; 03 厂界 下风向; 04 厂界 下风向. VOCs（mg/m3）; 频次一; 1.01; 1.44; 1.47; 1.33. 频次二; 1.10; 1.46; 1.32; 1.38. 频次三; 0.94; 1.53; 1.41; 1.37. 频次四; 0.96; 1.27; 1.35; 1.35. 最大值; 1.10; 1.53; 1.47; 1.38. 备注; 样品编号：G2504366089~G2504366143. 采样日期; 2025年04月09日. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 01 厂界 上风向; 02 厂界 下风向; 03 厂界 下风向; 04 厂界 下风向. 臭气（无量纲）; 频次一; 11; 13; 15; 14. 频次二; 11; 13; 14; 12. 频次三; 11; 12; 13; 13. 频次四; 11; 13; 12; 14. 最大值; 11; 13; 15; 14. 备注; 样品编号：G2504366015~G2504366069. 采样日期; 2025年04月10日. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 01 厂界 上风向; 02 厂界 下风向; 03 厂界 下风向; 04 厂界 下风向. 臭气（无量纲）; 频次一; 11; 13; 12; 14. 频次二; 11; 12; 13; 14. 频次三; 11; 13; 12; 13. 频次四; 11; 15; 12; 14. 最大值; 11; 15; 13; 14. 备注; 样品编号：G2504366090~G2504366144. 采样日期; 2025年04月09日. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 01 厂界 上风向; 02 厂界 下风向; 03 厂界 下风向; 04 厂界 下风向. 氯化氢（mg/m³）; 频次一; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 频次二; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 频次三; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 频次四; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 最大值; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 备注; 样品编号：~. 采样日期; 2025年04月10日. 检测项目; 检测频次; 检测点位. 01 厂界 上风向; 02 厂界 下风向; 03 厂界 下风向; 04 厂界 下风向. 氯化氢（mg/m³）; 频次一; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 频次二; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 频次三; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 频次四; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 最大值; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 备注; 样品编号：G2504366088~G2504366142. - 厂内废气检测结果一览表 采样日期; 2025年04月09日. 检测项目; 检测频次; 检测点位; 平均值. 厂区内; 厂区内; 厂区内. VOCs（mg/m³）; 频次一; 1.81; 1.56; 1.87; 1.75. 频次二; 1.70; 1.65; 1.77; 1.71. 频次三; 1.71; 1.85; 1.54; 1.70. 频次四; 1.71; 1.79; 1.84; 1.78. 备注; 样品编号：G2504366025~G2504366072. 采样日期; 2025年04月10日. 检测项目; 检测频次; 检测点位; 平均值. 厂区内; 厂区内; 厂区内. VOCs（mg/m³）; 频次一; 1.84; 1.77; 1.81; 1.81. 频次二; 1.59; 1.72; 1.64; 1.65. 频次三; 1.80; 1.90; 1.94; 1.88. 频次四; 1.79; 1.75; 1.53; 1.69. 备注; 样品编号：G2504366100~G2504366147. 检测结果表明，验收检测期间： 厂界无组织VOCs浓度最大值为1.53mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值：（VOCs：2.0mg/m3）； 厂界无组织臭气浓度最大值为15（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建限值要求（臭气浓度：20（无量纲））； 厂内无组织VOCs浓度最大值为1.94mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值（监控点处1h平均浓度值：6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3）。 厂界无组织氯化氢浓度未检出，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）含2024年修改单表企业边界大气污染物浓度限值（氯化氢：0.2mg/m3） 9.2.1.2 厂界噪声 山东钰祥工程科技（集团）有限公司于对厂界噪声值进行监测，监测结果见下表。 - 噪声检测结果一览表 检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为53dB(A），夜间最大值为48dB（A）。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 时段 点位; 2025年04月09日. 昼间; 夜间. dB（A）; dB（A）. 北厂界外1米; 51; 47. 时段 点位; 2025年04月10日. 昼间; 夜间. dB（A）; dB（A）. 北厂界外1米; 53; 48. 注：东、南、西厂界与其它企业为共用厂界，不符合噪声检测条件，噪声不作检测。. 9.2.1.3 固体废物 本次验收根据厂区实际转运台账和调研，固体废物处理情况如下： 生活垃圾委托环卫部门定期清理；生产过程中产生的废包装、废丝、废网、废过滤网全部集中收集后外卖。由于项目运行时间较短，尚未产生废机油、废机油桶、废活性炭危险废物。待危险废物产生后将危险废物暂存于危废间，委托有相关资质单位进行处置。 9.2.1.4 污染物排放总量核算 本项目已取得总量批复文件，根据无棣县行政审批服务局总量批复意见（棣总量[2025]12号），本项目总量指标为：VOCs1.262t/a。根据验收检测数据，项目实际废气排放情况计算如下： - DA001排气筒VOCs平均速率为0.0225kg/h，按照年生产时间为4800小时计算，则VOCs排放量为0.108 t/a。一期项目VOCs排放总量满足总量指标要求。 9.2.1.5 环保设备处理效率核算 - 根据验收监测数据，DA001排气筒进口VOCs平均排放速率为0.275kg/h，DA001排气筒出口VOCs平均速率为0.0225kg/h，则经过核算，项目二级活性炭吸附装置处理效率为91.82%。 9.3工程建设对环境的影响 本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。

- 表十、验收监测结论

10.1 工程建设对环境的影响 无棣远凡塑料有限公司投资500万元建设年产3050吨渔网线、680吨渔网项目（一期），位于山东省滨州市无棣县小泊头镇工业园区内。项目符合国家及滨州市产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整，场区地基土分布稳定，无不良地质作用，适合建筑；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；本项目产生废气、废水、噪声、固废等污染物较少，而且能够得到合理处置；项目周围2km内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。 该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 10.2 验收监测结论 验收监测期间，无棣远凡塑料有限公司年产3050吨渔网线、680吨渔网项目（一期）的各项设备均运行正常，满足环保验收监测工况要求。 - 废气监测结论 检测结果表明，验收检测期间： DA001排气筒VOCs排放浓度最大值为10.3mg/m3，最大排放速率为0.026kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准要求：VOCs：60mg/m3、3kg/h。 DA001排气筒臭气浓度排放浓度最大值为549（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准（臭气浓度：2000（无量纲）） 检测结果表明，验收检测期间，厂界无组织VOCs浓度最大值为1.53mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3浓度限值：（VOCs：2.0mg/m3）； 厂界无组织臭气浓度最大值为15（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建限值要求（臭气浓度：20（无量纲））； 厂内无组织VOCs浓度最大值为1.94mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值（监控点处1h平均浓度值：6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3）。 厂界无组织氯化氢浓度未检出，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）含2024年修改单表企业边界大气污染物浓度限值（氯化氢：0.2mg/m3） 本项目已取得总量批复文件，根据无棣县行政审批服务局总量批复意见（棣总量[2025]12号），本项目总量指标为：VOCs1.262t/a。 根据验收检测数据，DA001排气筒VOCs平均速率为0.0225kg/h，按照年生产时间为4800小时计算，则VOCs排放量为0.108 t/a。根据无棣县行政审批服务局总量办出具的总量确认书（棣总量[2025]12号），满足总量指标要求。 - 噪声监测结论 检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为53dB(A），夜间最大值为48dB（A）。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 环评批复落实情况调查结论 通过对无棣远凡塑料有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。 - 环保管理检查结论 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”。 项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 10.3验收结论 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，专家组一致认为该项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。 10.4 建议 - 1、完善排气筒标识牌，符合相关规范要求。 - 2、一般固废应分类存放在车间内或棚内，并分别悬挂标识牌。 - 3、完善环保管理制度，部分环保管理制度应上墙。