淄博蓝帆新材料有限公司

年产53亿支PVC手套提升改造项目

竣工环境保护验收监测报告表

淄博蓝帆新材料有限公司

二〇二五年七月

验收监测报告表内容介绍

第一部分

淄博蓝帆新材料有限公司年产53亿支PVC手套提升改造项目竣工环境保护验收监测报告表

第二部分

淄博蓝帆新材料有限公司年产53亿支PVC手套提升改造项目竣工环境保护验收意见

第三部分

淄博蓝帆新材料有限公司年产53亿支PVC手套提升改造项目其他需要说明的事项

淄博蓝帆新材料有限公司年产53亿支PVC手套提升改造项目

竣工环境保护验收监测报告表

淄博蓝帆新材料有限公司

二〇二五年七月

建设单位:淄博蓝帆新材料有限公司

法人代表:王振

项目联系人:张利利

电话:18560376690

邮编:255400

地址:临淄区经济开发区清田路21号

验收承检单位：山东九盛检测科技有限公司

地址：山东省淄博市临淄区辛店街道辛化路2703号-1

邮编：255400

电话：0533-7319929

表一、验收项目概况

| 建设项目名称 |  | 年产53亿支PVC手套提升改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 淄博蓝帆新材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  | 淄博市生态环境局临淄分局 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 扩建√ 技改 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 临淄区经济开发区清田路21号淄博蓝帆新材料有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |
| 立项时间 |  | 2023.11.6 |  | 立项文号 |  | 2311-370305-89-02-500699 |  |
| 环评完成时间 |  | 2025.4 |  | 环评报告表 编写单位 |  | 山东海美侬项目咨询有限公司 |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 淄博市生态环境局临淄分局 |  | 审批时间 与文号 |  | 2025.4.24 临环审字〔2025〕022号 |  |
| 开工时间 |  | 2025.4.25 |  | 竣工时间 |  | 2025.5.20 |  |
| 调试时间 |  | 2025.5.27 |  | 申领排污许可证情况 |  | 已申请 （2025年5月26日） |  |
| 验收工作的组织与启动时间 |  | 2025年5月22日 |  |  |  |  |  |
| 验收监测方案编制 |  | 是√ 否（划√） |  | 验收监测方案 编制时间 |  | 2025年6月11日 |  |
| 现场验收监测时间 |  | 2025年6月12日~13日 |  | 环保设施 设计单位 |  | 无 |  |
| 投资总概算 |  | 2456万元 | 环保投资概算 |  | 20万元 | 比例 | 0.81% |
| 实际总投资 |  | 2456万元 | 环保投资 |  | 20万元 | 比例 | 0.81% |
| 占地面积 |  | 53333.6m2 |  | 建筑面积 |  | 25000m2 |  |
| 主要产品名称 |  | PVC手套 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 56亿支/年 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 56亿支/年 |  |  |  |  |  |
| 验收工作由来 | 淄博蓝帆新材料有限公司位于临淄区经济开发区清田路21号，“年产53亿支PVC手套提升改造项目”在现有淄博蓝帆新材料有限公司厂区内建设，其环境影响报告表已由淄博市生态环境局临淄分局以“临环审字〔2025〕022号”批准通过。项目主要建设内容为将厂区五车间、六车间内现有26亿支/年PVC手套生产线的陶瓷手模变更为金属手模，提高生产线转速，生产线将自动化设备点数机等更换为新型设备，适应新的车速，提升产能，产能由原来的26亿支/年提升至53亿支/年，项目已于2025年5月20日建设完成。本次针对项目已建成的全部内容进行环境保护验收。 项目建成后，按照《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告表。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收范围与内容 | 此次竣工验收是对淄博蓝帆新材料有限公司年产53亿支PVC手套提升改造项目的环保设施建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况。核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。监测期间工况稳定，项目为满负荷运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测报告 形成过程 | 2025年6月10日，企业委托山东九盛检测科技有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东九盛检测科技有限公司于2025年6月11日安排专业技术人员对该项目进行了现场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。 山东九盛检测科技有限公司于2025年6月12日~13日对该项目有组织、无组织废气及昼夜噪声、废水等进行了现场监测及检查。根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。 |  |  |  |  |  |  |

表二、验收依据

| 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和 规范 | 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版）； 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）。 |
| --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收技术规范 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《排污单位自行监测技术指南 导则》； 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021） 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122—2020）； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T373-2007； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014。 |
| 建设项目环境影响报告书（表）及审批 部门审批决定 | 山东海美侬项目咨询有限公司于2025年4月编制《淄博蓝帆新材料有限公司年产53亿支PVC手套提升改造项目环境影响报告表》。 淄博市生态环境局临淄分局于2025年4月24日出具《淄博蓝帆新材料有限公司年产53亿支PVC手套提升改造项目环境影响报告表的审批意见》，临环审字〔2025〕022号。 |
| 主要污染物 总量审批文件 | 2025年4月21日淄博市生态环境局临淄分局出具《淄博蓝帆新材料有限公司年产53亿支PVC手套提升改造项目污染物总量确认书》（LZZL（2025）023号），本项目总量指标为VOCs42.025t/a、颗粒物0.493t/a、COD8.777t/a（内控）、氨氮0.731t/a（内控）。 |
| 环境保护部门其他审批文件 | 无 |

表三、工程建设情况

3.1地理位置及平面布置 淄博蓝帆新材料有限公司（118度13分8.712秒，36度48分9.661秒）位于临淄区经济开发区清田路21号。项目厂界外500米范围内无环境敏感目标。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标。项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 平面布置情况： 本次验收项目位于淄博蓝帆新材料有限公司厂区内，全厂生产区与生活区分开，生活区主要布置在厂区西侧，生产区从北到南依次布置各手套生产车间，煤粉仓、仓库、导热油炉、循环水池、罐区等布置在主体装置周边。污水处理站位于厂区西南角，事故水池位于厂区北部，固废仓库位于厂区东部。验收项目在现有五、六车间建设，位于厂区北部。项目平面布置见附图3。项目平面布置与环评及批复基本无变化。 3.2建设内容 项目建设内容对比见下表： 表3-1 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表 环评要求; 批复要求; 实际建设; 备注. 将现有五车间、六车间内26亿支/年PVC手套生产线的陶瓷手模变更为金属手模，提高生产线转速，更新自动化设备点数机等设备，建成后年产53亿支PVC手套; 将现有五车间、六车间内26亿支/年PVC手套生产线的陶瓷手模变更为金属手模，提高生产线转速，更新自动化设备点数机等设备，建成后年产53亿支PVC手套; 将现有五车间、六车间内26亿支/年PVC手套生产线的陶瓷手模变更为金属手模，提高生产线转速，更新自动化设备点数机等设备，建成后年产53亿支PVC手套; 基本一致. 年产53亿支PVC手套; 年产53亿支PVC手套; 年产53亿支PVC手套; 产能一致. 环评设计环保工程; 五车间配料粉尘经1台布袋除尘器处理后经一根15m排气筒（DA006）排放; 五车间配料粉尘经1台布袋除尘器处理后经一根15m排气筒（DA006）排放; 五车间配料粉尘经1台布袋除尘器处理后经一根15m排气筒（DA006）排放; 废气治理措施不变. 五、六车间烘烤段废气分别经各自车间配套的“冷凝+静电捕捉+轮转罐活性炭吸脱附”处理后合并经一根45m排气筒（DA007）排放; 五、六车间烘烤段废气分别经各自车间配套的“冷凝+静电捕捉+轮转罐活性炭吸脱附”处理后合并经一根45m排气筒（DA007）排放; 五、六车间烘烤段废气分别经各自车间配套的“冷凝+静电捕捉+轮转罐活性炭吸脱附”处理后合并经一根45m排气筒（DA007）排放; 废气治理措施不变. 五车间聚烟区废气经“冷凝+静电捕油器”处理后经一根26m排气筒（DA008）排放; 五车间聚烟区废气经“冷凝+静电捕油器”处理后经一根26m排气筒（DA008）排放; 五车间聚烟区废气经“冷凝+静电捕油器”处理后经一根26m排气筒（DA008）排放; 废气治理措施不变. 五车间其他工段逸散废气经“冷凝+静电捕油器”处理后经一根25m排气筒（DA009）排放; 五车间其他工段逸散废气经“冷凝+静电捕油器”处理后经一根25m排气筒（DA009）排放; 五车间其他工段逸散废气经“冷凝+静电捕油器”处理后经一根25m排气筒（DA009）排放; 废气治理措施不变. 六车间配料粉尘经1台布袋除尘器处理后经一根15m排气筒（DA010）排放; 六车间配料粉尘经1台布袋除尘器处理后经一根15m排气筒（DA010）排放; 六车间配料粉尘经1台布袋除尘器处理后经一根15m排气筒（DA010）排放; 废气治理措施不变. 六车间其他工段逸散废气经“冷凝+静电捕油器”处理后经一根26m排气筒（DA012）排放; 六车间其他工段逸散废气经“冷凝+静电捕油器”处理后经一根26m排气筒（DA012）排放; 六车间其他工段逸散废气经“冷凝+静电捕油器”处理后经一根26m排气筒（DA012）排放; 废气治理措施不变. 罐区大小呼吸废气经“冷却+活性炭”处理后经一根15m排气筒（DA011）排放; 罐区大小呼吸废气经“冷却+活性炭”处理后经一根15m排气筒（DA011）排放; 罐区大小呼吸废气经“冷却+活性炭”处理后经一根15m排气筒（DA011）排放; 废气治理措施不变. 厂区设置一座污水处理站，设计处理能力2000m3/d，采用“格栅井+调节池+DN池+RC池+二沉池+中间水池+过滤器+清水池1+双膜系统+清水池2”处理工艺；项目废水主要为手模清洗废水、纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水。 项目手模清洗废水依托厂内现有污水处理站处理后，70%回用于生产工艺，30%与纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水排入齐城污水处理厂处理; 项目废水主要为手模清洗废水、纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水。 项目手模清洗废水依托厂内现有污水处理站处理后，70%回用于生产工艺，30%与纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水排入齐城污水处理厂处理; 项目废水主要为手模清洗废水、纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水。 项目手模清洗废水依托厂内现有污水处理站处理后，70%回用于生产工艺，30%与纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水排入齐城污水处理厂处理; 验收项目废水处理方式无变化. 采用低噪声设备，厂房隔声、基础减振等措施; 采用低噪声设备，厂房隔声、基础减振等措施; 采用低噪声设备，厂房隔声、基础减振等措施; 基本一致. 固废分类处理；1处 200m2的危废暂存间。危险废物在暂存间内暂存，委托有资质单位处置; 固废分类处理；1处 200m2的危废暂存间。危险废物在暂存间内暂存，委托有资质单位处置; 固废分类处理；1处 200m2的危废暂存间。危险废物在暂存间内暂存，委托有资质单位处置; 固废处理方式不变. 3.3主要原辅材料及能源消耗情况 根据企业提供资料结合调试期间实际运行情况，验收项目原料用量详见下表。 表3-2 验收项目主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 原材料名称; 单位; 环评设计用量; 检测期间满负荷运行实际用量. 1; PVC粉状树脂; 吨/年; 13735.06; 82.49（t/2d）. 2; DOTP(增塑剂); 吨/年; 10361.71; 62.23（t/2d）. 3; JNJ(降粘剂); 吨/年; 5062.56; 30.41（t/2d）. 4; 钙锌稳定剂; 吨/年; 117.02; 0.703（t/2d）. 5; 色料; 吨/年; 91.58; 0.55（t/2d）. 6; PU; 吨/年; 867.5; 5.21（t/2d）. 7; 玉米粉; 吨/年; 646.18; 3.881（t/2d）. 8; 纳米钙; 吨/年; 2798.4; 1.678（t/2d）. 能源消耗. 1; 新鲜水; 吨/年; 17030.07; /. 2; 电; 千瓦时/年; 657; /. 3.4水源及水平衡 根据项目调试期间实际运行情况以及企业提供资料，项目用水为手模清洗用水、纯水制备设备用水、冷却循环水，新鲜水用量为17303.07t/a，由市政供水管网提供。验收项目废水主要为手模清洗废水、纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水，废水量为29256.85t/a，项目手模清洗废水依托厂内现有污水处理站处理后，70%回用于生产工艺，30%与纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水排入齐城污水处理厂处理。项目不新增职工，不新增生活污水。 图1 项目用水平衡（单位：t/a） 3.5生产工艺 根据企业实际运行情况，项目生产工艺图详见附图4。 工艺流程简述： - 配料：在密闭的配料间内根据配方将所需要的原料（PVC粉、增塑剂DOTP、降粘剂、钙锌稳定剂）进行混和搅拌，其中DOTP、降粘剂、钙锌稳定剂为液体，通过管道输送方式进行投料，PVC粉来料后投料时打开PVC包装口，包装口与加料槽贴合，投入到搅拌釜中，原料和助剂在搅拌釜中混合成乳液。PVC粉状物料在投料过程中会产生少量的粉尘，搅拌釜保持负压，粉尘经收集进入布袋除尘器处理后，经15m排气筒（五车间DA006、六车间DA010）排放。原料开包过程会产生废包装物，属于一般固废，外售综合利用。 - 搅拌、过滤、静置、脱泡：经过搅拌釜预混的原料，经过滤系统进行二次搅拌后利用真空系统把糊料抽取到二次储料罐中，脱泡过程中压力控制在-0.090MPa以上，脱泡时间控制在0.5h以上过滤出的颗粒进行二次浸泡处理后回收利用。搅拌、静置和脱泡工序均在密闭储罐内，静置废气和脱泡废气经密闭管道与车间有组织烟气一并收集（五车间静置废气和脱泡废气与聚烟区废气收集后经冷凝+静电捕捉处理后经26m排气筒（DA008）排放）。上述配料、搅拌、过滤、静置、脱泡工序均布置在配料车间，五、六车间均设置1座配料车间。 - 浸渍、垂滴：配料车间配制好的浆料用泵送入生产线中的浸渍槽中，流水线上的手模依次从浸渍槽中出来，行进中不断转动，以使手模表面上的乳液均匀，并使多余的乳液垂滴下来，垂滴下来的液体经过收集返回浸渍槽中，垂滴多余乳液后的手模随生产线移动进入烘箱。此工序产生浸渍废气、垂滴废气。 - 烘干：烘箱采用导热油进行加热，烘干温度190～230℃，固化时间5min，在此条件下，手模上的乳液熟化成型。此工序产生烘干废气。 - 浸PU：从烘箱出来的手模经过自然冷却后进行第二次浸渍，浸渍液为聚氨酯溶剂（PU和纯水的混合溶液），主要目的是增加手套的润滑性能。此工序产生浸PU废气。 - 二次烘干：二次浸渍后的半成品手模再次进入烘干机进行烘烤，烘干温度约为120℃左右，烘干时间2min，烘干后进行自然冷却。此工序产生二次烘干废气。 - 在浸渍、垂滴、烘干、浸PU以上工序均会产生一定的有机废气，主要为降粘剂等加热挥发产生的VOCs，浸渍、垂滴、浸PU工序均为常温作业，不需加热，产生的有机废气较少，通过车间引风系统进入各车间废气处理装置处理（其中五车间浸渍、垂滴、浸 PU、二次烘箱进出口逸散流程废气收集后经冷凝+静电捕捉处理后经25m排气筒（DA009）排放；一次烘干烘箱进出口处（聚烟区）废气收集后经冷凝+静电捕捉处理后经26m排气筒（DA008）排放）；六车间浸渍、垂滴、浸PU、烘箱进出口逸散废气收集后经冷凝+静电捕捉处理后经26m排气筒（DA012）排放）；烘干为密闭工序，五六车间烘烤废气经密闭管道收集后分别经各车间配套的冷凝+静电捕捉+轮转罐活性炭吸脱附处理后合并经45m排气筒（DA007）排放。 - 卷唇、脱模：经过二次烘干、冷却后的手模进行卷边、脱模后即为成品PVC手套，脱模后的手模进行检验，产生废弃手模，厂家回收。脱模后的手模需定期清洗，以去除手模上粘附的过度焦化的废手套，此过程会产生清洗废水，排入厂区污水站处理。 - 检验：通过人工抽样对产品进行检验，合格品直接进行包装入库，不合格品可降级对外销售。 产污环节： （1）废水 项目废水主要为手模清洗废水、纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水。手模清洗废水依托厂内现有污水处理站处理后，70%回用于生产工艺，30%与纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水排入齐城污水处理厂处理。 （2）废气 五车间配料粉尘经收集后进入布袋除尘器处理，经一根15m排气筒（DA006）排放； 五、六车间一次烘烤、二次烘烤废气分别经各自车间配套的“冷凝+静电捕捉+轮转罐活性炭吸脱附”处理后合并经一根45m排气筒（DA007）排放； 五车间聚烟区废气（静置废气、脱泡废气、一次烘干烘箱进出口废气）经“冷凝+静电捕捉”处理后经一根26m排气筒（DA008）排放； 五车间其他工段逸散废气（浸渍废气、垂滴废气、浸PU胶废气、二次烘箱进出口废气）经“冷凝+静电捕捉”处理后经一根25m排气筒（DA009）排放； 六车间配料粉尘经1台布袋除尘器处理后经一根15m排气筒（DA010）排放； 六车间其他工段逸散废气（静置废气、脱泡废气、浸渍废气、垂滴废气、一次烘箱进出口废气、浸PU胶废气、二次烘箱进出口废气）经“冷凝+静电捕捉”处理后经一根26m排气筒（DA012）排放； 罐区大小呼吸废气经“冷凝+活性炭”处理后经一根15m排气筒（DA011）排放。 （3）噪声 生产过程中各机械设备运行产生的噪声，其声压级约在70-85dB（A）之间。 （4）固体废物 废包装材料、除尘器废布袋收集后外售；废手模由厂家回收处置；不合格手套降级外售；静电捕油器捕捉及轮转罐活性炭脱附废油、轮转罐活性炭吸脱附产生的废活性炭、废润滑油、废润滑油桶暂存于危废库内委托有资质单位处置。 3.6项目主要生产设备 根据项目现场实际生产情况 项目主要生产设备与环评对比情况，见下表。 表3-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 环评设计规格/型号; 单位; 环评设计数量; 实际数量; 备注. 五车间. 1; 主减速机; /; 台; 12; 12; 一致. 2; 主轨; 110m; 个; 8; 8; 一致. 3; 转折轮; /; 个; 108; 108; 一致. 4; 链条; 410m; 个; 12; 12; 一致. 5; 主动轴; /; 个; 108; 108; 一致. 6; 卷唇辊; /; 个; 24; 24; 一致. 7; 卷唇电机; /; 台; 24; 24; 一致. 8; 点数机; /; 台; 12; 12; 一致. 9; 在线检测; /; 个; 24; 24; 一致. 10; 翅片管; /; 个; 19600; 19600; 一致. 11; 配电柜; /; 台; 24; 24; 一致. 12; 预脱电机; /; 台; 24; 24; 一致. 13; 自动脱模机; /; 台; 12; 12; 一致. 14; 手模; /; 万个; 6.1; 6.1; 一致. 15; 减速链板电机; /; 台; 12; 12; 一致. 16; 减速链板减速机; /; 台; 12; 12; 一致. 17; PVC 搅拌釜; 碳钢，容积 12m³; 台; 4; 4; 一致. 18; PVC 搅拌釜; 碳钢，容积 5m³; 台; 1; 1; 一致. 19; PVC 搅拌减速机; DF101-YB30-4P-3.14-L; 台; 4; 4; 一致. 20; 椭圆齿轮流量计; 孔径 DN50; 台; 4; 4; 一致. 21; 静置罐; 碳钢，容积 12m³; 台; 4; 4; 一致. 22; 真空泵; 2X-70A; 台; 2; 2; 一致. 23; 齿轮泵; 0CYB-5; 台; 2; 2; 一致. 24; 氟塑料磁力泵（PU打料）; 5.5kW; 台; 2; 2; 一致. 25; PU搅拌减速机; JCLD7.5-5-7.5; 台; 2; 2; 一致. 26; PU搅拌釜; 不锈钢，容积 4.6m³; 台; 2; 2; 一致. 27; PU储料罐; 不锈钢，容积 3.5m³; 台; 4; 4; 一致. 28; PU回收罐; 不锈钢，容积 6.3m³; 台; 2; 2; 一致. 六车间. 1; 主减速机; /; 台; 12; 12; 一致. 2; 主轨; 110m; 个; 8; 8; 一致. 3; 转折轮; /; 个; 108; 108; 一致. 4; 链条; 410m; 个; 12; 12; 一致. 5; 主动轴; /; 个; 108; 108; 一致. 6; 卷唇辊; /; 个; 24; 24; 一致. 7; 卷唇电机; /; 台; 24; 24; 一致. 8; 点数机; /; 台; 12; 12; 一致. 9; 在线检测; /; 台; 24; 24; 一致. 10; 翅片管; /; 个; 19600; 19600; 一致. 11; 配电柜; /; 台; 24; 24; 一致. 12; 预脱电机; /; 台; 24; 24; 一致. 13; 自动脱模机; /; 台; 12; 12; 一致. 14; 手模; /; 万个; 6.1; 6.1; 一致. 15; 水粉泵; /; 台; 14; 14; 一致. 16; 减速链板电机; /; 台; 12; 12; 一致. 17; 减速链板减速机; /; 台; 12; 12; 一致. 18; PVC搅拌釜; 碳钢，容积12m³; 台; 4; 4; 一致. 19; PVC搅拌釜; 碳钢，容积5m³; 台; 1; 1; 一致. 20; PVC搅拌减速机; DF101-YB30-4P-3.14-L; 台; 4; 4; 一致. 21; 椭圆齿轮流量计; 孔径 DN50; 台; 4; 4; 一致. 22; 静置罐; 碳钢，容积12m³; 台; 4; 4; 一致. 真空泵; 2X-70A; 台; 2; 2; 一致. 23; 齿轮泵; 0CYB-5; 台; 2; 2; 一致. 24; 氟塑料磁力泵（PU打料）; 5.5kW; 台; 2; 2; 一致. 25; PU搅拌减速机; JCLD7.5-5-7.5; 台; 2; 2; 一致. 26; PU 搅拌釜; 不锈钢，容积4.6m³; 台; 2; 2; 一致. 27; PU储料罐; 不锈钢，容积3.5m³; 台; 4; 4; 一致. 28; PU回收罐; 不锈钢，容积 6.3m³; 台; 2; 2; 一致. 3.7生产制度 - 验收项目不新增职工，从现有职工中调剂。年工作333天，工作时间为三班，每班8小时。 3.8项目变动情况 - 结合《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》环办环评函[2020]688号文，验收项目实际建设情况与清单对比详见下表。 - 表3-4 项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》环办环评函[2020]688号文对比情况一览表 类别; 清单内容; 项目建设内容; 是否属于重大变动. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目开发、使用功能未发生变化; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本次验收项目生产能力不增大; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 项目生产能力不增大，不涉及废水第一类污染物; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机 物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 项目建设地点位于环境质量不达标区，但生产能力不增大，不导致增加污染物; 否. 地点; 5.在原厂址附近调整（包括总平面布置变化导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目厂址、总平面图不调整; 否. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 项目不新增产品品种，生产工艺、主要原辅材料不发生变化; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及; 否. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 验收项目废气、废水污染防治措施无变化; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 项目不新增废气主要排放口; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物处置方式不变; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 不涉及; 否. - 根据上表，项目的实际建设情况未发生重大变动。

表四、环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施 4.1.1废水 项目废水主要为手模清洗废水、纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水。手模清洗废水依托厂内现有污水处理站处理后，70%回用于生产工艺，30%与纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水排入齐城污水处理厂处理。 4.1.2废气 五车间配料粉尘经收集后进入布袋除尘器处理，经一根15m排气筒（DA006）排放； 五、六车间一次烘烤、二次烘烤废气分别经各自车间配套的“冷凝+静电捕捉+轮转罐活性炭吸脱附”处理后合并经一根45m排气筒（DA007）排放； 五车间聚烟区废气（静置废气、脱泡废气、一次烘干烘箱进出口废气）经“冷凝+静电捕捉”处理后经一根26m排气筒（DA008）排放； 五车间其他工段逸散废气（浸渍废气、垂滴废气、浸PU胶废气、二次烘箱进出口废气）经“冷凝+静电捕捉”处理后经一根25m排气筒（DA009）排放； 六车间配料粉尘经1台布袋除尘器处理后经一根15m排气筒（DA010）排放； 六车间其他工段逸散废气（静置废气、脱泡废气、浸渍废气、垂滴废气、一次烘箱进出口废气、浸PU胶废气、二次烘箱进出口废气）经“冷凝+静电捕捉”处理后经一根26m排气筒（DA012）排放； 罐区大小呼吸废气经“冷却+活性炭”处理后经一根15m排气筒（DA011）排放。 验收项目所涉及废气治理设施情况详见附图5。 4.1.3噪声 生产过程各机械设备运行产生的噪声，其声压级约在70-85dB（A）之间。项目采用低噪声设备、隔声减振、距离衰减等降噪措施。 4.1.3固体废物 废包装材料、除尘器废布袋收集后外售；废手模由厂家回收处置；不合格手套降级外售；静电捕油器捕捉及轮转罐活性炭脱附废油、轮转罐活性炭吸脱附产生的废活性炭、废润滑油、废润滑油桶暂存于危废库内委托有资质单位处置。 4.2其他环保设施 4.2.1环境风险防范设施 以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别可知，本项目原材料为为PVC粉状树脂、DOTP(对苯二甲酸二辛酯)、JNJ(降粘剂)、钙锌稳定剂、PU（聚氨基甲酸酯）、色料、玉米粉、纳米钙等，产品为PVC手套，项目涉及的风险物质主要为JNJ(降粘剂)、矿物油（设备维护使用）。但项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，该项目环境风险潜势为I。项目厂区内设置完善的三级防控体系，已采取了较为完善的风险防范措施。 4.2.2在线监测装置 验收项目不涉及大型锅炉、窑炉等排污设备，项目无需安装在线监测系统。 4.2.3环保机构设置及环保管理规章制度 淄博蓝帆新材料有限公司设置环保管理专职人员2名，负责厂内环保事宜。 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况 验收项目实际总投资2456万元，环保投资20万元，占总投资额的0.81%，主要用于废气、噪声及固废等的治理。环保投资一览表见下表。 表4-1 环保投资一览表 序号; 名称; 环保设施名称; 实际投资; 合计. 1; 废气; 五车间配料粉尘经收集后进入布袋除尘器处理，经一根15m排气筒（DA006）排放； 五、六车间一次烘烤、二次烘烤废气分别经各自车间配套的“冷凝+静电捕捉+轮转罐活性炭吸脱附”处理后合并经一根45m排气筒（DA007）排放； 五车间聚烟区废气（静置废气、脱泡废气、一次烘干烘箱进出口废气）经“冷凝+静电捕捉”处理后经一根26m排气筒（DA008）排放； 五车间其他工段逸散废气（浸渍废气、垂滴废气、浸PU胶废气、二次烘箱进出口废气）经“冷凝+静电捕捉”处理后经一根25m排气筒（DA009）排放； 六车间配料粉尘经1台布袋除尘器处理后经一根15m排气筒（DA010）排放； 六车间其他工段逸散废气（静置废气、脱泡废气、浸渍废气、垂滴废气、一次烘箱进出口废气、浸PU胶废气、二次烘箱进出口废气）经“冷凝+静电捕捉”处理后经一根26m排气筒（DA012）排放； 罐区大小呼吸废气经“冷却+活性炭”处理后经一根15m排气筒（DA011）排放; 依托现有; 20. 2; 噪声; 选用低噪声设备隔声，基础减振等; 10. 3; 固废; 厂区设置一般固废存放点、危废库，危废委托处置; 5. 4; 废水; 手模清洗废水依托厂内现有污水处理站处理后，70%回用于生产工艺，30%与纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水排入齐城污水处理厂处理; 5. 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。 表4-2 “三同时”验收情况一览表 项目; 治理内容; 治理措施; 监测位置; 监测 项目; 验收标准. 废气; 五车间配料废气; 布袋除尘器; DA006排气筒进出口; 颗粒物、臭气浓度; 《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）中表1重点控制区要求；《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2标准. 六车间配料废气; 布袋除尘器; DA010排气筒进出口; 颗粒物、臭气浓度; 《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）中表1重点控制区要求；《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2标准. 五、六车间烘烤段废气; 冷凝+静电捕捉+ 轮转罐活性炭吸脱附; DA007排气筒进出口; VOCs、氯乙烯、氯化氢、臭气浓度; 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1中排放限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准；《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2标准. 五车间聚烟区废气; 冷凝+静电捕捉; DA008排气筒进出口; VOCs、氯乙烯、氯化氢、臭气浓度; 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1中排放限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准；《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2标准. 五车间其他工段逸散废气; 冷凝+静电捕捉; DA009排气筒进出口; VOCs、氯乙烯、氯化氢、臭气浓度; 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1中排放限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准；《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2标准. 六车间聚烟区及其他工段逸散废气; 冷凝+静电捕捉; DA012排气筒进出口; VOCs、氯乙烯、氯化氢、臭气浓度; 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1中排放限值要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准；《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2标准. 罐区呼吸废气; 冷凝+活性炭吸附; DA011排气筒进出口; VOCs; 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表1中排放限值要求；. 车间无组织; 车间封闭; 厂界; VOCs、颗粒物、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6—2018）表3中排放限值要求；. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，采取隔声和减振等措施; 厂界; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求. 废水; 手模清洗废水、纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水; 手模清洗废水依 托厂内污水处理 站（设计处理能 力为2000m 3 /d， 格栅井+调节 池+DN池+RC 池+二沉池+中间水 池+过滤器+清水 池 1+双膜系统+ 清水2）处理 后70%回用于生 产，30%与纯水制 备产生的排污水 和酸碱废水、循 环冷却排污水外 排齐城污水处理 厂深度处理; 厂区废水总排口; pH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5、石油类、全盐量; 《流域水污染物综合排放标准 第 3 部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018） 表2中排放限值（1600mg/L）、 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 表2中间接排放标准和齐城污水处理厂管网纳水标准. 固废; 废包装材料、废布袋; 收集后外售; ——; ——; ——. 不合格手套; 降级外售; ——; ——; ——. 废手模; 厂家回收利用; ——; ——; ——. 静电捕油器捕捉及轮转罐活性炭脱附废油; 委托资质单位处置; ——; ——; ——. 废润滑油; ——; ——; ——. 废润滑油桶; ——; ——; ——. 废活性炭; ——; ——; ——.

表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议 结论：本项目符合国家产业政策，符合规划要求，符合“三线一单”的要求，在各种污染防治措施落实的条件下，各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小。从环境保护角度分析， 项目建设是可行的。 建议：生产、经营过程中，做好环保设施的管理工作。按照申请排污许可证申请与核发技术规范要求申领许可证。 5.2审批部门审批决定 本项目于2025年4月24日由淄博市生态环境局临淄分局审批通过，并出具审批意见。其审批意见如下： 经审查，对你公司《淄博蓝帆新材料有限公司年产53亿支PVC手套提升改造项目环境影响报告表》(山东海美侬项目咨询有限公司编制)，提出审批意见如下: 一、该项目建设地点位于临淄经济开发区清田路21号淄博蓝帆新材料有限公司厂区内。项目总投资2456.00万元，环保投资20.00万元。在现有26亿支/年PVC手套生产线基础上建设年产53亿支PVC手套提升改造项目，通过将生产线原来的陶瓷手模更换为受热更快的金属手模，同时提高生产线转速；生产线将自动化设备点数机等更换为新型设备，使产能由原来的26亿支/年提升至53亿支/年。项目已在山东省投资项目在线审批监管平台备案(项目代码:2311-370305-89-02-500699)。 该项目环境影响报告表及相关材料已在临淄区人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，在落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施和满足污染物总量控制要求的前提下，从环境影响角度分析项目建设行。同意该项目按申报工艺、规模、地点和污染防治措施等进行建设。 二、该项目在建设及运营过程中必须严格落实环境影响报告表提出的各项环保要求，并做好以下工作: 1.施工期间应落实报告表提出的各项污染防治措施。 2.加强原材料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化;及时对地面进行清理，确保厂区地面干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。项目废水主要为手模清洗废水、纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水。项目手模清洗废水依托厂内现有污水站处理后，70%回用于生产，30%与纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水外排齐城污水处理厂处理。确保废水排放满足《流域水污染物综合排放标准第3部分:小清河流域》(DB37/3416.3-2018)表2一般保护区域标准要求以及《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表2中间接排放标准要求，同时满足齐城污水处理厂纳水标准。 3.加强生产管理，强化源头控制。五六车间配料粉尘分别收集后经布袋除尘器处理后经现有排气筒DA006、DA010排放；五六车间一次烘干废气、二次烘干废气收集后经冷凝+静电捕捉+轮转罐活性炭吸脱附处理后经现有排气筒DA007排放；五车间静置废气、脱泡废气、一次烘干烘箱进出口(聚烟区)废气收集后经冷凝+静电捕捉处理后经现有排气筒DA008排放；浸渍废气、垂滴废气、浸PU废气、二次烘箱进出口逸散废气收集后经冷凝+静电捕捉处理后经现有排气筒DA009排放；六车间静置废气、脱泡废气、浸渍废气、垂滴废气、一次烘干烘箱进出口(聚烟区)废气、浸PU废气、二次烘箱进出口逸散废气收集后经冷凝+静电捕捉处理后经现有排气筒DA012排放。厂区设罐区1座，配置7个苯二甲酸二辛酯(DOTP)储罐和2个降粘剂储罐。罐区大小呼吸废气经“冷凝+活性炭吸附”处理后经15m排气筒(DA011)有组织排放。 配料废气排气筒DA006、DA010排放的颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2019)表1重点控制区要求；五、六车间烘烤段废气排气筒DA007排放的非甲烷总烃、氯乙烯执行《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中Ⅱ时段标准要求，氯化氢的排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求；五车间聚烟区废气排气筒DA008、五车间其他工段逸散废气排气筒DA009及六车间其他工段逸散废气排气筒DA012排放的非甲烷总烃、氯乙烯执行《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中Ⅱ时段标准要求，氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求。厂区罐区呼吸废气排气筒(DA011)VOCs(以非甲烷总烃计)排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中II时段标准要求。 加强设备与场所密闭管理，采取有效的防范措施，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1厂区内无组织排放限值要求。厂界颗粒物、氯化氢、氯乙烯排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准要求；VOCs(以非甲烷总烃计)的无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018)表3厂界监控点浓度限值要求；臭气的无组织排放执行《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)中表2厂界监控点浓度限值要求。 4.按固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。废包装材料外售有处置资质单位处理；废手模厂家回收利用；废手套、废布袋外卖综合利用。静电捕油器捕捉及轮转罐活性炭脱附废油、废活性炭、设备检修产生的废润滑油、废油桶等属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般固体废物暂存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，须按照相关规定建立完善的记录台账。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定进行收集、贮存，固废转移建立完善的记录台账、危险废物严格执行《危险废物转移管理办法》。 5.合理规范布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类功能区标准要求。 6.该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，在项目验收之前取得排污许可证或者填报排污登记表，做好排污许可证的申请、变更工作。 7.各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。严格按照《淄博市污染源自动监控条例》等相关要求，凡符合安装要求的必须安装自动监控系统;排污单位应按照相关法律法规和技术规范的要求，建立健全管理制度以及运行账，负责污染源自动监测设施的运行、维护、管理及故障维修，并接受相关部门的监督管理。 8.加强环境风险防范。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养;加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。 三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏;按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标识牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。 四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环境部门报批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。 五、你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。 六、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。 - 项目环评批复落实情况见下表。 - 表5-1 项目环评批复落实情况一览表 - 序号; - 环评批复要求; - 落实情况; - 结论. - 1; - 施工期间应落实报告表提出的各项污染防治措施; - 项目施工期严格按照报告表提出的各项污染防治措施执行; - 已落实. - 2; - 加强原材料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化;及时对地面进行清理，确保厂区地面干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。项目废水主要为手模清洗废水、纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水。项目手模清洗废水依托厂内现有污水站处理后，70%回用于生产，30%与纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水外排齐城污水处理厂处理。确保废水排放满足《流域水污染物综合排放标准第3部分:小清河流域》(DB37/3416.3-2018)表2一般保护区域标准要求以及《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表2中间接排放标准要求，同时满足齐城污水处理厂纳水标准; - 项目手模清洗废水依托厂内现有污水站处理后，70%回用于生产，30%与纯水制备产生的排污水和酸碱废水、循环冷却排污水外排齐城污水处理厂处理，废水排放满足《流域水污染物综合排放标准第3部分:小清河流域》(DB37/3416.3-2018)表2中限值要求（1600mg/L）以及《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表2中间接排放标准要求，同时满足齐城污水处理厂纳水标准; - 已落实. - 3; 加强生产管理，强化源头控制。五六车间配料粉尘分别收集后经布袋除尘器处理后经现有排气筒DA006、DA010排放；五六车间一次烘干废气、二次烘干废气收集后经冷凝+静电捕捉+轮转罐活性炭吸脱附处理后经现有排气筒DA007排放；五车间静置废气、脱泡废气、一次烘干烘箱进出口(聚烟区)废气收集后经冷凝+静电捕捉处理后经现有排气筒DA008排放；浸渍废气、垂滴废气、浸PU废气、二次烘箱进出口逸散废气收集后经冷凝+静电捕捉处理后经现有排气筒DA009排放;六车间静置废气、脱泡废气、浸渍废气、垂滴废气、一次烘干烘箱进出口(聚烟区)废气、浸PU废气、二次烘箱进出口逸散废气收集后经冷凝+静电捕捉处理后经现有排气筒DA012排放。厂区设罐区1座，配置7个苯二甲酸二辛酯(DOTP)储罐和2个降粘剂储罐。罐区大小呼吸废气经“冷凝+活性炭吸附”处理后经15m排气筒(DA011)有组织排放。 配料废气排气筒DA006、DA010排放的颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2019)表1重点控制区要求；五、六车间烘烤段废气排气筒DA007排放的非甲烷总烃、氯乙烯执行《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中Ⅱ时段标准要求，氯化氢的排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求；五车间聚烟区废气排气筒DA008、五车间其他工段逸散废气排气筒DA009及六车间其他工段逸散废气排气筒DA012排放的非甲烷总烃、氯乙烯执行《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中Ⅱ时段标准要求，氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求。厂区罐区呼吸废气排气筒(DA011)VOCs(以非甲烷总烃计)排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中II时段标准要求。 加强设备与场所密闭管理，采取有效的防范措施，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1厂区内无组织排放限值要求。厂界颗粒物、氯化氢、氯乙烯排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准要求;VOCs(以非甲烷总烃计)的无组织排放执行《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB 37/2801.6-2018)表3厂界监控点浓度限值要求;臭气的无组织排放执行《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)中表2厂界监控点浓度限值要求; 项目各废气治理措施不变，配料废气排气筒DA006、DA010排放的颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2019)表1重点控制区要求；五、六车间烘烤段废气排气筒DA007排放的非甲烷总烃、氯乙烯执行《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中Ⅱ时段及表2中标准要求，氯化氢的排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求；五车间聚烟区废气排气筒DA008、五车间其他工段逸散废气排气筒DA009及六车间聚烟区和其他工段逸散废气排气筒DA012排放的非甲烷总烃、氯乙烯执行《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中Ⅱ时段及表2中标准要求，氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求。厂区罐区呼吸废气排气筒(DA011)VOCs(以非甲烷总烃计)排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中II时段标准要求。加强车间管理确保废气无组织排放满足各标准要求; - 已落实. - 4; 按固体废物“减量化、资源化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。废包装材料外售有处置资质单位处理；废手模厂家回收利用；废手套、废布袋外卖综合利用。静电捕油器捕捉及轮转罐活性炭脱附废油、废活性炭、设备检修产生的废润滑油、废油桶等属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般固体废物暂存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，须按照相关规定建立完善的记录台账。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定进行收集、贮存，固废转移建立完善的记录台账、危险废物严格执行《危险废物转移管理办法》; 废包装材料、废布袋外售处理；废手模厂家回收利用；废手套降级外售。静电捕油器捕捉及轮转罐活性炭脱附废油、废活性炭、设备检修产生的废润滑油、废油桶等属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录。; - 已落实. - 5; 合理规范布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类功能区标准要求; 项目优先采用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类功能区标准要求; - 已落实. - 6; 该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，在项目验收之前取得排污许可证或者填报排污登记表，做好排污许可证的申请、变更工作; 项目污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，已做好排污许可证的重新申请工作; - 已落实. - 7; 各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。严格按照《淄博市污染源自动监控条例》等相关要求，凡符合安装要求的必须安装自动监控系统;排污单位应按照相关法律法规和技术规范的要求，建立健全管理制度以及运行台账，负责污染源自动监测设施的运行、维护、管理及故障维修，并接受相关部门的监督管理; 项目各有组织排气筒永久性监测采样孔和采样平台; - 已落实.

表六、验收执行标准

| 验收执行标准 | - 6.1废气 有组织颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1重点控制区要求（颗粒物：10mg/m3）； 有组织VOCs、氯乙烯执行《挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求（表1中II时段，VOCs60mg/m3，3kg/h；表2，氯乙烯1mg/m3）； 有组织氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（HCl 100mg/m³、45m排气筒（DA007）3.2kg/h、25m排气筒（DA009）0.915kg/h、26m排气筒（DA008、DA012）1.012kg/h)； 有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准； 厂界无组织废气颗粒物、氯化氢、氯乙烯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准（颗粒物1.0mg/m3；氯化氢0.2mg/m3；氯乙烯0.6mg/m3），VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表3标准（VOCs2.0mg/m³）；无组织臭气浓度厂界执行《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）中表2厂界监控点浓度限值（臭气浓度20无量纲）； 厂区内有机废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中无组织排放限值要求“NMHC 监控点处1h平均浓度：10mg/m3；NMHC监控点处任意一次浓度值；30mg/m3” 6.2废水 全盐量执行《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）表2中限值要求（1600mg/L），其他指标执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 2 中间接排放标准要求（pH6-9，悬浮物150mg/L，COD300mg/L，BOD580mg/L，氨氮30mg/L，总磷1mg/L，总氮40mg/L，石油类10mg/L），同时执行齐城污水处理厂管网纳水标准（pH6-9，悬浮物150mg/L，COD300mg/L，BOD5200mg/L，氨氮25mg/L，总磷1.5mg/L，总氮35mg/L，石油类10mg/L）。 6.3噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 表6-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 级别; 等效声级; 昼间; 夜间. 3; dB(A); 65; 55. 6.4固体废物 危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。一般固体废物厂内暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，管理过程中还应满足《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(公告2021年第82号)要求。 |
| --- | --- |
| 主要污染物总量控制指标 | 2025年4月21日淄博市生态环境局临淄分局出具《淄博蓝帆新材料有限公司年产53亿支PVC手套提升改造项目污染物总量确认书》（LZZL（2025）023号），本项目总量指标为VOCs42.025t/a、颗粒物0.493t/a、COD8.777t/a（内控）、氨氮0.731t/a（内控）。 |

表七、验收监测内容

| 环境保护设施调试效果 | 7.1废气 有组织排放废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关规定进行。无组织排放废气采样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。 表7-1 废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; DA006排气筒出口; 颗粒物、臭气浓度; 3次/天，连续监测两天. 2; DA007排气筒出口; VOCs（非甲烷总烃）、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度; 3次/天，连续监测两天. 3; DA008排气筒出口; VOCs（非甲烷总烃）、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度; 3次/天，连续监测两天. 4; DA009排气筒出口; VOCs（非甲烷总烃）、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度; 3次/天，连续监测两天. 5; DA010排气筒出口; 颗粒物、臭气浓度; 3次/天，连续监测两天. 6; DA011排气筒出口; VOCs（非甲烷总烃）; 3次/天，连续监测两天. 7; DA012排气筒出口; VOCs（非甲烷总烃）、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度; 3次/天，连续监测两天. 8; 厂界; 颗粒物、VOCs（非甲烷总烃）、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度; 4次/天，连续监测两天. 9; 厂内; VOCs（非甲烷总烃）; 正常生产时，2天，每天在1h内采集3个样品计平均值. 注：验收项目排气筒进口均不符合验收监测采样要求（见附图5），未对排气筒进口进行监测。. 7.2噪声 厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。 表7-2 噪声布点一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界外1米东、西、南、北方向各设一个点，共布设四个点位; LAeq; 昼间、夜间进行两次监测，连续监测两天. 7.3固废 根据建设单位台账进行统计。 7.4废水 项目厂区污水总排放口。 |
| --- | --- |
| 环境质量监测 | 未进行环境质量监测 |

表八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法及仪器 监测分析方法及仪器见下表。 表8-1 监测分析方法及仪器一览表 检测方法一览表. 检测项目; 标准名称; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; HJ 836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》; 1.0mg/m3. VOCS（以非甲烷总烃计）; HJ 38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》; 0.07mg/m3. 氯化氢; HJ 548-2016 《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》; 2mg/m3. 氯乙烯; HJ/T 34-1999《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》; 0.08mg/m3. 臭气浓度; HJ 1262-2022《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》; 10（无量纲）. 无组织废气; VOCS（以非甲烷总烃计）; HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》; 0.07mg/m3. 臭气浓度; HJ 1262-2022《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》; 10（无量纲）. 氯化氢; HJ/T 27-1999《 固定污染源排气中氯 化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》; 0.05mg/m3. 氯乙烯; HJ/T 34-1999《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》; 0.08mg/m3. 颗粒物; HJ 1263-2022 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》; 7µg/m3. 废水; pH值; HJ 1147-2020《水质 pH值的测定 电极法》; /. 化学需氧量（CODcr）; HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》; 4mg/L. 五日生化需氧量（BOD5）; HJ 505-2009《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》; 0.5mg/L. 氨氮; HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》; 0.025mg/L. 悬浮物; GB/T 11901-1989《水质 悬浮物的测定 重量法》; 4mg/L. 石油类; HJ 637-2018 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》; 0.06mg/L. 全盐量; HJ/T 51-1999《水质 全盐量的测定 重量法》; 10mg/L. 工业企业厂界环境噪声; GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; /. 检测仪器. 类别; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检测项目. 现场 采样仪器; 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪; ZR-3260D; SDJS/JD151; 有组织废气： 颗粒物、VOCS（以非甲烷总烃计）、臭气浓度、氯化氢、氯乙烯 无组织废气： 颗粒物、VOCS（以非甲烷总烃计）、臭气浓度、氯化氢、氯乙烯. 四合一烟气参数测试仪; 3100; SDJS/JD312. 烟尘烟气综合测试仪; YQ-1220; SDJS/JD314. 大气颗粒物综合采样器; YQ-1114; SDJS/JD316、317、318、319. 大气采样器; ZR-3500; SDJS/JD52、53、55、59. 超低排放烟（尘）气测试仪; 3030; SDJS/JD308. 真空箱气袋采样器; /; SDJS/FZ73、134、135、37、28、53. 便携式pH计; PHB-5; SDJS/JD327; 废水：pH值. 手持气象仪; 5500; SDJS/JD325; 气象参数. 多功能声级计; AWA6228+; SDJS/JD16; 工业企业厂界环境噪声. 声校准器; AWA6021A; SDJS/JD17. 实验室检测仪器; 恒温恒湿称重系统; THCZ-150; SDJS/JD02; 无组织废气： 颗粒物 有组织废气： 颗粒物. 电子天平; AUW120D; SDJS/JD01. 可见分光光度计; 722G; SDJS006; 无组织废气： 氯化氢. 气相色谱; GC-2014C; SDJS002; 无组织废气： 氯乙烯 有组织废气： 氯乙烯. 气相色谱; GC1120; SDJS003; 有组织废气： VOCS（以非甲烷总烃计） 无组织废气： VOCS（以非甲烷总烃计）. 红外分光 测油仪; 0IL460; SDJS005; 废水：石油类. 生化培养箱; LRH-150; SDJS/JD15; 废水： 五日生化需氧量（BOD5）. 电子天平; FA224; SDJS/JD03; 废水：悬浮物、全盐量. 8.2 人员资质 检测、计量设备强检合格；人员资质：人员持证上岗。 8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 项目废气、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制详见附件10。

表九、验收监测结果

9.1 生产工况 验收监测期间生产设备以及环保设施设备稳定运行，满足环境保护验收监测要求。 - 表9-1 监测期间生产负荷 日期; 产品; 一期项目设计产能（吨/天）; 一期项目实际产能（吨/天）; 生产负荷（%）. 2025.6.12; PVC手套; 0.583; 0.583; 100. 2025.6.13; PVC手套; 0.583; 0.583; 100. 9.2 环境保护设施调试效果 9.2.1 污染物达标排放监测结果 9.2.1.1 废气 1）有组织废气 2025年6月12日~13日，山东九盛检测科技有限公司对项目所涉及五车间、六车间各废气环节进行检测，检测结果如下： - 表9-2 项目废气检测结果一览表（DA006） 检测点位; DA006排气筒（出口）. 内径/高度（m）; 0.30/15. 检测日期; 2025.06.12; 2025.06.13. 样品编号; Y2506161001; Y2506161002; Y2506161003; 平均值; Y2506161008; Y2506161009; Y2506161010; 平均值. 烟温（℃）; 48.5; 48.4; 48.2; 48.4; 46.0; 44.9; 45.2; 45.4. 标干流量（m3/h）; 1199; 1258; 1223; 1227; 1435; 1318; 1321; 1358. 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 2.5; 2.7; 2.2; 2.5; 2.4; 3.1; 2.4; 2.6. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.003; 0.003; 0.003; 0.003; 0.003; 0.004; 0.003; 0.003. 样品编号; Y2506t16101; Y2506t16102; Y2506t16103; 最大值; Y2506t16119; Y2506t16120; Y2506t16121; 最大值. 臭气浓度（无量纲）; 309; 354; 354; 354; 354; 416; 549; 549. 备注; 无. 检测结果表明，验收检测期间，项目五车间配料间上料环节产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，DA006排气筒颗粒物排放浓度最大值为3.1mg/m3，排放速率最大值为0.004kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表 1重点控制区要求（颗粒物10mg/m3）；臭气浓度最大为549无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 - 表9-3 项目废气检测结果一览表（DA010） 检测点位; DA010排气筒（出口）. 内径/高度（m）; 0.30/15. 检测日期; 2025.06.12; 2025.06.13. 样品编号; Y2506161004; Y2506161005; Y2506161006; 平均值; Y2506161011; Y2506161012; Y2506161013; 平均值. 烟温（℃）; 36.0; 36.5; 36.5; 36.3; 35.8; 35.2; 35.6; 35.5. 标干流量（m3/h）; 1113; 1149; 1220; 1161; 1196; 1079; 1177; 1151. 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 1.9; 2.0; 1.7; 1.9; 2.2; 1.7; 1.8; 1.9. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.002; 0.002; 0.002; 0.002; 0.003; 0.002; 0.002; 0.002. 样品编号; Y2506t16113; Y2506t16114; Y2506t16115; 最大值; Y2506t16131; Y2506t16132; Y2506t16133; 最大值. 臭气浓度（无量纲）; 354; 467; 549; 549; 467; 549; 630; 630. 备注; 无. - 检测结果表明，验收检测期间，项目六车间配料间上料环节产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，DA010排气筒颗粒物排放浓度最大值为2.2mg/m3，排放速率最大值为0.003kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表 1重点控制区要求（颗粒物10mg/m3）；臭气浓度最大为630无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 - 表9-4 项目废气检测结果一览表（DA007） 检测点位; DA007排气筒（出口）. 内径/高度（m）; 1.90/45. 检测日期; 2025.06.12; 2025.06.13. 样品编号; Y2506h16101; Y2506h16102; Y2506h16103; 平均值; Y2506h16116; Y2506h16117; Y2506h16118; 平均值. 烟温（℃）; 29.2; 29.2; 30.1; 29.5; 30.4; 31.1; 31.4; 31.0. 标干流量（m3/h）; 91735; 92552; 92419; 92235; 92311; 94470; 90193; 92325. VOCS（以非甲烷总烃计）实测浓度（mg/m3）; 2.08; 2.20; 2.11; 2.13; 2.14; 2.05; 3.05; 2.41. VOCS（以非甲烷总烃计）排放速率（kg/h）; 0.191; 0.204; 0.195; 0.197; 0.198; 0.194; 0.275; 0.222. 样品编号; Y2506mq16101; Y2506mq16102; Y2506mq16103; 平均值; Y2506mq16115; Y2506mq16116; Y2506mq16117; 平均值. 氯化氢实测浓度（mg/m3）; 6.4; 6.7; 5.9; 6.3; 5.9; 6.5; 5.3; 5.9. 氯化氢排放速率（kg/h）; 0.587; 0.620; 0.545; 0.584; 0.545; 0.614; 0.478; 0.546. 样品编号; Y2506mx16101; Y2506mx16102; Y2506mx16103; 平均值; Y2506mx16113; Y2506mx16114; Y2506mx16115; 平均值. 氯乙烯实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯乙烯排放速率（kg/h）; --; --; --; --; --; --; --; --. 样品编号; Y2506t16104; Y2506t16105; Y2506t16106; 最大值; Y2506t16122; Y2506t16123; Y2506t16124; 最大值. 臭气浓度（无量纲）; 416; 549; 549; 549; 309; 354; 416; 416. 备注; “ND”表示检测结果低于方法检出限. - 检测结果表明，验收检测期间，项目五、六车间烘烤段废气经冷凝+静电捕捉+轮转罐活性炭吸脱附处理后，DA007排气筒VOCs排放浓度最大值为3.05mg/m3，排放速率最大值为0.275kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求（表1中II时段，VOCs：60mg/m3，3kg/h）；氯化氢排放浓度最大值为6.7mg/m3，排放速率最大值为0.62kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（100mg/m3、45m排气筒3.2kg/h）；臭气浓度最大为549无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。氯乙烯未检出。 - 表9-5 项目废气检测结果一览表（DA008） 检测点位; DA008排气筒（出口）. 内径/高度（m）; 2.50/26. 检测日期; 2025.06.12; 2025.06.13. 样品编号; Y2506h16104; Y2506h16105; Y2506h16106; 平均值; Y2506h16119; Y2506h16120; Y2506h16121; 平均值. 烟温（℃）; 68.5; 67.5; 67.3; 67.8; 65.2; 64.3; 64.1; 64.5. 标干流量（m3/h）; 36749; 35312; 39407; 37156; 34521; 33853; 35917; 34764. VOCS（以非甲烷总烃计）实测浓度（mg/m3）; 6.46; 3.82; 2.51; 4.26; 3.52; 2.30; 4.10; 3.31. VOCS（以非甲烷总烃计）排放速率（kg/h）; 0.237; 0.135; 0.099; 0.157; 0.122; 0.078; 0.147; 0.116. 样品编号; Y2506mq16104; Y2506mq16105; Y2506mq16106; 平均值; Y2506mq16118; Y2506mq16119; Y2506mq16120; 平均值. 氯化氢实测浓度（mg/m3）; 8.9; 9.9; 9.5; 9.4; 9.5; 10.8; 10.1; 10.1. 氯化氢排放速率（kg/h）; 0.327; 0.350; 0.374; 0.350; 0.328; 0.366; 0.363; 0.352. 样品编号; Y2506mx16104; Y2506mx16105; Y2506mx16106; 平均值; Y2506mx16116; Y2506mx16117; Y2506mx16118; 平均值. 氯乙烯实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯乙烯排放速率（kg/h）; --; --; --; --; --; --; --; --. 样品编号; Y2506t16107; Y2506t16108; Y2506t16109; 最大值; Y2506t16125; Y2506t16126; Y2506t16127; 最大值. 臭气浓度（无量纲）; 478; 549; 630; 630; 478; 549; 630; 630. 备注; “ND”表示检测结果低于方法检出限. - 检测结果表明，验收检测期间，项目五车间聚烟区废气经冷凝+静电捕捉处理后，DA008排气筒VOCs排放浓度最大值为6.46mg/m3，排放速率最大值为0.237kg/h，满足满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求（表1中II时段，VOCs：60mg/m3，3kg/h）；氯化氢排放浓度最大值为10.8mg/m3，排放速率最大值为0.374kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（100mg/m3、26m排气筒1.012kg/h）；臭气浓度最大为630无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。氯乙烯未检出。 - 表9-6 项目废气检测结果一览表（DA009） 检测点位; DA009排气筒（出口）. 内径/高度（m）; 1.90/25. 检测日期; 2025.06.12; 2025.06.13. 样品编号; Y2506h16107; Y2506h16108; Y2506h16109; 平均值; Y2506h16122; Y2506h16123; Y2506h16124; 平均值. 烟温（℃）; 51.6; 52.0; 53.4; 52.3; 50.3; 51.1; 52.2; 51.2. 标干流量（m3/h）; 82607; 83913; 82117; 82879; 78375; 77660; 77172; 77736. VOCS（以非甲烷总烃计）实测浓度（mg/m3）; 2.24; 2.03; 2.80; 2.36; 3.44; 3.84; 7.34; 4.87. VOCS（以非甲烷总烃计）排放速率（kg/h）; 0.185; 0.170; 0.230; 0.195; 0.270; 0.298; 0.566; 0.378. 样品编号; Y2506mq16107; Y2506mq16108; Y2506mq16109; 平均值; Y2506mq16121; Y2506mq16122; Y2506mq16123; 平均值. 氯化氢实测浓度（mg/m3）; 10.1; 10.7; 9.2; 10.0; 10.4; 9.1; 8.5; 9.3. 氯化氢排放速率（kg/h）; 0.834; 0.898; 0.755; 0.829; 0.815; 0.707; 0.656; 0.726. 样品编号; Y2506mx16107; Y2506mx16108; Y2506mx16109; 平均值; Y2506mx16119; Y2506mx16120; Y2506mx16121; 平均值. 氯乙烯实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯乙烯排放速率（kg/h）; --; --; --; --; --; --; --; --. 样品编号; Y2506t16110; Y2506t16111; Y2506t16112; 最大值; Y2506t16128; Y2506t16129; Y2506t16130; 最大值. 臭气浓度（无量纲）; 309; 354; 354; 354; 309; 354; 354; 354. 备注; “ND”表示检测结果低于方法检出限. - 检测结果表明，验收检测期间，项目五车间其他工段逸散废气经冷凝+静电捕捉处理后，DA009排气筒VOCs排放浓度最大值为7.37mg/m3，排放速率最大值为0.566kg/h，满足满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求（表1中II时段，VOCs：60mg/m3，3kg/h）；氯化氢排放浓度最大值为10.7mg/m3，排放速率最大值为0.898kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（100mg/m3、25m排气筒0.915kg/h）；臭气浓度最大为354无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。氯乙烯未检出。 - 表9-7 项目废气检测结果一览表（DA012） 检测点位; DA012排气筒（出口）. 内径/高度（m）; 2.50/26. 检测日期; 2025.06.12; 2025.06.13. 样品编号; Y2506h16113; Y2506h16114; Y2506h16115; 平均值; Y2506h16128; Y2506h16129; Y2506h16130; 平均值. 烟温（℃）; 50.6; 50.1; 51.3; 50.7; 43.2; 45.0; 45.9; 44.7. 标干流量（m3/h）; 126598; 131150; 128727; 128825; 131215; 125691; 126773; 127893. VOCS（以非甲烷总烃计）实测浓度（mg/m3）; 2.14; 2.06; 2.42; 2.21; 5.32; 3.91; 5.60; 4.94. VOCS（以非甲烷总烃计）排放速率（kg/h）; 0.271; 0.270; 0.312; 0.284; 0.698; 0.491; 0.710; 0.633. 样品编号; Y2506mq16110; Y2506mq16111; Y2506mq16112; 平均值; Y2506mq16124; Y2506mq16125; Y2506mq16126; 平均值. 氯化氢实测浓度（mg/m3）; 7.5; 6.9; 5.9; 6.8; 7.4; 6.8; 6.2; 6.8. 氯化氢排放速率（kg/h）; 0.949; 0.905; 0.759; 0.871; 0.971; 0.855; 0.786; 0.871. 样品编号; Y2506mx16110; Y2506mx16111; Y2506mx16112; 平均值; Y2506mx16122; Y2506mx16123; Y2506mx16124; 平均值. 氯乙烯实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯乙烯排放速率（kg/h）; --; --; --; --; --; --; --; --. 样品编号; Y2506t16116; Y2506t16117; Y2506t16118; 最大值; Y2506t16134; Y2506t16135; Y2506t16136; 最大值. 臭气浓度（无量纲）; 416; 549; 630; 630; 354; 467; 549; 549. 备注; “ND”表示检测结果低于方法检出限. - 检测结果表明，验收检测期间，项目六车间其他工段逸散废气经冷凝+静电捕捉处理后，DA012排气筒VOCs排放浓度最大值为5.6mg/m3，排放速率最大值为0.71kg/h，满足满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求（表1中II时段，VOCs：60mg/m3，3kg/h）；氯化氢排放浓度最大值为7.5mg/m3，排放速率最大值为0.971kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（100mg/m3、26m排气筒1.012kg/h）；臭气浓度最大为630无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。氯乙烯未检出。 - 表9-8 项目废气检测结果一览表（DA011） 检测点位; DA011排气筒（出口）. 内径/高度（m）; 0.35/15. 检测日期; 2025.06.12; 2025.06.13. 样品编号; Y2506h16110; Y2506h16111; Y2506h16112; 平均值; Y2506h16125; Y2506h16126; Y2506h16127; 平均值. 烟温（℃）; 29.7; 30.2; 30.6; 30.2; 31.4; 32.0; 32.5; 32.0. 标干流量（m3/h）; 329; 328; 310; 322; 297; 356; 330; 328. VOCS（以非甲烷总烃计）实测浓度（mg/m3）; 2.24; 3.56; 2.21; 2.67; 6.04; 5.31; 3.80; 5.05. VOCS（以非甲烷总烃计）排放速率（kg/h）; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; 0.002; 0.002; 0.001; 0.002. 备注; 无. - 检测结果表明，验收检测期间，项目罐区呼吸废气经冷凝+活性炭吸附处理后，DA011排气筒VOCs排放浓度最大值为6.04mg/m3，排放速率最大值为0.002kg/h，满足满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求（表1中II时段，VOCs：60mg/m3，3kg/h）。 - 2）无组织废气 山东九盛检测科技有限公司于2025年6月12~13日对厂区厂界无组织VOCs、颗粒物、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度等排放浓度进行监测，验收检测期间，均同时对气象参数进行检测，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。 表9-9 检测期间气象参数 检测日期; 时间; 温度（℃）; 湿度（%RH）; 风向; 风速（m/s）; 总云量; 低云量; 大气压（kPa）. 2025.06.12; 10:00; 32.4; 37.5; E; 1.4; 2; 1; 100.6. 11:02; 33.7; 35.2; E; 1.3; 2; 1; 100.5. 12:06; 35.1; 31.9; E; 1.3; 2; 1; 100.4. 13:25; 37.6; 28.4; E; 1.2; 2; 1; 100.3. 2025.06.13; 09:26; 27.3; 39.4; E; 1.5; 2; 1; 101.1. 10:29; 28.6; 36.1; E; 1.4; 2; 1; 101.0. 11:34; 30.9; 34.0; E; 1.4; 2; 1; 101.0. 12:55; 32.5; 31.5; E; 1.3; 2; 1; 100.9. - 废气无组织监测结果见下表： 表9-10 厂界废气检测结果一览表 检测日期; 颗粒物（µg/m3）. 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 2025.06.12; 第一次; 242; 342; 329; 368. 第二次; 257; 332; 345; 368. 第三次; 237; 321; 338; 353. 第四次; 251; 354; 362; 328. 最大值; 368. 2025.06.13; 第一次; 252; 327; 342; 358. 第二次; 240; 344; 334; 377. 第三次; 251; 309; 346; 324. 第四次; 234; 337; 348; 354. 最大值; 377. 检测日期; 氯化氢（mg/m3）. 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 2025.06.12; 第一次; ND; ND; ND; ND. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 第四次; ND; ND; ND; ND. 最大值; ND. 2025.06.13; 第一次; ND; ND; ND; ND. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 第四次; ND; ND; ND; ND. 最大值; ND. 备注; “ND”表示检测结果低于方法检出限。. 检测日期; 臭气浓度（无量纲）. 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 2025.06.12; 第一次; ND; 10; ND; 12. 第二次; ND; 11; 13; 14. 第三次; ND; ND; 12; 14. 第四次; ND; ND; 12; 13. 最大值; 14. 2025.06.13; 第一次; ND; ND; 12; 13. 第二次; ND; 11; 13; 14. 第三次; ND; ND; 12; ND. 第四次; ND; ND; 12; 14. 最大值; 14. 备注; “ND”表示检测结果低于方法检出限。. 检测日期; 氯乙烯（mg/m3）. 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 2025.06.12; 第一次; ND; ND; ND; ND. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 第四次; ND; ND; ND; ND. 最大值; ND. 2025.06.13; 第一次; ND; ND; ND; ND. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 第四次; ND; ND; ND; ND. 最大值; ND. 备注; “ND”表示检测结果低于方法检出限。. 检测日期; VOCS（以非甲烷总烃计）（mg/m3）. 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 2025.06.12; 第一次; 0.42; 0.59; 0.74; 0.68. 第二次; 0.47; 0.61; 0.56; 0.58. 第三次; 0.42; 0.71; 0.56; 0.58. 第四次; 0.47; 0.59; 0.50; 0.55. 平均值; 0.44; 0.62; 0.59; 0.60. 2025.06.13; 第一次; 0.42; 0.71; 0.60; 0.58. 第二次; 0.40; 0.51; 0.61; 0.66. 第三次; 0.46; 0.56; 0.76; 0.70. 第四次; 0.47; 0.78; 0.74; 0.58. 平均值; 0.44; 0.64; 0.68; 0.63. 检测结果表明，验收检测期间，颗粒物厂界浓度最大值为0.377mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（颗粒物1.0mg/m3）；VOCs厂界浓度最大值为0.78mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（VOCs2.0mg/m3）。厂界臭气浓度最大为14无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建限值要求。氯乙烯、氯化氢均为未检出。 VOCs厂内监测： 表9-11 厂内VOCs检测结果表 检测日期; VOCS（以非甲烷总烃计）（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值. 2025.06.12; 1.38; 1.54; 1.03; 1.22; 1.29. 2025.06.13; 1.41; 1.17; 1.09; 1.16; 1.21. 检测结果表明，验收检测期间，项目厂内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值要求。 9.2.1.2 噪声 山东九盛检测科技有限公司于2025年6月12日~13日对项目厂界昼间、夜间噪声值进行监测。监测结果见下表。 表9-12 噪声检测结果一览表 检测日期; 点位编号; 检测点位; 检测结果Leq dB（A）. 昼间; 夜间. 2025.06.12; 1#; 东厂界外1m; 13:27; 56.1; 22:06; 42.9. 2#; 南厂界外1m; 13:41; 55.5; 22:15; 43.7. 3#; 西厂界外1m; 13:52; 54.3; 22:24; 45.1. 4#; 北厂界外1m; 14:03; 57.3; 22:33; 43.1. 2025.06.13; 1#; 东厂界外1m; 13:07; 59.1; 22:17; 46.9. 2#; 南厂界外1m; 13:17; 56.7; 22:25; 47.2. 3#; 西厂界外1m; 13:27; 57.1; 22:00; 46.6. 4#; 北厂界外1m; 13:39; 58.1; 22:09; 45.8. 备注; 2025.06.12昼间风速为1.4m/s，夜间风速为1.4m/s； 2025.06.13昼间风速为1.5m/s，夜间风速为1.4m/s. - 检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为59.1dB(A），夜间最大值为47.2dB(A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 9.2.1.3 废水 山东九盛检测科技有限公司于2025年6月12日~13日对项目废水总排口进行监测。监测结果见下表。 表9-13 废水检测结果一览表 检测日期; 检测点位; 检测项目; 检测结果（mg/L）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2025.06.12; 污水总排口; pH值（无量纲）; 7.6; 7.5; 7.5; 7.6. 化学需氧量（CODcr）; 78; 82; 84; 89. 五日生化需氧量（BOD5）; 25.6; 23.3; 23.3; 24.5. 氨氮; 3.88; 4.73; 4.38; 4.60. 悬浮物; 29; 31; 28; 30. 全盐量; 1.42×103; 1.38×103; 1.39×103; 1.44×103. 石油类; ND; 0.06; ND; 0.06. 2025.06.13; 污水总排口; pH值（无量纲）; 7.5; 7.4; 7.4; 7.4. 化学需氧量（CODcr）; 86; 76; 80; 83. 五日生化需氧量（BOD5）; 23.8; 26.5; 22.4; 22.9. 氨氮; 4.01; 4.46; 4.51; 4.30. 悬浮物; 27; 30; 28; 31. 全盐量; 1.32×103; 1.39×103; 1.41×103; 1.44×103. 石油类; ND; ND; ND; ND. 备注; “ND”表示检测结果低于方法检出限。. 检测报告结果表明，项目废水总排口pH值在7.4-7.6（无量纲）之间，COD最大排放浓度为89mg/L、BOD5最大排放浓度为26.5mg/L、氨氮最大排放浓度为4.73mg/L、SS最大排放浓度为31mg/L、全盐量最大排放浓度为1440mg/L、石油类最大排放浓度为0.06mg/L，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中间接排放标准要求（pH6-9，悬浮物150mg/L，COD300mg/L，BOD580mg/L，氨氮30mg/L，总磷1mg/L，总氮40mg/L，石油类10mg/L），同时满足齐城污水处理厂管网纳水标准（pH6-9，悬浮物150mg/L，COD300mg/L，BOD5200mg/L，氨氮25mg/L，总磷1.5mg/L，总氮35mg/L，石油类10mg/L）。 9.2.1.4 固体废物 本次验收未对厂区固体废物进行监测。 - 9.2.1.5 污染物排放总量核算 2025年4月21日淄博市生态环境局临淄分局出具《淄博蓝帆新材料有限公司年产53亿支PVC手套提升改造项目污染物总量确认书》（LZZL（2025）023号），本项目总量指标为VOCs42.025t/a、颗粒物0.493t/a、COD8.777t/a（内控）、氨氮0.731t/a（内控）。根据检测数据，验收项目DA006、DA010排气筒出口颗粒物最大排放速率分别为0.004kg/h、0.003kg/h，按照年工作时间1358h计算，验收项目颗粒物排放量为0.01t/a，满足总量控制指标要求。根据检测数据，验收项目DA007、DA008、DA009、DA012、DA011排气筒出口VOCs最大排放速率分别为0.275kg/h、0.237kg/h、0.566kg/h、0.71kg/h、0.002kg/h，按照年工作时间8000h计算，验收项目VOCs最大排放量为14.23t/a，满足总量控制指标要求。COD、氨氮为齐城污水处理厂内控指标，不计算其排放量。 9.2.1.6 环保设施去除效率 - 验收项目排气筒进口均不符合验收采样要求（详见附图5），未监测进口数据，不计算环保设备去除效率。 9.3 工程建设对环境的影响 - 本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。

表十、验收监测结论

10.1 工程建设对环境的影响 淄博蓝帆新材料有限公司投资2456万元建设年产53亿支PVC手套提升改造项目，位于临淄区经济开发区清田路21号淄博蓝帆新材料有限公司厂区内。项目符合国家产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整，场区地基土分布稳定，无不良地质作用；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；项目废气、废水、噪声、固废等污染物较少，能够得到合理处置；项目周围2km内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。 该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 10.2 验收监测结论 - 验收监测期间，项目各项设备均运行正常，满足环保验收监测工况要求。 - 1）噪声监测结论 - 根据检测报告结果，验收期间，项目厂界噪声昼间最大值为59.1dB(A），夜间最大值为47.2dB(A），项目昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 - 2）废气监测结论 - 检测结果表明，验收检测期间： - 项目五车间配料间上料环节产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，DA006排气筒颗粒物排放浓度最大值为3.1mg/m3，排放速率最大值为0.004kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表 1重点控制区要求（颗粒物10mg/m3）；臭气浓度最大为549无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 - 项目六车间配料间上料环节产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，DA010排气筒颗粒物排放浓度最大值为2.2mg/m3，排放速率最大值为0.003kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1重点控制区要求（颗粒物10mg/m3）；臭气浓度最大为630无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 - 项目五、六车间烘烤段废气经冷凝+静电捕捉+轮转罐活性炭吸脱附处理后，DA007排气筒VOCs排放浓度最大值为3.05mg/m3，排放速率最大值为0.275kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求（表1中II时段，VOCs：60mg/m3，3kg/h）；氯化氢排放浓度最大值为6.7mg/m3，排放速率最大值为0.62kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（100mg/m3、45m排气筒3.2kg/h）；臭气浓度最大为549无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。氯乙烯未检出。 - 项目五车间聚烟区废气经冷凝+静电捕捉处理后，DA008排气筒VOCs排放浓度最大值为6.46mg/m3，排放速率最大值为0.237kg/h，满足满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求（表1中II时段，VOCs：60mg/m3，3kg/h）；氯化氢排放浓度最大值为10.8mg/m3，排放速率最大值为0.374kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（100mg/m3、26m排气筒1.012kg/h）；臭气浓度最大为630无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。氯乙烯未检出。 - 项目五车间其他工段逸散废气经冷凝+静电捕捉处理后，DA009排气筒VOCs排放浓度最大值为7.37mg/m3，排放速率最大值为0.566kg/h，满足满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求（表1中II时段，VOCs：60mg/m3，3kg/h）；氯化氢排放浓度最大值为10.7mg/m3，排放速率最大值为0.898kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（100mg/m3、25m排气筒0.915kg/h）；臭气浓度最大为354无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。氯乙烯未检出。 - 项目六车间其他工段逸散废气经冷凝+静电捕捉处理后，DA012排气筒VOCs排放浓度最大值为5.6mg/m3，排放速率最大值为0.71kg/h，满足满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求（表1中II时段，VOCs：60mg/m3，3kg/h）；氯化氢排放浓度最大值为7.5mg/m3，排放速率最大值为0.971kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（100mg/m3、26m排气筒1.012kg/h）；臭气浓度最大为630无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。氯乙烯未检出。 - 项目罐区呼吸废气经冷凝+活性炭吸附处理后，DA011排气筒VOCs排放浓度最大值为6.04mg/m3，排放速率最大值为0.002kg/h，满足满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求（表1中II时段，VOCs：60mg/m3，3kg/h）。 验收检测期间颗粒物厂界浓度最大值为0.377mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（颗粒物1.0mg/m3）；VOCs厂界浓度最大值为0.78mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（VOCs2.0mg/m3）。厂界臭气浓度最大为14无量纲，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建限值要求。氯乙烯、氯化氢均为未检出。项目厂内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值要求。 - 3）废水监测结论 - 检测报告结果表明，项目废水总排口pH值在7.4-7.6（无量纲）之间，COD最大排放浓度为89mg/L、BOD5最大排放浓度为26.5mg/L、氨氮最大排放浓度为4.73mg/L、SS最大排放浓度为31mg/L、全盐量最大排放浓度为1440mg/L、石油类最大排放浓度为0.06mg/L，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中间接排放标准要求（pH6-9，悬浮物150mg/L，COD300mg/L，BOD580mg/L，氨氮30mg/L，总磷1mg/L，总氮40mg/L，石油类10mg/L），同时满足齐城污水处理厂管网纳水标准（pH6-9，悬浮物150mg/L，COD300mg/L，BOD5200mg/L，氨氮25mg/L，总磷1.5mg/L，总氮35mg/L，石油类10mg/L）。 - 4）环评批复落实情况调查结论 - 通过对淄博蓝帆新材料有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。 - 5）环保管理检查结论 - 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”。 - 项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 - 10.3验收结论 - 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，专家组一致认为该一期项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。 - 10.4 建议 - 1、完善排气筒标识牌，符合相关规范要求。 - 2、一般固废应分类存放在车间内或棚内，并分别悬挂标识牌。 - 3、完善环保管理制度，部分环保管理制度应上墙。 - 4、按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危废库相关标识牌。