淄博洁林塑料制管有限公司

年产100万只复合式中型散装容器(IBC)技改项目（二期）

竣工环境保护验收报告

淄博洁林塑料制管有限公司

二〇二五年七月

验收报告内容介绍

第一部分

淄博洁林塑料制管有限公司年产100万只复合式中型散装容器（IBC）技改项目（二期）竣工环境保护验收监测报告表

第二部分

淄博洁林塑料制管有限公司年产100万只复合式中型散装容器（IBC）技改项目（二期）竣工环境保护验收意见

第三部分

淄博洁林塑料制管有限公司年产100万只复合式中型散装容器（IBC）技改项目（二期）其他需要说明的事项

淄博洁林塑料制管有限公司

年产100万只复合式中型散装容器（IBC）技改项目（二期）

竣工环境保护验收监测报告表

淄博洁林塑料制管有限公司

二〇二四年七月

建设单位:淄博洁林塑料制管有限公司

法人代表:刘洪波

电话:13869328712

邮编:255400

地址:淄博市临淄区清田路6号

验收承检单位：山东奥维诺检测技术有限公司

通讯地址：山东省淄博市临淄区凤凰镇梧台路1001号

邮政编码：255000

客服专线：0533-7666999

表一、验收项目概况

| 建设项目名称 |  | 年产100万只复合式中型散装容器(IBC)技改项目（二期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 淄博洁林塑料制管有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  | 淄博市生态环境局临淄分局 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 扩建√ 技改 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 淄博市临淄区清田路6号 |  |  |  |  |  |
| 立项时间 |  | 2022.1.18 |  | 立项文号 |  | 2201-370305-89-02-963241 |  |
| 环评时间 |  | 2022.3 |  | 环评报告表 编写单位 |  | 山东美陵中联环境工程有限公司 |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 淄博市生态环境局临淄分局 |  | 审批时间 与文号 |  | 2022年6月21日； 临环审字〔2022〕032号 |  |
| 开工时间 |  | 2023年11月20日 |  | 竣工时间 |  | 2024年11月20日 |  |
| 调试时间 |  | 2024年12月1日 |  | 申领排污许可证情况 |  | 2024年11月18日 已申领；证号为：91370300727581002B001U |  |
| 验收工作的组织与启动时间 |  | 2024年11月20日 |  |  |  |  |  |
| 验收监测方案编制 |  | 是√ 否（划√） |  | 验收监测方案 编制时间 |  | 2025年6月18日 |  |
| 现场验收监测时间 |  | 2025年6月20日--21日 |  | 环保设施 设计单位 |  | 无 |  |
| 投资总概算 |  | 4000万元 | 环保投资概算 |  | 24万元 | 比例 | 0.6% |
| 实际总投资 |  | 1000万元 | 环保投资 |  | 10万元 | 比例 | 1.0% |
| 占地面积 |  | 6500m2 |  | 建筑面积 |  | 6500m2 |  |
| 主要产品名称 |  | 复合式中型散装容器(IBC) |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产15万只复合式中型散装容器(IBC) |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产15万只复合式中型散装容器(IBC) |  |  |  |  |  |
| 验收工作由来 | 淄博洁林塑料制管有限公司位于淄博市临淄区清田路6号，“年产100万只复合式中型散装容器(IBC)技改项目”其环境影响报告表已由淄博市生态环境局临淄分局以“临环审字〔2022〕032号”批准通过。二期生产中与一期项目共用设备（冷冻机、撕碎机、一体横梁成型机等）已于2023年5月23日通过验收。 项目位于厂区现有B4生产车间内，购置1台吹塑机组、1台组装生产线、1台网片焊机、1台钢脚焊机，因生产需要二期项目将新增1台布袋除尘器，增加一根排气筒DA023。 散装容器配套托架生产原为昼、夜连续生产，企业考虑夜间生产对职工的安全性，因此减少夜间生产，在A2车间内新增2台高频直缝焊管机、2台长筋生产设备、2台竖筋生产设备、1台一体式横梁生产设备用于托架生产，新增设备均为焊接、分割环节设备。增加生产设备后将全部在昼间运行，以满足配套托架对散装容器产品的供应能力。增加设备的同时将同步增加一套布袋除尘器对焊接环节颗粒物进行收集处理，增加一根排气筒DA024。 以上增加环保设备、排气筒以及新增设备切割、焊接设备，已于2025年5月通过非重大变动环境影响分析论证，此次变动不属于重大变动。 以上建设内容已于2024年11月20日全部建设完成，将全部纳入本次环保竣工验收。二期项目将主要建设年产15万只复合式中型散装容器(IBC)，建成后厂区产能为年产100万只复合式中型散装容器(IBC)。二期项目实际总投资1000万元。项目建成后，按照《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护管理条例）的决定》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收范围与内容 | 此次竣工验收监测是对淄博洁林塑料制管有限公司年产100万只复合式中型散装容器(IBC)技改项目二期环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测期间工况稳定，生产运行负荷已经达到设计生产能力。检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况；核查周围敏感保护目标的分布及受影响情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测报告形成过程 | 2025年6月17日，委托山东奥维诺检测技术有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，山东奥维诺检测技术有限公司于2025年6月18日安排专业技术人员对该项目区域进行了现场场勘查和资料收集，并出具验收监测方案。 山东奥维诺检测技术有限公司于2025年6月20日~21日对该项目废气、噪声等进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本项目验收监测报告。 |  |  |  |  |  |  |

表二、验收依据

| 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和 规范 | 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020.4.29修订）； 《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）； 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 建设项目竣工环境保护验收技术规范 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）； 《临淄区关于规范建设单位自主开展建设项目环境保护竣工验收的通知》； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； 《排污单位自行监测技术指南 导则》； 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1121-2020）； 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》； 《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）； 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007； 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》HJ/T373-2007； 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》HJ 706-2014。 |
| 建设项目环境影响报告书（表）及审批 部门审批决定 | 山东美陵中联环境工程有限公司于2022年03月编制《淄博洁林塑料制管有限公司年产100万只复合式中型散装容器(IBC)技改项目环境影响报告表》。 淄博市生态环境局临淄分局于2022年06月21日出具《关于淄博洁林塑料制管有限公司年产100万只复合式中型散装容器(IBC)技改项目环境影响报告表的审批意见》，临环审字〔2022〕032号。 |
| 主要污染物 总量审批文件 | 2022年6月18日淄博市生态环境局临淄分局总量办出具《淄博洁林塑料制管有限公司年产100万只复合式中型散装容器(IBC)技改项目总量确认书》（LZZL（2022）031号），本项目（包含一期、二期）总量指标为VOCs 0.368t/a、颗粒物0.158t/a，全厂总量指标为COD1.15t/a（内控）、氨氮0.24t/a（内控）、颗粒物1.378t/a，VOCs11.989t/a。 |
| 环境保护部门其他审批文件 | 无 |

表三、工程建设情况

3.1地理位置及平面布置 淄博洁林塑料制管有限公司位于淄博市临淄区清田路6号，年产100万只复合式中型散装容器(IBC)技改项目（二期）位于淄博洁林塑料制管有限公司厂区内。厂区北侧为临淄大道，东侧为清田路，南侧为山东中瑞建材有限公司，西侧为淄博悦骋汽车贸易有限公司。该项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的敏感目标，项目区最近敏感保护目标为厂区北210米的大张村。项目地理位置图见图1，项目周边关系图见图2。 图1 项目地理位置图 图2 项目周边关系图 3.2建设内容 项目建设内容对比一览表见下表： 表3-1 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表 环评要求; 批复要求; 实际建设; 备注. 依托厂区现有B4生产车间，分两期建设年产30万只复合式中型散装容器(IBC)，每期产能为15万只/年复合式中型散装容器(IBC)，建成后厂区产能为年产100万只复合式中型散装容器(IBC); 在厂区内利用现有生产车间B4及现有公共设施，外购原辅材料，购置生产设备，配套环保设备进行生产，项目分2期进行建设，每期产能为15万只/年复合式中型散装容器(IBC); 依托厂区现有B4生产车间，购置相关设备，主要建设年产15万只复合式中型散装容器(IBC)，建成后厂区产能为年产100万只复合式中型散装容器(IBC)；利用现有A2生产车间，增加容器配套托架生产所需的焊接、切割设备，夜间将不再生产，全部改为昼间生产; 1期项目已通过验收，本次验收2期建设内容. 15万只/年复合式中型散装容器(IBC); 15万只/年复合式中型散装容器(IBC); 15万只/年复合式中型散装容器(IBC); 一致. 环评设计环保工程; B4车间：热熔挤出环节废气经集气罩收集二级活性炭吸附装置处理通过15m高DA020排气筒排放; B4车间：热熔挤出环节产生VOCs经集气罩收集进二级活性炭吸附处理后由排气筒DA020排放; B4车间：热熔挤出环节废气经集气罩收集新增二级活性炭吸附装置处理后通过15m高DA019/H2排气筒排放; 一致，一期、二期共用；. B4车间：切割、焊接打磨环节烟尘经集气罩收集，进入布袋除尘器处理后，通过15m高DA021排气筒排放; B4车间：切割、焊接打磨环节烟尘经集气罩收集共同进入布袋除尘器处理后由排气筒DA021排放; B4车间：二期焊接环节烟尘经集气罩收集，进入新增布袋除尘器处理后，通过新增15m高DA023/H24排气筒排放；A2车间内焊接环节烟尘经集气罩收集，进入新增布袋除尘器处理后，通过新增15m高DA024/H25排气筒排放；; 新增2台布袋除尘器及其排气筒，均为一般排放口. B4车间：破碎环节产生的颗粒物经集气罩收集进入布袋除尘器处理后由15m高DA022排气筒排放; B4车间：破碎环节产生的颗粒物经集气罩收集进入布袋除尘器处理后由排气筒DA022排放; B4车间：破碎环节产生的颗粒物经集气罩收集进入布袋除尘器处理后由15m高DA020/H22排气筒排放; 一致，一期、二期共用；. 未收集废气无组织排放; 未收集废气无组织排放; 未收集废气无组织排放; 一致. 选用低噪声设备，同时采用合理的布局进行车间隔声及距离衰减; 合理规范布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采 取有效减振、消音、隔声等措施; 已对噪声源进行合理布局，并对高噪声设备采取隔音、减振、降噪等措施; 一致. 固废分类处理，危险废物委托资质单位处理; 按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实 各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。; 固废分类处理，危险废物委托资质单位处理; 一致. 按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。冷却水循环使用，不外排。; 按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。冷却水循环使用，不外排。; 按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。冷却水循环使用，不外排。; 一致. 本次验收项目排气筒编号全部采用企业排污许可中项目排气筒编号。. 3.3平面布置情况 项目位于淄博市临淄区清田路6号，大门位于厂区东南侧，进门后北侧是办公区，办公区西侧、北侧以及进门后整个西侧厂区均是生产区，办公区与生产区不混用。拟建项目利用厂区西北角的B4生产车间，在车间内靠近东、西侧由南向北依次布置撕碎机、吹塑机、组装生产线、托架生产等生产设备。厂区供水、供电、排水系统等公共设施配置齐全，B4车间内已连接用水、用电等设施管网，可满足本项的建设。车间内分区明确、流线组织合理，利于生产管理，厂区平面布置详见附图3。 图3 项目厂区平面布置图 3.4主要原辅材料及能源消耗情况 表3-2 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 二期项目消耗定额; 备注. 环评审批用量; 实际用量. 1; 聚乙烯; t/a; 2250; 2250; 一致. 2; 镀锌钢带; t/a; 6300; 6300; 一致. 3; 护脚; t/a; 150; 150; 一致. 4; 容器盖子; 个; 15万; 15万; 一致. 5; 阀门; 个; 15万; 15万; 一致. 6; 螺丝; t/a; 42; 42; 一致. 7; 电; 万kWh/a; 260（包括一期、二期）; 160; /. 8; 新鲜水; m3/a; 64.8（包括一期、二期）; 32.4; /. 3.5水源及水平衡 - （1）给水 项目不新增劳动定员以及绿化占地，因此无新增生活用水以及绿化用水。 拟建项目用水主要为新增设备间接冷却水，根据企业提供数据，新增设备间接冷却循环水量约为0.6m3/h，补水量为循环水量的1.5%，则循环水补水量为64.8m3/a； （2）排水 项目无新增生活污水，设备循环冷却水循环使用不外排，冷却水若多次循环出现结垢现象，企业定期进行清垢处理。因此项目无新增外排废水。 项目用水平衡图5。 64.8 新鲜水 循环冷却水 64.8 蒸发损耗 图4 项目水平衡图（m3/a） 3.6生产工艺 项目生产工艺流程及产污节点图见下图。 - 图5 复合式中型散装容器生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 将原料倒入设备配套相应料斗内，各吹塑机组配套挤出机的上料管分别从相应料斗中自动吸料。原料受在挤出压力及电加热（200℃左右）作用下，聚乙烯颗粒逐渐成熔融态，然后在螺杆的推动下通过密闭管道挤到一定形状的挤出模头，物料挤进模具后模具推进加紧料坯合模。料坯经压缩空气吹胀后进行冷却。冷却成型后模具开模，成型容器牵出。根据容器类型安装相符阀门。人工用刀具将容器飞边割除，该过程会产生少量下脚料、下脚料破碎后回用于本项目生产，对容器进行检验后入库。镀锌钢带经切割后压制成型，加工成托架所需各种配件（钢脚等）和不同长度的钢带。然后利用网片焊机将长度不同的钢带焊接，利用钢脚焊机将钢脚焊接在托架底部。将焊接处打磨光滑。最后将焊接好的框架、底框与各配件以及修边、检验后的散装容器进行组装即可得到成品。 （1）废水 拟建项目循环冷却水循环使用，不外排，无新增生活废水。 （2）废气 项目废气主要为塑料熔融挤出过程产生的非甲烷总烃、焊接过程产生的烟尘以及边脚料破碎产生的粉尘。熔融挤出、吹塑过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由密闭管道输送至二级活性炭处理后由15m高DA019排气筒排放；焊接烟尘经集气罩收集后由密闭管道输送至新增2台布袋除尘设备处理后由15m高DA023排气筒、DA024排气筒排放；下脚料破碎环节颗粒物经集气罩收集后由密闭管道输送至布袋除尘设备处理后由15m高DA020排气筒排放。 （3）噪声 项目噪声主要来自吹塑机、焊机、切割等生产设备，其声压级约在70-85dB（A）之间。 （4）固体废物 该项目固废主要为生产过程产生的废包装物、废边角料和不合格品、废金属屑、废乳化液；设备维护产生废机油、废液压油、废包装桶（包括机油桶、液压油桶、乳化液桶）；环保设备产生的废活性炭和除尘器收集的粉尘，项目不新增职工，无新增生活垃圾。 3.7项目主要生产设备 二期项目主要生产设备与环评对比情况，见下表。 表3-3 二期项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 环评设计数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 备注. 1; 吹塑机组; 1; 1; 与环评一致，本次验收. 2; 组装生产线; 1; 1; 与环评一致，本次验收. 3; 空压机; 2; 1; 与环评一致；一期已验收1台，本次验收1台. 4; 冷冻机; 2; 2; 与一期共用，已验收. 5; 撕碎机; 2; 2; 与一期共用，已验收. 6; 底板生产线; 1; 1; 与环评一致，本次验收. 7; 网片焊机; 2; 1; 建设1台. 8; 钢脚焊机; 1; 1; 与环评一致，本次验收. 9; 桶口焊机; 4; 2; 与环评一致；一期已验收2台，本次验收2台. 10; 一体横梁成型机; 1; 1; 与一期共用，已验收. 11; 弧形钢脚成型机; 1; 1; 与环评一致，本次验收. 12; 标牌成型机; 1; 1; 与环评一致，本次验收. 13; 高频直缝焊管生产线; 0; 2; 增加生产设备，减少夜间生产时间；本次验收. 14; 长横筋生产线; 0; 2; 增加生产设备，减少夜间生产时间；本次验收. 15; 竖筋生产线; 0; 2; 增加生产设备，减少夜间生产时间；本次验收. 16; 一体式横梁生产线; 0; 1; 增加生产设备，减少夜间生产时间；本次验收. 17; 二级活性炭吸附装置; 1; 1; 与一期共用，已验收. 18; 布袋除尘器; 2; 4; 新增2台，本次验收. 3.8生产制度 - 二期项目不新增职工，从现有项目中调整，散装容器生产时间为三班制，每班8小时，托架生产时间为一班制，每班8小时。年工作天数为300天。 3.9项目变动情况 - 二期项目工程现状与环境影响报告表内容相比： - 1、原环评及批复中焊接、切割、打磨过程产生的颗粒物处理为：一期、二期共用一台布袋除尘器及1根排气筒。因项目生产线布局较长，为提高颗粒物收集效率，二期建设的1台网片焊机和1台钢脚焊机产生的烟尘经新增1台布袋除尘器处理后通过新增排气筒（编号DA023）排放；另外，由于项目对厚度约为2mm的钢管采用切割锯直接切割、对切割产生的极少数的刺头进行手工打磨（实际为剔除），所以项目切割和打磨工序颗粒物主要为比重较大的金属碎屑，无逸散到空气中的细小颗粒物，未进行收集处理。金属碎屑产生量较小，基本散落在切割锯处，此环节产生的少量废金属屑收集后外售。 - 2、项目二期在A2车间内新增2台高频直缝焊管机、2台长筋生产设备、2台竖筋生产设备、1台一体式横梁生产设备用于托架生产，新增设备均为焊接、切割环节设备。公司对2台高频直缝焊管机上方设置集气罩收集焊接烟尘经新增1台布袋除尘器处理后通过新增排气筒（编号DA024）排放。其他建设内容基本一致。 - 结合《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》环办环评函[2020]688号文，验收项目实际建设情况与清单对比详见下表。 - 表3-4 项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》环办环评函[2020]688号文对比情况一览表 类别; 清单内容; 项目建设内容; 是否属于重大变动. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目开发、使用功能未发生变化; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本次验收项目生产能力不增大; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 项目生产能力不增大，不涉及废水第一类污染物; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机 物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 项目建设地点位于环境质量不达标区，但生产能力不增大，不导致增加污染物; 否. 地点; 5.在原厂址附近调整（包括总平面布置变化导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目厂址、总平面图不调整; 否. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 项目不新增产品品种，生产工艺、主要原辅材料不发生变化，不导致左列四项情形; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及; 否. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 验收项目废气、废水污染防治措施无变化; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 项目不新增废气主要排放口；增加2个排放口均为一般排放口; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物处置方式不变; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 不涉及; 否. - 以上新增排放口均为一般排放口，无新增污染物种类，设备增加不增加产能，不增加污染物排放量。其他建设内容与环评及批复基本一致。依据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单>（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，项目无重大变动发生，以上变动纳入本次验收之中。

表四、环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施 4.1.1废水 二期项目无新增废水排放。 4.1.2废气 项目废气主要为塑料熔融挤出过程产生的VOCs（以非甲烷总烃计）、焊接过程产生的烟尘。 1、有组织废气 熔融挤出过程产生的VOCs（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后由密闭管道输送至二级活性炭处理后由15m高DA019排气筒排放；焊接烟尘经集气罩收集后由密闭管道输送至新增2台布袋除尘设备处理后由15m高DA023排气筒、DA024排气筒排放；下脚料破碎环节颗粒物经集气罩收集后由密闭管道输送至布袋除尘设备处理后由15m高DA020排气筒排放； - 2、无组织废气 无组织废气主要为集气罩未收集的有机废气和颗粒物。 4.1.3噪声 该项目噪声主要来自组装生产线、吹塑机组、成型机、焊机等设备，其声压级约在70-85dB（A）之间。项目采取合理布局、减震、距离衰减等降噪措施。 4.1.3固体废物 该项目固废主要为生产过程产生的废包装物、废边角料和不合格品、废金属屑、废乳化液；设备维护产生废机油、废液压油、废包装桶（包括机油桶、液压油桶、乳化液桶）；环保设备产生的废活性炭和废颗粒物，项目不新增职工，无新增生活垃圾。 生产过程产生的废包装物、废边角料和不合格品、废金属屑、除尘器收集的颗粒物属于一般工业固体废物。废包装物、金属边角料集中收集后外售；废边角料和不合格品集中收集后破碎回用于生产；除尘器收集的颗粒物集中收集后环卫部门处理。 设备维护产生的废机油、废液压油、废包装桶（包括机油桶、液压油桶、乳化液桶）、环保设备产生的废活性炭属于危险废物，生产中产生的废乳化液，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理。生活垃圾交由环卫部门清运。 项目依托厂区现有危废库，厂区危废仓库占地面积约25m2，项目所涉及的危险废物为废乳化液、废机油、废液压油、废包装桶、废活性炭。危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备；存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，已按规定设置危险废物标识。 4.2其他环保设施 4.2.1环境风险防范设施 以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别可知，本项目原辅材料不构成重大危险源，不产生有毒有害物质。在采取加强管理、严格操作规范、落实本环评提出的建议等措施后，该项目环境风险在可接受范围内。 4.2.2在线监测装置 项目无大型锅炉、窑炉等排污设备，亦非重点排污单位，无需安装在线监测系统，项目未安装在线监测装置。 4.2.3环保机构设置及环保管理规章制度 淄博洁林塑料制管有限公司设置环保管理专职人员2名，负责厂内环保事宜。 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况 二期验收项目总投资1000万元，环保投资10万元，占总投资额的1%，主要用于废气处理。其他环保投资一期项目已验收。环保投资一览表见下表。 表4-1 环保投资一览表 序号; 名称; 环保设施名称; 实际投资; 合计. 1; 废气; 新增2台布袋除尘器及其排气筒，处理二期项目焊接环节颗粒物。; 10; 10. 2; 噪声; 隔声、距离衰减等; 利用现有. 3; 固废; 厂区设置一般固废存放点、危废库; 利用现有. 4; 废水; 生活污水经化粪池处理后排入3#污水管线，最终进入齐城污水处理厂处理; 利用现有. 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。项目“三同时”验收情况见下表。 表4-2 “三同时”验收情况一览表 项目; 治理内容; 治理措施; 监测位置; 监测 项目; 验收标准. 废气; 热熔挤出环节有机废气; 集气罩收集，二级活性炭吸附处理，通过不低于15m高排气筒排放; 排气筒DA019; VOCs; 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值要求：VOCs：60mg/m3、3.0kg/h. 焊接废气; 集气罩收集，布袋除尘器处理，通过不低于15m高排气筒排放; 排气筒DA023、排气筒DA024; 颗粒物; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值，颗粒物：10mg/m3. 破碎环节; 集气罩收集，布袋除尘器处理，通过不低于15m高排气筒排放; 排气筒DA020; 颗粒物; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值，颗粒物：10mg/m3. 集气罩未收集; 加强车间管理; 厂界; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物1.0mg/m3. VOCs; 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值要求：VOCs：60mg/m3、3.0kg/h. 噪声; 设备噪声; 采用隔声和减振等措施; 厂界; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求. 废水; 生活污水; 化粪池处理后进入3#市政污水管线，最终进齐城污水处理厂处理; 污水总排口; 生活污水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及齐城污水处理厂进水水质要求. 固废; 不合格品、边角料; 破碎后回用于生产; ——; ——; ——. 废包装袋; 收集后外卖; ——; ——; ——. 废金属屑; 收集后外卖; ——; ——; ——. 除尘器收尘; 收集后环卫部门处理; ——; ——; ——. 废机油; 委托资质单位处理; ——; ——; ——. 废乳化液; ——; ——; ——. 废液压油; ——; ——; ——. 废包装桶; ——; ——; ——. 废活性炭; ——; ——; ——.

表五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议 拟建项目建成运行后，会对周围环境带来一定影响，通过落实报告表中提出的合理、有效环保措施，确保废气、废水达标排放，固废得到合理处置，使得建设项目对周围环境影响程度可以接受，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 5.2审批部门审批决定 本项目于2022年6月21日由淄博市生态环境局临淄分局审批通过，并出具审批意见。其审批意见如下： 经审查，对你公司《淄博洁林塑料制管有限公司年产100万只复合式中型散装容器(IBC)技改项目环境影响报告表》(山东美陵中联环境工程有限公司编制)，提出审批意见如下： 一、该项目建设地点位于淄博市临淄区清田路6号。项目总投资4000.00万元，环保投资24.00万元。该项目由现有70万只/年合式中型散装容器(IBC)项目和本次拟建的30万只/年复合式中型散装容器(IBC)项目组成。拟建项目主要建设内容为在厂区内利用现有生产车间B4及现有公共设施，外购原辅材料，购置生产设备，配套环保设备进行生产，项目分2期进行建设，每期产能为15万只/年复合式中型散装容器(IBC)。 根据环评结论，该项目符合《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下水富集区保护修复区划分方案的通知》(淄政办字〔2018〕18号)、《淄博市人民政府关于同意调整大武地下水富集区保护修复区划分范围的批复》(淄政字〔2019〕26号)以及《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市大武地下富集区建设项目准入实施细则的通知》(淄政办字(2018)46号)、《淄博市人民政府关于大武地下水富集区控制区、缓冲区内企业新建项目和技术改造事项的批复》(淄政字(2019)36号)的要求，该项目符合国家及当地政策要求，在落实各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度可行，经研究，同意该项目按照环评工艺及地点进行建设。 二、该项目在建设及运营过程中必须严格落实环境影响报告表提出的各项环保要求，并须做好以下工作： 1.加强施工期间环境管理，合理安排施工进度，避免夜间施工，防止噪声扰民，严格按照《企业拆除活动污染防治技术规定(试行)》和《企业设备、建(构)筑物拆除活动污染防治技术指南》，做好施工期拆除活动的污染防治工作。 2.加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运 输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保厂区地面干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。冷却水循环使用，不外排。 3.加强生产管理，强化源头控制。热熔挤出环节产生的VOCs经集气罩收集进入二级活性炭吸附处理后由排气筒DA020排放。确保VOCs有组织排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放 标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中Ⅱ时段排放限值要求。切割、焊接打磨环节烟尘经集气罩收集共同进入布袋除尘器处理后由排气筒DA021排放，破碎环节产生的颗粒物经集气罩收集进入布袋除尘器处理后由排气筒DA022排放，确保颗粒物有组织排放浓度和排放速率满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求。 加强设备与场所密闭管理，采取有效的防范措施，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保VOCs无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3厂界监控点浓度限值要求；确保颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 4.按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。废边角料及不合格品收集后破碎回用于生产；废包装物、废金属屑集中收集后进行外售；除尘器收集的颗粒物集中收集后由环卫部门处理；废机油、废包装桶、废活性炭、废液压油、废乳化液属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 中要求管理，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的相关规定进行储存，固废转移建立完善的记录台帐，危险废物严格执行《危险废物转移管理办法(2022)》。 5.合理规范布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效减振、消音、隔声等措施，确保运营期噪声满足《工业 企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的2类功能区标准要求。 6.该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法(试行)》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。严格按照《淄博市污染源自动监控条例》等相关要求，凡符合安装要求的必须安装自动监控系统；排污单位应按照相关法律、法规和技术规范要求，建立健全管理制度以及运行台账，负责污染源自动监 测设施的运行、维护、管理及故障维修，并接受相关部门监督管理。 7.加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防止事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力。 三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。落实报告表提出的环境管理及监测计划。 四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向生态环境部门报批环境影响评价文件。环保设施的安装及改造，须符合安全方面的有关要求。 五、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。 - 项目环评批复落实情况见下表。 - 表5-1 项目环评批复落实情况一览表 - 序号; - 环评批复要求; - 落实情况; - 结论. - 1; - 加强施工期间环境管理，合理安排施工进度，避免夜间施工，防止噪声扰民，严格按照《企业拆除活动污染防治技术规定(试行)》和《企业设备、建(构)筑物拆除活动污染防治技术指南》，做好施工期拆除活动的污染防治工作。; - 二期项目施工期仅进行设备安装，无拆除活动，施工全部安排在昼间室内进行且采用防噪声措施，直至施工期结束，未遭到周围群众投诉; - 已落实. - 2; - 加强原材物料管理，物料储存区、生产装置区、道路运输区地面水泥硬化；及时对地面进行清理，确保厂区地面干净、整洁。按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，并采用有效的防渗措施。冷却水循环使用，不外排。; 经现场核实，二期项目无废水排放，现有职工生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入齐城污水处理厂处理; - 已落实. - 3; 加强生产管理，强化源头控制。热熔挤出环节产生的VOCs经集气罩收集进入二级活性炭吸附处理后由排气筒DA020排放。确保VOCs有组织排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放 标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中Ⅱ时段排放限值要求。切割、焊接打磨环节烟尘经集气罩收集共同进入布袋除尘器处理后由排气筒DA021排放，破碎环节产生的颗粒物经集气罩收集进入布袋除尘器处理后由排气筒DA022排放，确保颗粒物有组织排放浓度和排放速率满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求。加强设备与场所密闭管理，采取有效的防范措施，有效控制无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)以及《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求管理。确保VOCs无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3厂界监控点浓度限值要求；确保颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。; 经现场核实和现场检测，热熔挤出环节产生的VOCs经集气罩收集进入二级活性炭吸附处理后由排气筒DA019排放，满足《挥发性有机物排放 标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1中Ⅱ时段排放限值要求；焊接环节烟尘经集气罩收集进入2台布袋除尘器处理后由排气筒DA023、DA024排放，破碎环节产生的颗粒物经集气罩收集进入布袋除尘器处理后由排气筒DA020排放，颗粒物排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；加强设备与场所密闭管理，采取有效的防范措施，有效控制无组织排放，厂界颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求，厂界VOCs能够满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3厂界监控点浓度限值要求。; - 已落实. - 4; 按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。废边角料及不合格品收集后破碎回用于生产；废包装物、废金属屑集中收集后进行外售；除尘器收集的颗粒物集中收集后由环卫部门处理；废机油、废包装桶、废活性炭、废液压油、废乳化液属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 中要求管理，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的相关规定进行储存，固废转移建立完善的记录台帐，危险废物严格执行《危险废物转移管理办法(2022)》。; 经现实核查，废边角料及不合格品收集后破碎回用于生产；废包装物、废金属屑集中收集后进行外售；除尘器收集的颗粒物集中收集后由环卫部门处理；废机油、废包装桶、废活性炭、废液压油、废乳化液属于危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存，交由有资质的单位进行处理并做好转移台账记录，不得随意弃置。一般工业固体废物已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行管理，危险废物已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定进行储存，固废转移已建立完善的记录台帐，危险废物已严格执行《危险废物转移管理办法(2022)》。; - 已落实. - 4; - 合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备釆取有效减振、消音、隔声等措施，控制设备噪声，确保营运期噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准; 已对高噪声设备采取隔音、减振、降噪等措施。经现场检验，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。; - 已落实. - 5; - 该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。; - 项目已严格按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。各有组织排气筒已按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台。根据项目验收监测报告，经核算，主要污染物排放量能够控制在该项目确认的总量控制指标之内。; - 已落实. - 6; - 加强环境风险防范措施。企业应对各风险源设置完善的预防措施和应急预案，落实应急防范与减缓措施，防治事故发生。根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套应急装备和监测仪器，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理和防范能力; - 根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，建设相配套的事故应急设施，配备应急物资、设备，在非事故状态下不占用，并定期进行维修保养；每年定期举行应急演练；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理。; - 已落实. - 落实情况中排气筒编号为对应排气筒排污许可中编号。.

表六、验收执行标准

| 验收执行标准 | - 6.1废气 项目有组织颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值（颗粒物10mg/m3），无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）； 有组织VOCs（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3、3.0kg/h）；无组织VOCs（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3）。 6.2废水 项目无废水外排。 6.3噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 表6-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 级别; 等效声级; 昼间; 夜间. 2; dB(A); 60; 50. 6.4固体废物 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定。 |
| --- | --- |
| 主要污染物总量控制指标 | 根据淄博市生态环境局临淄分局出具的《年产100万只复合式中型散装容器(IBC) 技改项目污染物总量确认书》（LZZL（2022）031号），本项目（包含一期、二期）总量指标为VOCs 0.368t/a、颗粒物0.158t/a，全厂总量指标为COD1.15t/a（内控）、氨氮0.24t/a（内控）、颗粒物1.378t/a，VOCs11.989t/a。 |

表七、验收监测内容

| 环境保护设施调试效果 | 7.1废气 有组织排放废气采样、布点按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关规定进行。 表7-1 废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; DA019/H20排气筒（熔融挤出，一二期共用）; VOCs(以非甲烷总烃计); 3次/天，连续监测两天. 2; DA020/H22排气筒 （破碎，一二期共用）; 颗粒物; 3次/天，连续监测两天. 3; DA023/H24排气筒 （焊接，二期）; 颗粒物; 3次/天，连续监测两天. 4; DA024/H25排气筒 （焊接，二期）; 颗粒物; 3次/天，连续监测两天. 无组织排放废气采样、布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》 （HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点、下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。 表7-2 无组织排放废气监测一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界上风向一个点，下风向三个点; VOCs(以非甲烷总烃计)、颗粒物; 4次/天，连续监测两天. 7.2噪声 厂界噪声监测布点按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行，噪声布点见下表。 表7-3 噪声布点一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界外1米东、西、南、北方向各设一个点，共布设四个点位; LAeq; 昼间夜间进行两次监测，连续监测两天. 7.3固废 根据建设单位台账进行。 |
| --- | --- |
| 环境质量监测 |  | 未进行环境质量监测。 |

表八、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法及仪器 监测分析方法及仪器见下表。 表8-1 监测分析方法及仪器一览表 监测类别; 监测项目; 分析方法名称及依据; 方法检出限. 有组织废气; 颗粒物; GB/T 16157-1996 固定汚染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样方法; 20 mg/m3. 颗粒物; HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; 1.0 mg/m3. 非甲烷总烃; HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和 非甲烷总烃的测定 气相色谱法; 0.07 mg/m3. 无组织废气; 非甲烷总烃; HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的 测定 直接进样-气相色谱法; 0.07 mg/m3. 总悬浮颗粒物; HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; 168 μg/m3. 噪声; 厂界噪声; GB 12348-2008 工业企业厂界环境 噪声排放标准; /. 表8-2 监测仪器一览表 设备名称; 设备型号; 设备编号. 便携式多功能风速仪; AS8336; AWN-JCC-M-077. 空盒气压表; DYM3; AWN-JCC-M-109. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; AWN-JCC-M-041. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; AWN-JCC-M-042. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; AWN-JCC-M-043. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; AWN-JCC-M-044. 真空箱气袋采样器; /; AWN-JCC-M-112. 真空箱气袋采样器; /; AWN-JCC-M-114. 真空箱气袋采样器; /; AWN-JCC-M-115. 真空箱气袋采样器; /; AWN-JCC-M-128. 真空箱气袋采样器; /; AWN-JCC-M-113. 自动烟尘烟气测试仪; ZR-3260; AWN-JCC-M-038. 自动烟尘烟气测试仪; ZR-3260; AWN-JCC-M-035. 多功能声级计; AWA5688; AWN-JCC-M-096. 声校准器; AWA6022A; AWN-JCC-M-102. 便携式多功能风速仪; AS8336; AWN-JCC-M-078. Explorer®准微量天平; EX125DZH; AWN-JCS-M-021. 恒温恒湿称重系统; THCZ-150; AWN-JCS-M-026. 气相色谱仪; HF-901A; AWN-JCS-M-037. AdventurerTM天平; AX224ZH/E; AWN-JCS-M-013. 气相色谱仪; GC-4000A; AWN-JCS-M-001. 8.2 人员资质 检测、计量设备强检合格；人员资质：人员持证上岗。 8.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测分析过程中的质量保证和质量控制详见附件8。

表九、验收监测结果

9.1 生产工况 验收监测期间生产设备以及环保设施设备稳定运行，满足环境保护验收监测要求。项目热熔挤出环节与一期热熔挤出环节共用一套环保设备及其排气筒，破碎环节共用一根排气筒，检测期间两期项目共同运行状态下采样检测。 9.2 环境保护设施调试效果 9.2.1 污染物达标排放监测结果 9.2.1.1 废气 1）有组织废气 2025年6月20日~21日，山东奥维诺检测技术有限公司对热熔挤出环节有机废气、焊接工序颗粒物进行检测（报告编号：AWNHJ-2025-1347），检测结果如下： - 表9-1 项目废气检测结果一览表（DA019） 检测点位; DA019/H20排气筒（熔融挤出，一二期共用）进口. 内径/高度（m）; 0.30/-. 检测日期; 2025.06.20; 2025.06.21. 样品编号; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值. 流速（m/s）; 3108; 3103; 3128; 3113; 3131; 3112; 3149; 3131. 标干流量（m3/h）; 14.5; 14.5; 14.6; 14.5; 14.6; 14.5; 14.7; 14.6. VOCs实测浓度（mg/m3）; 20.0; 19.3; 19.7; 19.7; 2.15; 2.11; 2.20; 2.15. VOCs排放速率（kg/h）; 0.0622; 0.0599; 0.0616; 0.0613; 3131; 3112; 3149; 3131. 检测点位; DA019/H20排气筒（熔融挤出，一二期共用）出口. 内径/高度（m）; 0.30/15. 检测日期; 2025.06.20; 2025.06.21. 样品编号; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值. 流速（m/s）; 14.2; 14.4; 14.6; 14.4; 14.2; 14.0; 14.3; 14.2. 标干流量（m3/h）; 3066; 3108; 3150; 3108; 3068; 3030; 3090; 3063. VOCs实测浓度（mg/m3）; 3.35; 3.08; 3.04; 3.16; 3.93; 4.31; 4.20; 4.15. VOCs排放速率（kg/h）; 0.0103; 0.00957; 0.00958; 0.00982; 0.0121; 0.0131; 0.0130; 0.0127. 检测结果表明，验收检测期间，项目热熔挤出工序产生的废气经二级活性炭吸附装置处理后，DA019排气筒非甲烷总烃排放浓度最大值为4.31mg/m3，排放速率最大值为0.0131kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值； - 表9-2 项目废气检测结果一览表（DA020） 检测点位; DA020/H22排气筒（破碎，一二期共用）进口. 内径/高度（m）; 0.15/-. 检测日期; 2025.06.20; 2025.06.21. 样品编号; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值. 流速（m/s）; 30.8; 30.3; 30.4; 30.5; 30.1; 29.9; 29.8; 29.9. 标干流量（m3/h）; 1671; 1645; 1650; 1655; 1630; 1621; 1613; 1621. 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 37.3; 36.1; 39.3; 37.6; 36.1; 37.7; 39.6; 37.8. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.0623; 0.0594; 0.0648; 0.0622; 0.0588; 0.0611; 0.0639; 0.0613. 检测点位; DA020/H22排气筒（破碎，一二期共用）出口. 内径/高度（m）; 0.30/15. 检测日期; 2025.06.20; 2025.06.21. 样品编号; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值. 流速（m/s）; 12.3; 12.9; 12.7; 12.6; 12.3; 12.2; 12.2; 12.2. 标干流量（m3/h）; 2635; 2762; 2720; 2706; 2631; 2605; 2606; 2614. 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 1.9; 1.6; 1.9; 1.8; 2.1; 1.7; 1.9; 1.9. 颗粒物s排放速率（kg/h）; 0.00501; 0.00442; 0.00517; 0.00487; 0.00553; 0.00443; 0.00495; 0.00497. 检测结果表明，验收检测期间，破碎工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，DA023排气筒排放浓度最大值为2.1mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值。 - 表9-3 项目废气检测结果一览表（B4车间DA023） 检测点位; DA023/H24排气筒（焊接，二期）进口. 内径/高度（m）; 0.3/-. 检测日期; 2025.06.20; 2025.06.21. 样品编号; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值. 流速（m/s）; 18.7; 18.1; 18.5; 18.4; 18.0; 18.4; 18.4; 18.3. 标干流量（m3/h）; 4103; 3975; 4059; 4046; 3944; 4027; 4023; 3998. 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 40.8; 42.9; 43.6; 42.4; 40.3; 41.6; 44.2; 42.0. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.167; 0.171; 0.177; 0.172; 0.159; 0.168; 0.178; 0.168. 检测点位; DA023/H24排气筒（焊接，二期）出口. 内径/高度（m）; 0.30/15. 检测日期; 2025.06.20; 2025.06.21. 样品编号; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值. 流速（m/s）; 19.1; 19.3; 19.0; 19.1; 19.3; 19.2; 18.8; 19.1. 标干流量（m3/h）; 4241; 4280; 4210; 4244; 4267; 4242; 4148; 4219. 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 3.2; 3.0; 3.4; 3.2; 3.1; 3.0; 3.3; 3.1. 颗粒物s排放速率（kg/h）; 0.0136; 0.0128; 0.0143; 0.0136; 0.0132; 0.0127; 0.0137; 0.0131. 检测结果表明，验收检测期间，B4车间内托架生产焊接工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，DA023排气筒排放浓度最大值为3.4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值。 - 表9-4 项目废气检测结果一览表（A2车间DA024） 检测点位; DA024/H25排气筒（焊接，二期）进口. 内径/高度（m）; 0.3/-. 检测日期; 2025.06.20; 2025.06.21. 样品编号; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值. 流速（m/s）; 20.4; 19.9; 19.6; 20.0; 19.3; 19.6; 19.4; 19.4. 标干流量（m3/h）; 4555; 4445; 4372; 4457; 4295; 4357; 4324; 4325. 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 40.5; 39.5; 42.7; 40.9; 39.9; 38.8; 41.5; 40.1. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.184; 0.176; 0.187; 0.182; 0.171; 0.169; 0.179; 0.173. 检测点位; DA024/H25排气筒（焊接，二期）出口. 内径/高度（m）; 0.30/15. 检测日期; 2025.06.20; 2025.06.21. 样品编号; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值; 频次一; 频次二; 频次三; 平均值. 流速（m/s）; 19.6; 19.7; 20.1; 19.8; 19.9; 19.6; 19.9; 19.8. 标干流量（m3/h）; 4420; 4444; 4537; 4467; 4477; 4396; 4462; 4445. 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 2.4; 2.8; 2.6; 2.6; 2.3; 2.7; 2.4; 2.5. 颗粒物s排放速率（kg/h）; 0.0106; 0.0124; 0.0118; 0.0116; 0.0103; 0.0119; 0.0107; 0.0111. 检测结果表明，验收检测期间，A2车间内托架生产焊接工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，DA024排气筒排放浓度最大值为2.8mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值。 - 2）无组织废气 山东奥维诺检测技术有限公司于2025年6月20日~21日对厂区厂界无组织VOCs、颗粒物排放浓度进行监测（报告编号：AWNHJ-2025-1347），验收检测期间，均同时对气象参数进行检测，经适宜度分析，较适宜无组织排放监测。 表9-2 检测期间气象参数 监测日期; 监测时间; 温度℃; 气压(kPa); 湿度（RH%）; 风向; 风速(m/s); 云量 总/低; 天气 状况. 2025年06月 20日; 12:28; 27.1; 100.0; 75; 南风; 2.4; 4/1; 晴. 13:29; 27.9; 100.0; 67; 南风; 2.2; 4/1; 晴. 14:30; 28.3; 100.0; 60; 南风; 2.3; 4/1; 晴. 15:31; 28.6; 100.0; 59; 南风; 2.3; 4/4; 阴. 2025年06月 21日; 08:18; 25.6; 100.2; 56; 北风; 1.5; 4/3; 多云. 09:19; 27.9; 100.2; 36; 北风; 1.6; 4/2; 晴. 10:21; 30.8; 100.1; 30; 北风; 1.6; 4/2; 晴. 11:23; 31.5; 100.1; 27; 北风; 1.5; 4/2; 晴. - 废气无组织监测结果见下表。 表9-3 厂界废气检测结果一览表 检测日期; 颗粒物（µg/m3）. 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 2025.06.20; 第一次; 332; 393; 403; 393. 第二次; 348; 402; 392; 400. 第三次; 342; 412; 399; 412. 第四次; 358; 408; 414; 408. 2025.06.21; 第一次; 333; 385; 389; 400. 第二次; 328; 397; 399; 397. 第三次; 349; 415; 411; 409. 第四次; 357; 410; 418; 416. 检测日期; VOCs（mg/m3）. 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 2025.06.20; 第一次; 0.87; 0.98; 0.94; 0.91. 第二次; 0.82; 1.02; 0.93; 0.99. 第三次; 0.88; 0.93; 1.00; 0.98. 第四次; 0.85; 0.97; 0.95; 0.99. 2025.06.21; 第一次; 0.80; 0.91; 0.92; 0.92. 第二次; 0.79; 0.93; 1.00; 1.00. 第三次; 0.82; 0.88; 0.94; 0.99. 第四次; 0.81; 0.96; 0.95; 0.90. 监测点位：. 检测结果表明，验收检测期间，VOCs（以非甲烷总烃计）厂界浓度最大值为1.02mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值。颗粒物厂界浓度最大值为418μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 VOCs厂内监测： 表9-11 厂内VOCs检测结果表 检测日期; VOCS（以非甲烷总烃计）（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 小时值. 2025.06.20; 1.16; 1.22; 1.13; 1.15; 1.16. 2025.06.21; 1.22; 1.13; 1.20; 1.19; 1.18. 检测结果表明，验收检测期间，项目厂内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值要求。 9.2.1.2 厂界噪声 山东奥维诺检测技术有限公司于2025年6月20日~21日对厂界噪声值进行监测，监测结果见下表。 表9-4 噪声检测结果一览表 采样时间; 2025年06月20日. 测点编号; 监测点位置; 主要声源; 监测结果Leq [dB(A)]. 频次1（昼）; 频次2（夜）. ▲1; 厂界东; 生产噪声; 55.1; 48.6. ▲2; 厂界南; 生产噪声; 55.0; 48.3. ▲3; 厂界西; 生产噪声; 52.0; 47.1. ▲4; 厂界北; 生产噪声; 53.1; 47.5. 采样时间; 2024年06月21日. 测点编号; 监测点位置; 测点编号; 监测点位置. 频次1（昼）; 频次2（夜）. ▲1; 厂界东; 生产噪声; 55.2; 48.1. ▲2; 厂界南; 生产噪声; 55.7; 48.5. ▲3; 厂界西; 生产噪声; 52.3; 47.4. ▲4; 厂界北; 生产噪声; 53.3; 47.5. - 检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为55.7dB(A），夜间噪声最大值48.6dB（A）。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 9.2.1.4 固体废物 本次验收未对厂区固体废物进行监测。 - 9.2.1.5 污染物排放总量核算 - 根据淄博市生态环境局临淄分局出具的《年产100万只复合式中型散装容器(IBC) 技改项目污染物总量确认书》（LZZL（2022）031号），本项目（包含一期、二期）总量指标为VOCs 0.368t/a、颗粒物0.158t/a。 - 根据验收检测数据，验收项目DA019排气筒出口VOCs（以非甲烷总烃计）平均平均排放速率为0.0127kg/h，按照年工作时间7200小时计算，DA019排气筒VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为0.091t/a（两期共同运行）；DA020（破碎，两期共同运行）、DA023（B4车间，焊接）、DA024（A2车间，焊接）排气筒出口颗粒物平均排放速率分别为为0.0048kg/h、0.0133kg/h、0.011kg/h，按照年工作时间2400小时计算（增加托架生产设备后仅需昼间运行即可满足生产需求），颗粒物排放量为0.07t/a； - 根据《淄博洁林塑料制管有限公司年产100万只复合式中型散装容器(IBC)技改项目环境影响报告表》，项目无组织排放量为VOCs（以非甲烷总烃计）0.194t/a、颗粒物0.08t/a，根据一期验收检测数据，一期焊接环节DA021排气筒颗粒物平均排放速率为0.0029kg/h，则此环节颗粒物排放量为0.007t/a。 - 综合以上，“年产100万只复合式中型散装容器(IBC)技改项目”废气污染物年排放总量为VOCs0.285t/a、颗粒物0.157t/a，满足总量指标要求。 9.2.1.6 环保设施去除效率 - 根据验收监测数据计算，热熔挤出环节二级活性炭吸附设备进口平均速率0.0688kg/h，出口平均速率为0.0127kg/h，热熔挤出环节环保设施对VOCs去除效率为81%。破碎环节布袋除尘器进口平均速率0.062kg/h，出口平均速率为0.0048kg/h，布袋除尘器对颗粒物去除效率为92%；B4车间焊接环节布袋除尘器进口平均速率0.17kg/h，出口平均速率为0.0133kg/h，布袋除尘器对颗粒物去除效率为92%；A2车间焊接环节布袋除尘器进口平均速率0.178kg/h，出口平均速率为0.011kg/h，布袋除尘器对颗粒物去除效率为94%； 9.3 工程建设对环境的影响 - 本项目未对现状环境质量进行监测，根据环评报告数据，周边环境质量良好，项目建设对周围环境影响较小。

表十、验收监测结论

10.1 工程建设对环境的影响 淄博洁林塑料制管有限公司投资4000万元建设年产100万只复合式中型散装容器(IBC)技改项目，其位于淄博市临淄区清田路6号淄博洁林塑料制管有限公司厂区内。二期项目符合国家及淄博市产业政策，用地符合当地用地规划。项目所在地交通便利；地势相对平坦，地表完整，场区地基土分布稳定，无不良地质作用，适合建筑；地理位置优越，交通便捷，水、电等公共基础设施配套完善；二期项目产生废气、噪声、固废等污染物较少，而且能够得到合理处置；项目周围2km内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。 该项目针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 10.2 验收监测结论 - 验收监测期间，淄博洁林塑料制管有限公司年产100万只复合式中型散装容器(IBC) 技改项目（二期）的各项设备均运行正常，满足环保验收监测工况要求。 - 废气监测结论 - 检测结果表明，验收检测期间，项目热熔挤出工序产生的废气经二级活性炭吸附装置处理后，DA019排气筒非甲烷总烃排放浓度最大值为4.31mg/m3，排放速率最大值为0.0131kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值；破碎工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，DA023排气筒排放浓度最大值为2.1mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值；B4车间内托架生产焊接工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，DA023排气筒排放浓度最大值为3.4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值；A2车间内托架生产焊接工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后，DA023排气筒排放浓度最大值为2.8mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值。 - 检测结果表明，验收检测期间，VOCs（以非甲烷总烃计）厂界浓度最大值为1.02mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值。颗粒物厂界浓度最大值为418μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 - 噪声监测结论 - 检测报告结果表明，项目厂界噪声昼间最大值为55.7dB(A），夜间噪声最大值48.6dB（A）。噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 环评批复落实情况调查结论 - 通过对淄博洁林塑料制管有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。 - 环保管理检查结论 - 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”。 - 项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。 - 10.3验收结论 - 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，验收组对本项目所涉及的所有资料和现场情况进行了认真核查，并进行了详细分析和讨论，专家组一致认为该一期项目可以满足项目竣工环境保护验收标准要求，达到了验收合格标准，同意通过验收。 - 10.4 建议 - 1、完善排气筒标识牌，符合相关规范要求。 - 2、一般固废应分类存放在车间内或棚内，并分别悬挂标识牌。 - 3、完善环保管理制度，部分环保管理制度应上墙。 - 4、按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）对委废库相关标示进行更换。