建设项目竣工环境保护验收报告

项目名称：1000支/年测温仪表技改项目

建设单位：山东斯特尔新能源科技有限公司

编制单位：山东斯特尔新能源科技有限公司

2019年9月

建设单位: 山东斯特尔新能源科技有限公司

法人代表: 罗红

联系人：罗红

电话: 13953355506

邮编: 255400

地址: 淄博市临淄区辛化路1566号

检测单位：山东恒准中测环保技术有限公司

电话：0533-7979888

邮编：255000

地址：山东省淄博市高新区规划路7号

目录

前言	3

1 验收编制依据	4

1.1 法律、法规	4

1.2 验收技术规范	4

1.3 工程技术文件及批复文件	5

2 工程概况	6

2.1 项目基本情况	6

2.1.1 基本情况	6

2.1.2 地理位置及周边情况	6

2.2 建设内容	6

2.2.1生产规模及产品方案	6

2.2.2主要原辅材料	6

2.2.3 主体设施建设内容	7

2.2.4 生产设备	8

2.3 工艺流程	8

2.4 劳动定员及工作制度	9

2.5 公用工程	9

2.5.1 给排水	9

2.5.2供电	9

2.5.3供热	9

2.6 环评审批情况	9

2.7 项目变更情况说明	9

2.8 环境保护“三同时”落实情况	9

2.9 验收范围及内容	10

3 主要污染源及治理措施	11

3.1 施工期主要污染源及治理措施	11

3.2 运行期主要污染源及治理措施	11

3.2.1废水	11

3.2.2 废气	11

3.2.3 噪声	11

3.2.4 固体废物	11

4 环评主要结论及环评批复要求	12

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	12

4.1.1主要结论	12

4.1.2建议	14

4.2 审批部门审批意见	14

4.3 审批意见落实情况	16

5 验收评价标准	17

5.1 污染物排放标准	17

5.1.1 废水	17

5.1.2 废气	17

5.1.3 噪声	17

5.1.4 固体废物	17

5.2 总量控制指标	17

6 质量保障措施和检测分析方法	18

6.1 质量保障体系	18

6.2 检测分析方法	18

6.2.1 检测点位、项目及频次	18

6.2.2检测分析方法	19

6.2.3 无组织废气排放检测点位示意图	19

6.2.4 厂界噪声检测点位示意图	20

7 验收检测结果及分析	21

7.1 检测结果	21

7.1.1 无组织废气检测结果	21

7.1.2 噪声检测结果	21

7.2 检测结果分析	22

7.2.1 无组织废气检测结果分析	22

7.2.2 废水检测结果	22

7.2.2 噪声检测结果	22

8 结论和建议	23

8.1 验收主要结论	23

8.2 建议	24

附件：

1、营业执照；

2、环评审批意见；

3、环保管理制度；

4、防渗证明；

5、验收监测期间工况证明；

6、验收监测方案；

7、验收监测委托书；

8、验收监测报告。

附图：

- 地理位置图

- 卫生防护距离图

3、平面布置图

# 前言

山东斯特尔新能源科技有限公司位于淄博市临淄区辛化路1566号，成立于2002年6月，注册资金为1200万元，法人代表为罗红，是一家研制、生产、销售高温高压传感器、仪器仪表，开发、服务测量控制技术的企业。

山东斯特尔新能源科技有限公司1000支/年测温仪表技改项目建设地点为淄博市临淄区辛化路1566号，是在现有仪器仪表项目基础上的技改。工程组成主要包括：利用厂区内现有车间（原来为闲置仓库）200m2，其他车间及附属设施保持不变；公用工程包括给排水系统、供电系统；项目在原有不锈钢零件、陶瓷管组装年产1000支测温仪表组装的基础上，增加对原料的修补机加工和加工后零部件的检验程序，安装主要生产设备精密小车床、精密钻铣床、台钻、砂轮机（磨车床刀具）等。主要生产工艺过程为购进原材料及配件后，检验，不合格品进行机加工修补，合格后进行组装，成品检验合格后包装外运。

山东斯特尔新能源科技有限公司委托湖北黄环环保科技有限公司编制了《山东斯特尔新能源科技有限公司1000支/年测温仪表技改项目环境影响报告表》，淄博市生态环境局临淄分局于2019年4月16日对本项目出具了《关于山东斯特尔新能源科技有限公司1000支/年测温仪表技改项目环境影响报告表的审批意见》（临环审字[2019]047号），符合相关法律法规的要求。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在运营期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

山东斯特尔新能源科技有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）开展相关验收调查工作，同时委托山东恒准中测环保技术有限公司于2019年8月31日~2019年9月1日对项目环保设施及污染物排放情况进行检测。根据验收检测结果和现场调查情况编写本验收报告。

# 1 验收编制依据

## 1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1实施，2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1实施，2018年12月29日修正）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月7日修正）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）及修改单（部令第1号，2018.4.28）；

## 1.2 验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018)；；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（11）《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）；

（12）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（13）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（14）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单（环境保护部公告2013 年第 36 号）；

（15）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）；

（16）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部）；

（17）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）。

## 1.3 工程技术文件及批复文件

（1）《山东斯特尔新能源科技有限公司1000支/年测温仪表技改项目环境影响报告表》，湖北黄环环保科技有限公司，2019年1月；

（2）淄博市生态环境局临淄分局《关于山东斯特尔新能源科技有限公司〈1000支/年测温仪表技改项目环境影响报告表〉的审批意见》，淄博市生态环境局临淄分局（临环审字[2019]047号），2019年4月16日；

（3）山东斯特尔新能源科技有限公司提供的环保设计资料、工程竣工资料等其它相关资料。

# 2 工程概况

## 2.1 项目基本情况

## 2.1.1 基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1 项目基本情况一览表

| 项目名称 | 1000支/年测温仪表技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 山东斯特尔新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗红 |  |  | 联系人 |  |  | 罗红 |  |  |  |
| 通讯地址 | 淄博市临淄区辛化路1566号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13953355506 |  | 传真 |  | —— |  |  | 邮政编码 |  | 255400 |
| 建设地点 | 淄博市临淄区辛化路1566号山东斯特尔新能源科技有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 临淄区工业和信息化局 |  |  | 批准文号 |  | 2019-370305-40-03-000926 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C4090其他仪器仪表制造业 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 200 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 60 | 其中：环保投资（万元） |  | 5 |  | 环保投资占总投资 |  |  | 8.3% |  |
| 实际投资（万元） | 60 | 实际环保投资（万元） |  | 5 |  | 实际环保投资占总投资 |  |  | 8.3% |  |
| 经度 | 118.277009°E |  |  | 纬度 |  | 36.841840°N |  |  |  |  |
| 开工时间 | 2019年2月 |  |  | 试运行时间 |  | 2019年3月 |  |  |  |  |

## 2.1.2 地理位置及周边情况

本项目建设地址位于淄博市临淄区辛化路1566号，项目东为辛化路，南面为空地，北面为生产企业，西面为物流公司。厂址中心坐标为东经118.277009°E，北纬36.841840°N。距本项目最近的敏感点为项目南170米的郑王村，最近的地表水为西3900米的乌河。

项目所在地理位置示意图见附图1，项目周边关系图见附图2。

## 2.2 建设内容

## 2.2.1生产规模及产品方案

年产测温仪表1000支。

## 2.2.2主要原辅材料

原辅材料及能源消耗表见表2-2。

表2-2  本项目原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢配件 | 吨/年 | 2 | 外购 |
| 2 | 水 | t/a | 130 | 依托临淄区供水管网 |
| 3 | 电 | 万kWh/a | 1.8 | 依托临淄区供电电网 |

## 2.2.3 主体设施建设内容

本次技改项目在原厂区内，利用厂区现有车间（原为闲置仓库）200m2，其他建筑内容不发生变化。具体建设情况见表2-3。

表2-3  项目工程内容一览表

| 项目名称 |  | 技改前 | 技改项目 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 年组装测温仪表1000支 | 年检验、修补及组装测温仪表（配件）1000支 | 与环评一致 |
|  |  | 闲置仓库，1座，1层，高2.6m，占地面积200m2，建筑面积200m2 | 改为生产车间，新上设备 | 与环评一致 |
| 原料情况 |  | 不锈钢零件、陶瓷管 | 不锈钢零件、陶瓷管 | 与环评一致 |
| 设备情况 |  | 无生产、加工设备 | 新上小车床、钻铣床、台钻、砂轮机（磨车床刀具）等机加工设备 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 给水系统 | 新鲜用水量130t/a，由临淄区自来水管网提供 | 依托现有 | 与环评一致 |
|  | 排水系统 | 经化粪池处理后由农户定期淸挖用于农田堆肥 | 依托现有 | 与环评一致 |
|  | 供电系统 | 由临淄区供电所提供 | 依托现有，新增电量为1.8万kWh/a | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 仓库：1座，1层，占地面积100m2，建筑面积100m2 |  | 依托现有 | 与环评一致 |
|  | 办公室、大厅：1座，1层，占地面积300m2，建筑面积300m2 |  |  | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气处理控制 | 无 | 新增机加工颗粒物，在砂轮机上增设简易布袋除尘器，车间设置排风扇，加强管理 | 与环评一致 |
|  | 噪声处理控制 | 无 | 隔声、减震设施 | 与环评一致 |
|  | 固废处理控制 | 生活垃圾分类处理 | 固废分类处理，设置占地面积5m2，高2.6m的危废仓库 | 与环评一致 |
|  | 废水处理设施 | 污水经化粪池处理后，由农户定期清挖用于堆肥 | 依托现有 | 与环评一致 |

## 2.2.4 生产设备

技改项目生产设备一览表见表2-4。

表2-4  生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密小车床 | CA6140A | 台 | 3 | 2 | 少安装一台 |
| 2 | 高精度钻铣床 | ZX7032 | 台 | 1 | 1 | 一致 |
| 3 | 高精密台钻 | Z512B | 台 | 1 | 1 | 一致 |
| 4 | 高精密台钻 | Z406B-1 | 台 | 1 | 1 | 一致 |
| 5 | 精细砂轮机（配备简易布袋除尘） | M3035 1750W | 台 | 1 | 1 | 一致 |
| 6 | 精细砂轮机（配备简易布袋除尘） | MQD3220 | 台 | 1 | 1 | 一致 |
| 7 | 精密小机床 | CM6125 | 台 | 1 | 1 | 一致 |
| 8 | 精准小锯床 | STL-29 | 台 | 1 | 0 | 不再安装 |

## 2.3 工艺流程

本项目工艺流程见图2-1。

图2-1   生产工艺流程及产污环节图

生产工艺简介：

根据提供的材质及规格尺寸，购进原材料及配件等，到货后对检验不合格的原辅材料进行机加工，机加工主要采用车床、钻铣床、台钻等进行，作用主要是对供货商所供的有瑕疵的原材料及配件进行修补等二次加工，以保证各组装部件的精度和美观，经检验合格后进行产品组装，之后对成品进行检验，标定合格后包装外运，发往用户。新增砂轮架主要用来磨车床刀具。

## 2.4 劳动定员及工作制度

全厂劳动定员为10人，实行单班8小时工作制，年工作天数300天。

## 2.5 公用工程

## 2.5.1 给排水

本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。

## 2.5.2供电

本项目用电量为1.8万 kWh，依托厂区现有供电系统，由临淄区供电电网提供。

## 2.5.3供热

本项目生产不需热，办公室采用空调供暖。

## 2.6 环评审批情况

山东斯特尔新能源科技有限公司于2019年1月委托湖北黄环环保科技有限公司编制了《山东斯特尔新能源科技有限公司1000支/年测温仪表技改项目环境影响报告表》，淄博市生态环境局临淄分局于2019年4月16日对本项目出具了《关于山东斯特尔新能源科技有限公司1000支/年测温仪表技改项目环境影响报告表的审批意见》（临环审字[2019]047号）。

## 2.7 项目变更情况说明

经现场调查和与建设单位核实，本项目内容均与环评基本一致，无变更内容。

## 2.8 环境保护“三同时”落实情况

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表2-5。

表2-5  环境保护“三同时”落实情况

| 类别 | 验收内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 在砂轮机上增设简易布袋除尘器，车间设置排风扇，加强管理，项目生产工序产生的粉尘无组织排放，确保颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值 | 本项目机加工工序在车间内进行，加工工序主要位车床车零部件内外丝，法兰断面的修整，车床刀具定期用砂轮机打磨，砂轮机配备简易防尘罩，磨刀具产生的少量金属尘洒落在砂轮周边，及时清理，不会产生粉尘污染。 |
| 噪声 | 车间应采取密封、隔音、减震等措施，控制设备噪声，厂界噪声必须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的二类标准 | 已落实 |
| 固体废物 | 生产过程产生的边角废料及沉降金属颗粒物集中收集后外卖；废机油属危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存后，交由有资质公司进行处置并做好转移台账；生活垃圾由环卫部门统一清运 | 职工生活垃圾及少量的油污抹布委托环卫部门定期清运；机加工过程中产生的边角废料及沉降金属颗粒物集中收集后统一外售。 |

## 2.9 验收范围及内容

本工程位于淄博市临淄区辛化路1566号。项目利用厂区内现有车间（原来为闲置仓库）200m2，其他车间及附属设施保持不变；公用工程包括给排水系统、供电系统；项目在原有不锈钢零件、陶瓷管组装年产1000支测温仪表组装的基础上，增加对原料的修补机加工和加工后零部件的检验程序，安装主要生产设备精密小车床、精密钻铣床、台钻、砂轮机（磨车床刀具）等。主要生产工艺过程为购进原材料及配件后，检验，不合格品进行机加工修补，合格后进行组装，成品检验合格后包装外运。

①污水──本项目无新增外排废水，废水为检查项目不需检测。

②废气──车床刀具定期用砂轮机打磨，砂轮机配备简易防尘罩，磨刀具产生的少量金属尘洒落在砂轮周边，及时清理，不会产生粉尘污染。厂界无组织粉尘为具体检测内容。

③噪声──厂界噪声，为具体检测内容。

④固体废物──工程产生的固体废物为检查内容。

⑤工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

# 3 主要污染源及治理措施

## 3.1 施工期主要污染源及治理措施

本项目施工期无土建内容，只是设备安装，对周围环境影响较小。

## 3.2 运行期主要污染源及治理措施

## 3.2.1废水

本项目无新增外排废水。项目职工均从厂区内部现有员工中进行调整，并不增加劳动定员，因此无新增生活污水产生，因此，本项目无废水外排，废水为检查项目不需检测。

## 3.2.2 废气

车床刀具定期用砂轮机打磨，砂轮机配备简易防尘罩，磨刀具产生的少量金属尘洒落在砂轮周边，及时清理，不会产生粉尘污染。

## 3.2.3 噪声

采用低噪声设备，对产生较大噪声设备，在设备安装时采用减振垫或柔性接头等措施，同时设置于室内，采取隔声门，减轻噪声对外界环境的影响。

## 3.2.4 固体废物

职工生活垃圾及少量的油污抹布委托环卫部门定期清运；机加工过程中产生的边角废料及沉降金属颗粒物集中收集后统一外售。

# 4 环评主要结论及环评批复要求

## 4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

## 4.1.1主要结论

环境质量现状结论：

1、环境空气质量

该区域大气环境质量不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本项目颗粒物产生量较小，经处理后达标排放，对区域大气环境影响较小。

2、声环境质量

本项目区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。

3、水环境质量

该区域浅层地下水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

本项目区域地表水体为乌河，乌河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本项目无外排生产废水，对地表水环境现状无影响。

营运期环境影响评价结论：

1、水环境影响分析结论

技改项目无新增废水。

2、环境空气影响分析结论

本项目废气为机加工过程产生的颗粒物。

机加工过程产生的金属颗粒物产污系数参考《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中3411金属结构制造业产排污系数表中相关数据，金属颗粒物产生量为1.523kg/t-产品（产品中组装的配件质量不包括在内），则本项目产品质量以经过机加工的不锈钢零件计为2t/a，经计算金属颗粒物的产生量为3.046kg/a，本项目机加工环节在车间内部进行，产尘量较大的设备砂轮机等配备简易的布袋除尘设备，大部分金属颗粒吸到布袋中（去除率以90%计），金属颗粒物排放量为0.3kg/a。

经预测，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为0.021%，Cmax为0.1911ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

从预测结果可知，颗粒物无组织排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界监控点无组织排放监控浓度限值。

综上所述，本项目废气对周围大气环境影响较小。

3、 声环境影响分析结论

本项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在70-85dB（A）之间。

本项目通过选用优质、高效、低噪声设备，在设备基础上采取设置隔振、减振设施，再经过距离衰减，到达厂界后噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。因此，噪声对外界声环境影响很小。

4、固体废弃物影响分析结论

技改项目固废主要为不锈钢零件机加工过程产生的边角废料及沉降金属颗粒物；设备维护保养产生的废机油。

#### （1）不锈钢零件机加工过程产生的边角废料及沉降金属颗粒物，产生量约0.3t/a，全部集中收集，外售。

（2）本项目设备维护保养产生的废机油产生量约0.04t/a，废机油属于危废，类别属于HW08（危废代码900-249-08），暂存于危废暂存间，定期由有危险废物处理资质的单位处理。

综上所述，本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。

5、大气环境防护距离和卫生防护距离分析结论

根据对本项目大气环境防护距离的计算，厂界颗粒物排放不超标，因此，本项目不设大气环境防护距离；本项目卫生防护距离为100m。距离本项目厂址最近的居住区为南170米的郑王村，本项目厂址满足卫生防护距离的要求。

6、环境风险分析结论

本项目不构成重大危险源，在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在认真落实工程拟采取的事故对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。

7、环评总结论

综上所述，本项目建设符合国家及当地政策要求；选址合理；生产工艺较先进；采取了有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；项目具有较好的经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，本项目从环境保护角度考虑是可行的。

## 4.1.2建议

1、加强环境监测，防止污染物超标排放。

2、应采用同行业中先进生产工艺和技术装备，减少污染环节，符合清洁生产的要求。

3、严格规范厂区卫生，并设置相应的管理制度。

## 4.2 审批部门审批意见

本项目于2019年4月16日由淄博市生态环境局临淄分局审批通过，并出具审批意见。其审批意见如下：

经审查，对你公司1000支/年测温仪表技改项目环境影响评价报告表（湖北黄环环保科技有限公司）提出审批意见如下：

一、该项目位于山东省淄博市临淄区辛化路1566号，总投资60万元，其中环保投资5万元。以不锈钢零件、陶瓷管为原料，对进厂检验后不合格品增加了原料修补工段的机加工和加工后零部件的检验程序，增加机床、钻铣床、台钻等机加工设备，通过进厂检验、机加工、检验、组装成品、成品检验等工序，年生产1000支测温仪表。根据环评结论，该项目符合国家产业政策要求，符合城市规划，在落实环境影响评价报告表提出的各项污染防治措施及整改措施的前提下，能达到环境保护要求，从环境保护角度可行，经征求局各科室意见，均无异议，同意该项目按照环评工艺及地点建设。

二、项目在建设和运营过程中必须认真落实本环评提出的各项污染防治措施和以下要求

1.加强原材物料管理，物料储存区、生产加工区、道路运输区地面水泥硬化并定期进行清理、维护，并对破碎地面及时进行修复，保持厂区干净、整洁。

2.加强管理及厂区绿化，减少废气无组织排放，确保废气的无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求。

3.车间应采取密封、隔音、减震等措施，控制设备噪声，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

4.按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，完善导流设施，并采用有效的防渗措施。生活污水设置化粪池，经化粪池处理后由农户定期清挖用于农田堆肥。

5.按固体废物"资源化、减量化、无害化"处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。职工生活垃圾委托环卫部门定期清运；机加工过程中产生的边角废料及沉降金属颗粒物集中收集后统一外售；废机油属危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存后，交由有资质公司进行处置并做好转移台账，不得随意弃置。

6、根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，建设相配套的事故应急设施，配备应急物资、设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养；加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。

三、建立健全环境管理制度，加强企业内部环保设施运行管理和操作人员的培训，不断提高其管理和实际运行操作能力，确保各类污染物处理设施安全稳定运行和各项污染物长期稳定达标排放。

四、该项目若遇规划布局调整，须无条件停产并按规划要求进行搬迁，若遇环境信访或污染事件，经查实须立即停产整治。若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新向环保部门报批环境影响评价文件。

五、项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》要求，及时组织建设项目竣工验收，经验收合格后方可正式投入使用。

## 4.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1 环评审批意见落实情况

| 序号 | 环评报告表批复要求 | 实际建设情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强原材物料管理，物料储存区、生产加工区、道路运输区地面水泥硬化并定期进行清理、维护，并对破碎地面及时进行修复，保持厂区干净、整洁。 | 原材物料管理，物料储存区、生产加工区、道路运输区地面均水泥硬化并定期进行清理、维护，并对破碎地面及时进行修复，保持厂区干净、整洁。 | 已经落实 |
| 2 | 加强管理及厂区绿化，减少废气无组织排放，确保废气的无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求。 | 车床刀具定期用砂轮机打磨，砂轮机配备简易防尘罩，磨刀具产生的少量金属尘洒落在砂轮周边，及时清理，不会产生粉尘污染。 | 已经落实 |
| 3 | 车间应采取密封、隔音、减震等措施，控制设备噪声，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 | 车间采取密封、隔音、减震等措施，控制设备噪声 | 已经落实 |
| 4 | 按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网系统，完善导流设施，并采用有效的防渗措施。生活污水设置化粪池，经化粪池处理后由农户定期清挖用于农田堆肥。 | 本项目不新增生活污水，现有生活污水设置化粪池，经化粪池处理后由农户定期清挖用于农田堆肥。 | 已经落实 |
| 5 | 按固体废物"资源化、减量化、无害化"处置原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。职工生活垃圾委托环卫部门定期清运；机加工过程中产生的边角废料及沉降金属颗粒物集中收集后统一外售；废机油属危险废物，按照危险废物管理的相关规定妥善收集、储存后，交由有资质公司进行处置并做好转移台账，不得随意弃置。 | 经现场核实，企业无废机油产生；职工生活垃圾及少量的油污抹布委托环卫部门定期清运；机加工过程中产生的边角废料及沉降金属颗粒物集中收集后统一外售。 | 已经落实 |

# 5 验收评价标准

## 5.1 污染物排放标准

## 5.1.1 废水

本项目不涉及废水外排。

## 5.1.2 废气

无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297/1996）表2中无组织排放标准限值：颗粒物1.0mg/m3。

## 5.1.3 噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。标准值见表5-1。

表5-1 厂界噪声排放标准

| 环境要素类别 | 时段标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60dB(A) | 50dB(A) |

## 5.1.4 固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单（环境保护部公告2013 年第 36 号）。

## 5.2 总量控制指标

本项目无总量控制指标。

# 6 质量保障措施和检测分析方法

山东恒准中测环保技术有限公司于2019年8月31日~2019年9月1日进行了竣工验收检测并出具检测报告。检测期间，企业生产负荷＞75%，满足环保验收检测技术要求。如表6-1所示。

表6-1 检测工况调查结果

| 检测日期 | 产品名称 | 设计产量（日均） | 实际产量（日均） | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年8月31日~2019年9月1日 | 测温仪表 | 3.33 | 3 | 90% |

检测期间，该企业生产正常，生产负荷＞75%，满足验收检测技术规范要求。

## 6.1 质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照DB37/2376-2013、GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

## 6.2 检测分析方法

## 6.2.1 检测点位、项目及频次

（1）无组织排放废气检测

表6-2  无组织排放废气检测

| 点位 | 项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界上风向设1个点，下风向设3个点 | 颗粒物 | 检测2天，每天检测4次 |

（2）废水检测

无外排废水，不检测。

（3）噪声检测

表6-3  噪声检测

| 检测位置及点位 | 项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周外1米处各布设1个检测点位 | 连续等效A声级 | 检测2天，每天昼间、夜间各检测1次 |

## 6.2.2检测分析方法

表6-4 检测项目分析方法及所用仪器

| 项目类型 | 检测项目 | 方法依据 | 检测仪器及型号 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995 | 金仕达GH-60E自动烟尘烟气测试仪 | HZ/CY052 | 0.001mg/m3 |
|  |  |  |  | HZ/CY053 |  |
|  |  |  |  | HZ/CY054 |  |
|  |  |  |  | HZ/CY055 |  |
|  |  |  | AUW120D电子天平 | HZ/FX004 |  |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | GB 12348-2008 | AWA5688型多功能声级计 | HZ/CY059 | / |
|  |  |  | AWA6221B声校准器 | HZ/CY023 |  |

## 6.2.3 无组织废气排放检测点位示意图

图6-1  无组织废气检测点位示意图

## 6.2.4 厂界噪声检测点位示意图

图6-2  噪声检测点示意图

# 7 验收检测结果及分析

## 7.1 检测结果

## 7.1.1 无组织废气检测结果

表7-1  无组织废气检测结果

| 检测日期 | 检测项目 | 样品编号 | 点位 频次 | 上风向 1# |  | 下风向 2# | 下风向 3# | 下风向 4# | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.08.31 | 颗粒物(mg/m3) | HZ19H188Q01~04101 | 第一次 | 0.202 |  | 0.425 | 0.458 | 0.467 | 0.487 |
|  |  | HZ19H188Q01~04102 | 第二次 | 0.195 |  | 0.438 | 0.473 | 0.487 |  |
|  |  | HZ19H188Q01~04103 | 第三次 | 0.207 |  | 0.430 | 0.448 | 0.463 |  |
|  |  | HZ19H188Q01~04104 | 第四次 | 0.203 |  | 0.415 | 0.475 | 0.482 |  |
| 2019.09.01 | 颗粒物(mg/m3) | HZ19H188Q01~04201 | 第一次 |  | 0.195 | 0.427 | 0.448 | 0.468 | 0.488 |
|  |  | HZ19H188Q01~04202 | 第二次 |  | 0.203 | 0.417 | 0.475 | 0.473 |  |
|  |  | HZ19H188Q01~04203 | 第三次 |  | 0.200 | 0.438 | 0.488 | 0.463 |  |
|  |  | HZ19H188Q01~04204 | 第四次 |  | 0.207 | 0.457 | 0.462 | 0.447 |  |

## 7.1.2 噪声检测结果

表 7-2 厂界噪声检测结果

| 检测日期 | 检测时间 |  |  | 风速（m/s） |  |  | 天气状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.08.31 | 昼间 |  |  | 2.2 |  |  | 晴 |  |
|  | 夜间 |  |  | 2.2 |  |  | 晴 |  |
| 2019.09.01 | 昼间 |  |  | 2.0 |  |  | 晴 |  |
|  | 夜间 |  |  | 2.0 |  |  | 晴 |  |
| 检测日期 | 2019.08.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点位 | 声源类型 |  | 检测结果[Leq(A)] |  |  |  |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 测量时间 |  | 昼间dB(A) | 测量时间 |  | 夜间dB(A) |
| 厂界东1# | 生产 | 环境 | 08:19 |  | 57.2 | 22:28 |  | 41.9 |
| 厂界南2# | 生产 | 环境 | 08:15 |  | 54.4 | 22:35 |  | 40.2 |
| 厂界西3# | 生产 | 环境 | 08:31 |  | 55.3 | 22:41 |  | 40.8 |
| 厂界北4# | 生产 | 环境 | 08:36 |  | 53.6 | 22:46 |  | 39.2 |
| 检测日期 | 2019.09.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点位 | 声源类型 |  | 检测结果[Leq(A)] |  |  |  |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 测量时间 |  | 昼间dB(A) | 测量时间 |  | 夜间dB(A) |
| 厂界东1# | 生产 | 环境 | 08:47 |  | 56.6 | 22:13 |  | 41.4 |
| 厂界南2# | 生产 | 环境 | 08:53 |  | 55.3 | 22:19 |  | 39.3 |
| 厂界西3# | 生产 | 环境 | 08:57 |  | 54.7 | 22:25 |  | 41.5 |
| 厂界北4# | 生产 | 环境 | 09:02 |  | 54.2 | 22:31 |  | 40.2 |

## 7.2 检测结果分析

## 7.2.1 无组织废气检测结果分析

厂界无组织颗粒物最大浓度为0.488mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值。

## 7.2.2 废水检测结果

生活污水暂不检测。

## 7.2.2 噪声检测结果

根据检测结果，厂界昼间噪声最大值为57.2dB(A)，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

# 8 结论和建议

## 8.1 验收主要结论

检测期间，企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气结论

根据检测结果，项目厂界无组织颗粒物最大浓度为0.488mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值。

（2）废水结论

本项目无外排废水。

（3）噪声结论

根据检测结果，厂界昼间噪声最大值为57.0dB(A)，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（4）固体废弃物结论

本项目产生的固体废弃物主要包括：职工生活垃圾及少量的油污抹布委托环卫部门定期清运；机加工过程中产生的边角废料及沉降金属颗粒物集中收集后统一外售。设备不涉及废机油产生。

（5）环评批复落实情况调查结论

通过对山东斯特尔新能源科技有限公司的现场调查，环评批复要求基本得到落实。

（6）环保管理检查结论

项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好的执行了“三同时”制度。

项目已设置企业负责人为环保管理人员，制定了环保管理制度，环保档案齐全。

（7）总结论

本项目基本落实了环评批复中的各项环保要求，主要污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

## 8.2 建议

（1）做好生产运营管理，加强日常的环境管理与监督，严禁环保设施故障下生产。建立主要生产设备台账，并在生产运营期如实记录设备运行记录。

（2）根据《企业信息公开管理办法》（环保部 31 号令）完善企业环境保护信息公示制度，明确环保责任人及联系电话。

（3）建立企业环境保护监测计划。

（4）将环境管理纳入到日常生产过程中，提高原材料的利用效率，减少资源浪费。

（5）完善环保管理制度，建立好环保管理制度及环保标识牌。

附件1

附件2

附件3

环 保 管 理 制 度

为搞好公司环境保护工作，提高环保水平，根据国家及地方政府的有关规定，特制定本公司环保管理制度。

1、公司环保工作的主要任务是：保证企业在生产过程中合理的利用。

2、实行环境保护责任制度，安全生产责任人负责对生产现场的环保工作，负责对各岗位环保问题的巡检及事故处理。

3、各岗位工作人员要严格遵守各操作规程，杜绝污染事故的发生。

4、设备在停车检修时要将设备内的物料用干净，清理出来的物料要进行回收再利用，严禁乱排、乱放。

5、公司在两季生产总结情况时，同时总结环保工作，使之逐步完善。

6、加强对车间密闭性的管理，减少设备噪声，减少废气排放。

7、公司对环保工作有功人员要进行奖励，对违反本规定操作，视情节轻重给予处罚，对造成环境污染事故的责任人要加重处罚力度。

凡本厂职工应做到：爱护环境、保护环境，每个职工应各负其责，车间、院内及院外所辖必须保持卫生清洁，生活垃圾及生产过程中所产生的垃圾应集中堆放、集中处理，以做到保护人类赖以生存的地球。

山东斯特尔新能源科技有限公司

2019年9月3日

附件4

山东斯特尔新能源科技有限公司

防渗证明

山东斯特尔新能源科技有限公司1000支/年测温仪表技改项目区进行了防渗处理，项目区用水泥地面做防渗处理。在施工过程中专人管理浆料配比计量，确保施工质量和防渗性能。

特此证明。

山东斯特尔新能源科技有限公司

2019年9月

附件5

工况证明

山东斯特尔新能源科技有限公司1000支/年测温仪表技改项目验收检测工作于2019年8月31日、9月1日进行，验收检测期间环保治理设施运行正常，生产负荷均达75%以上，满足验收检测要求。

特此证明。

山东斯特尔新能源科技有限公司

2019年9月3日

附件6

委托书

我公司委托山东恒准中测环保技术有限公司对山东斯特尔新能源科技有限公司1000支/年测温仪表技改项目进行验收检测。

委托方：山东斯特尔新能源科技有限公司

委托时间：2019年8月29日

附件7

监测方案

一、无组织废气污染源

（1）监测位置

于厂址界外1.0m内布置4个监测点，监测点为上风向一个点，下风向三个点。

（2）监测项目、时间、频次

监测因子：颗粒物。

监测项目：上述污染因子在厂界的浓度值。

监测时间、频次：正常生产时，2天，1天4次。

（3）监测分析方法

监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）等要求的方法进行。

二、声环境质量现状监测

（1）监测布点

共布设4个监测点，监测点为项目厂界东、西、南、北方向（厂界外1米处）分别布置1个监测点。

（2）监测项目

等效连续A声级Leq(A)dB。

（3）监测时间和频率

正常生产时，2天，昼间夜间进行两次监测，测量均在无雨天气进行，风力小于四级，监测仪器采用噪声统计仪。

（4）监测分析方法

监测工作按照《环境监测技术规范》进行，监测方法执行《声环境功能区监测方法》（GB3096-2008）。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):  山东斯特尔新能源科技有限公司                          填表人(签字):                                              项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 1000支/年测温仪表技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 淄博市临淄区辛化路1566号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | C4090其他仪器仪表制造业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 改扩建 技术改造√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产1000支测温仪表 |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2019.2 |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产1000支测温仪表 |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2019.3 |  |  |
|  | 投资总概算 (万元) |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 (万元) |  |  |  | 5 |  |  |  | 所占比例 （%） |  | 8.3 |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 淄博市生态环境局临淄分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 临环审字[2019]047号 |  |  |  | 批准时间 |  | 2019.4.16 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | -- |  |  |  | 批准时间 |  | -- |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | -- |  |  |  | 批准时间 |  | -- |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | -- |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | -- |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 山东恒准中测环保技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 (万元) |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  |  | 5 |  |  |  | 所占比例 （%） |  | 8.3 |  |  |
|  | 废水治理 (万元) |  | 0 |  | 废气治理 (万元) |  | 4.5 |  | 噪声治理 (万元) |  | 0.2 |  | 固废治理 (万元) |  | 0.3 |  | 绿化及生态 (万元) |  | 0 |  | 其它 (万元) |  | 0 |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 （t/d） |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 （m3/h） |  |  |  | -- |  |  |  | 年平均工作时 （h/a） |  | 2400 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 山东斯特尔新能源科技有限公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 255400 |  | 联系电话 |  |  |  | 13953355506 |  |  |  | 环评单位 |  | 湖北黄环环保科技有限公司 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石 油 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万t/a；废气排放量——万标m3/a；工业固体废物排放量——万t/a；水污染物排放浓度——mg/L；大气污染物排放浓度——mg/m3；水污染物排放量——t/a；大气污染物排放量——t/a。